1. ------IND- 2019 0520 DK- RO- ------ 20191106 --- --- PROJET

Prezentare generală (cuprins)

| Capitolul 1 | Domeniul de aplicare și definiții |
| --- | --- |
| Capitolul 2 | Introducere pe piață, utilizare și retragere |
| Capitolul 3 | Condiții speciale de fabricație, de utilizare și de testare etc. pentru anumite materiale care vin în contact cu produsele alimentare |
| Capitolul 4 | Cerințe speciale în materie de documentare și declarații |
| Capitolul 5 | Test de migrare |
| Capitolul 6 | Dispoziții privind sancțiunile și intrarea în vigoare |
| Anexa 1 | Lista aditivilor care acționează numai ca biocide de suprafață și care sunt destinate să rămână în obiectul finit, a se vedea articolul 9 |
| Anexa 2 | Criterii care trebuie aplicate metodei de determinare a conținutului de clorură de vinil din materialele care vin în contact cu produsele alimentare și de determinare a clorurii de vinil care migrează din materialele care vin în contact cu produsele alimentare, a se vedea articolul 10 |
| Anexa 3 | Lista substanțelor autorizate pentru fabricarea foliei de celuloză regenerată, a se vedea articolul 11 |
| Anexa 4 | Valorile-limită pentru plumbul și cadmiul din obiectele din ceramică și emailate, precum și din obiectele din sticlă, a se vedea articolul 14 |
| Anexa 5 | Cerințe în materie de documentare pentru operatorii economici care comercializează materiale care vin în contact cu produsele alimentare, a se vedea articolul 15 |
| Anexa 6 | Obiectele din ceramică și emailate și obiectele din sticlă, a se vedea articolul 16 |

Textul complet

Ordin privind materialele care vin în contact cu produsele alimentare și dispoziții privind sancțiunile pentru încălcarea legislației UE conexe1

În conformitate cu articolul 25, articolul 25 a, articolul 49 alineatul(1) și cu articolul 60 alineatul (3) din Legea privind produsele alimentare, conform Legii consolidate nr. 999 din 2 iulie 2018, se stabilesc următoarele prin autorizare în temeiul articolului 7 punctul 3 din Ordinul nr. 1614 din 18 decembrie 2018 privind sarcinile și competențele Administrației Veterinare și Alimentare din Danemarca:

Capitolul 1

Domeniul de aplicare și definiții

Articolul 1 Ordinul se aplică materialelor care vin în contact cu produsele alimentare reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE.

Articolul 2 În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

(1) „folie de celuloză regenerată” înseamnă o foaie subțire de material obținut din celuloză rafinată derivată din lemn sau bumbac nereciclabil. Pentru îndeplinirea cerințelor tehnice, se pot adăuga substanțe corespunzătoare atât pe masă, cât și pe suprafață. Foliile de celuloză regenerată pot fi acoperite pe o parte sau pe ambele părți de un strat de protecție. Foliile de celuloză regenerată sunt de următoarele tipuri:

(a) folie de celuloză regenerată neacoperită cu strat de protecție;

(b) folie de celuloză regenerată acoperită cu un strat de protecție derivat din celuloză; sau

(c) folie de celuloză regenerată acoperită cu un strat de protecție alcătuit din materiale plastice.

(2) „obiecte din ceramică” înseamnă obiecte fabricate dintr-un amestec de substanțe anorganice cu un conținut de argilă sau de silicat în general ridicat, la care se pot adăuga cantități mici de substanțe organice. Acestor obiecte li se dă, în primul rând, o formă și forma obținută se fixează permanent prin ardere. Acestea pot fi smălțuite, emailate și/sau decorate.

(3) „hârtie și carton” înseamnă materiale și obiecte fabricate din fibre naturale pe bază de celuloză, atât albite cât și nealbite, din surse primare și reciclate. În plus, hârtia și cartonul pot conține fibre artificiale, aditivi funcționali și alți agenți de prelucrare, pigmenți polimerici pentru pigmenți organici și anorganici și folii de plastic. Mai mult decât atât, hârtia și cartonul pot conține cerneluri, lacuri, straturi protectoare, lipici și folii de plastic utilizate în procesul de conversie.

Articolul 3 În prezentul ordin materialele care vin în contact cu produsele alimentare înseamnă materialele și obiectele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE.

Articolul 4 În prezentul ordin materialele din plastic au sensul prevăzut la articolul 3 punctul 1 litera (a) sau (b) din în Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, precum și cel prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din același regulament.

(2) În sensul prezentului ordin, se aplică, de asemenea, definițiile relevante prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare.

Articolul 5 În plus față de definițiile de la articolele 2-4, se aplică definițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE.

Capitolul 2

Introducere pe piață, utilizare și retragere

Articolul 6 Materialele care vin în contact cu produsele alimentare nu trebuie introduse pe piață dacă nu respectă cerințele generale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE și în normele emise în temeiul acestuia.

(2) Operatorii economici care importă, produc și/sau ambalează produse alimentare nu trebuie să utilizeze materiale care vin în contact cu produsele alimentare dacă acestea nu respectă cerințele generale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE și în normele emise în temeiul acestuia. În plus, operatorii economici trebuie să se asigure că utilizează materiale care vin în contact cu produsele alimentare numai în scopurile pentru care sunt destinate.

Articolul 7 Materialele din carton și hârtie tratate cu substanțe alchilate perfluorurate și polifluorurate (PFAS) care vin în contact cu produsele alimentare nu trebuie introduse pe piață.

(2) Fără a se aduce atingere alineatului (1), materialele din carton și hârtie tratate cu substanțe alchilate perfluorurate și polifluorurate (PFAS) care vin în contact cu produsele alimentare pot fi introduse pe piață dacă se utilizează o barieră funcțională în produs pentru a preveni astfel migrarea substanțelor în produsele alimentare.

Articolul 8 În cazul în care un operator, un producător sau un importator de materiale care vin în contact cu produsele alimentare crede sau are motive să creadă că materialele care vin în contact cu produsele alimentare fabricate, importate sau distribuite de operatorul economic nu respectă cerințele privind siguranța produselor alimentare, iar produsele nu mai sunt controlate de operator, de producător sau de importator, aceștia trebuie să ia măsuri pentru retragerea de pe piață a materialelor care vin în contact cu produsele alimentare.

(2) În cazul menționat la alineatul (1), operatorul, producătorul sau importatorul informează imediat Administrația Veterinară și Alimentară din Danemarca.

(3) În cazul în care materialele care intră în contact cu produsele alimentare au ajuns la consumatori, operatorul, producătorul sau importatorul trebuie să informeze în mod eficient și precis consumatorii cu privire la motivul retragerii produsului. Dacă este necesar, operatorul economic trebuie să retragă produsele de la consumatori.

Capitolul 3

Condiții speciale de fabricație, de utilizare și de testare etc. pentru anumite materiale care vin în contact cu produsele alimentare

Plastic și plastic reciclat

Articolul 9 Atunci când sunt utilizați aditivi care acționează numai ca biocide de suprafață și care sunt destinați să rămână în materialul finit sau în obiectul finit, se pot utiliza numai biocidele menționate în anexa 1 și numai ținând seama de restricțiile și/sau specificațiile menționate în anexă.

Clorura de vinil

Articolul 10 Materialele care vin în contact cu produsele alimentare nu trebuie să permită migrarea clorurii de vinil care poate fi detectată în conformitate cu metoda care îndeplinește criteriile prevăzute în anexa 2 pentru produsele alimentare care sunt sau care au fost în contact cu aceste materiale care vin în contact cu produsele alimentare.

Folia de celuloză se regenerează

Articolul 11 Folia de celuloză regenerată prevăzută la articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) trebuie să fie obținută numai din substanțele sau grupurile de substanțe menționate în anexa 3 și numai în condițiile menționate în aceasta.

(2) Folia de celuloză regenerată, prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (c) trebuie, înainte de acoperirea suprafeței cu un strat de protecție, să fie obținută numai din substanțele sau grupurile de substanțe menționate în anexa 3 și numai în condițiile menționate în aceasta. Stratul de protecție pentru folia menționată la articolul 2 alineatul (1) litera (c) poate fi obținut numai din substanțele sau grupurile de substanțe prevăzute în anexele la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare și numai în condițiile prevăzute în acesta, ținând seama de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare.

(3) Fără a se aduce atingere alineatelor (1) și (2), alte substanțe sau grupuri de substanțe pot fi utilizate ca substanțe colorante sau pigmenți dacă aceste substanțe nu migrează în produsele alimentare.

(4) Materialele care intră în contact cu produsele alimentare și care sunt fabricate din folia de celuloză regenerată prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (c) trebuie să respecte normele privind materialele din plastic, conform Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contract cu produsele alimentare.

Articolul 12 Suprafețele imprimate din folia de celuloză regenerată nu trebuie să vină în contact cu produsele alimentare.

Articolul 13 Dispozițiile de la articolul 11 nu se aplică cofrajelor sintetice din celuloză regenerată.

Obiecte din ceramică și emailate și obiecte din sticlă

Articolul 14 Obiectele din ceramică și emailate, precum și obiectele din sticlă, nu trebuie să permită migrarea unei cantități mai mari de plumb sau cadmiu decât se menționează în anexa 4, fără a se aduce atingere alineatului (2).

(2) În cazul în care din obiectele din ceramică sau emailate sau obiectele din sticlă migrează plumb sau cadmiu în cantități ce depășesc limitele menționate în anexa 4, dar nu cu mai mult de 50 %, obiectele pot fi vândute în mod legal dacă analiza a cel puțin trei alte obiecte cu aceeași formă și dimensiune și cu același tip de decorare și smălțuire indică faptul că respectivele cantități de plumb sau de cadmiu care migrează din aceste obiecte nu depășesc în medie limitele menționate în anexa 4 și niciunul dintre aceste obiecte nu depășește aceste limite cu mai mult de 50 %.

(3) Obiectele din ceramică și emailate, precum și obiectele din sticlă, trebuie să respecte normele de bază privind controlul general și specific al migrării prevăzute la articolul 16 din prezentul ordin.

Capitolul 4

Cerințe speciale în materie de documentație și declarații

Articolul 15 Materialele care vin în contact cu produsele alimentare trebuie să fie însoțite de declarații de conformitate în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa 5. În plus, operatorul trebuie să furnizeze, la cerere, documentația de bază relevantă, în conformitate cu anexa 5.

(2) Cerința prevăzută la alineatul (1) punctul 1 se consideră îndeplinită dacă declarațiile de conformitate figurează pe site-ul producătorului sau al importatorului și următoarele entități din lanț sunt informate în acest sens.

(3) Operatorii economici din domeniul materialelor care vin în contact cu produsele alimentare trebuie să furnizeze documente în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare, care să ateste că materialele care vin în contact cu produsele alimentare sunt fabricate în conformitate cu normele prevăzute în același regulament, conform articolului 25 din Ordinul nr. 1404 din 29 noiembrie 2018 privind autorizarea și înregistrarea operatorilor economici din domeniul alimentar etc.

Capitolul 5

Testul de migrare

Obiecte din ceramică și emailate și obiecte din sticlă

Articolul 16 Migrarea plumbului și a cadmiului din obiectele din ceramică sau emailate sau din obiectele din sticlă se determină în conformitate cu anexa 6.

(2) În cazul în care obiectul din ceramică este un vas cu capac din ceramică, limita de plumb și de cadmiu ce nu trebuie depășită (măsurată în mg/dm2 sau mg/l) se aplică numai pentru vas.

(3) Recipientul ca atare și suprafața interioară a capacului sunt testate separat și în aceleași condiții. Suma concentrațiilor extrase de plumb și/sau de cadmiu astfel obținute se raportează, după caz, la suprafața specifică sau la volumul vasului.

Capitolul 6

Dispoziții privind sancțiunile și intrarea în vigoare

Articolul 17 Cu excepția cazului în care sunt prevăzute penalități mai mari în alte acte legislative, se impun amenzi persoanelor care încalcă articolele 9-12 sau articolele 14-15.

(2) Pedeapsa poate crește până la doi ani de închisoare în cazul în care încălcarea sau omisiunea a fost c săvârșită intenționat sau din gravă neglijență și prin încălcarea respectivă:

(1) a fost afectată sănătatea sau a apărut un risc de afectare a sănătății; sau

(2) s-a adus beneficii financiare sau s-a avut ca scop obținerea unui beneficiu financiar pentru părțile implicate sau pentru alte părți.

(3) Societățile etc. (persoanele juridice) pot fi considerate responsabile în conformitate cu normele prevăzute la capitolul 5 din Codul penal.

Articolul 18 Cu excepția cazului în care sunt prevăzute penalități mai mari în alte acte legislative, se impun amenzi persoanelor care încalcă următoarelor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE:

(1) articolul 3;

(2) articolul 4 alineatul (1) sau alineatele (3)-(5);

(3) articolul 11 alineatul (5);

(4) articolul 15;

(5) articolul 17.

(2) Pedeapsa poate crește până la doi ani de închisoare în cazul în care încălcarea sau omisiunea a fost c săvârșită intenționat sau din gravă neglijență și prin încălcarea respectivă:

(1) a fost afectată sănătatea sau a apărut un risc de afectare a sănătății; sau

(2) s-a adus beneficii financiare sau s-a avut ca scop obținerea unui beneficiu financiar pentru părțile implicate sau pentru alte părți.

(3) Societățile etc. (persoanele juridice) pot fi considerate responsabile în conformitate cu normele prevăzute la capitolul 5 din Codul penal.

Articolul 19 Cu excepția cazului în care sunt prevăzute penalități mai mari în alte acte legislative, se impun amenzi persoanelor care încalcă următoarelor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare:

(1) articolul 4;

(2) articolul 5;

(3) articolul 6;

(4) articolul 7.

(2) Pedeapsa poate crește până la doi ani de închisoare în cazul în care încălcarea sau omisiunea a fost c săvârșită intenționat sau din gravă neglijență și prin încălcarea respectivă:

(1) a fost afectată sănătatea sau a apărut un risc de afectare a sănătății; sau

(2) s-a adus beneficii financiare sau s-a avut ca scop obținerea unui beneficiu financiar pentru părțile implicate sau pentru alte părți.

(3) Societățile etc. (persoanele juridice) pot fi considerate responsabile în conformitate cu normele prevăzute la capitolul 5 din Codul penal.

Articolul 20 Cu excepția cazului în care sunt prevăzute penalități mai mari în alte acte legislative, se impun amenzi persoanelor care încalcă următoarelor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contract cu produse alimentare:

(1) articolul 2;

(2) articolul 3;

(3) articolul 4;

(4) articolul 5;

(5) articolul 6 alineatul (4).

(2) Pedeapsa poate crește până la doi ani de închisoare în cazul în care încălcarea sau omisiunea a fost c săvârșită intenționat sau din gravă neglijență și prin încălcarea respectivă:

(1) a fost afectată sănătatea sau a apărut un risc de afectare a sănătății; sau

(2) s-a adus beneficii financiare sau s-a avut ca scop obținerea unui beneficiu financiar pentru părțile implicate sau pentru alte părți.

(3) Societățile etc. (persoanele juridice) pot fi considerate responsabile în conformitate cu normele prevăzute la capitolul 5 din Codul penal.

Articolul 21 Cu excepția cazului în care sunt prevăzute penalități mai mari în alte acte legislative, se impun amenzi persoanelor care încalcă următoarelor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 282/2008 al Comisiei din 27 martie 2008 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2023/2006:

(1) articolul 3 alineatul (1);

(2) articolul 7 alineatele (1)-(-2);

(3) articolul 11;

(4) articolul 12.

(2) Pedeapsa poate crește până la doi ani de închisoare în cazul în care încălcarea sau omisiunea a fost c săvârșită intenționat sau din gravă neglijență și prin încălcarea respectivă:

(1) a fost afectată sănătatea sau a apărut un risc de afectare a sănătății; sau

(2) s-a adus beneficii financiare sau s-a avut ca scop obținerea unui beneficiu financiar pentru părțile implicate sau pentru alte părți.

(3) Societățile etc. (persoanele juridice) pot fi considerate responsabile în conformitate cu normele prevăzute la capitolul 5 din Codul penal.

Articolul 22 Cu excepția cazului în care sunt prevăzute penalități mai mari în alte acte legislative, se impun amenzi persoanelor care încalcă următoarelor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 450/2009 al Comisiei din 29 mai 2009 privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare:

(1) articolul 4;

(2) articolul 5;

(3) articolul 9;

(4) articolul 10;

(5) articolul 11;

(6) articolul 12;

(7) articolul 13;

(8) articolul 14.

(2) Pedeapsa poate crește până la doi ani de închisoare în cazul în care încălcarea sau omisiunea a fost c săvârșită intenționat sau din gravă neglijență și prin încălcarea respectivă:

(1) a fost afectată sănătatea sau a apărut un risc de afectare a sănătății; sau

(2) s-a adus beneficii financiare sau s-a avut ca scop obținerea unui beneficiu financiar pentru părțile implicate sau pentru alte părți.

(3) Societățile etc. (persoanele juridice) pot fi considerate responsabile în conformitate cu normele prevăzute la capitolul 5 din Codul penal.

Articolul 23 Cu excepția cazului în care sunt prevăzute penalități mai mari în alte acte legislative, se impun amenzi persoanelor care încalcă următoarelor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare:

(1) articolul 4;

(2) articolul 5;

(3) articolul 6 alineatul (3);

(4) articolul 8;

(5) articolul 9;

(6) articolul 10;

(7) articolul 11;

(8) articolul 12;

(9) articolul 13;

(10) articolul 14 alineatul (1), alineatul (3) sau alineatul (5);

(11) articolul 15;

(12) articolul 16;

(13) articolul 17.

(2) Pedeapsa poate crește până la doi ani de închisoare în cazul în care încălcarea sau omisiunea a fost c săvârșită intenționat sau din gravă neglijență și prin încălcarea respectivă:

(1) a fost afectată sănătatea sau a apărut un risc de afectare a sănătății; sau

(2) s-a adus beneficii financiare sau s-a avut ca scop obținerea unui beneficiu financiar pentru părțile implicate sau pentru alte părți.

(3) Societățile etc. (persoanele juridice) pot fi considerate responsabile în conformitate cu normele prevăzute la capitolul 5 din Codul penal.

Articolul 24 Cu excepția cazului în care sunt prevăzute penalități mai mari în alte acte legislative, se impun amenzi persoanelor care încalcă următoarelor dispoziții din Regulamentul (UE) 2018/213 al Comisiei din 12 februarie 2018 privind utilizarea bisfenolului A în materiale pentru învelișul interior al recipientelor destinate să vină în contact cu alimentele și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 în ceea ce privește utilizarea acestei substanțe în materialele plastice care vin în contact cu alimentele:

(1) articolul 2;

(2) articolul 3;

(3) articolul 4.

(2) Pedeapsa poate crește până la doi ani de închisoare în cazul în care încălcarea sau omisiunea a fost c săvârșită intenționat sau din gravă neglijență și prin încălcarea respectivă:

(1) a fost afectată sănătatea sau a apărut un risc de afectare a sănătății; sau

(2) s-a adus beneficii financiare sau s-a avut ca scop obținerea unui beneficiu financiar pentru părțile implicate sau pentru alte părți.

(3) Societățile etc. (persoanele juridice) pot fi considerate responsabile în conformitate cu normele prevăzute la capitolul 5 din Codul penal.

Articolul 25 Regulamentul intră în vigoare la 1 iulie 2020.

(2) Ordinul nr. 1248 din 30 octombrie 2018 privind materialele care vin în contact cu produsele alimentare se abrogă.

(3) Materialele care vin în contact cu produsele alimentare și care sunt fabricate din hârtie și carton care nu respectă cerințele prevăzute la articolul 7, dar care respectă dispozițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) și au fost introduse pe piață înainte de 1 iulie 2020 pot fi introduse în continuare pe piață până la epuizarea stocurilor existente.

Anexa 1

Lista aditivilor care acționează numai ca biocide de suprafață și care sunt destinate să rămână în obiectul finit, conform articolului 9

Nr. PM/REF; Nr. CAS; Denumirea chimică; Restricții și/sau specificații. 86432/40; -; Sticlă ce conține argint (argint-magneziu-aluminiu-sodiu-fosfat-silicat-borat), conținut de argint sub 0,5 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86432/60; -; Sticlă care conține argint (argint-magneziu-sodiu-fosfat), conținut de argint sub 3 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86434; -; Fosfat de argint, de sodiu, hidrogen, zirconiu; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86437; -; Zeolit de argint A (silicat de aluminiu, amoniu, sodiu, zinc și argint), conținut de argint de 2-5 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86437/50; -; Sticlă de argint-zinc-aluminiu-fosfat boric amestecat cu sulfat de bariu în proporție de 5-20 %, conținut de argint de 0,35-0,6 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86438; -; Zeolit de argint și de zinc A (silicat de aluminiu, sodiu, argint și zinc, metafosfat de calciu), conținut de argint de 1-1,6 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86438/50; -; Zeolit de argint și de zinc (silicat de aluminiu, magneziu, sodiu, argint și zinc, fosfat de calciu), conținut de argint de 0,34-0,54; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86430; -; 20 % (m/m) clorură de argint, cu strat cu 80 % (greutate/greutate) oxid de titan; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86432; -; Sticlă care conține argint (argint-magneziu-calciu-fosfat boric); SML = 0,05 mg Ag/kg.

Anexa 2

Criterii care trebuie aplicate metodei de determinare a conținutului de clorură de vinil din materialele care vin în contact cu produsele alimentare și de determinare a clorurii de vinil care migrează din materialele care vin în contact cu produsele alimentare, conform articolului 10

(1) Determinarea conținutului de clorură de vinil din materialele care vin în contact cu produsele alimentare și determinarea cantității de clorură de vinil care migrează din materialele și obiectele care vin în contact cu produsele alimentare se face prin „cromatografia de gaze” utilizând metoda „head-space”.

(2) Limita de detecție pentru determinarea cantității de clorură de vinil care migrează din materialele și obiectele care vin în contact cu produsele alimentare este de 0,01 mg/kg.

(3) Determinarea cantității de clorură de vinil care migrează din materialele și obiectele care vin în contact cu produsele alimentare se realizează în principiu la nivelul produselor alimentare. În cazul în care această determinare pentru anumite produse alimentare se dovedește imposibilă din punct de vedere tehnic, statele membre pot autoriza ca procesul de determinare să fie realizat cu ajutorul simulatoarelor.

Anexa 3

Lista substanțelor autorizate pentru fabricarea foliei de celuloză regenerată, conform articolului 11

Descrierea foliei de celuloză regenerată

Folia de celuloză regenerată este o foaie subțire obținută dintr-o celuloză rafinată derivată din lemn sau bumbac nereciclabil. Pentru îndeplinirea cerințelor tehnologice, se pot adăuga substanțe corespunzătoare atât pe masă, cât și pe suprafață. Foliile de celuloză regenerată pot fi acoperite pe o parte sau pe ambele părți (de un strat de protecție).

Lista substanțelor autorizate pentru fabricarea foliei de celuloză regenerată

- Procentajele din prima și din a doua parte din prezenta anexă sunt exprimate în masă/masă (m/m) și sunt calculate în funcție de cantitatea de folie de celuloză regenerată deshidratată și fără strat de protecție.

- Denumirile tehnice uzuale sunt menționate în paranteze pătrate.

- Substanțele utilizate vor fi de o calitate tehnică bună în ceea ce privește criteriile de puritate.

Partea A

Folie de celuloză regenerată fără strat protector Denumiri; Restricții. A.; Celuloză regenerată; Nu mai puțin de 72 % (m/m). B.; Aditivi. 1.; Agenți de înmuiere; Nu mai mult de 27 % (m/m). -; Eter bis(2-hidroxietilic) [= dietilenglicol]; Numai pentru filmele care trebuie tratate ulterior la suprafață și apoi utilizate pentru alimente care nu sunt umede, adică cele care nu conțin apă liberă la suprafață. Cantitatea totală de eter bis(2-hidroxietilic) și de etandiol prezentă în alimentele care au fost în contact cu folie de acest tip nu trebuie să depășească 30 mg/kg de produs alimentar.. -; Etandiol [= monoetilenglicol]. -; 1,3-butandiol. -; Glicerină. -; 1,2-propandiol [= 1,2 propilenglicol]. -; Oxid de polietilenă [= polietilenglicol]; Greutate moleculară medie între 250 și 1 200.. -; Oxid de 1,2-polipropilenă [= 1,2-polipropilenglicol]; Greutate moleculară medie nu mai mare de 400 și conținut liber de 1,3-propandiol nu mai mare de 1 % (m/m) în substanță.. -; Sorbitol. -; Tetraetilenglicol. -; Trietilenglicol. -; Uree. 2.; Alți aditivi; Nu mai mult de 1 % (m/m) în total.. Prima clasă; Cantitatea de substanță sau a grupei de substanțe de la fiecare rubrică nu poate să depășească 2 mg/dm2 de folie fără strat protector.. -; Acid acetic și sărurile sale de amoniu, calciu, magneziu, potasiu și sodiu. -; Acid ascorbic și sărurile sale de amoniu, calciu, magneziu, potasiu și sodiu. -; Acid benzoic și benzoat de sodiu. -; Acid formic și sărurile sale de amoniu, calciu, magneziu, potasiu și sodiu. -; Acizi grași lineari saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon (C8-C20) acizii behenic și ricinoleic și sărurile de amoniu, calciu, magneziu, potasiu, sodiu, aluminiu și zinc ai acestora. -; Acid citric, D și L-lactic, maleic, L-tartaric și sărurile lo de sodiu și potasiu. -; Acid sorbic și sărurile sale de amoniu, calciu, magneziu, potasiu și sodiu. -; Amidele acizilor grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon (C8-C20) și amidele acizilor behenic și ricinoleic. -; Tipuri de amidon și făină naturale, comestibile. -; Tipuri de amidon și făină modificate prin tratament chimic. -; Amiloză. -; Carbonați și cloruri de calciu și magneziu. -; Esteri ai glicerinei cu acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon (C8-C20) și/sau cu acid adipic, citric, 12-hidroxistearic (oxistearin), ricinoleic. -; Esteri ai polioxietilenei (8-14 grupări de oxietilenă) cu acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon (C8-C20). -; Esteri ai sorbitolului cu acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon (C8-C20). -; Mono- și/sau diesteri ai acidului stearic cu etandiol și/sau eter bis(2-hidroxietilic) și/sau trietilen glicol. -; Oxizii și hidroxizii aluminiului, calciului, magneziului și siliciului, silicații și silicații hidratați de aluminiu, calciu, magneziu și potasiu. -; Oxid de polietilenă [= polietilenglicol]; Greutate moleculară medie între 250 și 1 200.. Sodiu. Clasa a doua; Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 1 mg/dm2 de folie fără strat protector și cantitatea de substanță sau a grupei de substanță de la fiecare rubrică nu trebuie să depășească 0,2 mg/dm2 (sau o limită mai mică dacă este specificată) de folie fără strat de protecție.. -; Sulfonat de sodiu alchil (C8-C18) benzen. -; Sulfonat de sodiu izopropil naftalină. -; Sulfat de sodiu alchil (C8-C18). -; Sulfonat de sodiu alchil (C8-C18). -; Dioctilsulfosuccinat de sodiu. -; Distearat de monoacetat de dihidroxietil dietilen triamină; Nu mai mult de 0,05 mg/dm2 de folie fără strat protector.. -; Sulfați de lauril amoniu, magneziu și potasiu. -; N,N′-distearoil diaminoetan, N,N′-dipalmitoil diaminoetan, N,N′-dioleoil diaminoetan. -; 2-heptadecil-4,4-bis(metilen-stearat)oxazolină. -; Etilsulfat de polietilenă-aminostearamidă; Nu mai mult de 0,05 mg/dm2 de folie fără strat protector.. Clasa a treia – Agent de fixare; Cantitatea totală de substanțe (termorigide) nu poate depăși 1 mg/dm2 de folie fără strat protector.. -; Produsul de condensare al melaminformaldehidei nemodificate sau modificate cu unul sau mai mulți dintre produșii următori: butanol, dietilentriamină, etanol, trietilentetramină, tetraetilenpentamină, tri-(2-hidroxietil)amină, 3,3′-diaminodipropilamină, 4,4′-diaminodibutilamină; Conținut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de folie fără strat protector. Conținut de melamină liberă nu mai mare de 0,3 mg/dm2 de folie fără strat protector.. -; Produs de condensare melamin-uree formaldehidă modificat cu tris-(2-hidroxietil)amină; Conținut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de folie fără strat protector.. Conținut de melamină liberă nu mai mare de 0,3 mg/dm2 de folie fără strat protector.. -; Polialchilenamine reticulate cationice: (a) poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe diaminopropilmetilamină și epiclorhidrină; (b) poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, acid adipic, caprolactamă, dietilentriamină și/sau etilendiamină; (c) poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe acid adipic, dietilentriamină și epiclorhidrină, sau un amestec de epiclorhidrină și amoniac; (d) poliamidă-poliamină-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, adipat de dimetil și dietilentriamină; (e) poliamidă-poliamină-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, adipamidă și diaminopropilmetilamină.. -; Polietilenamine și polietilenimine; Nu mai mult de 0,75 mg/dm2 de folie fără strat protector.. -; Produs de condensare uree – formaldehidă nemodificat sau care poate fi modificat cu unul sau mai mulți dintre produșii următori: acid aminometilsulfonic, acid sulfanilic, butanol, diaminobutan, diaminoetilamină, diaminodipropilamină, diaminopropan, dietilentriamină, etanol, guanidină, metanol, tetraetilenpentamină, trietilentetramină, sulfit de sodiu; Conținut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de folie fără strat protector.. Clasa a patra; Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 0,01 mg/dm2 de folie fără strat protector.. -; Produși rezultați în urma reacției aminelor uleiurilor comestibile cu oxidul de polietilenă. -; Sulfat de lauril monoetanolamină.

Secțiunea B

Folie de celuloză regenerată cu strat protector Denumiri; Restricții. A.; Celuloză regenerată; A se vedea secțiunea A. B.; Aditivi; A se vedea secțiunea A. C.; Lacuri. 1. Polimeri; Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 50 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. -; Etil, hidroxietil, hidroxipropil și eterii metilici ai celulozei. -; Nitroceluloză; Nu mai mult de 20 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu produsele alimentare; conținutul de azot între 10,8 % (m/m) și 12,2 % (m/m) în nitroceluloză.. 2. Rășini; Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 12,5 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu produsele alimentare și numai pentru producerea foliilor de celuloză regenerată cu strat protector bazat pe nitroceluloză.. -; Cazeină. -; Colofoniu [rășină de pin] și/sau produșii săi de polimerizare, hidrogenare sau disproporționare și esterii acestora cu alcoolul metilic, etilic sau polivalent (C2-C6) sau amestecuri ale acestor alcooli. -; Colofoniu și/sau produșii săi de polimerizare, hidrogenare sau disproporționare condensați cu acizii acrilic, maleic, citric, fumaric și/sau ftalic și/sau 2,2 bis(4-hidroxifenil)propan formaldehidă și esterificați cu alcoolul metilic, etilic, sau polivalenți (C2-C6) sau amestecuri ale acestor alcooli. -; Esteri derivați din eter bis(2-hidroxietilic) cu produșii de adiție ai betapinenei și/sau dipentenei și/sau diterpenei (DL-limonen) și anhidridei maleice. -; Gelatină (comestibilă). -; Ulei de ricin și produșii săi de dehidratare sau hidrogenare și produșii săi de condensare cu poliglicerol, acizii adipic, citric, maleic, ftalic și sebacic. -; Rășină naturală [damar]. -; Poli-beta-pinenă [rășini terpenice]. -; Rășini modificate (a se vedea agenți de fixare). 3. Plastifianți; Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 50 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. -; Citrat de acetil tributilic. -; Citrat de acetil tri(2-etilhexilic). -; Adipat de di-izobutil. -; Adipat de di-n-butil. -; Azelat de di-n-hexil. -; Ftalat de diciclohexil; Nu mai mult de 4,0 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. -; Fosfat de 2-etilhexil difenil; Cantitatea de fosfat de 2-etilhexil difenil nu va depăși: (a) 2,4 mg/kg pe produsul alimentar care vine în contact cu acest tip de folie; sau (b) 0,4 mg/dm2 pe stratul de protecție aflat pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. -; Monoacetat de glicerină [= monoacetin]. -; Diacetat de glicerină [= diacetin]. -; Triacetat de glicerină [= triacetin]. -; Sebacat de di-butil. -; Tartrat de di-n-butil. -; Tartrat de di-izobutil. 4. Alți aditivi; Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 6 mg/dm2 în folia de celuloză regenerată fără strat de protecție, inclusiv a stratului de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. 4.1. Aditivi enumerați în prima parte; Aceleași restricții ca și în prima parte (cu toate acestea, cantitățile de mg/dm2 se referă la folia de celuloză regenerată fără strat protector, inclusiv a stratului de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare).. 4.2. Aditivi specifici stratului de protecție:; Cantitatea de substanță sau a grupei de substanțe de la fiecare alineat nu poate depăși 2 mg/dm2 (sau o limită mai mică decât cea specificată) de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. -; 1-hexadecanol și 1-octadecanol [alcool stearilic]. -; Esteri ai acizilor grași liniari, saturați sau nesaturați, cu număr par de atomi de carbon C8-C20 și ai acidului ricinoleic cu etil, butil, amil [alcool amilic] și oleil alcooli liniari. -; Tipuri de ceară montană, care conțin acizi montanici purificați (C26-C32) și/sau esterii acestora cu etandiol și/sau 1,3 butandiol și/sau sărurile lor de calciu și potasiu. -; Ceară de carnauba. -; Ceară de albine. -; Ceară de esparto. -; Ceară Candelila. -; Dimetilpolisiloxan; Nu mai mult de 4,0 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. -; Ulei de soia epoxidat (conținut de oxiran de 6-8 %). -; Parafină rafinată și ceară microcristalină (microceară). -; Tetrastearat de pentaeritritol. -; Mono- și bis(octadecildietilenoxid)-fosfați; Nu mai mult de 4,0 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. -; Acizi alifatici (C8-C20) esterificați cu mono- sau di-(2-hidroxietil)amină. -; 2- și 3-terț-butil-4-hidroxianisol [= butilhidroxi-anisol – (BHA)]; Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. -; 2,6-di-terț-butil-4-metilfenil [= butilhidroxi-toluen – (BHT)]; Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. -; Di-n-octiltin-bis(2-etilhexil)maleat; Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. 5. Solvenți; Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 0,6mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu produsele alimentare.. -; Acetat de butil. -; Acetat de etil. -; Acetat de izobutil. -; Acetat de izopropil. -; Acetat de propil. -; Acetonă. -; 1-butanol. -; Etanol. -; 2-butanol. -; 2-propanol. -; 1-propanol. -; Ciclohexan. -; Eter etilenglicol monobutilic. -; Acetat de eter etilenglicol monobutilic. -; Metil etil cetonă. -; Metil izobutil cetonă. -; Tetrahidrofuran. -; Toluen; Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu produsele alimentare..

Anexa 4

Valorile-limită pentru plumbul și cadmiul din obiectele din ceramică și emailate, precum și din obiectele din sticlă, conform articolului 14

Obiect1); Plumb; Cadmiu. Categoria I:; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 1; Obiecte care nu pot fi umplute.; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 2; Obiecte care pot fi umplute, a căror adâncime interioară măsurată de la punctul cel mai de jos până la planul orizontal care trece prin marginea superioară nu depășește 25 mm (vase plate).; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 3; Obiecte destinate să fie utilizate ca obiecte pentru băut (contact bucal).2); 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. Categoria II:; 4,0 mg/l; 0,3 mg/l. Obiecte care pot fi umplute, cu excepția vaselor plate (categoria I punctul 2). 2); 4,0 mg/l; 0,3 mg/l. Categoria III:; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l. 1; Vase și cratițe de gătit.; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l. 2; Recipiente pentru ambalare și depozitare cu capacități mai mari de trei litri.; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l.

(1) În cazul în care obiectul este un vas cu capac, recipientul și suprafața interioară a capacului sunt analizate separat. Suma cantităților de plumb sau cadmiu (mg) care migrează este determinată în mod proporțional cu volumul obiectului (1) (fără a afecta suprafața obiectului dm2 pentru categoria I).

(2) Cănile și obiectele similare destinate să fie utilizate pentru băut trebuie să respecte atât cerințele pentru categoria I pentru obiectele care vin în contact bucal, cât și cerințele pentru categoria II.

Anexa 5

Cerințe în materie de documentare pentru operatorii economici care comercializează materiale care vin în contact cu produsele alimentare, conform articolului 15

Cerința în materie de documentare se aplică tuturor materialelor care vin în contact cu produsele alimentare introduse pe piață în etape mai timpurii decât etapa de vânzare cu amănuntul. Aceasta nu aduce atingere punctului 4 privind ceramica.

(1) Plastic

Atunci când materiale din plastic care vin în contact cu produsele alimentare, inclusiv semifabricatele, sunt introduse pe piața cu amănuntul în etape mai timpurii decât etapa de vânzare cu amănuntul, acestea trebuie să fie însoțite de o declarație de conformitate, conform articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Operatorul furnizează, de asemenea, la cerere, documentația de bază relevantă care atestă că materialele, obiectele și substanțele utilizate pentru fabricarea acestor materiale care vin în contact cu produsele alimentare respectă cerințele prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Această documentație de bază este pusă la dispoziția autorităților.

(2) Plastic reciclat

Cerințele suplimentare privind declarația de conformitate sunt prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 282/2008 din 27 martie 2008 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2023/2006.

(3) Materiale active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Cerințele privind declarația de conformitate și documentația de bază sunt prevăzute la articolele 12 și 13 din Regulamentul nr. 450/2009 al Comisiei din 29 mai 2009 privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

(4) Ceramica

În cazul în care ceramica ce nu a venit încă în contact cu produsele alimentare este introdusă pe piață, aceasta trebuie să fie însoțită de o declarație scrisă în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului. Declarația scrisă va facilita identificarea bunurilor pentru care este emisă și trebuie să fie reînnoită atunci când modificări semnificative ale producției conduc la schimbări în ceea ce privește migrarea de plumb și cadmiu. Declarația trebuie să fie emisă de producător sau de un distribuitor stabilit în Uniunea Europeană. Declarația scrisă trebuie să conțină următoarele informații:

(a) numele și adresa operatorului economic care produce obiectul din ceramică finit și ale importatorului care îl importă în Uniunea Europeană;

(b) identitatea obiectului;

(c) data declarației;

(d) confirmarea faptului că obiectul din ceramică îndeplinește cerințele relevante din prezentul ordin și din Regulamentul nr. 1935/2004.

Producătorii și importatorii de obiecte din ceramică furnizează, la cerere, documentație de bază relevantă care atestă că obiectele din ceramică respectă limitele de migrare ale plumbului și cadmiului și o pun la dispoziția autorităților de control. Această documentație trebuie să conțină rezultatele analizelor efectuate, condițiile de testare și numele și adresa laboratorului care a efectuat testul.

(5) Alte materiale care vin în contact cu produsele alimentare, inclusiv semifabricatele

Atunci când materiale care vin în contact cu produsele alimentare, altele decât cele prevăzute la punctele 1-4, sunt introduse pe piață în etape mai timpurii decât etapa de vânzare cu amănuntul, acestea trebuie să fie însoțite, de asemenea, de o declarație de conformitate. Declarația scrisă de conformitate va facilita identificarea materialelor sau a substanțelor care vin în contact cu produsele alimentare pentru care este emisă și trebuie să documenteze conformitatea cu reglementările aplicabile. Declarația de conformitate trebuie să fie reînnoită atunci când modificări semnificative ale producției conduc la schimbări în ceea ce privește migrarea sau când sunt disponibile date științifice noi.

În ceea ce privește aceste materiale care vin în contact cu produsele alimentare, operatorul furnizează și documentația de bază relevantă, la cerere, care atestă că materialele care vin în contact cu produsele alimentare, precum și substanțele/semifabricatele destinate fabricării lor respectă cerințele prezentului ordin și o pune la dispoziția autorităților de control. Această documentație poate conține condițiile de testare și rezultatele testelor, calcule, alte informații și dovezi în materie de siguranță sau informații care demonstrează conformitatea.

Anexa 6

Obiectele din ceramică și emailate și obiectele din sticlă, conform articolului 16

A. Norme de bază privind determinarea migrării plumbului și a cadmiului

1. Condiții de testare etc.

Lichid de testare: Acid acetic 4 % volum/volum (v/v), în soluție apoasă proaspăt preparată. Testul se efectuează la o temperatură de 22 ± 2° C pe o durată de 24 ± 0,5 ore.

Obiectul se acoperă pentru a se asigura că suprafața sa este menținută în întuneric total. Cu toate acestea, acest lucru nu este necesar dacă se determină numai migrarea plumbului.

2. Pregătirea probei

2.1. Obiecte care nu pot fi umplute

În primul rând se acoperă suprafața obiectului care nu vine în contact cu produsele alimentare cu un strat protector adecvat care să reziste la acțiunea unei soluții de acid acetic 4 % (v/v). Apoi obiectul se scufundă într-un recipient care conține un volum cunoscut de soluție de acid acetic astfel încât suprafața care vine în contact cu alimentele să fie complet acoperită de lichidul de testare.

2.2. Obiecte care pot fi umplute

Se umple obiectul cu soluție de acid acetic 4 % (v/v) (până la un nivel care nu depășește 1 mm de la punctul de deversare). Obiectele cu margine orizontală sau ușor înclinată se umplu astfel încât distanța dintre suprafața lichidului și punctul de deversare să nu depășească 6 mm măsurați de-a lungul marginii înclinate.

2.3 Obiecte care urmează să fie examinate din punctul de vedere al migrării în punctul de „contact bucal”

Obiectul este scufundat într-un recipient cu soluție de acid acetic 4 % (v/v), astfel încât o bandă cu o lățime de 2 cm de-a lungul marginii superioare a obiectului să fie acoperită de lichidul de testare. Părțile obiectului care nu vor fi extrase, dar care, dată fiind forma obiectului, sunt acoperite de lichidul de testare, sunt acoperite în modul descris la punctul 2.1.

Determinarea suprafeței pentru obiectele din categoria I, conform anexei 4, pentru obiectele din ceramică și emailate și obiectele din sticlă.

Suprafața obiectelor care nu pot fi umplute (categoria I punctul 1 din anexa 4) se calculează ca suprafața totală scufundată care poate veni în contact cu produsele alimentare și care nu este acoperită, conform punctului 2.1, fără a ține seama de eventualele găuri din obiect.

Suprafața obiectelor din categoria I punctul 2 se calculează ca suprafața lichidului atunci când obiectul este umplut astfel cum se descrie la punctul 2.1.

Suprafața obiectelor din categoria I punctul 3 se calculează ca suprafața unei benzi cu o lățime de 2 cm de-a lungul marginii superioare a obiectului atât pe laturile interioare, cât și pe cele exterioare, așa-numitul punct de „contact bucal”.

A. Metode de analiză pentru determinarea migrării plumbului și a cadmiului

1. Principiu

Determinarea migrării specifice a plumbului și a cadmiului din obiecte se realizează prin scufundarea în acid acetic 4 % pe o durată de 24 de ore la 22° C. Determinarea migrării plumbului și/sau a cadmiului se realizează printr-o metodă de analiză instrumentală.

Cantitățile de plumb și cadmiu care migrează sunt legate de suprafața sau volumul obiectului.

2. Reactivii

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică, cu excepția cazului în care există alte dispoziții în prezenta anexă.

Dacă este menționată apa, aceasta reprezintă întotdeauna apă distilată sau apă de o calitate echivalentă.

2.1. Acid acetic 4 % (v/v), în soluție apoasă

Un recipient de 1 000 ml umplut pe jumătate la care se adaugă 40 ml de acid acetic glacial și se completează apă până la 1 000 ml. Această soluție trebuie să fie pregătită în ziua începerii testului.

2.2. Soluții etalon

Se prepară soluții etalon care conțin 1 000 mg plumb/litru și, respectiv, cel puțin 500 mg cadmiu/litru în soluție de acid acetic 4 % (2.1. ).

3. Cerințe privind metoda de analiză instrumentală

3.1. Limita de detecție pentru plumb și cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decât următoarele:

0,1 mg/l pentru plumb;

0,01 mg/l pentru cadmiu.

Limita de detecție este definită ca acea concentrație de element în soluția de acid acetic 4 % menționată la punctul 3.1, care dă un semnal egal cu dublul zgomotului de fond al instrumentului.

3.2. Limita de detecție pentru plumb și cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decât următoarele:

0,2 mg/l pentru plumb;

0,02 mg/l pentru cadmiu.

3.3. Recuperarea

Recuperarea plumbului și a cadmiului care au fost adăugate în soluția de acid acetic 4 % menționată la punctul 3.1, trebuie să se situeze între limitele 80-120 % din cantitatea adăugată.

3.4. Specificitate

Metoda de analiză instrumentală utilizată trebuie să fie ferită de interferențe matriceale sau spectrale.

4. Metoda

4.1. Pregătirea obiectului pentru test

Obiectul trebuie să fie curat și să nu conțină grăsime sau altă substanță care poate afecta analiza. Se spală obiectul într-o soluție care conține detergent lichid de uz casnic la o temperatură de aproximativ 40 °C. Se clătește obiectul mai întâi cu apă curentă, apoi cu apă distilată (sau cu apă de calitate echivalentă). Apoi, obiectul apoi se scurge și se usucă, evitându-se orice impuritate. După curățare, suprafața de analizat nu trebuie manipulată.

4.2. Determinarea plumbului sau a cadmiului

Obiectul astfel preparat este testat astfel cum se descrie în secțiunea A din prezenta anexă. Înainte de a preleva soluția de testare pentru determinarea plumbului și/sau a cadmiului, se omogenizează conținutul obiectului printr-o metodă corespunzătoare care să evite pierderea de soluție sau frecarea suprafeței de analizat. Se efectuează o probă martor cu reactivul utilizat pentru fiecare serie de determinări.

Se efectuează determinări de plumb și/sau de cadmiu în condiții de testare corespunzătoare.

Note oficiale

1 Ordinul conține dispoziții care transpun Directiva nr. 84/500/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1984 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare, JO 1984, L 277, p. 12- 16, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/31/CE a Comisiei din 29 aprilie 2005, JO 2005, L 110, p. 36-39, Directiva 2007/42/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 privind materialele și articolele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin contact cu produsele alimentare, JO 2007, L 172, p. 71-82 și Directiva 78/142/CEE a Consiliului din 30 ianuarie 1978 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind materialele și articolele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu alimentele JO L 44, p. 15-17. Ordinul conține anumite dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, JO 2011, L 12, pp. 1-89. În conformitate cu articolul 288 din TFUE, un regulament devine aplicabil imediat în fiecare stat membru. Reproducerea prezentului ordin este, prin urmare, justificată exclusiv din motive practice și nu afectează validitatea imediată a regulamentului în Danemarca. Proiectul de ordin a fost notificat în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentul European și a Consiliului (Directiva privind procedura de informare) astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE.