EELNÕU

xx.xx.202x

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn	…………………..nr …………….

Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73

„Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded,

biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste

keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise

kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest

tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise

määramise metoodika1“ muutmine

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruses nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ tehakse järgmine muudatus:

- määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

- määruse lisa 12 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

- määruse lisa 13 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

(allkirjastatud digitaalselt)			(allkirjastatud digitaalselt)

Rain Epler					Meelis Münt

Minister					Kantsler

Lisa 2 Nõuded diiselmootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava diislikütuse kohta

Lisa 12 Nõuded ottomootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava etanoolkütuse E85 kohta

Lisa 13 Nõuded diiselmootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava parafiinse diislikütuse kohta

Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määrus nr 73

„Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid,

vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja

vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise

määramise metoodika“

Lisa 12

(Keskkonnaministri xxxx sõnastuses)

NÕUDED OTTOMOOTORITEGA SÕIDUKITES KASUTAMISEKS MÜÜDAVA ETANOOLKÜTUSE E85 KOHTA

| Näitaja | Mõõtühik | Nõue1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max |
| Tihedus (temperatuuril 15 °C) | kg/m3 | 755,0 | 800,0 |
| Oksüdatsioonistabiilsus | min | 360 | - |
| Korrosiivsus vaskplaadikatsel (3 h temperatuuril 50 °C) | klass | klass 1 |  |
| Üldhappesus (esitatakse äädikhappena) | massi% | - | 0,005 |
| Elektrijuhtivus | µS/cm | - | 1,50 |
| Metanoolisisaldus | mahu% | - | 1,0 |
| Kõrgküllastunud (C3-C5) monoalkoholide sisaldus | mahu% | - | 6,0 |
| Välimus |  | selge ja värvitu |  |
| Veesisaldus | massi% | - | 0,400 |
| Anorgaaniliste kloriidide sisaldus | mg/kg | - | 1,2 |
| Fosforisisaldus | mg/l | - | 0,15 |
| Väävlisisaldus | mg/kg | - | 10,0 |
| Sulfaadisisaldus | mg/kg | - | 2,6 |
| Lenduvusklassid talveperioodil |  |  |  |
| Aururõhk | kPa | 50,0 | 80,0 |
| Etanooli ja kõrgemate küllastunud alkoholide sisaldus | mahu% | 70 | 85 |
| Lenduvusklassid suveperioodil |  |  |  |
| Aururõhk | kPa | 35,0 | 60,0 |
| Etanooli ja kõrgemate küllastunud alkoholide sisaldus | mahu% | 70 | 85 |

1 Nõuetele vastavuse kontrollimisel ja lahkarvamuste lahendamisel tuleb kasutada kvaliteedistandardis EVS-EN 15293 sätestatud katsemeetodeid ja tingimusi.