DRŽAVNI ZAKON

XX/xx/202x

UREDBA MINISTRA

UREDBA

Talin	………………. Ne..................

Sprememba Uredbe št. 73 ministra za okolje z dne 22. decembra 2016

„Okoljske zahteve za tekoča goriva,

trajnostna merila za biogoriva, postopki za

spremljanje in poročanje o skladnosti z okoljskimi zahtevami za tekoča goriva

in metodologija za določanje

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov

iz uporabe pogonskih biogoriv in tekočih biogoriv1“

Uredba je določena na podlagi pododdelka 120 (1) Zakona o zaščiti zraka v atmosferi.

Uredba št. 73 ministra za okolje z dne 22. decembra 2016 „Okoljske zahteve za tekoča goriva, trajnostna merila za biogoriva, postopki za spremljanje in poročanje o skladnosti z okoljskimi zahtevami za tekoča goriva in metodologija za določanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz uporabe pogonskih biogoriv in tekočih biogoriv“ se spremeni:

- Priloga 2 k uredbi se preoblikuje (priložena);

- Priloga 12 k uredbi se preoblikuje (priložena);

- Priloga 13 k uredbi se preoblikuje (priložena).

(digitalno podpisano)	(digitalno podpisano)

Rain Epler					Meelis Münt

Minister					Generalni sekretar

Priloga 2. Zahteve za dizelsko gorivo, ki se prodaja za uporabo v vozilih z dizelskimi motorji

Priloga 12. Zahteve za etanolsko gorivo E85, ki se prodaja za uporabo v vozilih z bencinskimi motorji

Priloga 13. Zahteve za kerozin, ki se prodaja za uporabo v vozilih z dizelskimi motorji

Uredba št. 73 ministra za okolje z dne 22. decembra 2016

„Okoljske zahteve za tekoča goriva, trajnostna merila za biogoriva,

postopki za spremljanje in poročanje o skladnosti z okoljskimi zahtevami za tekoča goriva in

metodologija za določanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov

iz uporabe pogonskih biogoriv in tekočih biogoriv“

Priloga 12

(v besedilu ministra za okolje xxxx)

ZAHTEVE ZA ETANOLSKO GORIVO E85, KI SE PRODAJA ZA UPORABO V VOZILIH Z BENCINSKIMI MOTORJI

| Kazalnik | Merska enota | Zahteva1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | največ |
| Gostota (pri 15 °C) | kg/m³ | 755,0 | 800,0 |
| Stabilnost oksidacije | min | 360 | – |
| Jedkost pri preskusu bakrene plošče (3 ur pri 50 °C) | razred | razred 1 |  |
| Skupna kislost (v smislu ocetne kisline) | masni delež | – | 0,005 |
| Električna prevodnost | µS/cm | – | 1,50 |
| Vsebnost metanola | % prostornine | – | 1,0 |
| Vsebnost visoko nasičenih monoalkoholov (C3-C5) | % prostornine | – | 6,0 |
| Videz |  | bistra in brezbarvna |  |
| Vsebnost vode | masni delež | – | 0,400 |
| Vsebnost anorganskih kloridov | mg/kg | – | 1,2 |
| Vsebnost fosforja | mg/l | – | 0,15 |
| Vsebnost žvepla | mg/kg | – | 10,0 |
| Vsebnost sulfatov | mg/kg | – | 2,6 |
| Razredi nestanovitnosti pozimi |  |  |  |
| Parni tlak | kPa | 50,0 | 80,0 |
| Vsebnost etanola in višje nasičenih alkoholov | % prostornine | 70 | 85 |
| Razredi nestanovitnosti poleti |  |  |  |
| Parni tlak | kPa | 35,0 | 60,0 |
| Vsebnost etanola in višje nasičenih alkoholov | % prostornine | 70 | 85 |

1 Za preverjanje skladnosti in reševanje nesoglasij se uporabljajo preskusne metode in pogoji, določeni v standardu kakovosti EVS-EN 15293.