1. ------IND- 2017 0142 F-- FR- ------ 20181109 --- --- FINAL

19 lipca 2018 r.

Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej nr 0130 z dnia 8 czerwca 2018 r.

Tekst nr 6

Rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1999 r., ze zmianami, w sprawie charakterystyki oleju napędowego i oleju napędowego zimowego

NR REF.: TRER1807855A

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/1/TRER1807855A/jo/texte

Zainteresowane społeczności: osoby fizyczne lub prawne, które zużywają paliwo stosowane do napędzania pojazdów drogowych.

Przedmiot: aktualizacja kilku specyfikacji technicznych oleju napędowego i oleju napędowego zimowego i wprowadzenie standardowych naklejek na dystrybutorach paliwa.

Wejście w życie: rozporządzenie zawiera niektóre środki dotyczące przedsiębiorstw, które podlegają mechanizmowi odroczonego wejścia w życie. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu z wyjątkiem niektórych przepisów art. 5 i przepisów art. 6, które wchodzą w życie w dniu 12 października 2018 r.

Uwaga: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych musi być transponowana do prawa krajowego. Pierwszy i drugi akapit w art. 7 tej dyrektywy wprowadzają informacje ujednolicone na poziomie UE na temat kompatybilności pojazdów oraz paliw tradycyjnych i alternatywnych dostępnych na stacjach. Stanowią one, że państwa członkowskie muszą zagwarantować dostępność odpowiednich, spójnych i jasnych informacji na temat pojazdów silnikowych, które można regularnie zasilać różnymi paliwami dostępnymi na rynku. Informacje muszą być proste, łatwo zrozumiałe i umieszczone w widoczny sposób, zwłaszcza w punktach tankowania.

Teksty podstawowe: rozporządzenie stanowi częściową transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Z tekstem można zapoznać się w witrynie internetowej Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Minister Stanu, Minister Transformacji Ekologicznej i Solidarnej, Minister Gospodarki i Finansów oraz Minister Działań i Rachunków Publicznych,

uwzględniając dyrektywę 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EWG,

uwzględniając dyrektywę (UE) 2014/94 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych,

uwzględniając dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego,

uwzględniając kodeks energetyki, w szczególności jego art. D. 641-4 do D. 641-11,

uwzględniając rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1999 r., ze zmianami, dotyczące charakterystyki oleju napędowego i oleju napędowego zimowego,

uwzględniając rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r., ze zmianami, w sprawie charakterystyki estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME),

uwzględniając rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r., ze zmianami, w sprawie wykazu paliw zatwierdzonych zgodnie z przepisami art. 265 ter kodeksu celnego,

uwzględniając opinię komitetu technicznego ds. wykorzystania produktów naftowych z dnia 21 czerwca 2017 r.,

przyjmują następujące rozporządzenie:

Artykuł 1

Artykuł 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1999 r., ze zmianami, o którym mowa powyżej, otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1. – Olej napędowy można przechowywać w celu sprzedaży lub sprzedawać wyłącznie pod warunkiem jego zgodności z minimalnymi wymogami zdefiniowanymi w art. 2 lub inną normą bądź specyfikacją obowiązującą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Turcji, gwarantującą równoważny poziom jakości w takich samych warunkach pogodowych.” ”.

Artykuł 2

Artykuł 2 wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1999 r., ze zmianami, otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2 .- Nazwą »olej napędowy« określa się mieszaninę węglowodorów pochodzenia mineralnego lub syntetycznego i ewentualnie estrów metylowych kwasów tłuszczowych zgodnie z warunkami przewidzianymi w rozporządzeniu z dnia 30 czerwca 2010 r., ze zmianami, przeznaczoną do zasilania silników cieplnych wysokoprężnych i odpowiadającą specyfikacji podanej poniżej:

a) charakterystyka techniczna jest zgodna z wymogami podanymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

b ) w odniesieniu do wymogów zależnych od warunków pogodowych charakterystyka zachowania w niskiej temperaturze oleju napędowego wystawianego na sprzedaż lub sprzedawanego na terenie kraju musi być zgodna ze szczegółowymi przepisami podanymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

c) olej napędowy nie może zawierać dodatku żadnego barwnika. ”.

Artykuł 3

Artykuł 3 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1999 r., ze zmianami, dotyczącego charakterystyki oleju napędowego i oleju napędowego zimowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 3 .- Nazwą »zimowy olej napędowy« określa się olej napędowy zgodny ze specyfikacją zdefiniowaną w art. 2 powyżej, którego charakterystyka zachowania w niskiej temperaturze odpowiada szczegółowym postanowieniom podanym w załączniku II. ”.

Artykuł 4

Artykuł 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1999 r., ze zmianami, dotyczącego charakterystyki oleju napędowego i oleju napędowego zimowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 4 – Metody badania i interpretacji wyników pomiarów w odniesieniu do specyfikacji podanych w załącznikach I i II określa dyrektor właściwy do spraw węglowodorów w decyzji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej. ”.

Artykuł 5

Artykuł 6 wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1999 r., ze zmianami, otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6 .- Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 nazwa Olej napędowy« oraz cena sprzedaży muszą być umieszczone na urządzeniu dystrybutora w postaci nieusuwalnych i bardzo widocznych znaków o wysokości co najmniej 2 cm.

W przypadku dostarczania paliwa w pojemnikach wspomniana wyżej nazwa musi znajdować się na nich od momentu napełnienia w celu sprzedaży.

Od dnia 12 października 2018 r. na dystrybutorach należy umieścić w sposób wyraźny specjalne etykiety, do których nie ma zastosowania kryterium wysokości wymienione w akapicie pierwszym niniejszego artykułu. Charakterystykę tej etykiety wyszczególniono w załączniku III. ”.

Artykuł 6

Od dnia 12 października 2018 r. załącznik I do wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1999 r. zastępuje się następującym załącznikiem:

„ZAŁĄCZNIK I

Charakterystyka techniczna

| WŁASNOŚCI | JEDNOSTKA | WARTOŚCI DOPUSZCZALNE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | maks. |
| Liczba cetanowa zmierzona |  | 51,0 | – |  |
| Liczba cetanowa obliczona |  | 46,0 | – |  |
| Gęstość (w temp. 15°C) | kg/m ³ | 820,0 | 845,0 |  |
| Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | % (m/m) | – | 8,0 |  |
| Zawartość siarki | mg/kg | – | 10,0 |  |
| Zawartość manganu | mg/l | – | 2,0 |  |
| Temperatura zapłonu | ° C | > 55,0 | – |  |
| Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) | % (m/m) | – | 0,30 |  |
| Pozostałość po spopieleniu | % (m/m) | – | 0,01 |  |
| Zawartość wody | mg/kg | – | 200 |  |
| Całkowita zawartość zanieczyszczeń | mg/kg | – | 24 |  |
| Korozja paska miedzianego (3 godz. w temp. 50°C) | Notowanie | Klasa 1 |  |  |
| Stabilność oksydacyjna | g/m ³ | – | 25 |  |
|  | h | 20 (1) | – |  |
| Smarowność, skorygowana średnicą śladu zużycia (wsd 1,4) w 60° C | µm | – | 460 |  |
| Lepkość w 40° C | mm2/s | 2,000 | 4,500 |  |
| Destylacja: - % obj. destyluje do temp. 250°C; | % obj. | – | < 65 |  |
| - % obj. destyluje do temp. 350°C; | % obj. | 85 | – |  |
| -95% obj. destyluje do temp.: | ° C | – | 360 |  |
| Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 czerwca 2010 r., ze zmianami, w sprawie charakterystyki estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME) | % obj. | – | 7,0 |  |
| (1) Dodatkowa specyfikacja dla olejów napędowych, w których zawartość FAME przekracza 2 % obj. |  |  |  |  |

”.

Artykuł 7

Załącznik II do wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1999 r. zastępuje się następującym załącznikiem:

„ZAŁĄCZNIK II

Charakterystyka zachowania w niskich temperaturach we Francji metropolitalnej

| Pora roku | Data | Klasa | Temperatura zablokowania zimnego filtra (maks. ° C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lato | 1 kwietnia – -31 października | B | 0° C |  |
| Zima | 1 listopada – -31 marca | E | -15° C |  |
| Zimowy olej napędowy | 1 stycznia – -31 grudnia | F | -20° C |  |

Charakterystyka zachowania w niskich temperaturach na Gwadelupie, Gujanie i Martynice

| Data | Klasa | Temperatura zablokowania zimnego filtra (maks. ° C) |
| --- | --- | --- |
| 1 stycznia – -31 grudnia | B | 0° C |  |

Charakterystyka zachowania w niskich temperaturach na Majotcie i Reunion

| Data | Klasa | Temperatura zablokowania zimnego filtra (maks. ° C) |
| --- | --- | --- |
| 1 stycznia – -31 grudnia | B | 0° C |  |

”.

Artykuł 8

Do wyżej wspomnianego rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1999 r. dodaje się załącznik III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej z wyjątkiem niektórych przepisów art. 5 i przepisów art. 6, które wchodzą w życie w dniu 12 października 2018 r.

Artykuł 10

Za wykonanie niniejszego rozporządzenia, które zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej, są odpowiedzialni, każdy w zakresie swoich właściwości, Dyrektor ds. Energii, Dyrektor Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zwalczania Oszustw i Dyrektor Generalny ds. Ceł i Podatków Pośrednich.

Załącznik

ZAŁĄCZNIK III

SZCZEGÓŁOWA ETYKIETA, KTÓRĄ NALEŻY UMIESZCZAĆ NA DYSTRYBUTORACH

Na dystrybutorach musi być w widoczny sposób umieszczona szczegółowa etykieta. Etykietę przedstawiono poniżej; jej szerokość wynosi co najmniej 4 cm:

Cały tekst z obrazami na podstawie wyciągu z uwierzytelnionego Elektronicznego Dziennika Urzędowego jest dostępny na dole strony.

Również na pistolecie dystrybutora należy umieścić szczegółową etykietę przedstawioną poniżej, o szerokości co najmniej 1,5 cm:

Cały tekst z obrazami na podstawie wyciągu z uwierzytelnionego Elektronicznego Dziennika Urzędowego jest dostępny na dole strony.

Sporządzono dnia 1 czerwca 2018 r.

Wicepremier, Minister ds. Transformacji Ekologicznej i Solidarnej

W imieniu i z upoważnienia Ministra Stanu,

Dyrektor ds. Energii,

V. Schwarz

Minister Gospodarki i Finansów,

W imieniu Ministra i z jego upoważnienia:

Dyrektor Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zwalczania Oszustw,

V. Beaumeunier

Minister Działań i Finansów Publicznych

W imieniu Ministra i z jego upoważnienia:

Dyrektor Generalny ds. Ceł i Podatków Pośrednich,

R. Gintz