Ökoloogilise ülemineku minister,

VÕTTES ARVESSE	23. augusti 1988. aasta seaduse nr 400 artikli 17 lõiget 3;

VÕTTES ARVESSE	3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 artiklit 184b ja eelkõige selle lõiget 2, milles on sätestatud, et „lõikes 1 nimetatud kriteeriumid võetakse vastu kooskõlas ELi õigusnormidega või ELi kriteeriumide puudumisel konkreetsete jäätmeliikide puhul iga üksikjuhtumi puhul eraldi keskkonna- ja mereministri dekreediga vastavalt 23. augusti 1988. aasta seaduse nr 400 artikli 17 lõikele 3“;

VÕTTES ARVESSE	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, eriti selle artikli 11 lõiget 1, milles on muu hulgas sätestatud, et liikmesriigid võtavad meetmeid valikulise lammutamise edendamiseks, et võimaldada ohtlike ainete ohutut kõrvaldamist ja töötlemist ning hõlbustada kvaliteetset korduskasutamist ja ringlussevõttu materjalide valikulise eemaldamise teel;

VÕTTES ARVESSE	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ;

VÕTTES ARVESSE	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ELi keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ;

VÕTTES ARVESSE	7. märtsi 2005. aasta seadusandlikku dekreeti nr 82, mis sisaldab digitaalhalduse seadustikku;

VÕTTES ARVESSE	presidendi 28. detsembri 2000. aasta dekreeti nr 445 „Haldusdokumentidega seotud õigusnormide konsolideeritud tekst“;

VÕTTES ARVESSE	keskkonnaministri 5. veebruari 1998. aasta dekreeti selliste tavajäätmete identifitseerimise kohta, mille suhtes kohaldatakse 5. veebruari 1997. aasta seadusandliku dekreedi nr 22 artiklite 31 ja 33 alusel lihtsustatud taaskasutamismenetlust, avaldatud 16. aprilli 1998. aasta ametlikus väljaandes nr 88;

OLLES ARVESTANUD, ET	taaskasutusse võetud täitematerjali jaoks on olemas turg, kuna seda kasutatakse tavaliselt tsiviilehitiste ehitamiseks, asendades looduslikku toorainet, ning sellel on tegelik majanduslik väärtus, et on olemas konkreetsed eesmärgid, milleks ainet saab kasutada vastavalt käesolevas määruses sätestatud kriteeriumidele, ning et see vastab õigusaktidele ja olemasolevatele  standarditele, mida kohaldatakse toodete suhtes;

OLLES ARVESTANUD, ET	teostatud uurimine näitas, et käesolevas määruses sätestatud kriteeriumidele vastav taaskasutusse võetud täitematerjal ei avalda üldist kahjulikku mõju inimeste tervisele ega keskkonnale;

OLLES SAANUD	Riiginõukogu arvamuse, mida väljendas normatiivaktide kohta nõuandev kogu oma ……………………. koosolekul;

VÕTTES ARVESSE 23. augusti 1988. aasta seaduse nr 400 kohast teatist peaministrile, mis on esitatud märkusega …….;

VÕTTES ARVESSE  direktiivi (EL) 2015/1535 (millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) artiklis 5 osutatud teatist koos märkusega.....,

võtab käesolevaga vastu

järgmise määruse

# Artikkel 1

# Otstarve ja eesmärgid

- Käesolevas määruses sätestatakse konkreetsed kriteeriumid, mille alusel lõpetatakse taaskasutamistoimingutega hõlmatud ehitus- ja lammutustöödel tekkinud püsijäätmete ja muude käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punktides a ja b määratletud mineraalsete püsijäätmete liigitamine jäätmeteks 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 artikli 184b alusel ja selle artikli tähenduses.

# Artikkel 2

# Mõisted

- Antud määruses kasutatakse mõisteid 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 artiklis 183 esitatud tähendustes ja järgmistes tähendustes:

a) „ehitus- ja lammutustöödel tekkinud püsijäätmed“: otsuses 2000/532/EÜ osutatud Euroopa jäätmenimistu 17. peatükis määratletud ja käesoleva määruse 1. lisa tabeli 1 punktis 1 loetletud ehitus- ja lammutustöödel tekkinud jäätmed;

b) „muud mineraalse päritoluga püsijäätmed“: jäätmed, mis ei kuulu otsuses 2000/532/EÜ osutatud Euroopa jäätmenimistu 17. peatükki ja mis on loetletud käesoleva määruse 1. lisa tabeli 1 punktis 2;

c) „püsijäätmed“: ehitus- ja lammutustöödel tekkinud tahked jäätmed ja muud mineraalse päritoluga püsijäätmed, mis ei ole läbinud olulist füüsikalist, keemilist ega bioloogilist muundamist; püsijäätmed ei tohi lahustuda, põleda ja neid ei tohi mõjutada muud füüsikalised ega keemilised reaktsioonid, need ei tohi olla biolagunevad ning kokkupuutel teiste materjalidega ei tohi neil olla kahjulikku mõju, mis võib põhjustada keskkonnareostust või kahjustada inimeste tervist;

d) „taaskasutusse võetud täitematerjal“; punktides a ja b nimetatud jäätmed, mis on lakanud olemast jäätmed ühe või mitme taaskasutamistoimingu tõttu vastavalt 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 artikli 184b lõikes 1 sätestatud tingimustele ja käesoleva dekreedi sätetele;

e) „taaskasutusse võetud täitematerjali partii“: kuni 3000 kuupmeetrit taaskasutusse võetud täitematerjali;

f) „taaskasutusse võetud täitematerjali tootja“: taaskasutusse võetud täitematerjalide tootmiseks loa saanud tehase käitaja (edaspidi ka ainult: tootja);

g) „vastavusdeklaratsioon“: tootja väljastatud kirjaliku kinnituse asemel deklaratsioon, mis tõendab taaskasutusse võetud täitematerjali omadusi, nagu on osutatud artiklis 5;

h) „pädev asutus“: asutus, kes annab loa 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 II osa IIIa jaotise või IV osa I jaotise IV peatüki alusel, st asutus, kellele on esitatud nimetatud dekreedi artiklis 216 osutatud teade.

# Artikkel 3

# Jäätmestaatuse lakkamise kriteeriumid

- 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 artikli 1 kohaldamisel ja artikli 184b kohaldamisel lõpetatakse ehitus- ja lammutustöödel tekkinud püsijäätmete ja muude artikli 2 punktides a ja b määratletud mineraalsete püsijäätmete liigitamine jäätmeteks ning need liigitatakse taaskasutusse võetud täitematerjaliks, kui need vastavad 1. lisas sätestatud kriteeriumidele.

# Artikkel 4

# Eriotstarbed

- Taaskasutusse võetud täitematerjali võib kasutada üksnes 2. lisas loetletud erieesmärkidel.

# Artikkel 5

# Vastavusdeklaratsioon ja proovide säilitamise kord

- Taaskasutusse võetud täitematerjali tootja tõendab artiklis 3 nimetatud kriteeriumide täitmist presidendi 28. detsembri 2000. aasta dekreedi nr 445 artikli 47 kohase kirjaliku kinnituse asemel koostatud deklaratsiooniga, mis on koostatud iga toodetud taaskasutusse võetud täitematerjali partii kohta. Deklaratsioon koostatakse 3. lisas esitatud vormi kasutades ning saadetakse pädevale ametiasutusele ja kohalikule pädevale keskkonnakaitseasutusele 7. märtsi 2005. aasta seadusandliku dekreedi nr 82 artiklis 65 nimetatud viisil.

- Taaskasutusse võetud täitematerjali tootja säilitab lõikes 1 osutatud deklaratsiooni koopiat tootmisettevõttes või selle registrijärgses asukohas, sealhulgas elektrooniliselt, tehes selle kättesaadavaks kontrolliasutustele, kes seda taotlevad.

- Artiklis 3 sätestatud kriteeriumide täitmiseks säilitab taaskasutusse võetud täitematerjali tootja viis aastat tootmisüksuses või registrijärgses asukohas iga taaskasutusse võetud täitematerjali partii tootmisprotsessi lõpus võetud taaskasutatava täitematerjali proove vastavalt standardile UNI 10802. Proovi säilitamise meetod peab tagama, et taaskasutusse võetud täitematerjali keemilisi ja füüsikalisi omadusi ei muudeta ning et see sobib analüüside kordamiseks.

# Artikkel 6

# Juhtimissüsteem

- Taaskasutusse võetud täitematerjali tootja kohaldab standardi UNI EN ISO 9001 kohast kvaliteedijuhtimissüsteemi, mille on sertifitseerinud kehtivate õigusaktide kohaselt akrediteeritud organisatsioon ja mis tõendab vastavust käesolevas määruses sätestatud kriteeriumidele. Kvaliteedikäsiraamat sisaldab töökorda proovivõtu- ja sisekontrollikava 1. lisas sätestatud kriteeriumidele vastavuse kontrollimiseks.

- Artikli 5 lõikes 3 osutatud sätteid ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1221/2009 kohaselt registreeritud äriühingute suhtes ega äriühingute suhtes, kellel on kohaldatavate õigusaktide kohaselt akrediteeritud asutuse poolt välja antud keskkonnasertifikaat UNI EN ISO 14001.

# Artikkel 7

# Ülemineku- ja lõppsätted

- Käesolevas määruses sätestatud kriteeriumide täitmiseks peab tootja esitama pädevale asutusele 180 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 artikli 216 kohase ajakohastatud teate, milles on märgitud suurim taaskasutusse võetav summa, või 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 IV osa I jaotise IV peatüki või II osa IIIa jaotise alusel antud loa ajakohastamise taotluse. Lihtsustatud korra puhul jäävad kehtima keskkonnaministri 5. veebruari 1998. aasta dekreedi 4. lisas sätestatud koguselised piirnormid, 5. lisas sätestatud tehnilised standardid ja 1. lisa all-lisas 2 sätestatud heite piirväärtused.

- Kuni lõikes 1 osutatud kohandamiseni võib juba heakskiidetud taaskasutamismenetluste tulemusel saadud materjale kasutada artiklis 4 osutatud eriotstarbel, kui nende omadused vastavad artiklis 3 sätestatud kriteeriumidele ja on tõendatud artikli 5 kohase vastavusdeklaratsiooniga.

- Lisad on käesoleva määruse lahutamatud osad.

Käesolev riigipitserit kandev dekreet lisatakse Itaalia Vabariigi õigusaktide ametlikku kogumikku. Kõik huvitatud isikud on kohustatud järgima käesolevat määrust ja tagama käesoleva määruse järgimise.

Roberto Cingolani

# Lisa 1 (artikkel 3)

a) kõlblikud jäätmed.

Taaskasutusse võetud täitematerjalide tootmiseks võib kasutada ainult tabeli 1 punktis 1 nimetatud tavalisi ehitus- ja lammutusjäätmeid ning tabeli 1 punktis 2 loetletud mineraalseid tavajäätmeid.

Taaskasutusse võetud täitematerjalide tootmiseks kõlblikud jäätmed pärinevad üksnes toodetest, mille puhul on eelnevalt tehtud saastest puhastamise/taastamise toimingud, mille eesmärk on eemaldada asbesti sisaldavad materjalid, polüklooritud bifenüüle sisaldavad/saastatud seadmed, bituumenkestad, potentsiaalselt ohtlikud katted ja isolatsioonimaterjalid ning muud materjalid, mis on saastunud või sisaldavad ohtlikke aineid otsuse 2000/532/EÜ ja direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses. Lubatud jäätmed pärinevad valikuliselt lammutatud toodetest.

Mahajäetud või maetud ehitus- ja lammutustöödel tekkinud jäätmed ei ole taaskasutusse võetud täitematerjalide tootmiseks kõlblikud.

1. Ehitus- ja lammutustöödel tekkinud püsijäätmed (Euroopa jäätmenimistu 17. peatükk) 170101 Tsement 170102 Tellis 170103 Plaadid ja keraamika 170107 Tsemendi, telliste, plaatide ja keraamika segud või räbu, mida ei ole nimetatud rubriigis 170106 170302 Asfaltsegud, mida ei ole nimetatud rubriigis 170301 170504 Kaevemullad ja -kivid, mida ei ole nimetatud rubriigis 170503 170508 Raudtee ballasti purustatud kivi, mida ei ole nimetatud rubriigis 170507 170904 Ehitus- ja lammutusjäätmed, mida ei ole nimetatud rubriikides 170901, 170902 ja 170903 2. Muud mineraalse päritoluga püsijäätmed (ei kuulu Euroopa jäätmenimistu 17. peatükki) 010408 Kruus ja purustatud kivijäätmed, mida ei ole nimetatud rubriigis 01 04 07 010409 Liiva- ja savijäätmed 010410 Tolm jms jäätmed, mida ei ole nimetatud rubriigis 010407 010413 Lõikamis- ja saekivijäätmed, mida ei ole nimetatud rubriigis 010407 101201 Valmistise segu jäägid, mida ei ole kuumtöödeldud 101206 Jäägid, mis koosnevad eranditult laastudest ja põletamata glasuuritud ja põletatud keraamikajäätmetest või küpsetatud terrakota-laastudest ja paisutatud savist, mis võivad olla kaetud põletamata glasuuriga kontsentratsioonis < 10 massiprotsenti 101208 Keraamilised jäätmed, tellised, plaadid ja ehitusmaterjalid (kuumtöödeldud) 101311 Tsemendipõhiste komposiitmaterjalide tootmisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud rubriikides 101309 ja 101310 120117 Üksnes abrasiivliivajäätmetest koosnevad lõhkamismaterjalide jäägid, mida ei ole nimetatud rubriigis 120116 191209 Mineraalid (nt liiv, kivimid)

Tabel 1. Taaskasutusse võetud täitematerjalide tootmiseks lubatud jäätmed

b) Saabuvate jäätmete kontroll.

Taaskasutusse võetud täitematerjalide tootmiseks lubatud jäätmete suhtes kohaldatakse saabuvate jäätmetega kaasasolevate dokumentide läbivaatamist, visuaalset kontrolli ja vajaduse korral täiendavat kontrolli.

Selleks peab taaskasutusse võetud täitematerjali tootjal olema jäätmete vastuvõtmise kontrollimise süsteem, et teha kindlaks, kas jäätmed vastavad käesolevas määruses sätestatud omadustele.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1221/2009 kohaselt registreeritud ettevõtjate puhul ja ettevõtjate puhul, kellel on kehtivate õigusaktide alusel akrediteeritud organisatsiooni väljastatud keskkonnasertifikaat UNI EN ISO 14001, integreeritakse see süsteem keskkonnajuhtimissüsteemi.

Süsteem tagab vähemalt järgmiste kohustuste täitmise ja nõuab avastatud rikkumiste haldamise, jälgitavuse ja nendest teatamise korra kehtestamist:

- saabuva jäätmekoormaga kaasasolevate dokumentide läbivaatamine töötajate poolt, kellel on asjakohane koolitus;

- saabuva jäätmekoormuse visuaalne kontroll;

- selliste jäätmete vastuvõtmine üksnes juhul, kui saatedokumentide läbivaatamine ja visuaalne kontroll on edukad töötajate kontrolli all, kes läbivad iga-aastaseid koolitusi ja täiendkursusi jäätmete sorteerimiseks ning võõrmaterjali eemaldamiseks ja eraldi hoidmiseks;

- saabuva jäätmekoorma kaalumine ja andmete registreerimine;

- käesolevas määruses sätestatud kriteeriumidele mittevastavate jäätmete eraldi ladustamine selleks ettenähtud alal;

- käesoleva lisa tabelis l esitatud nõuetele vastavate jäätmete paigutamine üksnes nende jäätmete jaoks ettenähtud alasse, mis on struktureeritud nii, et välditakse segamist, sealhulgas juhuslikku segamist muud liiki jäätmetega, mis ei ole lubatud;

- taaskasutusse võetud täitematerjalide tootmiseks saadetud jäätmete käitlemine töötajate poolt, kes läbivad iga-aastaseid koolitusi ja täienduskursusi, et vältida jäätmete saastumist muude jäätmete või võõrmaterjalidega;

- lisakontrollide, sealhulgas analüütiliste kontrollide, teostamine valimi alusel või siis, kui dokumentide analüüs ja/või visuaalne kontroll viitab sellele vajadusele.

c) Minimaalne tootmisprotsess ja ladustamine tootja juures

Ehitus- ja lammutustöödel tekkinud püsijäätmete ning artikli 2 punktides a ja b määratletud muude mineraalsete püsijäätmete töötlemine ja taaskasutamine taaskasutusse võetud täitematerjalide tootmiseks toimub mehaaniliste ja tehnoloogiliselt omavahel seotud etappide kaudu, nagu näiteks:

- jahvatamine;

- sõelumine;

- granülomeetriline valik;

- metallifraktsiooni ja soovimatute fraktsioonide eraldamine.

Taaskasutamisprotsess, sõltuvalt materjali liigist, viiakse läbi kõigi või ainult mõnede nimetatud etappide või muude mehaaniliste protsesside kaudu, mis võimaldavad täita käesolevas dekreedis sätestatud kriteeriume.

Taaskasutusse võetud täitematerjali vastavuskontrolli käigus korraldatakse ladustamine ja käitlemine tootja juures nii, et üksikuid tootepartiisid ei segata.

Taaskasutusse võetud täitematerjale ladustatakse ja käideldakse tootmisettevõttes ning selleks kasutatavates ladustamiskohtades kuni transportimiseni kasutuskohta. See ei piira kõigi kehtivate töökoha ohutust ja ennetamist käsitlevate sätete ning lubade andmist käsitlevate erisätete kohaldamist.

- Taaskasutusse võetud täitematerjali kvaliteedinõuded

d.1) Taaskasutusse võetud täitematerjalide kontrollimine

Iga taaskasutusse võetud täitematerjali partii puhul tuleb tagada vastavus tabelis 2 sätestatud parameetritele.

| Parameetrid | Mõõtühik | Piirkontsentratsioonid |
| --- | --- | --- |
| Asbest | mg/kg, väljendatud kuivainena | 100(*) |
| (AROMAATSED SÜSIVESINIKUD) |  |  |
| Benseen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,1 |
| Etüülbenseen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,5 |
| Stüreen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,5 |
| Tolueen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,5 |
| Ksüleen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,5 |
| Orgaanilised aromaatsed lisandid (20 kuni 23) | mg/kg, väljendatud kuivainena | 1 |
| (POLÜTSÜKLILISED AROMAATSED SÜSIVESINIKUD) |  |  |
| Benso(a)antratseen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,5 |
| Benso(a)püreen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,1 |
| Benso(b)fluoranteen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,5 |
| Benso(k)fluoranteen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,5 |
| Benso(ghi)perüleen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,1 |
| Krüseen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 5 |
| Dibenso(a,e)püreen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,1 |
| Dibenso(a,l)püreen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,1 |
| Dibenso(a,i)püreen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,1 |
| Dibenso(a,h)püreen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,1 |
| Dibenso(a,h)antratseen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,1 |
| Indenopüreen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,1 |
| Püreen | mg/kg, väljendatud kuivainena | 5 |
| Polütsüklilised aromaatsed lisandid (25 kuni 34) | mg/kg, väljendatud kuivainena | 10 |
| Fenool | mg/kg, väljendatud kuivainena | 1 |
| PCB | mg/kg, väljendatud kuivainena | 0,06 |
| C>12 | mg/kg, väljendatud kuivainena | 50 |
| Cr VI | mg/kg, väljendatud kuivainena | 2 |
| Ujuvmaterjalid (**) | cm3/kg | < 5 |
| Võõrfraktsioonid (**) | % massist | <1 % |

Tabel 2. Otsitavad parameetrid ja piirväärtused

(*) Vastab analüüsimeetodi avastamispiirile (mikroskoopia ja/või samaväärne avastamispiir). Igal juhul kasutatakse kogu riigi territooriumil ametlikult tunnustatud metoodikat, mis võimaldab määrata madalamaid kontsentratsiooniväärtusi.

(**) Kui ei ole määratletud kohaldatavates tehnilistes standardites

d.2)	Taaskasutusse võetud täitematerjali vabastamiskatse.

Iga toodetud taaskasutusse võetud täitematerjali partiiga, välja arvatud need, mis on ette nähtud standardis UNI EN 12620 osutatud betoonide pakendamiseks, mille vastupidavusklass Rck/leq ≥ 15 MPa, tuleb läbi viia vabastamiskatse, et hinnata vastavust tabelis 3. kindlaks määratud parameetrite piirkontsentratsioonidele.

Vabastamiskatse määramiseks kasutatakse standardi UNI 10802 lisa A ja standardiga UNI EN 12457–2 ettenähtud meetodit.

Ainult juhul, kui analüüsitav proov on väga peeneteraline, tuleks kasutada ultratsentrifuugi (20000 G) vähemalt 10 minutit ilma loomuliku settimiseta.

Alles pärast seda saab filtreerimisetapi läbi viia vastavalt UNI EN 12457–2 etapi punktile 5.2.2.

| Parameetrid | Mõõtühik | Piirkontsentratsioonid |
| --- | --- | --- |
| Nitraat | mg/l | 50 |
| Fluoriid | mg/l | 1,5 |
| Tsüaniidid | mikrogrammi/l | 50 |
| Baarium | mg/l | 1 |
| Vask | mg/l | 0,05 |
| Tsink | mg/l | 3 |
| Berüllium | mikrogrammi/l | 10 |
| Koobalt | mikrogrammi/l | 250 |
| Nikkel | mikrogrammi/l | 10 |
| Vanaadium | mikrogrammi/l | 250 |
| Arseen | mikrogrammi/l | 50 |
| Kaadmium | mikrogrammi/l | 5 |
| Kroomi kogusisaldus | mikrogrammi/l | 50 |
| Plii | mikrogrammi/l | 50 |
| Seleen | mikrogrammi/l | 10 |
| Elavhõbe | mikrogrammi/l | 1 |
| KHT | mg/l | 30 |
| Sulfaadid | mg/l | 750 |
| Kloriidid | mg/l | 750 |
| pH |  | 5,5 < > 12,0 |

Tabel 3. Uuritavad analüüdid ja piirväärtused.

e) Taaskasutusse võetud täitematerjali EÜ sertifitseerimise tehnilised võrdlusstandardid.

Tabelis 4 on esitatud tehnilised võrdlusstandardid taaskasutusse võetud täitematerjalile CE-märgise omistamiseks.

| Standard | Nimetus |
| --- | --- |
| UNI EN 13242 | Tsiviilehituses ja teedeehituses kasutatavad legeerimata materjalide ja hüdrauliliste sideainetega sulamite täitematerjalid |
| UNI EN 12620 | Betooni täitematerjalid |
| UNI EN 13139 | Müürimördi täitematerjalid |
| UNI EN 13043 | Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid |
| UNI EN 13055 | Kerged täitematerjalid |
| UNI EN 13450 | Raudtee ballasti täitematerjal |
| UNI EN 13383-1 | Kaitsetööde täitematerjalid (soomuskivi) – spetsifikatsioonid |

Tabel 4. EÜ sertifitseerimise tehnilised standardid

# Lisa 2 (artikkel 4)

Taaskasutusse võetud täitematerjali kasutatakse vastavalt tabelis 5 sätestatud tehnilistele kasutusstandarditele:

- tammide kere ehitamine tsiviilehituse pinnasetöödel;

- maanteede, raudteede, lennujaamade aluste ning tsiviil- ja tööstushoovide ehitamine;

- transporditaristu ning tsiviil- ja tööstushoovide vundamentide ehitamine;

- keskkonna taasväärtustamise realiseerimine, täitmine ja sildamine;

- lisakihtide loomine, mille funktsioonide hulka kuulub kapillaaride purustamine, antifriis, nõrutamine jne;

- hüdrauliliste sideainetega legeeritud betooni ja segude (tsemendisegud, betoonisegud jne) pakendamine.

| Kasutus | Vastavus Euroopa harmoneeritud standarditele/toimivus | Tehniline suutlikkus |
| --- | --- | --- |
| Täidised, täitematerjalid, morfoloogilised restauratsioonid | UNI EN 13242 | UNI EN 11531-1 Lisa 4a |
| Tamm | UNI EN 13242 | UNI 11531-1 Lisa 4a |
| Legeerimata segud, kapillaarpurustav kiht, vundament, alus | UNI EN 13242 UNI EN 13450 | UNI 11531-1 Lisa 4b |
| Hüdrauliliste sideainetega legeeritud segude tootmine (tsemendisegud, betoonisegud jne) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227–1:2013 |
| Betooni tootmine | UNI EN 12620 | UNI 8520-1 Lisa 1 UNI 8520-2 Lisa A UNI 11104 Lisa 4 UNI EN 206 Lisa E Ministri 17. jaanuari 2018. aasta dekreet NTC: Tabel 11.2.III |

Tabel 5. Taaskasutusse võetud täitematerjalide tehnilised kasutusstandardid

Kõikide kasutusviiside puhul, välja arvatud punktis d osutatud kasutusviisid, on nõutav CE-märgise kasutamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrusele (EL) nr 305/2011.

Pinnase kasutamine ei tohi olla pinnase, aluspinnase ja põhjavee võimalik saasteallikas.

Punkti 1 alapunktis f osutatud kasutusviiside puhul tuleb järgida määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa punktis 47 sätestatud piirnorme Cr VI sisalduse kohta tsemendis ja tsementi sisaldavates segudes.

# Lisa 3. Vastavusdeklaratsioon (artikkel 5)

VASTAVUSDEKLARATSIOON

DEKLARATSIOON VANDETUNNISTUSE ASEMEL

VASTAVALT ÖKOLOOGILISE ÜLEMINEKU MINISTRI DEKREEDI ARTIKLILE 5: NR [•] [•] [•], [202•] AVALDATUD [•]

(28. detsembri 2000. aasta presidendi dekreedi nr 445 artiklid 47 ja 38)

| Deklaratsiooni number (Partii number) | _________ |
| --- | --- |
| Aasta |  |
|  | (aaaa) |

(MÄRKUS: registreerige deklaratsiooni number täiendavalt)

| Dekreedi [•] artikli 2 lõike 1 punkti f kohaselt taaskasutusse võetud täitematerjali tootja andmed |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ärinimi |  |  | Maksu-/käibemaksukohustuslasena registreerimise number |  |
| Registreerimine äriregistris |  |  |  |  |
| Aadress |  |  |  | Maja number |
| Sihtnumber | Linn |  |  | Provints |
| Tootmisüksus |  |  |  |  |
| Aadress |  |  |  | Maja number |
| Sihtnumber | Linn |  |  | Provints |
| Loa andja/väljaandev asutus |  |  |  | Välja antud |

# Eespool nimetatud tootja deklareerib, et

- taaskasutusse võetud täitematerjali partii esindab mahuliselt järgmist kogust:

______________________________________________________________________

(MÄRKUS: märkida kuupmeetrid numbrite ja tähtedega)

- eespool nimetatud taaskasutusse võetud täitematerjalide partii vastab ökoloogilise ülemineku ministri [•] [•] [202•] dekreedi nr [•] artiklis 3 sätestatud kriteeriumidele, mis on avaldatud [•];

- eespool esitatud taaskasutusse võetud täitematerjalide partiil on omadused, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud järgmises tabelis 1.

Tabel 1

| Taaskasutusse võetud täitematerjali omadused |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehnilised võrdlusstandardid |  | Eriotstarbed (2. lisa) |
|  UNI EN 13242: Legeerimata materjalide ja hüdrauliliste sideainetega sulamite täitematerjalid, mida kasutatakse tsiviilehituses ja teedeehituses; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 14227-1. Hüdrauliliste sideainetega legeeritud segud. Spetsifikatsioonid. Osa 1: graanulisegud, mis on seotud tsemendiga teealuste ja aluste jaoks; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 12620. Betooni täitematerjalid; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13139. Täitematerjalid mördi kohta; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13043. Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13055. Kerged täitematerjalid; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13450. Raudtee ballasti täitematerjalid; | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13383-1. Kaitsetööde täitematerjalid (soomuskivi) – spetsifikatsioonid. | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |

Lõpuks väidab tootja, et:

- tootja on teadlik kriminaalkaristustest ametlikes dokumentides valede või ebatäpsete andmete esitamise eest ning sellest tulenevast hüvitiste kaotamisest vastavalt

PRESIDENDI DEKREEDI NR 445/2000 artiklitele 75 ja 76;

- tootjale on teatatud, et kõiki kogutud isikuandmeid töödeldakse elektrooniliselt üksnes selle menetluse jaoks, mille kohta deklaratsioon esitatakse (määruse (EL) nr 679/2016 artikkel 13).

| _________, ______________________ (MÄRKUS: märkida koht ja kuupäev) | _______________________________ MÄRKUS. (Tootja allkiri ja tempel) |
| --- | --- |

(riigilõivust vabastatud vastavalt presidendi dekreedi nr 445/2000 artiklile 37)

Lisad: abonendi isikut tõendava dokumendi ja analüüsiaruande fotostaat.