1. ------IND- 2019 0520 DK- FR- ------ 20191106 --- --- PROJET

Table des matières

| Chapitre 1 | Champ d’application et définitions |
| --- | --- |
| Chapitre 2 | Commercialisation, utilisation et retrait |
| Chapitre 3 | Conditions particulières de fabrication, d’utilisation et d’essais, etc. pour certains matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
| Chapitre 4 | Exigences particulières de documentation et de déclaration |
| Chapitre 5 | Test de migration |
| Chapitre 6 | Sanctions et entrée en vigueur |
| Annexe 1 | Liste d’additifs qui fonctionnent exclusivement comme biocides de surface et qui sont destinés à rester dans l’objet final, cf. article 9 |
| Annexe 2 | Critères à utiliser pour la méthode de détermination de la teneur en chlorure de vinyle des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et du chlorure de vinyle émis par ces matériaux, cf. article 10 |
| Annexe 3 | Liste de substances pouvant être utilisées lors de la fabrication de pellicules de cellulose régénérée, cf. article 11 |
| Annexe 4 | Valeurs limites pour le plomb et le cadmium provenant d’objets céramiques et émaillés et d’objets en verre, cf. article 14 |
| Annexe 5 | Exigences de documentation applicables aux entreprises qui mettent sur le marché des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, cf. article 15 |
| Annexe 6 | Céramique, objets émaillés et objets en verre, cf. article 16 |

Texte intégral

Règlement relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sanctions pénales pour infraction aux actes de l’UE associés1

En vertu de l’article 25, de l’article 25 bis, de l’article 49, paragraphe 1, et de l’article 60, paragraphe 3, de la loi sur les denrées alimentaires, cf. loi consolidée nº 999 du 2 juillet 2018, par délégation conformément à l’article 7, nº 3, du règlement nº 1614 du 18 décembre 2018 sur les tâches et pouvoirs de l’administration vétérinaire et alimentaire, il est établi ce qui suit:

Chapitre 1

Champ d’application et définitions

Article premier. Le règlement s’applique aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires visés par le règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE.

Article 2. Aux fins du présent règlement, l’on entend par:

1) Pellicule de cellulose régénérée: mince pellicule fabriquée en cellulose raffinée de bois ou de coton non recyclé. Pour des raisons techniques, des substances appropriées peuvent être ajoutées à la masse ou à la surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent avoir fait l’objet d’un traitement de surface sur une ou deux faces. Les pellicules de cellulose régénérée comprennent:

a) les pellicules de cellulose régénérée non traitées en surface;

b) les pellicules de cellulose régénérée traitées en surface si le produit de traitement en surface est à base de cellulose; ou

c) les pellicules de cellulose régénérée traitées en surface si le produit de traitement en surface est à base de matière plastique.

2) Objets céramiques: objets fabriqués dans un mélange de matières inorganiques d’une teneur généralement élevée en argile ou en silicate auxquelles sont ajoutées éventuellement de faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d’abord formés, et la forme obtenue est ensuite fixée de façon permanente par cuisson. Ils peuvent être vitrifiés, émaillés et/ou décorés.

3) Papier et carton: matériaux et objets fabriqués en fibres naturelles à base de cellulose, blanchies et non blanchies, de sources primaires et recyclées. Par ailleurs, le papier et le carton peuvent contenir des fibres artificielles, des additifs fonctionnels et autres moyens de traitement, des liants polymères aux pigments organiques et inorganiques et des pellicules en matière plastique. Le papier et le carton peuvent en outre contenir des couleurs d’impression, des vernis, des traitements de surface, de la colle et pellicule en matière plastique qui sont utilisés dans le procédé de conversion.

Article 3. Dans le présent règlement, les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont définis comme des matériaux et objets tels que décrits à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE.

Article 4. Dans le présent règlement, la matière plastique est définie comme à l’article 3, point 1, lettres a) et b), du règlement (UE) nº 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que comme le plastique défini à l’article 3, point 2, du même règlement.

Paragraphe 2. Lors de l’application du présent règlement, les définitions pertinentes de l’article 3 du règlement (UE) nº 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’appliquent par ailleurs.

Article 5. Outre les définitions des articles 2 à 4, les définitions du règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE s’appliquent.

Chapitre 2

Commercialisation, utilisation et retrait

Article 6. Les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne doivent pas être commercialisés s’ils ne répondent pas aux exigences générales du règlement (CE) nº 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE et aux règles édictées en vertu de celui-ci.

Paragraphe 2. Les entreprises qui importent, fabriquent et/ou emballent des denrées alimentaires ne doivent pas utiliser de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires si elles ne répondent pas aux exigences générales du règlement (CE) nº 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE et aux règles édictées en vertu de celui-ci. En même temps, les entreprises doivent veiller à utiliser des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires uniquement aux fins pour lesquelles ils sont prévus.

Article 7. Les matériaux de carton et de papier destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans lesquels des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont utilisées ne doivent pas être commercialisés.

Paragraphe 2. Nonobstant le paragraphe 1, les matériaux de carton et de papier destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans lesquels des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont utilisées peuvent être commercialisés si une barrière fonctionnelle a été utilisée dans le produit, empêchant la migration des substances dans la denrée alimentaire.

Article 8. Si un chef d’entreprise, un producteur ou un importateur de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires suppose, ou a des raisons de supposer, que des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires produits, importés ou distribués par l’entreprise ne satisfont pas aux exigences de sécurité des aliments et que les produits ne sont plus contrôlés par le chef d’entreprise, le producteur ou l’importateur, celui-ci doit prendre des mesures en vue de retirer les matériaux en question du marché.

Paragraphe 2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, le chef d’entreprise, le producteur ou l’importateur doit immédiatement informer l’administration vétérinaire et alimentaire.

Paragraphe 3. Si des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont parvenus aux consommateurs, le chef d’entreprise, le producteur ou l’importateur doit les informer de manière efficace et précise des raisons du retrait de la marchandise. Si nécessaire, l’entreprise doit rappeler la marchandise fournie aux consommateurs.

Chapitre 3

Conditions particulières de fabrication, d’utilisation et d’essais, etc. pour certains matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Matière plastique et matière plastique recyclée

Article 9. Lors de l’utilisation d’additifs qui fonctionnent uniquement comme biocides de surface et qui sont destinés à rester dans le produit fini ou dans l’objet final, seuls les biocides indiqués à l’annexe 1 peuvent être utilisés, et moyennant uniquement les restrictions et/ou les spécifications indiquées à l’annexe.

Chlorure de vinyle

Article 10. Les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne doivent pas émettre de chlorure de vinyle pouvant être détecté selon la méthode répondant aux critères fixés à l’annexe 2 pour les denrées alimentaires qui sont ou ont été en contact avec ces matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Pellicule de cellulose régénérée

Article 11. Une pellicule de cellulose régénérée visée à l’article 2, point 1, lettres a) et b), doit uniquement être fabriquée à partir des substances ou des groupes de substances indiqués à l’annexe 3, et exclusivement aux conditions qui y sont fixées.

Paragraphe 2. Les pellicules de cellulose régénérée visées à l’article 2, point 1, lettre c), doivent, avant le traitement de surface, uniquement être fabriquées à partir des substances ou des groupes de substances indiqués à l’annexe 3, et exclusivement aux conditions qui y sont fixées. Le revêtement pour les pellicules mentionnées à l’article 2, point 1, lettre c), doit uniquement être fabriqué à partir des substances ou des groupes de substances indiqués dans les annexes au règlement (UE) nº 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et uniquement aux conditions qui y sont indiquées en tenant compte de l’article 6 du règlement (UE) nº 10/2011 de la Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Paragraphe 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, d’autres substances ou groupes de substances peuvent être utilisés comme colorants ou liant, si ces substances ne migrent pas dans les denrées alimentaires.

Paragraphe 4. Les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires fabriqués en pellicules de cellulose régénérée visées à l’article 2, point 1, lettre c), doivent être conformes aux règles relatives aux matières plastiques, cf. règlement (UE) nº 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Article 12. Les surfaces imprimées des pellicules de cellulose régénérée ne doivent pas entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Article 13. Les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.

Objets céramiques et émaillés et objets en verre

Article 14. Les objets céramiques et émaillés et les objets en verre ne doivent pas émettre davantage de plomb ou de cadmium que ce qui est indiqué à l’annexe 4, sous réserve du paragraphe 2.

Paragraphe 2. Si les objets céramiques ou émaillés ou les objets en verre émettent des quantités de plomb ou de cadmium qui dépassent les quantités indiquées à l’annexe 4, mais pas plus de 50 %, le lot peut être vendu en toute légalité si les analyses d’au moins 3 autres objets identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis montrent que les quantités de plomb ou de cadmium émises par ces objets ne dépassent pas en moyenne les limites indiquées à l’annexe 4, et où aucun de ces objets ne dépasse ces limites de plus de 50 %.

Paragraphe 3. Les objets céramiques et émaillés et les objets en verre doivent respecter les règles de base pour la vérification de la migration globale et spécifique établies à l’article 16 du présent règlement.

Chapitre 4

Exigences particulières de documentation et de déclaration

Article 15. Les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés de déclarations de conformité conformément aux exigences établies à l’annexe 5. D’autre part, le chef d’entreprise doit procurer, sur demande, la documentation de base pertinents, cf. annexe 5.

Paragraphe 2. L’exigence du paragraphe 1, point 1, est considérée comme satisfaite si les déclarations de conformité se trouvent sur le site Internet du producteur ou de l’importateur et que les maillons suivants de la chaîne en sont informés.

Paragraphe 3. Les entreprises de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doivent documenter, conformément à l’article 7 du règlement (CE) 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, que les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ont été fabriqués conformément aux règles du même règlement, cf. par ailleurs l’article 25 du règlement nº 1404 du 29 novembre 2018 sur l’autorisation et l’enregistrement des entreprises agroalimentaires, etc.

Chapitre 5

Test de migration

Objets céramiques et émaillés et objets en verre

Article 16. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques ou émaillés ou les objets en verre sont déterminées en vertu de l’annexe 6.

Paragraphe 2. Lorsqu’un objet céramique est constitué d’un récipient muni d’un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium à ne pas dépasser (mg/dm² ou mg/l) est celle qui s’applique au récipient seul.

Paragraphe 3. Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont essayés séparément et dans les mêmes conditions. La somme des deux taux d’extraction du plomb et/ou du cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.

Chapitre 6

Sanctions et entrée en vigueur

Article 17. Sauf si une peine plus lourde est prévue par toute autre législation, encourt une amende quiconque enfreint les articles 6 à 8, les articles 9 à 12 ou les articles 14 et 15.

Paragraphe 2. Cette sanction peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum si l’acte ou l’omission constituant la violation est délibéré ou imputable à une négligence grave, et si la violation:

1) a causé ou risqué de causer des dommages à la santé; ou

2) a permis d’obtenir un avantage économique avéré ou potentiel pour le contrevenant lui-même ou pour des tiers.

Paragraphe 3. Des sanctions pénales peuvent être infligées à toute entreprise, etc. (personne morale), conformément aux dispositions du chapitre 5 du code pénal.

Article 18. Sauf sanction plus lourde encourue au titre d’une autre législation, encourt une peine d’amende quiconque commet une infraction aux dispositions suivantes du règlement (UE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE:

1) article 3;

2) article 4, paragraphe 1 ou paragraphes 3 à 6;

3) article 11, paragraphe 5;

4) article 15;

5) article 17.

Paragraphe 2. Cette sanction peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum si l’acte ou l’omission constituant la violation est délibéré ou imputable à une négligence grave, et si la violation:

1) a causé ou risqué de causer des dommages à la santé; ou

2) a permis d’obtenir un avantage économique avéré ou potentiel pour le contrevenant lui-même ou pour des tiers.

Paragraphe 3. Des sanctions pénales peuvent être infligées à toute entreprise, etc. (personne morale), conformément aux dispositions du chapitre 5 du code pénal.

Article 19. Sauf sanction plus lourde encourue au titre d’une autre législation, encourt une peine d’amende quiconque enfreint les dispositions suivantes du règlement (CE) nº 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires:

1) article 4;

2) article 5;

3) article 6;

4) article 7.

Paragraphe 2. Cette sanction peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum si l’acte ou l’omission constituant la violation est délibéré ou imputable à une négligence grave, et si la violation:

1) a causé ou risqué de causer des dommages à la santé; ou

2) a permis d’obtenir un avantage économique avéré ou potentiel pour le contrevenant lui-même ou pour des tiers.

Paragraphe 3. Des sanctions pénales peuvent être infligées à toute entreprise, etc. (personne morale), conformément aux dispositions du chapitre 5 du code pénal.

Article 20. Sauf sanction plus lourde encourue au titre d’une autre législation, encourt une peine d’amende quiconque enfreint les dispositions suivantes du règlement (CE) nº 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires:

1) article 2;

2) article 3;

3) article 4;

4) article 5;

5) article 6, paragraphe 4.

Paragraphe 2. Cette sanction peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum si l’acte ou l’omission constituant la violation est délibéré ou imputable à une négligence grave, et si la violation:

1) a causé ou risqué de causer des dommages à la santé; ou

2) a permis d’obtenir un avantage économique avéré ou potentiel pour le contrevenant lui-même ou pour des tiers.

Paragraphe 3. Des sanctions pénales peuvent être infligées à toute entreprise, etc. (personne morale), conformément aux dispositions du chapitre 5 du code pénal.

Article 21. Sauf sanction plus lourde encourue au titre d’une autre législation, encourt une peine d’amende quiconque enfreint les dispositions suivantes du règlement (CE) nº 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006:

1) article 3, paragraphe 1;

2) article 7, paragraphes 1 et 2;

3) article 11;

4) article 12.

Paragraphe 2. Cette sanction peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum si l’acte ou l’omission constituant la violation est délibéré ou imputable à une négligence grave, et si la violation:

1) a causé ou risqué de causer des dommages à la santé; ou

2) a permis d’obtenir un avantage économique avéré ou potentiel pour le contrevenant lui-même ou pour des tiers.

Paragraphe 3. Des sanctions pénales peuvent être infligées à toute entreprise, etc. (personne morale), conformément aux dispositions du chapitre 5 du code pénal.

Article 22. Sauf sanction plus lourde encourue au titre d’une autre législation, encourt une peine d’amende quiconque commet une infraction aux dispositions suivantes du règlement (CE) nº 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires:

1) article 4;

2) article 5;

3) article 9;

4) article 10;

5) article 11;

6) article 12;

7) article 13;

8) article 14;

Paragraphe 2. Cette sanction peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum si l’acte ou l’omission constituant la violation est délibéré ou imputable à une négligence grave, et si la violation:

1) a causé ou risqué de causer des dommages à la santé; ou

2) a permis d’obtenir un avantage économique avéré ou potentiel pour le contrevenant lui-même ou pour des tiers.

Paragraphe 3. Des sanctions pénales peuvent être infligées à toute entreprise, etc. (personne morale), conformément aux dispositions du chapitre 5 du code pénal.

Article 23. Sauf sanction plus lourde encourue au titre d’une autre législation, encourt une peine d’amende quiconque commet une infraction aux dispositions suivantes du règlement (UE) nº 10/2011 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2011 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture:

1) article 4;

2) article 5;

3) article 6, paragraphe 3;

4) article 8;

5) article 9;

6) article 10;

7) article 11;

8) article 12.

9) article 13;

10) article 14, paragraphe 1, paragraphe 3 ou paragraphe 5;

11) article 15;

12) article 16;

13) article 17;

Paragraphe 2. Cette sanction peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum si l’acte ou l’omission constituant la violation est délibéré ou imputable à une négligence grave, et si la violation:

1) a causé ou risqué de causer des dommages à la santé; ou

2) a permis d’obtenir un avantage économique avéré ou potentiel pour le contrevenant lui-même ou pour des tiers.

Paragraphe 3. Des sanctions pénales peuvent être infligées à toute entreprise, etc. (personne morale), conformément aux dispositions du chapitre 5 du code pénal.

Article 24. Sauf sanction plus lourde encourue au titre d’une autre législation, encourt une peine d’amende quiconque enfreint les dispositions suivantes du règlement (CE) nº 2018/213 de la Commission du 12 février 2018 relatif à l’utilisation du bisphénol A dans les vernis et les revêtements destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (UE) nº 10/2011 en ce qui concerne l’utilisation de cette substance dans les matériaux en matière plastique entrant en contact avec des denrées alimentaires:

1) article 2;

2) article 3;

3) article 4;

Paragraphe 2. Cette sanction peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum si l’acte ou l’omission constituant la violation est délibéré ou imputable à une négligence grave, et si la violation:

1) a causé ou risqué de causer des dommages à la santé; ou

2) a permis d’obtenir un avantage économique avéré ou potentiel pour le contrevenant lui-même ou pour des tiers.

Paragraphe 3. Des sanctions pénales peuvent être infligées à toute entreprise, etc. (personne morale), conformément aux dispositions du chapitre 5 du code pénal.

Article 25. Le règlement entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Paragraphe 2. Le règlement nº 1248 du 30 octobre 2018 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires est abrogé.

Paragraphe 3. Les matériaux de papier et de carton destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 7, mais qui sont conformes à l’article 6, paragraphe 1, et qui sont commercialisés avant le 1er juillet 2020, peuvent continuer d’être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Annexe 1

Liste d’additifs qui fonctionnent exclusivement comme biocides de surface et qui sont destinés à rester dans l’objet final, cf. article 9

Nº PM/RÉF.; Nº CAS; Nom chimique; Restrictions et/ou spécifications. 86432/40; -; Argent contenant du verre (argent-magnésium-aluminium-sodiumphosphate-silicate-borate), teneur en argent inférieure à 0,5 %; LMS = 0,05 mg Ag/kg. 86432/60; -; Argent contenant du verre (argent-magnésium-sodiumphosphate), teneur en argent inférieure à 3 %; LMS = 0,05 mg Ag/kg. 86434; -; Argent sodium hydrogène zirconium phosphate; LMS = 0,05 mg Ag/kg. 86437; -; Zéolite A, Argent (alumino silicate d’argent zinc sodium ammonium), teneur en argent 2-5 %; LMS = 0,05 mg Ag/kg. 86437/50; -; Verre argent-zinc-aluminium-bore-phosphate, mélangé avec 5-20 % de sulphate de barium, contenu en argent 0,35 – 0,6 %; LMS = 0,05 mg Ag/kg. 86438; -; Argent zinc zéolite A (argent-zinc sodium alumino silicate calcium métaphosphate), contenu en argent 1-1,6 %; LMS = 0,05 mg Ag/kg. 86438/50; -; Argent zinc zéolite A (argent-zinc sodium magnésium alumino silicate de phosphate calcique), contenu en argent 0,34-0,54; LMS = 0,05 mg Ag/kg. 86430; -; Chlorure d’argent à 20 % (m/m), déposée sur oxyde de titane à 80 % (m/m); LMS = 0,05 mg Ag/kg. 86432; -; Verre contenant de l’argent (argent-magnésium-calcium-phosphate-borate); LMS = 0,05 mg Ag/kg.

Annexe 2

Critères à utiliser pour la méthode de détermination de la teneur en chlorure de vinyle des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et du chlorure de vinyle émis par ces matériaux, cf. article 10

1) Détermination du contenu en chlorure de vinyle des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et détermination de la quantité de chlorure de vinyle cédée dans les denrées alimentaires par les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, réalisée par chromatographie en phase gazeuse en utilisant la méthode de «l’espace de tête».

2) La limite de détection pour la détermination de la quantité de chlorure de vinyle cédée aux denrées alimentaires par les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires est de 0,01 mg/kg.

3) La détermination de la quantité de chlorure de vinyle cédée aux denrées alimentaires par les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires est essentiellement effectuée sur les denrées alimentaires. Si la détermination de certaines denrées alimentaires s’avère techniquement impossible, les États membres peuvent autoriser, pour ces denrées alimentaires particulières, la détermination à l’aide de simulateurs.

Annexe 3

Liste de substances pouvant être utilisées lors de la fabrication de pellicules de cellulose régénérée, cf. article 11

Description de la pellicule de cellulose régénérée

Une pellicule de cellulose régénérée est une mince pellicule fabriquée en cellulose raffinée de bois ou de coton non recyclé. Pour des raisons techniques, des substances appropriées peuvent être ajoutées à la masse ou à la surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être revêtues (vernies) sur une ou deux faces.

Liste de substances pouvant être utilisées lors de la fabrication de pellicules de cellulose régénérée

– Les pourcentages figurant dans la première et la deuxième partie de la présente annexe sont exprimés en masse/masse (m/m) et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie

– les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets

– les substances utilisées seront de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté

Section A

Pellicules de cellulose régénérée non vernies Dénomination; Exigence. A.; Cellulose régénérée; Supérieur ou égal à 72 % (m/m). B.; Additifs. 1.; Humidifiants; Inférieur ou égal à 27 % (m/m) au total. -; Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthylèneglycol]; Seulement pour les pellicules destinées à être vernies et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c’est-à-dire qui ne contiennent pas d’eau physiquement libre à la surface. La quantité totale de bis (2-hydroxyéthyl) éther et d’éthanediol présente dans des denrées alimentaires ayant été en contact avec une pellicule de ce type ne peut dépasser 30 mg par kg de la denrée alimentaire.. -; Éthanediol [= monoéthylèneglycol]. -; 1,3-Butanediol. -; Glycérol. -; 1,2-Propanediol [= 1,2-propylèneglycol]. -; Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol]; Poids moléculaire moyen entre 250 et 1 200. -; 1,2-Polyoxypropylène ¦ [= 1,2-polypropylèneglycol]; Poids moléculaire moyen inférieur ou égal à 400 et teneur en 1,3-propanediol libre inférieure ou égale à 1 % (m/m) en substance.. -; Sorbitol. -; Tétraéthylèneglycol. -; Triéthylèneglycol. -; Urée. 2.; Autres additifs; Inférieur ou égal à 1 % (m/m) au total.. Première classe; La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 2 mg/dm² de la pellicule non vernie.. -; Acide acétique et ses sels d’ammonium, de calcium, de magnésium, de potassium et de sodium. -; Acide ascorbique et ses sels d’ammonium, de calcium, de magnésium, de potassium et de sodium. -; Acide benzoïque et benzoate de sodium. -; Acide formique et ses sels d’ammonium, de calcium, de magnésium, de potassium et de sodium. -; Acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone C8-C18 ainsi qu’acides béhénique et ricinoléique et leurs sels d’ammonium, de calcium, de magnésium, de potassium, de sodium, d’aluminium et de zinc. -; Acide citrique, d et l lactique, maléique, l-tartrique et leurs sels de sodium et de potassium. -; Acide sorbique et ses sels d’ammonium, de calcium, de magnésium, de potassium et de sodium. -; Amides des acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone C8-C20 et les amides des acides béhénique et ricinoléique. -; Amidons et fécules alimentaires natifs. -; Amidon et fécules alimentaires modifiés par voie chimique. -; Amylose. -; Carbonates et chlorures de calcium et de magnésium. -; Esters de glycérol avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec un nombre pair de carbone C8-C18 et/ou les acides adipique, citrique, 12-hydroxystéarique (oxystéarine) et ricinoléique. -; Esters de polyoxyéthylène (nombre de groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone C8-C18. -; Esters de sorbitol avec les acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone C8-C18. -; Mono- et/ou di-esters d’acide stéarique avec l’éthanediol et/ou le bis (2-hydroxyéthyl) éther et/ou le triéthylèneglycol. -; Oxydes et hydroxydes d’aluminium, de calcium, de magnésium, de silicium et des silicates et silicates hydratés d’aluminium, de calcium, de magnésium et de potassium. -; Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol]; Poids moléculaire moyen entre 1200 et 4000.. Propionate de sodium. Deuxième classe; La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm² de la pellicule non vernie et la quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 0,2 mg/dm² (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) de la pellicule non vernie.. -; Alkyl (C8-C18) benzènesulfonate de sodium. -; Isopropyl naphtalène sulfonate de sodium. -; Alkyl (C8-C18) sulfate de sodium. -; Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium. -; Dioctylsulfosuccinate de sodium. -; Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène triamine monoacétate; Inférieur ou égal à 0,05 mg/dm² de la pellicule non vernie.. -; Laurylsulfates d’ammonium, magnésium et potassium. -; N,N′-distéaroyl diamino éthane et N,N′-di palmitoyl diamino éthane et N,N′-dioléoyl diamino éthane. -; 2-heptadécyl — 4,4-bis (méthylène-stéarate) oxazoline. -; Polyéthylène aminostéaramide éthylsulfate; Inférieur ou égal à 0,1 mg/dm² de la pellicule non vernie.. Troisième classe - Agent d’ancrage; La quantité totale des substances (thermodurcisseurs) ne peut pas dépasser 1 mg/dm² de la pellicule non vernie.. -; Produit de condensation de mélamine formaldéhyde, non modifiée ou modifiée avec un ou plusieurs des produits suivants: butanol, diéthylène-triamine, éthanol, triéthylènetétramine, tétraéthylènepentamine, tris-(2-hydroxyéthyl) amine, 3,3′-diaminodipropylamine, 4,4′-diaminodibutylamine; Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm² de la pellicule non vernie Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm² de la pellicule non vernie.. -; Produit de condensation de mélamine -urée-formaldehyde modifiée et de tris-(2-hydroxyéthyl) amine; Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm² de la pellicule non vernie.. Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm² de la pellicule non vernie.. -; Polyalkylèneamines cationiques réticulées a) Résines polyamide-épichlorhydrine à base de diaminopropylméthylamine et d’épichlorhydrine b) Résines polyamide-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, d’acide adipique, de caprolactame, de diéthylène-triamine et/ou d’éthylènediamine c) Résines polyamide-épichlorhydrine à base d’acide adipique, de diéthylène-triamine et d’épichlorhydrine ou un mélange d’épichlorhydrine et d’ammoniaque d) Résines polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, de diméthyladipate et de diéthylènetriamine e) Résines polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, d’adipamide et de diaminopropylméthylamine. -; Polyéthylèneamines et polyéthylèneimines; Inférieur ou égal à 0,75 mg/dm² de la pellicule non vernie.. -; Produit de condensation d’urée-formaldéhyde modifiée ou non avec un ou plusieurs des produits suivants: acide aminométhylsulfonique, acide sulfanilique, butanol, diaminobutane, diaminodiéthylamine, diaminodipropylamine, diaminopropane, diéthylènetriamine, éthanol, guanidine, méthanol, tétraéthylènepentamine, triéthylènetétramine, sulfite de sodium; Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm² de la pellicule non vernie.. Quatrième classe; La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 0,01 mg/dm² de la pellicule non vernie.. -; Produits de réactions d’huiles alimentaires aminées et de polyoxyéthylène. -; Laurylsulfate de monoéthanolamine.

Section B

Pellicules de cellulose régénérée vernies Dénomination; Exigence. A.; Cellulose régénérée; Voir section A. B.; Additifs; Voir section A. C.; Vernis. 1. Polymères; La quantité totale des substances ne peut dépasser 50 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. -; Éthers éthylique, hydroxyéthylique hydroxypropylique et méthylique de cellulose. -; Nitrate de cellulose; Inférieur ou égal à 20 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires; teneur en azote comprise entre 10,8 % (m/m) et 12,2 % (m/m) dans le nitrate de cellulose.. 2. Résines; La quantité totale des substances ne peut dépasser 12,5 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires et seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis à base de nitrate de cellulose.. -; Caséine. -; Colophane [résine de bois] et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation et leurs esters des alcools méthylique, éthylique et alcools polyvalents C2-C6 ou les mélanges de ces alcools. -; Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation condensés avec les acides acrylique et/ou maléique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou phtalique et/ou 2,2 bis (4-hydroxyphényl) propane-formaldéhyde et estérifiés avec les alcools méthylique, éthylique ou les alcools polyvalents C2-C6 ou les mélanges de ces alcools. -; Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther avec les produits d’addition de B-pinène, dipentène et/ou diterpène et anhydride maléique. -; Gélatine alimentaire. -; Huile de ricin et ses produits de déshydratation et/ou d’hydrogénation et ses produits de condensation avec le polyglycérol, les acides adipique, citrique, maléique, phtalique et sébacique. -; Résines naturelles [= damar]. -; Poly-B-pinène [= résines terpéniques]. -; Résines modifiées (voir agents d’ancrage). 3. Plastifiants; La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. -; Acétyl citrate de tributyle. -; Acétyl citrate de tri(2-éthylhexyle). -; Adipate de di-isobutyle. -; Adipate de di-n-butyle. -; Azelate de di-n-hexyle. -; Phtalate de dicyclohexyle; Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. -; Phosphate de 2-éthylhexyldiphényle; La quantité de phosphate de 2-éthylhexyldiphényle ne dépasse pas: a) 2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en contact avec ce type de pellicule, ou b) 0,4 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. -; Mono-acétate de glycérol [= mono-acétine]. -; Diacétate de glycérol [= diacétine]. -; Triacétate de glycérol [= triacétine]. -; Sébaçate de di-butyle. -; Tartrate de di-n-butyle. -; Tartrate de di-iso-butyle. 4. Autres additifs; La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm² dans la pellicule de cellulose régénérée non vernie, y compris sur le vernis de la face en contact avec les denrées alimentaires.. 4.1. Additifs énumérés dans la première partie; Mêmes restrictions que dans la première partie (les quantités en mg/dm² se rapportent toutefois à la face en contact avec les denrées alimentaires). 4.2. Additifs spécifiques pour les vernis:; La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut dépasser 2 mg/dm² (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. -; 1 hexadécanol et 1-octadécanol [alcool stéarylique]. -; Esters des acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone C8-C20 y inclus l’acide ricinoléique avec éthanol, 1-butanol, 1-pentanol [alcool amylique] et alcool oléylique. -; Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C26-C32) purifiés et/ou leurs esters avec l’éthanediol et/ou leurs sels de calcium et de potassium. -; Cire de Carnauba. -; Cire d’abeille. -; Cire d’Esparto. -; Cire de Candelilla. -; Diméthylpolysiloxane; Inférieur ou égal à 1 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. -; Huile de soja époxydée (à teneur en oxyde d’éthylène entre 6 et 8 %). -; Paraffine raffinée et cires microcristallines raffinées. -; Tétrastéarate de pentaérythritol. -; Phosphates de mono et bis (octadécyldioxyéthylène); Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. -; Acides aliphatiques (C8--C20) estérifiés avec mono ou bis (2-hydroxyéthyl) amine. -; 2- et 3- tert. butyl-4-hydroxyanisole [Butylhydroxyanisole — BHA]; Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. -; 2,6-di-tert. butyl-4-méthylphénol [Butylhydroxytoluène — BHT]; Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. -; Maléate de bis (2-éthylhexyle)-di-n-octylétain; Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. 5. Solvants; La quantité totale des substances ne peut dépasser 0,6 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.. -; Acétate de butyle. -; Acétate d’éthyle. -; Acétate d’isobutyle. -; Acétate d’isopropyle. -; Acétate de propyle. -; Acétone. -; 1-butanol. -; Éthanol. -; 2-butanol. -; 2-propanol. -; 1-propanol. -; Cyclohexane. -; Éther monobutylique d’éthylèneglycol. -; Acétate d’éther monobutytique d’éthylèneglycol. -; Méthyléthylcétone. -; Méthylisobutylcétone. -; Tétrahydrofurane. -; Toluène; Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires..

Annexe 4

Valeurs limites pour le plomb et le cadmium cédés par des objets céramiques et émaillés et des objets en verre, cf. article 14

Objet1); Plomb; Cadmium. Catégorie I:; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 1; Objets non remplissables.; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 2; Objets remplissables dont la profondeur intérieure mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal du bord supérieur est au maximum de 25 mm (produits plats).; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 3; Objets servant à boire (bord en contact avec la bouche).2); 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. Catégorie II:; 4,0 mg/l; 0,3 mg/l. Objets remplissables, à l’exception des produits plats (Catégorie I, point 2). 2); 4,0 mg/l; 0,3 mg/l. Catégorie III:; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l. 1; Équipements de cuisson et de friture.; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l. 2; Emballages et récipients de conservation d’une contenance supérieure à 3 litres.; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l.

1) Lorsqu’un objet est pourvu d’un couvercle, le récipient seul et la surface intérieure du couvercle doivent être analysés séparément. La somme des quantités cédées de plomb et de cadmium (mg) est rapportée au volume (1) (mais à la surface de l’objet en dm² pour la Cat. I).

2) Les tasses et objets similaires servant à boire doivent satisfaire à la fois aux exigences pour la Cat. I concernant la cession du bord en contact avec la bouche et aux exigences pour la Cat. II.

Annexe 5

Exigences de documentation applicables aux entreprises qui mettent sur le marché des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, cf. article 15

L’exigence de documentation s’applique à tous les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui sont mis sur le marché avant la vente aux consommateurs. Voir cependant le point 4 concernant la céramique.

1) Matière plastique

Lorsque des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, notamment des produits semi-transformés, en matière plastique sont mis sur le marché à une étape antérieure à la vente au consommateur, ils doivent être accompagnés d’une déclaration de conformité, cf. article 15 du règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Le chef d’entreprise procure également, sur demande, la documentation de base pertinente montrant que les matériaux et les objets ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires satisfont aux exigences du règlement (UE) 10/11 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, cf. article 16 du règlement. Cette documentation de base est mise à la disposition des autorités.

2) Matière plastique recyclée

Les exigences complémentaires applicables à la déclaration de conformité figurent à l’article 12 du règlement (CE) nº 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) nº 2023/2006.

3) Matériaux actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Les exigences de déclaration de conformité et de documentation de base figurent à l’article 12 et à l’article 13 respectivement du règlement nº 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

4) Céramique

Lorsqu’un objet en céramique qui n’est pas encore entré en contact avec des denrées alimentaires est mis sur le marché, il doit être accompagné, jusqu’à sa vente au consommateur, d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil. La déclaration écrite doit faciliter l’identification des marchandises pour lesquelles elle est établie et doit être renouvelée lorsque des modifications importantes de la production entraînent des modification de la cession de plomb et de cadmium. La déclaration doit être établie par le fabricant ou par un négociant qui est établi dans la Communauté. La déclaration écrite doit renfermer les informations suivantes:

a) les nom et adresse de l’entreprise qui fabrique l’objet céramique et de l’importateur qui l’importe dans la Communauté;

b) l’identité de l’objet;

c) la date de la déclaration;

d) la confirmation que l’objet céramique satisfait aux exigences pertinentes du présent règlement et du règlement 1935/2004.

Les fabricants et les importateurs d’objets céramiques procurent également, sur demande, la documentation de base pertinente montrant que les objets céramiques respectent les limites de cession de plomb et de cadmium et les mettent à disposition des autorités de contrôle. Cette documentation doit contenir les résultats des analyses effectuées, les conditions d’essai et les nom et adresse du laboratoire ayant effectué l’essai.

5) Autres matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, notamment des produits semi-transformés

Lorsque d’autres matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires que ceux mentionnés aux points 1) à 4) sont mis sur le marché à des étapes antérieures à la vente aux consommateurs, ils doivent eux aussi être accompagnés d’une déclaration de conformité. La déclaration de conformité écrite doit faciliter l’identification des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou des substances pour lesquels elle est établie et doit prouver que les règles en vigueur sont respectées. La déclaration de conformité est renouvelée lorsque des modifications importantes de la production entraînent des modifications de la migration, ou lorsque de nouvelles informations scientifiques sont disponibles.

En ce qui concerne ces matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, le chef d’entreprise procure également, sur demande, la documentation de base pertinente montrant que ces matériaux et les substances/produits semi-transformés servant à la fabrication de ces matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires satisfont aux exigences du présent règlement et les met à disposition des autorités de contrôle. Cette documentation peut contenir les conditions des essais et les résultats de ceux-ci, les calculs, d’autres informations et preuves de sécurité ou des informations montrant que les exigences sont satisfaites.

Annexe 6

Céramiques, objets émaillés et objets en verre, cf. article 16

A. Règles de base pour la détermination de la migration de plomb et de cadmium

1. Conditions d’essai, etc.

Liquide d’essai: acide acétique à 4 % vol/vol (v/v) dans une solution aqueuse fraîchement préparée. Effectuer l’extraction à une température de 22 ± 2 º C et pour une durée de 24 ± 0,5 heure.

Couvrir l’objet de façon à assurer que sa surface soit dans une obscurité totale. Ceci n’est cependant pas nécessaire si seule la migration de plomb doit être déterminée.

2. Préparations de l’essai

2.1. Objets non remplissables

Recouvrir d’abord la partie de la surface de l’objet qui n’est pas destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires d’une couche protectrice appropriée capable de résister à une solution d’acide acétique à 4 % (v/v). Immerger ensuite l’objet dans un récipient contenant une quantité connue de solution d’acide acétique, de sorte que la surface destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires soit totalement recouverte par le liquide d’essai.

2.2. Objets remplissables

Remplir l’objet de solution d’acide acétique à 4 % (v/v) (jusqu’à 1 mm au maximum du point de débordement). Toutefois, dans le cas d’objets présentant un bord plat ou faiblement incliné, remplir l’objet de manière que la distance entre la surface du liquide et le point de débordement soit au maximum de 6 mm mesurés le long du bord incliné.

2.3 Objets dont la cession par le bord en contact avec la bouche doit être examinée

Immerger l’objet dans un récipient contenant une solution d’acide acétique à 4 % (v/v) de sorte qu’une zone de 2 cm de large de long du bord supérieur de l’objet soit recouverte par le liquide d’essai. Recouvrir comme indiqué au point 2.1 les parties de l’objet qui ne vont pas être extraites, mais qui, en raison de la forme de l’objet, seront couvertes par le liquide d’essai.

Détermination de la surface pour les objets de catégorie I, cf. annexe 4 concernant les objets céramiques et émaillés et les objets en verre.

La surface des objets non remplissables (catégorie I, point 1 de l’annexe 4) est calculée comme la surface immergée totale pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires et n’étant pas couverte, cf. point 2.1, les éventuels trous de l’objet n’étant pas pris en compte.

La surface des objets de catégorie I, point 2, est calculée comme la superficie de la surface du liquide lors du remplissage décrit au point 2.1.

La surface des objets de catégorie I, point 3, est calculée comme la surface d’une zone de 2 cm de large le long du bord supérieur de l’objet sur les faces intérieure et extérieure, appelée bord en contact avec la bouche.

B. Méthode d’analyse pour la détermination de la migration de plomb et de cadmium

1. Principe

La migration spécifique de plomb et de cadmium des objets est déterminée en faisant reposer de l’acide acétique à 4 % pendant 24 heures à une température de 22 º C. La détermination de la migration de plomb et/ou de cadmium s’effectue par méthode d’analyse instrumentale.

Les quantités de plomb et de cadmium cédées sont mises en rapport avec la surface ou le volume de l’objet.

2. Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires de la présente annexe.

Lorsqu’il est fait mention d’eau ci-dessous, il s’agit toujours d’eau distillée ou d’eau de qualité équivalente.

2.1. Acide acétique à 4 % (v/v), solution aqueuse

Ajouter 40 ml d’acide acétique glacial dans un flacon de 1 000 ml rempli à moitié d’eau et compléter d’eau à 1 000 ml. Cette solution doit être préparée le jour où l’extraction est commencée.

2.2. Solutions étalons

Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1 000 mg/l de plomb et au moins 500 mg/l de cadmium dans l’acide acétique à 4 % (2.1 ).

3. Exigences pour la méthode d’analyse instrumentale

3.1. La limite de détection du plomb et du cadmium doit être inférieure ou égale à:

0,1 mg/l pour le plomb

0,01 mg/l pour le cadmium

La limite de détection est définie comme la concentration de l’élément dans l’acide acétique à 4 % (cf. point 3.1) qui donne un signal égal à deux fois le bruit de fond de l’appareil.

3.2. La limite de quantification du plomb et du cadmium doit être inférieure ou égale à:

0,2 mg/l pour le plomb

0,02 mg/l pour le cadmium

3.3. Récupération

La récupération du plomb et du cadmium ajouté à l’acide acétique à 4 % (cf. point 3.1) doit être comprise entre 80 et 120 % de la quantité ajoutée.

3.4. Spécificité

La méthode d’analyse instrumentale utilisée doit être dépourvue d’interférences dues à la matrice ou spectrales.

4. Procédure

4.1. Préparation de l’objet pour l’extraction

L’objet doit être propre et dépourvu de graisse ou autre matière susceptible d’affecter l’analyse. Laver l’objet avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une température d’environ 40 ºC. Rincer ensuite l’objet tout d’abord à l’eau courante puis à l’eau distillée ou de qualité équivalente. Égoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la surface à soumettre à l’essai après qu’elle aura été nettoyée.

4.2. Détermination du plomb et du cadmium

L’objet ainsi préparé est extrait dans les conditions prévues à la section A de la présente annexe. Avant de prélever un échantillon de l’extrait pour la détermination du plomb ou du cadmium, veiller à ce qu’il soit homogène sans qu’une partie de l’extrait soit perdue, et sans abrasion éventuelle de la surface de l’objet. Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de déterminations.

Effectuer dans des conditions appropriées les déterminations de plomb et/ou de cadmium.

Notes officielles

1 Le règlement contient des dispositions qui transposent la directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, JO L 277 de 1984, pages 12-16, telle que modifiée par la directive 2005/31/CE de la Commission du 29 avril 2005, JO L 110 de 2005, pages 36-39, la directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, JO L 172 de 2007, pages 71-82, et la directive 78/142/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978, relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, JO L 44 de 1978, pages 15-17. Le règlement inclut certaines dispositions du règlement (EU) nº 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, JO L 12 de 2011, pages 1-89. En vertu de l’article 288 TFUE, un règlement s’applique immédiatement à chaque État membre. La reproduction de règles dans le présent règlement est donc exclusivement motivée par des considérations d’ordre pratique et n’affecte pas l’applicabilité directe du règlement mentionné au Danemark. Le règlement a été notifié sous la forme de projet conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information, modifiée par la directive 98/48/CE.