1. ------IND- 2019 0520 DK- SV- ------ 20191106 --- --- PROJET

Översikt (innehållsförteckning)

| Kapitel 1 | Område och definitioner |
| --- | --- |
| Kapitel 2 | Marknadsföring, tillämpning och tillbakadragande |
| Kapitel 3 | Särskilda framställnings-, tillämpnings- och provningsbetingelser m.m. för vissa material som kommer i kontakt med livsmedel |
| Kapitel 4 | Särskilda dokumentations- och förklaringskrav |
| Kapitel 5 | Migrationsprovning |
| Kapitel 6 | Bestämmelser avseende påföljder och ikraftträdande |
| Bilaga 1 | Förteckning över tillsatser som uteslutande fungerar som ytbiocider och som är avsedda för att stanna i den färdiga produkten, jfr 9 § |
| Bilaga 2 | Kriterier som ska tillämpas på metoden för fastställande av innehållet av vinylklorid i material som kommer i kontakt med livsmedel samt för fastställande av vinylklorid som avges av material som kommer i kontakt med livsmedel, se 10 § |
| Bilaga 3 | Förteckning över material som får användas vid framställning av regenererad cellulosafilm, se 11 § |
| Bilaga 4 | Gränsvärden för bly och kadmium från keramiska och emaljerade produkter samt glasprodukter, se 14 § |
| Bilaga 5 | Krav på dokumentation för företag som släpper ut material som kommer i kontakt med livsmedel på marknaden, se 15 § |
| Bilaga 6 | Keramiska och emaljerade produkter samt glasprodukter, se 16 § |

Den fullständiga texten

Förordning om material som kommer i kontakt med livsmedel och om straffrättsliga bestämmelser avseende överträdelser av relaterade EU-rättsakter1

I enlighet med 25 §, 25 a §, 49 § stycke 1 samt 60 § stycke 3 i livsmedelslagen, jfr rättsförordning nr 999 av den 2 juli 2018, fastställs följande efter bemyndigande enligt 7 § punkt 3 i förordning nr 1614 av den 18 december 2018 om det danska livsmedelsverkets uppgifter och befogenheter:

Kapitel 1

Område och definitioner

1 § Förordningen är tillämplig på material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG.

2 § I denna förordning avses med

1. regenererad cellulosafilm: tunn film som är framställd av raffinerad cellulosa från ny trä- eller bomullsråvara. Av tekniska skäl får andra ämnen tillsättas massan eller ytan. Regenererad cellulosafilm får förses med lackering på en eller båda sidor. Regenererad cellulosafilm innefattar

a) olackerad regenererad cellulosafilm,

b) lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning från cellulosa, eller

c) lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning bestående av plast.

2. keramiska föremål: Föremål som har framställts av en blandning av oorganiska material med i allmänhet stort innehåll av lera eller silikat, eventuellt med tillsats av mindre mängder organiska material. Föremålen formas och görs beständiga genom bränning. De kan vara glaserade, emaljerade och försedda med dekor.

3. papper och kartong: Material och produkter som har framställts av cellulosabaserade naturliga fibrer, både blekta och oblekta, från primära och återanvända källor. Dessutom kan papper och kartong innehålla konstfiber, funktionella tillsatser och andra behandlingsmedel, polymeriska bindemedel för organiska och icke organiska pigment och plastfolie. Papper och kartong kan dessutom innehålla tryckfärg, lack, ytbehandling, lim och plastfolie som har använts i samband med konverteringsprocessen.

3 § I denna förordning definieras material som kommer i kontakt med livsmedel som material och produkter som beskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG, artikel 1.2.

4 § I denna förordning definieras plast som i kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, artikel 3.1 a och b, samt plast som definieras i artikel 3.2 i samma förordning.

Stycke 2 Vid tillämpning av denna förordning gäller i övrigt de relevanta definitioner som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

5 § Förutom definitionerna i 2–4 §§ tillämpas även definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG.

Kapitel 2

Marknadsföring, tillämpning och tillbakadragande

6 § Material som kommer i kontakt med livsmedel får inte marknadsföras om de inte uppfyller de allmänna kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG och de regler som utfärdats i samband med denna.

Stycke 2 Företag som importerar, framställer och/eller packar livsmedel får inte använda material som kommer i kontakt med livsmedel om de inte uppfyller de allmänna kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG och de regler som utfärdats i samband med denna. Företagen ska samtidigt säkerställa att de endast använder material som kommer i kontakt med livsmedel i det syfte för vilket det är avsett.

7 § Material av kartong och papper som kommer i kontakt med livsmedel där man har använt perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar (PFAS) får ej släppas ut på marknaden.

Stycke 2 Med avvikelse från punkt 1 kan material av kartong och papper som kommer i kontakt med livsmedel där man har använt perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar (PFAS) släppas ut på marknaden om man i produkten har använt en funktionell barriär som förhindrar ämnenas migration.

8 § Om en företagare, tillverkare eller importör av material som kommer i kontakt med livsmedel antar eller har skäl att anta att material som kommer i kontakt med livsmedel, som företaget har tillverkat, importerat eller distribuerat, inte uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet och produkterna inte längre kontrolleras av företagaren, tillverkaren eller importören ska denne vidta åtgärder i syfte att dra tillbaka de berörda materialen som kommer i kontakt med livsmedel från marknaden.

Stycke 2 Vid sådana tillfällen som avses i punkt 1 ska företagaren, tillverkaren eller importören omedelbart meddela livsmedelsverket.

Stycke 3 Om material som kommer i kontakt med livsmedel har nått konsumenten ska företagaren, tillverkaren eller importören på ett effektivt och korrekt sätt informera konsumenten om skälet till att varan dras tillbaka. Om nödvändigt ska företaget återkalla varan från konsumenten.

Kapitel 3

Särskilda framställnings-, tillämpnings- och provningsbetingelser m.m. för vissa material som kommer i kontakt med livsmedel

Plast och återvunnen plast

9 § Vid användning av tillsatser som uteslutande fungerar som ytbiocider och som är avsedda för att stanna i den färdiga produkten eller den färdiga produkten får endast de biocider som anges i bilaga 1 användas, och endast med de begränsningar och/eller specifikationer som anges i bilagan.

Vinylklorid

10 § Material som kommer i kontakt med livsmedel får inte avge vinylklorid som kan påvisas efter den metod som uppfyller de kriterier som fastställs i bilaga 2 till livsmedel som är eller har varit i kontakt med dessa material som kommer i kontakt med livsmedel.

Regenererad cellulosafilm

11 § Regenererad cellulosafilm såsom avses i 2 § punkt 1 a och b får endast framställas av de ämnen eller ämnesgrupper som anges i bilaga 3, och uteslutande på de sätt som anges där.

Stycke 2 Regenererad cellulosafilm såsom avses i 2 § punkt 1 c får före ytbehandling endast framställas av de ämnen eller ämnesgrupper som anges i bilaga 3, och uteslutande på de sätt som anges där. Lacket för sådan film som nämns i 2 § punkt 1 c får endast tillverkas av de ämnen eller ämnesgrupper som anges i bilagorna till förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och endast på de sätt som fastställs däri med hänsyn till artikel 6 i förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Stycke 3 Med avvikelse från punkt 1 och 2 kan andra ämnen eller ämnesgrupper användas som färgämne eller bindemedel om dessa ämnen inte sprider sig till livsmedlet.

Stycke 4 Material som kommer i kontakt med livsmedel som är tillverkade av regenererad cellulosafilm, enligt vad som avses i 2 § punkt 1 c, ska överensstämma med bestämmelserna om plast, jfr förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

12 § Ytor som har applicerats på regenererad cellulosafilm får inte komma i kontakt med livsmedel.

13 § Bestämmelserna i 11 § är inte tillämpliga på syntetiska tarmar av regenererad cellulosafilm.

Keramiska och emaljerade produkter samt glasprodukter

14 § Keramiska och emaljerade produkter samt glasprodukter får inte avge mer bly eller kadmium än vad som anges i bilaga 4, jfr dock stycke 2.

Stycke 2 Om keramiska eller emaljerade produkter eller glasprodukter avger bly eller kadmium i mängder som överskrider gränserna som anges i bilaga 4, men inte med mer än 50 %, kan partiet lagligen säljas, förutsatt att analyser av minst tre produkter av samma form och dimension och med samma dekor och glasyrer visar att mängderna avgivet bly eller kadmium från dessa produkter inte i genomsnitt överskrider de gränser som anges i bilaga 4 och ingen av dessa produkter överskrider dessa gränser med mer än 50 %.

Stycke 3 Keramiska och emaljerade produkter samt glasprodukter ska uppfylla de grundläggande regler för allmän och specifik kontroll med avseende på migration som fastställs i 16 § i denna förordning.

Kapitel 4

Särskilda dokumentations- och förklaringskrav

15 § Material som kommer i kontakt med livsmedel ska åtföljas av förklaringar om överensstämmelse i enlighet med kraven i bilaga 5. Dessutom ska företagaren på begäran skaffa fram relevant bakgrundsinformation, jfr bilaga 5.

Stycke 2 Kravet i punkt 1.1 kommer att anses uppfyllt om förklaringarna om överensstämmelse återfinns på tillverkarens eller importörens hemsida och nästa led i kedjan har informerats om detta.

Stycke 3 De företag som arbetar med material som kommer i kontakt med livsmedel ska föra dokumentation i enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel om att det material som kommer i kontakt med livsmedel har tillverkats i överensstämmelse med reglerna i samma förordning, jfr för övrigt 25 § i förordning nr 1404 av den 29 november 2018 om godkännande och registrering av livsmedelsföretag m.m.

Kapitel 5

Migrationsprovning

Keramiska och emaljerade produkter samt glasprodukter

16 § Migration av bly och kadmium från keramiska eller emaljerade produkter eller produkter av glas fastställs enligt bilaga 6.

Stycke 2 Om en keramisk produkt består av en behållare som är försedd med ett lock av keramik ska den gräns för bly och kadmium som inte får överskridas (mätt i mg/dm2 eller mg/l) vara densamma som den som gäller för endast behållaren.

Stycke 3 Behållaren i sig och lockets inneryta provas var för sig och på samma villkor. Summan av de två storlekarna för frigjort bly och/eller kadmium hänförs efter omständigheterna till ytan eller volymen för endast behållaren.

Kapitel 6

Bestämmelser avseende påföljder och ikraftträdande

17 § Om ingen strängare påföljd föreskrivs enligt annan lagstiftning åläggs med böter den person som överträder 6–8 §§, 9–12 §§ eller 14–15 §§.

Stycke 2 Påföljden kan uppgå till fängelse i två år om överträdelsen till följd av handlingen eller underlåtandet begicks medvetet eller med grov oaktsamhet och om man vid överträdelsen har

1. vållat skada på hälsa eller framkallat fara för detta eller

2. uppnått eller haft för avsikt att uppnå en ekonomisk fördel för vederbörande eller andra.

Stycke 3 Straffrättsligt ansvar kan åläggas företag etc. (juridiska personer) enligt reglerna i kapitel 5 i strafflagen.

18 § Om ingen strängare påföljd föreskrivs enligt annan lagstiftning åläggs med böter den person som överträder följande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG:

1. Artikel 3.

2. Artikel 4.1 eller 4.3–4.6.

3. Artikel 11.5.

4. Artikel 15.

5. Artikel 17.

Stycke 2 Påföljden kan uppgå till fängelse i två år om överträdelsen till följd av handlingen eller underlåtandet begicks medvetet eller med grov oaktsamhet och om man vid överträdelsen har

1. vållat skada på hälsa eller framkallat fara för detta eller

2. uppnått eller haft för avsikt att uppnå en ekonomisk fördel för vederbörande eller andra.

Stycke 3 Straffrättsligt ansvar kan åläggas företag etc. (juridiska personer) enligt reglerna i kapitel 5 i strafflagen.

19 § Om ingen strängare påföljd föreskrivs enligt annan lagstiftning åläggs med böter den person som överträder följande bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel:

1. Artikel 4.

2. Artikel 5.

3. Artikel 6.

4. Artikel 7.

Stycke 2 Påföljden kan uppgå till fängelse i två år om överträdelsen till följd av handlingen eller underlåtandet begicks medvetet eller med grov oaktsamhet och om man vid överträdelsen har

1. vållat skada på hälsa eller framkallat fara för detta eller

2. uppnått eller haft för avsikt att uppnå en ekonomisk fördel för vederbörande eller andra.

Stycke 3 Straffrättsligt ansvar kan åläggas företag etc. (juridiska personer) enligt reglerna i kapitel 5 i strafflagen.

20 § Om ingen strängare påföljd föreskrivs enligt annan lagstiftning åläggs med böter den person som överträder följande bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1895/2005 av den 18 november 2005 om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel:

1. Artikel 2.

2. Artikel 3.

3. Artikel 4.

4. Artikel 5.

5. Artikel 6.4.

Stycke 2 Påföljden kan uppgå till fängelse i två år om överträdelsen till följd av handlingen eller underlåtandet begicks medvetet eller med grov oaktsamhet och om man vid överträdelsen har

1. vållat skada på hälsa eller framkallat fara för detta eller

2. uppnått eller haft för avsikt att uppnå en ekonomisk fördel för vederbörande eller andra.

Stycke 3 Straffrättsligt ansvar kan åläggas företag etc. (juridiska personer) enligt reglerna i kapitel 5 i strafflagen.

21 § Om ingen strängare påföljd föreskrivs enligt annan lagstiftning åläggs med böter den person som överträder följande bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 av den 27 mars 2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och ändring av förordning (EG) nr 2023/2006:

1. Artikel 3.1.

2. Artikel 7.1–7.2.

3. Artikel 11.

4. Artikel 12.

Stycke 2 Påföljden kan uppgå till fängelse i två år om överträdelsen till följd av handlingen eller underlåtandet begicks medvetet eller med grov oaktsamhet och om man vid överträdelsen har

1. vållat skada på hälsa eller framkallat fara för detta eller

2. uppnått eller haft för avsikt att uppnå en ekonomisk fördel för vederbörande eller andra.

Stycke 3 Straffrättsligt ansvar kan åläggas företag etc. (juridiska personer) enligt reglerna i kapitel 5 i strafflagen.

22 § Om ingen strängare påföljd föreskrivs enligt annan lagstiftning åläggs med böter den person som överträder följande bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 av den 29 maj 2009 om aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel:

1. Artikel 4.

2. Artikel 5.

3. Artikel 9.

4. Artikel 10.

5. Artikel 11.

6. Artikel 12.

7. Artikel 13.

8. Artikel 14.

Stycke 2 Påföljden kan uppgå till fängelse i två år om överträdelsen till följd av handlingen eller underlåtandet begicks medvetet eller med grov oaktsamhet och om man vid överträdelsen har

1. vållat skada på hälsa eller framkallat fara för detta eller

2. uppnått eller haft för avsikt att uppnå en ekonomisk fördel för vederbörande eller andra.

Stycke 3 Straffrättsligt ansvar kan åläggas företag etc. (juridiska personer) enligt reglerna i kapitel 5 i strafflagen.

23 § Om ingen strängare påföljd föreskrivs enligt annan lagstiftning åläggs med böter den person som överträder följande bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel:

1. Artikel 4.

2. Artikel 5.

3. Artikel 6.3.

4. Artikel 8.

5. Artikel 9.

6. Artikel 10.

7. Artikel 11.

8. Artikel 12.

9. Artikel 13.

10. Artikel 14.1, 14.3 eller 14.5.

11. Artikel 15.

12. Artikel 16.

13. Artikel 17.

Stycke 2 Påföljden kan uppgå till fängelse i två år om överträdelsen till följd av handlingen eller underlåtandet begicks medvetet eller med grov oaktsamhet och om man vid överträdelsen har

1. vållat skada på hälsa eller framkallat fara för detta eller

2. uppnått eller haft för avsikt att uppnå en ekonomisk fördel för vederbörande eller andra.

Stycke 3 Straffrättsligt ansvar kan åläggas företag etc. (juridiska personer) enligt reglerna i kapitel 5 i strafflagen.

24 § Om ingen strängare påföljd föreskrivs enligt annan lagstiftning åläggs med böter den person som överträder följande bestämmelser i kommissionens förordning (EU) 2018/213 av den 12 februari 2018 om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel:

1. Artikel 2.

2. Artikel 3.

3. Artikel 4.

Stycke 2 Påföljden kan uppgå till fängelse i två år om överträdelsen till följd av handlingen eller underlåtandet begicks medvetet eller med grov oaktsamhet och om man vid överträdelsen har

1. vållat skada på hälsa eller framkallat fara för detta eller

2. uppnått eller haft för avsikt att uppnå en ekonomisk fördel för vederbörande eller andra.

Stycke 3 Straffrättsligt ansvar kan åläggas företag etc. (juridiska personer) enligt reglerna i kapitel 5 i strafflagen.

25 § Förordningen träder i kraft den 1 juli 2020.

Stycke 2 Förordning nr 1248 av den 30 oktober 2018 om material som kommer i kontakt med livsmedel upphävs.

Stycke 3 Material av papper och kartong som kommer i kontakt med livsmedel som inte uppfyller kraven i 7 § men som överensstämmer med 6 § stycke 1 och som släpps ut på marknaden före den 1 juli 2020 kan fortsättningsvis saluföras tills det befintliga lagret har uttömts.

Bilaga 1

Förteckning över tillsatser som uteslutande fungerar som ytbiocider och som är avsedda för att stanna i den färdiga produkten, jfr 9 §

PM/REF-nr; CAS-nummer; Kemisk beteckning; Begränsningar och/eller specifikationer. 86432/40; -; Glas som innehåller silver (silver-magnesium-aluminium-natrium-fosfat-silikat-borat), silverinnehåll mindre än 0,5 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86432/60; -; Glas som innehåller silver (silver-magnesium-natrium-fosfat), silverinnehåll mindre än 3 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86434; -; Silver natrium hydrogen zirkonium fosfat; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86437; -; Silver zeolit A (silver zink natrium ammonium aluminium silikat), silverinnehåll 2–5 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86437/50; -; Silver-zink-aluminium–boron-fosfat glas blandat med 5–20 % barium sulfat, silverinnehåll 0,35–0,6 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86438; -; Silver zink zeolit A (silver zink natrium aluminium silikat kalcium metafosfat), silverinnehåll 1–1,6 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86438/50; -; Silver zink zeolit A (silver-zink natrium magnesium aluminium silikat kalcium fosfat), silverinnehåll 0,34–0,54; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86430; -; 20 % (viktprocent) silverklorid, skiktad på 80 % (viktprocent) titanoxid; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86432; -; Silverhaltigt glas (silver-magnesium-kalcium-fosfat-borat); SML = 0,05 mg Ag/kg.

Bilaga 2

Kriterier som ska tillämpas på metoden för fastställande av innehållet av vinylklorid i material som kommer i kontakt med livsmedel samt för fastställande av vinylklorid som avges av material som kommer i kontakt med livsmedel, se 10 §

1. Fastställandet av innehållet av vinylklorid i material som kommer i kontakt med livsmedel samt fastställandet av mängden vinylklorid som avges till livsmedel från det material som kommer i kontakt med livsmedel görs genom gaskromatografi med tillämpning av head space-metoden.

2. Detektionsgränsen för fastställande av mängden vinylklorid som avges till livsmedel från material som kommer i kontakt med livsmedel är 0,01 mg/kg.

3. Fastställandet av mängden vinylklorid som avges till livsmedel från material som kommer i kontakt med livsmedel görs framför allt på livsmedlen. Om fastställandet av vissa livsmedel visar sig vara tekniskt omöjligt kan medlemsstaterna tillåta att fastställandet görs med hjälp av simulatorer för dessa särskilda livsmedel.

Bilaga 3

Förteckning över material som får användas vid framställning av regenererad cellulosafilm, se 11 §

Beskrivning av regenererad cellulosafilm

Regenererad cellulosafilm är ett tunt filmmaterial som är framställt av raffinerad cellulosa från ny trä- eller bomullsråvara. Av tekniska skäl får andra ämnen tillsättas massan eller ytan. Regenererad cellulosafilm får förses med lackering på en eller båda sidor.

Förteckning över tillåtna ämnen vid tillverkning av regenererad cellulosafilm

– Procenttalen i första och andra delen av denna bilaga uttrycks i viktprocent och har beräknats i förhållande till mängden vattenfri, regenererad cellulosafilm utan lackering.

– De vanliga tekniska beteckningarna anges inom hakparenteser.

– De ämnen som används skall i fråga om renhetskriterierna vara av god teknisk kvalitet.

Avdelning A

Olackerad regenererad cellulosafilm Beteckningar; Begränsningar. A.; Regenererad cellulosafilm; Minst 72 % (viktprocent). B.; Tillsatser (tillsatsämnen). 1.; Fuktighetsstabilisatorer; Högst 27 % (viktprocent) totalt. -; Bis (2-hydroxietyl)eter [= dietylenglykol]; Endast för film som ska förses med lackering och sedan användas till icke vattenhaltiga livsmedel, dvs. som inte innehåller fysiskt fritt vatten på ytan. Den sammanlagda mängden bis(2-hydroxietyl)eter och etandiol i livsmedel som har varit i kontakt med film av detta slag får inte överskrida 30 mg/kg livsmedel.. -; Etandiol [= monoetylenglykol]. -; 1,3 Butandiol. -; Glycerol. -; 1,2-Propandiol [= 1,2 propylenglykol]. -; Polyetylenoxid [= polyetylenglykol]; Genomsnittlig molekylvikt mellan 250 och 1 200.. -; 1,2 Polypropylenoxid [= 1,2 polypropylen- glykol]; Genomsnittlig molekylvikt högst 400 och halten fritt 1,3-propandiol högst 1 % (viktprocent) i ämnet.. -; Sorbitol. -; Tetraetylenglykol. -; Trietylenglykol. -; Karbamid. 2.; Övriga tillsatser (tillsatsämnen); Högst 1 % (viktprocent) sammanlagt.. Klass 1; Mängden av ämnet eller ämnesgruppen i varje strecksats får inte överskrida 2 mg/dm2 i den olackerade filmen.. -; Ättiksyra samt dess ammonium-, kalcium-, magnesium-, kalium- och natriumsalter. -; Askorbinsyra samt dess ammonium-, kalcium-, magnesium-, kalium- och natriumsalter. -; Bensoesyra och natriumbensoat. -; Myrsyra samt dess ammonium-, kalcium-, magnesium-, kalium- och natriumsalter. -; Linjära fettsyror, mättade eller omättade, med ett jämnt antal kolatomer (C8-C20), och även behenik- och ricinolsyror samt dessa syrors ammonium, kalcium-, magnesium-, kalium-, natrium-, aluminium- och zinksalter. -; Citronsyra, D- och L-mjölksyra, maleinsyra, L-vinsyra samt natrium- och kaliumsalter härav. -; Sorbinsyra samt ammonium-, kalcium-, magnesium-, kalium- och natriumsalter härav. -; Amider av linjära, mättade eller omättade fettsyror med ett jämnt antal kolatomer (C8-C20) samt amider av beheniksyra och ricinolsyra. -; Naturligt förekommande ätliga stärkelse- och mjöltyper. -; Kemiskt modifierade ätliga stärkelse- och mjöltyper. -; Amylos. -; Kalcium- och magnesiumkarbonat, kalcium- och magnesiumklorid. -; Estrar av glycerol med linjära, mättade eller omättade fettsyror med ett jämnt antal kolatomer (C8-C20) och/eller estrar med adipinsyra, citronsyra, 12-hydroxistearinsyra (oxistearin) och ricinolsyror. -; Estrar av polyoxietylen (8–14 oxietylengrupper) med linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer (C8-C20). -; Estrar av sorbitol med linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer (C8-C20). -; Mono- och/eller diestrar av stearinsyra med etandiol och/eller bis(2-hydroxietyl)eter och/eller trietylenglykol. -; Oxider och hydroxider av aluminium, kalcium, magnesium och kisel samt silikater av aluminium, kalcium, magnesium och kalium, vattenfria samt med kristallvatten. -; Polyetylenoxid [= polyetylenglykol]; Genomsnittlig molekylvikt mellan 1 200 och 4 000.. Natriumpropionat. Klass 2; Totala mängden av ämnena får inte överskrida 1 mg/dm2 i den olackerade filmen och ämnets eller ämnesgruppens mängd får inte överskrida 0,2 mg/dm2 (eller en lägre gräns om sådan anges) i den olackerade filmen.. -; Natriumalkyl bensensulfonat (C8-C18). -; Natriumisopropylnaftalensulfonat. -; Natriumalkyl sulfat (C8-C18). -; Natriumalkyl sulfonat (C8-C18). -; Natriumdioktylsulfosuccinat. -; Distearat av dihydroxietyl dietylentriamin-monoacetat; Högst 0,05 mg/dm2 i den olackerade filmen.. -; Ammonium-, magnesium- och kaliumlaurylsulfater. -; N,N′-distearoyldiaminoetan, N,N′-dipalmitoyldiaminoetan och N,N′-dioleoyldiaminoetan. -; 2-heptadecyl-4,4-bis(metylenstearat)oxazolin. -; Polyetylenaminostearin-etylsulfat; Högst 0,1 mg/dm2 i den olackerade filmen.. Klass 3 – vidhäftningsmedel; Totala mängden ämnen får inte överskrida 1 mg/dm2 i den olackerade filmen.. -; Kondensationsprodukt av omodifierad melaminformaldehyd eller som kan modifieras med en eller flera av följande produkter: Butanol, dietylentriamin, etanol, trietylentetramin, tetraetylenpentamin, tri(2-hydroxietyl)amin, 3,3′d-iaminodipropylamin, 4,4′-diaminodibutylamin; Mängden fri formaldehyd får inte överskrida 0,5 mg/dm2 i den olackerade filmen. Mängden fritt melamin får inte överskrida 0,3 mg/dm2 i den olackerade filmen.. -; Kondensationsprodukt av melaminureaformaldehyd som modifierats med tris(2-hydroxietyl)amin; Mängden fri formaldehyd får inte överskrida 0,5 mg/dm2 i den olackerade filmen.. Mängden fritt melamin får inte överskrida 0,3 mg/dm2 i den olackerade filmen.. -; Tvärbundna katjoniska polyalkylenaminer a) Polyamid-epiklorhydrinharts baserad på diaminpropylmetylamin och epiklorhydrin b) Polyamid-epiklorhydrinharts baserad på epiklorhydrin, adipinsyra, kaprolaktam, dietylentriamin och/eller etylendiamin c) Polyamid-epiklorhydrinharts baserad på adipinsyra, dietylentriamin och epiklorhydrin eller en blandning av epiklorhydrin och ammoniak d) Polyamid-polyamin-epiklorhydrinharts baserad på epiklorhydrin, dimetyladipat och dietylentriamin e) Polyamid-polyamin-epiklorhydrinharts baserad på epiklorhydrin, adipinsyra-amid och diaminopropylmetylamin. -; Polyetylenaminer och polyetyleniminer; Högst 0,75 mg/dm2 i den olackerade filmen.. -; Kondensationsprodukt av ureaformaldehyd, omodifierad eller som kan modifieras med en eller flera av följande produkter: Aminometylsulfonsyra, sulfanilsyra, butanol, diaminobutan, diaminodietylamin, dieaminodipropylamin, diaminopropan, dietylentriamin, etanol, guanidin, metanol, tetraetylenpentamin, trietylentetramin, natriumsulfit; Mängden fri formaldehyd får inte överskrida 0,5 mg/dm2 i den olackerade filmen.. Klass 4; Totala mängden ämnen får inte överskrida 0,01 mg/dm2 i den olackerade filmen.. -; Produkter av reaktionen mellan aminer av ätliga oljor och polyetylenoxid. -; Monoetanolaminlaurylsulfat.

Avdelning B

Lackerad regenererad cellulosafilm Beteckningar; Begränsningar. A.; Regenererad cellulosa; Se avdelning A. B.; Tillsatser; Se avdelning A. C.; Lackering. 1. Polymerer; Den totala mängden ämnen får inte överskrida 50 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. -; Etyl, hydroxietyl, hydroxypropyl och metyletrar av cellulosa. -; Cellulosanitrat; Högst 20 mg/dm 2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel. Kvävehalt mellan 10,8 % och 12,2 % (viktprocent) i cellulosanitrat.. 2. Hartser; Totala mängden ämnen får inte överskrida 12,5 mg/dm2 av beläggningen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel och enbart för tillverkning av regenererad cellulosafilm med beläggningar baserade på cellulosanitrat.. -; Kasein. -; Kolofonium och/eller dess produkter som framställs genom polymerisation, hydrering eller disproportionering och deras estrar av metanol, etanol eller (C2-C6) polyvalenta alkoholer eller blandningar av dessa alkoholer. -; Kolofonium och/eller dess produkter som framställs genom polymerisation, hydrering eller disproportionering och som kondenserats med akryl-, malein-, citron-, fumar- och/eller ftalsyra och/eller 2,2bis(4-hydroxifenyl)propanformaldehyd och som förestrats med metanol, etanol eller (C2-C6) polyvalenta alkoholer eller blandningar av dessa alkoholer. -; Estrar som utvunnits från bis(2-hydroxietyl)eter med tillsatsprodukter av betapinen och/eller dipenten och/eller diterpen- och maleinansyraanhydrid. -; Ätligt gelatin. -; Ricinolja och dess dehydrations- eller hydreringsprodukter och dess kondensationsprodukter med polyglycerol, adipin-, citron-, malein-, ftal- och sebacinsyror. -; Naturgummi [= damar]. -; Polybetapinen [= terpenhartser]. -; Urea-formaldehydhartser (se vidhäftningsmedel). 3. Mjukgörare; Totala mängden ämnen får inte överskrida 6 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. -; Acetyltributylcitrat. -; Acetyltri(2-etylhexyl)citrat. -; Di-isobutyladipat. -; Di-n-butyladipat. -; Di-n-hexylazelat. -; Dicyklohexylftalat; Högst 4,0 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. -; 2-etylhexyldifenylfosfat; Mängden 2-etylhexyldifenylfosfat får inte överstiga: a) 2,4 mg/kg av livsmedel i kontakt med denna typ av film, eller b) 0,4 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. -; Glycerolmonoacetat [= monoacetin]. -; Glyceroldiacetat [= diacetin]. -; Glyceroltriacetat [= triacetin]. -; Di-butylsebakat. -; Di-n-butyltartrat. -; Di-iso-butyltartrat. 4. Övriga tillsatser; Totala mängden ämnen får inte överskrida 6 mg/dm2 i den olackerade, regenererade cellulosafilmen, inklusive lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. 4.1 Tillsatser som räknas upp i första delen; Samma begränsningar som i första delen (mängderna i mg/dm2 avser dock olackerad regenererad cellulosafilm, inklusive lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel). 4.2 Särskilda lackeringstillsatser:; Mängden av ämnet eller ämnesgruppen i varje strecksats får inte överskrida 2 mg/dm2 (eller en lägre gräns där en sådan är angiven) i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. -; 1-hexadekanol och 1-oktadekanol. -; Estrar av linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer, C8-C20 och av ricinolsyra med linjära etyl-, butyl-, amyl- och oleylalkoholer. -; Montanvaxer omfattande renade montan(C26-C32)syror och/eller deras estrar med etandiol och/eller 1,3 butandiol och/eller deras kalcium- och kaliumsalter. -; Karnaubavax. -; Bivax. -; Espartovax. -; Kandelillavax. -; Dimetylpolysiloxan; Högst 1 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. -; Epoxiderad sojaolja (etylenoxidhalt 6–8 %). -; Raffinerat paraffin och raffinerade mikrovaxer. -; Pentaerytritoltetrastearat. -; Mono- och bis(oktadecyldietylenoxid)fosfater; Högst 0,2 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. -; Alifatiska syror (C8-C20) förestrade med mono- eller di(2-hydroxietyl)amin. -; 2- och 3-tert. butyl-4-hydroxianisol [= butylerad hydroxianisol – BHA]; Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. -; 2,6-di-tert. butyl-4-metylfenol [= butylerad hydroxitoluen – BHT]; Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. -; Di-n-oktyltenn-bis(2-etylhexyl)maleat; Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. 5. Lösningsmedel; Totala mängden ämnen får inte överskrida 0,6 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.. -; Butylacetat. -; Etylacetat. -; Isobutylacetat. -; Isopropylacetat. -; Propylacetat. -; Aceton. -; 1-butanol. -; Etanol. -; 2-butanol. -; 2-propanol. -; 1-propanol. -; Cyklohexan. -; Etylenglykolmonobutyleter. -; Etylenglykolmonobutyleteracetat. -; Metyletylketon. -; Metylisobutylketon. -; Tetrahydrofuran. -; Toluen; Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel..

Bilaga 4

Gränsvärden för bly och kadmium från keramiska och emaljerade produkter samt glasprodukter, se 14 §

Produkt1; Bly; Kadmium. Kategori I:; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 1; Produkter som inte kan fyllas.; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 2; Produkter som kan fyllas men vars inre djup, från botten till den övre kanten, inte överskrider 25 mm (platta produkter).; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 3; Produkter som är avsedda att drickas ur (munkanten).2); 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. Kategori II:; 4,0 mg/l; 0,3 mg/l. Produkter som kan fyllas, med undantag från platta produkter (kategori I, punkt 2). 2; 4,0 mg/l; 0,3 mg/l. Kategori III:; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l. 1; Redskap för kokning och stekning.; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l. 2; Förpacknings- och förvaringskärl som rymmer mer än 3 liter.; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l.

1. Om en produkt är försedd med ett lock ska själva behållaren och lockets inneryta analyseras var för sig. Summan av de avgivna mängderna bly eller kadmium (mg) relateras till produktens volym (1) (men produktens yta dm2 för kategori I).

2. Krus och liknande produkter som man kan dricka ur ska både uppfylla kraven för kategori I för överföring från munkanten och kraven för kategori II.

Bilaga 5

Krav på dokumentation för företag som släpper ut material som kommer i kontakt med livsmedel på marknaden, se 15 §

Kravet på dokumentation gäller för samtliga material som kommer i kontakt med livsmedel som släpps ut på marknaden i tidigare led än återförsäljningsledet. Se emellertid punkt 4 om keramiska produkter.

1. Plast

Om material som kommer i kontakt med livsmedel, däribland halvfärdiga produkter, av plast släpps ut på marknaden i tidigare led än återförsäljningsledet ska de åtföljas av en förklaring om överensstämmelse, jfr artikel 15 i förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Företagaren ska på begäran även skaffa fram relevant bakgrundsdokumentation för att materialen och produkterna samt ämnena som är avsedda för framställning av sådana material som kommer i kontakt med livsmedel uppfyller kraven i förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, jfr artikel 16 i förordningen. Denna bakgrundsdokumentation ska tillgängliggöras för myndigheterna.

2. Återvunnen plast

Kompletterande krav för förklaringen om överensstämmelse framgår av artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 av den 27 mars 2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och ändring av förordning (EG) nr 2023/2006.

3. Aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Kraven för förklaring om överensstämmelse och bakgrundsdokumentation framgår av artikel 12 resp. 13 i kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 av den 29 maj 2009 om aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

4. Keramiska produkter

Keramiska produkter som ännu inte kommit i kontakt med livsmedel ska i alla led av saluföringen till och med återförsäljningsledet åtföljas av en skriftlig förklaring i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004. Den skriftliga förklaringen ska vara så utformad att det är lätt att känna igen den produkt som avses och den ska förnyas när väsentliga ändringar i produktionen medför förändringar i migrationen av bly och kadmium. Förklaringen ska utfärdas av tillverkaren eller av en försäljare som är etablerad inom gemenskapen. Den skriftliga förklaringen ska innehålla följande uppgifter:

a) Namn och adress för det företag som tillverkar den keramiska slutprodukten och för den importör som importerar produkten till gemenskapen.

b) Den keramiska produktens identitet.

c) Datum för förklaringen.

d) En bekräftelse av att den keramiska produkten uppfyller de tillämpliga i denna förordning och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004.

Lämplig bakgrundsdokumentation som visar att de keramiska produkterna uppfyller de gränsvärden för överföringen av bly och kadmium ska av tillverkaren eller importören på begäran göras tillgänglig för tillsynsmyndigheten. Denna dokumentation ska innehålla resultaten av de analyser som utförts, provningsbetingelser och namn och adress för det laboratorium som utförde testet.

5. Andra material som kommer i kontakt med livsmedel, bl.a. halvfabrikat

Om andra material som kommer i kontakt med livsmedel än de som nämns i 1–4 släpps ut på marknaden i tidigare led än återförsäljningsledet ska även de åtföljas av en förklaring om överensstämmelse. Den skriftliga förklaringen om överensstämmelse ska göra det lätt att identifiera material som kommer i kontakt med livsmedel eller ämnen för vilka den utfärdades och även dokumentera att gällande regler efterlevs. Förklaringen om överensstämmelse ska förnyas om väsentliga ändringar i produktionen leder till förändringar i migrationen eller om det föreligger nya vetenskapliga uppgifter.

När det gäller dessa material som kommer i kontakt med livsmedel ska företagaren även på begäran skaffa fram relevant bakgrundsdokumentation för att de material som kommer i kontakt med livsmedel samt ämnena/halvfabrikaten som är avsedda för framställning av sådana uppfyller kraven i denna förordning samt göra denna tillgänglig för tillsynsmyndigheten. Denna dokumentation kan provningsbetingelser och provresultat, beräkningar, andra upplysningar och bevis för säkerheten eller upplysningar som visar att kraven uppfylls.

Bilaga 6

Keramiska och emaljerade produkter samt glasprodukter, se 16 §

A. Grundregler för bestämning av migration av bly och kadmium

1. Analysförhållande etc.

Testlösning (simulator): En nyberedd 4-procentig (volymprocent) lösning av ättiksyra i vatten. Utför extraktionen vid en temperatur av 22 ± 2 °C under 24 ± 0,5 timmar.

Täck över produkten så att dess yta med säkerhet befinner sig i totalt mörker. Det är emellertid inte nödvändigt om endast migrationen av bly ska bestämmas.

2. Förberedelse av provet

2.1 Produkter som inte kan fyllas

Den del av produktens yta som inte är avsedd att komma i kontakt med livsmedel täcks först med ett lämpligt skyddande lager som tål inverkan av den 4-procentiga (volymprocent) ättiksyralösningen. Produkten sänks därefter ned i en behållare med en känd volym ättiksyralösning på sådant sätt att den yta som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel är helt täckt av testlösningen.

2.2 Produkter som kan fyllas

Fyll produkten med den 4-procentiga (volymprocent) ättiksyralösningen (högst 1 mm från punkten för överfyllnad). Produkter med plan eller lätt sluttande kant bör fyllas så att avståndet mellan vätskans yta och överfyllnadspunkten är högst 6 mm mätt längs den sluttande kanten.

2.3 Produkter som ska undersökas med avseende på överföring från munkanten

Sänk ner produkten i en behållare med 4-procentig (volymprocent) ättiksyralösningen så att en 2 cm bred remsa längs produktens ovankant täcks av testlösningen. Delar av produkten som inte ska extraheras men som på grund av produktens form täcks av testlösningen ska avtäckas i enlighet med vad som beskrivs i 2.1.

Bestämning av ytan för produkter i kategori I, jfr bilaga 4 om keramiska och emaljerade produkter samt glasprodukter.

Ytan hos produkter som inte kan fyllas (kategori I punkt 1 i bilaga 4) beräknas som den totala neddoppade ytan som kan komma i kontakt med livsmedel och inte är täckt (jfr punkt 2.1) där ingen hänsyn tas till eventuella hål i produkten.

Ytan hos produkter i kategori I punkt 2 beräknas som arean för vätskans yta vid fyllning enligt vad som beskrivs i punkt 2.1.

Ytan hos produkter i kategori I punkt 3 beräknas som ytan för en 2 cm bred remsa längs produktens ovankant på både inner- och yttersidan, den så kallade munkanten.

B. Analysmetoder för bestämning av migration av bly och kadmium

1. Princip

Den specifika migrationen av bly eller kadmium bestäms vid tillämpning av 4-procentig ättikssyra i 24 timmar vid 22 °C. Bestämningen av migrationen av bly och/eller kadmium görs med hjälp av en instrumentell analysmetod.

Den migrerade mängden bly och kadmium relateras till produktens yta eller volym.

2. Reagenser

Alla reagenser ska vara av analytisk kvalitet, om inte andra specifikationer anges i denna bilaga.

Alla hänvisningar till vatten nedan avser destillerat vatten eller vatten av motsvarande kvalitet.

2.1 4-procentig (volymprocent) lösning av ättiksyra i vatten

Tillsätt 40 ml isättika i en 1 000 ml kolv fylld till hälften med vatten och späd till 1 000 ml. Denna lösning ska framställas samma dag som extraktionen påbörjas.

2.2 Stamlösningar

Gör i ordning stamlösningar som innehåller 1 000 mg bly per liter respektive minst 500 mg kadmium per liter i 4-procentig ättiksyralösning (2.1 ).

3. Kvalitetskrav för den instrumentella analysmetoden

3.1 Detektionsgränsen för bly och kadmium måste vara lika med eller lägre än

0,1 mg/l för bly

0,01 mg/l för kadmium

Detektionsgränsen definieras som den koncentration av elementet i den 4-procentiga ättiksyran som avses i punkt 3.1 som ger en signal som är dubbelt så stor som instrumentets bakgrundsbrus.

3.2 Kvantifieringsgränsen för bly och kadmium måste vara lika med eller lägre än

0,2 mg/l för bly

0,02 mg/l för kadmium

3.3 Utbyte

Utbytet av bly och kadmium som tillsatts till den 4-procentiga ättiksyran som avses i punkt 3.1 måste ligga inom 80–120 % av den tillsatta mängden.

3.4 Specificitet

Den instrumentella analysmetoden måste vara fri från matrisrelaterad och spektral interferens.

4. Metod

4.1 Förberedelse av extraktionen

Produkten måste vara ren och fri från fett eller andra ämnen som kan tänkas påverka analysen. Tvätta produkten i en lösning med flytande hushållsdiskmedel vid en temperatur av ca 40 °C. Skölj produkten först i kranvatten och därefter i destillerat vatten (eller vatten av motsvarande kvalitet). Låt vattnet rinna av och torka därefter för att undvika förorening. Den yta som ska undersökas ska inte beröras efter rengöringen.

4.2 Fastställande av bly och kadmium

Den sålunda iordningställda produkten extraheras på det sätt som beskrivs i avsnitt A i denna bilaga. Innan provlösningen avlägsnas för bestämning av bly eller kadmium ska det säkerställas att det är homogent på något lämpligt sätt så att förlust av testvätska kan undvikas liksom nötning på produktens yta. Utför ett blanktest på den provlösning som använts för varje serie av bestämningar.

Utför bestämningar av bly eller kadmium under lämpliga förhållanden.

Officiella anmärkningar

1 Förordningen innehåller bestämmelser som införlivar rådets direktiv 84/500/EEG av den 15 oktober 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om keramiska produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT L 277, 20.10.1984, s. 12), ändrad genom kommissionens direktiv 2005/31/EG av den 29 april 2005 (EUT L 110, 30.4.2005, s. 36), kommissionens direktiv 2007/42/EG av den 29 juni 2007 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 172, 30.6.2007, s. 71) och rådets direktiv 78/142/EEG av den 30 januari 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter som innehåller vinylkloridmonomer och är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT L 44, 15.2.1978, s. 15). I förordningen upptas vissa bestämmelser från kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 12, 15.1.2011, s. 1-89). I enlighet med artikel 288 i EUF-fördraget är en förordning direkt tillämplig i varje medlemsstat. Återgivelsen av föreskrifter i förordningen har således endast sin grund i praktiska skäl och rör inte förordningens direkta tillämplighet i Danmark. Förordningen har anmälts som utkast i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/34/EG (direktivet om ett informationsförfarande) i dess ändrade lydelse enligt direktiv 98/48/EG.