1. ------IND- 2018 0477 FIN RO- ------ 20191224 --- --- FINAL

CODUL DE LEGI AL FINLANDEI

Mnrovvvvajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisestauu asia	Publicat în Helsinki la 17 ianuarie 2019

31/2019

Decret guvernamental

# de modificare a Decretului privind utilizarea vehiculelor pe drumurile publice

Prin decizia guvernului, articolele 2, 13, 17, 19 a, 19 b, 20, 21, 23, 23 a, 24, 26, 27, 32, 32 a, 33, 36, 45, 46, 51 b, 52 și 57, astfel cum este formulat articolul 2 în Decretele 407/2013 și 570/2017, articolele 13, 19 a, 27, 32, 32 a și 52 în Decretele 407/2013, astfel cum este formulat parțial articolul 17 în Decretele 303/1996, 1227/2011 și 407/2013, articolul 19 b în Decretul 1243/2002, articolul 20 în Decretele 407/2013 și 123/2017, articolul 21 în Decretele 407/2013, 47/2017 și 240/2017, articolul 23 în Decretul 47/2017, articolul 23 a în Decretul 1062/2013, articolul 24 în Decretele 407/2013, 240/2017 și 206/2018, articolul 26 în Decretul 1227/2011, articolul 33 în Decretul 487/2009, astfel cum este formulat parțial articolul 36 în Decretul 531/1993, articolul 45 în Decretul 1612/2015, articolul 46 în Decretele 670/1997, 407/2013 și 240/2017, articolul 51 b în Decretul 570/2017 și astfel cum este formulat parțial articolul 57 în Decretele

1453/1992 și 47/2017, Decretul nr. 1257/1992 privind utilizarea vehiculelor pe drumurile publice sunt modificate, articolul 22 abrogat prin Decretul 670/1997 se înlocuiește cu un nou articol 22, și un nou articol 32 se adaugă după cum urmează:

Articolul 2

## Definiții

Dispozițiile Legii privind vehiculele și regulamentele adoptate în conformitate cu aceasta se aplică definiției vehiculelor, a categoriilor de vehicule și a maselor vehiculelor. În plus, definiția dimensiunilor și greutăților vehiculelor este reglementată de Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru masele și dimensiunile autovehiculelor și ale remorcilor acestora și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și al Consiliului.

În sensul prezentului decret:

- „masă cuplată” înseamnă masa reală permisă a vehiculului tractat în timp ce este cuplat, excluzând masa cuplajului roții a cincea sau cuplajul barei de tracțiune a vehiculului tractor al unei semiremorci, al unei remorci destinate transportului de vehicule sau al unei remorci cu axă centrală;

- „încărcătură indivizibilă” înseamnă o încărcătură care, în scopul transportului rutier, nu poate fi împărțită în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli disproporționate sau fără riscuri de daune și care, din cauza masei sau a dimensiunilor sale, nu poate fi transportată de un vehicul sau de un ansamblu de vehicule fără a depăși limitele generale permise pentru mase sau dimensiuni pentru transportul rutier; încărcătura indivizibilă înseamnă, de asemenea, un container conceput pentru transportul maritim în scop de export sau de import, gol sau încărcat la locul de plecare și cu o înălțime de peste 2,80 metri sau cu o lungime de peste 12,30 metri; în cazul în care transportul containerului menționat aici necesită depășirea înălțimii de 4,40 metri sau, respectiv, depășirea lungimii de 23,00 de metri sau limita generală permisă pentru masă pentru transportul rutier într-un vehicul articulat, containerul este considerat un element indivizibil numai atunci când este ambalajul unui articol indivizibil sau atunci când containerul este transportat gol;

Directiva 96/53/CE a Consiliului, JO L 235, 17.9.1996, p. 59.

- „minister” înseamnă Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor;

- „echipamente de lucru” înseamnă o mașină manevrabilă și care poate fi cuplată la un vehicul, care nu are deloc contact cu solul pe durata transportului rutier și care nu se poate roti în jurul axei sale verticale în raport cu vehiculul pe durata transportului rutier;

- „Directiva privind dimensiunea și greutatea” înseamnă Directiva 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2015/719 a Parlamentului European și a Consiliului;

- „combustibili alternativi” înseamnă combustibilii alternativi definiți la articolul 2 din Directiva privind dimensiunea și greutatea;

- „axă de direcție” înseamnă axa ale cărei roți pot fi rotite direct sau indirect în raport cu axa longitudinală a vehiculului pentru a determina direcția mișcării vehiculului;

- „punte directoare” înseamnă axa al cărei unghi de direcție a roților se modifică numai ca urmare a interacțiunii forțelor dintre roți și suprafața rutieră; cu toate acestea, o axă al cărei unghi de direcție se modifică ușor ca urmare a elasticității cuplajului axei nu este considerată o punte directoare.

Articolul 13

## Puntea directoare

Dacă un vehicul sau o remorcă, pentru care nu au fost furnizate sau specificate cerințe tehnice pentru un dispozitiv de comandă, are o punte directoare echipată cu un dispozitiv care este acționat de pe scaunul conducătorului auto sau un dispozitiv automat care blochează direcția în mod direct, axa trebuie să fie menținută blocată atunci când se conduce la o viteză care depășește 40 kilometri pe oră.

În cazul în care toate axele unui vehicul sunt axe de direcție, poziția de deplasare a vehiculului este paralelă cu drumul în trafic normal.

Articolul 17

## Utilizarea dispozitivelor antiderapante pe anvelopele unui vehicul și vehiculele tractate cuplate la acesta

Anvelopele unui vehicul și ale vehiculului tractat cuplat la acesta pot fi echipate cu crampoane, lanțuri de zăpadă sau alte dispozitive antiderapante echivalente, care nu deteriorează în mod semnificativ suprafața drumului. Anvelopele cu crampoane pot fi utilizate între 1 noiembrie și 31 martie sau până în prima zi de luni care urmează după lunea Paștelui, oricare dintre acestea este mai târzie. În afara acestei perioade, anvelopele cu crampoane pot fi utilizate pentru vehiculele de urgență, vehiculele de teren și remorcile utilizate de forțele de apărare, vehiculele și remorcile de întreținere a drumurilor și vehiculele de transport. Anvelopele cu crampoane pot fi utilizate în afara perioadei menționate anterior și pe durata transferurilor temporare legate de comerț, reparații și de inspecția tehnică a vehiculelor sau a vehiculelor tractate și pentru toate vehiculele și vehiculele tractate în cazul în care condițiile meteorologice sau de trafic impun acest lucru.

În cazul unei remorci cu o masă totală mai mare de 0,75 tone dar mai mică de 3,5 tone (categoria O2), se utilizează anvelope cu crampoane, dacă vehiculul tractator este echipat cu anvelope cu crampoane.

Atunci când anvelopele cu crampoane sunt utilizate pe autovehicule pentru pasageri, vehicule comerciale ușoare (categoriile M1 și N1) sau pe o remorcă cu o masă totală care nu depășește 3,5 tone (categoriile O1 și O2), acestea trebuie să fie montate pe fiecare roată, cu excepția ambelor roți ale roților jumelate. Numărul de crampoane pentru diferite tipuri de anvelope montate pe un vehicul poate varia cu maximum 25 % față de numărul de crampoane ale anvelopei cu cele mai multe crampoane.

Atunci când trebuie utilizată în mod temporar o anvelopă de rezervă pentru un vehicul sau un vehicul tractat cuplat la acesta ca urmare a unei defecțiuni a unei anvelope, dispozițiile prezentei secțiuni nu se aplică în cazul respectivei anvelope. În acest caz, vehiculul trebuie să fie condus cu atenție sporită.

În cazul unei anvelope cu crampoane uzate a unui vehicul pentru pasageri sau a unui camion ușor, crampoanele nu trebuie să depășească 2,0 milimetri. Crampoanele pot ieși în afară cu cel mult 2,5 milimetri la anvelopele utilizate pentru un camion.

Agenția Finlandeză pentru Transporturi și Comunicații poate acorda o derogare pentru un singur vehicul de la perioada permisă de utilizare a anvelopelor cu crampoane prevăzută la alineatul (1).

Dacă masa totală pe axa motoare sau axele motoare este mai mică de 18 % din masa brută a ansamblului în cazul unui ansamblu de vehicule cu o masă care depășește 44 de tone sau o lungime care depășește 18,75 metri, vehiculul tractor trebuie, în timpul perioadei prevăzute la articolul 16 alineatul (2), să fie echipat cu un dispozitiv care poate îmbunătăți tracțiunea la pornire a vehiculului pe suprafețe rutiere alunecoase. O structură care afectează funcționarea diferențialului în cazul unei singure axe motoare nu este considerată ca fiind un astfel de dispozitiv.

Dacă masa totală pe axa motoare a unui ansamblu de vehicule a cărui lungime depășește 28 metri este mai mică de 25 % din masa ansamblului de vehicule, pe parcursul perioadei prevăzute la articolul 16 alineatul (2) și în scopul îmbunătățirii capacității de pornire a unui ansamblu de vehicule pe o suprafață rutieră alunecoasă, vehiculul tractor trebuie echipat cu un dispozitiv distribuitor de nisip sau lanțuri de zăpadă automate pentru a îmbunătăți capacitatea de tractare a cel puțin unei axe motoare sau a axei utilizate ca axă motoare la viteză redusă.

Articolul 19 a

## Masele maxime pe axe sau boghiuri ale unui vehicul sau ansamblu de vehicule

Atunci când un vehicul sau un ansamblu de vehicule este condus pe drumul public, masa pe axă sau boghiu sau masa totală a vehiculului nu trebuie să depășească valoarea introdusă în registrul de transport. Masa totală a ansamblului de vehicule nu trebuie să depășească suma masei vehiculului tractor și a vehiculului tractat introdusă în registrul de transport sau masa totală admisă pentru ansamblu, dacă aceasta este mai mică decât suma menționată mai sus.

În timpul deplasării pe o suprafață rutieră alunecoasă, masa pe axa sau boghiul unui vehicul atunci când utilizează un elevator de axe sau o funcție de micșorare a greutății axei poate depăși temporar masa maximă a axei sau boghiului admisă pe drumul public, dacă este necesar în vederea obținerii unei aderențe suficiente pentru tracțiune și nu deteriorează drumul public.

Masa pe axa sau boghiul unui vehicul atunci când utilizează un elevator de axe sau o funcție de micșorare a greutății axei poate depăși temporar masa maximă admisă pe drumul public dacă este necesar în vederea obținerii unei manevrabilități suficiente. La momentul respectiv, viteza de deplasare nu trebuie să depășească 30 kilometri pe oră și masa pe axă nu trebuie să depășească 12 tone. Dispozițiile articolului 32 b privind stabilitatea prevăzută nu se aplică unui ansamblu de vehicule atunci când este efectuată ridicarea unei axe în timp ce viteza de deplasare este mai mică de 30 kilometri pe oră.

Articolul 19 b

## Utilizarea în Finlanda a unui vehicul înmatriculat sau pus în circulație într-un stat SEE

Atunci când un vehicul înmatriculat sau pus în circulație într-un stat membru al Spațiului Economic European, denumit în continuare „stat SEE”, este utilizat în Finlanda, se aplică dispozițiile prezentului capitol.

Dacă masele general admisibile ale unui vehicul pus în circulație în 1993 sau ulterior depășesc valorile maxime prevăzute în Directiva privind masele și dimensiunile:

- cel puțin o axă a unui boghiu cu trei sau mai multe axe este o axă de direcție; în locul unei axe de direcție, poate fi utilizată o punte directoare care este blocată într-o poziție care corespunde direcției de condus cu o viteză de minimum 30 de kilometri pe oră;

- în cazul unui vehicul tractat, cel puțin una dintre axele boghiului trebuie să fie o punte directoare sau o axă de direcție, dacă distanța dintre axele extreme ale boghiului depășește

2,4 metri în cazul unui boghiu cu două axe sau 2,8 metri în cazul unui boghiu cu trei sau mai multe axe;

- în cazul unei remorci cu mai multe axe, cea mai din spate axă a unui boghiu cu două axe poate fi numai o punte directoare, dacă s-a demonstrat că vehiculul îndeplinește cerințele tehnice menționate în Regulamentul CEE-ONU nr. 79;

- o semiremorcă cu boghiu cuplată cu ajutorul unui dispozitiv de tractare de tip „dolly” trebuie să aibă cel puțin două punți nedirectoare.

Suma masei pe punțile nedirectoare ale unui boghiu cu trei sau mai multe axe în cazul vehiculului menționat la alineatul (2) de mai sus trebuie să fie de cel puțin 1,6 ori masa în comparație cu masa pe punțile directoare. Această cerință nu se aplică vehiculelor în cazul cărora s-a demonstrat că respectă cerințele tehnice menționate în Regulamentul CEE-ONU nr. 79.

Dispozițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) de mai sus nu se aplică unui vehicul cu o viteză maximă autorizată care nu depășește 40 kilometri pe oră.

Articolul 20

## Masele pe axe și boghiurile

Atunci când un autovehicul sau o remorcă este condus(ă) pe drumul public, masa axei sale nu trebuie să depășească următoarele valori:

| 1. axă nemotoare | 10 t |
| --- | --- |
| 2. axă motoare | 11,5 t |

Atunci când un autovehicul este condus pe drum public, masa boghiului său nu trebuie să depășească următoarele valori:

| 1. boghiu cu două axe atunci când distanța dintre axe este mai mică de 1,0 metru | 11,5 t |  |
| --- | --- | --- |
| 2. boghiu cu două axe atunci când distanța dintre axe este nu mai mică de 1,0 metru, dar este mai mică de 1,3 metri | 16 t |  |
| 3. boghiu cu două axe atunci când distanța dintre axe este nu mai mică de 1,3 metru, dar este mai mică de 1,8 metri | 18 t |  |
| 4. boghiu cu două axe atunci când distanța dintre axe nu este mai mică de 1,3 metri, dar este mai mică de 1,8 metri și fiecare axă motoare este echipată cu roți jumelate și masa pe fiecare axă nu depășește 9,5 tone | 19 t |  |
| 5. boghiu cu două axe atunci când distanța dintre axe nu este mai mică de 1,3 metri, dar este mai mică de 1,8 metri și axa motoare este echipată cu roți jumelate și suspensie pneumatică sau o suspensie recunoscută ca echivalentă cu suspensia pneumatică | 20 t |  |
| 6. boghiu cu două axe atunci când distanța dintre axe nu este mai mică de 1,3 metri, dar este mai mică de 1,8 metri și axa motoare este echipată cu roți jumelate și suspensie pneumatică sau o suspensie recunoscută ca echivalentă cu suspensia pneumatică sau când ambele axe ale boghiului sunt echipate cu roți jumelate și masa pe o singură axă nu depășește 10,5 tone | 21 t |  |
| 7. boghiu cu trei axe atunci când distanța dintre axele succesive este mai mică de 1,3 metri | 21 t |  |
| 8. boghiu cu trei axe atunci când distanța dintre axele succesive este de cel puțin 1,3 metri | 24 t |
| 9. boghiu cu trei axe atunci când distanța dintre axele succesive nu este mai mică de 1,3 metri și cel puțin două dintre axele boghiului sunt echipate cu roți jumelate | 27 t |

Atunci când o remorcă este transportată pe cale rutieră, masa boghiului nu trebuie să depășească următoarele valori:

| 1. boghiu cu două axe atunci când distanța dintre axe este mai mică de 1,0 metru | 11 t |
| --- | --- |
| 2. boghiu cu două axe atunci când distanța dintre axe este nu mai mică de 1,0 metru, dar este mai mică de 1,3 metri | 16 t |
| 3. boghiu cu două axe atunci când distanța dintre axe este nu mai mică de 1,3 metru, dar este mai mică de 1,8 metri | 18 t |
| 4. boghiu cu două axe atunci când distanța dintre axe nu este mai mică de 1,8 metri | 20 t |
| 5. boghiu cu trei axe atunci când distanța dintre axele succesive este mai mică de 1,3 metri | 21 t |
| 6. boghiu cu trei axe atunci când distanța dintre axele succesive nu este mai mică de 1,3 metri | 24 t |
| 7. boghiu cu cel puțin patru axe | 24 t |
| 8. boghiu cu cel puțin patru axe atunci când distanța dintre axele succesive nu este mai mică de 1,3 metri | 27 t |
| 9. boghiu cu cel puțin patru axe atunci când distanța dintre axele succesive nu este mai mică de 1,3 metri și distanța dintre axele extreme nu este mai mică de 4,7 metri | 30 t |
| 10. boghiu cu cel puțin cinci axe atunci când distanța dintre axele succesive nu este mai mică de 1,3 metri și distanța dintre axele extreme nu este mai mică de 6,7 metri | 36 t |

Masa pe axele succesive ale unui boghiu cu trei sau mai multe axe nu trebuie să depășească masa maximă autorizată pe un boghiu cu un număr corespunzător de axe specificat la alineatul (2) sau (3). Masa pe axele unui boghiu nu trebuie să depășească masa maximă autorizată pe o axă prevăzută la alineatul (1).

Articolul 21

## Masa vehiculului

Atunci când se află pe drum, masa unui vehicul nu trebuie să depășească următoarele valori:

| 1. un vehicul cu două axe, altul decât un autobuz sau autocar | 18 t |
| --- | --- |
| 2. un vehicul cu trei axe | 25 t |
| 3. un vehicul cu trei axe, în cazul în care axa sa motoare are roți jumelate și este echipată cu suspensie pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă cu suspensia pneumatică sau în cazul în care fiecare axă motoare de pe puntea din spate are roți jumelate, iar masa fiecărei axe nu depășește 10,5 tone | 26 t |  |
| 4. un vehicul cu trei axe cu două axe care au roți jumelate sau cu o axă din spate care este de direcție sau directoare și echipate cu anvelope cu o lățime nominală de cel puțin 385 milimetri, iar axa de direcție are roți jumelate și este echipată cu suspensie pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă cu suspensia pneumatică | 28 t |  |
| 5. un autobuz articulat cu trei axe | 28 t |  |
| 6. un vehicul cu patru axe | 31 t |  |
| 7. un vehicul cu patru axe, în cazul în care axa sa motoare are roți jumelate și este echipată cu suspensie pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă cu suspensia pneumatică sau în cazul în care fiecare axă motoare de pe puntea din spate are roți jumelate, iar masa fiecărei axe nu depășește 10,5 tone | 35 t |  |
| 8. un vehicul cu cinci axe | 42 t |  |
| 9. un autobuz sau un autocar cu două axe | 19,5 t |  |

Cu toate acestea, masa unui vehicul nu trebuie să depășească masa obținută adunând următoarele la 20 de tone pentru fiecare 0,10 metri cu care distanța dintre axele extreme ale vehiculelor depășește 1,80 metri:

1. 320 de kilograme, dacă vehiculul are patru axe;

2. 350 de kilograme, dacă vehiculul are cinci axe;

Cel puțin 20 % din masa vehiculului trebuie să fie susținută de axa (axele) de direcție. Pentru un vehicul de pasageri încărcat la masa sa admisă la înmatriculare/în timpul rulării și cu masa admisă totală susținută de axa din spate, cel puțin 30 % din masa brută a vehiculului trebuie să fie susținută de axa din față.

Cel puțin 25 % din masa vehiculelor din categoriile M2, M3 și N trebuie să fie susținută de axa (axele) motoare.

Masa unui vehicul care utilizează combustibili alternativi poate depăși valoarea maximă autorizată prevăzută la alineatul (1) punctele 1-8 în măsura în care producătorul demonstrează că creșterea masei se datorează greutății suplimentare necesare pentru combustibilul alternativ. Greutatea suplimentară nu trebuie să depășească o tonă.

Articolul 22

## Masa unei remorci

Masa unei remorci cu mai multe axe nu trebuie să depășească valoarea obținută adunând 350 kilograme la 20 tone pentru fiecare 0,10 metri cu care distanța dintre axele extreme ale remorcii depășește 1,80 metri.

Articolul 23

## Masa unui vehicul și a unui ansamblu cu remorcă

Masa unui ansamblu de vehicule condus pe un drum public nu trebuie să depășească următoarele valori:

- ansamblu alcătuit dintr-un autovehicul și o remorcă cu axă centrală	50 t

- ansamblu alcătuit dintr-un autovehicul și o semiremorcă, ansamblu alcătuit dintr-un autovehicul și o remorcă cu mai multe axe sau ansamblu alcătuit dintr-un vehicul sau un autovehicul și mai multe remorci:

| patru axe | 36 t |
| --- | --- |
| cinci axe | 44 t |
| șase axe | 53 t |
| șapte axe | 60 t |
| opt axe | 64 t |
| opt axe, dacă cel puțin 65 % din masa remorcii sau masa totală a remorcilor este suportată de axe cu roți jumelate | 68 t |
| nouă axe | 69 t |
| cel puțin nouă axe, dacă cel puțin 65 % din masa remorcii sau masa totală a remorcilor este suportată de axe cu roți jumelate | 76 t |
| zece axe | 74 t |
| cel puțin unsprezece axe | 76 t |

Atunci când se calculează numărul de axe specificat la alineatul (1), o axă ridicată de la sol sau o axă cu masa impusă de mai puțin de cinci tone nu este luată în considerare la ansamblurile cu șase axe sau cu mai multe axe.

Suma maselor pe boghiul cel mai din spate al unui vehicul tractor și boghiul din față al unei remorci nu trebuie să depășească valoarea obținută adunând 350 kilograme la 20 de tone pentru fiecare 0,10 metri cu care distanța dintre axele extreme ale boghiurilor depășește 1,80 metri.

Masa ansamblului de vehicule cu o masă care depășește 44 de tone nu trebuie să depășească valoarea obținută adunând 320 kilograme la 20 de tone pentru fiecare 0,10 metri cu care distanța dintre axele extreme ale remorcii depășește 1,80 metri. Dispozițiile prevăzute mai sus la acest alineat se aplică, de asemenea, ansamblului de vehicule alcătuit dintr-un vehicul și o semiremorcă ce face parte din ansamblul menționat la alineatul (1) punctul 2, dacă masa acestuia depășește 44 de tone.

Într-un ansamblu de vehicule cu o masă care depășește 40 de tone, distanța dintre axa din spate a vehiculului și axa din față a unei remorci cu o masă care depășește 10 tone trebuie să fie de cel puțin 3,00 metri.

Cel puțin 15 % din masa unui ansamblu de vehicule trebuie să fie pe axele motoare ale ansamblului alcătuit dintr-un vehicul și una sau mai multe remorci. Dacă masa ansamblului de vehicule depășește 68 de tone, cel puțin 20 % din masa ansamblului de vehicule trebuie să fie pe axele motoare și cel puțin 9 % din masa ansamblului de vehicule trebuie să fie pe axa de direcție a unui vehicul tractor.

Puterea motorului pentru un ansamblu de vehicule cu o masă care depășește 44 de tone trebuie să fie de cel puțin 5 kilowați pe tonă din masa ansamblului.

Masa ansamblului poate depăși valoarea maximă autorizată prevăzută la alineatul (1), dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (5) de mai sus, cu condiția ca un autovehicul care utilizează combustibili alternativi indicați la alineatul menționat să facă parte din ansamblu.

Articolul 23 a

Derogările pentru masa unui ansamblu de vehicule implicat în transportul bunurilor periculoase

Prin derogare de la articolul 23 alineatul (1) punctul 2, dacă un transport face obiectul Legii privind transportul bunurilor periculoase (719/1994), greutatea maximă autorizată a ansamblului de vehicule este de:

- 60 de tone atunci când numărul de axe este de cel puțin șapte;

- 64 de tone în cazul unui ansamblu alcătuit dintr-un vehicul tractor cu cel puțin trei axe și o semiremorcă cu cel puțin cinci axe;

- 68 de tone,

- dacă un ansamblu de vehicule are cel puțin opt axe și vehiculul tractor al ansamblului are cel puțin patru axe; sau

- vehiculul tractor al unui ansamblu de vehicule are cel puțin trei axe și ansamblul vizat cuprinde un autovehicul cu cel puțin opt axe și două semiremorci.

În cazul ansamblurilor de vehicule cu maximum opt axe cu o masă de maximum 64 de tone, cel puțin 65 % din masa remorcii sau masa totală a remorcilor este suportată de axele cu roți jumelate. Cu toate acestea, cerința nu se aplică transportului de substanțe periculoase în cisterne în cazul în care cantitatea de substanțe periculoase transportate depășește 5 tone.

Dispozițiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică transportului de bunuri ambalate, în cazul în care cantitatea de substanțe periculoase care sunt transportate nu depășește limitele prevăzute sau stipulate în conformitate cu legea menționată la alineatul (1) și care se referă la scutirile legate de cantitatea transportată într-o unitate de transport.

Articolul 24

## Lungimea vehiculului, a remorcii sau a ansamblului alcătuit din acestea

Lungimea vehiculului nu trebuie să depășească următoarele valori:

| - autobuz sau autocar (categoriile M2 și M3) totuși, cu cel puțin trei axe totuși, dacă este articulat totuși, dacă vehiculul articulat are mai mult de o secțiune articulată - un vehicul, altul decât un autobuz sau un autocar menționat la punctul 1 Lungimea remorcii nu trebuie să depășească următoarele valori: | 13,50 m 15,00 m 18,75 m 25,25 m 13,00 m |  |
| --- | --- | --- |
| - distanța dintre axa verticală a arborelui vertical al semiremorcii și punctul cel mai din spate al remorcii | 18,00 m |  |
| - În cazul unei remorci cu mai multe osii din cadrul unui ansamblu de vehicule cu o lungime mai mare de 22,00 metri, distanța dintre punctul de întoarcere al axelor frontale și punctul cel mai din spate al remorcii - de la axa verticală a arborelui vertical sau punctul de întoarcere al axelor frontale menționate la alineatele (1) și (2) față de orice punct din fața punctului vizat, excluzând bara de tracțiune - orice remorcă, alta decât cele menționate la alineatul (1) sau (2), excluzând bara de tracțiune Lungimea ansamblului de vehicule nu trebuie să depășească următoarele valori: | 16,00 m 2,04 m 12,50 m |
| 1. ansamblul alcătuit dintr-un vehicul de pasageri sau un autobuz (categoria M) și o semiremorcă, precum și ansamblul alcătuit dintr-o camionetă (categoria N1) și o remorcă, alta decât o semiremorcă | 18,75 m |
| 2. ansamblul alcătuit dintr-un vehicul de pasageri (categoria M1) sau o camionetă (categoria N1) sau un camion din categoria N2 și o semiremorcă, precum și orice alt ansamblu de vehicule decât cele menționate la punctele 1, 3, 4 sau 5 | 16,50 m |
| 3. ansamblul alcătuit dintr-un camion din categoria N3 și o semiremorcă | 23,00 m |
| 4. ansamblul alcătuit dintr-un autovehicul, altul decât cele menționate la punctul 1 și o remorcă cu axă centrală | 20,75 m |
| 5. ansamblul alcătuit dintr-un camion (categoriile N2 și N3), altul decât cel prevăzut la punctele 2, 3 sau 4 și una sau mai multe remorci | 34,50 m |
| din care suma lungimilor interioare a zonei de încărcare din spatele cabinei din vehiculul tractor | 29,24 m |

În cazul în care un autobuz sau un autocar este echipat cu o cutie de schi sau alte echipamente detașabile, lungimea autobuzului sau a autocarului și a echipamentului atașat nu trebuie să depășească dimensiunile prevăzute la acest punct.

Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu echipamentele aerodinamice menționate la articolul 8 litera (b) din Directiva privind dimensiunea și greutatea pot depăși dimensiunile menționate la acest punct, cu excepția lungimilor interne ale zonei de încărcare, cu condiția ca cerințele prevăzute în directivă să fie îndeplinite. Depășirea dimensiunilor este permisă numai dacă acest lucru este necesar pentru cuplarea de astfel de echipamente în spatele unui vehicul sau al unui ansamblu de vehicule și acest lucru nu poate avea ca rezultat o creștere a dimensiunii zonei de încărcare.

Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu cabine, menționate la articolul 9 a din Directiva privind dimensiunea și greutatea, pot depăși dimensiunile menționate la acest punct, cu excepția lungimilor interne ale zonei de încărcare, cu condiția ca cerințele prevăzute în directivă să fie îndeplinite. Depășirea dimensiunilor nu trebuie să aibă ca rezultat o creștere a dimensiunii zonei de încărcare.

Dimensiunile prevăzute la acest punct pot fi depășite cu 15 cm de o remorcă sau de un ansamblu de vehicule care este utilizată pentru a transporta un container cu o lungime de 45 de picioare sau o cutie mobilă cu o lungime de 45 de picioare ca parte dintr-un transport intermodal, astfel cum se menționează la articolul 2 din Directiva privind dimensiunea și greutatea.

Vehiculele sau anexele utilizate pentru încărcare pot fi atașate în spatele zonei de încărcare a vehiculelor utilizate pentru transportul de bunuri chiar dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule vizat depășește lungimea maximă admisă în cazul în care:

- zona utilizată pentru transportul bunurilor nu va fi mărită;

- orice altă dimensiune generală autorizată, cu excepția lungimii, nu este depășită;

- lățimea vehiculului utilizat pentru transportul mărfurilor nu este depășită;

- vehiculul la care este cuplat un vehicul sau o remorcă îndeplinește cerințele prevăzute sau stipulate pentru acesta din punctul de vedere al protecției antiîncastrare posterioară;

- cerințele privind vizibilitatea și unghiurile de vizibilitate ale luminilor și numărul de înmatriculare din spate sunt îndeplinite fie de propriile lumini ale vehiculului și de numărul de înmatriculare al acestuia sau de lumini suplimentare și de numărul de înmatriculare prevăzut în acest scop; și

- un vehicul sau o remorcă cuplată în spatele vehiculului nu prezintă niciun pericol.

Articolul 26

## Manevrabilitatea ansamblurilor de vehicule

Un ansamblu alcătuit dintr-un vehicul și o semiremorcă care nu depășește 16,50 metri lungime, un ansamblu alcătuit dintr-o remorcă cu mai multe axe sau o remorcă cu axă centrală care nu depășește 18,75 metri lungime și un vehicul sau un ansamblu menționat la articolul 24 alineatele (5)-(7) trebuie să aibă capacitatea de a efectua manevre pe orice parte pe o traiectorie circulară completă de 360° în interiorul unei zone definite de două cercuri concentrice; cercul exterior trebuie să aibă o rază de 12,50 metri, iar cercul interior o rază de 5,30 metri. Se consideră că un ansamblu cu semiremorcă îndeplinește această cerință dacă distanța de la arborele vertical al celei de a cincea roți până la linia centrală a punților nedirectoare ale boghiului nu este mai mare de

unde L este lățimea remorcii.

Un ansamblu alcătuit dintr-un vehicul și una sau mai multe remorci cu o lungime mai mare de 18,75 metri trebuie să poată fi întors într-un cerc cu o rază exterioară de 12,50 metri și o rază exterioară de 2,00 metri. În cazul semiremorcii sau al remorcii cu mai multe axe utilizate într-un astfel de ansamblu, distanța de la arborele vertical al celei de a cincea roți sau punctul pivotului grupului frontal de axe până la axa din spate a unei remorci cu o singură axă sau până la linia centrală a grupului din spate de axe nedirectoare ale unei remorci cu mai multe axe nu trebuie să depășească 8,15 metri. Dacă toate axele din spate ale unei remorci sunt axe de direcție sau dacă unele dintre axe sunt punți directoare sau dacă axele din spate cu cea de a cincea roată echipată deasupra pot fi mutate în spate în scopul cuplării celei de a doua semiremorci, dimensiunile menționate anterior pot depăși dimensiunile care se încadrează în domeniul de aplicare a dispoziției privind manevrabilitatea specificate la acest alineat.

Fără se a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2) de mai sus, un ansamblu alcătuit dintr-un autovehicul și una sau două remorci cu o lungime mai mare de 18,75 metri sau un ansamblu alcătuit dintr-un autovehicul și o semiremorcă cu o lungime mai mare de 16,50 metri se poate întoarce astfel încât atunci când muchia sa exterioară face o întoarcere de 120° într-un cerc cu o rază exterioară de 12,50 metri și ansamblul de vehicule continuă să se deplaseze înainte, muchia interioară a ansamblului face o întoarcere într-un cerc cu o rază de cel puțin 4,00 metri. Orice colț din spatele remorcii nu se poate deplasa cu mai mult de 0,80 metri către cercul exterior atunci când începe întoarcerea. În cazul în care deplasarea laterală a remorcii menționate mai sus este mai mică de 0,85 metri, muchia interioară a ansamblului se poate roti pe un cerc cu raza mai mică de 4,00 metri cu diferența prin care deplasarea laterală a colțului din spate este mai mică de 0,80 metri. Cu toate acestea, muchia interioară a ansamblului trebuie să se poată întoarce pe o rază de cerc de cel puțin 3,7 metri. Informațiile tehnice ale vehiculului și ale ansamblului necesare pentru demonstrarea conformității cu cerințele de manevrabilitate trebuie să se afle la bord pe durata transporturilor. Pentru un transport care întoarce în conformitate cu acest alineat, operatorul de transport și conducătorul auto trebuie să se asigure că ruta utilizată pentru transport este posibilă fără riscul de coliziune cu structurile de pe părțile laterale ale părții carosabile.

Dimensiunile de 16,50 metri și 18,75 metri ale ansamblului menționat la alineatele (1)-(3) de mai sus nu țin seama de depășirea dimensiunilor maxime autorizate menționate la articolul 24 alineatele (5) și (6).

Dacă una sau mai multe axe directoare sau nedirectoare ale boghiului sunt echipate cu un elevator de axe, pozițiile elevatoarelor de axe care îmbunătățesc raza de întoarcere la o viteză redusă trebuie să fie luate în considerare atunci când se aplică cerințele specificate la alineatele (1)-(3).

Articolul 27

## Aplicabilitatea dispozițiilor privind masele și dimensiunile în cazul altor vehicule

Masele și principalele dimensiuni ale vehiculelor și ale ansamblurilor de vehicule, altele decât cele menționate la articolele 20-23, 23 a, 24 și 25, cu excepția derogărilor prevăzute la articolele 27 a și 28-30, fac obiectul dispozițiilor de la articolele 19 a, 20-23, 23 a, 24, 25 și 27 a privind vehiculele cu o structură de deviere minimă. Totuși, articolul 27 a prevede principalele dimensiuni ale motocicletelor, mopedurilor, triciclurilor, cvadriciclurilor și cvadriciclurilor ușoare. Articolul 24 alineatul (3) punctul 1 și punctele 3-5 nu se aplică ansamblurilor alcătuite dintr-un tractor și o remorcă.

Masa maximă autorizată a unui vehicul echipat cu șine metalice este de 20 de tone.

Articolul 32

## Vehiculul tractat care urmează să fie cuplat la un vehicul

O remorcă cu axă centrală din categoria O1 sau O2, o semiremorcă din categoria O2 sau o remorcă cu mai multe osii din categoria O2 poate fi cuplată la un vehicul pentru pasageri și la o camionetă (categoriile M1 și N1), precum și la un vehicul cu destinație specială. Sistemul de frânare al unei semiremorci sau al unei remorci cu mai multe osii cuplate la un vehicul pentru pasageri sau la o camionetă trebuie să fie compatibil cu o astfel de cuplare și să îndeplinească cerințele tehnice în vigoare în momentul în care remorca a fost pusă în funcțiune pentru prima dată sau la o dată ulterioară. O semiremorcă sau o remorcă cu mai multe osii cuplată la un vehicul pentru pasageri sau la o camionetă și pusă în funcțiune înainte de 1 ianuarie 2011 trebuie să îndeplinească cerințele tehnice pentru sistemele de frânare în vigoare la 1 ianuarie 2011 sau la o dată ulterioară.

O remorcă cu axă centrală sau o remorcă cu mai multe osii cu două axe poate fi cuplată la un autobuz sau autocar (categoriile M2 și M3).

Următoarele pot fi cuplate la un camion (categoriile N2 și N3):

- o semiremorcă;

- o remorcă cu axă centrală;

- o remorcă cu mai mult osii;

- un dispozitiv de tractare de tip „dolly” cu o semiremorcă cuplată la acesta;

- o semiremorcă cu o semiremorcă cuplată la aceasta;

- o semiremorcă cu o remorcă cu axă centrală cuplată la aceasta;

- o semiremorcă cu o remorcă cu mai multe osii cuplată la aceasta;

- o semiremorcă cu un dispozitiv de tractare de tip „dolly” cuplat la aceasta, care este cuplat la o semiremorcă;

- un dispozitiv de tractare de tip „dolly” cu o semiremorcă cuplată la acesta, care are o semiremorcă cuplată la acesta;

- o remorcă cu mai multe osii cu o semiremorcă cuplată la aceasta;

- o semiremorcă cu o semiremorcă cuplată la aceasta, care are o semiremorcă cuplată la aceasta;

Dacă lungimea ansamblului de vehicule neîncărcate menționat la alineatul (3) de mai sus depășește 22,00 metri, toate vehiculele din cadrul ansamblului trebuie să aibă un sistem de frânare antiblocare.

Articolul 32a

## Masa cuplajului vehiculelor tractate

Masa cuplajului vehiculelor tractate, altele decât cele menționate la articolul 34, nu trebuie să depășească cea mai mică dintre următoarele mase:

- masa tractată maxim admisă din punct de vedere tehnic în funcție de structura și capacitatea vehiculului și rezistența dispozitivului de cuplare;

- dacă vehiculul tractat nu are frâne, jumătate din masa vehiculului tractor, care nu depășește 0,75 tone sau, în cazul unui dispozitiv tractat, nu mai mult de jumătate din masa reală a vehiculului tractor din categoria N2 sau N3;

- dacă vehiculul tractat care urmează să fie cuplat la un vehicul cu o masă maximă admisă la înmatriculare/în timpul rulării care depășește 3,5 tone este echipat cu frâne prin inerție, masa maximă admisă la înmatriculare/în timpul rulării a vehiculului tractor; sau, dacă vehiculul tractor este un vehicul din categoria M1G sau N1G, de 1,5 ori masa maximă admisă la înmatriculare/în timpul rulării a vehiculului tractor, în orice caz nu mai mare de 3,5 tone;

- dacă remorca ce urmează să fie cuplată la un vehicul cu o masă maximă admisă la înmatriculare/în timpul rulării care depășește 3,5 tone este echipată cu frâne prin inerție, 3,5 tone;

- dacă vehiculul tractat care urmează să fie cuplat la un vehicul nu este o semiremorcă sau dispozitivul tractat echivalent este echipat cu un sistem de frânare continuu, de 1,7 ori masa maximă admisă la înmatriculare/în timpul rulării a vehiculului tractor;

- dacă o remorcă (mai multe remorci) neîncărcată (neîncărcate) cuplată (cuplate) la un vehicul cu o masă maximă admisă la înmatriculare/în timpul rulării care depășește 3,5 tone pentru a forma un ansamblu cu o lungime de peste 22,00 metri, de 2,5 ori masa maximă admisă la înmatriculare/în timpul rulării a vehiculului tractor.

Masa pe boghiu al unei semiremorci nu poate fi mai mare de 1,7 ori masa general admisibilă a unui vehicul tractor.

Articolul 32 b

## Cerința de stabilitate pentru ansamblurile de vehicule

Un ansamblu de vehicule încărcat la masa generală maximă autorizată menționată la articolul 32 alineatul (3) punctele 7-11 de mai sus trebuie, din punctul de vedere al dimensiunilor, să fie echivalent cu un ansamblu care are o valoare maximă de augmentare de 1,90 pentru viteza verticală de deplasare unghiulară și o valoare maximă de augmentare de 4,00 pentru accelerația laterală măsurată la centrul de masă al sarcinii situate la 1,3 metri deasupra podelei zonei de încărcare și la o viteză de deplasare de 80 kilometri pe oră la teste de condus în conformitate cu standardul ISO 14791 sau în simulări echivalente.

Specificațiile tehnice necesare ale vehiculului trebuie să fie efectuate în timpul transportului pentru a demonstra conformitatea cu cerința de stabilitate specificată la alineatul (1).

Articolul 33

## Cuplarea vehiculelor și a remorcilor

Atunci când o remorcă este cuplată la un vehicul tractor, trebuie să se asigure următoarele:

- structurile vehiculului tractor și ale vehiculului tractat nu se află în contact unele cu altele pe durata operațiunilor normale de conducere;

- conducătorul auto are un câmp clar de vizibilitate în părțile laterale ale vehiculului și remorcii (remorcilor) și poate observa traficul din spatele acestuia (acestora);

- frânele și luminile remorcii (remorcilor) funcționează conform regulamentelor;

- frânele pneumatice ale autovehiculului și ale remorcii (remorcilor) au fost ajustate pentru a fi compatibile între ele conform regulamentelor.

Pe lângă dispozițiile prevăzute la alineatul (1) de mai sus, ansamblul alcătuit dintr-un vehicul și o semiremorcă cu o lungime mai mare de 20,00 de metri și alte ansambluri de vehicule cu o lungime mai mare de 28,00 de metri trebuie să aibă:

- dispozitivele pentru vizibilitatea indirectă care îi permit conducătorului auto să vadă întreaga parte a curbei interioare a ansamblului și zona adiacentă în cursul unei întoarceri conform articolului 26 alineatul (2) sau (3) în cazul unei întoarceri în orice parte;

- un sistem de frânare de urgență sofisticat și un sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație în vehiculul tractor;

- un sistem electronic de control al stabilității și frâne acționate electric în toate vehiculele din ansamblu;

- informațiile privind masa pe fiecare axă și pe fiecare boghiu cu roată motrice; informațiile sunt necesare doar pentru axa frontală a vehiculului tractor, dacă axa este echipată cu suspensie pneumatică.

Cu toate acestea, autovehiculele cu patru sau mai multe axe, vehiculele din categoria N3G și ansamblurile alcătuite dintr-un camion și două remorci nu trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare de urgență sofisticat și cu un sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare menționate la alineatul (2) punctul 2 de mai sus sau un sistem electronic de control al stabilității menționat la alineatul (3).

Specificațiile tehnice necesare ale vehiculului trebuie să fie efectuate în timpul transportului pentru a demonstra conformitatea cu cerințele specificate la alineatul (2).

Articolul 36

## Cuplarea vehiculelor tractate la mașini de lucru motorizate și vehicule de teren

Un vehicul tractat, o vagonetă sau un dispozitiv tractat similar poate fi cuplat la o mașină de lucru motorizată atunci când vehiculul tractat este utilizat pentru transportul de combustibili și lubrifianți, precum și de echipamente și accesorii de lucru. Masa cuplată a vehiculului tractat nu trebuie să depășească masa neîncărcată a mașinii de lucru motorizate.

O mașină de lucru motorizată utilizată ca autovehicul pentru tractare poate fi cuplată la un vehicul (vehicule) tractat(e) pentru a transfera remorci sau containere descărcate sau încărcate atunci când sunt utilizate în port sau în zona terminalului.

O remorcă poate fi cuplată la un vehicul de teren dacă masa cuplată a acesteia nu este mai mare de 1,5 ori masă neîncărcată a vehiculului de teren.

Articolul 45

## Transportul de bunuri

Un vehicul nu poate fi încărcat astfel încât încărcătura să se extindă lateral în afara caroseriei sau a zonei de încărcare a vehiculului. În cazul în care vehiculul nu are caroserie, încărcătura din zona de încărcare poate depăși lățimea vehiculului măsurată la axa frontală cu maximum 0,35 metri. Cu toate acestea, limita nu se aplică transportului de ambarcațiuni.

Conform limitelor de lungime maximă autorizată pentru vehicule și ansambluri de vehicule, încărcătura poate să se extindă în față de la partea frontală cu maximum un metru și în spate cu maximum doi metri față de punctul cel mai din spate al vehiculului. Dacă un ansamblu de vehicule nu îndeplinește cerința de manevrabilitate specificată la articolul 26 alineatul (1) sau alineatul (2), încărcătura poate, totuși, să se extindă cu maximum un metru față de punctul cel mai din spate al vehiculului. Cu toate acestea, încărcătura aflată pe un vehicul poate depăși lungimea maximă autorizată până la partea din spate atunci când o remorcă este cuplată la un vehicul. În plus, încărcătura poate depăși lungimea maximă autorizată în timpul transferurilor scurte aferente încărcării și descărcării. Cerința privind depășirea lungimii maxime autorizate este cea conform căreia procedura de încărcare nu constituie niciun risc ca încărcătura prezentă în vehiculul tractor să lovească remorca sau încărcătura prezentă în remorcă. Și în ceea ce privește alte aspecte, procedura de încărcare nu trebuie să constituie un risc pentru siguranța traficului.

Masa bunurilor transportate pe plafonul unui vehicul pentru pasageri (categoria M1) nu poate, în limitele maselor autorizate ale vehiculului, să fie mai mare de 10 % din masa neîncărcată a vehiculului.

O bicicletă poate fi utilizată pentru a transporta maximum 50 kg de bunuri, și o tricicletă poate fi utilizată pentru a transporta 100 kg de bunuri. Cu toate acestea, pentru o motocicletă destinată transportului de bunuri, masa combinată a persoanelor și a bunurilor, conform masei totale permise de producător, nu trebuie să depășească 250 de kilograme, dacă controlabilitatea motocicletei destinate transportului de bunuri și remorca acesteia sunt asigurate prin roți suplimentare sau dispozitive de frânare sau alte soluții de către producător.

Cu excepția transporturilor cu remorca menționate la articolul 36 alienatul (1), o mașină de lucru motorizată nu poate fi utilizată pentru niciun transport de bunuri, altele decât transporturile realizate în incinta în care se desfășoară lucrările și rezultate din utilizarea efectivă preconizată a mașinii de lucru.

În cazul unui vehicul electric ușor, masa combinată a persoanelor și a bunurilor poate fi conformă cu masa maximă autorizată de producător, și anume 250 de kilograme.

Masa combinată a persoanelor și a bunurilor nu trebuie să depășească masa maximă autorizată notificată de producător. Cu toate acestea, masa combinată a persoanelor și a bunurilor dintr-un vehicul destinat transportului de bunuri nu trebuie să depășească:

1. 375 kilograme în cazul unui moped cu trei roți conceput în scopuri utilitare sau un cvadrimobil ușor în scopuri utilitare; 2. 675 kilograme în cazul unui tractor rutier sau un tractor pentru toate tipurile de teren;

3. 1 075 kilograme în cazul unui cvadrimobil triciclu comercial sau greu în scopuri utilitare.

Articolul 46

## Poziționarea încărcăturii

Încărcătura trebuie să fie o unitate constitutivă și poziționată cât mai jos posibil. Centrul încărcăturii trebuie să fie cât mai jos posibil și situat în apropiere de axa centrală longitudinală a vehiculului. Într-un ansamblu alcătuit dintr-un vehicul și mai multe remorci, încărcătura trebuie să fie poziționată cât mai aproape posibil de partea frontală, ținând cont de întregul ansamblu. Un vehicul nu poate fi încărcat astfel încât centrul de greutate al vehiculului să fie mai înalt decât este admisibil din punct de vedere tehnic pentru vehiculul respectiv.

În măsura în care este posibil, încărcătura va fi susținută pentru accesul frontal în zona de încărcare. Orice parte ascuțită a articolelor din încărcătură va fi orientată spre spate.

O remorcă cu axă centrală trebuie încărcată astfel încât să exercite forță descendentă pe dispozitivul de cuplare al unui vehicul tractor. Forța descendentă de presare nu trebuie să depășească 10 % din masa admisă pentru axele remorcii sau o forță echivalentă cu o masă de 1 000 kilograme, oricare dintre forțe este mai mică. Forța descendentă nu trebuie să depășească forțele autorizate pentru vehiculele cuplate sau dispozitivele de cuplare.

Articolul 51 b

## Marcajele pentru ansambluri de vehicule lungi

Un ansamblu de vehicule cu o lungime care depășește 15,5 metri, alcătuit dintr-un camion și o remorcă (mai multe remorci), trebuie să aibă o plăcuță de marcaj comparabilă cu versiunea originală a Regulamentului CEE-ONU nr. 70, astfel cum a fost modificat prin ultimele serii de modificări. Alternativ, o plăcuță de marcaj poate fi aplicată pe ansamblul de vehicule. Dimensiunile acestei plăcuțe de marcaj trebuie să fie de cel puțin 0,30 metri x 0,80 metri și trebuie să aibă o imagine a unui ansamblu de vehicule de culoare neagră pe un fond retroreflectorizant negru și o margine retroreflectorizantă sau roșu fluorescentă cu o lățime de 25 milimetri, sub care poate fi indicată lungimea ansamblului.

În plus față de dispozițiile menționate anterior, prevăzute la alineatul (1) de mai sus, ansamblul alcătuit dintr-un camion și o semiremorcă cu o lungime care depășește 18,75 metri și alte ansambluri de vehicule cu o lungime care depășește 25,25 metri trebuie să aibă marcaje de contur retroreflectorizante pe partea laterală a vehiculelor și lămpi de gabarit opționale, astfel cum sunt prevăzute la punctul 6.13 din Regulamentul CEE-ONU nr. 48, care sunt montate pe ultima remorcă.

Un ansamblu de vehicule cu o lungime care depășește 25,25 metri trebuie să aibă o plăcuță de marcaj de cel puțin 0,45 metri2. Culoarea și caracteristicile retroreflectorizante ale acesteia trebuie să fie în conformitate cu cerințele Regulamentului CEE-ONU nr. 70 și vor afișa textul în limba finlandeză „PITKÄ” sau cuvântul corespunzător în limba suedeză sau limba engleză, scris cu majuscule cu o înălțime de cel puțin 200 mm. În plus, plăcuța poate conține imaginea unui ansamblu de vehicule de culoare neagră, cu o indicație a lungimii ansamblului sub aceasta. Plăcuța la care se face referire în prezentul alineat poate fi înlocuită cu o plăcuță în conformitate alineatul (1).

Articolul 52

Omologarea vehiculelor și a ansamblurilor de vehicule care urmează să fie puse în circulație prin derogare de la dispozițiile privind dimensiunile și masele

Agenția Finlandeză pentru Transporturi și Comunicații poate acorda o derogare de la dispozițiile articolelor 20, 21, 23, 23 a, 24-26, 31, 32, 32 a și 32 b unui vehicul motorizat individual sau unui ansamblu de vehicule dacă este necesar în scopul testării unei noi tehnologii, dezvoltării de produse sau din alt motiv special. În plus, scutirea nu trebuie să pună în pericol siguranța rutieră și să nu denatureze concurența. Scutirea poate fi acordată pentru o perioadă fixă și poate fi supusă unor condiții.

Articolul 57

## Dispoziții tranzitorii

Interdicția privind regimul de ralanti menționată la alineatul (5) din decret se aplică vehiculelor de urgență și autovehiculelor de transport care fac obiectul autorizării începând de la 1 octombrie 1993.

Un vehicul cu patru axe pus în circulație înainte de 1 ianuarie 1994 menționat la articolul 21 alineatul (1) punctul 6 din decret intră sub incidența dispozițiilor privind masa vehiculelor în vigoare la data de 31 decembrie 1993. Un vehicul pus în circulație înainte de data de mai sus trebuie, de asemenea, să îndeplinească dispozițiile privind masa totală suspendată între axele extreme ale unui vehicul în vigoare la 31 decembrie 1993.

Un vehicul acceptat în circulație sau, dacă nu este solicitată acceptarea separată, utilizat pentru transport înainte de intrarea în vigoare a prezentului decret pot continua să fie utilizate pentru transport în conformitate cu condițiile prevăzute în dispozițiile și regulamentele în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului decret sau prevăzute în prezentul decret.

————

Prezentul decret intră în vigoare la 21 ianuarie 2019.

Dacă remorca este pusă în circulație înainte de 1 ianuarie 2019, articolul 22 din decret se aplică de la 1 ianuarie 2024.

Dacă remorca este pusă în circulație înainte de 1 ianuarie 2019, cerința privind un program electronic de control al stabilității prevăzută la articolul 33 alineatul (2) punctul 3 din decret se aplică de la 1 ianuarie 2024.

Fără a se aduce atingere dispozițiilor din articolul 23 alineatul (1) privind ansamblul alcătuit dintr-un vehicul și o semiremorcă, dispozițiile privind masa ansamblului alcătuit dintr-un vehicul și o semiremorcă în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului decret poate fi aplicat ansamblului alcătuit dintr-un vehicul și o semiremorcă până la 31 decembrie 2023, dacă remorca a fost pusă în circulație înainte de 1 ianuarie 2019.

Dacă vehiculul tractor sau vehiculul tractat a fost pus în circulație înainte de 1 aprilie 2019, ansamblul de vehicule alcătuit dintr-un vehicul și o remorcă sau mai multe remorci trebuie să îndeplinească cerința pentru suma maselor suportate de boghiul cel mai din spate al unui vehicul tractor și boghiul cel mai din față al unui vehicul tractor specificată în articolul 23 alineatul (3) din decret începând de la 1 ianuarie 2024.

Helsinki, 10 ianuarie 2019

Ministrul Transporturilor și Comunicațiilor Anne Berner

Specialist Aino Still

PUBLICAT DE CĂTRE: MINISTERUL DE JUSTIȚIE	ISSN 1455-8904