Συλλογή νομοθεσίας της σουηδικής υπηρεσίας ενέργειας

Δημοσιεύθηκαν από: Rikard Janson (Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος) ISSN 1650-7703

Κανονισμοί για την τροποποίηση των κανονισμών της σουηδικής υπηρεσίας ενέργειας (STEMFS 2017:3) για την υποβολή εκθέσεων και τον υπολογισμό σύμφωνα με τον νόμο για τα καύσιμα;

εγκρίθηκαν την 20ή Ιανουαρίου 2021.

Δυνάμει του άρθρου 13 του διατάγματος για τα καύσιμα (2011:346), η σουηδική υπηρεσία ενέργειας ορίζει1 ότι οι κανονισμοί της υπηρεσίας για την υποβολή εκθέσεων και τον υπολογισμό σύμφωνα με τον νόμο για τα καύσιμα, τροποποιούνται και διατυπώνονται ως εξής:

εισάγεται ένα νέο άρθρο – άρθρο 12α – και έξι άρθρα – άρθρα 2, 4-7, 12, 13 και 16 – τροποποιούνται και διατυπώνονται ως εξής.

Προκαταρκτικές διατάξεις και ορισμοί

Άρθρο 2 Οι όροι και οι εκφράσεις στους παρόντες κανονισμούς χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνται στον νόμο για τα καύσιμα (2011:319) και στο διάταγμα για τα καύσιμα (2011:346). Οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν:

βιοσυστατικό: συστατικό καυσίμου που παράγεται από βιομάζα, ορυκτό συστατικό: συστατικό καυσίμου ορυκτής προέλευσης, τύπος καυσίμου: καύσιμο που πληροί συγκεκριμένη ταξινόμηση σύμφωνα με

τα άρθρα 3–15 του νόμου για τα καύσιμα (2011:319) ή το οποίο πληροί ορισμένα εθνικά ή διεθνή πρότυπα για τα καύσιμα, οποιαδήποτε άλλα καύσιμα που δεν πληρούν ταξινομήσεις ή πρότυπα και η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται ως καύσιμο,

προϊόν: προϊόν που διατίθεται στην αγορά του αντίστοιχου τύπου καυσίμου. Σε περιπτώσεις που ο προμηθευτής διαθέτει στην αγορά διάφορα προϊόντα καυσίμων που πληρούν την ίδια προδιαγραφή ή πρότυπο, τα διάφορα προϊόντα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά με τις αντίστοιχες ονομασίες προϊόντων,

μείωση των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο: μέτρο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που πραγματοποιείται προτού η πρώτη ύλη εισέλθει στο διυλιστήριο ή άλλη εγκατάσταση για την παραγωγή συστατικού ορυκτού καυσίμου.

STEMFS 2021:2

Δημοσιεύθηκε την 2α Φεβρουαρίου 2021

1 Βλ. οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.	                                                                1

STEMFS 2021:2

Υποβολή εκθέσεων

- Άρθρο Η έκθεση εκπομπών περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα καυσίμων που ο προμηθευτής καυσίμων έχει παραδώσει και για τα οποία κατέστη απαιτητός ο φόρος βάσει του κεφαλαίου 5 του νόμου περί φόρου ενέργειας (1994:1776) κατά τη διάρκεια του έτους στο οποίο αναφέρεται η έκθεση, αναφέροντας:

- την ποσότητα,

- την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα,

- την ενεργειακή πηγή της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις όπου η ηλεκτρική ενέργεια έχει σήμανση προέλευσης.

- Άρθρο  Η έκθεση εκπομπών περιλαμβάνει όλα τα ορυκτά συστατικά που περιλαμβάνονται στα προϊόντα καυσίμων που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 4 αναφέροντας:

- τα προϊόντα στα οποία περιλαμβάνονται τα συστατικά,

- τους τύπους των ορυκτών συστατικών, κατανεμημένους ανά πηγή πρώτης ύλης και διεργασία σύμφωνα με το παράρτημα 1,

- την ποσότητα,

- την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα, και

- τη χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης.

- Άρθρο Η έκθεση εκπομπών περιλαμβάνει όλα τα βιοσυστατικά που περιλαμβάνονται στα παρεχόμενα προϊόντα καυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 4, αναφέροντας:

- τα προϊόντα στα οποία περιλαμβάνονται τα βιοσυστατικά,

- τους τύπους των βιοσυστατικών,

- την ποσότητα,

- την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα,

- τις πρώτες ύλες,

- τη χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης,

- αν τα βιοσυστατικά πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας (2010:598) για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, και

- αν τα βιοσυστατικά έχουν χρησιμοποιηθεί σε αεροπορικά καύσιμα.

- Άρθρο Εάν η χώρα προέλευσης βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το ποια χώρα είναι η χώρα προέλευσης, η έκθεση εκπομπών μπορεί να αναφέρει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσης.

2

Υπολογισμός της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Άρθρο 12 Κατά τον υπολογισμό της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ενός προμηθευτή καυσίμων για τον σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 21 του νόμου για τα καύσιμα (2011:319), ο υπολογισμός της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

∑ x (GHGix×AF×MJx) – UER

Ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου# = ––––––––––––––––––––––––

∑ x MJx

| # | ταυτοποίηση προμηθευτή |
| --- | --- |
| x | καύσιμα τα οποία έχουν παραδοθεί και τα οποία πρέπει να αναφερθούν |
| GHGix | είναι το άθροισμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που εκφράζεται ως g CO2eq/MJ από όλα τα βιοσυστατικά και τα ορυκτά συστατικά που περιλαμβάνονται στα καύσιμα που έχουν παραδοθεί |
| MJx | ενέργεια που περιλαμβάνεται σε ορυκτά συστατικά και βιοσυστατικά που περιλαμβάνονται σε καύσιμα που έχουν παραδοθεί, εκφραζόμενη ως MJ |
| AF | οι διορθωτικοί συντελεστές για την απόδοση του συστήματος κίνησης σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω |
| UER | Μείωση των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο μετρούμενη ως g CO2eq |

Οι εκπομπές διορθώνονται για την απόδοση του συστήματος κίνησης και τις εκπομπές κατά το πρώτο στάδιο.

| Κύριος τομέας χρήσης | Συντελεστής απόδοσης |
| --- | --- |
| Κινητήρες εσωτερικής καύσης | 1 |
| Ηλεκτρικά συστήματα με συσσωρευτή | 0,4 |
| Ηλεκτρ rοκίνητο σύστημα κυψέλης καυσίμου υδρογόνου | 0,4 |

Άρθρο 12α Ως βάση για τις περιβαλλοντικές πληροφορίες, ένας προμηθευτής καυσίμων υπολογίζει την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

∑ x (GHGix × MJx) GHGia = ––––––––––––––––

∑ x MJx

STEMFS 2021:2

Όπου:

| α | προϊόντα καυσίμων που έχουν παραδοθεί και τα οποία πρέπει να αναφερθούν |
| --- | --- |
| x | συστατικά του προϊόντος που πρέπει να αναφέρονται |
| GHGix | η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα αντίστοιχα συστατικά που περιλαμβάνονται στο προϊόν α, εκφραζόμενη ως g CO2eq/MJ |
| MJx | η ενέργεια που περιλαμβάνεται στα συστατικά που περιλαμβάνονται στο προϊόν α, εκφραζόμενη ως MJ |
| GHGia | εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εκφραζόμενες ως g CO2eq/MJ από όλα τα βιοσυστατικά και τα ορυκτά συστατικά που περιλαμβάνονται στο προϊόν που έχει παραδοθεί. |

3

STEMFS 2021:2

Άρθρο 13 Στους υπολογισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 12, ένας προμηθευτής καυσίμων υπολογίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ορυκτά συστατικά σύμφωνα με τις σταθμισμένες κανονικές τιμές που προβλέπονται στο παράρτημα 1.

Στους υπολογισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 12α, ένας προμηθευτής καυσίμου υπολογίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ορυκτά συστατικά σύμφωνα με τις κανονικές τιμές για τη συγκεκριμένη πηγή πρώτων υλών που προβλέπεται στο παράρτημα 1.

Μείωση των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο

Άρθρο 16 Προκειμένου ένας προμηθευτής καυσίμων να πιστωθεί με μια μείωση των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο κατά τον υπολογισμό της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου βάσει του άρθρου 12, ο προμηθευτής καυσίμου οφείλει να αναφέρει τα ακόλουθα στη Σουηδική Υπηρεσία Ενέργειας:

- την ημερομηνία έναρξης του έργου, η οποία πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2011,

- την ετήσια μείωση των εκπομπών ως g CO2eq,

- την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η υποτιθέμενη μείωση,

- τη γεωγραφική θέση του έργου που βρίσκεται πλησιέστερα στην πηγή εκπομπών, όπως συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους σε μοίρες στρογγυλοποιημένες στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο,

- το ελάχιστο πρότυπο για τις ετήσιες εκπομπές πριν από τη θέσπιση των μέτρων μείωσης και τις ετήσιες εκπομπές μετά την εφαρμογή των μέτρων μείωσης ως CO2eq/MJ για την παραγόμενη πρώτη ύλη,

- έναν μη επαναχρησιμοποιούμενο αριθμό πιστοποιητικού που προσδιορίζει μοναδικά το σύστημα και

τις απαιτούμενες μειώσεις αερίων θερμοκηπίου,

- έναν μη επαναχρησιμοποιούμενο αριθμό που προσδιορίζει μοναδικά τη μέθοδο υπολογισμού και

το σχετιζόμενο σύστημα.

Διατάξεις έναρξης ισχύος

Οι παρόντες κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 24η Φεβρουαρίου 2021. Εξ ονόματος της σουηδικής υπηρεσίας ενέργειας

Robert Andrén

Ulf Jonson

4

Παράρτημα 1

Μέση κανονική ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής για τα συστατικά ορυκτών καυσίμων

STEMFS 2021:2

| Πηγή και επεξεργασία πρώτων υλών | Καύσιμα που διατίθενται στην αγορά | Ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής (gCO2eq/MJ) | Σταθμισμένη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής (gCO2eq/MJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμβατικό αργό πετρέλαιο1 | Βενζίνη | 93.2 | 93.3 |
| Υγροποιημένο φυσικό αέριο |  | 94.3 |  |
| Συνθετικό έλαιο που λαμβάνεται από άνθρακα |  | 172 |  |
| Φυσική άσφαλτος2 |  | 107 |  |
| Σχιστολιθικό πετρέλαιο3 |  | 131.3 |  |
| Συμβατικό αργό πετρέλαιο1 | Ντίζελ ή πετρέλαιο εσωτερικής καύσης | 95 | 95.1 |
| Υγροποιημένο φυσικό αέριο |  | 94.3 |  |
| Συνθετικό έλαιο που λαμβάνεται από άνθρακα |  | 172 |  |
| Φυσική άσφαλτος2 |  | 108,5 |  |
| Σχιστολιθικό πετρέλαιο3 |  | 133.7 |  |
| Όλες οι πηγές ορυκτών | Υγραέριο σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα | 73.6 | 73.6 |
| Φυσικό αέριο, ενεργειακό μείγμα της ΕΕ | Πεπιεσμένο φυσικό αέριο σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα | 69.3 | 69.3 |
| Φυσικό αέριο, ενεργειακό μείγμα της ΕΕ | Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα | 74.5 | 74.5 |
| Αντίδραση Sabatier υδρογόνου με ηλεκτρόλυση με μη βιολογική ανανεώσιμη ενέργεια | Συμπιεσμένο συνθετικό μεθάνιο σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα | 3.3 | 3.3 |
| Φυσικό αέριο μέσω της μεταρρύθμισης του ατμού | Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου | 104,3 | 104,3 |
| Ηλεκτρόλυση πλήρως τροφοδοτούμενη με ανανεώσιμη μη βιολογική ενέργεια | Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου | 9.1 | 9.1 |
| Γαιάνθρακας | Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου | 234.4 | 234.4 |
| Άνθρακας με δέσμευση και αποθήκευση εκπομπών διεργασίας | Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου | 52.7 | 52.7 |
| Πλαστικά απόβλητα που εξορύσσονται από ορυκτές πρώτες ύλες | Βενζίνη, ντίζελ ή πετρέλαιο εσωτερικής καύσης | 86 | 86 |

1 Συμβατικό αργό πετρέλαιο σημαίνει κάθε πρώτη ύλη διυλιστηρίου με βαρύτητα API (American Petroleum Institute) μεγαλύτερη από 10 μοίρες όταν βρίσκεται σε σχηματισμό ταμιευτήρα στον τόπο προέλευσής του, μετρούμενη σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής ASTM D287, και δεν εμπίπτει στον ορισμό για τον κωδικό ΣΟ 2714

όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.	5

STEMFS 2021:2

2 Ως φυσική άσφαλτος νοείται κάθε πρώτη ύλη διυλιστηρίου που α) έχει βαρύτητα 10 μοιρών API (Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου) ή λιγότερο όταν βρίσκεται σε σχηματισμό ταμιευτήρα στον τόπο εξαγωγής, όπως ορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής της Αμερικανικής Εταιρείας Δοκιμών και Υλικών (ASTM) D287· β) έχει ετήσιο μέσο ιξώδες σε θερμοκρασία ταμιευτήρα μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζεται με την εξίσωση Ιξώδες (Centipoise) = 518,98e-0,038T, όπου T είναι η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου· γ) εμπίπτει στον ορισμό της ασφαλτούχου άμμου υπό τον κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) 2714, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου· και δ) όταν η κινητοποίηση της πηγής της πρώτης ύλης επιτυγχάνεται με εξόρυξη ή θερμικά βελτιωμένη αποστράγγιση με βαρύτητα, όταν η θερμική ενέργεια προέρχεται κυρίως από πηγές διαφορετικές από την ίδια την πηγή πρώτης ύλης.

3 Ως σχιστολιθικό πετρέλαιο νοείται κάθε πηγή πρώτης ύλης διυλιστηρίου που βρίσκεται σε σχηματισμό πετρωμάτων που περιέχει στερεά κηρογόνα και εμπίπτει στον ορισμό του σχιστολιθικού πετρελαίου του κωδικού ΣΟ 2714, όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. Η κινητοποίηση της πηγής της πρώτης ύλης επιτυγχάνεται με εξόρυξη ή θερμικά βελτιωμένη αποστράγγιση με βαρύτητα.

6

Arkitektkopia AB, 2021