Ruotsin energiaviraston säädöskokoelma

Julkaisija: Rikard Janson (johtava lakimies) ISSN 1650-7703

Määräykset polttoainelain mukaisesta raportoinnista ja laskennasta annettujen valtion energiaviranomaisen määräysten (STEMFS 2017:3) muuttamisesta;

hyväksytty 20 päivänä tammikuuta 2021.

Valtion energiaviranomainen määrää1 polttoaineasetuksen (2011:346) 13 §:n nojalla, että polttoainelain mukaisesta raportoinnista ja laskennasta annettujen valtion energiaviranomaisen määräyksiin lisätään

uusi pykälä, 12 a §, ja muutetaan kuusi pykälää, 2, 4–7, 12, 13 ja 16 §, jotka kuuluvat seuraavasti.

Johdantosäännökset ja määritelmät

2 § Näiden määräysten käsitteillä ja ilmaisuilla on sama merkitys kuin polttoainelaissa (2011:319) ja polttoaineasetuksessa (2011:346). Seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan seuraavaa:

biokomponentti: polttoaineen osa, joka on valmistettu biomassasta, fossiilinen komponentti: polttoaineen osa, joka on mineraalipohjaista alkuperää, polttoainetyyppi: polttoaine,

joka on polttoainelain (2011:319) 3–15 §:n mukaisen tietyn luokittelun tai tietyn kansallisen tai kansainvälisen polttoainestandardin mukainen, mahdolliset muut polttoaineet, jotka eivät ole luokittelun tai standardin mukaisia, sekä polttoaineena käytettävä sähkö,

tuote: polttoainetyypin mukaan kaupan pidetty tuote. Tapauksissa, joissa toimittaja pitää kaupan useita eri polttoainetuotteita, jotka ovat saman eritelmän tai standardin mukaisia, eri tuotteet on raportoitava erikseen kullakin tuotenimellä,

. alkuvaiheen päästöjen vähennys: kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpide, joka toteutetaan ennen kuin raaka-aine käsitellään jalostamossa tai muussa laitoksessa polttoaineen fossiilisen komponentin valmistamista varten

STEMFS 2021:2

Ilmestynyt painosta 2 päivänä helmikuuta 2021

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä.

1

STEMFS 2021:2

Raportointi

- § Päästöselvityksessä on ilmoitettava kaikki polttoaineen toimittajan raportointivuonna toimittamat polttoainetuotteet, joiden osalta verosaatava on syntynyt energiaverosta annetun lain (1994:1776) 5 luvun mukaisesti, sekä seuraavat tiedot

- määrä,

- tehollinen lämpöarvo,

- toimitetun sähkön energianlähde, jos sähkö on alkuperämerkitty.

- § Päästöselvityksessä on ilmoitettava 4 §:ssä tarkoitettuihin toimitettuihin polttoainetuotteisiin sisältyvät kaikki fossiiliset komponentit sekä seuraavat tiedot:

- tuote, johon komponentti sisältyy,

- fossiilisen komponentin tyyppi raaka-aineiden lähteen ja prosessin mukaan jaoteltuna liitteen 1 mukaisesti,

- määrä,

- tehollinen lämpöarvo ja

- raaka-aineen alkuperämaa.

- § Päästöselvityksessä on ilmoitettava 4 §:ssä tarkoitettuihin toimitettuihin polttoainetuotteisiin sisältyvät kaikki biokomponentit sekä seuraavat tiedot:

- tuote, johon biokomponentti sisältyy,

- biokomponentin tyyppi,

- määrä,

- tehollinen lämpöarvo,

- raaka-aine,

- raaka-aineen alkuperämaa,

- täyttääkö biokomponentti biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyskriteereistä annetun lain (2010:598) kestävyyskriteerit, ja

- käytetäänkö biokomponenttia lentoliikenteen polttoaineissa.

- § Jos alkuperämaa on Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella mutta alkuperämaasta ei ole tietoa, päästöselvityksessä voidaan ilmoittaa, että alkuperämaa puuttuu.

2

Kasvihuonekaasuintensiteetin laskenta

12 § Laskettaessa polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä polttoainelain (2011:319) 21 §:n tarkoitusta varten, kasvihuonekaasuintensiteetti on laskettava seuraavalla kaavalla:

∑ x (GHGix×AF×MJx) – UER

Kasvihuonekaasuintensiteetti#  =  ––––––––––––––––––––––––

∑ x MJx

| # | toimittajan tunnistustiedot |
| --- | --- |
| x | toimitettu polttoaine, joka on raportoitava |
| GHGix | toimitettuun polttoaineeseen sisältyvien kaikkien biokomponenttien ja fossiilisten komponenttien kasvihuonekaasupäästöjen summa ilmaistuna yksikössä g CO2ekv/MJ |
| MJx | toimitettuun polttoaineeseen sisältyviin fossiilisiin komponentteihin ja biokomponentteihin sisältyvä energia ilmaistuna megajouleina |
| AF | käyttövoimatehokkuuden mukautuskertoimet jäljempänä olevan taulukon mukaisesti |
| UER | alkuvaiheen päästöjen vähennys mitattuna yksikössä g CO2ekv |

Päästöt on mukautettava käyttövoimatehokkuuden ja alkuvaiheen päästöjen osalta.

| Hallitseva käyttötarkoitus | Tehokkuuskerroin |
| --- | --- |
| Polttomoottori | 1 |
| Akkukäyttöinen sähköinen voimalaite | 0,4 |
| Vetypolttokennokäyttöinen sähköinen voimalaite | 0,4 |

12a § Ympäristötietojen vahvistamiseksi polttoaineen toimittajan on laskettava kaupan pidettävien tuotteiden kasvihuonekaasuintensiteetti seuraavalla kaavalla:

∑ x (GHGix × MJx) GHGia = ––––––––––––––––

∑ x MJx

STEMFS 2021:2

Jossa

| a | toimitettu polttoainetuote, joka on raportoitava |
| --- | --- |
| x | raportoitavat tuotteen komponentit |
| GHGix | tuotteeseen a sisältyvän komponentin kasvihuonekaasuintensiteetti ilmaistuna yksikössä g CO2ekv/MJ |
| MJx | tuotteeseen a sisältyvien komponenttien energia ilmaistuna megajouleina |
| GHGia | toimitettuun tuotteeseen sisältyvien kaikkien biokomponenttien ja fossiilisten komponenttien kasvihuonekaasupäästöt ilmaistuna yksikössä g CO2ekv/MJ. |

3

STEMFS 2021:2

13 § Edellä 12 §:ssä tarkoitetussa laskennassa polttoaineen toimittajan on laskettava fossiilisten komponenttien kasvihuonekaasupäästöt liitteessä 1 esitettyjen painotettujen oletusarvojen mukaisesti.

Edellä 12 a §:ssä tarkoitetussa laskennassa polttoaineen toimittajan on laskettava fossiilisten komponenttien kasvihuonekaasupäästöt liitteessä 1 esitettyjen tiettyä raaka-ainelähdettä ja prosessia koskevien oletusarvojen mukaisesti.

Alkuvaiheen päästöjen vähennys

16 § Jotta polttoaineen toimittaja voi lukea alkuvaiheen päästöjen vähennyksen hyväksi laskettaessa kasvihuonekaasuintensiteettiä 12 §:n mukaisesti, polttoaineen toimittajan on pitänyt raportoida valtion energiaviranomaiselle seuraavat tiedot:

- hankkeen aloituspäivä, jonka on oltava 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen,

- vuotuiset päästöjen vähennykset (g CO2ekv),

- kausi, jonka aikana väitetyt vähennykset ovat tapahtuneet,

- päästölähdettä lähimpänä oleva hankkeen sijaintipaikka leveys- ja pituuskoordinaatteina siten, että asteet ilmoitetaan neljänteen desimaaliin pyöristettynä,

- vuosittaisten päästöjen vertailutaso ennen vähennystoimenpiteitä ja vuosittaiset päästöt vähennystoimenpiteiden jälkeen ilmoitettuina yksikössä g CO2ekv/MJ tuotettua raaka-ainetta kohti,

- kertakäyttöinen ainutlaatuinen sertifikaattinumero, joka yksilöi järjestelmän ja

ilmoitetut kasvihuonekaasuvähennykset,

- kertakäyttöinen ainutlaatuinen numero, joka yksilöi laskentamenetelmän ja

siihen liittyvän järjestelmän.

Voimaantulosäännökset

Nämä määräykset tulevat voimaan 24 päivänä helmikuuta 2021. Valtion energiaviranomaisen puolesta

Robert Andrén

Ulf Jonson

4

Liite 1

Fossiilisten polttoaineiden komponenttien keskimääräinen normaali elinkaarenaikainen kasvihuonekaasuintensiteetti

STEMFS 2021:2

| Raaka-ainelähde ja -prosessi | Markkinoille saatettu polttoaine | Elinkaarenaikainen kasvihuonekaasuintensiteetti (gCO2ekv/MJ) | Painotettu elinkaarenaikainen kasvihuonekaasuintensiteetti (gCO2ekv/MJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tavanomainen raakaöljy1 | Bensiini | 93,2 | 93,3 |
| Nesteytetty maakaasu |  | 94,3 |  |
| Kivihiilestä saatu synteettinen öljy |  | 172 |  |
| Luonnonbitumi2 |  | 107 |  |
| Öljyliuske3 |  | 131,3 |  |
| Tavanomainen raakaöljy1 | Diesel- tai kaasuöljy | 95 | 95,1 |
| Nesteytetty maakaasu |  | 94,3 |  |
| Kivihiilestä saatu synteettinen öljy |  | 172 |  |
| Luonnonbitumi2 |  | 108,5 |  |
| Öljyliuske3 |  | 133,7 |  |
| Kaikki fossiiliset lähteet | Nestekaasu (LPG) kipinäsytytysmoottorissa | 73,6 | 73,6 |
| Maakaasu, EU:n energialähteiden yhdistelmä | Paineistettu maakaasu kipinäsytytysmoottorisa | 69,3 | 69,3 |
| Maakaasu, EU:n energialähteiden yhdistelmä | Nesteytetty maakaasu (LNG) kipinäsytytysmoottorissa | 74,5 | 74,5 |
| Vedyn Sabatier-reaktio muun kuin biologisen uusiutuvan energian kanssa tapahtuvassa elektrolyysissa | Paineistettu synteettinen metaani kipinäsytytysmoottorissa | 3,3 | 3,3 |
| Maakaasun höyryreformointi | Paineistettu vety polttokennossa | 104,3 | 104,3 |
| Täysin uusiutuvaa muuta kuin biologista energiaa käyttävä elektrolyysi | Paineistettu vety polttokennossa | 9,1 | 9,1 |
| Hiili | Paineistettu vety polttokennossa | 234,4 | 234,4 |
| Hiili, johon liittyy hiilidioksidin talteenotto ja prosessipäästöjen varastointi | Paineistettu vety polttokennossa | 52,7 | 52,7 |
| Fossiilisista raaka-aineista louhittu muovijäte | Bensiini, diesel tai kaasuöljy | 86 | 86 |

1 Perinteisellä raakaöljyllä tarkoitetaan mitä tahansa jalostamon raaka-ainetta, jonka API-raaka-aineen (American Petroleum Institute) painovoima on yli 10 astetta, kun se sijaitsee altaan muodostumassa sen alkuperäpaikassa mitattuna testimenetelmän ASTM D287 mukaisesti ja ei kuulu CN-koodin 2714 määritelmän piiriin

asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti.	5

STEMFS 2021:2

2 Luonnonbitumilla tarkoitetaan mitä tahansa jalostamon raaka-ainetta, jonka a) American Petroleum Instituten (API) painovoima on enintään 10 astetta, kun se sijaitsee altaan muodostumassa uuttopaikassa, sellaisena kuin se on määritelty American Society for Testing and Materials -järjestön (ASTM) D287-testausmenetelmän mukaisesti, b) vuotuinen keskiviskositeetti säiliön lämpötilassa on suurempi kuin seuraavalla yhtälöllä laskettu viskositeetti: Viskositeetti (Centipoise) = 518,98e-0,038T, jossa T on lämpötila celsiusasteina, joka c) kuuluu neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetun yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodin 2714 mukaisen tervahiekan määritelmän piiriin; ja d) kun raaka-aineen lähteen liikkeellelähtö tapahtuu louhimalla tai hyödyntämällä lämmöllä tehostettua painovoimaista öljyntuotantoa, kun lämpöenergia on peräisin pääasiassa muista lähteistä kuin itse raaka-ainelähteestä.

3 Öljyliuske tarkoittaa mitä tahansa jalostamon raaka-aineen lähdettä, joka sijaitsee kiinteää kerogeeniä sisältävässä kivimuodostelmassa ja joka kuuluu CN-koodiin 2714 kuuluvan öljyliusketta koskevan määritelmän piiriin, sellaisena kuin se on esitetty asetuksessa (ETY) N:o 2658/87. Raaka-aineen lähteen liikkeellelähtö saavutetaan louhimalla tai hyödyntämällä lämmöllä tehostettua painovoimaista öljyntuotantoa.

6

Arkitektkopia AB, 2021