Zbirka propisa Švedske agencije za energiju

Objavio: Rikard Janson (Glavni pravni službenik)

ISSN 1650–7703

Propisi o izmjeni Propisa Švedske agencije za energiju (STEMFS 2017:3) o izvješćivanju te izračunu u skladu sa Zakonom o gorivu;

doneseno 20. siječnja 2021.

Člankom 13. Uredbe o gorivu (2011:346) Švedska agencija za energiju propisuje1  da se Propisi Švedske agencije za energiju o izvješćivanju te izračunu u skladu sa Zakonom o gorivu mijenjaju i glase kako slijedi:

dodaje se novi odjeljak – članak 12.a, dok se šest odjeljaka – članci 2., 4. do 7., 12., 13. i 16. – mijenjaju i glase kako slijedi:

Uvodne odredbe i definicije

Članak 2. Pojmovi i izrazi u ovim propisima upotrebljavaju se na isti način kao u Zakonu o gorivu (2011:319) i Uredbi o gorivu (2011:346). Sljedeći se pojmovi upotrebljavaju na ovdje naveden način:

bio-sastavnica: sastavnica goriva proizvedena iz biomase; fosilna sastavnica: sastavnica goriva mineralnog porijekla; vrsta goriva: gorivo koje ispunjava uvjete određene klasifikacije u skladu s

člancima od 3. do 15. Zakona o gorivu (2011:319) ili koje ispunjava uvjete određenih nacionalnih ili međunarodnih normi za goriva, sva druga goriva koja ne ispunjavaju uvjete klasifikacija ili normi, te električna energija koja se upotrebljava kao gorivo;

proizvod: proizvod odgovarajuće vrste goriva stavljen na tržište. U slučajevima kada dobavljač na tržište stavlja nekoliko goriva koje ispunjavaju iste specifikacije ili uvjete norme, o različitim se proizvodima izvješćuje zasebno pod odgovarajućim nazivima proizvoda;

smanjenje emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina: mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova koje se događa prije prerade sirovine u rafineriji ili drugom postrojenju za proizvodnju fosilne sastavnice goriva.

STEMFS 2021:2

Objavljeno 2. veljače 2021.

1 Vidjeti Direktivu (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva.

1

STEMFS 2021:2

Izvješćivanje

- Članak Izvješće o emisijama sadržava sva goriva koje je dobavljač goriva isporučio i za koje je porez postao naplativ u skladu s poglavljem 5. Zakona o porezu na energiju (1994:1776) tijekom godine na koju se izvješće odnosi, te se u njemu navodi sljedeće:

- količina;

- neto kalorična vrijednost;

- izvor isporučene električne energije kada električna energija ima oznaku porijekla.

- Članak Izvješće o emisijama sadržava sve fosilne sastavnice koje su dio isporučenih goriva u skladu s člankom 4. te se u njemu navodi sljedeće:

- proizvodi koji sadržavaju sastavnice;

- vrste fosilnih sastavnica raščlanjenih prema izvoru sirovine i postupku u skladu s Prilogom 1.;

- količina;

- neto kalorična vrijednost; i

- država podrijetla sirovine.

- Članak Izvješće o emisijama sadržava sve bio­sastavnice koje su dio isporučenih goriva u skladu s člankom 4. te se u njemu navodi sljedeće:

- proizvodi koji sadržavaju bio­sastavnice;

- vrste bio­sastavnica;

- količina;

- neto kalorična vrijednost;

- sirovine;

- država podrijetla sirovine;

- ispunjavaju li bio­sastavnice kriterije održivosti određene u Zakonu (2010:598) o kriterijima održivosti za biogoriva i biotekućine; i

- koriste li se bio­sastavnice u zrakoplovnom gorivu.

- Članak Ako je država podrijetla izvan Europske unije ili EGP-a, ali ne postoje informacije o tome koja je država podrijetla, u izvješću o emisijama može se navesti da ne postoje podaci o državi podrijetla.

2

Izračun intenziteta stakleničkih plinova

Članak 12. Pri izračunu smanjenja emisija stakleničkih plinova dobavljača goriva u svrhu navedenu u članku 21. Zakona o gorivu (2011:319), intenzitet stakleničkih plinova izračunava se sljedećom formulom:

∑ x (GHGix×AF×MJx) – UER

Intenzitet stakleničkih plinova# = ––––––––––––––––––––––––

∑ x MJx

| # | dobavljačeva identifikacija |
| --- | --- |
| x | goriva koja su isporučena i koja se prijavljuju |
| GHGix | zbroj emisija stakleničkih plinova izražen kao g CO2eq/MJ iz svih bio­sastavnica i fosilnih sastavnica uključenih u gorivima koja su isporučena |
| MJx | energija u fosilnim sastavnicama i bio­sastavnicama uključena u goriva koja su isporučena, izražena u megadžulima |
| AF | korektivni faktori za učinkovitost pogonskog sustava prema sljedećoj tablici u nastavku |
| UER | smanjenje emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina mjereno kao g CO2eq |

Emisije se ispravljaju za učinkovitost pogonskog sustava i emisije nastale istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina.

| Glavno područje uporabe | Faktor učinkovitosti |
| --- | --- |
| Motor s unutarnjim izgaranjem | 1 |
| Električni sustavi s baterijskim pogonom | 0,4 |
| Električni pogonski sustav na vodikove gorivne ćelije | 0,4 |

Članak 12.a Kao osnovu za informacije o okolišu, dobavljač goriva izračunava intenzitet stakleničkih plinova za proizvode koje stavlja na tržište prema sljedećoj formuli:

∑ x (GHGix × MJx) GHGia = ––––––––––––––––

∑ x MJx

STEMFS 2021:2

Pri čemu je:

| a | goriva koja su isporučena i koja se prijavljuju |
| --- | --- |
| x | sastavni dijelovi proizvoda o kojem se izvješćuje |
| GHGix | intenzitet stakleničkih plinova za predmetne sastavnice proizvoda a, izražen kao g CO2eq/MJ |
| MJx | energija sastavnica uključenih u proizvod a, izražena u megadžulima |
| GHGia | emisije stakleničkih plinova izražene kao g CO2eq/MJ iz svih bio­sastavnica i fosilnih sastavnica uključenih u proizvod koji je isporučen. |

3

STEMFS 2021:2

Članak 13. Pri izračunima iz članka 12. dobavljač goriva izračunava emisije stakleničkih plinova iz fosilnih sastavnica u skladu s ponderiranim normalnim vrijednostima iz Priloga 1.

Pri izračunima iz članka 12.a, dobavljač goriva izračunava emisije stakleničkih plinova iz fosilnih sastavnica u skladu s normalnim vrijednostima specifičnog izvora sirovine iz Priloga 1.

Smanjenje emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina

Članak 16.  Da bi se dobavljaču goriva priznalo smanjenje emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina u izračunu intenziteta stakleničkih plinova iz članka 12., dobavljač goriva Švedskoj agenciji za energiju mora dostaviti sljedeće:

- datum početka projekta koji mora biti kasniji od 1. siječnja 2011.;

- godišnje smanjenje emisija izraženo kao ekvivalentni g CO2;

- razdoblje tijekom kojeg su postignuta navedena smanjenja;

- zemljopisni položaj projekta najbliži izvoru emisija, izražen u koordinatama zemljopisne širine i dužine u stupnjevima do četvrtog decimalnog mjesta;

- minimalnu normu za godišnju emisiju prije uvođenja mjera smanjenja i godišnju emisiju nakon što su mjere smanjenja provedene izraženu kao CO2eq/MJ za proizvedenu sirovinu;

- broj potvrde koji se ne može ponovo upotrijebiti, a koji jedinstveno identificira sustav i

navedena smanjenja stakleničkih plinova;

- broj koji se ne može ponovo upotrijebiti, a koji jedinstveno identificira metodu izračuna i

povezani sustav.

Odredbe o stupanju na snagu

Ovi propisi stupaju na snagu 24. veljače 2021.

U ime Švedske agencije za energiju

Robert Andrén

Ulf Jonson

4

Prilog 1.

Prosječni uobičajeni intenzitet stakleničkih plinova tijekom životnog ciklusa za komponente fosilnih goriva

STEMFS 2021:2

| Izvor sirovina i proces | Gorivo stavljeno na tržište | Intenzitet stakleničkih plinova u životnom ciklusu (gCO2eq/MJ) | Intenzitet stakleničkih plinova u ponderiranom životnom ciklusu (gCO2eq/MJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konvencionalna sirova nafta1 | Benzin | 93,2 | 93,3 |
| Ukapljeni prirodni plin |  | 94,3 |  |
| Sintetičko ulje dobiveno iz ugljena |  | 172 |  |
| Prirodni bitumen 2 |  | 107 |  |
| Ulje škriljevca 3 |  | 131,3 |  |
| Konvencionalna sirova nafta1 | Dizelsko ili plinsko ulje | 95 | 95,1 |
| Ukapljeni prirodni plin |  | 94,3 |  |
| Sintetičko ulje dobiveno iz ugljena |  | 172 |  |
| Prirodni bitumen 2 |  | 108,5 |  |
| Ulje škriljevca 3 |  | 133,7 |  |
| Svi fosilni izvori | UPP u motoru s paljenjem pomoću svjećica | 73,6 | 73,6 |
| Prirodni plin, energetska mješavina EU-a | Stlačeni prirodni plin u motoru s paljenjem pomoću svjećica | 69,3 | 69,3 |
| Prirodni plin, energetska mješavina EU-a | Ukapljeni prirodni plin (UPP) u motoru s paljenjem pomoću svjećica | 74,5 | 74,5 |
| Sabatier reakcija vodika elektrolizom s nebiološka energija iz obnovljivih izvora | Komprimirani sintetički metan u motoru s paljenjem pomoću svjećica | 3,3 | 3,3 |
| Prirodni plin kroz parnu reformaciju | Stlačeni vodik u gorivnoj ćeliji | 104,3 | 104,3 |
| Elektroliza potpuno pogonjena nebiološkom energijom iz obnovljivih izvora | Stlačeni vodik u gorivnoj ćeliji | 9,1 | 9,1 |
| Ugljen | Stlačeni vodik u gorivnoj ćeliji | 234,4 | 234,4 |
| Ugljen s hvatanjem ugljika i skladištenjem procesnih emisija | Stlačeni vodik u gorivnoj ćeliji | 52,7 | 52,7 |
| Plastični otpad dobiven iz fosilnih sirovina | Benzin, dizelsko ili plinsko ulje | 86 | 86 |

1  Konvencionalna sirova nafta znači svaka rafinerijska sirovina s gravitacijom API-ja (Američkog naftnog instituta) koja je veća od 10 stupnjeva kada se nalazi u formaciji spremnika na mjestu podrijetla kako je izmjereno ispitnom metodom ASTM D287, a koja nije obuhvaćena definicijom oznake KN 2714

kako je utvrđeno u Uredbi (EEZ) br. 2658/87.	5

STEMFS 2021:2

2 Prirodni bitumen znači svaka rafinerijska sirovina koja a) ima gravitaciju američkog naftnog instituta (API) od 10 stupnjeva ili manju kada se nalazi u formaciji spremnika na mjestu ekstrakcije kako je definirano u skladu s ispitnom metodom Američkog društva za ispitivanje i materijale (ASTM) D287; b) ima prosječnu godišnju viskoznost pri temperaturi spremnika veću od one izračunane jednadžbom Viscosity (Centipoise) = 518,98e-0,038T, pri čemu je T temperatura u stupnjevima Celzija; c) obuhvaćen je definicijom katranskog pijeska pod oznakom kombinirane nomenklature (KN) 2714 kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87; i d) ako se mobilizacija izvora sirovine postiže vađenjem rudarenja ili toplinski pojačanim gravitacijskim odvodnjavanjem, pri čemu se toplinska energija uglavnom dobiva iz izvora koji nisu sam izvor sirovine.

3 Naftni škriljevac znači svaki izvor rafinerijske sirovine smješten u formaciji stijena koja sadržava kruti kerogen i koji je obuhvaćen definicijom naftnog škriljevca pod oznakom KN 2714 kako je navedeno u Uredbi (EEZ) br. 2658/87. Mobilizacija izvora sirovine postiže se vađenjem rudarenja ili termički pojačanom gravitacijom.

6

Arkitektkopia AB, 2021.