1. ------IND- 2019 0213 PL- HU- ------ 20201030 --- --- FINAL

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG

JOGI KÖZLÖNYE

Varsó, 2019. november 4., csütörtök

2125. tétel

A DIGITALIZÁCIÓÉRT FELELŐS MINISZTER

RENDELETE

(2019. október 7.)

a digitális vevőkészülékekre vonatkozó műszaki és működési követelményekről

A távközlésről szóló, 2004. július 16-i törvény (Jogi Közlöny [Dziennik Ustaw] 2018. évi 1954. szám, a módosítások szerint) 132. cikkének (3) bekezdése alapján a miniszter a következőket rendeli el:

1. § A digitális vevőkészülékekre vonatkozó műszaki és működési követelményeket a rendelet melléklete határozza meg.

2. § Az adminisztrációért és digitalizációért felelős miniszter digitális vevőkészülékre vonatkozó műszaki és működési követelményekről szóló, 2015. július 7-i rendelete (Jogi Közlöny 2017. évi 1092. tétel) hatályát veszti.

3. § Ez a rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba.

Digitalizációért felelős miniszter: M. Zagórski

A digitalizációért felelős miniszter 2019. október 7-i rendeletének melléklete (2125. tétel)

A DIGITÁLIS VEVŐKÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ MŰSZAKI ÉS MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL

1. Általános rendelkezések

A melléklet előírja a DVB-T és DVB-T2 rendszeren alapuló, az audiovizuális tartalom, egyéb adatok és kiegészítő szolgáltatások nyújtásához használt földi elosztóhálózat által szolgáltatott jelek fogásához használt fogyasztói eszközökre vonatkozó műszaki és működési követelményeket.

A DVB-T esetében a ETSI TS 101 154 [15]-ben megadott digitális vevőparaméterek szolgáltak alapként, azaz: „25 Hz-es H.264/AVC HDTV videó, MPEG-2 II. rétegű és E-AC-3 audio IRD alapkonfigurációhoz, amely legfeljebb 1920 x 1080-as, váltósoros, 25 Hz-es videóképek vagy 1280 x 720-as, progresszív, 50 Hz-es videóképek dekódolására alkalmas”.

A DVB-T2 esetében a HDTV 4.1. szintre ETSI TS 101 154 [15]-ben megadott digitális vevőparaméterek szolgáltak alapként, azaz: 50 Hz HEVC HDTV 8-bit IRD (1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50 felbontás), MPEG-2 II-es audioréteg és E-AC-3 audio. A képeket ultranagy felbontásban megjelenítő (UHD) digitális televíziós vevőkészülék esetén a DVB-T2-vevő szintén kompatibilis az ETSI TS 101 154 [15] 5.14. albekezdésben megadott formátummal: HLG10-et használó HEVC HDR UHDTV IRD, és PQ10-et, fő profilt, fő 10-es profilt, Main Tiert használó HEVC HDR UHDTV IRD a 3840 x 2160 felbontású UHDTV megjelenítésnél, valamint AC-4 a hangnál.

Az e rendeletben megállapított követelmények teljesítése nem zárja ki, hogy a digitális vevőkészülékek olyan kiegészítő funkciókkal is rendelkezzenek, amelyek javítják a funkcionalitásukat és használhatóságukat.

Az „amennyiben van ilyen” feltétellel feltüntetett technikai paraméterek megléte nem kötelező, de ha valóban vannak ilyenek, a megadott követelményeknek meg kell felelniük.

2. Szabványok és dokumentumok listája

2.1.	A mellékletben hivatkozott szabványok és dokumentumok listája:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 A fogyasztói elektronikai eszközök interconnect csatlakozóira vonatkozó követelmények: peritelevíziós csatlakozók

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 A fogyasztói elektronikai eszközök csatlakozóira vonatkozó követelmények: AV. csatlakoztatás – 2-1. rész: A jelminőségre és a forrásberendezés automatikus kiválasztására vonatkozó megállapodás

[3]	PN-EN 50160:2010 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

[4]	PN-EN 60038:2012 CENELEC szabványfeszültségek

[5]	PN-EN 60958-1:2010 Digitális audiointerfész – 1. rész: Általános előírások

[6]	PN-EN 61169-2:2007 Rádiófrekvenciás csatlakozók – 2. rész: Termékcsoport-előírás – 9,52-es típusú koaxiális rádiófrekvencia-csatlakozók

[7]	PN-EN 62216:2011 A DVB-T rendszer digitális földfelszíni televízió-vevőkészülékei

[8]	PN-EN 62680-1:2016-03 Univerzális soros buszinterfész az adatokhoz és tápellátáshoz – 2-1. rész: Az univerzális soros busz előírásai, 2.0-s változat (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 Digitális televíziós műsorszórás (DVB); A DVB rendszerek szolgáltatási információira (SI) vonatkozó előírások

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V.1.2.1:2005 Fokozott teletext-előírások

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 Digitális televízió (DVB) – Feliratrendszerek

[12]	PN-ETSI EN 300 744 Digitális televíziós műsorszórás (DVB) – A digitális földi televíziókhoz való keretszerkezet, csatornakódolás a moduláció

[13]	PN-ETSI EN 302 755 Digitális televíziós műsorszórás (DVB) – A második generációs digitális földi televíziós műsorszóró rendszerhez (DVB-T2) való keretszerkezet, csatornakódolás a moduláció.

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Digitális televíziós műsorszórás (DVB); A DVB kódolási algoritmus 3-as verziója használatának támogatása a digitális műsorszóró rendszereken belül

[15]	ETSI TS 101 154 Digitális televíziós műsorszórás (DVB); Az audio- és videokódolás használatára vonatkozó előírások a MPEG-2 átviteli folyamon alapuló műsorszóró alkalmazásokban

[16]	ETSI EN 102 006 Digitális televíziós műsorszórás (DVB); A DVB rendszereken belüli szoftverfrissítésre vonatkozó előírások

[17]	ETSI TS 102 366 Digitális audiotömörítés (AC-3, Fokozott AC-3) szabvány

[18]	ETSI TS 102 796 Hibrid szélessávú televízió

[19]	ETSI TS 103 190 Digitális audiotömörítés (AC-4) szabvány, 2. rész: Immerzív és személyre szabott audio

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 IT Technológia – 8-bites, egy bájt kódolású grafikus karakterkészletek – Latin abc 2.sz.

[21]	IEC 61937-3:2017 Digital Audio — Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 — Part 3. Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio information — Part 3: Audio

[23]	ITU-T Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audiovisual services

[24]	ITU-T Recommendation H.265: High efficiency video coding

[25]	ITU-R Recommendation BT.2020 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange

[26]	ITU-R Recommendation BT.2100 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange

[27]	Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, DVB Document A038, Feb 2019

[28]	High-bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.3, 21 December 2006, Digital Content Protection LLC

[29]	High-bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2, 13 February 2013, Digital Content Protection LLC

[30]	High-Definition Multimedia Interface, Version 1.4a, March 2010, HDMI Licensing, LLC

[31]	High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1, November 2017, HDMI Licensing, LLC

[32]	NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks, Requirements ver. 3.1 (2018. október)

2.2.	Amennyiben a 2.1. pontban hivatkozott lista a dokumentum (a közzététel dátuma, a kiadás száma, a verziószám stb. alapján azonosított) speciális verziójára vonatkozó hivatkozást tartalmaz, a dokumentum későbbi verziói nem használandók.

2.3.	Amennyiben a 2.1. pontban hivatkozott lista nem tartalmaz a dokumentum speciális verziójára vonatkozó hivatkozást, a dokumentum legutóbbi verziója használandó.

2.4.	A 2.1. pont [1]–[13] és [20] szerkesztési egységeiben hivatkozott dokumentumok ingyenesen elérhetők a lengyel Szabványosítási Bizottság olvasótermeiben, valamint a www.pkn.pl weboldalon (díj ellenében).

2.5.	A 2.1. pont [14]–[19] szerkesztési egységeiben hivatkozott dokumentumok az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) weboldalán (www.etsi.org) érhetők el.

2.6.	A 2.1. pont [21]–[22] szerkesztési egységeiben hivatkozott dokumentumok a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) weboldalán (www.iec.ch) érhetők el.

2.7.	A 2.1. pont [23]–[26] szerkesztési egységeiben hivatkozott dokumentumok elérhetőek a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) weboldalán (www.itu.org).

2.8.	A 2.1. pont [27] szerkesztési egységében hivatkozott dokumentum a www.dvb.org weboldalon érhető el.

2.9.	A 2.1. pont [28]–[29] szerkesztési egységeiben hivatkozott dokumentumok elérhetők a www.digital-cp.com weboldalon.

2.10.	A 2.1. pont [30]–[31] szerkesztési egységeiben hivatkozott dokumentumok elérhetők a www.hdmi.org weboldalon.

2.11.	A 2.1. pont [32] szerkesztési egységében hivatkozott dokumentum a www.nordig.org weboldalon érhető el.

3. Rövidítések és betűszavak

A mellékletben használt rövidítések és betűszavak jelentése a következő:

AC-3	Dolby audiokódolás 3

AC-4	Dolby audiokódolás 4

API	Alkalmazás-programozó interfész

ARC	Visszirányú audiocsatorna HDMI-ben, amely az új generációs audiorendszereket támogatja (visszirányú audiocsatorna)

AVC	Fejlett videokódolás

DVB	Digitális video-műsorszórás

DVB-T	Digitális video-műsorszórás – földi

DVB-T2	Digitális video-műsorszórás – második generációs földi

E-AC-3	Többcsatornás digitális audiokódolási rendszer, amely az AC-3 rendszer fokozása (Fokozott audiokódolás 3)

FTA	Szabadon fogható – mindenki számára elérhető kódolatlan programok

HbbTV	Az interneten keresztül további multimédiás tartalmat biztosító szolgáltatás (hibrid műsorszóró szélessávú televízió)

HDCP	Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmi rendszer

HDMI	Nagy felbontású multimédiás interfész

HDR	Magas dinamikus tartományú kép az ITU-R BT ajánlásban meghatározott paraméterekkel. 2100 [26]

HDTV	Nagy felbontású televízió – 1280 x 720 és 1920 x 1080

HEVC	Nagy hatékonyságú videokódolás

HFR	Magas képfrissítésű – magasabb képfrissítésű átviteli technika a felvett/lejátszott videoanyag esetén (100/120 képkocka másodpercenként)

HLG10	HDR rendszer, amelynek leírása az ITU-R BT.2100 [26] ajánlásban található meg, 10-bites színmélységfelbontással az ITU-R BT.2020 [25] ajánlással összhangban (Hybrid Log Gamma 10)

iDTV	Képmegjelenítővel felszerelt IRD (televízió-készülék)

IRD	Integrált vevőkészülék integrált kép- és hangdekóderrel (Integrált vevőkészülék/dekóder) STB vagy iDTV verzióban

LCN	Logikus csatornaszám

MPEG-2 II-es audioréteg	MPEG-2 audiotömörítési formátum, amelyet az ISO/IEC 13818-3:1998 [22] szabvány határoz meg

NIT	Hálózati információs táblázat

OFDM	Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés

OSD	Megjelenítés a képernyőn

PLP	fizikai adatok egyetlen folyama meghatározott modulációval és kódolással (Fizikai rétegcső)

PQ10	HDR rendszer, amely figyelembe veszi a látás nem lineáris érzékelési funkcióját, amely lehetővé teszi a fényerőszintek rendkívül széles skálájának elérését, és amelynek leírása az ITU-R BT.2100 [26] ajánlásban található, 10-bites színmélységfelbontással az ITU-R BT.2020 [25] ajánlással összhangban (Perceptuális kvantálás 10)

SDT	Szolgáltatást leíró táblázat

SDTV	Szabvány felbontású TV

SI	Szolgáltatási információ

SISO	Tartalomátviteli technika, amely kizárólag egy átviteli antennát alkalmaz, és egy vevő antennán vételez (Egyszeri bemenet, egyszeri kimenet)

SSU	Rendszerszoftver-frissítés

STB	Digitális vevőkészülék képmegjelenítés nélkül (Set-Top Box)

TV	Televízió

UHD	Ultranagy felbontás 3840 x 2160

UHDTV	Ultranagy felbontású televízió

UHF	Ultramagas frekvencia (300–3000 MHz), deciméteres hullámok

USB	Univerzális soros busz

UTF-8	8-bites Unicode átalakítási formátum

VBI	Függőleges sorkioltási intervallum

VHF	Nagyon magas frekvencia (30–300 MHz), méteres hullámok

4. Vételi kapacitás

A digitális vevőkészülék lehetővé teszi a DVB-T és a DVB-T2 olyan digitális jeleinek vételezését, amelyek paraméterei megfelelnek a PN-ETSI EN 300 744 [12] és PN-ETSI EN 302 755[13] szabványoknak, és az alábbiak szerint vannak továbbítva: VHF (174-230 MHz) 7 MHz sávszélességű csatornák esetén és UHF (470-790 MHz) 8 MHz sávszélességű csatornák esetén. A digitális vevőkészülék hangolóegysége megfelel a PN-EN 62216:2011 [7] szabványban foglalt követelményeknek, valamint a NorDignek a kábel, szatellit, földi és kezelt IPTV-alapú hálózatok esetén használt integrált vevőkészülék-dekóderekre vonatkozó egységes követelményekről szóló szabvány [32] 3.4. fejezetében a digitális vevőkészülék részére meghatározott követelményeknek.

5. Sávkeresési eljárás

A digitális vevőkészülék lehetővé teszi a fogadott egész frekvenciatartományban való automatikus keresést, a megfelelő DVB-T és DVB-T2 keretszerkezetbe való behangolást, csatornakódolást és modulálást, hogy biztosítsa a belépési átviteli folyamot a következő modulokhoz. A DVB-T2 vevőkészülék lehetővé teszi a SISO-átvitel OFDM-technikával történő vételét inverz konstellációk alkalmazásával és anélkül. A digitális vevőkészülék lehetővé teszi a legalább egy PLP-ből álló DVB-T2-átvitel fogadását. A hangolás részleteit a szolgáltatások listáján kell tárolni annak érdekében, hogy a szükséges átviteli folyam gyors kiválasztása lehetséges legyen.

6. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A digitális vevőkészülék a következő lehetőségeket biztosítja:

1)	FTA-vétel;

2)	egy hangszolgáltatás összetevőjének kiválasztása a több összetevős hangelemek egy szolgáltatáson belüli átvitele esetén; a távkapcsoló rendelkezik olyan gombbal, amellyel ki lehet választani a hangsávot, vagy egyéb mechanizmus áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi a hangsáv egyszerű kiválasztását;

3)	feliratok választása (teletext vagy DVB) UTF-8 formátumban;

4)	teletext használata;

5)	a kép 4:3 vagy 16:9 képarányra történő formázása;

6)	bizonyos programokhoz vagy audioprogramokhoz való hozzáférés esetén szülői felügyelet használata.

7)	a menü lengyel nyelvű elérése és a nemzeti nyelv lengyelre állítása.

7. Szolgáltatási információs navigátor

A digitális vevőkészülék egy szolgáltatási információs navigátorral van felszerelve, amely a felhasználó számára hozzáférést biztosít az PN-ETSI 300 468 [9] szabványban és a DVB A038-as dokumentumban [27] leírt SI táblázatokban közölt, szolgáltatásokról és eseményekről szóló alapinformációkhoz, és lehetővé teszi a vevőkészülék szabályozását. A szolgáltatási információs navigátor lehetővé teszi a PN-ISO/IEC 8859-2:2001 [20] szerint kódolt lengyel abc betűinek helyes megjelenítését.

8. Automatikus telepítés

A digitális vevőkészülék a szolgáltatások listájának és automatikus generálásához és későbbi frissítéséhez felhasználja az ETSI EN 300 468 [9] szabványban és a DVB A038-as dokumentumban [27] leírt hálózati információs táblázat (NIT) vagy a szolgáltatást leíró táblázat (SDT) kötelező információit. A vevőkészülék működteti az LCN-t. Valamennyi „láthatóként” jelölt, megtalált szolgáltatás felkerül a szolgáltatások listájára az adott LCN-számmal összhangban. A szám hiánya vagy a szám megkétszerezése esetén a szolgáltatás a lista végére kerül. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy módosítsa a szolgáltatások sorrendjét, vagy létrehozza a saját listáját. Valamennyi „láthatatlanként” megjelölt szolgáltatás fenn van tartva, azonban azok nem jelennek meg az elérhető szolgáltatások listáján.

9. Szülői felügyelet

A digitális vevőkészülékek lehetővé teszik a teljes műsorokhoz vagy választott adáskategóriákhoz való hozzáférés blokkolását, amennyiben a folyam a PN-ETSI EN 300 468 [9] szabványban leírt szülői zárat tartalmaz.

10. Képjeldekóder

A képjeldekóder a digitális képfolyamot dekódolja az alábbiakkal összhangban:

1)	Az ITU-T H.264 [23] ajánlás az ETSI TS 101 154 [15] 5.6. és 5.7. részében meghatározott korlátozásokkal 25 Hz H.264/AVC vevőkészülék esetén, amely képes a HP@L4 HDTV és a MP@L3 SDTV folyamok dekódolására;

2)	Az ITU-T H.265 [24] ajánlás az ETSI TS 101 154 [15] 5.14.1 és 5.14.2. (HDTV) részében meghatározott korlátozásokkal 50 Hz HEVC HDTV 8-bites vevőkészülék esetén (1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50 felbontás);

Az UHD képeket megjelenítő, integrált digitális televíziós vevőkészülék (iDTV) esetén az ITU-T H.265 [24] ajánlással összhangban a folyamokat profilonként kell dekódolni (az ITU-T H.265 [24] ajánlás szerint) – fő profil, fő 10-es profil és High Tier:

1)	HEVC UHDTV IRD az ETSI TS 101 154 [15] 5.14.3. részében foglalt korlátozásokkal;

2)	HLG10-et használó HEVC HDR UHDTV IRD és PQ10-et használó HEVC HDR UHDTV IRD az ETSI TS 101 154 [15] 5.14.4. részében foglalt korlátozásokkal.

11. Hangjeldekóder

A hangjeldekóder a digitális hangfolyamot dekódolja az alábbiakkal összhangban:

1)	MPEG-2 II-es audioréteg az ETSI TS 101 154 [15] 6.1. részében foglalt korlátozásokkal;

2)	E-AC-3 az ETSI TS 102 366 [17]-tal összhangban és az ETSI TS 101 154 [15] 6.2. részében foglalt korlátozások szerint.

Az UHD képeket megjelenítő, integrált televíziós vevőkészülék esetén az AC-4-gyel való kompatibilitás szükséges az ETSI TS 103 190 [19] szabvánnyal és az ETSI TS 101 154 [15] 6.6. és 6.7. részeiben foglalt korlátozásokkal összhangban.

A hangjeldekódernek az E-AC-3 vagy AC-4 folyamban átvitt metaadatokat a hangerő szabványosítására, a térbeli hang sztereofónikus hanggá való konvertálására vagy a fő hangelemeknek a kiegészítő hangelemekkel való keverésére használja a PN-ETSI EN 300 468 [9] J. mellékletével összhangban.

A vevőkészülék lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy személyre szabja a hangvételt a vevőkészülék távirányítójával:

1)	Hangsáv kiválasztása;

2)	A párbeszédek jobb érthetősége;

3)	További hang (pl. kommentátor, audioleírás) hozzákeverése a fő hanghoz, tárgyhangként továbbítva.

A kódolási rendszer és a közvetített hangcsatornák számától függetlenül a hangjeldekóder a digitális vevőkészülék analóg hangkimenete felé sztereofónikus jelet ad (amennyiben van ilyen), kivéve, ha egyszólamú jel vagy két jel egyidejű továbbítása zajlik. A dekóder a kiválasztott egyszólamú jelet mindkét csatornán elküldi.

12. Teletext és DVB feliratok

Hang-, kép- és adatfolyam dekódolása során a digitális vevőkészülék egyidejűleg teletext adatokat is kibocsát az 1.5 szintre vonatkozó PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] szabvány követelményeinek megfelelően, és a PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11] szabványnak megfelelően csomagok formájában továbbítja azokat.

12.1.	Teletext

A digitális adatfolyamként továbbított teletext dekódolását a vevőkészülék a következő módon végzi:

1)	belső dekóderrel, a képernyőn megjelenő formában (OSD) megjelenítve vagy

2)	az STB esetén beépített analóg kimenettel a videó sorkioltási intervallumban az adatok kiválasztott vonalakra való helyezésével az 1.5 szintre vonatkozó ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] szabvány követelményeinek megfelelően.

12.2.	DVB feliratok

A digitális vevőkészülék a továbbított feliratokat a 7.3. pontban és az ETSI PN-EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 [11] szabvány B.4-es mellékletében foglalt interoperabilitási szabályok szerint dekódolja és jeleníti meg.

Biztosítani kell, hogy az egy időben fogott teletext és DVB feliratok dekódolását a felhasználó tudja szabályozni.

13. HFR (ha előfordul a vevőkészülékben)

A képeket HFR-technológián keresztül megjelenítő UHDTV-vevőkészülék esetén az ITU-T H.265 [24] ajánlással összhangban a folyamokat profilonként kell dekódolni – fő profil, fő 10-es profil és Main Tier: HLG10-et használó HEVC HDR UHDTV IRD és PQ10-et használó HEVC HDR UHDTV IRD az ETSI TS 101 154 [15] 5.14.5. részében foglalt korlátozásokkal.

14. Hibrid TV (HbbTV, amennyiben a vevőkészülék támogatja)

Ha egy vevőkészülék támogatja a hibrid TV (HbbTV) használatát, akkor kompatibilis legalább annak 2.0.2-s verziójával, az ETSI TS 102 796 [18] szabvánnyal (V1.5.1. (2018-09) vagy újabb kiadás) összhangban. A HbbTV automatikusan aktív a digitális vevőkészülék megvásárlásának idején, ha el van látva ezzel a szolgáltatással. Ez kötelező, hogy a felhasználó könnyen be és ki tudja kapcsolni a HbbTV funkciót.

A HbbTV vevőkészülék megfelelően fogad és teljesít programozó alkalmazásokat (API), amelyek kompatibilisek a HbbTV-vel az ETSI TS 102 796 [18] szabvánnyal (V1.5.1. (2018-09) vagy újabb verzió) összhangban.

15. Távoli szoftverfrissítés

A digitális vevőkészülékek lehetővé teszik a vevőkészülék karbantartására szolgáló rendszerszoftver-frissítéseket. A szoftverfrissítés elvégzésének módszeréről a vevőkészülék gyártója dönt az alábbi lehetőségek közül:

1)	USB-interfészhez csatlakoztatott tárolóeszköz;

2)	interneten keresztül (interaktív televíziós szolgáltatások interneten keresztüli használatát lehetővé tévő interaktív vevőkészülékek esetén);

3)	a DVB-SSU az ETSI TS 102 006 [16] szabvánnyal összhangban.

16. Digitális vevőinterfészek

16.1.	Nagy frekvenciájú jelinterfész:

A digitális vevőkészülék a PN-EN 61169-2:2007 [6]-nak megfelelően IEC bemeneti csatlakozóval van felszerelve. A bemeneti impedancia 75 Q.

16.2.	Digitális interfész

Az integrált vevőkészülék (iDTV) egy a „Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmi rendszer” [28] szerinti HDCP-vel védett, HDMI A típusú bemeneti csatlakozóval rendelkezik a „Nagy felbontású multimédiás interfész”[30]-nek megfelelően. STB esetén a HDMI csatlakozó rendelkezik kijelző-jelkimenet funkcióval. Az UHD képeket megjelenítő, integrált digitális televíziós vevőkészülék esetén a nagy felbontású multimédiás interfészre vonatkozó szabvány 2.1-es változata [31] kötelező HDR-rel és ARC-kal, valamint HDCP 2.2-es kompatibilitással, a „Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmi rendszer, HDCP HDMI-ben történő leképezése” c. szabvány 2.2-es változatával [29] összhangban. A HDMI bemeneti csatlakozó meglétére vonatkozó követelmény nem alkalmazandó a képmegjelenítéssel rendelkező, 30 cm vagy annál kisebb átmérőjű integrált vevőkészülékekre (iDTV).

17. A digitális vevőkészülék áramigénye

A digitális vevőkészülékek tápellátásának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

1)	feszültség: 230 V ±10 % a PN-EN 60038:2012 [4] szabvány szerint;

2)	frekvencia: 47–53 Hz a PN-EN 50160:2010 [3] szabvány szerint.

A digitalizációért felelős miniszter hatásköréről szóló, 2018. április 20-i miniszterelnöki rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében az digitalizációért felelős miniszter irányítja a kormány digitalizációért felelős szervét (Jogi Közlöny, 761. tétel).

E rendeletről a Miniszterek Tanácsának – a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (EUHL L 241., 2015. 09. 17., 1. o.) rendelkezéseit végrehajtó – szabványokra és jogszabályokra vonatkozó nemzeti értesítési rendszer működéséről szóló, 2002. december 23-i rendelete (Jogi Közlöny, 2039. szám; 2004. évi 597. szám) 4. §-ának megfelelően 2019. május 15-én, a 2019/213/PL számon értesítették az Európai Bizottságot.

Az említett törvény egységes szerkezetbe foglalt szövegének módosításai a Jogi Közlöny 2018. évi 2245., 2354., valamint 2019. évi 643., 730., 1030., 1553., 1815. és 2005. tételében kerültek közzétételre.