1. ------IND- 2020 0068 B-- FI- ------ 20200225 --- --- PROJET

## BELGIAN KUNINGASKUNTA

TALOUDESTA, PIENISTÄ JA KESKISUURISTA YRITYKSISTÄ, AMMATINHARJOITTAJISTA JA ENERGIA-ASIOISTA VASTAAVA LIITTOVALTION VIRASTO

Kuninkaan asetus meriliikenteessä käytettyjen kaasuöljyjen ja raskaiden polttoaineiden nimityksistä ja ominaisuuksista

PHILIPPE, BELGIAN KUNINGAS,

tervehtii kaikkia nyt ja vastaisuudessa eläviä.

Ottaen huomioon talousoikeudesta annetun lain VI.9 §:n 1 momentin 2 alamomentin ja XV.3 §:n 7 momentin,

ottaen huomioon kestävien tuotanto- ja kulutuskäytäntöjen edistämiseen ja ympäristön, kansanterveyden ja työntekijöiden suojelemiseen tähtäävistä tuotenormeista 21 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain 5 §:n 1 momentin 1 alamomentin 3 ja 5 alamomentin, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 27 päivänä heinäkuuta 2011 annetulla lailla,

ottaen huomioon laivojen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemisestä ja joidenkin meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä 27 päivänä huhtikuuta 2007 annetun kuninkaan asetuksen,

ottaen huomioon meriliikenteessä käytetyn kaasuöljyn nimityksestä, ominaisuuksista ja rikkipitoisuudesta 30 päivänä marraskuuta 2015 annetun kuninkaan asetuksen,

ottaen huomioon 23 päivänä heinäkuuta 2019 annetun valtion tilintarkastajan lausunnon,

ottaen huomioon 19 päivänä marraskuuta 2019 annetun itsenäisten ammatinharjoittajien ja pk-yritysten ylimmän neuvoston lausunnon,

ottaen huomioon 3 päivänä joulukuuta 2019 annetun terveysalan ylimmän neuvoston lausunnon,

ottaen huomioon 7 päivänä helmikuuta 2020 annetun talousasioiden keskusneuvoston lausunnon,

ottaen huomioon 7 päivänä helmikuuta 2020 annetun kestävästä kehityksestä vastaavan liittovaltion neuvoston lausunnon,

ottaen huomioon 7 päivänä helmikuuta 2020 annetun neuvoa-antavan kuluttajain erityisneuvoston lausunnon,

ottaen huomioon teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 9 päivänä syyskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/1535/EY 5 artiklan 1 kohdan nojalla [päivämäärä] Euroopan komissiolle tehdyn ilmoituksen,

ottaen huomioon [päivämäärä] pidetyn ministerien välisen ympäristökonferenssin,

ottaen huomioon korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettujen, 12 päivänä tammikuuta 1973 koonnettujen lakien 84 §:n 1 momentin ensimmäisen alamomentin 2 alamomentin mukaisesti [päivämäärä] annetun korkeimman hallinto-oikeuden lausunnon nro xx.xxx/x ja

energiaministerin, itsenäisistä ammatinharjoittajista vastaavan ministerin ja talousministerin esitysten perusteella

SÄÄDÄMME SEURAAVAA:

1 §. Tämän asetuksen tarkoituksena on valvoa meriliikenteessä käytettyjen kaasuöljyjen ja raskaiden polttoaineiden laatua, lukuun ottamatta rikkipitoisuutta.

2 §. Tätä asetusta sovelletaan vain meriliikenteeseen käytettyihin kaasuöljyihin ja raskaisiin polttoaineisiin koko toimitusketjun osalta siihen asti, kunnes ne toimitetaan aluksiin näiden ollessa jossain Belgian satamassa.

3 §. Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä: 1° "Meriliikenteessä käytetty kaasuöljy": nestemäinen polttoaine sellaisena kuin se on määritelty standardin NBN T52-703 viimeisimmässä versiossa; 2° "meriliikenteessä käytetyt raskaat polttoaineet": meriliikenteeseen tarkoitettua maaöljystä saatua nestemäistä polttoainetta, joka sisältää jäämiä maaöljyn käsittelystä. Meriliikenteessä käytetyt raskaat polttoaineet kuuluvat seuraaviin luokkiin: RMA10–RMK700; 4 §. 1. Meriliikenteessä käytetyn kaasuöljyn on oltava standardin NBN T 52-703 viimeisimmän version mukainen, lukuun ottamatta viittausta rikkipitoisuuteen. 2. Meriliikenteessä käytetyn raskaan polttoaineen on vastattava liitteen taulukossa annettuja ominaisuuksia. 3. Meriliikenteessä käytettyjen kaasuöljyjen ja raskaiden polttoaineiden rikkipitoisuuden on oltava alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemisestä ja joidenkin meriliikenteessä käytettyjen polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä 27 päivänä huhtikuuta 2007 annetun kuninkaan asetuksen mukaisia. 4. Meriliikenteessä käytetyt kaasuöljyt ja raskaat polttoaineet eivät saa sisältää lisäaineita tai kemikaaleja pitoisuuksina, jotka 1° vaarantavat alusten turvallisuuden tai heikentävät koneiden suorituskykyä; tai 2° ovat haitallisia henkilöstölle; tai 3° lisää merkittävästi ympäristön saastumista.

5 §. 1. On kiellettyä saattaa tuote markkinoille nimityksellä ”meriliikenteessä käytetty kaasuöljy”, jos sillä ei ole 4 §:n 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja ominaisuuksia. 2. Mikäli tuotteella ei ole 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ominaisuuksia, sen saattaminen markkinoille nimityksellä ”meriliikenteessä käytetty raskas polttoaine” on sallittua vain, jos seuraavia ehtoja noudatetaan: 1° toimittajan ja ostajan välillä on tehty etukäteen sopimus, joka on kirjattu kiistattomaan asiakirjaan; 2° myyntiä ja toimitusta koskevissa asiakirjoissa ilmoitetaan, minkä vaatimusten osalta arvot eivät vastaa liitteessä olevassa taulukossa säädettyä; 3° liitteessä olevassa taulukossa mainituille vaatimuksille ”leimahduspiste”, ”rikkivety” ja "käytetty voiteluöljy” ei ole tällaista poikkeuslupaa. 3. On kiellettyä saattaa markkinoille tuotetta nimityksellä "meriliikenteessä käytetty raskas polttoaine”, jos 2 momentin ehtoja ei noudateta ja jos sillä ei ole 4 §:n 2, 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja ominaisuuksia.

6 §. Rajoittamatta tavaramerkkien tai muiden kaupallisten nimien valinnaista samanaikaista käyttöä, meriliikenteessä käytetyn kaasuöljyn luokkien nimet on ilmoitettava myynti- ja toimitusasiakirjoissa 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun standardin mukaisesti. Rajoittamatta tavaramerkkien tai muiden kaupallisten nimien valinnaista samanaikaista käyttöä, meriliikenteessä käytettyjen raskaiden polttoaineiden nimet on ilmoitettava myynti- ja toimitusasiakirjoissa 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun taulukon mukaisesti; mikäli vaatimuksiin sovelletaan poikkeuksia, ne on ilmoitettava 5 §:n 2 momentin 2 alamomentin mukaisesti.

7 §. 1. Fapetro on vastuussa 3 §:n 1 ja 2°momentissa tarkoitetun meriliikenteessä käytetyn kaasuöljyn ja raskaan polttoaineen laadun valvomisesta koko toimitusketjun osalta siihen asti, kunnes ne toimitetaan aluksiin näiden ollessa jossain Belgian satamassa. Tässä pykälässä ’Fapetrolla’ tarkoitetaan maaöljytuotteiden analysointirahastoa, jota valvoo taloudesta, pienistä ja keskisuurista yrityksistä, itsenäisistä ammatinharjoittajista ja energiasta vastaavan liittovaltion viraston energiasta vastaava pääosasto. 2. Taloudesta, pienistä ja keskisuurista yrityksistä, itsenäisistä ammatinharjoittajista ja energiasta vastaavan liittovaltion viraston talousvalvonnasta vastaavan pääosaston ja liikenteestä ja liikkumisesta vastaavan liittovaltion viraston meriliikenteestä vastaavan pääosaston virkamiehet voidaan velvoittaa valvomaan tämän asetuksen noudattamista yhteistyössä Fapetron kanssa.

8 §. Kumotaan meriliikenteessä käytetyn kaasuöljyn nimityksestä, ominaisuuksista ja rikkipitoisuudesta 30 päivänä marraskuuta 2015 annettu kuninkaan asetus.

9 §. Tämä asetus tulee voimaan x päivänä xkuuta 2020.

10 §. Energiaministeri, itsenäisistä ammatinharjoittajista vastaava ministeri ja talousministeri vastaavat kukin omalta osaltaan tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Annettu [päivämäärä]

Kuninkaan puolesta:

energiaministeri

Marie Christine MARGHEM

itsenäisistä ammatinharjoittajista vastaava ministeri

Denis DUCARME

talousministeri

Nathalie MUYLLE

LIITE

Meriliikenteen raskaiden polttoaineiden (RMA10–RMK700) fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja sovellettavat testausmenetelmät

| Ominaisuus |  | Yksikkö | Raja | Luokkia ISO - F - (1) koskevat vaatimukset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testimenetelmä(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RMA | RMB | RMD | RME | RMG |  |  |  | RMK |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 30 | 80 | 180 | 180 | 380 | 500 | 700 | 380 | 500 | 700 |  |
| Kinemaattinen viskositeetti 50 °C:ssa |  | mm2/s | enintään | 10,00 | 30,00 | 80,00 | 180,0 | 180,0 | 380,0 | 500,0 | TOO/) | 380,0 | 500,0 | 700,0 | NBN EN ISO 3104 |
| Massatiheys 15 °C:ssa |  | kg/m3 | enintään | 920,0 | 960,0 | 975,0 | 991,0 | 991,0 |  |  |  | 1010,0 |  |  | NBN EN ISO 3675 tai NBN EN ISO 12185 |
| CCAI (Calculated Carbon Aromaticity Index) |  | - | enintään | 850 | 860 | 860 | 880 | 870 |  |  |  | 870 |  |  | Standardin ISO 8217 6.2 kohta |
| Leimauspiste |  | °C | vähintään | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | NBN EN ISO 2719 |
| Rikkivety |  | mg/kg | enintään | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  | 2/)0 |  |  | IP 570 |
| Happoluku |  | mg KOH/g | enintään | 2,5 | 25 | 2,5 | 2,5 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | ASTM D664 |
| Kokonaissedimentti vanhentumisen jälkeen |  | massa- prosenttia | enintään | 0,10 | 0,10 | 040 | 040 | 0,10 |  |  |  | 040 |  |  | ISO 10307-2 |
| Hiilijäännös – mikromenetelmä |  | massa- prosenttia | enintään | 2,50 | 10,00 | 14,00 | 15,00 | 18,00 |  |  |  | 20,00 |  |  | NBN EN ISO 10370 |
| Jähmepiste (korkein) | talvella | °C | enintään | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | NBN ISO 3016 |
|  | kesällä | °C | enintään | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Vesi |  | tilavuus- prosenttia | enintään | 0,30 | 0,50 | 050 | 050 | 0,50 |  |  |  | 050 |  |  | NBN ISO 3733 |
| Tuhka |  | massa- prosenttia | enintään | 0,040 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,100 |  |  |  | 0,150 |  |  | NBN EN ISO 6245 |
| Vanadiini |  | mg/kg | enintään | 50 | 150 | 150 | 150 | 350 |  |  |  | 450 |  |  | IP 501, IP 470 tai ISO 14597 |
| Natrium |  | mg/kg | enintään | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | IP 501, IP 470 |
| Alumiini plus silikoni |  | mg/kg | enintään | 25 | 40 | 40 | 50 | 60 |  |  |  | 60 |  |  | IP 501, IP 470 tai ISO 10478 |
| Käytetty voiteluöljy (2) kalsium ja sinkki tai kalsium ja fosfori |  | mg/kg | Kalsium > 30 ja sinkki > 15 tai kalsium > 30 ja fosfori > 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP 501 tai IP 470, IP 500 |

(1)	Testitulosten tilastollisessa tulkinnassa ja sen valvomisessa, että kyseiset tulokset täyttävät taulukon vaatimukset, sovelletaan standardia NBN EN ISO 4259-2.

(2)	Polttoaine ei saa sisältää käytettyä voiteluöljyä. Polttoaineen oletetaan sisältävän käytettyä voiteluöljyä, kun kalsium- ja sinkki- tai kalsium- ja fosforipitoisuuksien yhdistelmät ovat määritettyjä raja-arvoja korkeammat.

Liitettäväksi meriliikenteessä käytettyjen kaasuöljyjen ja raskaiden polttoaineiden nimityksistä ja ominaisuuksista [päivämäärä] annettuun asetukseen.

Kuninkaan puolesta: energiaministeri

Marie Christine MARGHEM

itsenäisistä ammatinharjoittajista vastaava ministeri

Denis DUCARME

talousministeri

Nathalie MUYLLE