1. ------IND- 2018 0649 FIN SL- ------ 20200804 --- --- FINAL

Uredba Ministrstva za okolje

o bistvenih tehničnih zahtevah za vodovodne priključke, ki se uporabljajo za vodovodne napeljave znotraj stavb

S sklepom Ministrstva za okolje je v skladu z oddelkom 117 c(3) Zakona o rabi zemljišč in gradnjah (132/1999), kakor je bil spremenjen z Zakonom 958/2012, določeno naslednje:

Oddelek 1

Področje uporabe

Ta uredba se nanaša na bistvene tehnične zahteve za vodovodne priključke, ki se uporabljajo za prenos pitne vode in gospodinjske tople vode v stavbah in nepremičninah.

Oddelek 2

Opredelitev pojmov

Vodovodni priključki pomenijo različne vrste pip, ki se uporabljajo za oskrbo z vodo. Vodovodni priključki lahko vključujejo mešalno pipo, ki je povezana s cevjo za hladno vodo in cevjo za toplo vodo, ali zaporno pipo, ki je povezana s cevjo za hladno vodo ali cevjo za toplo vodo.

Oddelek 3

Primernost za prenos pitne vode

Vodovodni priključki v vodo ne smejo sproščati snovi, ki so nevarne za zdravje ali kakovost vode. Materiali, ki prihajajo v stik z vodo, morajo biti ustrezni za prenos pitne vode.

Koncentracija svinca, izločenega iz konstrukcijskega materiala vodovodnih priključkov v preskusno vodo, ne sme presegati 5 mikrogramov na liter, kadar se material preskuša v 26-tedenskem preskusu izločanja pod pogoji, ki so podobni dejanskim pogojem delovanja. Kislost (vrednost pH) preskusne vode je med 6,7 in 8,4, vrednost alkalnosti med 0,5 in 1,3 mmol/l, vrednost nasičenosti s kisikom pa več kot 70 %. Preskusna voda mora stati štiri ure, preden se odvzame vzorec vode.

Nadomestna zahteva, povezana s proizvodom, za največjo dovoljeno vsebnost svinca, izločeno iz vodovodnih priključkov v vodo, ne sme presegati 5 mikrogramov, ko je bilo izločanje preskušeno v 10-dnevnem preskusnem obdobju. Pri preskusu kadmij, raztopljen v vodi, ne presega 2 μg. Kot preskusna raztopina se uporabi zamenljiva sintetična pitna voda z vrednostjo kislosti (pH vrednostjo) 7,0 ± 0,1.

Oddelek 4

Odpornost kovinskih delov proti koroziji

Kovinski deli vodovodnih priključkov, ki so v stiku z vodo, morajo biti iz materiala, odpornega na korozijo. Medeninasti deli ogrodja, ki so podvrženi tlaku vode, morajo biti izdelani iz medenine, odporne na razcinkanje.

Največja vrednost globine razcinkanja vodovodnega priključka ne sme presegati 200 mikrometrov. Razcinkanja ni treba dokazati, če vsebnost cinka v sestavi vodovodnega priključka ne presega 15 %.

Oddelek 5

Zunanja površina in uporabnost

Zunanja površina vodovodnih priključkov mora biti gladka in brezhibna ter brez ostrih štrlečih delov.

Vodovodni priključki morajo biti enostavni za uporabo in omogočati čiščenje brez posebnega pribora.

Proizvajalec mora zabeležiti temperaturo površine aktivatorja vodovodnega priključka po izpuščanju vode 1 minuto pri temperaturi tekoče vode 65 °C.

Oddelek 6

Funkcionalne lastnosti

V vodovodnih priključkih mora imeti hladna voda modri indikator in topla voda rdeč indikator. Regulacijo temperature v termostatski pipi lahko prikazuje tudi temperaturna skala ali simboli.

Če vodovodni priključki vključujejo ventil za pralni stroj, morata biti odprti in zaprti položaj ventila jasno vidna.

Oddelek 7

Elektronske pipe

Delovna napetost elektronske pipe ne sme presegati 42 V AC ali 72 V DC. Vir napajanja je lahko transformator, baterija ali drugi vir energije, priključen na električno omrežje.

Stopnja zaščite se navede za elektronsko enoto elektronske pipe. Stopnja zaščite za umivalnik in kuhinjske pipe mora biti najmanj IP 44 in za pipe za prho IP 67.

V primeru izpada električne energije se oskrba z vodo v pipi, ki je priključena na električno omrežje, prekine. V primeru baterijske pipe se oskrba z vodo prekine, če napetost baterije pade pod delovno omejitev.

Oddelek 8

Struktura in mere

Struktura in dimenzije vodovodnih priključkov morajo biti takšne, da jih je mogoče namestiti v prostor, namenjen za vodovodne priključke, v skladu s predvideno uporabo. Glavne dimenzije vodovodnih priključkov morajo biti skladne z dimenzijami iz tabele 1. Pri priključitvi na vodovodno cev morajo biti spojke z nastavki ali cevi v vodovodnih priključkih priključene na povezovalno cev vodovodne cevi s spojnimi elementi, ki so namenjeni za pipe.

Vodovodni priključki, predvideni za vgradnjo znotraj stene, mora imeti odstranljivi prednji element, da je mogoče pipo pregledati in popraviti.

Naveden mora biti kot vrtenja dulca v pipi za umivalnik. Izvlečni dulec v kuhinjski pipi mora omogočati samodejno ponastavitev preusmernika.

Preglednica 1. Glavne dimenzije vodovodnega priključka.

| Vrsta vodovodnih priključkov in fizična količina | Dimenzija |
| --- | --- |
| Stenska pipa |  |
| Vhodni priključki, razdalja med osrednjimi osmi | 150 ± 1 mm |
| velikost navoja | G ¾ |
| dolžina navoja | ≥ 9 mm |
| Razdalja med središčem izhodne odprtine dulca in ravnjo stene | ≥ 115 mm |
| Druga izhodna odprtina, prha itd., velikost navoja | G ½ B |
| dolžina navoja | ≥ 8 mm |
| Pipa za korito (pipa za umivalnik, kuhinjska pipa) |  |
| Višina najnižje točke izhodne odprtine dulca od ravni mize | ≥ 25 mm |
| Dolžina povezovalne cevi | ≥ 350 mm |
| Bakrene povezovalne cevi, zunanji premer | 10 mm |
| Prožne povezovalne cevi, priključni navoj | G ⅜ |

Oddelek 9

Standardna stopnja pretoka

Vodovodni priključki morajo imeti standardne stopnje pretoka za predvideno uporabo, kot prikazano v tabeli 2.

Preglednica 2. Standardne stopnje pretoka v skladu s predvideno uporabo vodovodnih priključkov pod tlakom 3,0 + 0,2/-0 bar.

| Predvidena uporaba vodovodnega priključka | Standardna stopnja pretoka dm3/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stopnja pretoka | Mejne vrednosti |
| Kuhinjska pipa | 0,2 | 0,07-0,30 |
| Ventil pomivalnega stroja | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Pipa za umivalnik in ročna prha | 0,1 | 0,07-0,20 |
| Pipa za prho | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Pipa za kopalno kad | 0,3 | ≥ 0,30 |
| Zaporna pipa | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Vrtni ventil DN 15 | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Vrtni ventil DN 20 | 0,4 | 0,30-0,50 |

Oddelek 10

Vzdržljivost

Vodovodni priključki morajo zdržati mehanske, kemične in toplotne obremenitve, ki so prisotne v vodovodnih napeljavah, tako da bodo vodovodni priključki v načrtovani življenjski dobi ostali funkcionalni in higienski.

Vodovodni priključki morajo biti sposobni zdržati pogoje delovanja, prikazane v tabeli 3, pri čemer morajo ostati neprepustni in zanesljivi.

Preglednica 3. Pogoji delovanja vodovodnih priključkov.

| Vodni sistem |  | Pogoji delovanja |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skrajna vrednost | Običajni pogoji delovanja |
| Tlak | Tlak pretoka, minimum | 0,5 bar | 1,0 – 5,0 bar |
|  | Statični tlak, maksimum | 10 bar | 3,0 – 5,0 bar |
| Temperatura vode, maksimum |  | 90 °C 1) | 65 °C |
| - Elektronske pipe: 75 °C |  |  |  |

Oddelek 11

Skupine ravni hrupa

Navesti je treba skupino ravni hrupa vodovodnih priključkov. To se določi na podlagi hrupa, ki ga povzroča pretok vode v vodovodnih priključkih pri vodnem tlaku 0,3 MPa, izmerjenem v laboratorijskih pogojih. Obstajajo 3 skupine ravni hrupa, ki se določijo na podlagi ravni hrupa iz tabele 4.

Preglednica 4. Skupina ravni hrupa vodovodnih priključkov.

| Skupina 1 | Skupina 2 | Skupina 3 |
| --- | --- | --- |
| Lap ≤ 20 dB(A) | Lap ≤ 30 dB(A) | Lap > 30 dB(A) |

Oddelek 12

Preprečevanje povratnega toka

Vodovodni priključki morajo imeti zaščito pred povratnim tokom. Pri termostatskih pipah se navzkrižni pretok hladne in tople vode prepreči s protipovratnimi ventili, nameščenimi v fiksnih vhodnih priključkih pipe. Vodovodni priključki morajo imeti vsaj zaščito pred povratnim tokom iz tabele 5.

Preglednica 5. Zaščita vodovodnega priključka pred povratnim tokom.

| Enota, ki se preskuša | Zaščita pred povratnim tokom |
| --- | --- |
| Dulec | Zračna reža ≥ 25 mm |
| Ročna prha | avtomatski preusmernik, vakuumski ventil, protipovratni ventil |
| Termostatska pipa | protipovratni ventili |
| Ročna prha za bide | protipovratni ventili |

Oddelek 13

Označevanje

Vodovodni priključki morajo biti označeni tako, da oznaka prikazuje najmanj ime proizvajalca.

Vhodni priključki vodovodnih priključkov morajo biti označeni tako, da jih je mogoče identificirati. Pri termostatski pipi mora biti vhodni priključek za hladno vodo označen z modro barvo in vhodni priključek za toplo vodo z rdečo barvo.

Oddelek 14

Empirično določanje tehničnih lastnosti

Proizvajalec določi tehnične značilnosti s preskušanjem. Empirična določitev se izvede v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora ali v Turčiji z uporabo splošno sprejetega postopka. Izvajalcem projekta gradnje ter organu za gradbeni in tržni nadzor se na zahtevo predloži poročilo o metodah, ki se uporabljajo za določanje tehničnih lastnosti, in rezultatih preskusa.

Oddelek 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.

Določbe, ki so veljale v času začetka veljavnosti te uredbe, se uporabljajo za vse projekte, ki so v teku.

Helsinki, četrtek, 11. april 2019

Minister za okolje, energetiko in stanovanjska vprašanja Kimmo Tiilikainen

Višja inženirka Kaisa Kauko