1. ------IND- 2020 0471 F-- RO- ------ 20200729 --- --- PROJET

XXXX 2020

Decretul din XXXX privind criteriile, subcriteriile și sistemul de notare pentru calcularea și afișarea indicelui potențialului de reparare al computerelor de tip notebook

NR.: XXXXX

Ministrul tranziției ecologice și ministrul economiei și finanțelor

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26 iunie 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice

având în vedere Codul mediului, în special articolul L541-9-2,

având în vedere Decretul nr. XXX din XXXX privind modalitățile de aplicare a indicelui potențialului de reparare pentru produsele electrice și electronice, criteriile și modul de calculare al acestuia,

Articolul 1

Prezentul decret se aplică computerelor care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului din 26 iunie 2013 menționat anterior, precum și computerelor de tip notebook.

Articolul 2

Criteriile, subcriteriile și sistemul de notare aplicabile produselor definite la articolul 1 pentru calcularea indicelui potențialului de reparare sunt specificate în continuare:

CRITERIUL NR. 1 – DOCUMENTAȚIE

Subcriteriul 1.1. Angajamentul referitor la perioada de punere la dispoziție, în mod gratuit, a documentației tehnice și la instrucțiunile de utilizare și de întreținere

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Service-uri |  |  |  | Coloana C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  |
|  | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult |
| Tipul documentației | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Identificarea clară a produsului | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagrama pentru demontare sau prezentarea detaliată | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schemele de cablare și de branșare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schemele circuitelor electronice | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lista echipamentelor necesare pentru reparații și încercări | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Manualul tehnic cu instrucțiuni de reparații | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Codurile de eroare și de diagnosticare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informațiile privind componentele și diagnosticarea | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Instrucțiuni privind software-ul (inclusiv resetarea) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Accesul la incidentele semnalate și înregistrate de echipament | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Buletinele tehnice | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Reglementarea specifică a lucrărilor de autoreparare (operațiuni recomandate, instrucțiuni privind siguranța și operațiunile de reparare, eventualele repercusiuni asupra garanției) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informații privind accesul la service-urile profesioniste |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Detectarea defecțiunilor și măsurile necesare (abordare din perspectiva publicului larg) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Instrucțiuni de utilizare și de întreținere |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Numărul maxim de puncte este 259. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 259) x 10

CRITERIUL NR. 2 – CARACTERUL DEMONTABIL ȘI ACCESUL, INSTRUMENTELE ȘI ELEMENTELE DE FIXARE

Subcriteriul 2.1. Ușurința demontării pieselor (lista 2)

|  | Numărul etapelor pentru accesul individual la piesă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) sau 11 sau mai mult | între 9 și 10 | între 7 și 8 | între 0 și 6 |
| Piesele specificate în lista 2 | Număr de puncte |  |  |  |
| Unitate de memorie de masă (HDD - SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dispozitiv de afișare | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Baterie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Conectori de alimentare | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Încărcător | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = nedemontabil sau inaccesibil individual

Numărul maxim de puncte este 15. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 15) x 10

Subcriteriul 2.2. Instrumentele necesare pentru demontarea pieselor (lista 2)

|  | Tipul de instrumente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Instrumente proprii | Instrumente specifice | Fără instrumente, instrumente comune (2) |
| Piesele specificate în lista 2 | Număr de puncte (3) |  |  |  |
| Unitate de memorie de masă (HDD - SDD) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Dispozitiv de afișare | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Baterie | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Conectori de alimentare | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Încărcător | 0 | 1 | 2 | 4 |

- sau instrumentul furnizat împreună cu piesa de schimb

- a se lua in considerare cel mai mic punctaj dacă sunt implicate mai multe instrumente

Numărul maxim de puncte este 20. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 20) x 10

Subcriteriul 2.3. Caracteristicile elementelor de fixare (pentru montarea pieselor specificate în listele 1 și 2)

|  | Tipul de element de fixare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nici detașabil, nici refolosibil | Detașabil, de unică folosință | Detașabil și refolosibil (4) |
| Piesele specificate în lista 1 sau în lista 2 | Număr de puncte (5) |  |  |
| Placă de bază | 0 | 1 | 2 |
| Memorie RAM | 0 | 1 | 2 |
| Ventilatoare, radiatoare | 0 | 1 | 2 |
| Tastatură | 0 | 1 | 2 |
| Porturi, conectori (6) | 0 | 1 | 2 |
| Unitate de memorie de masă (HDD - SDD) | 0 | 1 | 2 |
| Dispozitiv de afișare | 0 | 1 | 2 |
| Baterie | 0 | 1 | 2 |
| Conectori de alimentare | 0 | 1 | 2 |
| Încărcător | 0 | 1 | 2 |

- sau elementul de fixare furnizat împreună cu piesa de schimb

- a se lua in considerare cel mai mic punctaj dacă sunt implicate mai multe instrumente de fixare

- pentru conectarea echipamentelor externe (USB, HDMI, VGA)

Numărul maxim de puncte este 20. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 20) x 10

CRITERIUL NR. 3 – DISPONIBILITATEA PIESELOR DE SCHIMB

Subcriteriul 3.1. Angajamentul producătorului privind perioada de disponibilitate a pieselor de schimb specificate în lista 2

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  |
|  | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult |
| Piesele specificate în lista 2 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Unitate de memorie de masă (HDD - SDD) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Dispozitiv de afișare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Baterie | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Conectori de alimentare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Încărcător | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Numărul maxim de puncte este 140. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 140) x 10

Subcriteriul 3.2. Angajamentul producătorului privind perioada de disponibilitate a pieselor de schimb specificate în lista 1

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  |
|  | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult |
| Piesele specificate în lista 1 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Placă de bază | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Memorie RAM | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ventilatoare, radiatoare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tastatură | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Porturi, conectori (1) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

- pentru conectarea echipamentelor externe (USB, HDMI, VGA)

Numărul maxim de puncte este 140. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 140) x 10

Subcriteriul 3.3. Termenul de livrare a pieselor specificate în lista 2

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  |
|  | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 |
| Piesa specificată în lista 2 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Unitate de memorie de masă (HDD - SDD) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dispozitiv de afișare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Baterie | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Conectori de alimentare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Încărcător | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- lucrătoare începând din ziua plasării comenzii

Numărul maxim de puncte este 60. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 60) x 10

Subcriteriul 3.4. Termenul de livrare a pieselor specificate în lista 1

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  |
|  | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 |
| Piesa specificată în lista 1 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Placă de bază | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Memorie RAM | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ventilatoare, radiatoare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tastatură | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Porturi, conectori (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- zile lucrătoare începând din ziua plasării comenzii

- pentru conectarea echipamentelor externe (USB, HDMI, VGA)

Numărul maxim de puncte este 60. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 60) x 10

CRITERIUL NR. 4 – PREȚUL PIESELOR DE SCHIMB

Subcriteriul 4.1. Raportul dintre prețul pieselor specificate în lista 2 și prețul echipamentului nou

Pe baza raportului descris în Decretul din XXXX privind modalitățile de afișare, marcajul și parametrii generali pentru calcularea indicelui potențialului de reparare, numărul de puncte obținut pentru acest criteriu se stabilește după cum urmează:

- dacă rezultatul raportului este mai mare de 0,3, atunci numărul de puncte este 0:

- dacă rezultatul raportului este mai mic de 0,1, atunci numărul de puncte este 100:

- dacă rezultatul raportului este cuprins între 0,1 și 0,3, atunci numărul de puncte este stabilit conform tabelului corespunzător de mai jos:

| Raport | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puncte | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Regula de rotunjire este următoarea:

- dacă cifra celei de a treia zecimale este mai mică de 5, se rotunjește la a doua zecimală inferioară.

- dacă cifra celei de a treia zecimale este mai mare sau egală cu 5, se rotunjește la a doua zecimală superioară

Numărul maxim de puncte este 100. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 100) x 10

CRITERIUL NR. 5 – CRITERIU SPECIFIC

Pentru produsele care fac obiectul prezentului decret, coeficienții subcriteriilor de la criteriul 5 sunt stabiliți după cum urmează:

| Criteriu | Subcriteriu | Nota pentru subcriteriu | Coeficientul subcriteriului | Nota pentru criteriu | Coeficientul criteriului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Criteriu specific | 5.1. Informații privind tipul actualizărilor | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Asistență gratuită de la distanță | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Posibilitatea de resetare a software-ului | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Subcriteriul 5.1. Informații privind tipul actualizărilor

|  | Coloana C Consumatori |  |
| --- | --- | --- |
| Informații privind tipul diferențiat al actualizărilor: corective (erori sau vulnerabilități de securitate), de optimizare sau mixte (1) | Situație |  |
|  | Absența informațiilor | Prezența informațiilor |
|  | Număr de puncte |  |
|  | 0 | 1 |

- Informațiile care însoțesc actualizarea trebuie să fie: „actualizare corectivă”, „actualizare de optimizare” sau „actualizare mixtă”.

Numărul maxim de puncte este 1. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 1) x 10

Subcriteriul 5.2. Asistență gratuită de la distanță

|  | Coloana B Service-uri |  | Coloana C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul de asistență de la distanță | Nu se aplică | Informațiile actualizate de pe site | Nu se aplică | Informații furnizate de la distanță | Asistență pentru diagnosticare de la distanță | Asistență pentru reparare de la distanță |
| Număr de puncte | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Numărul maxim de puncte este 5. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 5) x 10

Subcriteriul 5.3. Posibilitatea de resetare a software-ului

|  | Coloana C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posibilitatea resetării software-ului gratuit și fără restricții privind accesul la aceste servicii | Nu se aplică | Cu ajutorul unui modul intern al echipamentului | Cu ajutorul unui CD-ROM sau al unui alt suport pentru resetare | Cu ajutorul unui server de la distanță |
|  | Număr de puncte |  |  |  |
| Resetarea software-urilor, inclusiv a sistemului de operare | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Resetarea firmware-urilor | 0 | 1 | 2 | 4 |

Numărul maxim de puncte este 8. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 8) x 10

Pentru ministrul tranziției ecologice și prin delegare:

Comisarul general pentru dezvoltare durabilă,

T. Lesueur

Pentru ministrul economiei și finanțelor și prin delegare:

Directorul general pentru concurență, consum și combaterea fraudelor,

V. Beaumeunier