1. ------IND- 2020 0472 F-- EL- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Απόφαση της 29ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τα κριτήρια, τα επιμέρους κριτήρια και το σύστημα βαθμολόγησης για τον υπολογισμό και την απεικόνιση του δείκτη επισκευασιμότητας των έξυπνων τηλεφώνων

#### Αρχική έκδοση

Ενδιαφερόμενοι: οι παραγωγοί, εισαγωγείς, διανομείς ή άλλοι έμποροι έξυπνων τηλεφώνων και οι πωλητές αυτού του ίδιου εξοπλισμού, καθώς και εκείνοι που χρησιμοποιούν ιστότοπο, πλατφόρμα ή οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό κανάλι διανομής ως μέρος της δραστηριότητάς τους στη Γαλλία.

Αντικείμενο: κριτήρια, επιμέρους κριτήρια και σύστημα βαθμολόγησης για τον υπολογισμό και την απεικόνιση του δείκτη επισκευασιμότητας των έξυπνων τηλεφώνων.

Έναρξη ισχύος: το κείμενο τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σημείωση: η παρούσα απόφαση καθορίζει το σύστημα βαθμολόγησης για τον δείκτη επισκευασιμότητας των έξυπνων τηλεφώνων.

Παραπομπές: η παρούσα απόφαση θα διατεθεί στον δικτυακό τόπο Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης και ο υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης,

Έχοντας υπόψη τον περιβαλλοντικό κώδικα, ιδίως το άρθρο του L. 541-9-2,

Έχοντας υπόψη το διάταγμα αριθ. 2020-1757 της 29ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τον δείκτη επισκευασιμότητας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,

Αποφασίζουν τα εξής:

#### Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα έξυπνα τηλέφωνα. Ως «έξυπνο τηλέφωνο» νοείται μια ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για επικοινωνία σε μεγάλο βεληνεκές μέσω κυψελοειδούς δικτύου σταθμών βάσης. Διαθέτει λειτουργικότητες παρεμφερείς με αυτές ενός ασύρματου φορητού υπολογιστή που είναι προορισμένος να λειτουργεί με συσσωρευτή και διαθέτει διεπαφή αφής.

#### Άρθρο 2

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων R. 541-210 έως R. 541-214 του περιβαλλοντικού κώδικα, προσδιορίζονται παρακάτω τα κριτήρια, τα επιμέρους κριτήρια και το σύστημα βαθμολόγησης που εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 για τον υπολογισμό του δείκτη επισκευασιμότητας ανά μοντέλο:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘ. 1. - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1. - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

|  | Στήλη Β Επισκευαστές |  |  |  | Στήλη Γ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  |
|  | 0 ως 4 | 5 | 6 | 7 και άνω | 0 ως 4 | 5 | 6 | 7 και άνω |
| Τύπος τεκμηρίωσης | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Προσδιορισμός του προϊόντος χωρίς αμφιλογία | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Διάγραμμα αποσυναρμολόγησης ή ανάπτυγμα | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Διαγράμματα καλωδίωσης και σύνδεσης | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Διαγράμματα ηλεκτρονικών καρτών | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Κατάλογος υλικού επισκευής και απαραίτητης δοκιμής | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Τεχνικό εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Κωδικοί σφαλμάτων και διάγνωσης | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Πληροφορίες για διατάξεις και διάγνωση | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Οδηγίες λογισμικού (συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Πρόσβαση στα συμβάντα που επισημαίνονται και καταχωρίζονται στον εξοπλισμό | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Τεχνικά δελτία | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ειδικό πλαίσιο αυτόματης διόρθωσης (συνιστώμενες ενέργειες, οδηγίες ασφαλείας και επισκευής, πιθανές επιπτώσεις στην εγγύηση) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Πληροφορίες πρόσβασης για επαγγελματίες επισκευαστές |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ανίχνευση βλαβών και απαιτούμενες ενέργειες (για το ευρύ κοινό) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Συμβουλές χρήσης και συντήρησης |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 182. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/182) × 10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘ. 2. - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1. - ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2)

|  | Αριθμός σταδίων για μοναδιαία προσβασιμότητα στο στοιχείο |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ή 16 και άνω | 11 ως 15 | 6 ως 10 | 1 ως 5 |
| Στοιχεία του καταλόγου 2 | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Συσσωρευτής | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Διάταξη απεικόνισης | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Οπίσθια κάμερα | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Εμπρόσθια κάμερα | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Φορτιστής |  |  |  |  |

1) ND/NA = μη αποσυναρμολούμενο ή μη προσβάσιμο μοναδιαίως.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 12. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/12) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2. - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2)

|  | Τύπος εργαλείων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Ιδιόκτητα εργαλεία | Ειδικά εργαλεία | Χωρίς εργαλείο, κοινά εργαλεία (2) |
| Στοιχεία του καταλόγου 2 | Αριθμός βαθμών (3) |  |  |  |
| Συσσωρευτής | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Διάταξη απεικόνισης | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Εμπρόσθια κάμερα | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Οπίσθια κάμερα | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Φορτιστής |  |  |  |  |

2) Ή εργαλείο παρεχόμενο με το ανταλλακτικό.

3) Να σημειώνεται η πιο δυσμενής βαθμολόγηση, εάν εμπλέκονται πολλά εργαλεία.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 16. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/16) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3. - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 1 ΚΑΙ 2)

|  | Τύπος στηρίγματος |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μη αποσπώμενο, μη επαναχρησιμοποιούμενο | Αποσπώμενο, μη επαναχρησιμοποιούμενο | Αποσπώμενο και επαναχρησιμοποιούμενο (4) |
| Στοιχεία του καταλόγου 1 ή του καταλόγου 2 | Αριθμός βαθμών (5) |  |  |
| Ζευκτήρας φόρτισης | 0 | 1 | 2 |
| Ζευκτήρες | 0 | 1 | 2 |
| Μητρική κάρτα | 0 | 1 | 2 |
| Κομβία | 0 | 1 | 2 |
| Μικρόφωνο | 0 | 1 | 2 |
| Μεγάφωνο | 0 | 1 | 2 |
| Συσσωρευτής | 0 | 1 | 2 |
| Διάταξη απεικόνισης | 0 | 1 | 2 |
| Εμπρόσθια κάμερα | 0 | 1 | 2 |
| Οπίσθια κάμερα | 0 | 1 | 2 |
| Φορτιστής |  |  |  |

4) Ή στήριγμα παρεχόμενο με το ανταλλακτικό.

5) Να σημειώνεται η πιο δυσμενής βαθμολόγηση, εάν εμπλέκονται πολλά στηρίγματα.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 20. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/20) × 10.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘ. 3. - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1. - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2

|  | Στήλη Α Παραγωγός |  |  |  | Στήλη Β Διανομείς εξαρτημάτων |  |  |  | Στήλη Γ Επισκευαστές |  |  |  | Στήλη Δ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  |
|  | 0 ως 4 | 5 | 6 | 7 και άνω | 0 ως 4 | 5 | 6 | 7 και άνω | 0 ως 4 | 5 | 6 | 7 και άνω | 0 ως 4 | 5 | 6 | 7 και άνω |
| Στοιχεία του καταλόγου 2 | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Συσσωρευτής | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Διάταξη απεικόνισης | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Εμπρόσθια κάμερα | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Οπίσθια κάμερα | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Φορτιστής | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 140. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/140) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2. - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 1

|  | Στήλη Α Παραγωγός |  |  |  | Στήλη Β Διανομείς εξαρτημάτων |  |  |  | Στήλη Γ Επισκευαστές |  |  |  | Στήλη Δ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  |
|  | 0 ως 4 | 5 | 6 | 7 και άνω | 0 ως 4 | 5 | 6 | 7 και άνω | 0 ως 4 | 5 | 6 | 7 και άνω | 0 ως 4 | 5 | 6 | 7 και άνω |
| Στοιχεία του καταλόγου 1 | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Ζευκτήρας φόρτισης | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ζευκτήρες | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Μητρική κάρτα | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Κομβία | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Μικρόφωνο | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Μεγάφωνο | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 168. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/168) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.3. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2

|  | Στήλη Α Παραγωγός |  |  |  | Στήλη Β Διανομείς εξαρτημάτων |  |  |  | Στήλη Γ Επισκευαστές |  |  |  | Στήλη Δ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  |
|  | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 |
| Στοιχεία του καταλόγου 2 | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Συσσωρευτής | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Διάταξη απεικόνισης | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Εμπρόσθια κάμερα | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Οπίσθια κάμερα | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Φορτιστής | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

1) Εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας.

Οι παρούσες διατάξεις δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου L. 441-4 του καταναλωτικού κώδικα, όσον αφορά την απαγόρευση περιορισμού της πρόσβασης ενός επαγγελματία στην επισκευή εξαρτημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 60. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/60) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.4. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 1

|  | Στήλη Α Παραγωγός |  |  |  | Στήλη Β Διανομείς εξαρτημάτων |  |  |  | Στήλη Γ Επισκευαστές |  |  |  | Στήλη Δ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  |
|  | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 |
| Στοιχεία του καταλόγου 1 | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Ζευκτήρας φόρτισης | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ζευκτήρες | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Μητρική κάρτα | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Κομβία | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Μικρόφωνο | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Μεγάφωνο | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

2) Εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας.

Οι παρούσες διατάξεις δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου L. 441-4 του καταναλωτικού κώδικα, όσον αφορά την απαγόρευση περιορισμού της πρόσβασης ενός επαγγελματία στην επισκευή εξαρτημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 72. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/72) × 10.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘ. 4. - ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Επιμέρους κριτήριο 4.1. - Σχέση τιμής των στοιχείων του καταλόγου 2 επί της τιμής του καινούριου προϊόντος

Βάσει της σχέσης που περιγράφεται στην απόφαση της 29ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τους όρους απεικόνισης, τη σήμανση και τις γενικές παραμέτρους υπολογισμού του δείκτη επισκευασιμότητας, ο αριθμός βαθμών που συγκεντρώνεται για αυτό το κριτήριο καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- εάν το αποτέλεσμα της σχέσης είναι μεγαλύτερο από 0,3, τότε ο αριθμός βαθμών είναι 0,

- εάν το αποτέλεσμα της σχέσης είναι μικρότερο από 0,1, τότε ο αριθμός βαθμών είναι 100,

- εάν το αποτέλεσμα της σχέσης είναι μεταξύ 0,1 και 0,3, τότε το σύνολο βαθμών καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα αντιστοίχισης:

| Αναλογία | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βαθμοί | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Ο κανόνας στρογγυλοποίησης είναι ο εξής:

- εάν το ψηφίο του τρίτου δεκαδικού είναι μικρότερο από 5, η στρογγυλοποίηση γίνεται στο αμέσως μικρότερο δεύτερο δεκαδικό,

- εάν το ψηφίο του τρίτου δεκαδικού είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 5, η στρογγυλοποίηση γίνεται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 100. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/100) × 10.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘ. 5. - ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, οι συντελεστές των επιμέρους κριτηρίων του κριτηρίου 5 ορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

| Κριτήριο | Επιμέρους κριτήριο | Σημείωση του επιμέρους κριτηρίου | Συντελεστής του επιμέρους κριτηρίου | Σημείωση του κριτηρίου | Συντελεστής του κριτηρίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Ειδικό κριτήριο | 5.1. Πληροφορίες σχετικά με τη φύση των επικαιροποιήσεων | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Παροχή συνδρομής εξ αποστάσεως χωρίς έξοδα | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Δυνατότητα επαναφοράς λογισμικού | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

|  | Στήλη Γ Καταναλωτές |  |
| --- | --- | --- |
| Πληροφορίες για τον διαφορετικό χαρακτήρα των επικαιροποιήσεων: διορθωτικές, εξελικτικές ή μεικτές (1) | Κατάσταση |  |
|  | Απουσία ενημέρωσης | Ύπαρξη πληροφοριών |
|  | Αριθμός βαθμών |  |
|  | 0 | 1 |

1) Η ενημέρωση που συνοδεύει την επικαιροποίηση πρέπει να είναι: είτε «διορθωτική επικαιροποίηση», είτε «εξελικτική επικαιροποίηση», ή «μεικτή επικαιροποίηση».

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 1. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/1) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.2. - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

|  | Στήλη Β Επισκευαστές |  | Στήλη Γ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τύπος συνδρομής εξ αποστάσεως | Καμία | Πληροφορίες επικαιροποιημένες επιτόπου | Καμία | Πληροφορίες εξ αποστάσεως | Βοήθεια για διάγνωση εξ αποστάσεως | Βοήθεια για επισκευή εξ αποστάσεως |
| Αριθμός βαθμών | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 5. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/5) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.3. - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

|  | Στήλη Α Παραγωγός |  | Στήλη Β Επισκευαστές |  | Στήλη Γ Καταναλωτές |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δυνατότητα επαναφοράς λογισμικού χωρίς έξοδα και χωρίς περιορισμό πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες | Αδύνατη | Δυνατή | Αδύνατη | Δυνατή | Αδύνατη | Δυνατή |
|  | Αριθμός βαθμών |  | Αριθμός βαθμών |  | Αριθμός βαθμών |  |
| Επαναφορά λειτουργικού συστήματος (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Επαναφορά υλικολογισμικού (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

2) Συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς από εξωτερικά πλήκτρα.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 6. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/6) × 10.

#### Άρθρο 3

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

#### Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Συντάχθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2020.

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης,

Για την υπουργό και κατ’ εντολήν:

Ο γενικός επίτροπος για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

T. Lesueur

Ο υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης,

Για τον υπουργό και κατ’ εντολήν:

Η γενική διευθύντρια ανταγωνισμού, κατανάλωσης και καταπολέμησης της απάτης,

V. Beaumeunier