1. ------IND- 2020 0472 F-- HR- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Odluka od 29. prosinca 2020. o kriterijima, podkriterijima i sustavu ocjenjivanja za izračun i prikaz indeksa mogućnosti popravka pametnih telefona

#### Početna verzija

Zainteresirane strane: proizvođači, uvoznici, distributeri ili drugi subjekti koji stavljaju na tržište pametne telefone i prodavači te iste opreme, kao i osobe koje se služe internetskom stranicom, platformom ili bilo kojim drugim distribucijskim kanalom na internetu u okviru svoje poslovne djelatnosti u Francuskoj.

Predmet: kriteriji, podkriteriji i sustav ocjenjivanja za izračun i prikaz indeksa mogućnosti popravka pametnih telefona.

Stupanje na snagu: tekst stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Sažetak: ovom se Odlukom utvrđuje sustav ocjenjivanja indeksa mogućnosti popravka pametnih telefona.

Upućivanja: ova će Odluka biti dostupna na stranici Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ministrica ekološke tranzicije i ministar gospodarstva, financija i oporavka,

uzimajući u obzir Zakonik o zaštiti okoliša, posebice njegov članak L. 541.-9.-2.,

uzimajući u obzir Uredbu br. 2020-1757 od 29. prosinca 2020. o indeksu mogućnosti popravka električne i elektroničke opreme,

donose Odluku:

#### Članak 1.

Ova se Odluka primjenjuje na pametne telefone. Pametan telefon elektronički je uređaj koji se upotrebljava za komunikaciju na velikoj udaljenosti u celularnoj mreži baznih postaja. Odlikuje se značajkama sličnima značajkama bežičnog prijenosnog računala koji je uglavnom namijenjen za rad s baterijom i ima sučelje osjetljivo na dodir.

#### Članak 2.

Na temelju članaka R. 541-210. do R. 541-214. Zakonika o zaštiti okoliša, kriteriji, podkriteriji i sustav ocjenjivanja primjenjivi na proizvode iz članka 1. za izračun indeksa mogućnosti popravka po modelu navedeni su u nastavku:

KRITERIJ BR. 1 – DOKUMENTACIJA

PODKRITERIJ 1.1. OBVEZA PROIZVOĐAČA U POGLEDU TRAJANJA DOSTUPNOSTI BESPLATNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I DOKUMENTACIJE SA SAVJETIMA

|  | Stupac B Serviseri |  |  |  | Stupac C Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više |
| Vrsta dokumentacije | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Nedvosmislena identifikacija proizvoda | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Shema rastavljanja ili prikaz u dijelovima | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Shema kabela i priključaka | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Sheme tiskanih pločica | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Popis potrebne opreme za popravak i testiranje | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tehnički priručnik s uputama u pogledu popravka | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Šifre grešaka i dijagnostike | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informacije o sastavnicama i dijagnostika | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Upute za softver (uključujući ponovno pokretanje) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Pristup prijavljenim nezgodama zabilježenima u opremi | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tehnički listovi | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Posebne upute za samostalno uklanjanje kvarova (preporučene radnje, sigurnosne upute i upute za popravak, moguće posljedice na jamstvo) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informacije o pristupu profesionalnim servisima |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Otkrivanje kvarova i potrebne radnje (za širu javnost) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Savjeti za uporabu i održavanje |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Najveći broj bodova iznosi 182. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 182) x 10.

KRITERIJ BR. 2 – MOGUĆNOST RASTAVLJANJA I PRISTUP, ALATI, UČVRŠĆENJA

PODKRITERIJ 2.1. – LAKOĆA RASTAVLJANJA DIJELOVA (POPIS 2)

|  | Broj faza za jedinstveni pristup dijelu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ili 16 i više | 11 do 15 | 6 do 10 | 1 do 5 |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zaslon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stražnja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Prednja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Punjač |  |  |  |  |

(1) ND/NA = ne može se ukloniti ili nije pojedinačno dostupno.

Najveći broj bodova iznosi 12. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 12) x 10.

PODKRITERIJ 2.2. – ALAT POTREBAN ZA RASTAVLJANJE DIJELOVA (POPIS 2)

|  | Vrsta alata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Vlasnički alati | Posebni alati | Bez alata, uobičajeni alat (2) |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova (3) |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zaslon | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Prednja kamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Stražnja kamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Punjač |  |  |  |  |

(2) ili alat isporučen s rezervnim dijelom.

(3) uzeti najnepovoljniju ocjenu ako je potrebno više alata.

Najveći broj bodova iznosi 16. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 16) x 10.

PODKRITERIJ 2.3. – SVOJSTVA UČVRŠĆENJA (ZA SPOJEVE DIJELOVA S POPISA 1 I 2)

|  | Vrsta učvršćenja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niti odstranjivo niti ponovno upotrebljivo | Odstranjivo, nije ponovno upotrebljivo | Odstranjivo i ponovno upotrebljivo (4) |
| Dijelovi s popisa 1 ili s popisa 2 | Broj bodova (5) |  |  |
| Priključak za punjenje | 0 | 1 | 2 |
| Priključci | 0 | 1 | 2 |
| Matična ploča | 0 | 1 | 2 |
| Tipke | 0 | 1 | 2 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 |
| Zvučnik | 0 | 1 | 2 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 |
| Zaslon | 0 | 1 | 2 |
| Prednja kamera | 0 | 1 | 2 |
| Stražnja kamera | 0 | 1 | 2 |
| Punjač |  |  |  |

(4) ili pričvrsni element isporučen s rezervnim dijelom.

(5) uzeti najnepovoljniju ocjenu ako je potrebno više pričvrsnih elemenata.

Najveći broj bodova iznosi 20. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 20) x 10.

KRITERIJ BR. 3 – DOSTUPNOST REZERVNIH DIJELOVA

PODKRITERIJ 3.1. – OBVEZA PROIZVOĐAČA U POGLEDU TRAJANJA DOSTUPNOSTI DIJELOVA S POPISA 2

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Baterija | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Zaslon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Prednja kamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Stražnja kamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Punjač | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Najveći broj bodova iznosi 140. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 140) x 10.

PODKRITERIJ 3.2. – OBVEZA PROIZVOĐAČA U POGLEDU TRAJANJA DOSTUPNOSTI DIJELOVA S POPISA 1

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više |
| Dijelovi s popisa 1 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Priključak za punjenje | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Priključci | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Matična ploča | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tipke | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Mikrofon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Zvučnik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Najveći broj bodova iznosi 168. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 168) x 10.

PODKRITERIJ 3.3. – ROK ISPORUKE DIJELOVA S POPISA 2

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  |
|  | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zaslon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Prednja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stražnja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Punjač | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) radni dani od dana narudžbe.

Ove odredbe ne dovode u pitanje odredbe članka L. 441-4. Zakonika o potrošnji kada je riječ o zabrani ograničenja pristupa stručnjaku za popravak rezervnih dijelova.

Najveći broj bodova iznosi 60. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 60) x 10.

PODKRITERIJ 3.4. – ROK ISPORUKE DIJELOVA S POPISA 1

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  |
|  | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Dijelovi s popisa 1 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Priključak za punjenje | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Priključci | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Matična ploča | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tipke | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zvučnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(2) radni dani od dana narudžbe.

Ove odredbe ne dovode u pitanje odredbe članka L. 441-4. Zakonika o potrošnji kada je riječ o zabrani ograničenja pristupa stručnjaku za popravak rezervnih dijelova.

Najveći broj bodova iznosi 72. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 72) x 10.

KRITERIJ BR. 4 – CIJENA REZERVNIH DIJELOVA

Podkriterij 4.1. – Omjer cijene dijelova s popisa 2 u odnosu na cijenu novog proizvoda

Na temelju omjera opisanog u Odluci od 29. prosinca 2020. o načinima prikazivanja, oznakama i općim parametrima izračuna indeksa mogućnosti popravka, broj bodova dobivenih za ovaj kriterij utvrđuje se na sljedeći način:

— ako je rezultat omjera veći od 0,3, tada je broj bodova 0,

— ako je rezultat omjera manji od 0,1, tada je broj bodova 100,

— ako je rezultat omjera od 0,1 do 0,3, tada se broj bodova određuje prema sljedećoj tablici:

| Omjer | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bodovi | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Primjenjuje se sljedeće pravilo zaokruživanja:

— ako je brojka treće decimale manja od pet, zaokružuje se na drugu nižu decimalu,

— ako je brojka treće decimale pet ili veća, ocjena se zaokružuje na drugu višu decimalu.

Najveći broj bodova iznosi 100. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 100) x 10.

KRITERIJ BR. 5 – POSEBAN KRITERIJ

Za proizvode na koje se odnosi ova Odluka, koeficijenti podkriterija iz kriterija 5 utvrđuju se kako slijedi:

| Kriterij | Podkriterij | Ocjena podkriterija | Koeficijent podkriterija | Ocjena kriterija | Koeficijent kriterija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Poseban kriterij | 5.1. Informacije o vrsti ažuriranja | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Besplatna podrška na daljinu | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Mogućnost ponovnog pokretanja softvera | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

PODKRITERIJ 5.1. – INFORMACIJE O VRSTI AŽURIRANJA

|  | Stupac C Potrošači |  |
| --- | --- | --- |
| Informacije o različitoj naravi ažuriranja: korektivna ažuriranja, razvojna ili kombinirana (1) | Stanje |  |
|  | Nema informacija | Informacije postoje |
|  | Broj bodova |  |
|  | 0 | 1 |

(1) Informacije koje dolaze s ažuriranjem moraju biti: ili „korektivno ažuriranje” ili „razvojno ažuriranje” ili „kombinirano ažuriranje”.

Najveći broj bodova iznosi 1. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 1) x 10.

PODKRITERIJ 5.2. – BESPLATNA PODRŠKA NA DALJINU

|  | Stupac B Serviseri |  | Stupac C Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta podrške na daljinu | Nema | Ažurirane informacije na stranici | Nema | Informacije na daljinu | Pomoć u dijagnostici na daljinu | Pomoć u uklanjanju kvara na daljinu |
| Broj bodova | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Najveći broj bodova iznosi 5. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 5) x 10.

PODKRITERIJ 5.3. – MOGUĆNOST PONOVNOG POKRETANJA SOFTVERA

|  | Stupac A Proizvođač |  | Stupac B Serviseri |  | Stupac C Potrošači |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mogućnost besplatnog ponovnog pokretanja softvera i bez ograničenja pristupa tim uslugama | Nemoguće | Moguće | Nemoguće | Moguće | Nemoguće | Moguće |
|  | Broj bodova |  | Broj bodova |  | Broj bodova |  |
| Ponovno pokretanje operativnog sustava (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ponovno pokretanje mikro-softvera (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

(2) uključujući ponovno pokretanje vanjskih tipki.

Najveći broj bodova iznosi 6. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 6) x 10.

#### Članak 3.

Odredbe ove Uredbe stupaju na snagu od 1. siječnja 2021.

#### Članak 4.

Ova će Odluka biti objavljena u Službenom listu Francuske Republike.

Sastavljeno 29. prosinca 2020.

Ministrica ekološke tranzicije,

U ime ministrice i na temelju ovlaštenja:

Glavni povjerenik za održivi razvoj,

T. Lesueur

Ministar gospodarstva, financija i oporavka,

U ime ministra i na temelju ovlaštenja:

Glavna ravnateljica Uprave za tržišno natjecanje, potrošnju i suzbijanje prijevara,

V. Beaumeunier