1. ------IND- 2020 0473 F-- DA- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Bekendtgørelse af 29. december 2020 om kriterier, underkriterier og pointsystem til beregning og mærkning af reparerbarhedsindeks for fjernsynsapparater

#### Første version

Berørte grupper: Producenter, importører, distributører eller andre, der markedsfører fjernsynsapparater, samt forhandlere af sådant udstyr og virksomheder, som bruger et websted, en platform eller en anden onlinedistributionsform som led i deres erhvervsaktivitet i Frankrig

Formål: Kriterier, underkriterier og pointsystem til beregning og mærkning af reparerbarhedsindeks for fjernsynsapparater

Ikrafttræden: Retsakten træder i kraft den 1. januar 2021

Beskrivelse: Denne bekendtgørelse fastsætter pointsystemet for reparerbarhedsindekset for fjernsynsapparater

Henvisninger: Nærværende bekendtgørelse vil kunne findes på Légifrances websted (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ministeren for grøn omstilling og ministeren for økonomi, finanser og genopretning udsteder følgende bekendtgørelse –

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) 2019/2021 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elektroniske skærme i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009

under henvisning til miljøloven og navnlig artikel L. 541-9-2

under henvisning til dekret nr. 2020-1757 af 29. december 2020 om reparerbarhedsindekset for elektrisk og elektronisk udstyr

udstedt følgende bekendtgørelse:

#### Artikel 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på fjernsyn, som er omfattet af anvendelsesområdet for ovennævnte forordning af 1. oktober 2019.

#### Artikel 2

I henhold til artikel R. 541-210 til R. 541-214 i miljøloven er kriterierne, underkriterierne og pointsystemet for produkterne defineret i artikel 1 til beregning af reparerbarhedsindekset anført nedenfor:

KRITERIUM NR. 1. - DOKUMENTATION

UNDERKRITERIUM 1.1. - FORPLIGTELSE TIL AT SIKRE PERIODEN FOR VEDERLAGSFRI ADGANG TIL TEKNISK DOKUMENTATION OG VEJLEDNING OM BETJENING OG VEDLIGEHOLDELSE

|  |  | Kolonne B Reparatører |  |  |  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 6 |  | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover |
| Type dokumentation | Antal point |  |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Entydig identifikation af produktet | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Demonteringsoversigt eller eksploderet tegning | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Lednings- og forbindelsesdiagrammer | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Diagrammer over elektronikkort | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Liste over nødvendigt reparations- og prøvningsudstyr | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Teknisk manual med reparationsvejledning | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Koder for fejl og diagnostik | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Komponent- og diagnoseoplysninger | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Anvisninger om software (herunder nulstilling) | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Adgang til rapporterede forstyrrelser på udstyret | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tekniske meddelelser | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Specifikke forskrifter for egen reparation (anbefalet arbejdsgang, sikkerheds- og reparationsanvisninger og eventuelle følgevirkninger for garantien) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Oplysninger om adgang til professionelle reparatører |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Konstatering af fejl og påkrævede handlinger (forbrugertilgang) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vejledning om betjening og vedligeholdelse |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Det maksimale antal point er 286. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/286) × 10

KRITERIUM NR. 2. - DEMONTERINGSVENLIGHED, ADGANG, VÆRKTØJ OG FASTGØRELSE

UNDERKRITERIUM 2.1. - LET DEMONTERING AF DELE (LISTE 2)

|  | Antal trin for adgang til den enkelte del |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA 1) eller 4 og derover | 3 | 2 | 1 |
| Dele på liste 2 (eksterne dele) | Antal point |  |  |  |
| Fjernbetjening 2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ekstern strømforsyning |  |  |  |  |

|  | Antal trin for adgang til den enkelte del |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA 1) eller 12 og derover | 10 til 11 | 8 til 9 | 1 til 7 |
| Dele på liste 2 (interne dele) | Antal point |  |  |  |
| Indbygget strømforsyning 3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hovedkort | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 3 |

1) ND/NA = kan ikke demonteres eller ikke adgang til enkelt del

2) batterierne eller batteriet skal blot tages ud

3) gråtones ved ekstern strømforsyning

Ved indbygget strømforsyning er det maksimale antal point 12. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/12) × 10

Ved ekstern strømforsyning er det maksimale antal point 9. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/9) × 10

UNDERKRITERIUM 2.2. - NØDVENDIGT VÆRKTØJ TIL DEMONTERING AF DELE (LISTE 2)

|  | Værktøjstype |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Proprietære værktøjer | Specifikt værktøj | Uden værktøj, gængs værktøj 4) |
| Dele på liste 2 | Antal point 5) |  |  |  |
| Fjernbetjening | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ekstern strømforsyning |  |  |  |  |
| Indbygget strømforsyning 3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hovedkort | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 4 |

3) gråtones ved ekstern strømforsyning

4) eller også værktøj, der leveres sammen med reservedelen eller produktet

5) brug det mest ugunstige pointtal, hvis der skal anvendes flere værktøjer

Ved indbygget strømforsyning er det maksimale antal point 16. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/16) × 10.

Ved ekstern strømforsyning er det maksimale antal point 12. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/12) × 10

UNDERKRITERIUM 2.3. - FASTGØRELSENS SPECIFIKATIONER (TIL SAMLING AF DELE PÅ LISTE 1 OG 2)

|  | Fastgørelsesstype |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hverken aftagelig eller genanvendelig | Aftagelig, ikke genanvendelig | Aftagelig og genanvendelig 3) |
| Dele på liste 1 eller liste 2 | Antal point 4) |  |  |
| Bagplade | 0 | 1 | 2 |
| Wi-fi-modul 5) | 0 | 1 | 2 |
| Bluetooth-modul 6) | 0 | 1 | 2 |
| Infrarød modtager | 0 | 1 | 2 |
| Højtalere | 0 | 1 | 2 |
| Stikforbindelser 7) | 0 | 1 | 2 |
| Fjernbetjening | 0 | 1 | 2 |
| Indbygget strømforsyning 8) | 0 | 1 | 2 |
| Ekstern strømforsyning |  |  |  |
| Hovedkort | 0 | 1 | 2 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 |

3) eller også fastgørelse, der leveres sammen med reservedelen

4) brug det mest ugunstige pointtal, hvis der er flere fastgørelser

5) gråtones, hvis det ikke findes

6) gråtones, hvis det ikke findes

7) til at tilslutte eksternt udstyr (kabel, antenne, USB, DVD og Blu-ray)

8) gråtones ved ekstern strømforsyning

Ved indbygget strømforsyning er det maksimale antal point 20. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/20) × 10

Ved ekstern strømforsyning er det maksimale antal point 18. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/18) × 10

KRITERIUM NR. 3. - TILGÆNGELIGHED AF RESERVEDELE

UNDERKRITERIUM 3.1. - PRODUCENTENS FORPLIGTELSE TIL AT SIKRE TILGÆNGELIGHEDSPERIODEN FOR DELE PÅ LISTE 2

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Fjernbetjening | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Indbygget strømforsyning 1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ekstern strømforsyning 2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Hovedkort | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Skærm | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

1) gråtones ved ekstern strømforsyning

2) gråtones ved indbygget strømforsyning

Det maksimale antal point er 176. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/176) × 10

UNDERKRITERIUM 3.2. - PRODUCENTENS FORPLIGTELSE TIL AT SIKRE TILGÆNGELIGHEDSPERIODEN FOR DELE PÅ LISTE 1

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover |
| Dele på liste 1 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Bagplade | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wi-fi-modul 3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bluetooth-modul 4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infrarød modtager | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Højtalere | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Stikforbindelser (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

3) gråtones, hvis det ikke findes

4) gråtones, hvis det ikke findes

5) til at tilslutte eksternt udstyr (kabel, antenne, USB, DVD og Blu-ray)

Det maksimale antal point er 264. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/264) × 10

UNDERKRITERIUM 3.3. - LEVERINGSFRIST FOR DELE PÅ LISTE 2

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  |
|  | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Fjernbetjening | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Indbygget strømforsyning 2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ekstern strømforsyning 3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hovedkort | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

1) arbejdsdage fra bestilling

2) gråtones ved ekstern strømforsyning

3) gråtones ved indbygget strømforsyning

Disse bestemmelser berører ikke bestemmelserne i artikel L. 441-4 i forbrugerloven for så vidt angår forbuddet mod at begrænse en reparatørs adgang til reservedele.

Det maksimale antal point er 48. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/48) × 10

UNDERKRITERIUM 3.4. - LEVERINGSFRIST FOR DELE PÅ LISTE 1

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  |
|  | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 |
| Dele på liste 1 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Bagplade | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wi-fi-modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bluetooth-modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infrarød modtager | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Højtalere | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stikforbindelser 4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

1) arbejdsdage fra bestilling

4) til at tilslutte eksternt udstyr (kabel, antenne, USB, DVD og Blu-ray)

Disse bestemmelser berører ikke bestemmelserne i artikel L. 441-4 i forbrugerloven for så vidt angår forbuddet mod at begrænse en reparatørs adgang til reservedele.

Det maksimale antal point er 72. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/72) × 10

KRITERIUM NR. 4. - PRIS FOR RESERVEDELE

Underkriterium 4.1. - Forhold mellem pris for reservedele på liste 2 og pris for nyt produkt

På grundlag af forholdet beskrevet i bekendtgørelsen af 29. december 2020 vedrørende regler om angivelse, mærkning og overordnede parametre for beregning af reparerbarhedsindeks bestemmes antallet af opnåede point for dette kriterium som følger:

– hvis resultatet af forholdsberegningen er over 0,3, er antallet af point 0

– hvis resultatet af forholdsberegningen er under 0,1, er antallet af point 100

– hvis resultatet af forholdsberegningen er mellem 0,1 og 0,3, bestemmes antallet af point efter følgende overensstemmelsestabel:

| Forhold | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Reglen for afrunding er som følger:

– Hvis cifferet i tredje decimal er under 5, afrundes anden decimal nedad.

– Hvis cifferet i tredje decimal er over eller lig med 5, afrundes anden decimal opad.

Det maksimale antal point er 100. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/100) × 10

KRITERIUM NR. 5. - SPECIFIKT KRITERIUM

For produkter omfattet af denne bekendtgørelse fastlægges faktorerne for underkriterierne i kriterium 5 som følger:

| Kriterium | Underkriterium | Underkriteriets pointtal | Underkriteriets faktor | Kriteriets pointtal | Koefficient for kriteriet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifikt kriterium | 5.1. Brugstællerens tilgængelighed | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Gratis fjernassistance | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Mulighed for softwarenulstilling | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

UNDERKRITERIUM 5.1. - BRUGSTÆLLERENS TILGÆNGELIGHED

En brugstæller er en visningsanordning til forbrugeren, som sammentæller og registrerer den sammenlagte anvendelse af produktet i antal enheder. Den anvendte enhed i denne bekendtgørelse er antallet af timer, hvor skærmen er tændt.

|  | Kolonne C Forbrugere |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brugstællerens tilgængelighed | Situation |  |  |
|  | Ingen | Vanskeligt tilgængelig 1) | Synlig eller let tilgængelig 2) |
|  | Antal point |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

1) Forbrugeren får vist værdien på brugstælleren med væsentlig mere end tre klik.

2) Forbrugeren får vist værdien på brugstælleren med højst tre klik.

Det maksimale antal point er 2. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/2) × 10

UNDERKRITERIUM 5.2. - GRATIS FJERNASSISTANCE

|  | Kolonne B Reparatører |  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type fjernassistance | Ingen | Opdaterede oplysninger på websted | Ingen | oplysninger via fjernassistance | Diagnosehjælp via telekommunikation | Reparationshjælp via telekommunikation |
| Antal point | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Det maksimale antal point er 5. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/5) × 10

UNDERKRITERIUM 5.3. - MULIGHED FOR SOFTWARENULSTILLING

|  | Kolonne A Producent |  | Kolonne C Reparatører |  | Kolonne C Forbrugere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulighed for gratis softwarenulstilling med ubegrænset adgang til disse tjenester | Umulig | Mulig | Umulig | Mulig | Umulig | Mulig |
|  | Antal point |  | Antal point |  | Antal point |  |
| Nulstilling af operativsystem 2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nulstilling af firmware 2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Det maksimale antal point er 6. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/6) × 10

#### Artikel 3

Bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2021.

#### Artikel 4

Denne bekendtgørelse offentliggøres i Journal officiel, Den Franske Republiks statstidende.

Udfærdiget den 29. december 2020

Ministeren for grøn omstilling

Efter bemyndigelse, for ministeren:

Generalkommissæren for bæredygtig udvikling

T. Lesueur

Ministeren for økonomi, finanser og økonomisk genopretning

Efter bemyndigelse, for ministeren:

Generaldirektøren for konkurrence, forbrug og bekæmpelse af svig

V. Beaumeunier