
2016. július 18-i tervezet
- 42 -

1. ------IND- 2016 0374 PL- HU- ------ 20160810 --- --- PROJET
AZ INFRASTRUKTÚRA- ÉS ÉPÍTÉSÜGYI MINISZTER
RENDELETE
)
(2016. ...)
az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat kiállításának és e termékek építési jelöléssel való ellátásának módjáról
)
Az építési termékről szóló, 2004. augusztus 16-i törvény (Jogi Közlöny, 2014. évi 883. sz., 2015. évi 1165. szám és 2016. évi 542. sz.) 8. cikke (8) bekezdésének értelmében a következőket rendelik el:
1. § A rendelet a következőket határozza meg:
1)
az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat kiállításának módja;
2)
nemzeti rendszerek az építési termékek teljesítményjellemzői állandóságának értékelésére és ellenőrzésére, a továbbiakban „nemzeti rendszerek”;
3)
az építési termékek azon csoportjai, amelyek esetében kötelező a teljesítményjellemzőkről nemzeti nyilatkozat, a továbbiakban „nemzeti nyilatkozat” kiadása, és e csoportok tekintetében a megfelelő nemzeti rendszerek a teljesítményjellemzők értékelésére és ellenőrzésére;
4)
a nemzeti nyilatkozat modellje és tartalma;
5)
a nemzeti nyilatkozatnak az építési termékek fogadói számára történő rendelkezésre bocsátásának és kiadásának módja;
6)
az építési termékek építési jelöléssel történő ellátásának módja és a jelölést kísérő információk köre.
2. § A rendelet szövegében a következők említésének helyes értelmezése a következő:
1)
lengyel szabvány – a termékre vonatkozó lengyel szabvány, amely nem visszavont szabvány státuszú;
2)
nemzeti műszaki előírás – a lengyel szabvány vagy nemzeti műszaki értékelés;
3)
üzemi gyártásellenőrzés – a gyártóüzemben végzett gyártás dokumentált, folyamatos és belső ellenőrzése az alkalmazandó nemzeti előírások betartása mellett;
4)
a teljesítményjellemzők állandóságára vonatkozó nemzeti tanúsítvány – valamely tanúsító szerv által kiadott dokumentum, amely szükséges a nemzeti nyilatkozat összeállításához;
5)
a teljesítményjellemzők megfelelőségére vonatkozó nemzeti tanúsítvány – valamely tanúsító szerv által kiadott dokumentum, amely szükséges a nemzeti nyilatkozat összeállításához;
6)
építésitermék-típus – nyersanyagoknak vagy egyéb összetevőknek egy adott gyártási folyamatban történő kombinálásával előállított építési termék egyedi jellemzői és tervezett felhasználása tekintetében alkalmazott teljesítményjellemzők reprezentatív szintjeinek vagy osztályainak csoportja.
3. § 1. A gyártó nyilatkozatot állít ki az építési termékek teljesítményjellemzőiről a szint és az osztály tekintetében, vagy leírás formájában, a teljesítményjellemzők állandóságának ellenőrzése és értékelése alapján, amelyet az adott terméknek és annak tervezett felhasználásának megfelelő rendszerrel összhangban hajtanak végre.
4. § 1. A (2–6) szakaszban említett nemzeti rendszerek meghatározzák az építési termék teljesítményjellemzői állandóságának értékelésében és ellenőrzésében érintett gyártó tevékenységeit, valamint ezen értékelés és ellenőrzés hatókörét, amelyet a gyártó nevében valamely, a megfelelőségértékelési és piacfelügyeleti rendszerekről szóló, 2016. április 13-i törvény (Jogi Közlöny (542)) szerint akkreditált olyan tanúsító szerv vagy kutatólaboratórium hajt végre, amely nem a saját akkreditált szerve.
2. Az 1+ nemzeti rendszer értelmében:
1)
az (1) bekezdésben említett értékeléssel és ellenőrzéssel kapcsolatos gyártói intézkedések kiterjednek az építési termék típusának leírására, valamint az alábbiak terén elért teljesítményére:
a)
üzemi gyártásellenőrzés,
b)
a gyártóüzemben a gyártó által vett mintákon végzett vizsgálatok, a termékre vonatkozóan meghatározott vizsgálati tervet követve;
2)
az (1) bekezdésben említett tanúsító szerv által végzett értékelés és ellenőrzés kiterjed az alábbiakra:
a)
az építési termékek teljesítményjellemzőinek értékelése a tanúsító szerv által vett mintákon végzett vizsgálatok, számítások, táblázatos értékek, vagy a termékre vonatkozó leíró dokumentáció alapján;
b)
a gyártóüzem előzetes vizsgálatának végrehajtása és üzemi gyártásellenőrzés;
c)
nemzeti tanúsítvány kiadása a teljesítményjellemzők állandóságáról;
d)
folyamatos felügyelet, vizsgálat és értékelés, vagy üzemi gyártásellenőrzés;
e)
a tanúsító szerv által a gyártóüzemben vagy a gyártó tárolólétesítményeiben vett minták ellenőrző vizsgálatának elvégzése;
3. Az 1-es nemzeti rendszer értelmében:
1)
az (1) bekezdésben említett értékeléssel és ellenőrzéssel kapcsolatos gyártói intézkedések kiterjednek az építési termék típusának leírására, valamint az alábbiak terén elért teljesítményére:
a)
üzemi gyártásellenőrzés,
b)
a gyártóüzemben a gyártó által vett mintákon végzett vizsgálatok, a termékre vonatkozóan meghatározott vizsgálati tervet követve;
2)
az (1) bekezdésben említett tanúsító szerv által végzett értékelés és ellenőrzés kiterjed az alábbiakra:
a)
az építési termékek teljesítményjellemzőinek értékelése a tanúsító szerv által vett mintákon végzett vizsgálatok, számítások, táblázatos értékek, vagy a termékre vonatkozó leíró dokumentáció alapján;
b)
a gyártóüzem előzetes vizsgálatának végrehajtása és üzemi gyártásellenőrzés;
c)
nemzeti tanúsítvány kiadása a teljesítményjellemzők állandóságáról;
d)
folyamatos felügyelet, vizsgálat és értékelés, vagy üzemi gyártásellenőrzés;
4. A 2+ nemzeti rendszer értelmében:
1)
az (1) bekezdésben említett értékeléssel és ellenőrzéssel kapcsolatos gyártói intézkedések kiterjednek az építési termék típusának leírására, valamint az alábbiak terén elért teljesítményére:
a)
a termék teljesítményjellemzőinek értékelése a gyártó által vett minták, számítások, táblázatos értékek, vagy a termékre vonatkozó leíró dokumentáció alapján;
b)
üzemi gyártásellenőrzés,
c)
a gyártóüzemben a gyártó által vett mintákon végzett vizsgálatok, a termékre vonatkozóan meghatározott vizsgálati tervet követve;
2)
az (1) bekezdésben említett tanúsító szerv által végzett értékelés és ellenőrzés kiterjed az alábbiakra:
a)
a gyártóüzem előzetes vizsgálatának végrehajtása és üzemi gyártásellenőrzés;
b)
az üzemi gyártásellenőrzés nemzeti tanúsítványának kiadása;
c)
folyamatos felügyelet, vizsgálat és az üzemi gyártásellenőrzés értékelése;
5. A 3-as nemzeti rendszer értelmében:
1)
az (1) bekezdésben említett értékeléssel és ellenőrzéssel kapcsolatos gyártói intézkedések kiterjednek az építési termék típusának leírására és üzemi gyártásellenőrzés végrehajtására:
2)
az (1) bekezdésben említett kutatólaboratórium által végrehajtott értékelés és ellenőrzés, az építési termék teljesítményjellemzőinek értékélésére terjed ki a gyártó által vett minták, számítások, táblázatos értékek vagy a termékre vonatkozó leíró dokumentációk alapján;
6. A 4-es nemzeti rendszer értelmében:
1)
az (1) bekezdésben említett értékeléssel és vizsgálattal kapcsolatos gyártói intézkedések kiterjednek az építési termék típusleírására, a termék teljesítményjellemzőinek értékelésére vizsgálatok, számítások, táblázatos értékek vagy a termékre vonatkozó leíró dokumentáció, valamint üzemi gyártásellenőrzés végrehajtása alapján:
2)
a tanúsító szerv vagy kutatólaboratórium nem vesz rész az (1) bekezdésben említett értékelésben és ellenőrzésben.
7. A teljesítményjellemzők állandóságára vonatkozó, +1 és 1-es nemzeti rendszer szerinti nemzeti tanúsítványt a tanúsító szerv korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja az értékelés és ellenőrzés eredményei alapján.
8. Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségére vonatkozó, 2+ nemzeti rendszer szerinti nemzeti tanúsítványt a tanúsító szerv korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja az értékelés és ellenőrzés eredményei alapján.
9. Ha nemzeti műszaki értékelés kiadásra került egy adott építési termék tekintetében, a termék teljesítményének a (2)(2)(a), (3)(2)(a), (4)(1)(a), (5)(2) és (6)(1) szakaszokban említett értékelése képezi az adott nemzeti műszaki értékelésre vonatkozó határozatokat a termékre vonatkozó termékteljesítmény tekintetében.
5. § 1. A gyártó, az építési termék típusának meghatározása és teljesítményjellemzői értékelése során helyettesítheti a teljesítményjellemzők értékeléséhez szükséges vizsgálatokat vagy számításokat az építési termékekről szóló, 2004. április 16-i törvény 10a. cikkének (1) bekezdésében említett műszaki dokumentációban jelezve, hogy:
1)
az alkalmazott műszaki leírásban jelzett és a tervezett felhasználási célra utaló alapvető jellemzők elérnek egy megadott teljesítményjellemző-szintet vagy -osztályt, anélkül, hogy szükség lenne vizsgálatokra vagy számításokra, teljesítve az alkalmazott nemzeti műszaki leírásokban vagy az Európai Bizottság erre vonatkozó határozataiban meghatározott feltételeket;
2)
a lengyel szabvány hatálya alá tartozó építési termék ugyanazon terméktípushoz tartozik, amelyre egy másik gyártó végrehajtotta a teljesítményjellemzők értékelését, és ez a gyártó jóváhagyta az értékelés során végrehajtott vizsgálat eredményeinek használatát és felelősséget vállal azok pontosságáért.
2. Az a gyártó, amely a gazdasági tevékenységek szabadságáról szóló, 2004. július 2-i törvény (Jogi Közlöny, 2015. évi (584) szám, a módosítások szerint 
)) értelmében mikrovállalkozásnak minősül, és amely a 3-as vagy 4-es nemzeti rendszert alkalmazza, helyettesítheti a vizsgálatok végrehajtására a lengyel szabványban jelzett módszereket egyéb módszerekkel, ha e módszerek egyenértékűsége bemutatásra kerül az (1) bekezdésben említett műszaki dokumentációban.
6. § 1. A tevékenységét az 1+, 1-es és 2+ nemzeti rendszer szerint végző tanúsító szervnek termékeket tanúsító szervekre vonatkozó akkreditációval kell rendelkeznie az e rendszerekből fakadó tevékenységek végrehajtására, az építési termék vagy építési termékek csoportja vonatkozásában.
2. A 3-as számú rendszer szerinti tevékenységeket végző kutatólaboratóriumnak kutatólaboratóriumra vonatkozó akkreditációval kell rendelkeznie, a vizsgálati módszerekre, kutatási vagy számítási eljárásokra vonatkozó szabványokra hivatkozva meghatározott akkreditációs körrel, a nemzeti műszaki előírások szerint és építési termékekre hivatkozva.
7. § 1. Az építési termékek azon csoportjai, amelyek tekintetében nemzeti nyilatkozatot kell kiadni, valamint az e termékek esetében előírt nemzeti rendszerek a rendelet 1. mellékletében vannak meghatározva.
2. Az 5. §. (2) bekezdésében említett gyártó alkalmazhatja a 4-es számú nemzeti rendszert azon építési termékek teljesítményjellemzőinek értékelésére, amelyek esetében – az 1. melléklet értelmében – a megfelelő nemzeti rendszer a 3-as számú nemzeti rendszer.
8. § A nemzeti nyilatkozat mintája és tartalma a rendelet 2. mellékletében kerül meghatározásra.
9. § 1. A gyártó a nemzeti nyilatkozat egy példányát az építési termék forgalomba hozatalának napjától számított 10 éven át elérhetővé teszi a honlapján.
2. A nemzeti nyilatkozatnak a honlapon keresztüli elérhetővé tétele során a gyártó:
1)
biztosítja, hogy a nemzeti nyilatkozat tartalma nem módosul a honlapon történő közzétételt követően;
2)
építési jelölések használatával feltünteti az építési termék jelölésére vonatkozó kísérő információkban a honlap címét, ahol a nemzeti nyilatkozat elérhető.
3. Ha a nemzeti nyilatkozat példánya nem érhető el a gyártó honlapján, akkor az ilyen nyilatkozat egy példányát elektronikus úton el kell küldeni az építési termék átvevője számára.
4. Az építési termék átvevőjének kérésére a nemzeti nyilatkozat másolatát papíralapú dokumentumként is rendelkezésre kell bocsátani.
5. Ha ugyanazokat az építési termékeket szállítják egy átvevőnek, azokat kísérheti a nemzeti nyilatkozat egy példánya papíralapú vagy elektronikus formában.
10. § 1. A gyártó építési jelöléssel látja el az építési terméket, mielőtt azt a nemzeti piacon forgalomba hozná vagy rendelkezésre bocsátaná.
2. Az építési jelölést jól látható, olvasható és állandó módon kell elhelyezni közvetlenül az építési terméken vagy a termékhez rögzített címkén.
3. Ha az építési jelölés elhelyezése nem lehetséges a (2) bekezdésben meghatározott módon az építési termék mérete vagy jellege miatt, az építési jelölést az építési termék csomagolási egységén vagy gyűjtőcsomagolásán kell elhelyezni, vagy a terméket kísérő dokumentumokon.
11. § 1. Az alábbi információknak kell kísérniük az építési termék jelölését:
1)
annak az évnek az utolsó két számjegye, amelyben az építési jelölést első alkalommal elhelyezték az építési terméken;
2)
a gyártó neve és székhelyének címe vagy olyan azonosító jelzés, amely lehetővé teszi a gyártó nevének és címének egyértelmű azonosítását;
3)
az építési termék neve és jelölése;
4)
a lengyel szabvány hivatkozási száma vagy a nemzeti műszaki értékelés száma és kiadásának éve, amely alapján a teljesítményjellemzőkre vonatkozó nyilatkozatot tették;
5)
a nemzeti nyilatkozat száma;
6)
a teljesítményjellemzők szintje vagy osztálya, amelyekre vonatkozóan a nyilatkozatot tették;
7)
a tanúsító szerv neve, ha ilyen szerv részt vett a termék teljesítményjellemzői állandóságának értékelésében és ellenőrzésében;
8)
a gyártó honlapjának címe, ha a nemzeti nyilatkozat ott elérhető.
2. Az (1) bekezdésben említett információkat az építési terméken vagy ahhoz rögzítve kell elhelyezni, a 10. §. (2) és (3) bekezdésének rendelkezései szerint.
12. § Az építési jelöléssel ellátott építési terméken más jelölés, jelzés és felirat is feltüntethető, feltéve, hogy azok nem korlátozzák az építési jelölés és az 11. §-ban említett információk láthatóságát és olvashatóságát, illetve jelentésük és grafikai formájuk nem félrevezető.
13. § Az infrastruktúraügyi miniszternek az építési termékek megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat kiadásának módjáról és az építési termékek építési jelölésekkel történő ellátásának módjáról szóló, 2004. augusztus 11-i rendelete (Jogi Közlöny, 198(2041) szám, a módosítások szerint) 4. §-ának (3) bekezdésében említett megfelelőségértékelési rendszerek szerinti feladatok végrehajtását lehetővé tevő akkreditációval rendelkező tanúsító szerv, amely a nemzeti megfelelőségi tanúsítványt vagy az üzemi gyártásellenőrzés nemzeti megfelelőségi tanúsítványát e rendelet hatálybalépése előtt adta ki, 2017. január 1-jétől kezdődően a kiadott tanúsítvány szerint végrehajthat az ezen rendszerekből fakadó feladatokat a tulajdonában lévő akkreditáció alapján.
14. § Az 1. mellékletben említett építésitermék-gyártó, amely a 2016. december 31-ig kötelező erejű rendelkezések alapján nem köteles építési jelöléssel végzett jelölést végrehajtani, 2018. június 30-ig nem köteles nemzeti nyilatkozatot összeállítani, amikor építési terméket hoz forgalomba vagy tesz elérhetővé a nemzeti piacon.
15. § Az az építésitermék-gyártó, amely az építési termékekről szóló törvény, az építési törvény és az építési termékekről szóló törvény módosításáról szóló törvény, valamint a megfelelőségértékelési rendszerről szóló törvény módosításáról szóló, 2015. június 25-i törvény (Jogi Közlöny (1165)) 5. cikkének (2) bekezdése értelmében nemzeti nyilatkozatot állít ki a teljesítményjellemzőkről, 2017. június 30-ig alkalmazhatja az építési termék építési jelöléssel való ellátásának azon módját és a terméket kísérő információk azon körét, amelyet a 2016. december 31-ig kötelező erejű rendelkezések írnak elő.
16. § A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Infrastruktúra- és építésügyi miniszter
MELLÉKLETEK
az infrastruktúra- és építésügyi miniszter
… (…)
rendeletéhez
1. MELLÉKLET
ÉPÍTÉSITERMÉK-CSOPORTOK, AMELYEK ESETÉBEN NEMZETI NYILATKOZATOT KELL ÖSSZEÁLLÍTANI A TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐKRŐL, VALAMINT AZ E CSOPORTOK ESETÉBEN ELŐÍRT TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK ÁLLANDÓSÁGA ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ NEMZETI RENDSZEREKRŐL

	Tétel
	ÉPÍTÉSI TERMÉKEK CSOPORTJA
	Az építési termékek tervezett felhasználása
	Osztályok
	NEMZETI RENDSZER A TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton termékek
)


	
	Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton termékek 
	- szerkezeti elemként történő felhasználásra 
)

	-
	2+

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	
	Előre gyártott készletek/gerenda és tömb rendszerek (előre gyártott gerendák és előre gyártott tömbök betonból vagy egyéb anyagok tömbjei)
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***,F
	4

	
	
	- valamennyi alkalmazás esetében
	-
	2+

	2.
	Ajtók, ablakok, kapuk és megfelelő építési szerelvények, valamint kiegészítő termékek

	
	Ajtók és kapuk (szerelvényekkel vagy anélkül)
	- tűzterekben és menekülési útvonalak mentén való használatra
	-
	1

	
	
	az akusztikai követelményekkel összhangban való használatra, energiamegtakarítás, légmentesség és biztonságos üzemelés
	-
	3

	
	
	- fennmaradó használatra belső kommunikációban
	-
	4

	
	Ablakok (szerelvényekkel vagy anélkül)
	- tűzterekben és menekülési útvonalak mentén való használatra
	-
	1

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Építési szerelvények ajtókhoz, kapukhoz és ablakokhoz
	- tűzterekben és menekülési útvonalak mentén való használatra
	-
	1

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Ablaktáblák, zsaluk, külső napellenzők, napellenzők
	- külső célokra
	-
	4

	
	Kiegészítő termékek: bevezető nyílások, alátétek, hab ajtók, ablakok és kapuk beszereléséhez
	- épületszerkezetekben való használatra
	-
	3

	
	Ablakpárkányok
	- épületszerkezetekben való használatra
	-
	4

	3.
	Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat is, víz- vagy vízgőz-szigetelési célra

	
	Nedvesség-/vízálló telepítési rétegekhez használt termékek, a lemezből készült termékek kivételével
A vízgőz átjutását szabályozó, vízgőz-álló vagy vízgőz-átengedő rétegekhez felhasznált termékek
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***,F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Nedvességálló szigeteléshez kialakított, lemezből készült termékek
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	2+

	
	Termékek a tetők vízszigeteléséhez
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***,F
	4

	
	
	- a külső tűzzel szembeni ellenállásra vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	BTETŐ(t1)
)
	3

	
	
	
	BTETŐ

	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	2+

	
	Tetőfedés alatti rétegek vízállóvá tétele
Termékek/készletek tetőfedési rétegek folyékony formában történő felviteléhez-
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***,F
	4

	
	
	- a külső tűzzel szembeni ellenállásra vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	BTETŐ(t1)8) 
	3

	
	
	
	BTETŐ9)
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Termékek a nedvességnek kitett helyiségek falai és padlói vízállóvá tételére, ideértve a folyékony formában alkalmazott termékeket is
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	2+

	
	Termékek/készletek vízálló áthidaló lemezek folyékony formában történő felviteléhez
	- hídlemezekhez való használatra
	-
	2+

	4.
	Hőszigetelő termékek. Több rétegű szigetelő készletek/rendszerek

	
	Termékek hőszigeteléshez (gyári termékek és az építési helyszínen történő elkészítéshez szolgáló termékek)
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)**, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Több rétegű rendszerek/hőszigetelő készletek gipszbevonattal vagy homlokzati rétegek egyéb típusaival
	- külső falakon való használatra, a tűzbiztonsági követelményektől függően
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E, 
(A1-E)**, F
	2+

	
	
	- külső falakon való használatra, a tűzbiztonsági követelményektől függetlenül
	-
	2+

	
	Előre gyártott szigetelési elemek kész felületi minőséggel
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Hálós megerősítés, ragasztók a hőszigetelő anyagok alaphoz rögzítéséhez
	- a tűzállóságra vonatkozó követelményekkel összhangban történő használatra
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	2+

	5.
	Szerkezeti teherhordó elemek. Szerkezeti illesztéseknél használt csapok

	
	Szerkezeti teherhordó elemek
	- épületekben és építményekben való használatra, ha az egyetlen csapágy elhelyezésére vonatkozó követelmény meghatározó
)
	-
	1

	
	
	- épületek és építmények tervezésében való használatra, ha az egyetlen csapágy elhelyezésére vonatkozó követelmény nem meghatározó
)

	-
	3

	
	Forgótengely-csatlakozások építkezési csatlakozásokhoz
	- szerkezeti használatra7)
	-
	2+

	
	
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	Közúti hidak pályadilatációja
	- közúti hidakhoz való használatra 
	-
	1

	6.
	Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

	
	Előre gyártott kémények (egy szint magasságú elemek), füstgázvezetékek (elemek vagy blokkok), több rétegű bevonattal rendelkező kémények (elemek vagy blokkok), egy rétegű bevonattal rendelkező kéményblokkok, szabadon álló kémények és extra kémények elemkészletei
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	2+

	
	Kéményfúvókák és kéményvégződtetési elemek
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	7.
	Gipsztermékek

	
	Gipszkarton lapok, erősített rostos gipsztáblák, gipszrészecske táblák, beleértve a kiegészítő kezelésen átesett táblákat is (pl. laminált táblák)
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- fából készült keretszerkezetek vagy tetőszerkezet megerősítésére 
	-
	3

	
	
	- szerkezeti elemek tűzvédelmi rendszereiben vagy épületek tűzzónái elválasztására történő felhasználásra
	-
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	
	Kompozit panelek/gipszkarton panelek, erősített rostos gipsztáblák, gipszrészecske táblák
Gipszblokkok, rostos gipsztáblák és gipszrészecske táblák
Gipszragasztók
Gipszkarton kötések, gipszalapú vakolat, gipszfalazó habarcs, gipsz vakolat és habarcs speciális használatra
Kiegészítő anyagok:
- háló és alátétek vakoláshoz,
- töltőanyagok és szalag injektáláshoz,
- keretek szerkezeti elemei gipszkaron panelekhez, rostos gipsztáblákhoz, rostos gipszhez és az ezekből a táblákból készült termékekhez való használatra,
- mechanikai rögzítők a rögzítéshez (beleértve a szögeket, csavarokat és kapcsokat),
- sarkok és speciális profilok,
- előre gyártott fülek
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- szerkezeti elemek tűzvédelmi rendszereiben vagy épületek tűzzónái elválasztására történő felhasználásra
	-
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	8.
	Geotextíliák, geomembránok és kapcsolódó termékek

	
	Geoszintetikus anyagok (membránok és textilek), geokompozitok, geoháló, georácsok
	- folyadékok és gázok lehatárolására, elvezetés és szűrés védőrétegeként, a talaj erősítésére használva
	-
	2+

	
	
	- folyadékok és gázok lehatárolására, elvezetés és szűrés védőrétegeként, a talaj erősítésére használva a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban
	Al*, A2*, B*, C*-
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	9.
	Függönyfalak/külső falburkolat/szerkezetlezáró üvegezési rendszerek

	
	Függönyfal-készletek
Erkélyek és loggiák lakhatóvá tételére szolgáló készletek
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Külső falburkolat-készletek
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	2+

	
	I. és III. típusú szerkezetlezáró üvegezés tömítőrendszerei
):
	- falakhoz és átfedésekhez való használathoz
	-
	2+

	
	II. és IV. típusú szerkezetlezáró üvegezés tömítőrendszerei
:
	- falakhoz és átfedésekhez való használathoz
	-
	1

	10.
	Rögzített tűzoltó készülékek (tűzjelző- és -érzékelő rendszerek, rögzített tűzoltó készülékek, tűz- és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékek, kiürítési rendszerek).

	
	Tűzjelző rendszerek – készletek:
jelző-riasztó készletek, tűzjelző készletek, riasztási rendszerek, tűzriasztás-továbbítási rendszerek
Tűzriasztás-jelzési rendszerek- összetétel: tűzérzékelők, vezérlő eszközök és jelző eszközök, riasztás-továbbítási eszközök, rövidzárlat-elkülönítők, riasztóeszközök, tápellátás, bemeneti/kimeneti eszközök, kézi tűzjelző pontok, üzemeltetési panelek a tűzoltók részére, távoli jelző és szervizberendezések, kimenet-felszerelési lineáris elemek, válaszjelzők
Független tűzérzékelők, független szén-monoxid érzékelők, tápellátás
Tűzelfojtó és tűzoltórendszerek - készletek: belső tűzcsapok, száraz és öntözött tűzcsap-berendezések, sprinkler-rendszerek, vízpermetező és vízporlasztó rendszerek, tűzoltó hab készletek, porral oltó tűzoltó készletek, gázzal oltó tűzoltó készletek (beleértve a CO2-vel működő tűzoltó rendszereket), aeroszolos tűzoltó rendszerek, készletek szikrák kioltására, készletek az oxigénkoncentráció csökkentésére
Tűzelfojtó és tűzoltórendszerek - összetétel:
külső tűzcsapok, vízáram-érzékelők/kapcsolók, nyomásérzékelők/-kapcsolók, tűzcsap-szelepek, csatlakozók tűzoltók számára, tűzoltószivattyúk és tűzoltószivattyú-készletek, fúvókák/sprinklerek/páraelosztók/kimeneti elemek, vízszabályozó és vészhelyzeti szelepegységek, levegőszabályozó és vészhelyzeti szelepegységek, jelző szelepegységek, nyomásfokozók, nyomástartó tartályok szelepegységei és kioldó eszközei, irányított szelepek és kioldó eszközök, nem elektromos záróeszközök, rugalmas csatlakozók, nyomásmérők és nyomáskapcsolók, mechanikus mérlegek, visszatérő és egyirányú szelepek, vezérlő és jeladó eszközök, áramforrások, habadagolók, fúvókás habszivattyúk, tűzoltó vízberendezés-szivattyúk, rugalmas tömlőcsatlakozók, csővezetékek hornyos szerelvényei, csővezeték-rendszer hornyos szerelvényei, műanyag csőrendszerek, bemeneti szelepek és csavarok, fogantyúk és rögzítő csővezeték-készletek, nyomáscsökkentő és -szabályozó szelepek, tűzoltószer-tartályok, bemeneti és elosztó gyűjtők, szűrők, üzemeltető panelek tűzoltók számára
Robbanást megelőző rendszerek – készletek
Robbanást megelőző rendszerek - összetétel:
érzékelők, tompító berendezések, robbanásérzékelők, mentesítő termékek, irányító és jelző eszközök, tápellátás, üzemeltető panelek tűzoltók számára
Rendszerek a füst és hő terjedésének megakadályozására - készletek: készletek a füst és a hő elvezetésére, nyomáskülönbséges készletek, készletek a tűzoltó leállások irányítására
Rendszerek a füst és hő terjedésének megakadályozására - összetétel: füstfüggönyök, tűzvédelmi csappantyúk, vezetékek, mechanikus ventilátorok, füstszellőzők, biztonsági szelepek, irányítási vezérlőeszközök, üzemeltető panelek tűzoltók számára, kézzel üzemeltetett füstmentesítő eszközök, tápellátás, lineáris működtetők, forgó működtetők, csappantyúk a levegőáramlás kiegyenlítéséhez, nyomásérzékelők
Evakuációs rendszerek – készletek:
vészhelyzeti evakuációs világítási rendszerek, irányítási rendszerek a menekülési útvonalak kijáratainak nyitásához, evakuációs készletek
Evakuációs rendszerek – összetétel:
irányító és jelző eszközök, tápellátás, működtetők, ellenőrzött áthaladási felületek, világítótestek a vészhelyzeti világításhoz, üzemeltetési panelek a tűzoltók számára, vészhelyzeti csúszdák
Tűzvédelmi áramkapcsoló - készletek
Tűzvédelmi áramkapcsoló - összetétel:
indítóeszközök, jelzőeszközök, működtetők
	- épületszerkezetekben való használatra
	-
	1

	11.
	Szaniteráruk

	
	Mosogatók, mosdók, fürdőkádak, hidromasszázs kádak, zuhanytálcák; zuhanyok berendezésekkel vagy anélkül, zuhany- és kádpanelek, vécékagylók, vécékagylók tartállyal (kompakt), bidék; guggolós vécék, vegyileg lebontó vécék, öblítőtartályok, felszerelési rendszerek a szaniterek és szaniterszerelvényekhez és formázott vécémodulok
	- épületszerkezetekben való használatra
	-
	4

	
	Moduláris nyilvános vécék és készletek előre gyártott vécékhez
	- épületszerkezetekben való használatra
	Al*, A2*,B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	12.
	Forgalmi kellékek: közúti berendezések

	
	Útjelölő termékek
Jelzőtáblák és állandó jelleggel telepített eszközök a vasúti és gyalogosforgalom szabályozására és irányítására
Útvilágítási és vontatásiáram-oszlopok
Rendszerek a jármű mozgásának korlátozására
Rendszerek a gyalogos és járműforgalom elválasztására, beleértve a korláttal védett gyaloghidakat
	- közúti forgalmi területeken való használatra
	-
	1

	
	Eszközök/készletek a forgalom zajszintjének csökkentésére
Vakításelhárító védőfalak
Fekvőrendőrök
Forgalmi elválasztó sávok, gyalogosok számára kialakított szigetek, blokkoló oszlopok, közúti tükrök és védőbevonatok
	- közúti forgalmi területeken való használatra
	-
	3

	13.
	Szerkezeti faanyagok/elemek és segédanyagaik

	
	Tömör fából készült szerkezeti termékek: hídelemek, rácsos elemek, gerendaelemek, válaszfal-elemek, tetőelemek, rácsok, gerendák, válaszfalak, tetők, keretek, villamos talpfák és cölöpök készletei
	- épületekben és építményekben való szerkezeti használatra
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	2+

	
	Rétegelt-ragasztott fából készült szerkezeti termékek: hídelemek, rácsos elemek, gerendaelemek, válaszfal-elemek, tetőelemek, rácsok, gerendák, válaszfalak, tetők, keretek és cölöpök készletei
	- épületekben és építményekben való szerkezeti használatra
	-
	1

	
	Faoszlopok
	- felsővezetékekhez való használatra
	-
	2+

	
	Táblacsatlakozók fából készült szerkezeti termékekhez 
	- fából készült szerkezeti termékekhez és faszerkezetekhez való használatra
	-
	2+

	
	Egyéb csatlakozó elemek fából készült szerkezetei termékekhez
	- fából készült szerkezeti termékekhez és faszerkezetekhez való használatra
	-
	3

	14.
	Faalapú panelek és elemek

	
	Nyersfa alapú panelek, furnérozva vagy bevonattal
	- szerkezeti célokra 
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	2+

	
	
	- nem szerkezeti célokra
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E,
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	Könnyű, kompozit faalapú gerendák, oszlopok és oszloplemez elemek
	- szerkezeti célokra
	-
	1

	
	Előre gyártott laminált, bordázott panelek, fa alapú anyagokból előállítva
Könnyű, önhordó kompozit panelek 
	- szerkezeti célokra
	-
	1

	
	
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
(A1fl - Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- a külső tűzzel szembeni ellenállásra vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	BTETŐ(t1)8)
	3

	
	
	
	BTETŐ9)
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	15.
	Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok

	
	Általános, különleges, timföld- és falazócementek
	- beton, habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítéséhez, építési munkálatok végrehajtásához és építési termékek használatához
	-
	1+

	
	Építési mész
	- habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítéséhez, építési munkálatok végrehajtásához és építési termékek használatához
	-
	2+

	
	Az utak alépítményeihez és a talaj stabilizálásához használt keverékekhez való hidraulikus kötőanyagok
	- beton, habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítéséhez, útszerkezethez és a talaj stabilizálásához
	-
	2+

	
	Egyéb építési kötőanyagok
	- beton, habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítéséhez, építési munkálatok végrehajtásához és építési termékek használatához
	-
	2+

	16.
	Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik). Utófeszítő rendszerek

	
	Termékek a beton vasalásához: rudak, pálcák (gyűrűk), forrasztott/hegesztett rács, háló bevasaláshoz, szalag bemélyedésekkel, forrasztott/hegesztett előre gyártott erősítések
	- betonvasaláshoz történő használathoz 
	-
	1+

	
	Termékek a beton előfeszítéséhez:
Utófeszítő készletek a betonszerkezetek előfeszítéséhez
	- betonszerkezet összenyomásakor való használatra
	-
	1+

	
	Csatornák és fedelek az előfeszítésre szolgáló termékek védelmére vagy kezelésére
	- az előfeszítő acéltermékek védelmére vagy kezelésére történő használathoz
	-
	4

	17.
	Falazat és ezzel kapcsolatos termékek

	
	I. kategóriájú falazóelemek
)

	- valamennyi alkalmazás esetében
	-
	2+

	
	II. kategóriájú falazóelemek
	- valamennyi alkalmazás esetében
	-
	4

	
	I. kategóriájú falazóegységek beépített hőszigeteléssel
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények szerinti alkalmazásokra
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, B*, C*, D*, E*
	3

	
	
	
	(A1*-E*), F*
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	2+

	
	II. kategóriájú falazóegységek beépített hőszigeteléssel
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények szerinti alkalmazásokra
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, B*, C*, D*, E*
	3

	
	
	
	(A1*-E*), F*
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	
	Gyári előállítású habarcs/falazó habarcs meghatározott összetétellel 
	- valamennyi alkalmazás esetében
	-
	4

	
	Gyári előállítású habarcs/falazó habarcs meghatározott jellemzőkkel
	- valamennyi alkalmazás esetében
	-
	2+

	
	Gyári előállítású habarcs, gipsz és az alábbiakhoz kapcsolódó termékek: háló, sarokelemek, gyöngyök
	- valamennyi alkalmazás esetében
	-
	4

	
	Falkötő vasak, bilincsek, akasztók és konzolok, tartókonzolok, hálóerősítések, áthidalók
	- valamennyi alkalmazás esetében
	-
	3

	
	Védelemre és javításra szolgáló termékek: habarcs és javító massza, termékek leállító és kitöltő injektáláshoz, termékek a falszerkezetek szárításához
	- valamennyi alkalmazás esetében
	-
	2+

	18.
	Szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek

	
	Csővezetékek, szerelvények, csatlakozók és tömítések
A visszaáramlás ellen védelmet nyújtó eszközök
Légtelenítő szelep
	- szennyvíz-elvezető létesítményekben és hálózatokban történő használatra
	-
	4

	
	Szivattyútelepek és eszközök (termékek és készletek) a szennyvíz tisztításához az eredet szerinti helyszínen (háztartási szennyvíz kezelése, szeptikus tartályok) 
	- szennyvíz-elvezető létesítményekben történő használatra
	-
	3

	
	Előre gyártott vízelvezető csatornák
	- a szennyvíz elvezetésére az épületekből és építményekből, beleértve az utakat is
	-
	3

	
	Szennyvízelvezető rendszer búvónyílásai és ellenőrző kamrái, a csatornák búvónyílásai, lépcsők, létrák és búvónyílások korlátai, szennyvízcsatorna bemenetek, szifonok, csavarok, tartályok
Visszatartó szűrőket tartalmazó dobozok esővízhez kialakított szerelvényekkel
	- szennyvízelvezető berendezésekben és hálózatokban való használatra, ideértve az út menti rendszereket, gépkocsiparkolókat, leállósávokat és külső épületeket
	-
	4

	
	Szeparátorok
	- a szennyvíz elvezetésére az épületekből és építményekből, beleértve az utakat is
	-
	4

	
	Búvónyílások és ellenőrző kamrák fedelei és tetejei és víznyelő-fedelek
	- utakon, gépkocsiparkolókban, járdákon és szintbeli kereszteződésekben való használatra 
	-
	1

	
	
	- egyéb alkalmazásokra
	-
	4

	19.
	Padlóburkolatok

	
	Szilárd padlóburkoló termékek:
Kockakövek, kövezőkövek, szegélyek, blokkok, járdában elhelyezett világítás, fém felületi panelek, padlóburkoló lapok és panelek, beleértve a palákat, terrazzo lapokat, terméskő lapokat, mozaikokat; fémhálós vagy rácsos padlóburkolatok; rácspadozatok, deszkák, kompozit vagy laminált elemek
	- külső használatra és útfelületre, közúti forgalmi és gyalogosok számára kialakított rész külső bevonására
	-
	4

	
	Szilárd padlóburkoló termékek:
lemezek, mozaikok, hálós és lemezes burkolat, rácspadozatok, parkettaborítás, deszkák, kompozit és laminált elemek, fa alapú termékek
Készletként forgalomba hozott álpadlók és üreges padlórendszerek
	- külső használatra fedett forgalmi területeken
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(Aln – Efl)***, Ffl
	4

	
	Rugalmas és szálas padlóburkoló termékek:
egységes és nem egységes rugalmas padlóburkolatok lapok, panelek, lemezek vagy tekercsek formájában
Padlóalátét termékek, köztük a tömörödés megakadályozását célzó erősítést biztosító padlóalátét-termékek
Készletek a padlók és felületek helyszíni kialakításához
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(Aln – Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- belső használatra, a veszélyes anyagokra vonatkozó követelményektől függően
	-
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	20.
	Fémből készült szerkezeti anyagok és segédanyagok7)

	
	Fém részek és építési profilok, melegen hengerelt rész, hidegen formázott profilok vagy egyéb módon formázott részek, különböző formában, lapos termékek (lapok, lemezek, szalag), rudak, öntvények, különböző fémes anyagokból készült préselt darabok, korrózió elleni bevonattal vagy anélkül
	- fém vagy kombinált fém-beton építési elemekben való használatra
	-
	2+

	
	Fém építési elemek, beleértve a speciális célra méretre vágott fém részeket
Építési elemek készletei. Ezek a termékek rendelkezhetnek korrózió ellen bevonattal vagy lehetnek anélkül
	- építkezéseken és alapokban való használatra
	-
	2+

	
	Hegesztési anyagok
	- fémszerkezetekben való használatra
	-
	2+

	
	Szerkezeti csatlakozók: Fémszegecsek, csavaranyák, csavarok (anyák és alátétek), nagy erejű, súrlódásos rögzítésű csavarok, szögek
	- fémszerkezetekben való használatra
	-
	2+

	21.
	Belsőfal-, külsőfal- és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek.

	
	Síkalapok
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Lemezek
Tekercses formájú burkolat
Padlóburkolatok
Burkolat
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- a biztonságos használatra vonatkozó követelményektől és/vagy a veszélyes anyagokra vonatkozó követelményeket tartalmazó rendelkezésektől függően
	-
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	
	Álmennyezetek (készletek)
	a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények szerinti alkalmazásokra
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Speciális profilok, rögzítőkeretek
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	 - a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó követelményekre is tekintettel használandó 
	-
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	
	Készletek válaszfalak készítéséhez
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	22.
	Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek.

	
	Lapos és profilozott lap. Tetőcserepek, tetőfedő palák, tetőfedő zsindelyek. Gyárilag ragasztott kompozit vagy szendvicspanelek
Felülvilágítók
Önhordó tetőkészletek
Tetőablakok
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a külső tűzzel szembeni ellenállásra vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	BTETŐ(t1)8)
	3

	
	
	
	BTETŐ9)
	4

	
	
	 a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Tetőkibúvó rendszerek, utak és fellépők, tetők biztonsági horgai és horgonyzatai
Aszfalt tetőfedő cementek
	- a külső tűzzel szembeni ellenállásra vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	BTETŐ(t1)8)
	3

	
	
	
	BTETŐ9)
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra 
	-
	3

	
	Tetőtartozékok
	- a külső tűzzel szembeni ellenállásra vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	BTETŐ(t1)8)
	3

	
	
	
	BTETŐ9)
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	
	Ereszek és mennyezeti termékek
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a veszélyes anyagokra vonatkozó követelményekre is tekintettel használandó
	-
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	
	Tetőfedés rögzítései/mechanikai csatlakozói
	- valamennyi alkalmazás esetében
	-
	2+

	
	Mechanikusan rögzített rugalmas, a tetőt vízállóvá tevő membránok készletei, a rögzítési, csatlakoztatási, élvédelmi rendszerrel együtt, hőszigeteléssel vagy anélkül
	- tető vízállóvá tételére történő használatra
	-
	2+

	23.
	Útépítési termékek

	
	Aszfalt 
	- útépítéshez és útfelületek megerősítéséhez
	-
	2+

	
	Ásványi aszfaltkeverékek
Termékek felületek megerősítéséhez

	- útépítéshez és útfelületek megerősítéséhez, a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményektől függően 
	A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl 
	1

	
	
	
	A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1fl – Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- a fennmaradó célokra, útépítéshez és útfelületek megerősítéséhez
	-
	2+

	
	Vízvédelmi termékek és hídfelületekhez használt készletek
	- hídfelületekhez
	-
	2+

	
	Kiegészítő anyagok
	- betonutakhoz
	-
	4

	24.
	Aggregátumok

	
	Aggregátumok az alábbiakhoz.
- beton, habarcs, injektálóhabarcs,
- ásványi aszfaltkeverékek és felületerősítések,
- hidraulikus kötőanyag nélküli vagy hidraulikus kötőanyaggal rendelkező keverékek,
- betonhabarcs és cement injektálóhabarcs
Kő építési munkálatokhoz és terméskő
Töltőanyagok az alábbiakhoz:
- beton, habarcs, injektálóhabarcs,
- ásványi aszfaltkeverékek és felületerősítések,
- betonhabarcs és cement injektálóhabarcs
	- magas szintű biztonságot megkövetelő munkákhoz
)

	-
	2+

	
	Aggregátumok az alábbiakhoz.
- beton, habarcs, injektálóhabarcs,
- ásványi aszfaltkeverékek és felületerősítések,
- hidraulikus kötőanyag nélküli vagy hidraulikus kötőanyaggal rendelkező keverékek,
- betonhabarcs és cement injektálóhabarcs
Kő építési munkálatokhoz és terméskő
Töltőanyagok az alábbiakhoz:
- beton, habarcs, injektálóhabarcs,
- ásványi aszfaltkeverékek és felületerősítések,
- betonhabarcs és cement injektálóhabarcs
	- magas szintű biztonságot nem megkövetelő munkákhoz
	-
	4

	
	Ballasztanyag
	- sínfelületekhez 
	-
	2+

	25.
	Építőipari ragasztóanyagok

	
	Szerkezetépítési ragasztóanyagok
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra 
	-
	2+

	
	Burkolólapok ragasztóanyagai
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Ragasztóanyagok padlóburkoló termékekhez
Ragasztóanyagok belső falhoz, külső falhoz és mennyezet felületéhez 
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó 
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- épületekben és egyéb építményekben való használatra
	-
	4

	26.
	Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

	
	Előkevert beton
	- szerkezeti használatra7) 
	-
	2+

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	
	Adalékszerek
	- betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz 
	-
	2+

	
	I. típusú adalékanyagok
)

	- betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz 
	-
	2+

	
	II. típusú adalékanyagok


	- betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz 
	-
	1+

	
	Rostanyagok
	- betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz, építési célra
	-
	1

	
	
	- betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz, egyéb felhasználásra 
	-
	3

	
	Termékek a beton felületvédelméhez és szerkezeti vagy nem szerkezeti javításához 
	- alacsony teljesítményre vonatkozó követelményekhez
	-
	4

	
	
	- épületekben és építményekben való egyéb használatra
	-
	2+

	
	
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	27.
	Légfűtő berendezések

	
	Légfűtő berendezések:
- belső energiaforrás nélkül (az elektromos és gázkészülékek kivételével);
- szilárd és folyékony tüzelőanyagokhoz
Napelemek
Készletek/rendszerek a napenergiás fűtéshez
	- épületekben való használatra
	-
	3

	
	
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 – E)***, F
	4

	28.
	Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok és ezek segédanyagai
)

	
	Gáz- és folyékony tüzelőanyag szállítására/elosztására/tárolására szolgáló termékek az épületek fűtési/hűtési rendszereinek ellátására, külső tárolótartályból vagy hálózati végnyomás-csökkentő állomástól az épület fűtő/hűtő berendezéseihez vezető bemenethez: csőkészletek, csövek, szerelvények, tartályok, szivárgásriasztó rendszerek és eszközök a csatlakozó elemek túltöltésének megakadályozására, kötőelemek, hegesztések, hegesztések szigetelése, tömítések, biztonsági csatornák és vezetékek, cső-/vezetéktartók, szabályozó és elzáró szerelvények, biztonsági kiegészítő berendezések
	- tűzbiztonsági követelmények hatálya alá tartozó helyeken történő berendezésekben való használatra
	-
	1

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Emberi fogyasztásra szánt víz szállítására/elvezetésére/tárolására szánt termékek: csőkészletek, csövek, szerelvények, tartályok, szivárgásriasztó rendszerek és eszközök a csatlakozó elemek túltöltésének megakadályozására, kötőelemek, hegesztések, hegesztések szigetelése, tömítések, biztonsági csatornák és vezetékek, cső-/vezetéktartók, szabályozó és elzáró szerelvények, biztonsági kiegészítő berendezések
	- tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó helyeken történő berendezésekben való használatra
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- berendezésekben és fűtési hálózatokban
	-
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	29.
	Emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező építési termékek18) 
)

	
	Készletek (csővezeték-rendszerek és tárolórendszerek)
Csövek
Tartályok
Szerelvények, vízellátási szerelvények, biztonsági eszközök
Kötőelemek, hegesztések, csatlakozók, hegesztések szigetelése, tömítések
	- tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó helyeken történő berendezésekben és hálózatokban
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	30.
	Síküveg-, profilüveg- és üvegtéglatermékek

	
	Síküveg és formázott üveglapok
Profilüveg
Szigetelő üvegegységek
	- a tűzállóságra vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	-
	1

	
	
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a külső tűzzel szembeni ellenállásra vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	BTETŐ(t1)8)
	3

	
	
	
	BTETŐ9)
	4

	
	
	- páncélozott és robbanásbiztos üvegezésként való használatra
	-
	1

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra 
	-
	3

	
	Fali lapok, üveglapok
	- tűzzónák kijelöléséhez való használatra
	-
	1

	
	
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a biztonságos használatra vonatkozó követelményekre és/vagy az energiamegtakarításra vagy zajcsökkentésre vonatkozó követelményeket tartalmazó rendelkezésekre is tekintettel használandó
	-
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	
	Üveg járólapok
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- páncélozott és robbanásbiztos üvegezésként való használatra
	-
	1

	
	
	- az energiamegtakarításra vagy zajcsökkentésre vonatkozó követelményeket tartalmazó rendelkezésekre is tekintettel használandó
	-
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	31.
	Tömítőanyagok csatlakozásokhoz

	
	Tömítőanyagok csatlakozásokhoz, pályadilatációkhoz, berendezések átmeneteihez és beltéri falak, alapok, gerendák és padlók munka közbeni repedéseihez
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések szerinti használatra
	A1(*), A2(*), B(*), C(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E
	3

	
	
	
	(A1-től E-ig) (***), F
	4

	
	
	- épületek külsején történő használatra
	-
	3

	
	
	- épületek belsejében történő használatra
	-
	4

	
	Tömítőanyag (gitt) üvegezéshez, az építési tömítőanyagok (gittek) kivételével
Termékek a padlók és válaszfalak hegesztéseinek tömítéséhez
Termékek a szaniterek és a szaniterhelyiségek egyéb csatlakozásainak tömítéséhez
	- tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések szerinti használatra az építőiparban
	A1(*), A2(*), B(*), C(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E
	3

	
	
	
	(A1-től E-ig) (***), F
	4

	
	
	- a fennmaradó építőipari alkalmazásokra
	-
	4

	32.
	Rögzítőanyagok

	
	Horgonyzatok betonban való használatra (nehéz típus)
)
Fali szerkezetekhez rögzített fém horgonyzatok
	- szerkezeti használatra3)
	-
	1

	
	Horgonyzatok betonban való használatra (nehéz típus)
)
Betonban és fali szerkezetekben való használatra szánt műanyag horgonyzatok
	- nem szerkezeti célokra
	-
	2+

	
	Acél és lap elemek rögzítésére szolgáló horgonyzatok
Dinamikusan rögzített horgonyzatok
Horgonyzatok kompozit panelekhez
	- nem szerkezeti célokra
	-
	2+

	33.
	 Épületszerkezetek, épületelemek, előre gyártott elemek

	
	Betonnal feltöltendő, nem teherviselő válaszfalkészletek/-rendszerek
	- külső és belső határok kialakításához, amelyekre tűzbiztonsági követelmények vonatkoznak
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1 -E)***, F
	2+

	
	
	- külső és belső határok kialakításához, amelyekre nem vonatkoznak tűzbiztonsági követelmények
	-
	2+

	
	Készletek előre gyártott lépcsőkhöz
	- tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó épületekben való használatra
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- fennmaradó célokra, épületekben
	-
	2+

	
	Leesés elleni védelmet biztosító peremek és korlátok
	- tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések szerinti használatra az építőiparban
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó követelményekre is tekintettel használandó
	-
	3

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra 
	-
	4

	
	Vízelvezető rendszerek és azok elemei
	- épületekben való használatra
	-
	4

	
	Termékkészletek faanyagot felhasználó épületkeretek és gerendákat felhasználó épületek építéséhez
	- az építőiparban való használatra
	-
	2+

	
	Termékkészletek fém vagy beton használatával készülő épületkeretek építéséhez
	- az építőiparban való használatra
	-
	1

	
	Előre gyártott elemek készletei/rendszerei szerkezetekhez vagy azok részeihez
	- az építőiparban való használatra
	-
	1

	
	Készletek a leomló kövek elleni védelemre
	- mélyépítési szerkezetekben való használatra
	-
	1

	
	Szendvicspanelek
	- szerkezeti használatra7)
	-
	1

	
	
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	
	Cölöpök, horgonyok és talajszegek
	- szerkezeti alapok, erősítések és talajhorgonyzás 
	-
	2+

	
	Acélháló és gabionkosarak
	- épületszerkezetekben való használatra
	-
	2+

	
	Padlóburkoló blokkok, az általános beton/könnyűbeton/sejtbeton előre gyártott blokkok kivételével
	- szerkezeti használatra7)
	-
	2+

	
	
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	4

	
	Elasztomer elemek, beleértve a gumit és műanyagot6)
	- sínfelületekhez
	-
	2+

	34.
	Tűzgátló, tűzterjedést gátló, és tűzvédelmi termékek. | tűzkésleltető termékek 

	
	Elválasztó vagy szigetelő termékek tűz esetére. Tűz elleni védelemre szánt termékek (beleértve a burkolatokat is)
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	1

	35.
	Fémek korrózióval szembeni és a biológiai korrózióval szembeni védelmét szolgáló termékek

	
	Bevonó termékek/készletek a fémszerkezetek korrózióval szembeni védelmére
Termékek/készletek a faszerkezetek biológiai korrózió elleni védelmét szolgál nyomás alatti és nem nyomás alatti impregnálásos átitatásához 
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- a fennmaradó alkalmazásokra
	-
	3

	36.
	Szellőztető és légkondicionáló termékek 

	
	Termékek a levegő elosztására és elválasztására: szellőztető csövek és csővezetékek
	- tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó épületekben való használatra
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- fennmaradó alkalmazásokra, épületekben
	-
	3

	
	Termékek a levegő elosztására és elválasztására: kiegyenlítők, csavarok, bevezető nyílások és felvevő ventilátorok, levegőbemenetek, mentesítő eszközök, támasztók, rögzítők
Szellőző téglák
	- tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó épületekben való használatra
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- fennmaradó alkalmazásokra, épületekben
	-
	4

	37.
	Táp-, vezérlő és kommunikációs kábelek 

	
	Táp-, vezérlő és kommunikációs kábelek
)
Burkolatok a táp-, vezérlő és kommunikációs kábelek védelmére22)
	- a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	Aca, B1ca, B2ca, Cca
	1+

	
	
	
	Dca, Eca
	3

	
	
	
	Fca
	4

	
	
	- a tűzállóságra vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	-
	1+

	
	Kábelkészletek (tápkábelek, vezérlő és kommunikációs kábelek és szerelvények) a tűzvédelem céljára használt berendezéseket ellátó és vezérlő rendszerekhez
	- a tűzállóságra vonatkozó követelményekkel összhangban használandó
	-
	1+


*Termékek vagy anyagok, amelyek a gyártási folyamat egyértelműen meghatározott szakaszában olyan módosításon esnek át, amely a feltételezések szerint javítja a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó besorolást (például lángkésleltető anyagok hozzáadásával vagy a szervesanyag-tartalom csökkentésével).
*Termékek vagy anyagok, amelyek a gyártási folyamat egyértelműen meghatározott szakaszában nem esnek át olyan módosításon, amely a feltételezések szerint javítja a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó besorolást (például lángkésleltető anyagok hozzáadásával vagy a szervesanyag-tartalom csökkentésével).
***Termékek és anyagok, amelyek esetében nem szükséges vizsgálat a tűzzel szembeni viselkedés tekintetében (a megfelelő határozatok és a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek rendelkezéseivel összhangban).
A1, A2, B, C, D, E, F – az építési termékek (a padlóburkolatok és kábelek kivételével) tűzzel szembeni viselkedésének osztályai a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzásáról szóló, 2015. július 1-jei 2016/364/EU felhatalmazáson alapuló tanácsi rendelet (HL L 68., 2016. március 15., 4. o.) szerint.
A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl – a padlóburkolásra szánt építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének osztályai a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzásáról szóló, 2015. július 1-jei 2016/364/EU felhatalmazáson alapuló tanácsi rendelet (HL L 68., 2016. március 15., 4. o.) szerint.
Aca, B1ca, Bca, Cca, Dca, Eca, Fca – a kábelekhez szánt építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének osztályai a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzásáról szóló, 2015. július 1-jei 2016/364/EU felhatalmazáson alapuló tanácsi rendelet (HL L 68., 2016. március 15., 4. o.) szerint.
2. MELLÉKLET
MINTA
NEMZETI NYILATKOZAT A TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐKRŐL
Szám: …………………….
1.
Az építési termék neve és kereskedelmi neve:

2.
Az építési termék jelölése
): 

3.
Tervezett felhasználás vagy felhasználások:

4.
A gyártó neve és bejegyzett székhelyének, valamint a termék gyártási helyszínének címe:

5.
Ha van, a hivatalos képviselő neve és bejegyezett székhelyének címe:

6.
Nemzeti rendszer a teljesítményjellemzők állandóságának értékelésére és ellenőrzésére: 

7.
Nemzeti műszaki előírások:
7a. A termékre vonatkozó lengyel szabvány:

Az akkreditált tanúsító szerv neve, a laboratórium/laboratóriumok akkreditációs száma és nemzeti tanúsítási száma vagy akkreditált neve és akkreditációs száma
):

7b. Nemzeti műszaki értékelés:

Műszaki értékelési egység/Nemzeti műszaki értékelési egység:

Az akkreditált tanúsító szerv neve és a tanúsítvány száma2):

8. 
A nyilatkozatban szereplő teljesítményjellemzők:
	Az építési termék alapvető jellemzői a tervezett alkalmazás vagy alkalmazások esetében
	A nyilatkozatban szereplő teljesítményjellemzők
	Megjegyzések
)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9.
A fent bemutatott termék teljesítményjellemzői megfelelnek a (8) pontban említett, a nyilatkozat szerinti valamennyi teljesítményjellemzőnek. Ez a teljesítményjellemzőkre vonatkozó nemzeti nyilatkozat az építési termékekről szóló, 2004. április 16-i törvény értelmében kerül kiadásra a gyártó kizárólagos felelősségéről.
A gyártó nevében aláírta:
	


	(keresztnév és vezetéknév, illetve beosztás)

	

	


	(kiadás helye és ideje)
	(aláírás)


� ) 	Az infrastruktúra- és építésügyi miniszter konkrét tevékenységi köréről szóló 2015. november 17-i miniszterelnöki rendelet (Jogi Közlöny (1907. sz.) és (2094. sz.)) 1. §-a (2) bekezdésének 1) pontja értelmében az infrastruktúra- és építésügyi miniszter vezeti az építéssel, tervezéssel, a zónák kijelölésével és a lakhatással foglalkozó kormányzati közigazgatási osztályt.


� )	E rendeletről az Európai Bizottságot a Miniszterek Tanácsának a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (kodifikált szöveg) szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 241., 2015. szeptember 19., 1. o.) rendelkezéseit végrehajtó, a szabványokra és jogszabályokra vonatkozó nemzeti értesítési rendszer működéséről szóló, 2002. december 23-i rendelete (Jogi Közlöny, 239(2039) szám, valamint 2004. évf. 65(597) szám) 4. §-ának megfelelően ......... napon értesítették (értesítési szám:…..).


� )	Az említett törvény egységes szerkezetbe foglalt szövegének módosításai a Hivatalos Közlöny alábbi számaiban jelentek meg: 2015. évi (699), (875), (978), (1197), (1268), (1272), (1618), (1649), (1688), (1712) és (1844), valamint 2016. évi (65) szám.


� )	Ez a rendeletet az infrastruktúraügyi miniszternek az építési termékek megfelelősége jelölésének módjáról és az építési termékek építési jelöléssel való ellátásának módjáról szóló, 2004. augusztus 11-i rendelete (Jogi Közlöny, 198(2041) és 2006. évi 245 (1782) szám) előzte meg, amely az építési termékekről szóló törvény és megfelelőségértékelési rendszerről szóló törvény módosításáról szóló, 2013. június 13-i törvény (Jogi Közlöny (898) és 2015. évi (1165) száma) 4. cikke alapján hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével.


� )	A teljesítményjellemzőkre vonatkozó nemzeti nyilatkozat összeállítására vonatkozó kötelezettség az építési termékekről szóló, 2004. április 16-i törvény 5. cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (3) bekezdése hatálya alá nem eső építési termékekre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a harmonizált szabványok hatálya alá eső vagy a vonatkozásukban kiadott európai műszaki értékeléseknek megfelelő építési termékekre, amelyeket a nemzeti piacon az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 88., 2011. április 4., 5. o.) a továbbiakban „305/2011 számú rendelet”, összhangban hoznak forgalomba vagy tesznek elérhetővé, és az úgy nevezett „kölcsönös elismerési záradék” értelmében forgalomba hozott építési termékekre nem terjed ki ennek a mellékletnek a hatálya.


� )	Nem alkalmazandó az infrastruktúraügyi és fejlesztési miniszternek a szerkezetek, készülékek és vasúti járművek egyes típusai üzemeltetésének engedélyezéséről szóló, 2014. május 13-i rendeletében (Jogi Közlöny, 2014. évi (720) szám) szerkezetként meghatározott építési termékekre.


� )	A szerkezeti alkalmazás azokra az elemekre, termékekre és azok készleteire vonatkozik, amelyek hatással vannak az épületszerkezetek kapcsán meghatározott alapvető teherbírási és stabilitási követelmények teljesítésére, a 305/2011/EU rendelet értelmében.


� )	BTETŐ (t1) – az infrastruktúraügyi miniszternek az épületek és a helyszínük műszaki feltételeiről szóló, 2002. április 12-i rendeletének (Jogi Közlöny, 2015. évi (1422) szám) 3. melléklete (4.1) (1) szakaszával összhangban.


� )	BTETŐ – az infrastruktúraügyi miniszternek az épületek és a helyszínük műszaki feltételeiről szóló, 2002. április 12-i rendeletének (Jogi Közlöny, 2015. évi (1422) szám) 3. melléklete (4.1) (2) szakaszával összhangban.


� )	„Meghatározó”: azt jelenti, hogy az adott követelmény teljesítésének elmulasztása azt eredményezheti, hogy a szerkezet építése túllépi a használhatósági határértékeket és/vagy nem felel meg a teherbírási követelményeknek.


� )	„Nem meghatározó”: azt jelenti, hogy az adott követelmény teljesítésének elmulasztása nem eredményezheti azt, hogy a szerkezet építése túllépi a használhatósági határértékeket és/vagy nem felel meg a teherbírási követelményeknek.


� )	I. típus – mechanikus csatlakozással, a saját tömítő erejét átvíve a tartószerkezeti keretre, és onnan a szerkezetre. A szerkezeti tömítés minden egyéb hatást továbbít. Biztonsági intézkedésként használatos a tömítés szétesése esetére.


III. típus – a szerkezeti tömítés minden hatást átvisz, beleértve a saját tömítési súlyát is, a tartószerkezeti keretre, és onnan a szerkezetre. Biztonsági intézkedésként használatos a tömítés szétesése esetére.


�)	II. típus – mechanikus csatlakozással, a saját tömítő erejét átvíve a tartószerkezeti keretre, és onnan a szerkezetre. A szerkezeti tömítés minden egyéb hatást továbbít. Nie stosuje się zabezpieczeń na wypadek rozerwania spoiny. Nincs biztonsági intézkedés a tömítés szétesése esetére.


IV. típus – a szerkezeti tömítés minden hatást átvisz, beleértve a saját tömítési súlyát is, a tartószerkezeti keretre, és onnan a szerkezetre. Nincs biztonsági intézkedés a tömítés szétesése esetére.


� )	I. kategóriájú falazóegységek – tömörítő erővel rendelkező falazóegységek, a csökkentett erő legfeljebb 5%-os valószínűségével meghatározva.


� )	Az alkalmazás magas szintű biztonságot kíván meg a várt biztonsági és megbízhatósági szint kapcsán a szerkezeti termékek alkalmazó féltől a termék teljesítményjellemzői állandóságának tekintetében, a gyártó általi nyilatkozat szerint.


� )	Adalékanyagok a habarcs térfogatának növelésére.


�) A betonhoz való adalékanyag vagy a beton tulajdonságait megváltoztató adalékok.


� )	Nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket kizárólag ipari folyamatokban való használatra szánnak.


� )	A terméknek a termék egészségügyi tulajdonságaihoz kapcsolódó teljesítményjellemzői (emberi fogyasztásra szánt vízzel kapcsolatban kerülhet) a közületi vízellátásról és a közületi szennyvízelvezetésről szóló, 2001. június 7-i törvény (Jogi Közlöny, 2015. évi (139) és (1893) szám) és az egészségügyi miniszternek az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2015. november 13-i rendelete (Jogi Közlöny, 2015. évi (1989) szám) értelmében vannak meghatározva.


� )	Szerkezeti elemek vagy nehéz elemek, például burkolatok, álmennyezetek rögzítésére vagy tartására szolgáló horgonyzatok.


� )	Nem szerkezeti elemek, például könnyű álmennyezetek, berendezések betonhoz történő rögzítésére szolgáló horgonyzatok.


� )	Az 5. oszlopban említett, teljesítményjellemzők állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló nemzeti rendszerek kizárólag a tűzzel szembeni viselkedéssel és tűzállósággal kapcsolatos teljesítményjellemzők állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkoznak.








�) az infrastruktúraügyi és építési miniszternek az építési termékek teljesítményjellemzői meghatározásának módjáról és azok építési jelöléssel történő ellátásának módjáról szóló, ...-i rendelete (Jogi Közlöny ()) 4. § alatt meghatározott, a teljesítményjellemzők állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló nemzeti rendszereket követve a gyártó meghatározza az építési termék típusát, amelyre vonatkozóan nemzeti nyilatkozatot ad ki a teljesítményjellemzőkről. A teljesítményjellemzők ekképp meghatározott jelölési módját a teljesítményjellemzőkre vonatkozó nemzeti nyilatkozatban a gyártó határozza meg. Ennek a jelölésnek kapcsolódnia kell a terméktípushoz, más szóval a teljesítményjellemzők szintjeinek vagy osztályainak rendszeréhez és a termék tervezett felhasználásához, a nemzeti nyilatkozatban meghatározottak szerint. A jelölésnek egyedinek kell lennie az adott gyártó által gyártott építési termékek típusai tekintetében.


�) Akkor kell kitölteni, ha a tanúsító szerv vagy laboratórium/laboratóriumok részt vettek az építési termék teljesítményjellemzői állandósága értékelésére és ellenőrzésére szolgáló elfogadott nemzeti rendszerben.


�) Amennyiben e rendelet 5. §-a (1) bekezdése 1. és 2. pontjának és (2) bekezdésének rendelkezéseit alkalmazzák, a harmadik oszlopban fel kell tüntetni, hogy az alapvető termékjellemzőkre hivatkozó fent említett rendelkezések közül melyiket alkalmazták.





