1. ------IND- 2020 0792 F-- DE- ------ 20210111 --- --- PROJET

| FRANZÖSISCHE REPUBLIK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministerium für den ökologischen Wandel |  |  |
| Wohnungswesen |  |  |

Erlass vom

über die Anforderungen an die Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit von Wohn- und Bürogebäuden sowie Gebäuden des Grund- und Oberschulwesens im französischen Mutterland

NOR-Nr.:

Betroffene Zielgruppen: Bauherren, Bauleiter, Konstrukteure und Bauträger, Architekten, Büros für Wärme- und Umweltstudien, Gebäudeökonomen, technische Prüfer, Bauunternehmen, Hersteller von Baumaterialien und technischen Gebäudesystemen, Energielieferanten im französischen Mutterland.

Gegenstand: Festlegung von Anforderungen an die Energie- und Umwelteigenschaften sowie die Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit von Neubauten und Gebäudeerweiterungen im französischen Mutterland.

Inkrafttreten: Diese Anforderungen gelten ab dem 1. Juli 2021 für den Bau von Gebäuden oder Gebäudeteilen für Wohn- und Bürozwecke sowie Zwecke des Grund- und Oberschulwesens sowie für provisorische Gebäude und Erweiterungen entsprechend ihrer Fläche für dieselben Nutzungen; sie gelten auch für solche, die keiner Baugenehmigung oder Bauvoranzeige bedürfen.

Hinweis: In dem Erlass werden die Anforderungen an die Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit festgelegt, die von den vorstehend genannten Gebäuden im französischen Mutterland zu erfüllen sind, insbesondere die fünf folgenden Anforderungen: 1) Optimierung des Energiekonzepts von Gebäuden, unabhängig von den eingesetzten Energiesystemen; 2) Begrenzung des Primärenergieverbrauchs; 3) Begrenzung der mit diesem Energieverbrauch verbundenen Auswirkungen auf den Klimawandel; 4) Begrenzung der Auswirkungen von Gebäudekomponenten auf den Klimawandel; 5) Begrenzung von temperaturbedingter sommerlicher Unbehaglichkeit in dem Gebäude. In dem Erlass werden außerdem die für diese Gebäude geltenden Anforderungen an die Maßnahmen festgelegt.

Verweise: Der Wortlaut in seiner durch den vorliegenden Erlass geänderten Fassung kann auf der Website Legifrance (www.legifrance.gouv.fr) eingesehen werden.

Die Ministerin für den ökologischen Wandel, die beigeordnete Ministerin für das Wohnungswesen bei der Ministerin für den ökologischen Wandel,

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (kodifizierter Text), insbesondere auf die Notifizierung Nr. Jahr/XXX/F;

gestützt auf die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, geändert durch die Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018, insbesondere auf die Artikel 3, 4 und 6;

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, insbesondere auf Artikel 15;

gestützt auf die Bau- und Wohnungsordnung, insbesondere auf Buch I Titel I Abschnitt 4 und auf die Artikel L. 134-2 und L. 151-1;

gestützt auf die Artikel R. 241-26 und R. 241-30 des Energiegesetzbuchs;

gestützt auf den Artikel R. 571-38 des Umweltgesetzbuchs;

gestützt auf die Städtebauordnung, insbesondere auf die Artikel L. 123-1-5, R. 112-4 bis 112-17, R*. 421-2, R*. 421-5;

gestützt auf den Erlass vom 26. Oktober 2010 über die Wärmeeigenschaften und die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und neuen Gebäudeteilen;

gestützt auf den Erlass vom 28. Dezember 2012 über die Wärmeeigenschaften und die Anforderungen an die Energieeffizienz von anderen Neubauten oder neu errichteten Gebäudeteilen als den in Artikel 2 des Dekrets vom 26. Oktober 2010 über die Wärmeeigenschaften und die Energieeffizienz von Bauwerken genannten;

gestützt auf den Erlass vom 3. Mai 2007 über die Wärmeeigenschaften und die Energieeffizienz von bestehenden Gebäuden, in dem alle diesbezüglichen Arbeiten und die damit verbundenen Anforderungen aufgeführt sind, geändert durch den Erlass vom 22. März 2017;

gestützt auf den Erlass vom 13. Juni 2008 über die Energieeffizienz von bestehenden Gebäuden mit einer Fläche von mehr als 1000 m², sofern sie Gegenstand größerer Renovierungsarbeiten sind;

gestützt auf die Bemerkungen, die im Rahmen der öffentlichen Konsultation vom XXX bis XXX in Anwendung des Artikels L. 120-1 des Umweltgesetzbuchs vorgebracht wurden;

gestützt auf die Stellungnahme des Nationalen Rates für die Bewertung von Normen vom XXX;

gestützt auf die Stellungnahme des Obersten Rates für Energie vom XXX;

gestützt auf die Stellungnahme des Obersten Rates für Bauwesen und Energieeffizienz vom XXX;

gestützt auf das Schreiben zur Anrufung der Versammlung von Französisch-Guayana vom XXX;

gestützt auf das Schreiben zur Anrufung der Versammlung von Martinique vom XXX;

gestützt auf das Schreiben zur Anrufung des Departementsrates von Guadeloupe vom XXX;

gestützt auf das Schreiben zur Anrufung des Departementsrates von Réunion vom XXX;

gestützt auf das Schreiben zur Anrufung des Regionalrates von Guadeloupe vom XXX;

gestützt auf das Schreiben zur Anrufung des Regionalrates von Reunion vom XXX;

gestützt auf das Schreiben zur Anrufung des Departementsrates von Mayotte vom XXX;

erlassen Folgendes:

# TITEL I.	Allgemeine Bestimmungen

## KAPITEL I.	ANWENDUNGSBEREICH

### Artikel 1. (Unter den Erlass fallende Gebäudetypologien)

Die Bestimmungen des vorliegenden Erlasses gelten ab dem 1. Juli 2021 für den Bau von Gebäuden oder Gebäudeteilen für Wohn- und Bürozwecke sowie Zwecke des Grund- und Oberschulwesens, die unter den Artikel R. 111-20 der Bau- und Wohnungsordnung fallen, sowie für den Bau der zugehörigen Parkplätze.

Sie finden keine Anwendung für in den Überseedepartements gelegene Gebäude.

### Artikel 2. (Gleichstellung von untergeordneter Nutzung und Hauptnutzung)

Ein Gebäudeteil kann, unter Anwendung der damit verbundenen Anforderungen, der Hauptnutzung des Gebäudes gleichgestellt werden, wenn die folgenden kumulativen Bedingungen erfüllt sind:

- die Bezugsfläche des betreffenden Gebäudeteils beträgt weniger als 150 m² und weniger als 10 % der Bezugsfläche der Hauptnutzung des Gebäudes,

- der Gebäudeteil, welcher der Hauptnutzung entspricht, fällt unter den vorliegenden Erlass oder den oben genannten Erlass vom 26. Oktober 2010 oder den oben genannten Erlass vom 28. Dezember 2012.

Ein als Einfamilienhaus genutzter Gebäudeteil kann keiner anderen Nutzung gleichgestellt werden.

Die Bezugsfläche des Gebäudes – bezeichnet als Sref – ist in ANHANG I definiert. Sofern nicht anders angegeben, ist dies die in dem vorliegenden Erlass durchgängig verwendete Fläche.

## KAPITEL II.	TEILWEISE ANWENDUNG

### Artikel 3. (Möglichkeiten einer teilweisen Anwendung für provisorische Gebäude und kleinflächige Bauten)

Für den Bau von bestimmten Gebäuden oder Gebäudeteilen können nur die in KAPITEL VIII aufgeführten Anforderungen angewandt werden.

Gemäß den Bestimmungen der Artikel R. 111-20-1 und R. 111-20-2 der Bau- und Wohnungsordnung betrifft diese Bestimmung:

- provisorische Gebäude gemäß Artikel R*. 421-5 der Städtebauordnung, für die ein Nutzungszeitraum von weniger als 2 Jahren vorgesehen ist,

- Gebäude und Erweiterungen von Gebäuden mit einer Bezugsfläche von weniger als 50 m²,

- Erweiterungen von Einfamilien- oder Reihenhäusern mit einer Bezugsfläche von weniger als 100 m², sofern das Heizsystem des bestehenden Gebäudes für den Betrieb der Erweiterung genutzt wird oder sofern sich ein Raum zugleich über das bestehende Gebäude und die Erweiterung erstreckt,

- Gebäudeerweiterungen für sonstige Nutzungen mit einer Bezugsfläche von weniger als 150 m² und 30 % der Bezugsfläche der bestehenden Räume, sofern das Heizsystem des bestehenden Gebäudes für den Betrieb der Erweiterung genutzt wird oder sofern sich ein Raum zugleich über das bestehende Gebäude und die Erweiterung erstreckt.

## KAPITEL III.	BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

### Artikel 4. (Begriffsbestimmungen in den Anhängen)

In ANHANG I werden die für das Verständnis des vorliegenden Erlasses erforderlichen Begriffe definiert.

In ANHANG II des vorliegenden Erlasses werden acht klimatische Zonen (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d und H3) definiert.

Drei auf den Verkehrsinfrastrukturlärm bezogene Expositionsklassen (BR1, BR2 und BR3) von Gebäuden werden gemäß den Modalitäten in ANHANG III des vorliegenden Erlasses festgelegt.

### Artikel 5. (Allgemeine Darstellung der Indikatoren)

Anhand der in den Artikeln 6 bis 8 festgelegten Indikatoren können die Leistungen neuer Gebäude oder Gebäudeteile im Hinblick auf drei Aspekte ausgedrückt werden:

- Energieeffizienz und Auswirkung des Energieverbrauchs des Gebäudes oder Gebäudeteils auf den Klimawandel,

- Auswirkungen des Gebäudes oder Gebäudeteils und seiner Komponenten auf den Klimawandel,

- sommerliche Behaglichkeit in dem Gebäude oder Gebäudeteil.

### Artikel 6. (Indikatoren Bbio, Cep,nr, Cep, IcEnergie)

Der konventionelle bioklimatische Energiebedarf eines Gebäudes für Heizung, Kühlung und künstliche Beleuchtung wird durch einen Koeffizienten mit der Bezeichnung Bbio angegeben. Dieser Koeffizient ist dimensionslos und wird als Punktezahl ausgedrückt.

Der Verbrauch des Gebäudes an nicht erneuerbarer Primärenergie – der für vorgegebene Betriebsbedingungen berechnet wird – für Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung, Beleuchtung, Mobilität der Bewohner innerhalb des Gebäudes sowie für Hilfseinrichtungen für die Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung und Lüftung wird durch einen Indikator mit der Bezeichnung Cep,nr angegeben, der in kWh/(m²a) Primärenergie ausgedrückt wird.

Der Primärenergieverbrauch des Gebäudes – der für vorgegebene Betriebsbedingungen berechnet wird – für Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung, Beleuchtung, Mobilität der Bewohner innerhalb des Gebäudes sowie für Hilfseinrichtungen für die Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung und Lüftung wird durch einen Indikator mit der Bezeichnung Cep angegeben, der in kWh/(m²a) Primärenergie ausgedrückt wird. Bei diesem Indikator werden erneuerbare Energien, die auf dem Grundstück des Gebäudes für die Nutzung des Gebäudes gewonnen werden, nicht als Primärenergieverbrauch gezählt.

Die Auswirkung auf den Klimawandel, die mit dem durch den im vorstehenden Absatz definierten Indikator Cep angegebenen Primärenergieverbrauch verbunden ist, wird durch einen Indikator mit der Bezeichnung IcEnergie angegeben, der in kg CO2-Äquivalent/m² ausgedrückt wird.

Die Indikatoren Bbio, Cep,nr, Cep und IcEnergie werden nach den in Artikel 17 festgelegten Modalitäten berechnet.

### Artikel 7. (Indikatoren IcKomponenten, IcGebäude)

- Die mit den Komponenten des Gebäudes verbundene Auswirkung auf den Klimawandel, die über dessen gesamten Lebenszyklus unter Berücksichtigung der Speicherung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre während der Lebensdauer des Gebäudes bewertet wird, wird durch einen Indikator mit der Bezeichnung ICKomponenten angegeben, der in kg CO2-Äquivalent/m² ausgedrückt wird.

- Er entspricht der Auswirkung auf den Klimawandel in Zusammenhang mit der Herstellung der Gebäudekomponenten und deren Transport, Installation, Nutzung (mit Ausnahme des Energie- und Wasserbedarfs während der Betriebsphase des Gebäudes), Instandhaltung, Reparatur, Austausch sowie Lebensdauerende. Bei der Bewertung dieser Auswirkung werden die Kosten und Nutzen in Zusammenhang mit der Verwertung der Komponenten am Ende ihrer Lebensdauer berücksichtigt.

Die mit dem Gebäude verbundene Auswirkung auf den Klimawandel, die über dessen gesamten Lebenszyklus unter Berücksichtigung der Speicherung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre während der Lebensdauer des Gebäudes bewertet wird, wird durch einen Indikator mit der Bezeichnung ICGebäude angegeben, der in kg CO2-Äquivalent/m² ausgedrückt wird. Er entspricht der Summe der Auswirkung der Komponenten IcKomponenten und des Energieverbrauchs IcEnergie – die in Ziffer I des vorliegenden Artikels bzw. in Artikel 6 Ziffer IV genannt sind – auf den Klimawandel sowie der Auswirkung der Baustelle und des Wasserverbrauchs und -abflusses während des Betriebs des Gebäudes auf den Klimawandel.

Die Speicherung von biogenem Kohlenstoff während der Lebensdauer des Gebäudes wird durch einen Indikator mit der Bezeichnung SpeicherC angegeben, der in kg C/m² ausgedrückt wird.

Der Anteil der Standardumweltdaten, die bei der Bewertung des Gebäudes herangezogen werden, wird durch einen in % ausgedrückten Indikator mit der Bezeichnung UDD angegeben. Er entspricht dem Anteil der Auswirkung auf den Klimawandel, die bei der Berechnung des Indikators IcKomponenten mit diesen Daten verbunden ist.

Die Indikatoren IcKomponenten, IcGebäude, SpeicherC und UDD werden nach den in Artikel 17 festgelegten Modalitäten berechnet.

### Artikel 8. (Indikator DH)

Die als DH bezeichnete Anzahl der Gradstunden temperaturbedingter sommerlicher Unbehaglichkeit, die für jeden thermisch homogenen Gebäudeteil bewertet wird, wird in °C.h ausgedrückt. Sie drückt die Dauer und Intensität der Zeiträume temperaturbedingter Unbehaglichkeit in dem Gebäude innerhalb eines Jahres aus, in denen davon ausgegangen wird, dass die Innentemperatur zu Unbehaglichkeit führt.

Dieser Indikator DH wird nach den in Artikel 17 festgelegten Modalitäten berechnet.

## KAPITEL IV.	ANFORDERUNGEN AN DIE ENERGIEEFFIZIENZ UND UMWELTVERTRÄGLICHKEIT UND TECHNISCHE MINDESTEIGENSCHAFTEN

### Artikel 9. (Leistungsanforderungen)

Die unter den vorliegenden Erlass fallenden Gebäude oder Gebäudeteile müssen die nachfolgenden Anforderungen erfüllen, mit Ausnahme der in KAPITEL II aufgeführten Fälle, in denen alternativ die in KAPITEL VIII angegebenen Anforderungen erfüllt werden können:

- Der Wert des Indikators Bbio des Gebäudes ist kleiner oder gleich dem Höchstwert Bbio_max, der nach den in Artikel 12 festgelegten Modalitäten bestimmt wird.

- Die Werte der Indikatoren Cep,nr, Cep und IcEnergie des Gebäudes sind kleiner oder gleich den Höchstwerten Cep,nr_max, Cep_max bzw. IcEnergie_max, die nach den in Artikel 13 festgelegten Modalitäten bestimmt werden.

- Der Wert des Indikators IcKomponenten des Gebäudes ist kleiner oder gleich dem Höchstwert IcKomponenten_max, der nach den in Artikel 14 festgelegten Modalitäten bestimmt wird.

- Für jeden thermisch homogenen Gebäudeteil ist der Wert des Indikators DH des Gebäudes kleiner oder gleich dem Höchstwert DH_max, der nach den in Artikel 15 festgelegten Modalitäten bestimmt wird.

- Die Leistungen für die Indikatoren IcGebäude, SpeicherC und UDD werden gemäß Artikel 17 bewertet.

- Die Leistungen der in dem in Artikel 17 genannten Erlass definierten Indikatoren können berechnet werden.

Die Bestimmungen des vorliegenden Artikels, mit Ausnahme der Bestimmungen in Bezug auf den Wert des Indikators IcKomponenten und die Bewertung des Indikators SpeicherC, gelten nur für Gebäudeteile mit Räumen, die bei normaler Nutzung auf eine Temperatur von mehr als 12 °C geheizt oder auf eine Temperatur von unter 28 °C gekühlt werden, sowie für die zugehörigen Parkplätze. Sie gelten insbesondere für alle zu Wohnzwecken genutzten Gebäudeteile.

### Artikel 10. (Anforderungen an die Maßnahmen)

Die technischen Mindesteigenschaften bestimmter Komponenten oder Komponentengruppen der unter den vorliegenden Erlass fallenden Gebäude müssen die in TITEL III des vorliegenden Erlasses festgelegten Anforderungen erfüllen, mit Ausnahme der in KAPITEL II aufgeführten Fälle, in denen alternativ die in KAPITEL VIII angegebenen Anforderungen erfüllt werden können.

### Artikel 11. (Sonderfall – Titel IV)

Gebäude, deren Eigenschaften mit den vereinfachten Anwendungsmethoden konform sind, die unter den in Titel IV des vorliegenden Erlasses beschriebenen Bedingungen genehmigt werden, gelten als Gebäude, welche die Anforderungen des vorliegenden Erlasses erfüllen.

# TITEL II.	BESCHREIBUNG DER ANFORDERUNGEN AN DIE ENERGIEEFFIZIENZ UND UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

## KAPITEL V.	ANFORDERUNGEN AN DIE ENERGIEEFFIZIENZ UND UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

### Artikel 12. (Bbio max)

Der in Artikel 9 genannte Höchstwert Bbio_max des Gebäudes wird wie folgt bestimmt:

Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf + Mbbruit)

Dabei gilt:

Bbio_maxmoyen: Wert der Anforderung Bbio_max für ein durchschnittliches Gebäude, abhängig von der Nutzung des Gebäudes oder Gebäudeteils,

Mbgéo: Modulationskoeffizient entsprechend der geografischen Lage (geografisches Gebiet und Höhe) des Gebäudes,

Mbcombles: Modulationskoeffizient entsprechend der Bodenfläche von ausgebauten Dachgeschossen in dem Gebäude,

Mbsurf: Modulationskoeffizient entsprechend der durchschnittlichen Fläche der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil oder entsprechend der Fläche des Gebäudes oder Gebäudeteils,

Mbbruit: Modulationskoeffizient entsprechend der Lärmexposition durch die Verkehrsinfrastruktur in der Nähe des Gebäudes.

Die Werte von Bbio_maxmoyen und der Modulationskoeffizienten sind in ANHANG IV festgelegt.

### Artikel 13. (Cepmax, Cep,nr_max und IcEnergie_max)

Die in Artikel 9 genannten Höchstwerte Cep,nr_max, Cepmax und IcEnergie_max des Gebäudes werden wie folgt bestimmt:

Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf + Mccat)

Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf + Mccat)

IcEnergie_max = IcEnergie_maxmoyen× (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf + Mccat)

Dabei gilt:

Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, IcEnergie_maxmoyen: jeweilige Werte der Anforderung Cep,nr_max, Cep_max und IcEnergie_max für ein durchschnittliches Gebäude, abhängig von der Nutzung des Gebäudes oder Gebäudeteils,

Mcgéo: Modulationskoeffizient entsprechend der geografischen Lage (geografisches Gebiet und Höhe) des Gebäudes,

Mccombles: Modulationskoeffizient entsprechend der Bodenfläche von ausgebauten Dachgeschossen in dem Gebäude,

Mcsurf: Modulationskoeffizient entsprechend der durchschnittlichen Fläche der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil oder entsprechend der Fläche des Gebäudes oder Gebäudeteils,

Mccat: Modulationskoeffizient entsprechend der Kategorie der Außenbelastung des Gebäudes.

Die Werte von Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, IcEnergie_maxmoyen und der Modulationskoeffizienten sind in ANHANG IV festgelegt.

### Artikel 14. (IcKomponenten_max)

Der in Artikel 9 genannte Höchstwert IcKomponenten_max des Gebäudes wird wie folgt bestimmt:

IcKomponenten_max = IcKomponenten_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf) + Miinfra

Dabei gilt:

IcKomponenten_maxmoyen: Wert der Anforderung IcKomponenten_max für ein durchschnittliches Gebäude, abhängig von der Nutzung des Gebäudes oder Gebäudeteils,

Micombles: Modulationskoeffizient entsprechend der Bodenfläche von ausgebauten Dachgeschossen in dem Gebäude,

Misurf: Modulationskoeffizient entsprechend der durchschnittlichen Fläche der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil oder entsprechend der Fläche des Gebäudes oder Gebäudeteils,

Miinfra: Modulationskoeffizient entsprechend der Auswirkung der Fundamente und Kellerräume des Gebäudes.

Die Werte von IcKomponenten_maxmoyen und der Modulationskoeffizienten sind in ANHANG IV festgelegt.

### Artikel 15. (DH_max)

Der in Artikel 9 genannte Höchstwert DH_max des Gebäudes wird wie folgt bestimmt:

DH_max = DH_maxcat

Dabei gilt:

DH_maxcat: Wert der Anforderung DH_max, angegeben durch die Kategorien der Außenbelastung.

Die Werte für DH_maxcat sind in ANHANG IV festgelegt.

### Artikel 16. (Anforderungen an Mehrzweckgebäude)

Bei Gebäuden mit mehreren Zonen, die durch ihre Nutzung definiert sind, werden die Werte Bbio_max, Cep,nr_max, Cep_max, IcEnergie_max und IcKomponenten_max des Gebäudes im Verhältnis zu den Bezugsflächen jeder Zone, jeweils anhand der Werte Bbio_max, Cep,nr_max, Cep_max, IcEnergie_max und IcKomponenten_max der verschiedenen Zonen, berechnet.

Für den Fall, dass ein Gebäudeteil innerhalb des Gebäudes eine untergeordnete Fläche darstellt, werden in Artikel 2 die Bedingungen festgelegt, unter denen dieser Gebäudeteil der Hauptnutzung des Gebäudes gleichgestellt werden kann.

## KAPITEL VI.	BEWERTUNG DER EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN

### Artikel 17. (Berechnungsverfahren)

Gemäß Artikel R. 111-20-5 Absatz 1 der Bau- und Wohnungsordnung wird durch ein Berechnungsverfahren die Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit des Gebäudes – insbesondere in Bezug auf die in den Artikeln 6 bis 8 beschriebenen Indikatoren – anhand der Eigenschaften des Gebäudes und seiner Komponenten ermittelt.

Hierbei gilt insbesondere Folgendes:

- Die in den Artikeln 6 und 8 beschriebenen Indikatoren werden insbesondere unter Verwendung konventioneller Klima- und Nutzungsintensitätsdaten berechnet.

- Die Berechnung der Indikatoren Bbio, Cep,nr und Cep erfolgt auf der Grundlage des Zeitraums von einem Jahr.

- Die Berechnung der Indikatoren für die Auswirkung auf den Klimawandel IcEnergie, IcKomponenten und IcGebäude erfolgt insbesondere unter Verwendung der in Artikel 20 angegebenen Koeffizienten und unter Berücksichtigung der Festlegung, dass das Gebäude eine Lebensdauer von 50 Jahren hat, mit Ausnahme des in Artikel 31 genannten Falls.

- Bei der Berechnung des Indikators Cep,nr werden die in Artikel 18 Ziffer I festgelegten Koeffizienten berücksichtigt.

- Bei der Berechnung des Indikators Cep werden die in Artikel 18 Ziffer II festgelegten Koeffizienten berücksichtigt.

- Bei der Berechnung des Indikators IcEnergie werden die in Artikel 20 festgelegten Koeffizienten berücksichtigt.

Der Inhalt dieses Berechnungsverfahrens ist in dem Erlass vom XXX zur Genehmigung des Berechnungsverfahrens gemäß Artikel R. 111-20-5 der Bau- und Wohnungsordnung beschrieben.

### Artikel 18. (PEF)

- Die Koeffizienten für die Umwandlung der in das Gebäude eintretenden Energie in nicht erneuerbare Primärenergie werden bei der Bestimmung des in Artikel 6 Ziffer II des vorliegenden Erlasses beschriebenen Indikators Cep,nr verwendet und haben vereinbarungsgemäß folgende Werte:

| Typ der durch das Gebäude importierten Energie | Koeffizienten für die Umwandlung der in das Gebäude eintretenden Energie in nicht erneuerbare Primärenergie |
| --- | --- |
| Holz | 0 |
| Strom | 2,3 |
| Fernwärmenetz (Wärme) | 1 – Quote der erneuerbaren Energie oder der Rückgewinnung des Netzes (Wärme) |
| Fernwärmenetz (Kälte) | 1 |
| Sonstige nicht erneuerbare Energien | 1 |
| Erneuerbare Energie, die aus dem Gebäude oder auf dem Grundstück gewonnen wird | 0 |

Die Quote der erneuerbaren Energie oder der Rückgewinnung der Fernwärmenetze (Wärme) wird für jede bestehende Infrastruktur durch einen Erlass festgelegt.

- Die Koeffizienten für die Umwandlung der in das Gebäude eintretenden Energie in Primärenergie werden bei der Bestimmung des in Artikel 6 Ziffer III beschriebenen Indikators Cep verwendet und haben vereinbarungsgemäß folgende Werte:

| Typ der durch das Gebäude importierten Energie | Koeffizienten für die Umwandlung der in das Gebäude eintretenden Energie in Primärenergie |
| --- | --- |
| Holz | 1 |
| Strom | 2,3 |
| Fernwärmenetz (Heizung) | 1 |
| Fernwärmenetz (Kälte) | 1 |
| Sonstige nicht erneuerbare Energien | 1 |
| Erneuerbare Energie, die aus dem Gebäude oder auf dem Grundstück gewonnen wird | 0 |

Die Energie, die von dem Gebäude für ein Netz erzeugt wird, sowie ggf. die von dem Gebäude zur Erzeugung dieser Energie importierte Energiemenge wirken sich vereinbarungsgemäß nicht auf die Indikatoren Cep,nr, Cep und IcEnergie des Gebäudes aus.

### Artikel 19. (Emissionsfaktoren)

Die Koeffizienten für die Umwandlung der in das Gebäude eintretenden Energie in die Menge an Treibhausgasemissionen werden bei der Bestimmung des in Artikel 6 beschriebenen Indikators IcEnergie verwendet und haben vereinbarungsgemäß folgende Werte:

| Energietyp pro kWh EE Hi | kg CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde Endenergie als Hi |
| --- | --- |
| Holz, Biomasse – Hackschnitzel | 0,024 |
| Holz, Biomasse – Pellets oder Briketts | 0,03 |
| Holz, Biomasse – Holzscheite | 0,03 |
| Strom Heizung | 0,079 |
| Strom Klimaanlage | 0,064 |
| Strom Warmwasser | 0,065 |
| Strom tertiäre Beleuchtung | 0,064 |
| Strom Heimbeleuchtung | 0,069 |
| Strom sonstige Nutzungen | 0,064 |
| Methangas (natürlich) aus Netzen | 0,227 |
| Butangas | 0,272 |
| Propangas | 0,272 |
| Sonstige fossile Brennstoffe | 0,324 |

Der Emissionsfaktor von Fernwärmenetzen (Wärme und Kälte) wird für jede bestehende Infrastruktur durch einen Erlass festgelegt.

### Artikel 20. (Koeffizienten des Verfahrens zur Berechnung der Auswirkungen auf den Klimawandel)

Die Gewichtungskoeffizienten, die in Abhängigkeit von dem Emissionsjahr und dem Typ des freigesetzten Gases zur Berechnung der Indikatoren für die Auswirkung auf den Klimawandel IcEnergie, IcKomponenten und IcGebäude verwendet werden, sind Folgende:

| Jahre | Gewichtungskoeffizienten für die Berechnung der Auswirkung auf den Klimawandel |  |
| --- | --- | --- |
|  | Allgemeiner Fall (fCO2 oder f) | Kältemittel (fKältemittel) |
| 0 | 1,000 | 1,000 |
| 1 | 0,992 | 0,999 |
| 2 | 0,984 | 0,998 |
| 3 | 0,976 | 0,997 |
| 4 | 0,969 | 0,996 |
| 5 | 0,961 | 0,995 |
| 6 | 0,953 | 0,994 |
| 7 | 0,945 | 0,993 |
| 8 | 0,937 | 0,992 |
| 9 | 0,929 | 0,991 |
| 10 | 0,921 | 0,990 |
| 11 | 0,913 | 0,988 |
| 12 | 0,905 | 0,987 |
| 13 | 0,897 | 0,986 |
| 14 | 0,889 | 0,984 |
| 15 | 0,880 | 0,983 |
| 16 | 0,872 | 0,981 |
| 17 | 0,864 | 0,980 |
| 18 | 0,856 | 0,978 |
| 19 | 0,848 | 0,976 |
| 20 | 0,840 | 0,975 |
| 21 | 0,831 | 0,973 |
| 22 | 0,823 | 0,971 |
| 23 | 0,815 | 0,969 |
| 24 | 0,806 | 0,967 |
| 25 | 0,798 | 0,965 |
| 26 | 0,790 | 0,963 |
| 27 | 0,781 | 0,961 |
| 28 | 0,773 | 0,958 |
| 29 | 0,764 | 0,956 |
| 30 | 0,756 | 0,954 |
| 31 | 0,747 | 0,951 |
| 32 | 0,739 | 0,948 |
| 33 | 0,730 | 0,946 |
| 34 | 0,721 | 0,943 |
| 35 | 0,713 | 0,940 |
| 36 | 0,704 | 0,937 |
| 37 | 0,695 | 0,934 |
| 38 | 0,686 | 0,930 |
| 39 | 0,678 | 0,927 |
| 40 | 0,669 | 0,923 |
| 41 | 0,660 | 0,920 |
| 42 | 0,651 | 0,916 |
| 43 | 0,642 | 0,912 |
| 44 | 0,633 | 0,908 |
| 45 | 0,624 | 0,904 |
| 46 | 0,615 | 0,899 |
| 47 | 0,606 | 0,895 |
| 48 | 0,597 | 0,890 |
| 49 | 0,587 | 0,885 |
| 50 | 0,578 | 0,880 |

### Artikel 21. (Softwares: Bewertung, Neubewertung)

Die Softwares, mit denen die in den Artikeln 6 bis 8 beschriebenen Indikatoren vollständig oder teilweise berechnet werden können, um die Einhaltung des vorliegenden Erlasses zu überprüfen, müssen das in Artikel 17 genannte Berechnungsverfahren einhalten.

Hierzu können sie sich gemäß Artikel L. 111-9-1-A [zukünftig L. 121-2] der Bau- und Wohnungsordnung auf ein Tool zur Berechnung der Indikatoren Bbio, Cep,nr, Cep und DH stützen, das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Für die ordnungsgemäße Verwendung dieser Softwares werden diese zuvor von dem Minister für Energie und dem Minister für Bauwesen genehmigt, wodurch insbesondere überprüft werden kann, dass die erzielten Ergebnisse mit dem Berechnungsverfahren im Einklang stehen und dass die Eingabeschnittstelle das Risiko von Eingabefehlern durch den Modellierer minimiert.

Softwares, die einer Eigenkontrolle unterzogen wurden und für die ein Bewertungsantrag gestellt wurde, können übergangsweise für regulatorische Zwecke für bis zum 31. Dezember 2021 durchgeführte Simulationen verwendet werden.

In ANHANG V werden die Modalitäten für die Durchführung von Eigenkontrollen sowie das Genehmigungsverfahren für diese Softwares beschrieben.

Die Genehmigung wird nach einer regelmäßigen Überprüfung gemäß den folgenden Bedingungen verlängert:

- die Gültigkeitsdauer der ersten Genehmigung beträgt zwei Jahre,

- die Gültigkeitsdauer der Genehmigung wird nach einer Überprüfung, bei der keine wesentlichen Abweichungen von dem zum Zeitpunkt der Einreichung der Überprüfungsunterlagen geltenden Berechnungsverfahren festgestellt wurden, um fünf Jahre verlängert,

- die Gültigkeitsdauer der Genehmigung wird nach einer Überprüfung, bei der wesentliche Abweichungen von dem zum Zeitpunkt der Einreichung der Überprüfungsunterlagen geltenden Berechnungsverfahren zu korrigieren waren, um zwei Jahre verlängert.

Die Genehmigung kann jederzeit entzogen werden, insbesondere nachdem eine wesentliche Abweichung von dem zum Zeitpunkt der Feststellung geltenden Berechnungsverfahren festgestellt wurde oder nachdem bei mindestens drei Gelegenheiten eine fehlende Einbindung bestimmter Systeme, die in dem zum Zeitpunkt der Feststellung geltenden Berechnungsverfahren integriert sind, festgestellt wurde.

### Artikel 22. (Nachweis der geometrischen Eingabedaten)

Die Werte, die als Eingabedaten für die in Artikel 17 angegebene Berechnung verwendet werden und die geometrischen Eigenschaften des Gebäudes beschreiben, müssen, wenn das Gebäude nicht fertiggestellt ist, den Bauplänen oder, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, den tatsächlich realisierten Größen entsprechen.

Längen, Flächen oder Ausrichtungen des Gebäudes und seiner Komponenten gehören zu den die geometrischen Eigenschaften des Gebäudes beschreibenden Daten.

### Artikel 23. (Nachweis der Mengen)

Die Werte, die als Eingabedaten für die in Artikel 17 angegebene Berechnung verwendet werden und die Mengen der in dem Gebäude verwendeten Bauprodukte oder Ausrüstungen beschreiben, müssen, wenn das Gebäude nicht fertiggestellt ist, den geschätzten Mengen, die für den Bau des Gebäudes benötigt werden, oder, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, den tatsächlich eingesetzten Mengen entsprechen.

### Artikel 24. (Nachweis der Wärmeeigenschaften von Bauprodukten und Ausrüstungen)

- Die Werte, die als Eingabedaten für die in Artikel 17 angegebene Berechnung verwendet werden und die Wärmeeigenschaften der Gebäudekomponenten beschreiben, müssen, wenn das Gebäude nicht fertiggestellt ist, den Eigenschaften der für den Bau des Gebäudes vorgesehenen Komponenten oder, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, den Eigenschaften der tatsächlich verwendeten Komponenten entsprechen.

Diese Wärmeeigenschaften werden für jede Komponente wie folgt ermittelt:

- Wenn die Komponente durch harmonisierte technische Spezifikationen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011, harmonisierte Normen oder europäische Bewertungsdokumente abgedeckt ist, wobei die Produkte in diesen Fällen durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung identifiziert werden, und wenn der Wert der Wärmeeigenschaft in diesen Spezifikationen festgelegt ist, wird dieser Wert verwendet.

- Andernfalls, wenn die Wärmeeigenschaft durch Bezugnahme auf französische Normen oder technische Gutachten oder eine gleichwertige einzelstaatliche Norm ermittelt wird, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einer Vertragspartei des EWR-Abkommens oder von der Türkei akzeptiert wurde und von einer unabhängigen Drittstelle, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 durch einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder eine Vertragspartei des EWR-Abkommens benannt und anerkannt wurde, erstellt wurde, wird dieser Wert verwendet. Diese Bestimmung gilt nur während des Zeitraums, die der Anwendung einer harmonisierten europäischen Norm oder Europäischen Technischen Zulassung vorangeht. Ungeachtet der Rundungsregeln, die durch diese verschiedenen Normen oder technischen Gutachten festgelegt werden, können die als Eingabedaten verwendeten Werte nicht günstiger als die Werte sein, die sich ggf. aus einer durchgeführten Messung ergeben.

Kann kein Richtwert nach den oben genannten Modalitäten ermittelt werden, entspricht der zu verwendende Wert dem Standardwert, der durch das Berechnungsverfahren gemäß Artikel 17 ermittelt wird. Hiervon ausgenommen ist der Standardwert für die nutzbare Wärmeleitfähigkeit von biologischen Dämmstoffen gemäß Anhang XII des vorliegenden Erlasses.

- In zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden sind, falls bei der Übergabe des Gebäudes noch einige Arbeiten zur Installation von Energiesystemen auszuführen sind, Standarddaten nach dem in Artikel 17 angegebenen Verfahren zu verwenden.

### Artikel 25. (Nachweis der Umweltauswirkung von Bau- oder Dekorationsprodukten und Ausrüstungen)

- Die Werte, die als Eingabedaten für die Berechnung der Indikatoren IcKomponenten und IcGebäude verwendet werden, müssen, wenn das Gebäude nicht fertiggestellt ist, den Eigenschaften der für den Bau vorgesehenen Komponenten oder, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, den Eigenschaften der tatsächlich verwendeten Komponenten entsprechen. Abweichend von dieser Bestimmung ist es möglich, Eingabedaten zu verwenden, die einer Komponente mit höherwertigen Eigenschaften als die der vorgesehenen oder eingebauten Komponente entsprechen, vorausgesetzt, sie gehören zum gleichen Sortiment desselben Herstellers.

Diese Werte werden für jede Komponente auf der Grundlage der Umwelterklärungen ermittelt, die von den Herstellern gemäß den per Dekret festgelegten Vorschriften zur Verfügung gestellt werden, oder, in Ermangelung solcher Daten, anhand von Standardumweltdaten, die von dem Minister für Bauwesen bereitgestellt werden.

Falls für eine Gebäudekomponente keine Informationen vorliegen, die den im vorstehenden Absatz genannten Eigenschaften entsprechen, wird die Komponente in der Berechnung beschrieben und dieser eine als „leer“ qualifizierte Umweltinformation zugeordnet; darüber hinaus wird auf einer Website, deren Adresse auf der Website des Ministeriums für Bauwesen angegeben ist, ein Antrag auf Erstellung von Standardumweltdaten für die Komponente gestellt.

- Sind bei der Übergabe des Gebäudes noch einige Arbeiten auszuführen, sind Standarddaten zur Beschreibung dieser Arbeiten nach dem in Artikel 17 angegebenen Verfahren zu verwenden.

- Alternativ zu den unter den Ziffern I und II des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen ist es möglich, für bestimmte Komponentengruppen des Gebäudes und entsprechend der Nutzung des Gebäudes, deren Auswirkung auf den Klimawandel mithilfe von Pauschalwerten zu beschreiben. Die betreffenden Komponentengruppen und die entsprechenden Werte sind in ANHANG XI angegeben.

### Artikel 26. (Nachweis der Werte für die Luftdurchlässigkeit und Systemdichtheit)

- Der Luftdurchlässigkeitswert des Gebäudes wird wie folgt ermittelt:

  - bei zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden entweder durch Messung oder durch Anwendung eines Qualitätsansatzes zur Ermittlung der Luftdichtheit des Gebäudes gemäß den in ANHANG VII des vorliegenden Erlasses festgelegten Modalitäten,

  - bei anderen Gebäudetypen kann der Luftdurchlässigkeitswert des Gebäudes durch Messung gemäß den in ANHANG VII des vorliegenden Erlasses festgelegten Modalitäten nachgewiesen werden. Erfolgt keine Messung nach diesen Modalitäten, entspricht der zu verwendende Wert dem durch das Berechnungsverfahren gemäß Artikel 17 ermittelten Standardwert.

Im Fall einer Durchlässigkeitsmessung durch Probenahme in den Wohnräumen werden die ermittelten Messwerte um 0,2 m³/(hm²) erhöht.

Falls nach der Übergabe noch Arbeiten auszuführen sind, die die Luftdurchlässigkeit der Wohnungen beeinflussen können, und wenn kein Vorbehalt vorliegt, durch den die Entstehung von Lecks während dieser Arbeiten verhindert wird, sind die ermittelten Durchlässigkeitswerte um 0,3 m³/(hm²) zu erhöhen, um die Einhaltung der Anforderungen des vorliegenden Artikels zu überprüfen.

Diese beiden Erhöhungen können kumuliert werden.

- Bei allen Gebäuden wird der Wert der Luftdurchlässigkeit der raumlufttechnischen Anlagen entweder durch Messung oder durch Anwendung eines Qualitätsansatzes zur Ermittlung der Luftdichtheit der raumlufttechnischen Anlagen gemäß den in ANHANG VII des vorliegenden Erlasses festgelegten Modalitäten ermittelt. In Ermangelung einer Messung und eines Qualitätsansatzes nach diesen Modalitäten entspricht der zu verwendende Wert dem durch das Berechnungsverfahren gemäß Artikel 17 ermittelten Standardwert.

Wenn die Luftdurchlässigkeit des Gebäudes oder die Durchlässigkeit der raumlufttechnischen Anlagen durch eine Messung nachgewiesen wird, muss die Person, welche die Messung durchführt, eine Person sein, die von dem Minister für Bau- und Wohnungswesen als kompetent anerkannt wurde und die von dem Antragsteller und den bei der Ausführung, Arbeitsüberwachung oder Bauleitung an den betreffenden Gebäuden mitwirkenden Stellen unabhängig ist.

## KAPITEL VII.	NACHWEIS DER ANWENDUNG DER ANFORDERUNGEN

### Artikel 27. (Ausfüllen einer standardisierten Zusammenfassung der Energie- und Umweltprüfung und Übermittlung der Datei)

Spätestens nach Abschluss der Arbeiten erstellt der Bauherr mithilfe einer Software, die den Anforderungen von Artikel 21 entspricht, in elektronischer Form eine standardisierte Zusammenfassung der Energie- und Umweltprüfung.

Der Inhalt und das Format der zu erstellenden standardisierten Zusammenfassung der Energie- und Umweltprüfung werden in ANHANG VI beschrieben.

In dem durch den TITEL IV des vorliegenden Erlasses geregelten Fall, dass die Anforderungen des vorliegenden Erlasses nach genehmigten vereinfachten Verfahren oder Anwendungsmethoden angewandt werden, sind der Inhalt und das Format der zu erstellenden standardisierten Zusammenfassung der thermischen Prüfung in den vereinfachten Verfahren oder Anwendungsmethoden anzugeben.

Diese Daten werden von dem Bauherrn im Einklang mit Artikel R. 111-20-7 der Bau- und Wohnungsordnung aufbewahrt.

# TITEL III.	WÄRMEEIGENSCHAFTEN UND ANFORDERUNGEN AN MASSNAHMEN

## KAPITEL VIII.	ANFORDERUNGEN FÜR GEBÄUDE, DIE UNTER DAS KAPITEL II „TEILWEISE ANWENDUNG“ FALLEN

### Artikel 28. (Provisorische Gebäude)

Gemäß Artikel R. 111-20-1 der Bau- und Wohnungsordnung können bei provisorischen Gebäuden oder Gebäudeteilen mit einer vorgesehenen Nutzungsdauer von weniger als zwei Jahren nur die in den Artikeln 30 und 31 angegebenen alternativen Anforderungen angewandt werden.

### Artikel 29. (Kleinflächige Bauten/Erweiterungen)

Gemäß Artikel R. 111-20-2 der Bau- und Wohnungsordnung gilt Folgendes:

- Bei Gebäuden und Gebäudeerweiterungen mit einer Bezugsfläche von weniger als 50 m² können nur die in Artikel 30 sowie den KAPITELN X bis XVI – mit Ausnahme der Artikel 40 und 41 – angegebenen alternativen Anforderungen angewandt werden.

- Bei Erweiterungen von Einfamilien- oder Reihenhäusern gemäß Artikel 3 können nur die folgenden Anforderungen angewandt werden:

- Artikel 9 Ziffer I,

- KAPITEL IX bis KAPITEL XVI.

- Bei Gebäudeerweiterungen für sonstige Nutzungen gemäß Artikel 3 können nur die folgenden Anforderungen angewandt werden:

- Artikel 30,

- KAPITEL IX bis KAPITEL XVI.

Für Erweiterungen gemäß den Ziffern I bis III des vorliegenden Artikels gelten die folgenden Anforderungen nicht:

- Sofern sich mindestens ein Raum sowohl über den bestehenden Teil als auch über den neuen Teil des Gebäudes erstreckt, findet der Artikel 32 keine Anwendung.

- Bei Aufstockungen findet der Artikel 35 keine Anwendung.

- Sofern das Heizsystem des bestehenden Gebäudes für den Betrieb der Erweiterung genutzt wird, finden die Artikel 40, 41 und 44 keine Anwendung.

Erweiterungen von Gebäuden, die nicht unter die Ziffern I bis III des vorliegenden Artikels fallen, unterliegen den allgemeinen Regeln des vorliegenden Erlasses.

Wenn das Bauprojekt mehrere Erweiterungen eines Gebäudes umfasst, ist die für die Anwendung des vorliegenden Artikels zu berücksichtigende Fläche die Summe der Bezugsflächen der Erweiterungen dieses Gebäudes.

### Artikel 30. (Anforderungen an die Wärmeschutzvorschriften von Elementen)

Der vorliegende Artikel gilt nur für Gebäude, für die nur die Anforderungen gemäß Artikel 28 oder Artikel 29 Ziffern I oder III Anwendung finden.

Die unter das vorliegende Kapitel fallenden Gebäude oder Gebäudeteile unterliegen ab dem Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses den folgenden Anforderungen des oben genannten Erlasses vom 3. Mai 2007 in der am 1. Januar 2023 geltenden Fassung:

- Artikel 3, ohne Berücksichtigung der Spalte „mögliche Anpassungsfälle“ der Tabelle, und Artikel 4 des Kapitels I: Gebäudehülle, lichtundurchlässige Wände,

- Artikel 8 bis 11 und Artikel 13 des Kapitels II: Gebäudehülle – Glaswände,

- Kapitel III bis VII,

- Artikel 47 bis 50 des Kapitels VIII: Erneuerbare Energien.

### Artikel 31. (Anforderungen an die Lebenszyklusanalyse – provisorische Gebäude)

Der vorliegende Artikel gilt nur für Gebäude, für die nur die Anforderungen gemäß Artikel 28 Anwendung finden.

Die in Artikel 7 definierten Indikatoren IcKomponenten und SpeicherC werden gemäß den in Artikel 17 festgelegten Modalitäten bewertet, mit Ausnahme des betrachteten Bezugszeitraums, der mit 2 Jahren angesetzt wird.

## KAPITEL IX.	LEISTUNGSÜBERPRÜFUNG NACH DEN ARBEITEN

### Artikel 32. (Anforderung an die Luftdichtheit)

Bei Einfamilien- oder Reihenhäusern sowie Mehrfamilienwohnhäusern beträgt die Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle bei 4 Pa (Q4Pa-surf) höchstens:

0,60 m³/(hm²) an verlustreichen Wänden, ausgenommen Böden, in Einfamilien- oder Reihenhäusern,

1,00 m³/(hm²) an verlustreichen Wänden, ausgenommen Böden, in Mehrfamilienwohnhäusern.

### Artikel 33. (Überprüfung der Lüftungssysteme)

In zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden und Gebäudeteilen wird zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion jedes Lüftungssystem des Gebäudes anhand einer Messung überprüft.

Diese Überprüfung wird von einer Person durchgeführt, die gemäß den Bestimmungen in ANHANG VIII von dem Minister für Bauwesen als kompetent anerkannt wurde.

## KAPITEL X.	WÄRMEDÄMMUNG

### Artikel 34. (Wandisolierung zwischen ständig und nicht ständig genutzten Räumen)

Die Wände, die ständig genutzte Gebäudeteile von nicht ständig genutzten Gebäudeteilen abtrennen, müssen einen Wärmedurchgangskoeffizienten U – wie in dem Berechnungsverfahren gemäß Artikel 17 festgelegt – von durchschnittlich maximal 0,36 W/(m²K) aufweisen. Die hier berücksichtigte Fläche ist die Fläche der oben genannten Wände.

### Artikel 34. (Wärmebrücken)

- Die Gebäude sind so zu entwerfen und zu errichten, dass unter normalen Nutzungsbedingungen jede Situation vermieden wird, die zu einem punktuellen oder verbreiteten Auftreten von Kondenswasser an der Oberfläche oder innerhalb der Wände führen kann, es sei denn, dieses bildet sich nur vorübergehend. Die Kondenswasserbildung gilt als vorübergehend, wenn sie keine Gefahr eines physikalischen oder mikrobiologischen Abbaus der Materialien, wie z. B. die Schrumpfung eines Dämmstoffs oder die Bildung von Schimmel, nach sich zieht.

- Bei Gebäuden, die unter winterlichen Bedingungen eine Oberflächentemperatur an der inneren Mauerfläche und entlang der inneren Fläche der Isolierung von unter 15 °C an jedem Punkt dieser Flächen aufweisen, wird angenommen, dass sie die Anforderung der Ziffer I erfüllen.

- Als technische Lösung wird bei Gebäuden, die gleichzeitig die folgenden Anforderungen erfüllen, davon ausgegangen, dass sie die Anforderung der Ziffer I erfüllen:

  - Der allgemeine mittlere längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient ψ der Wärmebrücken des Gebäudes beträgt maximal 0,33 W/(m² Sref K).

- Durch dieses Verhältnis werden die Wärmeverluste aller Wärmebrücken des Gebäudes in Bezug auf die Bezugsfläche des Gebäudes dargestellt. Es wird nach dem Berechnungsverfahren gemäß Artikel 17 ermittelt.

  - Der mittlere längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient der Verbindungen zwischen Zwischendecken und Außenwänden oder Wänden mit Anbindung an einen nicht beheizten Raum (Ψ 9) beträgt maximal 0,6 W/(lfm K).

## KAPITEL XI.	ZUGANG ZU NATÜRLICHER BELEUCHTUNG

### Artikel 35. (1/6 Glaswände in Einfamilienhäusern/Mehrfamilienhäusern)

Um eine ausreichende natürliche Beleuchtung und Sicht nach außen zu bieten, müssen zu Wohnzwecken genutzte Gebäude eine der unter den Ziffern I oder II des vorliegenden Artikels aufgeführten Anforderungen erfüllen.

- Jede Wohnung weist alle nachfolgenden Eigenschaften auf:

  - Beleuchtungsstärke von mindestens 300 lx auf 50 % der Fläche der Wohnräume, in mehr als der Hälfte der Tageslichtstunden des Jahres,

  - Beleuchtungsstärke von mindestens 100 lx auf 95 % der Fläche der Wohnräume, in mehr als der Hälfte der Tageslichtstunden des Jahres,

  - in mindestens einem Wohnraum haben die Bewohner in einem Abstand von mindestens 1 m von der Außenwand eine Sicht nach außen, bei der sowohl der Himmel als auch der Horizont zu sehen sind.

- Die Gesamtfläche der Maueröffnungen, gemessen an der Laibung, beträgt mindestens ein Sechstel der Bezugsfläche.

Beträgt die vorhandene Fassadenfläche des Gebäudes weniger als die Hälfte der Wohnfläche des Gebäudes oder beträgt die durchschnittliche Wohnfläche der Wohnungen in dem Gebäude weniger als 25 m², kann das Gebäude anstelle der vorgenannten Anforderungen eine Gesamtfläche der Maueröffnungen, gemessen an der Laibung, aufweisen, die mindestens einem Drittel der vorhandenen Fassadenfläche entspricht.

Der vorliegende Artikel findet keine Anwendung, wenn seine Einhaltung gegen die Genehmigungspflicht in unter besonderem Schutz stehenden Bereichen, in Zonen zum Schutz des architektonischen, städtebaulichen und landschaftlichen Erbes oder Bereichen zur Förderung der Architektur und des kulturellen Erbes, in der Nähe von Denkmälern, eingetragenen und klassifizierten Stätten des Welterbes und der UNESCO-Liste der Weltkulturgüter oder jedes anderen von den Gebietskörperschaften eingerichteten Schutzgebietes verstößt, sowie für Standorte und Bereiche, die in Artikel L. 123-1-5 Ziffer III Nummer 2 der Städtebauordnung aufgeführt sind.

## KAPITEL XII.	SOMMERLICHE BEHAGLICHKEIT

### Artikel 36. (Sonnenschutz)

Die Maueröffnungen haben einen Sonnenschutzfaktor, der kleiner oder gleich dem in der nachstehenden Tabelle festgelegten Sonnenschutzfaktor ist:

| Zonen H2a | Alle Höhen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonen H1b und H2b | Höhe > 400 m | Höhe < oder = 400 m |  |
| Zonen H1c und H2c | Höhe > 800 m | Höhe < oder = 800 m |  |
| Zonen H2d und H3 |  | Höhe > 400 m | Höhe < oder = 400 m |
| 1. Maueröffnungen mit Lärmexposition BR1 – Schlafräume |  |  |  |
| Senkrechte Maueröffnung nach Norden | 0,65 | 0,45 | 0,25 |
| Senkrechte Maueröffnung nicht nach Norden | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
| Waagerechte Maueröffnung | 0,25 | 0,15 | 0,10 |
| 2. Maueröffnungen mit Lärmexposition BR2 oder BR3 – Schlafräume |  |  |  |
| Senkrechte Maueröffnung nach Norden | 0,45 | 0,25 | 0,25 |
| Senkrechte Maueröffnung nicht nach Norden | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
| Waagerechte Maueröffnung | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| 3. Maueröffnungen mit Lärmexposition BR1 – außer Schlafräume |  |  |  |
| Senkrechte Maueröffnung nicht nach Norden | 0,65 | 0,45 | 0,25 |
| Waagerechte Maueröffnung | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
| 4. Maueröffnungen mit Lärmexposition BR2 oder BR3 – außer Schlafräume |  |  |  |
| Senkrechte Maueröffnung nicht nach Norden | 0,45 | 0,25 | 0,25 |
| Waagerechte Maueröffnung | 0,25 | 0,15 | 0,15 |

### Artikel 37. (30 % Öffnungen)

Außer wenn es die Hygiene- oder Sicherheitsvorschriften verbieten, müssen sich die Maueröffnungen eines Raums, sofern es sich nicht um einen gelegentlich genutzten Raum handelt, auf mindestens 30 % ihrer Gesamtfläche öffnen lassen.

Dieser Grenzwert wird im Fall von Räumen, bei denen der Höhenunterschied zwischen dem niedrigsten Punkt der niedrigsten Öffnung und dem höchsten Punkt der höchsten Öffnung 4 m oder mehr beträgt, auf 10 % verringert.

## KAPITEL XIII.	ENERGIEVERBRAUCH

### Artikel 38. (Begrenzung der automatischen Auslösung eines Energieverbrauchs)

Jeder Automatismus, der zu einem Anstieg des Energieverbrauchs führt:

- ist so konzipiert und ausgeführt, dass der Automatismus nur bei Bedarf ausgelöst wird,

- ist entweder zeitgesteuert oder so programmiert, dass der Anstieg des Energieverbrauchs automatisch gestoppt wird, sobald dieser nicht mehr erforderlich ist,

- kann von dem zukünftigen Gebäudeverwalter entsprechend den Nutzungsbedingungen des Gebäudes angepasst werden; insbesondere ist eine Unterbrechung des durch den Automatismus gesteuerten Energieverbrauchs während Leerstandszeiten möglich.

Die Automatismen ermöglichen die automatische Auslösung der künstlichen Beleuchtung in Wohnungen, Büros, Versammlungsräumen, Klassenzimmern und Mehrzweckräumen erst nach einer manuellen Handlung des Raumnutzers in dem betreffenden Raum oder dessen unmittelbarer Nähe, die weniger als 6 Stunden zuvor ausgeführt wurde.

### Artikel 39. (Messung oder Schätzung des Energieverbrauchs – Gebäude oder Gebäudeteile für Wohnzwecke)

Gebäude oder Gebäudeteile für Wohnzwecke werden mit Systemen ausgestattet, mit denen der Energieverbrauch jeder Wohnung gemessen oder geschätzt werden kann. Hiervon ausgenommen ist der Verbrauch von individuellen Holzfeuerungsanlagen in Einfamilien- oder Reihenhäusern.

Bei kollektiver Energieerzeugung versteht man unter dem Energieverbrauch pro Wohnung den Anteil des Gesamtenergieverbrauchs, der gemäß einem Verteilungsschlüssel, der vom Bauherrn bei der Errichtung des Gebäudes festzulegen ist, auf diese Wohnung entfällt.

Durch diese Systeme können die Bewohner mindestens monatlich über ihren Energieverbrauch informiert werden.

Diese Informationen werden für den bewohnbaren Raum je Energietyp mindestens mit der folgenden Aufschlüsselung bereitgestellt:

- Heizung,

- Kühlung,

- Warmwasserbereitung,

- Steckdosennetz,

- Sonstige.

Diese Aufschlüsselung kann entweder auf den gemessenen Daten oder auf Daten, die ausgehend von einer vorab festgelegten Parametrisierung geschätzt wurden, basieren.

Im Fall eines Bauherrn, der auch der zukünftige Eigentümer und Vermieter des errichteten Gebäudes ist, insbesondere Bauherren von Sozialmietwohnungen, können diese Informationen den Bewohnern jedoch auch auf elektronischem oder postalischem Weg (mindestens monatsweise) übermittelt werden und müssen nicht direkt in dem bewohnbaren Raum bereitgestellt werden.

Die Berücksichtigung dieses Artikels ist im Einklang mit den Leitlinien „Systeme der Messung bzw. Schätzung des Verbrauchs einer Wohnung“, in denen die Anwendungsmodalitäten festgelegt sind, nachzuweisen.

### Artikel 40. (Messung oder Schätzung des Energieverbrauchs – nicht zu Wohnzwecken genutzte Gebäude oder Gebäudeteile)

Nicht zu Wohnzwecken genutzte Gebäude oder Gebäudeteile werden mit Systemen ausgestattet, mit denen der folgende Energieverbrauch gemessen oder berechnet werden kann:

- für die Heizung: je Teilbereich von 500 m² betroffener Fläche oder je Schalttafel oder je Geschoss oder je Direktabgang,

- für die Kühlung: je Teilbereich von 500 m² betroffener Fläche oder je Schalttafel oder je Geschoss oder je Direktabgang,

- für die Warmwasserbereitung,

- für die Beleuchtung: je Teilbereich von 500 m² betroffener Fläche oder je Schalttafel oder je Geschoss,

- für das Steckdosennetz: je Teilbereich von 500 m² betroffener Fläche oder je Schalttafel oder je Geschoss,

- für Lüftungsanlagen: je Anlage,

- je Direktabgang von mehr als 80 Ampere.

## KAPITEL XIV.	HEIZUNG UND KÜHLUNG

### Artikel 41. (Manuelle Abschaltung und automatische Regelung der Heizung)

Eine Heizungsanlage verfügt je angebundenem Raum über eine oder mehrere Vorrichtungen zur manuellen Abschaltung und automatischen Regelung in Abhängigkeit von der Innentemperatur dieses Raums.

Wenn jedoch die Beheizung durch eine Niedertemperatur-Warmwasser-Fußbodenheizung, durch Lufteinblasung oder durch eine eigenständige Holzheizung erfolgt, kann diese Vorrichtung für mehrere Räume mit einer Gesamtfläche von maximal 100 m² genutzt werden.

Die automatische Regelung ist so programmiert, dass sie den Anforderungen des Artikels R. 241-26 des Energiegesetzbuchs entspricht.

### Artikel 42. (Manuelle Abschaltung und automatische Regelung der Heizung bei gelegentlicher Nutzung)

Im Fall von nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen verfügt jede Heizungsanlage, die nicht ständig genutzte Räume versorgt, über eine Vorrichtung zur manuellen Steuerung und automatischen Regelung mit Zeituhr, die Folgendes ermöglicht:

- Wärmelieferung entsprechend den vier folgenden Betriebsarten: Behaglichkeit, Absenkung, Frostschutz und Abschaltung,

- automatische Umschaltung zwischen diesen Betriebsarten.

Bei der Umschaltung zwischen zwei Betriebsarten ist die Heizleistung gleich null oder maximal, um die Dauer der Übergangsphasen minimal zu halten.

Eine solche Vorrichtung kann nur Räume mit vergleichbaren Nutzungsstunden versorgen. Eine Vorrichtung dieser Art kann eine Fläche von höchstens 5000 m² versorgen.

### Artikel 43. (Ausbalancieren der Steigleitungen und Abschaltung der Pumpen: Heizung und Kühlung)

Die Sammelverteilungsnetze mit Heiz- oder Kühlwasser werden mit einer Ausgleichsvorrichtung am Fuß jeder Steigleitung ausgestattet.

Die Pumpen der Heizungs- und Kühlsysteme werden mit einer Abschaltvorrichtung ausgerüstet.

### Artikel 44. (Manuelle Abschaltung und automatische Regelung der Kühlung)

Eine neue Kühlanlage verfügt je angebundenem Raum über eine oder mehrere Vorrichtungen zur manuellen Abschaltung und automatischen Regelung der Kältelieferung in Abhängigkeit von der Innentemperatur.

Hierbei gilt jedoch:

- Wenn die Kälte über ein System mit variablem Luftdurchsatz geliefert wird, können dieser Vorrichtung mehrere Räume mit einer Gesamtfläche von maximal 100 m² zugeordnet werden, sofern die Regelung des eingeblasenen Gesamtdurchsatzes ohne Erhöhung des Druckverlusts erfolgt.

- Wenn die Kälte über eine Bodenkühlung geliefert wird, können dieser Vorrichtung mehrere Räume mit einer Gesamtfläche von maximal 100 m² zugeordnet werden.

- Bei „Gebläsekonvektoren mit zwei Leitungen (nur Kühlen)“ gilt die Anforderung gemäß Absatz 1 als erfüllt, wenn jedes Gebläse innentemperaturabhängig gesteuert wird und wenn für die Erzeugung und Verteilung von Kaltwasser eine Vorrichtung vorgesehen wird, die deren Regelung gestattet.

- Bei zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen, die durch Kühlung der Frischluft ohne Anstieg der behandelten Durchsatzmengen über das Doppelte des Hygienebedarfs hinaus gekühlt werden, gilt die Anforderung gemäß Absatz 1 als erfüllt, wenn die Kältelieferung zum einen mindestens in Abhängigkeit von der Luftrückstromtemperatur und der Außentemperatur geregelt wird und zum anderen in der Heizperiode verboten ist.

Die automatische Regelung ist so programmiert, dass sie den Anforderungen des Artikels R. 241-30 des Energiegesetzbuchs entspricht.

### Artikel 45. (Automatische Schließung der Zugangstüren zu einem gekühlten Bereich)

Die Zugangstüren zu einem gekühlten Bereich werden mit einer Vorrichtung ausgestattet, über die das Schließen dieser Türen nach dem Durchgang sichergestellt wird.

### Artikel 46. (Verbot der Aufheizung und anschließenden Abkühlung von Luft)

Vor der endgültigen Abgabe in den Raum, außer wenn die Beheizung durch Wärmerückgewinnung aus der Kälteerzeugung erfolgt, wird die Luft nicht über Energie verbrauchende Vorrichtungen, die auslegungsgemäß für die Heizung oder Kühlung der Luft bestimmt sind, aufgeheizt und dann abgekühlt oder gekühlt und dann aufgeheizt.

## KAPITEL XV.	BELEUCHTUNG

### Artikel 47. (Automatische Ausschaltung und Absenkung der Beleuchtung von Gemeinschaftsbereichen und Parkplätzen)

Auf den Verbindungswegen, in gemeinschaftlich genutzten senkrechten und waagerechten Innenbereichen und auf Parkplätzen verfügen alle Beleuchtungsanlagen für jeden Raum über eine automatische Vorrichtung, die bei Nichtnutzung des Raums oder Parkplatzes die Möglichkeit bietet:

– entweder die Beleuchtung auf ein gesetzlich zulässiges Mindestmaß abzusenken,

– oder die künstlichen Lichtquellen auszuschalten, sofern durch keine Vorschrift ein Mindestmaß vorgesehen ist.

Wenn der Raum ferner Zugang zu natürlicher Beleuchtung hat, ist darin eine Vorrichtung eingebaut, über die das Beleuchtungssystem automatisch ausgeschaltet werden kann, sobald die natürliche Beleuchtung ausreichend ist.

Eine einzelne Vorrichtung versorgt höchstens:

– eine Fläche von höchstens 100 m² und ein einziges Geschoss im Fall von waagerechten Verbindungswegen und gemeinschaftlich genutzten Innenbereichen,

– drei Geschosse im Fall von senkrechten Verbindungswegen,

– ein einziges Geschoss und eine Fläche von höchstens 500 m² im Fall von Parkflächen.

### Artikel 48. (Beleuchtung: manuelle oder automatische Ein-/Ausschaltvorrichtung)

In nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen wird jeder Raum mit einer Vorrichtung zum manuellen oder automatischen Ein- und Ausschalten der Beleuchtung je nach Anwesenheit ausgestattet.

### Artikel 49. (Beleuchtung: Ein- und Ausschaltvorrichtung für Räume bei Steuerung durch das Verwaltungspersonal)

In nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen wird jeder Raum, bei dem die Steuerung der Beleuchtung auch während der Nutzungszeiträume dem Verwaltungspersonal obliegt, mit einer Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung ausgestattet. Wenn diese Vorrichtung nicht in dem betreffenden Raum angeordnet ist, kann der Status der Beleuchtung in diesem Raum am Ort der Steuerung angezeigt werden.

### Artikel 50. (Getrennte automatische Steuerung von Beleuchtungspunkten, die weniger als 5 m von Maueröffnungen entfernt sind)

In nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen werden in einem Raum die künstlich beleuchteten Punkte, die weniger als 5 m von einer Maueröffnung entfernt sind, getrennt von den anderen Beleuchtungspunkten gesteuert, sobald die an jedem dieser Punkte installierte Gesamtleistung mehr als 200 W beträgt.

## KAPITEL XVI.	LÜFTUNG

### Artikel 51. (Lüftung durch unabhängige Systeme bei deutlich unterschiedlicher Raumbelegung oder -nutzung)

Im Fall von nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen wird die Lüftung von Räumen oder Gruppen von Räumen mit deutlich unterschiedlicher Belegung oder Nutzung durch unabhängige Systeme sichergestellt.

### Artikel 52. (Zeitsteuerung der Luftdurchflussraten, wenn eine manuelle Durchsatzänderung möglich ist)

Im Fall von nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen, die mit spezifischen mechanisierten Lüftungssystemen ausgestattet sind, wird jede Vorrichtung zur manuellen Einstellung der Luftdurchflussraten eines Raums zeitgesteuert.

# TITEL IV.	GENEHMIGUNG VON VEREINFACHTEN ANWENDUNGSMETHODEN IN EINFAMILIENHÄUSERN

### Artikel 53. (Definition der vereinfachten Anwendungsmethode, Anwendungsbereich)

Eine vereinfachte Anwendungsmethode ist eine Kombination aus architektonischen Eigenschaften, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit von Gebäuden und Ausrüstungen in Zusammenhang mit einer festgelegten Kategorie von Einfamilienhäusern, die von dem Minister für Bau- und Wohnungswesen und von dem Minister für Energie genehmigt wird. Sie stellt eine technische Lösung gemäß Artikel [L. 112-4] Ziffer II der Bau- und Wohnungsordnung zu den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses für alle Gebäude dieser Kategorie dar.

Der Rückgriff auf eine vereinfachte Anwendungsmethode ist jedoch nur zulässig, wenn sie vollständig genutzt wird.

### Artikel 54. (Genehmigungsantrag)

Der Antrag auf Genehmigung einer vereinfachten Anwendungsmethode wird zusammen mit den in ANHANG IX aufgeführten Prüfunterlagen an den Minister für Energie und den Minister für Bauwesen gerichtet.

### Artikel 55. (Genehmigungsbedingungen)

Der Minister für Energie und der Minister für Bauwesen können die vereinfachte Anwendungsmethode für eine Frist, die nach Stellungnahme einer zu diesem Zweck gebildeten Sachverständigenkommission festgelegt wird, genehmigen.

Die Kommission gibt nach Prüfung der vorgeschlagenen vereinfachten Anwendungsmethode sowie unter Berücksichtigung der folgenden Elemente eine Stellungnahme ab, die in einem Protokoll festgehalten wird:

- Festlegung der geplanten Einfamilienhäuser,

- Festlegung und Eignung der Probe, an der die Überprüfung der Zuverlässigkeit der vereinfachten Anwendungsmethode durchgeführt wird,

- Beschreibung der Funktionsweise der vereinfachten Anwendungsmethode,

- Einhaltung der Eigenschaften gemäß Titel III,

- Abweichung zwischen den mit der vereinfachten Anwendungsmethode ermittelten Werten und den mit dem in Artikel 17 festgelegten Berechnungsverfahren ermittelten Werten, bezogen auf eine repräsentative Probe des Anwendungsbereichs, für die Indikatoren gemäß Artikel 6 bis 8 und für die Leistungsanforderungen gemäß KAPITEL V.

# TITEL V.	SONDERFÄLLE

### Artikel 56. (Anwendungsbereich, Antrag auf Berücksichtigung von Besonderheiten)

Falls die Besonderheiten eines Bauprojekts in dem Berechnungsverfahren gemäß Artikel 17 nicht berücksichtigt werden, wird ein Antrag auf Genehmigung des Projekts an den Minister für Energie und den Minister für Bauwesen gerichtet.

Ein Antrag auf Genehmigung des Projekts oder des Verfahrens zum Nachweis der Leistung des Heiz- oder Kühlsystems oder des Wärme- bzw. Kältenetzes kann in den folgenden Fällen an den Minister für Energie und den Minister für Bauwesen gerichtet werden:

- wenn die Besonderheiten eines Systems in dem Berechnungsverfahren gemäß Artikel 17 nicht berücksichtigt werden,

- wenn ein Fernwärme- bzw. Fernkältenetz eingerichtet wird,

- wenn Arbeiten zur Modifizierung eines Wärme- bzw. Kältenetzes wahrscheinlich zu einer erheblichen Änderung des Emissionsfaktors oder der Quote der erneuerbaren Energie und der Rückgewinnung gemäß den Artikeln 18 und 19 führen.

Den Genehmigungsanträgen werden die in ANHANG IX aufgeführten Prüfunterlagen beigefügt, aus denen insbesondere hervorgeht, weswegen die Besonderheiten des Bauprojekts oder ggf. des Systems in dem Berechnungsverfahren gemäß Artikel 17 nicht berücksichtigt werden.

### Artikel 57. (Genehmigungsbedingungen)

Der Minister für Energie und der Minister für Bauwesen können die vorgeschlagene Berücksichtigung des Bauprojekts, Systems oder Wärme- bzw. Kältenetzes nach Stellungnahme einer zu diesem Zweck gebildeten Sachverständigenkommission genehmigen. Bei Fernwärme- bzw. Fernkältenetzen hat die Genehmigung eine Gültigkeit von maximal drei Jahren.

# TITEL VI.	SONSTIGE BESTIMMUNGEN

### Artikel 58. (Gebäudeübergabe ohne Heizsystem)

Wird ein Gebäude oder Gebäudeteil ohne Heizsystem übergeben, wird es mit einem Standardheizsystem bewertet, wie es in dem Verfahren gemäß Artikel 17 vorgesehen ist. Wenn in dem Verfahren für das betreffende Gebäude kein Standardheizsystem vorgesehen ist, kann es nur die Anforderungen an die Maßnahmen gemäß Titel III und die Anforderungen gemäß den Artikeln 12, 14 und 15 des vorliegenden Erlasses erfüllen.

### Artikel 59. (Einhaltung der Umweltvorschriften RE2020 gilt als Einhaltung der Wärmeschutzvorschriften RT2012 und Vorschriften RTex)

- Die in den oben genannten Erlassen vom 26. Oktober 2010 und 28. Dezember 2012 festgelegten Anforderungen gelten als erfüllt, wenn die in dem vorliegenden Erlass festgelegten Anforderungen eingehalten werden.

- Die in den oben genannten Erlassen vom 13. Juni 2008 und 3. Mai 2007 festgelegten Anforderungen gelten als erfüllt, wenn die in dem vorliegenden Erlass festgelegten Anforderungen eingehalten werden.

### Artikel 60. (Prävalenz der geltenden Gesundheits-, Hygiene- und Sicherheitsvorschriften)

Die Bestimmungen des vorliegenden Erlasses dürfen keine geltenden gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen hinsichtlich Gesundheit, Hygiene und Sicherheit beeinträchtigen.

### Artikel 61. (Veröffentlichung im Amtsblatt der Französischen Republik)

Der vorliegende Erlass wird im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht.

Die Ministerin für den ökologischen Wandel,

Barbara POMPILI

Die beigeordnete Ministerin für das Wohnungswesen bei der Ministerin für den ökologischen Wandel,

Emmanuelle Wargon

#### ANHANG I. (BEGRIFFSBESTIMMUNGEN)

Höhe: Die Höhe eines Gebäudes entspricht der Höhe der Schwelle der Haupteingangstür des Gebäudes.

Gebäude: Ein überdachtes unbewegliches Gefüge, das zur Bewohnung, für eine Tätigkeit oder eine andere menschliche Nutzung bestimmt ist.

Zu Wohnzwecken genutzter Gebäudeteil: Als zu Wohnzwecken genutzter Gebäudeteil im Sinne des vorliegenden Erlasses gilt ein Gebäudeteil, der aus Wohnräumen sowie ggf. Gemeinschaftsbereichen besteht.

Ferienwohnungen mit Schlafraum, Küche und sanitären Einrichtungen unterliegen den in dem vorliegenden Erlass festgelegten Vorschriften für zu Wohnzwecken genutzte Gebäude.

Mehrfamilienwohnhaus, auch „Mehrfamilienhaus“ genannt: Gebäude, das hauptsächlich zu Wohnzwecken genutzt wird und mehr als zwei Wohnungen umfasst, die teilweise oder ganz übereinander liegen.

Reihenhäuser: Zwei Gebäude werden als Reihenhäuser bezeichnet, wenn sie nebeneinander liegen und über Wände miteinander verbunden sind, deren Kontaktfläche mindestens 15 m² bei Wohnhäusern und 50 m² bei sonstigen Gebäuden beträgt. Für die Zwecke des vorliegenden Erlasses werden Reihenhäuser als ein einziges Gebäude betrachtet, ohne dass dadurch die für jeden Gebäudeteil zu berücksichtigende Nutzung geändert wird.

Komponente: Der Begriff „Komponente“ ist im Sinne des Artikels R. 111-20-3 der Bau- und Wohnungsordnung zu verstehen.

Wesentliche Abweichung von dem Berechnungsverfahren: Abweichung bei mindestens einem der vorgeschriebenen Indikatoren, die mit dem Berechnungsverfahren gemäß Artikel 17 berechnet werden, deren Wert um mindestens 2 % günstiger als der Wert ist, der anhand derselben beschreibenden Daten nach korrekter Anwendung dieses Berechnungsverfahrens ermittelt wurde.

Raum: Ein Raum ist ein Volumenteil, der durch waagerechte und senkrechte fest angebrachte oder bewegliche Wände vollständig von der Außenumgebung oder von anderen Volumenteilen abgetrennt ist.

Durchgangsraum: Im Hinblick auf die sommerliche Behaglichkeit des Berechnungsverfahrens gemäß Artikel 17 gilt ein Raum als Durchgangsraum, wenn für jede Ausrichtung (nördliche Vertikale, östliche Vertikale, südliche Vertikale, westliche Vertikale, Horizontale) die Fläche der Maueröffnungen weniger als 75 % der Gesamtfläche der Maueröffnungen des Raums beträgt.

Einfamilienhaus: Ein Einfamilienhaus ist ein zu Wohnzwecken genutztes Gebäude, das kein Mehrfamilienwohnhaus ist.

Thermisch homogener Gebäudeteil: Eine Gruppe von Räumen mit einer ähnlichen Entwicklung der Innentemperatur. Insbesondere Räume, die an verschiedene Kühlsysteme angeschlossen sind, sind nicht als thermisch homogen anzusehen. Durchgangsräume und Räume, die keine Durchgangsräume sind, werden nicht als thermisch homogen angesehen.

Gelegentliche Nutzung eines Raums: Ein gelegentlich genutzter Raum ist ein Raum, bei dem bestimmungsgemäß nicht vorgesehen ist, dass sich ein Nutzer länger als eine halbe Stunde darin aufhält.

Dies ist beispielsweise der Fall bei Verbindungswegen, Badezimmern, Duschräumen und Toilettenräumen. Hingegen gilt eine Küche oder eine Halle, in der sich ein Arbeitsplatz befindet, nicht als gelegentlich genutzter Raum.

Ausrichtungen:

Die Nordausrichtung umfasst sämtliche Ausrichtungen von Nordosten über Norden bis Nordwesten, einschließlich Nordosten und Nordwesten.

Die Ostausrichtung umfasst sämtliche Ausrichtungen von Nordosten über Osten bis Südosten, jedoch ausschließlich Nordosten und Südosten.

Die Südausrichtung umfasst sämtliche Ausrichtungen von Südosten über Süden bis Südwesten, einschließlich Südosten und Südwesten.

Die Westausrichtung umfasst sämtliche Ausrichtungen von Südosten über Westen bis Südwesten, jedoch ausschließlich Südwesten und Nordwesten.

Vertikale oder horizontale Wand: Eine Wand wird als vertikal bezeichnet, wenn der Winkel dieser Wand mit der Horizontalen gleich oder größer als 60 Grad ist, sie wird als horizontal bezeichnet, wenn dieser Winkel kleiner als 60 Grad ist.

Boden: Ein Boden ist ein waagerechtes Bauteil, bei dem lediglich die Oberseite mit einem beheizten Raum verbunden ist.

Zwischendecke: Eine Zwischendecke ist ein waagerechtes Bauteil, bei dem Unter- und Oberseite mit einem beheizten Raum verbunden sind.

Fernwärme- bzw. Fernkältenetz: Netz, durch das die Verteilung von Wärme oder Kälte an mehrere Gebäude auf verschiedenen Grundstücken ermöglicht wird. Bei einer gleichzeitigen Errichtung von Gebäuden und eines diese Gebäude versorgenden Wärmenetzes gilt dieses Wärmenetz nur dann als Fernwärmenetz im Sinne des vorliegenden Erlasses, wenn der oder die Bauherren der errichteten und durch das Netz versorgten Gebäude keinen Zugriff auf die technischen Eigenschaften der errichteten Gebäude und Netze haben. Gehört der Bauherr der Gebäude zu derselben Einheit wie der Bauherr des die Gebäude versorgenden Wärmenetzes, gilt das Netz nicht als Fernwärmenetz im Sinne des vorliegenden Erlasses.

Bezugsfläche eines Gebäudes oder Gebäudeteils:

- bei einem zu Wohnzwecken genutzten Gebäude oder Gebäudeteil: die Wohnfläche des Gebäudes oder Gebäudeteils,

- in anderen Fällen: Nutzfläche des Gebäudes oder Gebäudeteils.

Wohnfläche eines Gebäudes oder Gebäudeteils: Diese Fläche wird für jedes Gebäude oder jeden Gebäudeteil, das bzw. der zu Wohnzwecken genutzt wird, festgelegt.

Die Wohnfläche einer Wohnung im Sinne des vorliegenden Erlasses ist die in Artikel R.* 111-2 der Bau- und Wohnungsordnung definierte Wohnfläche, einschließlich der Fläche von beheizten Veranden, die durch den Absatz 3 des genannten Artikels ausgeschlossen ist. Die Wohnfläche eines Gebäudes oder Gebäudeteils ist die Summe der Wohnflächen der darin befindlichen Wohnungen.

Nutzfläche eines Gebäudes oder Gebäudeteils:

Diese Fläche wird für jedes Gebäude oder jeden Gebäudeteil, das bzw. der nicht zu Wohnzwecken genutzt wird, festgelegt.

Die Nutzfläche eines Gebäudes oder eines Gebäudeteils im Sinne des vorliegenden Erlasses entspricht der bebauten Bodenfläche von Räumen, die den Wärmeschutzvorschriften unterliegen, abzüglich der folgenden Flächen:

- Flächen, die von Mauern eingenommen werden, einschließlich der Wärmedämmung,

- fest eingebaute Trennwände, die in den Plänen vorgesehen sind,

- Pfosten,

- Stufen und Treppenhäuser,

- Schächte,

- Laibungen an Türen und Fenstern,

- Teile von Räumen mit einer Höhe unter 1,80 m,

- Teile des Untergeschosses, die als Fläche für eine Treppe oder Zugangsrampe dienen, oder Teile des Untergeschosses, in denen Aufzüge, Lastenaufzüge, Rauch- oder Belüftungskanäle enden,

- Technikräume, die ausschließlich dem allgemeinen Betrieb des Gebäudes zugewiesen sind und gelegentlich genutzt werden.

System: Komponente oder Gruppe von Komponenten, durch die eine oder mehrere Funktionen in dem Gebäude ausgeführt werden. Diese Funktionen können insbesondere die Erzeugung von Wärme, Warmwasser oder Kälte, die Regelung dieser Erzeugung oder die Wärmedämmung des Gebäudes gegen äußere klimatische Bedingungen umfassen.

Klimaanlage: Eine Klimaanlage ist eine Anlage zur Kälteerzeugung in Verbindung mit Kälte abgebenden Vorrichtungen, die der Behaglichkeit von Personen dient und das Erreichen einer Solltemperatur von 26 °C unter sommerlichen Bedingungen ermöglicht.

Nutzung eines Gebäudeteils: Bezeichnet die Funktion des Gebäudeteils oder der spezifischen Räume, aus denen dieser besteht. Im Fall einer Erweiterung ist die Nutzung dieser Erweiterung, wenn keine spezifischen Räume vorhanden sind, die des bestehenden Gebäudes.

Hauptnutzung eines Gebäudes: Nutzung, der die größte Bodenfläche des Gebäudes zugewiesen wird.

Gebäudezone: Eine Gebäudezone, manchmal auch nur als „Zone“ bezeichnet, ist ein Gebäudeteil mit einer einzigen Nutzung.

#### ANHANG II. (FESTLEGUNG DER GEOGRAFISCHEN GEBIETE)

Die acht klimatischen Zonen (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d und H3) sind entsprechend der folgenden Tabelle festgelegt.

| Departement | Klimatische Zone |
| --- | --- |
| 01 ― Ain | H1c |
| 02 ― Aisne | H1a |
| 03 ― Allier | H1c |
| 04 ― Alpes-de-Haute-Provence | H2d |
| 05 ― Hautes-Alpes | H1c |
| 06 ― Alpes-Maritimes | H3 |
| 07 ― Ardèche | H2d |
| 08 ― Ardennes | H1b |
| 09 ― Ariège | H2c |
| 10 ― Aube | H1b |
| 11 ― Aude | H3 |
| 12 ― Aveyron | H2c |
| 13 ― Bouches-du-Rhône | H3 |
| 14 ― Calvados | H1a |
| 15 ― Cantal | H1c |
| 16 ― Charente | H2b |
| 17 ― Charente-Maritime | H2b |
| 18 ― Cher | H2b |
| 19 ― Corrèze | H1c |
| 2A ― Corse-du-Sud | H3 |
| 2B ― Haute-Corse | H3 |
| 21 ― Côte-d'Or | H1c |
| 22 ― Côtes-d’Armor | H2a |
| 23 ― Creuse | H1c |
| 24 ― Dordogne | H2c |
| 25 ― Doubs | H1c |
| 26 ― Drôme | H2d |
| 27 ― Eure | H1a |
| 28 ― Eure-et-Loire | H1a |
| 29 ― Finistère | H2a |
| 30 ― Gard | H3 |
| 31 ― Haute-Garonne | H2c |
| 32 ― Gers | H2c |
| 33 ― Gironde | H2c |
| 34 ― Hérault | H3 |
| 35 ― Ille-et-Vilaine | H2a |
| 36 ― Indre | H2b |
| 37 ― Indre-et-Loire | H2b |
| 38 ― Isère | H1c |
| 39 ― Jura | H1c |
| 40 ― Landes | H2c |
| 41 ― Loir-et-Cher | H2b |
| 42 ― Loire | H1c |
| 43 ― Haute-Loire | H1c |
| 44 ― Loire-Atlantique | H2b |
| 45 ― Loiret | H1b |
| 46 ― Lot | H2c |
| 47 ― Lot-et-Garonne | H2c |
| 48 ― Lozère | H2d |
| 49 ― Maine-et-Loire | H2b |
| 50 ― Manche | H2a |
| 51 ― Marne | H1b |
| 52 ― Haute-Marne | H1b |
| 53 ― Mayenne | H2b |
| 54 ― Meurthe-et-Moselle | H1b |
| 55 ― Meuse | H1b |
| 56 ― Morbihan | H2a |
| 57 ― Moselle | H1b |
| 58 ― Nièvre | H1b |
| 59 ― Nord | H1a |
| 60 ― Oise | H1a |
| 61 ― Orne | H1a |
| 62 ― Pas-de-Calais | H1a |
| 63 ― Puy-de Dôme | H1c |
| 64 ― Pyrénées-Atlantiques | H2c |
| 65 ― Hautes-Pyrénées | H2c |
| 66 ― Pyrénées-Orientales | H3 |
| 67 ― Bas-Rhin | H1b |
| 68 ― Haut-Rhin | H1b |
| 69 ― Rhône | H1c |
| 70 ― Haute-Saône | H1b |
| 71 ― Saône-et-Loire | H1c |
| 72 ― Sarthe | H2b |
| 73 ― Savoie | H1c |
| 74 ― Haute-Savoie | H1c |
| 75 ― Paris | H1a |
| 76 ― Seine-Maritime | H1a |
| 77 ― Seine-et-Marne | H1a |
| 78 ― Yvelines | H1a |
| 79 ― Deux-Sèvres | H2b |
| 80 ― Somme | H1a |
| 81 ― Tarn | H2c |
| 82 ― Tarn-et-Garonne | H2c |
| 83 ― Var | H3 |
| 84 ― Vaucluse | H2d |
| 85 ― Vendée | H2b |
| 86 ― Vienne | H2b |
| 87 ― Haute-Vienne | H1c |
| 88 ― Vosges | H1b |
| 89 ― Yonne | H1b |
| 90 ― Territoire de Belfort | H1b |
| 91 ― Essonne | H1a |
| 92 ― Hauts-de-Seine | H1a |
| 93 ― Seine-Saint-Denis | H1a |
| 94 ― Val-de-Marne | H1a |
| 95 ― Val-d’Oise | H1a |

#### ANHANG III. (DEFINITION UND FESTLEGUNG DER EXPOSITIONSKLASSEN VON MAUERÖFFNUNGEN BEZOGEN AUF VERKEHRSINFRASTRUKTURLÄRM)

Die Festlegung der Lärmexpositionsklassen (BR1, BR2, BR3) erfolgt nach:

– der Kategorieneinstufung der Landverkehrsinfrastruktur in der Nähe des Bauwerks. Die Einstufung der Verkehrswege erfolgt durch einen Präfektorialerlass gemäß Artikel R. 571-38 des Umweltgesetzbuchs,

– der Lage der Maueröffnung in Bezug auf diese Infrastrukturen,

– der Lage des Gebäudes in Bezug auf die Zonen A, B, C oder D des Lärmexpositionsplans (LEP) des nächstgelegenen Flughafens. Der Lärmexpositionsplan wird durch einen Präfektorialerlass genehmigt, der in Anwendung der Artikel R. 112-4 bis R. 112-17 der Städtebauordnung erlassen wird.

Die Festlegung der Lärmexpositionsklassen erfolgt für jede einzelne Maueröffnung gemäß den folgenden Modalitäten und Bedingungen.

##### TEIL I:	Begriffsbestimmung eines „stark schützenden“ und „wenig schützenden“ Hindernisses in Bezug auf die Lärmexposition

Ein Lärmhindernis ist ein Schutz gegenüber der Lärmausbreitung (Gebäude, Schallwand, Erdhügel usw.). Ein Hindernis ist „stark schützend“, wenn es sich oberhalb oder auf gleicher Höhe wie das jeweilige exponierte Geschoss befindet. Ein Hindernis ist „wenig schützend“, wenn es sich unterhalb des betreffenden Geschosses befindet, jedoch Sichtschutz gegenüber der Infrastruktur bietet.

Wenn das Hindernis mehr als 250 m von der betreffenden Maueröffnung entfernt ist und zur Berücksichtigung des Kurveneffekts der Lärmausbreitung (nächtliche Temperaturinversion), werden 10 m zur erforderlichen Mindesthöhe bei der Bemessung des Hindernisses für Wohnräume hinzuaddiert.

##### TEIL II:	Begriffsbestimmung der Sichtlinie von einer Maueröffnung zur Infrastruktur

Die Sichtlinie von einer Maueröffnung zur Infrastruktur ist wie folgt definiert:

- Unter einer direkten Sichtlinie versteht man eine gerade Sichtlinie zur Infrastruktur von über 90 Grad nach Abzug von stark schützenden Lärmhindernissen. Dies ist der Fall bei den Seitenwänden eines Gebäudes ohne Schutz.

- Unter einer partiellen Sichtlinie versteht man eine horizontale Sichtlinie zur Infrastruktur von unter 90 Grad nach Abzug von stark schützenden Lärmhindernissen.

- Es besteht eine geschützte Sichtlinie zur Infrastruktur, wenn die Infrastruktur unter Berücksichtigung der Lärmhindernisse von der Maueröffnung aus nicht gesehen werden kann. Diese Hindernisse können entsprechend der Begriffsbestimmung eines „stark schützenden“ oder „wenig schützenden“ Lärmhindernisses „stark schützend“ oder „wenig schützend“ sein.

- Unter rückwärtiger Sichtlinie versteht man die Fassade hinter dem Gebäude in Bezug auf die Infrastruktur.

##### TEIL III:	Festlegung der Lärmexpositionsklasse einer Maueröffnung in einem Gebäude

###### Konfiguration 1:

Je nach Kategorie der Infrastruktur, in deren Nähe das Gebäude oder der Gebäudeteil gebaut wird, und soweit sich dieses Gebäude oder dieser Gebäudeteil in einer Entfernung befindet, die größer als die maximale Entfernung zur Berücksichtigung der nachfolgend angegebenen Verkehrsinfrastrukturen ist, entsprechen alle Maueröffnungen der Lärmexpositionsklasse BR1.

|  | LAGE DES GEBÄUDES FÜR DIE EINSTUFUNG DIESER MAUERÖFFNUNGEN IN BR1 |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie der Landverkehrsinfrastruktur | 1 | Entfernung größer als 700 m |
|  | 2 | Entfernung größer als 500 m |
|  | 3 | Entfernung größer als 250 m |
|  | 4 | Entfernung größer als 100 m |
|  | 5 | Entfernung größer als 30 m |
| Flugplatz |  | Außerhalb der Zone des Lärmexpositionsplans |

###### Konfiguration 2:

In sonstigen Fällen wird die Lärmexpositionsklasse der Maueröffnung anhand der nachfolgenden Tabellen festgelegt, und zwar einerseits basierend auf den Zonen, die in dem Lärmexpositionsplan des Flugplatzes für den Flugverkehrslärm definiert wurden, und andererseits basierend auf der Kategorie der Infrastruktur, der Entfernung von der Infrastruktur zur Fassade und dem Winkel der Sichtlinie von der Maueröffnung zur Infrastruktur (bei Landverkehrsinfrastrukturen).

Im Fall von mehreren Infrastrukturen wird die ungünstigste Lärmexpositionsklasse gewählt.

Bei Lärmexposition durch Flugplätze:

|  | LAGE DES GEBÄUDES IN DEM LÄRMEXPOSITIONSPLAN des Flugplatzes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Außerhalb der Zone |
| Alle Sichtlinien | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR1 |

Bei Lärmexposition durch Landverkehrsinfrastrukturen:

| Sichtlinie von der Maueröffnung zur Infrastruktur Entfernung zur Infrastruktur | Direkte Sichtlinie | Partielle Sichtlinie | Geschützte Sichtlinie durch Hindernisse |  | Rückwärtige Sichtlinie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wenig schützend | stark schützend |  |
| Infrastruktur der Kategorie 1 |  |  |  |  |  |
| 0-65 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 |
| 65-125 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 |
| 125-250 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 |
| 250-400 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 400-550 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 550-700 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| > 700 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| Infrastruktur der Kategorie 2 |  |  |  |  |  |
| 0-30 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 |
| 30-65 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 |
| 65-125 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 |
| 125-250 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 250-370 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 370-500 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| > 500 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| Infrastruktur der Kategorie 3 |  |  |  |  |  |
| 0-25 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 |
| 25-50 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 |
| 50-100 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 100-160 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 160-250 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| > 250 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| Infrastruktur der Kategorie 4 |  |  |  |  |  |
| 0-15 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 |
| 15-30 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 30-60 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 60-100 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| > 100 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| Infrastruktur der Kategorie 5 |  |  |  |  |  |
| 0-10 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 10-20 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 20-30 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| > 30 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |

Falls keine ausführliche Bestimmung vorliegt, entspricht die BR-Klasse einer Maueröffnung in einer Fassade der höchsten Klasse für Maueröffnungen in dieser Fassade.

##### TEIL IV:	Festlegung der Lärmexpositionsklasse eines Gebäudeteils

Ein Gebäudeteil oder eine Zone gilt als der Lärmexpositionsklasse BR3 zugehörig, wenn alle Maueröffnungen der Räume, aus denen diese(r) besteht, dem Lärm der Klasse BR3 ausgesetzt sind.

Ein Gebäudeteil oder eine Zone gilt als der Lärmexpositionsklasse BR2 zugehörig, wenn alle Maueröffnungen der Räume, aus denen diese(r) besteht, dem Lärm der Klassen BR2 oder BR3 ausgesetzt sind und wenn mindestens eine der Maueröffnungen der Räume, aus denen diese(r) besteht, dem Lärm der Klasse BR2 ausgesetzt ist.

In den sonstigen Fällen gilt ein Gebäudeteil als der Lärmexpositionsklasse BR1 zugehörig.

#### ANHANG IV. (ANFORDERUNGSWERTE UND ZUGEHÖRIGE MODULATIONSKOEFFIZIENTEN)

##### TEIL I:	Allgemeine Betrachtungen

###### Durchschnittliche Fläche von Wohnungen

| Die durchschnittliche Fläche der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil mit der Bezeichnung Smoylgt wird wie folgt berechnet: Smoylgt | Sref |
| --- | --- |
|  | NL |

, wobei NL die Anzahl der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil angibt.

###### Kategorie der Außenbelastung

Die Kategorie der Außenbelastung eines thermisch homogenen Gebäudeteils und einer Zone wird durch die Kategorie der Außenbelastung der Räume, aus denen diese(r) besteht, festgelegt.

Ein thermisch homogener Gebäudeteil oder eine Zone entspricht der Kategorie 2, wenn alle darin enthaltenen Räume, abgesehen von gelegentlich genutzten Räumen, der Kategorie 2 entsprechen. In den sonstigen Fällen gehören sie der Kategorie 1 an.

Ein Raum entspricht der Kategorie 2, wenn er mit einer Klimaanlage ausstattet ist und sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

– Der Raum befindet sich in einem Wohngebiet, seine Maueröffnungen sind Lärm der Kategorie BR2 oder BR3 ausgesetzt und das Gebäude wurde in der klimatischen Zone H2d oder H3 in einer Höhe von weniger als 400 m gebaut.

In den sonstigen Fällen gehört der Raum der Kategorie 1 an.

##### TEIL II:	Werte der Koeffizienten (Bbio_max) gemäß Artikel 12

###### Werte von Bbio_maxmoyen

Der Koeffizient Bbio_maxmoyen nimmt je nach Nutzung des Gebäudeteils folgende Werte an:

| Nutzung des Gebäudeteils | Wert von Bbio_maxmoyen |
| --- | --- |
| Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser | 63 Punkte |
| Mehrfamilienhäuser | 65 Punkte |
| Bürogebäude |  |
| Unterrichtsgebäude |  |

###### Werte der Modulationskoeffizienten der Anforderung Bbio_max

Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser

Der Koeffizient Mbgéo zur Modulierung von Bbio_max je nach der geografischen Lage (klimatische Zone und Höhe) des Gebäudes nimmt folgende Werte an:

| Klimatische Zone Höhe | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400 m | 0,15 | 0,2 | 0,15 | -0,05 | 0 | -0,15 | 0,05 | -0,1 |
| 400 m-800 m | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,15 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | -0,05 |
| > 800 m | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 0,35 | 0,25 | 0,1 |

Der Koeffizient Mbcombles zur Modulierung von Bbio_max je nach Vorhandensein von ausgebauten Dachgeschossen in dem Gebäude oder Gebäudeteil wird nach folgender Formel berechnet:

Mbcombles=(0,4×Scombles)Sref

Wobei Scombles die Bodenfläche von ausgebauten Dachgeschossen mit einer Deckenhöhe von weniger als 1,8 m angibt.

Der Koeffizient Mbsurf zur Modulierung von Bbio_max entsprechend der durchschnittlichen Fläche der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil Smoylgt-nimmt folgende Werte an:

| Durchschnittliche Fläche der Wohnungen des Gebäudes | Mbsurf |
| --- | --- |
| Smoylgt ≤ 100 m² | 31,5 - 0,35 * Smoylgt. Bbio_maxmoyen. |
| 100 m² < Smoylgt ≤ 150 m² | 11,5 - 0,15 * Smoylgt. Bbio_maxmoyen. |
| Smoylgt > 150 m² | -11. Bbio_maxmoyen. |

Der Koeffizient Mbbruit zur Modulierung von Bbio_max je nach der Lärmexposition des Gebäudes oder Gebäudeteils nimmt folgende Werte an:

| Klimatische Zone Lärmzone | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br2, Br3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |

Mehrfamilienhäuser:

Der Koeffizient Mbgéo zur Modulierung von Bbio_max je nach der geografischen Lage (klimatische Zone und Höhe) des Gebäudes nimmt folgende Werte an:

| Klimatische Zone Höhe | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400 m | 0,15 | 0,20 | 0,10 | -0,05 | 0 | -0,15 | -0,05 | -0,15 |
| 400 m-800 m | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -0,05 |
| > 800 m | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,6 | 0,65 | 0,4 | 0,4 | 0,15 |

Der Koeffizient Mbcombles zur Modulierung von Bbio_max je nach Vorhandensein von ausgebauten Dachgeschossen in dem Gebäude oder Gebäudeteil wird nach folgender Formel berechnet:

| Mbcombles = | (0,4 × Scombles) |
| --- | --- |
|  | Sref |

Wobei Scombles die Bodenfläche von ausgebauten Dachgeschossen mit einer Deckenhöhe von weniger als 1,8 m angibt.

Der Koeffizient Mbsurf zur Modulierung von Bbio_max entsprechend der durchschnittlichen Fläche der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil Smoylgt-nimmt folgende Werte an:

| Durchschnittliche Fläche der Wohnungen des Gebäudes | Mbsurf |
| --- | --- |
| Smoylgt ≤ 40 m² | -14+ 0,3 * Smoylgt. Bbio_maxmoyen. |
| 40 m² < Smoylgt ≤ 80 m² | -6+ 0,1 * Smoylgt. Bbio_maxmoyen. |
| 80 m² < Smoylgt ≤ 120 m² | 2+ 0,05 * Smoylgt. Bbio_maxmoyen. |
| Smoylgt > 120 m² | 4. Bbio_maxmoyen. |

Der Koeffizient Mbbruit zur Modulierung von Bbio_max je nach der Lärmexposition des Gebäudes oder Gebäudeteils nimmt folgende Werte an:

| Klimatische Zone Lärmzone | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br2, Br3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

##### TEIL III:	Werte der Koeffizienten (Cep_max, Cep,nr_max und IcEnergie_max) gemäß Artikel 13

###### Werte von Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen und IcEnergie_maxmoyen

Die Koeffizienten Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen und IcEnergie_maxmoyen nehmen je nach Nutzung des Gebäudeteils folgende Werte an:

| Nutzung des Gebäudeteils | Wert von Cep,nr_maxmoyen | Wert von Cep_maxmoyen | Wert von IcEnergie_maxmoyen |
| --- | --- | --- | --- |
| Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser | 55 kWh PE/(m²a) | 75 kWh PE/(m²a) | 160 kg CO2/m² |
| Mehrfamilienhäuser | 70 kWh PE/(m²a) | 85 kWh PE/(m²a) | 560 kg CO2/m² |
| Bürogebäude |  |  |  |
| Unterrichtsgebäude |  |  |  |

Ab dem 1. Januar 2024 beträgt der Wert von IcEnergie_maxmoyen für Mehrfamilienhäuser 240 kg CO2/m².

###### Werte der Modulationskoeffizienten der Anforderungen Cep,nr_max, Cep_max und IcEnergie_max:

Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser

Der Koeffizient Mcgéo zur Modulierung von Cep,nr_max, Cep_max und IcEnergie_max je nach der geografischen Lage (klimatische Zone und Höhe) des Gebäudes nimmt folgende Werte an:

| Klimatische Zone Höhe | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400 m | 0,1 | 0,15 | 0,1 | -0,05 | 0 | -0,1 | -0,2 | -0,25 |
| 400 m-800 m | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,15 | 0,3 | 0,05 | 0 | -0,1 |
| > 800 m | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,6 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |

Der Koeffizient Mccombles zur Modulierung von Cep,nr_max, Cep_max und IcEnergie_max je nach Vorhandensein von ausgebauten Dachgeschossen in dem Gebäude oder Gebäudeteil wird nach folgender Formel berechnet:

| Mccombles = | (0,4 × Scombles) |
| --- | --- |
|  | Sref |

Wobei Scombles die Bodenfläche von ausgebauten Dachgeschossen mit einer Deckenhöhe von weniger als 1,8 m angibt.

De Koeffizient Mcsurf zur Modulierung von Cep,nr_max, Cep_max und IcEnergie_max entsprechend der durchschnittlichen Fläche der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil nimmt folgende Werte an:

| Durchschnittliche Fläche der Wohnungen des Gebäudes | Mcsurf |
| --- | --- |
| Smoylgt ≤ 100 m² | 49,5 - 0,55 * Smoylgt. Cep,nr_maxmoyen. |
| 100 m² < Smoylgt ≤ 150 m² | 14,5 - 0,2 * Smoylgt. Cep,nr_maxmoyen. |
| Smoylgt > 150 m² | -15,5. Cep,nr_maxmoyen. |

Der Koeffizient Mccat zur Modulierung von Cep,nr_max, Cep_max und IcEnergie_max je nach der Kategorie der Außenbelastung des Gebäudes oder Gebäudeteils nimmt folgende Werte an:

| Klimatische Zone Kategorie der Außenbelastung | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kategorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |

Mehrfamilienhäuser:

Der Koeffizient Mcgéo zur Modulierung von Cep,nr_max, Cep_max und IcEnergie_max je nach der geografischen Lage (klimatische Zone und Höhe) des Gebäudes nimmt folgende Werte an:

| Klimatische Zone Höhe | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400 m | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,1 | 0 | -0,15 | -0,15 | -0,25 |
| 400 m-800 m | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | -0,1 |
| > 800 m | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,15 |

Der Koeffizient Mccombles zur Modulierung von Cep,nr_max, Cep_max und IcEnergie_max je nach Vorhandensein von ausgebauten Dachgeschossen in dem Gebäude oder Gebäudeteil wird nach folgender Formel berechnet:

| Mccombles = | (0,4 × Scombles) |
| --- | --- |
|  | Sref |

Wobei Scombles die Bodenfläche von ausgebauten Dachgeschossen mit einer Deckenhöhe von weniger als 1,8 m angibt.

Der Koeffizient Mcsurf zur Modulierung von Cep,nr_max, Cep_max und IcEnergie_max entsprechend der durchschnittlichen Fläche der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil nimmt folgende Werte an, wobei NL die Anzahl der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil angibt:

| Durchschnittliche Fläche der Wohnungen des Gebäudes | Mcsurf |
| --- | --- |
| Smoylgt ≤ 40 m² | 21 - 0,45 * Smoylgt. Cep,nr_maxmoyen. |
| 40 m² < Smoylgt ≤ 80 m² | 9 - 0,15 * Smoylgt. Cep,nr_maxmoyen. |
| 80 m² < Smoylgt ≤ 120 m² | 3,4 - 0,08 * Smoylgt. Cep,nr_maxmoyen. |
| Smoylgt > 120 m² | -6,2. Cep,nr_maxmoyen. |

Der Koeffizient Mccat zur Modulierung von Cep,nr_max, Cep_max und IcEnergie_max je nach der Kategorie der Außenbelastung des Gebäudes oder Gebäudeteils nimmt folgende Werte an:

| Klimatische Zone Kategorie der Außenbelastung | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kategorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |

##### TEIL IV:	Werte der Koeffizienten (IcKomponenten_max) gemäß Artikel 14

###### Werte von IcKomponenten_maxmoyen

Der Koeffizient IcKomponenten_maxmoyen nimmt je nach der Nutzung des Gebäudeteils und dem Einreichungsjahr des entsprechenden Baugenehmigungsantrags folgende Werte an:

|  | Wert von IcKomponenten_maxmoyen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutzung des Gebäudeteils | Jahre 2021 bis 2023 | Jahre 2024 bis 2026 | Jahre 2027 bis 2029 | Jahr 2030 |
| Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser | 630 kg Äq. CO2/m² | 510 kg Äq. CO2/m² | 450 kg Äq. CO2/m² | 370 kg Äq. CO2/m² |
| Mehrfamilienhäuser | 700 kg Äq. CO2/m² | 610 kg Äq. CO2/m² | 540 kg Äq. CO2/m² | 450 kg Äq. CO2/m² |
| Bürogebäude |  |  |  |  |
| Unterrichtsgebäude |  |  |  |  |

###### Werte der Modulationskoeffizienten der Anforderung IcKomponenten_max

  - Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser

Der Koeffizient Micombles zur Modulierung von IcKomponenten_max je nach Vorhandensein von ausgebauten Dachgeschossen in dem Gebäude oder Gebäudeteil wird nach folgender Formel berechnet:

| Micombles = | (0,4 × Scombles) |
| --- | --- |
|  | Sref |

Wobei Scombles die Bodenfläche von ausgebauten Dachgeschossen mit einer Deckenhöhe von weniger als 1,8 m angibt.

Der Koeffizient Misurf zur Modulierung von IcKomponenten_max entsprechend der durchschnittlichen Fläche der Wohnungen in dem Gebäude oder Gebäudeteil (Smoylgt ) nimmt folgende Werte an:

| Durchschnittliche Fläche der Wohnungen des Gebäudes | Misurf |
| --- | --- |
| Wenn Smoylgt ≤ 120 m² | 0,36 –; 3,63 × Smoylgt. 1000. |
| Wenn Smoylgt > 120 m² | -0,076 |

Der Koeffizient Miinfra zur Modulierung von IcKomponenten_max entsprechend der Auswirkung der Fundamente und Kellerräume des Gebäudes nimmt folgende Werte an:

| Wert von Ilot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Wenn Ilot2 ≤ 40 kg Äq. CO2/m² | 0 |
| Wenn Ilot2> 40 kg Äq. CO2/m² | 0,5 × (Ilot2 – 40) |

Wobei Ilot2 die Auswirkung auf den Klimawandel von Los 2 des Gebäudes oder Gebäudeteils darstellt, berechnet nach der dynamischen Methode des Berechnungsverfahrens gemäß Artikel 17.

  - Mehrfamilienhäuser:

Der Koeffizient Micombles zur Modulierung von IcKomponenten_max je nach Vorhandensein von ausgebauten Dachgeschossen in dem Gebäude oder Gebäudeteil wird nach folgender Formel berechnet:

| Micombles = | (0,4 × Scombles) |
| --- | --- |
|  | Sref |

Wobei Scombles die Bodenfläche von ausgebauten Dachgeschossen mit einer Deckenhöhe von weniger als 1,8 m angibt.

Der Koeffizient Misurf zur Modulierung von IcKomponenten_max entsprechend der Bezugsfläche des Gebäudes oder Gebäudeteils Sref  nimmt folgende Werte an:

| Bezugsfläche des Gebäudes | Misurf |
| --- | --- |
| Wenn Sref ≤ 1300 m² | -0,168+1,29×Sref10000 |
| Wenn 1300 m² < Sref < 4000 m² | 0,04-0,345×Sref10000 |
| Wenn Sref ≥ 4000 m² | -0,098 |

Der Koeffizient Miinfra zur Modulierung von IcKomponenten_max entsprechend der Auswirkung der Fundamente und Kellerräume des Gebäudes nimmt folgende Werte an:

| Wert von Ilot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Wenn Ilot2 ≤ 40 kg Äq. CO2/m² | 0 |
| Wenn Ilot2> 40 kg Äq. CO2/m² | 0,5×Ilot2-40 |

Wobei Ilot2 die Auswirkung auf den Klimawandel von Los 2 des Gebäudes oder Gebäudeteils darstellt, berechnet nach der dynamischen Methode des Berechnungsverfahrens gemäß Artikel 17.

##### TEIL V:	Werte von DH_maxcat

Der Wert DH_maxcat, der für jede Kategorie der Außenbelastung festgelegt wird, nimmt die folgenden Werte an:

|  | Kategorie 1 | Kategorie 2 |
| --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 1250 | 1850 |

#### ANHANG V. (VERFAHREN FÜR DIE EIGENKONTROLLE UND SOFTWAREBEWERTUNG)

#### ANHANG VI. (INHALT DER STANDARDISIERTEN ZUSAMMENFASSUNG DER ENERGIE- UND UMWELTPRÜFUNG)

Für jedes Gebäude, das unter den vorliegenden Erlass fällt, mit Ausnahme der Gebäude gemäß Artikel 11, wird die standardisierte Zusammenfassung der Energie- und Umweltprüfung anhand einer Computerdatei im XML-Format, die folgende Elemente enthält, wiedergegeben.

Kapitel 1: Verwaltungstechnische Daten des Gebäudes

Kapitel 2: Anforderungen an die Energieeffizienz gemäß Titel II und Wärmeeigenschaften und Anforderungen gemäß Titel III des vorliegenden Erlasses, mit folgenden Angaben:

– Werte von Bbio, Bbio_max, Cep,nr, Cep,nr_max, Cep, Cep_max, IcEnergie, IcEnergie_max, IcKomponenten, IcKomponenten_max, DH und DH_max des Gebäudes gemäß den Bestimmungen der TITEL I und II des vorliegenden Erlasses,

– Werte der Anforderungen für ein durchschnittliches Gebäude sowie der in Anwendung von ANHANG IV des vorliegenden Erlasses ermittelten Modulationen,

– Wert der bei den Berechnungen verwendeten Bezugsfläche des Gebäudes,

– Status des Gebäudeprojekts gegenüber den einzelnen Anforderungen an Maßnahmen gemäß Titel III des vorliegenden Erlasses, dem das Projekt unterliegt.

Kapitel 3: Sonstige nach dem in Artikel 17 angegebenen Verfahren vorgesehene Indikatoren

Kapitel 4: Einzelheiten der Eingangs- und Ausgangsdaten der vorgeschriebenen Berechnungen, insbesondere

– Zusammensetzung der Eigenschaften der Gebäudehülle je Wandkategorie (Flächen, Ausrichtungen; Eigenschaften usw.),

– Zusammensetzung der Eigenschaften der energetischen Systeme des Gebäudes,

– Zusammensetzung des Bedarfs, des Verbrauchs und der Erzeugung von Energie für das Gebäude, u. a. nach Verwendungszweck und Energietyp,

– Mengen und Referenzen der Umweltdaten für jede Gebäudekomponente, die insbesondere zur Beschreibung der Auswirkung der Gebäudekomponenten auf den Klimawandel herangezogen werden,

– für jedes Projekt oder Gebäude sowie für sämtliche Zonen, Gruppen oder Räume: Gesamtheit der Eigenschaften nach dem in Artikel 17 angegebenen Verfahren,

– Parameter, die zur Berechnung der von dem Wasserverbrauch und -abfluss sowie der Baustelle erzeugten Beiträge zu den Auswirkungen eingegeben wurden.

Kapitel 5, optional berechnet: Auswirkung verschiedener Parameter auf konventionelle Ergebnisse (Bbio, Cep,nr, Cep und DH)

– Zu Informationszwecken für Planer: Empfindlichkeit der Berechnungsergebnisse gegenüber Veränderungen der technischen Eigenschaften des Gebäudes.

– Zu Informationszwecken für zukünftige Nutzer bei zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden: Empfindlichkeit der Berechnungsergebnisse gegenüber anderen Verhaltensweisen im Vergleich zu konventionellen Verhaltensweisen, die als Grundlage für die vorgeschriebene Berechnung dienen.

Für jedes Gebäude, das unter den Artikel 11 des vorliegenden Erlasses fällt, werden in der standardisierten Zusammenfassung der Energie- und Umweltprüfung sämtliche verwendeten Daten sowie die ermittelten Ergebnisse angegeben, anhand derer die Einhaltung der vereinfachten Anwendungsmethode sowohl im Hinblick auf den Anwendungsbereich als auch in Bezug auf die umzusetzenden technischen und architektonischen Maßnahmen nachgewiesen werden kann. Falls Anforderungen an die Maßnahmen vorgesehen sind, wird auch der Status des Gebäudeprojekts in Bezug auf jede dieser Anforderungen, denen das Projekt unterliegt, angegeben.

#### ANHANG VII. (LUFTDURCHLÄSSIGKEIT)

#### ANHANG VIII. (MODALITÄTEN FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG DER LÜFTUNGSSYSTEME)

#### ANHANG IX. (VEREINFACHTE ANWENDUNGSMETHODEN)

#### ANHANG X. (PRÜFUNTERLAGEN FÜR SONDERFÄLLE)

##### TEIL I:	Gegenstand

In diesem Anhang wird der Inhalt der Prüfunterlagen für Bauprojekte, Systeme und Wärme- bzw. Kältenetze gemäß TITEL V des vorliegenden Erlasses beschrieben, die dem Minister für Energie und dem Minister für Bau- und Wohnungswesen zur Stützung des Genehmigungsantrags vorgelegt werden.

Bei Wärme- bzw. Kältenetzen gemäß TITEL V des vorliegenden Erlasses beziehen sich die Genehmigungsanträge ausschließlich auf die Genehmigung eines vorläufigen Werts des CO2-Gehalts der an ihre Unterstationen gelieferten Energie in kWh sowie auf die Quote der erneuerbaren Energie oder der Rückgewinnung bezogen auf die an ihre Unterstationen gelieferte Wärme in kWh (für Heizung und Warmwasserbereitung). Die Genehmigung hat eine Gültigkeit von maximal drei Jahren.

Eine erhebliche Änderung des Emissionsfaktors (bzw. der Quote der erneuerbaren Energie und der Rückgewinnung) eines Wärme- bzw. Kältenetzes im Sinne von Artikel 57 besteht aus einer vorhersehbaren Änderung des Emissionsfaktors (bzw. der Quote der erneuerbaren Energie und der Rückgewinnung) – aufgrund von Arbeiten zur Modifizierung des Wärme- bzw. Kältenetzes innerhalb von weniger als zwei Jahren – von mindestens 30 g CO2/kWh (bzw. 20 Punkte) bezogen auf eine Unterstation.

##### TEIL II:	Vom Antragsteller vorzulegende Daten

Der Antrag kann nur in den Fällen gemäß Artikel 57 gestellt werden.

###### Antrag für ein Bauprojekt

Der Antragsteller muss Folgendes vorlegen:

– Beschreibung des betreffenden Bauprojekts, mit den zugehörigen Plänen,

– Liste der Eingangsdaten für den anwendbaren Teil des Berechnungsverfahrens,

– ausführliche Beschreibung der Gründe, warum das Berechnungsverfahren für die anderen Teile nicht anwendbar ist,

– standardisierte Zusammenfassung der thermischen Prüfung unter Erfassung des Gebäudes in entsprechend degradierter Form bei den Teilen, bei denen das Berechnungsverfahren nicht anwendbar ist,

– Erklärung der Art und Weise, wie die nicht modellierbaren Elemente des Projekts in dem Tool zur Anwendung der Vorschriften in entsprechend degradierter Form erfasst wurden,

– ausführliche Begründung der Berücksichtigungsmodalitäten und der erwarteten Leistung für die nicht modellierbaren Teile.

In den Unterlagen wird das angebliche Leistungsniveau des Vorgangs nachgewiesen, d. h. die Einhaltung sämtlicher Anforderungen der Vorschriften sowohl im Hinblick auf die allgemeinen Leistungsanforderungen als auch in Bezug auf die Anforderungen an Maßnahmen. Mit der Genehmigung wird ggf. nur die Einhaltung des vorliegenden Erlasses auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen bestätigt.

###### Antrag für ein besonderes System

Der Antragsteller muss Folgendes vorlegen:

– Beschreibung des betreffenden Systems, begleitet von Informationen, anhand derer dessen thermische Leistungen bewertet werden können, insbesondere im Hinblick auf die spätere Einbeziehung dieses Systems in die Berechnungsverfahren; diese Informationen umfassen Rückmeldungen über die Installation des Systems bei mindestens zehn Bauprojekten, die dem vorliegenden Erlasse oder den vorgenannten Erlassen vom 26. Oktober 2010 oder 28. Dezember 2012 entsprechen,

– Beschreibung der Elemente des Systems, die bei dem Berechnungsverfahren nicht berücksichtigt werden,

– Beschreibung des Anwendungsbereichs dieses Systems,

– Liste der Eingangsdaten für die anwendbaren Teile des Berechnungsverfahrens,

– ausführliche Beschreibung der Gründe, warum das Berechnungsverfahren für die anderen Elemente des Systems nicht anwendbar ist,

– Vorschlag zur Anpassung des Berechnungsverfahrens an das betrachtete System, mit mindestens einem numerischen Anwendungsbeispiel; dieser Vorschlag steht mit den oben genannten Rückmeldungen in Zusammenhang.

###### Antrag für ein Wärme- bzw. Kältenetz

Der Antragsteller muss Folgendes vorlegen:

– Beschreibung des betreffenden Wärme- bzw. Kältenetzes, begleitet von Informationen, anhand derer die anfängliche und die dauerhafte Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit, insbesondere aufgrund der Bereitstellung von Energie, der Leistung der Generatoren, der Leistung der Verteilung und des Verbrauchs der Hilfseinrichtungen sowie der voraussichtlich gelieferten Wärme- bzw. Kältemenge, bewertet werden können,

– Vorschlag für den CO2-Gehalt der an die Unterstationen des Netzes gelieferten kWh und für die Quote der erneuerbaren Energie und der Rückgewinnung, der insbesondere auf den Emissionsfaktoren gemäß Artikel 19 basiert,

– Verpflichtung, fünf Jahre lang ab Inbetriebnahme des Netzes jährlich an der Jahreserhebung der Wärme- und Kältenetze teilzunehmen.

#### ANHANG XI. PAUSCHALE LEISTUNG BESTIMMTER LOSE

###### Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser

Für die Beschreibung der Auswirkung aller Komponenten, die zu den unten genannten Losen oder Teillosen gehören und nach dem in Artikel 17 angegebenen Verfahren festgelegt sind, können die nachfolgenden Werte verwendet werden.

|  | Auswirkung auf den Klimawandel je Lebenszyklusphase des Gebäudes (kg Äq. CO2/m²) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase des Lebens- zyklus Los o. Teillos | Herstellung | Bau | Betrieb | Ende der Lebensdauer | Modul D |
| 8,1 | 61 | 0 | 106 | 3 | 0 |
| 10 | 50 | 0 | 45 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

###### Mehrfamilienhäuser

Für die Beschreibung der Auswirkung aller Komponenten, die zu den unten genannten Losen oder Teillosen gehören und nach dem in Artikel 17 angegebenen Verfahren festgelegt sind, können die nachfolgenden Werte verwendet werden.

|  | Auswirkung auf den Klimawandel je Lebenszyklusphase des Gebäudes (kg Äq. CO2/m²) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase des Lebens- zyklus Los o. Teillos | Herstellung | Bau | Betrieb | Ende der Lebensdauer | Modul D |
| 8,1 | 16 | 0 | 57 | 1 | 0 |
| 10 | 24 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

#### ANHANG XII. STANDARDLEISTUNG VON BIOLOGISCHEN DÄMMSTOFFEN

Falls der Wert der nutzbaren Wärmeleitfähigkeit eines biologischen Dämmstoffs nicht nach den Modalitäten gemäß Artikel 24 des vorliegenden Erlasses nachgewiesen werden kann, entspricht der zu verwendende Wert dem in der nachfolgenden Tabelle definierten Standardwert:

| DÄMMSTOFFTYP |  | TROCKENDICHTE (r) in kg/m³ | NUTZBARE WÄRMELEITFÄHIGKEIT (λ) in W/(m.K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dämmstoffe aus Holz | Kork gemäß der Norm NF B 57-000 – gepresst – reinexpandiert gemäß der Norm NF EN 13170 (ICB) – expandiert und mit Balsamharz oder Kunstharzen gebunden | ρ ≤ 500 | 0,10 |
|  |  | 100 ≤ ρ ≤ 150 | 0,049 |
|  |  | 100 ≤ ρ < 150 | 0,049 |
|  |  | 150 ≤ ρ ≤ 250 | 0,055 |
|  | Holzfaserplatten gemäß der Norm NF EN 316 | 750 ≤ ρ ≤ 1000 | 0,20 |
|  |  | 550 ≤ ρ ≤ 750 | 0,18 |
|  |  | 350 ≤ ρ ≤ 550 | 0,14 |
|  |  | 200 ≤ ρ ≤ 350 | 0,10 |
|  |  | ρ ≤ 200 | 0,07 |
|  | Holzwolleplatten – hydraulisch gebundene Holzwolleplatten gemäß der Norm NF EN 13168 – gebundene Holzwolleplatten | 350 ≤ ρ ≤ 450 | 0,10 |
|  |  | 30 ≤ ρ ≤ 350 | 0,08 |
|  |  | 450 ≤ ρ ≤ 600 | 0,10 |
| Dämmstoffe auf Pflanzenfaserbasis | Zellulose | 20 ≤ ρ ≤ 100 | 0,049 |
|  | Hanf und Flachs – gebundene Fasern – lose Fasern (Schüttdämmstoff, nicht gebundene Fasern) | 20 ≤ ρ ≤ 200 | 0,048 |
|  |  |  | 0,056 |
|  | Verdichtetes Stroh – quer liegende Halme – längs liegende Halme | 80 ≤ ρ ≤ 120 | 0,052 |
|  |  |  | 0,080 |
|  | Sonstige Dämmstoffe auf Pflanzenfaserbasis | 20 ≤ ρ < 40 | 0,065 |
|  |  | 40 ≤ ρ < 60 | 0,060 |
|  |  | 60 ≤ ρ < 200 | 0,065 |
| Dämmstoffe auf Tierfaserbasis | Schafwolle | 10 ≤ ρ < 100 | 0,046 |
|  | Sonstige Dämmstoffe auf Tierfaserbasis | 10 ≤ ρ < 20 | 0,065 |
|  |  | 20 ≤ ρ < 50 | 0,060 |
|  |  | 50 ≤ ρ < 100 | 0,050 |