GAZDASÁG ÉS TENGERÜGY

A gazdasági államtitkár hivatala

XXX/2023. sz. miniszteri rendelet (Portaria n.º XXX/2023)

Összefoglaló: A miniszteri rendelet jóváhagyja a füstölésmérők törvényes metrológiai ellenőrzéséről szóló rendeletet.

Portugáliában a mérési módszerek és mérőműszerek metrológiai ellenőrzése megfelel a 2022. április 7-i 29/2022. sz. törvényerejű rendelettel jóváhagyott általános rendszernek, a 2022. augusztus 23-i 211/2022. sz. miniszteri rendelettel jóváhagyott, a metrológiai ellenőrzésről szóló általános rendeletben megállapított általános szabályozási rendelkezéseknek, valamint az egyes mérőműszerekre vonatkozó külön miniszteri rendeletekben foglalt rendelkezéseknek.

Tekintettel e jogi szabályozási rendszer közzétételére, el kell fogadni azt a külön rendeletet, amelynek a füstölésmérők metrológiai ellenőrzésének meg kell felelnie, és amely hatályon kívül helyezi a 2009. december 1-jei 797/2009. sz. miniszteri rendeletet.

E rendelet a 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírt, a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárásnak megfelelően bejelentésre került.

Ennek megfelelően:

A 2022. április 7-i 29/2022. sz. törvényerejű rendelet 2. cikkének a) pontja és 25. cikkének (1) bekezdése értelmében, a 2022. augusztus 23-i 211/2022. sz. miniszteri rendelet mellékletében szereplő rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összefüggésben a kormány a gazdasági államtitkár által a következőket rendeli el:

1. cikk

Tárgy

A füstölésmérők törvényes metrológiai ellenőrzéséről szóló, e miniszteri rendelet mellékletében szereplő és annak szerves részét képző rendelet jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Hatályon kívül helyezési záradék

A 2009. december 1-jei 797/2009. sz. miniszteri rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a miniszteri rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2023. xxxxxx xx – Gazdasági államtitkár, Pedro Cilínio.

MELLÉKLET

RENDELET A FÜSTÖLÉSMÉRŐK TÖRVÉNYES METROLÓGIAI ELLENŐRZÉSÉRŐL

1. cikk

Hatály

Ezt a rendeletet a dízelüzemű járművek kipufogógáz-kibocsátása opacitásának mérésére szolgáló füstölésmérőkre kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában a füstölésmérők olyan műszerek, amelyek a járművek által kibocsátott kipufogógázok opacitásának folyamatos mérésére szolgálnak.

3. cikk

Használatbavétel

A füstölésmérőknek meg kell felelniük az ISO 11614 szabványban meghatározott metrológiai és műszaki követelményeknek.

4. cikk

Kijelzés

(1) A füstölésmérők által kijelzett értéket a „k” jellel jelölt fényelnyelési együtthatóval és m-1 egységben kell kifejezni.

(2) Az opacitás értékei százalékos értékek, és az „N” jellel kell kifejezni őket.

(3) Ha az átváltási tényezőt megfelelően fejezik ki, más egyenértékű egységek is elfogadhatók a nemzetközi mértékegységrendszer (SI) mértékegységei alapján.

5. cikk

Törvényes metrológiai ellenőrzés

A füstölésmérők törvényes metrológiai ellenőrzése az Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ, I. P.) feladata, és magában foglalja a típusjóváhagyás, az első hitelesítés, az időszakos hitelesítés és a rendkívüli hitelesítés műveleteit.

6. cikk

Típusjóváhagyás

(1) A típusjóváhagyásnak meg kell felelnie a 2022. április 7-i 29/2022. sz. törvényerejű rendelet 7. cikkében és a 2022. augusztus 23-i 211/2022. sz. miniszteri rendelet mellékletében szereplő rendelet 2. cikkében megállapított követelményeknek.

(2) A típusjóváhagyás érvényességi ideje alatt a jóváhagyott típuson az alkatrészek cseréje, kiegészítő eszköz hozzáadása, a telepített számítógépes program (szoftver) megváltoztatása, illetve a mérési eredményeket vagy az előírt használati feltételeket esetlegesen befolyásoló módosítások révén végrehajtott bármely vagy minden változtatás esetén kiegészítő típusjóváhagyás szükséges.

(3) A füstölésmérők által használt számítógépes programoknak biztosítaniuk kell a kapott és bemutatott adatok sértetlenségét és bizalmas jellegét, továbbá egyedi és egyértelmű azonosítás tárgyát kell képezniük.

7. cikk

Első hitelesítés

(1) Az első hitelesítést a műszer forgalomba hozatala előtt vagy javítása után, valamint minden olyan esetben el kell végezni, amikor a zárórendszert megsértik, az adott évben időszakos hitelesítés nélkül, azonos érvényességi idővel.

(2) Az első hitelesítési vizsgálatokat az e rendelet 3. cikkében megállapított metrológiai és műszaki követelményeknek megfelelően kell elvégezni.

(3) Az első hitelesítés esetében a legnagyobb megengedett hibaértékek ± 2%-os opacitásnak (N) felelnek meg.

8. cikk

Időszakos hitelesítés

(1) Az időszakos hitelesítést évenkénti gyakorisággal kell elvégezni, és a befejezését követő egy évig érvényes.

(2) Az időszakos hitelesítési vizsgálatok megegyeznek az első hitelesítés esetében megállapított vizsgálatokkal.

(3) Az időszakos hitelesítés során a legnagyobb megengedett hibák értéke megegyezik az első hitelesítés esetében megállapított legnagyobb megengedett hibák értékével.

9. cikk

Rendkívüli hitelesítés

(1) A rendkívüli hitelesítés az időszakos hitelesítési vizsgálatokat foglalja magában.

(2) A rendkívüli hitelesítés során a legnagyobb megengedett hibák értéke megegyezik az időszakos hitelesítés esetében megállapított legnagyobb megengedett hibák értékével.

10. cikk

Feliratok és jelölések

(1) A füstölésmérőkön jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni az e rendelet 3. cikkében meghatározott metrológiai követelményeknek való megfelelésre vonatkozó feliratokat és jelöléseket.

(2) A füstölésmérőkön a típusengedélyezési jelet és a használatuk szempontjából hasznos egyéb jeleket vagy hivatkozásokat is fel kell tüntetni.

11. cikk

Átmeneti rendelkezés

A használatban lévő műszerek mindaddig használatban maradhatnak, amíg jó állapotban vannak, és a metrológiai hitelesítési vizsgálatok során felmerülő hibák nem haladják meg a legnagyobb megengedett hibákat.

12. cikk

Záró rendelkezés

Az előző cikkek rendelkezései nem akadályozzák azon füstölésmérők forgalomba hozatalát vagy további használatát, amelyeket olyan megfelelőségértékelési tanúsítványok kísérnek, amelyeket az alkalmazandó európai uniós jogszabályok alapján elismert testületek bocsátottak ki a törvényes metrológiai tevékenység keretében, az e rendeletben említett metrológiai minőséget biztosító előírások és eljárások alapján, az egyenértékűséget pedig az IPQ, I.P. értékelte.