1. ------IND- 2018 0326 FIN RO- ------ 20180726 --- --- PROJET

Proiect de lege al Guvernului către Parlament de modificare a articolelor 16 și 64a din Legea privind vehiculele și a anumitor legi conexe

CONȚINUT PRINCIPAL AL PROIECTULUI DE LEGE

Proiectul de lege propune aducerea de modificări Legii privind vehiculele, Legii privind permisele de conducere, Legii privind traficul multinațional și Legii privind traficul rutier.

Obiectivul proiectului de lege este de a permite utilizarea de snowmobile de dimensiuni mai mari pe rute pentru snowmobile adecvate care au fost în mod special indicate în acest scop.

Definiția pentru snowmobile va fi modificată în Legea privind vehiculele prin adăugarea definiției pentru snowmobilele de mare capacitate. Anumite vehicule off-road mai mari care sunt în prezent considerate sănii cu motor vor fi considerate snowmobile. În conformitate cu Legea privind traficul multinațional, snowmobilele de mare capacitate ar putea fi conduse pe rute pentru snowmobile adecvate. În plus, proiectul de lege clarifică definiția vehiculelor cu motor în Legea privind traficul multinațional pentru ca aceasta să fie echivalentă cu definiția din Legea privind vehiculele. Potrivit proiectului de lege, pentru conducerea snowmobilelor de mare capacitate ar fi necesar un permis de conducere de categoria T. Prevederile privind utilizarea vehiculelor off-road se modifică în Legea privind traficul rutier prin luarea în considerare a utilizării snowmobilelor de mare capacitate.

Se recomandă ca aceste legi să intre în vigoare la [ziua] [luna] 20 .

—————

# EXPLICAȚII GENERALE

## Situația actuală

  - Legislație și practică

Capitolul 2 din Legea privind vehiculele (1090/2002) prevede o clasificare de bază a vehiculelor. În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Legea privind vehiculele, vehiculele off-road se referă la sănii cu motor, vehicule pe perne de aer sau alte vehicule cu motor destinate transportului de persoane sau de bunuri sau pentru tractarea altor vehicule pe gheață, prin zăpadă, pe sol moale sau direct pe sol. Cu toate acestea, vehiculele off-road nu se referă fie la vehicule destinate a fi conduse pe drumuri altele decât rutele pentru snowmobile, fie la vehicule cu omologare de tip CE sau UE, în conformitate cu categoria de vehicule indicată la articolul 10, 11 sau 14, care nu sunt destinate a fi conduse pe drumuri. În conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din lege, o sanie cu motor înseamnă un vehicul off-road echipat cu elemente de glisare sau șine. Cu toate acestea, în paragraf se definește un snowmobil ca fiind o sanie cu motor care este echipată cu șine, care are scaune pentru maximum două persoane în afară de șofer și a cărui masă fără încărcătură nu depășește 0,5 tone. Nicio lățime maximă nu a fost prevăzută pentru snowmobile. În schimb, în conformitate cu prevederea generală de la articolul 25 alineatul (2) (1257/1992) din Decretul privind utilizarea vehiculelor pe drumuri, lățimea maximă pentru vehicule este de 2,60 metri. Structura vehiculului, dispozitivele de control și echipamentul sunt menționate la articolul 25 din Legea privind vehiculele, și, în conformitate cu articolul 27 a alineatul (2), Agenția Finlandeză pentru Siguranța Transportului va furniza, de asemenea, reglementări tehnice mai detaliate privind caracteristici precum cerințele pentru structura și proprietățile vehiculului.

În legislația Uniunii Europene, Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE confirmă limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și cerințele administrative și tehnice privind omologarea UE de tip pentru toate motoarele menționate la articolul 2 alineatul (1) din directivă. Decretul include, de asemenea, anumite obligații privind echipamentele mobile care vor fi echipate sau au fost echipate cu un motor, indicate la articolul 2 alineatul (1) din directivă, în ceea ce privește limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante ale acestor motoare.

În temeiul articolului 8 din Legea privind vehiculele, un vehicul acționat de motor și o remorcă cuplată la vehiculul acționat de motor sau la remorca sa vor fi înregistrate pentru prima dată și inspectate într-un mod adecvat, dacă nu se specifică altfel în Legea privind vehiculele sau în temeiul acestei legi. Dacă un vehicul acționat de motor și o remorcă cuplată la vehiculul acționat de motor sau la remorca sa nu sunt înregistrate și inspectate în mod adecvat, acestea nu vor fi folosite în trafic (interdicție de utilizare). Articolul 64a din Legea privind vehiculele prevede excepții pentru obligația de înregistrare. În conformitate cu articolul 64a alineatul (1), obligația de înregistrare indicată la articolul 8 din Legea privind vehiculele și obligația de informare indicată la articolul 64 nu se aplică în cazul vehiculelor off-road altele decât snowmobilele.

Legea privind responsabilitatea de asigurare pentru vehicule motorizate (460/2016) prevede compensații pentru daune personale și daune ale proprietății din cauza utilizării vehiculelor cu motor în trafic și pentru asigurarea de transport pentru aceste daune. În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din lege, vehiculele înregistrate permanent în Finlanda trebuie să fie asigurate cu excepția cazului în care se specifică altfel în Legea privind responsabilitatea de asigurare pentru vehicule motorizate. Articolul 8 din Legea privind responsabilitatea de asigurare pentru vehicule motorizate prevede excepții la obligația de asigurare. În conformitate cu punctele (3) și (6) de la același alineat, asigurarea de transport nu este necesară pentru remorci care nu necesită înregistrare sau pentru vehicule care nu necesită înregistrare, în cazul în care vehiculele nu sunt folosite în trafic.

Legea privind traficul rutier (267/1981) se aplică traficului rutier. În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Legea privind traficul rutier, legislația privind traficul rutier se referă la drumuri în sensul general pentru drumuri publice și private, străzi, planuri de dezvoltare de drumuri, rute pentru snowmobile, piețe și alte zone destinate sau utilizate pentru traficul general. În conformitate cu articolul 91 din Legea privind traficul rutier, vehiculele off-road nu pot fi folosite pe drumuri. Utilizarea snowmobilelor pe rute pentru snowmobile este prevăzută separat. Un decret guvernamental poate prevedea utilizarea neînsemnată a săniilor cu motor și a altor vehicule off-road echipate cu roți în zone altele decât rutele pentru snowmobile.

În conformitate cu articolul 36 alineatul (3) din Decretul privind utilizarea vehiculelor pe drumuri, o remorcă poate fi atașată vehiculelor off-road în cazul în care masa de cuplare a remorcii nu este mai mare de 1,5 ori decât masa fără încărcătură a vehiculului off-road de tractare. În conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Decretul privind utilizarea vehiculelor pe drumuri, remorca atașată la snowmobil poate fi folosită pentru a transporta persoane pe o rută pentru snowmobile. Cu toate acestea, o remorcă nu poate fi folosită pentru a transporta persoane când snowmobilul este condus pe drumuri altele decât rutele pentru snowmobile sau se traversează astfel de drumuri. La articolul 3 din decret, viteza maximă permisă a echipamentelor cu motor și a vehiculelor off-road este stabilită la 40 kilometri pe oră sau la 60 kilometri pe oră când remorca nu este folosită pentru transportul de persoane.

Articolul 18 din Decretul privind traficul rutier (182/1982) prevede folosirea de semne indicatoare. Rutele pentru snowmobile sunt indicate folosind semnul 426 prevăzut în această secțiune. Folosirea de vehicule altele decât snowmobile pe rutele pentru snowmobile este interzisă. Când se folosesc rutele pentru snowmobile, prevederile aplicabile ale Legii privind traficul rutier privind condusul pe șosele trebuie respectate. Schiorii și trecătorii trebuie să folosească în primul rând partea dreaptă a rutelor.

Semnul 426. Rută pentru snowmobile:

La data de 26 iunie 2018, propunerea modificată a proiectului de lege al Guvernului către Parlament pentru o Lege privind traficul rutier și anumite legi conexe (HE 180/2017 vp, LiVM 16/2018 vp) a fost aprobată de Parlament ca noua Lege privind traficul rutier. Noua Lege privind traficul rutier urmează să intre în vigoare la 1 iunie 2020. Odată cu intrarea în vigoare a noii Legi privind traficul rutier, Decretul privind utilizarea vehiculelor pe drumuri va fi abrogat, iar aspectele privind utilizarea de snowmobile prevăzute în actualul Decret privind utilizarea vehiculelor pe drumuri în vigoare vor fi prevăzute în noua Lege privind traficul rutier și nu în decretul guvernamental. În conformitate cu articolul 149 alineatul (3) din noua Lege privind traficul rutier, remorcile de snowmobile pot fi folosite pentru transportul de persoane pe rute pentru snowmobile, iar articolul 154 alineatul (3) prevede masa maximă permisă de cuplare pentru vehicule tractabile atașate vehiculelor off-road. Articolul 99 din noua Lege privind traficul rutier prevede viteza maximă permisă pentru vehicule. Viteza maximă permisă pentru snowmobile ar fi, de asemenea, în viitor de 60 kilometri pe oră. Dacă o remorcă de snowmobil este folosită pentru transportul de persoane, viteza maximă permisă este de 40 kilometri pe oră.

Capitolul 3 din Legea privind traficul multinațional (1710/1995) stipulează rutele pentru snowmobile. În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din lege, un drept general de a conduce snowmobile off-road poate fi instituit astfel cum este stipulat în lege prin indicarea unei rute separate (rută pentru snowmobile) în cazul în care există un strat de zăpadă. În conformitate cu articolul 13 alineatul (2), o rută pentru snowmobile este un drum stabilit la articolul 2 din Legea privind traficul rutier și destinat traficului snowmobilelor. Rutele pentru snowmobile pot include, de asemenea, zone de relaxare permanent necesare și zone de întreținere a rutelor.

Pe baza informațiilor din statisticile privind vehiculele ale Agenției Finlandeze pentru Siguranța Transportului și dintr-un studiu privind accidentele rutiere off-road (Studii Trafi 15/2015), numărul de snowmobile a crescut constant în Finlanda în ultimul deceniu. La finalul anului 2016, puțin peste 145 000 de snowmobile erau înregistrate. Numărul de noi înregistrări a variat destul de mult în fiecare an, între 3 000 și 6 000 de snowmobile fiind înregistrate. Cu toate acestea, numărul de noi înregistrări a început să scadă din 2001. În 2016, 3 388 de snowmobile noi erau înregistrate în total, iar în 2015 numărul total de înregistrări noi a fost de 3 751. În perioada ianuarie-noiembrie 2017, 2 772 de snowmobile noi au fost înregistrate. Se înregistrează astfel o creștere cu 11% comparativ cu aceeași perioadă din 2016. Vânzarea de snowmobile și numărul de noi înregistrări este afectat de factori precum ciclurile economice. După 2007, numărul de snowmobile folosite în trafic a scăzut constant. Cu toate acestea, o evidență a snowmobilului este păstrată în registru, de aceea numărul de snowmobile crește permanent în registru. Acest lucru înseamnă că registrul include, de asemenea, și snowmobile care nu vor mai folosite niciodată. La finalul anului 2016, existau aproximativ 82 000 de snowmobile folosite în trafic; la finalul lunii martie 2017, existau aproximativ 88 000 de astfel de snowmobile, iar la finalul lunii martie 2018, existau aproximativ 93 000 de astfel de snowmobile. Pe baza datelor privind masa din registrul vehiculelor, masa fără încărcătură a unui procent de aproximativ 80% de snowmobile folosite în trafic este cuprinsă între 300 și 399 kilograme. Pentru aproximativ 6 procente din snowmobile, masa fără încărcătură este cuprinsă între 400 și 500 de kilograme, iar datele privind masa fără încărcătură pentru aproximativ 20% de snowmobile lipsesc. Săniile cu motor care cântăresc peste 500 de kilograme nu sunt înregistrate și nu există date privind numărul unor astfel de sănii cu motor. Printre snowmobilele din registru, procentul de snowmobile folosite în trafic variază între 66 și 78% în funcție de provincie, cel mai mic procent fiind înregistrat în Kymenlaakso și zona centrală a Finlandei și cel mai mare procent fiind înregistrat în Laponia și Kainuu (78 %).

Dreptul general de a conduce un snowmobil pe o rută pentru snowmobile stabilită înseamnă, pe de o parte, că nicio taxă separată nu este aplicată pentru trafic. În al doilea rând, ruta poate fi folosită cu condiția ca șoferul să aibă dreptul de a conduce vehiculul și că tipul de vehicul poate fi folosit pe drumul în cauză. În conformitate cu articolul 18 din Decretul privind traficul rutier, traficul de vehicule altele decât snowmobile este interzis pe rutele pentru snowmobile echipate cu semnul de trafic rutier pentru snowmobile. Acest lucru înseamnă că rutele pentru snowmobile indicate la articolul 13 din Legea privind traficul multinațional și articolul 2 din Legea privind traficul rutier sunt drumuri destinate exclusiv snowmobilelor indicate în Legea privind vehiculele. Căile de rulare pentru snowmobile sunt rute destinate traficului snowmobilelor pe baza acordurilor dintre operatorul căilor de rulare și proprietarul terenului. Spre deosebire de rutele pentru snowmobile, căile de rulare pentru snowmobile sunt în afara drumurilor, iar prevederile de folosire stipulate în Legea privind traficul multinațional sunt aplicate folosirii acestora. În plus, spre deosebire de rutele pentru snowmobile, o taxă ar putea fi aplicată pentru a conduce pe căile de rulare pentru snowmobile. În conformitate cu Metsähallitus, există în total aproximativ 20 000 de kilometri de rute și căi de rulare pentru snowmobile în Finlanda, iar 8 000 de kilometri sunt situați în Laponia. În Finlanda, există aproximativ 4 000 de kilometri de rute pentru snowmobile indicate la articolul 13 din Legea privind traficul multinațional. Mare parte din rutele și căile de rulare pentru snowmobile au fost stabilite în anii 1980 și 1990.

1.2 Evaluarea situației actuale

Reglementarea clasificării snowmobilelor datează din anii 1970 și nu a fost revizuită după elaborarea regulamentului privind snowmobilele din anii 1990. Există în prezent pe piață vehicule off-road care seamănă puțin cu snowmobilele, care sunt destinate unei utilizări profesionale și sunt în principal utilizate ca atare, dar în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Legea privind traficul multinațional nu sunt snowmobile, din moment ce greutatea și numărul de persoane care poate fi transportat de acestea depășesc limita stipulată pentru categoria de vehicule snowmobile. Snowmobilele care sunt mai mari decât snowmobilele actuale pot fi deja folosite în regim off-road cu permisiunea proprietarilor de terenuri, dar nu și pe rutele pentru snowmobile indicate în Legea privind traficul rutier și Legea privind traficul multinațional.

Conform raportului final privind efectele economice regionale ale traficului snowmobilelor realizat de Consiliul regional din Laponia (aprilie 2014), traficul snowmobilelor prezintă o importanță deosebită în Laponia unde are un impact considerabil asupra venitului și angajării forței de muncă. Snowmobilele sunt esențiale pentru câștigarea existenței, precum gospodărirea renilor, și importante pentru activitățile forțelor de apărare și diferite tipuri de autorități. În ceea ce privește expedițiile și călătoriile cu snowmobile, acestea sunt importante pentru serviciile de turism. În plus, traficul de călătorii cu snowmobile în scop recreațional și expedițiile independente cu snowmobile sunt din ce în ce mai populare. Numărul de turiști a crescut în Laponia, iar expedițiile cu snowmobile personalizate pentru străini sunt în continuă creștere în mod special.

De exemplu, când expediții cu snowmobile sunt organizate pe rutele pentru snowmobile, definiția unui snowmobil inclusă la articolul 16 alineatul (2) din Legea privind vehiculele restricționează alegerea unei flote adecvate pentru acest scop în forma actuală, din moment ce doar snowmobilele indicate în Legea privind vehiculele pot fi folosite pe rutele pentru snowmobile.

Rutele pentru snowmobile actuale au fost create și stabilite pentru snowmobile cu masa fără încărcătură de maximum 500 de kilograme și destinate pentru maximum doi pasageri pe lângă șofer. În practică, majoritatea snowmobilelor vândute în Finlanda au o masă fără încărcătură mai mică, cuprinsă între aproximativ 300 și 400 de kilograme. Numai masa fără încărcătură a snowmobilelor mari, care sunt de obicei destinate utilizării profesionale, poate fi apropiată de masa fără încărcătură maximă permisă pentru snowmobile. Lățimea pentru majoritatea snowmobilelor actuale se situează sub 1,3 metri.

Pe baza unui studiu realizat de Agenția Finlandeză pentru Siguranța Transportului privind accidentele rutiere off-road (Studii Trafi 15/2015), s-a constatat că este dificil să se obțină informații cuprinzătoare privind accidentele cu snowmobile din moment ce statisticile privind aceste accidente sunt dispersate. Cel mai mare număr de accidente au loc cu precădere în Laponia, o regiune cu trafic de snowmobile considerabil. Pierderile economice și personale cauzate de snowmobile și de accidentele cu vehicule pentru toate terenurile sunt relativ considerabile. Accidentele în care sunt implicate snowmobile rezultând în leziuni corporale au cauzat societății daune anuale de aproximativ 320 de milioane EUR în perioada 2009-2013. Se estimează că între 100 000 și 300 000 de expediții cu snowmobile au loc în Laponia pe parcursul unui singur sezon de condus. Având în vedere performanța, s-a înregistrat un număr redus de accidente în expedițiile cu snowmobile, iar accidentele grave au fost extrem de rare deși șoferii nu aveau mai deloc experiență. Cel mai comun tip de accident cu snowmobilele este coliziunea cu un obstacol, deseori precedată de pierderea controlului snowmobilului. În expediții, șoferii neexperimentați pierd deseori controlul snowmobilelor după o utilizare incorectă a acceleratorului. Accidentele au de obicei loc la virajul la stânga, iar snowmobilul se încadrează tipic în situații de accidente. Condițiile geografice și rutiere variază în regiunile societăților care organizează expediții, de aceea tragerea de concluzii privind motivele accidentelor în diferite zone trebuie să fie realizată cu atenție. Se estimează că tehnologiile de snowmobile modernizate vor scădea numărul de accidente grave pe viitor. Pe baza documentației spitalicești din Laponia, locuitorii locali au fost cel mai mare grup de persoane tratate pentru leziuni rezultate din accidente care au implicat snowmobile, iar accidentele privind utilizarea recreațională au fost cea mai comună cauză a acestor leziuni.

## Obiective și propuneri principale ale proiectului de lege

2.1 Obiective

Dezvoltarea tehnologică a săniilor cu motor și importanța traficului de snowmobile pentru turism, precum și nevoile pentru turismul de iarnă sunt în favoarea modernizării regulamentului privind snowmobilele. Obiectivul proiectului de lege este de a moderniza regulamentul privind snowmobilele pentru ca cerințele generale privind snowmobilele și utilizarea snowmobilelor să fie adaptate în special pentru dezvoltările tehnologice și nevoile pentru turismul de iarnă. Regulamentul ar fi integrat, astfel încât restricțiile privind utilizarea snowmobilelor, care nu sunt justificate din punctul de vedere al siguranței traficului sau durabilității structurilor de rute pentru snowmobile, vor fi anulate sau adaptate dezvoltărilor tehnologice.

2.2 Opțiuni de punere în aplicare

Proprietățile noilor sănii cu motor cunoscute și a rutelor pentru snowmobile au fost evaluate pentru a lua în considerare dezvoltarea tehnologică a snowmobilelor și a săniilor cu motor și pentru a permite, de asemenea, utilizarea acestora pe rutele pentru snowmobile.

În clasificarea și stabilirea snowmobilelor și săniilor cu motor, restricții au fost luate în considerare pe baza proprietăților tehnice ale vehiculelor, precum lățimea, masa fără încărcătură și numărul permis de persoane care poate fi transportat. Proprietățile rutelor pentru snowmobile de luat în considerare includ lățimea rutelor, în special în păduri, și capacitatea portantă a podurilor, a altor structuri și a straturilor de gheață de pe rută.

O masă fără încărcătură mai mare a săniilor cu motor înseamnă dimensiuni mai mari. În plus, pentru a asigura siguranța traficului și a minimiza producerea de potențiale daune, capacitatea portantă a podurilor și a altor structuri și a stratului de gheață sunt mult mai importante decât porțiunile înguste ale rutei sporadice și de aceea s-a luat decizia de a redefini snowmobilele folosind masa fără încărcătură și numărul de persoane permis pentru a fi transportat. Masa fără încărcătură și numărul de persoane permis pentru a fi transportat sunt, de asemenea, proprietățile folosite pentru definiția existentă a snowmobilelor și, prin urmare, nu există informații disponibile în registrele rutiere și statisticile privind accidentele pentru evaluarea impactului modificării acestor proprietăți. În plus, alte regulamente valabile privind snowmobilele și utilizarea acestora, precum și practica pentru aplicarea acestora, precum determinarea masei fără încărcătură maximă permisă și a vitezei de condus ale acestora, masa snowmobilelor și numărul de persoane permis pentru transport au fost luate în considerare, de aceea se estimează că modificări minore ale acestor proprietăți necesită mai puține regulamente suplimentare în starea actuală.

Pe baza informațiilor privind noile sănii cu motor și rutele pentru snowmobile actuale, s-a estimat că săniile cu motor, care sunt cu câteva sute de kilograme mai grele decât snowmobilele, ar putea fi conduse pe rutele pentru snowmobile actuale. În același timp, este justificată modificarea numărului de persoane permis pentru transport în raport cu schimbările privind masa fără încărcătură.

Un mod de a permite utilizarea săniilor cu motor mai mari decât snowmobilele actuale pe rutele pentru snowmobile ar fi redefinirea snowmobilelor pentru a include snowmobile mai mari și a permite în principal folosirea acestora pe toate rutele pentru snowmobile. În acest caz, operatorul rutei ar putea restricționa masa totală a snowmobilelor care pot folosi ruta prin stabilirea limitei de greutate necesare prin intermediul unui semn rutier. Cu toate acestea, din moment ce rutele pentru snowmobile actuale au fost stabilite pentru snowmobile în temeiul definiției actuale a snowmobilelor, nu ar fi deloc sigur să se conducă vehicule mai mari pe toate rutele pentru snowmobile. Astfel, permisiunea de a utiliza vehicule mai mari pe toate rutele pentru snowmobile ar putea avea ca rezultat situații periculoase și daune provocate structurilor dacă rutele pentru snowmobile adecvate pentru snowmobile mai mari nu au fost cartografiate și indicate în mod adecvat.

Din moment ce snowmobilele mai mari nu au fost considerate adecvate pentru toate rutele pentru snowmobile, posibilitatea de a obliga operatorii de rute să evalueze caracterul adecvat al rutelor pentru snowmobile actuale pentru snowmobile mai mari a fost considerată ca fiind cealaltă opțiune de punere în aplicare pentru a permite prezența snowmobilelor mai mari pe rutele pentru snowmobile. În scopul acestei opțiuni, obligația s-ar aplica tuturor operatorilor de rute și ar putea conduce la costuri inutile și la o sarcină administrativă. În scopul acestei opțiuni, procedurile administrative pentru a asigura îndeplinirea obligației ar trebui, de asemenea, stabilite. Această opțiune nu a fost considerată a fi în conformitate cu obiectivele pentru dereglementare și reducerea sarcinii administrative în programul guvernamental al prim-ministrului Juha Sipilä.

Pe parcursul pregătirilor, evaluarea voluntară de către operatorii de rute a caracterului adecvat al rutelor pentru snowmobile pentru snowmobilele de mare capacitate a fost considerată ca reprezentând a treia opțiune de punere în aplicare. S-a estimat că această opțiune este cea mai conformă cu sarcinile și responsabilitățile operatorilor de rute în ceea ce privește rutele pentru snowmobile în temeiul Legii privind traficul multinațional în vigoare. Posibilitatea de a acorda părților terțe dreptul de a solicita ca operatorul de rute să evalueze caracterul adecvat al rutelor pentru snowmobile pentru snowmobile de mare capacitate a fost evaluată pentru această opțiune. Cu toate acestea, stabilirea unei rute pentru snowmobile poate fi inițiată numai pe baza solicitării operatorilor de rute și, în conformitate cu Legea privind traficul multinațional, operatorii de rute sunt responsabili pentru ca rutele pentru snowmobile să fie în condiții adecvate pentru condus la momentul dării în exploatare anuale a drumului și pentru a se asigura că semnele rutiere indicând zone care pun în mod semnificativ în pericol traficul și cursul rutei și alte semne rutiere necesare sunt plasate de-a lungul rutei la momentul respectiv. Obligarea operatorului de rute să evalueze caracterul adecvat al rutelor pentru snowmobile pentru snowmobile de mare capacitate la inițiativa părților terțe ar crește obligațiile operatorilor de rute și ar putea necesita regulamente privind procedurile autorităților pentru a se asigura că obligația este îndeplinită. Adăugarea unei astfel de sarcini administrative nu este considerată necesară. S-a estimat că operatorii de rute știu cel mai bine dacă rutele acestora sunt adecvate pentru snowmobile de mare capacitate și se consideră că o evaluare a caracterului adecvat al rutei pentru snowmobile de mare capacitate este justificată în raport cu sarcinile și responsabilitățile actuale ale operatorului de rute. Evaluarea caracterului adecvat al unei rute pentru snowmobile de mare capacitate ar servi în mod special și intereselor operatorului de rute dacă ruta ar fi importantă pentru propriile activități de afaceri ale operatorului de rută, trafic esențial sau oportunități de hobby-uri și dacă permiterea de snowmobile de mare capacitate pe rută ar fi benefică pentru promovarea acestor utilizări.

În ceea ce privește pregătirile, s-a evaluat dacă există nevoia de a adăuga cerința de obținere a consimțământului unei autorități sau unui proprietar de teren pentru aprobarea unei rute evaluate de operatorul de rute pentru a fi folosită de snowmobile de mare capacitate, de exemplu, în conformitate cu o procedură de transfer al unei rute, în temeiul articolului 22 din Legea privind traficul multinațional. Cu toate acestea, caracterul adecvat al rutelor pentru snowmobile actuale a fost folosit ca punct de plecare pentru sănii cu motor puțin mai mari. În acest caz, impactul estimat asupra mediului și efectele asupra drepturilor de proprietate ale proprietarului de teren sunt atât de mici încât solicitarea consimțământului unei autorități sau unui proprietar de teren nu a fost considerată justificată comparativ cu costurile economice și administrative rezultate.

2.3 Propuneri principale

S-a sugerat că definiția pentru snowmobile este modernizată în Legea privind vehiculele, astfel încât definiția pentru snowmobile de mare capacitate este adăugată în lege. Acest lucru se referă la săniile cu motor cu masă fără încărcătură maximă permisă de 800 de kilograme sau cu 300 de kilograme mai grele decât snowmobilele actuale, care ar putea transporta maximum patru persoane în afară de șofer. Astfel, obiectivul modificării este de a permite folosirea anumitor vehicule considerate în prezent sănii cu motor pe rutele pentru snowmobile indicate în Legea privind traficul multinațional și separat permise pentru snowmobile de mare capacitate. Ca și în cazul snowmobilelor, un permis de conducere de categoria T ar fi necesar pentru a conduce snowmobile de mare capacitate.

La momentul pregătirii proiectului de lege, s-a încercat să se ia în considerare posibilul caracter inadecvat al rutelor pentru snowmobile actuale pentru vehicule mai mari și de aceea snowmobilele de mare capacitate pot fi folosite numai pe rute pentru snowmobile indicate separat care sunt adecvate acestui scop. Operatorul de rute care cunoaște cel mai bine condițiile de pe rutele pentru snowmobile ar evalua caracterul adecvat al rutei pentru snowmobile pe care o mențin pentru snowmobile de mare capacitate. Utilizarea snowmobilelor de mare capacitate ar fi permisă pe rute pentru snowmobile pe baza unui semn suplimentar atașat la semnul rutier care indică o rută pentru snowmobile.

## Efectele propunerii

Modificările propuse ar permite utilizarea de snowmobile mai mari pe rutele pentru snowmobile adecvate pentru acest scop, indicate la articolul 13 din Legea privind traficul multinațional. Modernizarea regulamentelor privind snowmobilele ar permite transportul unui număr mai mare de persoane pe rutele pentru snowmobile folosindu-se un număr mai mic de vehicule. În ceea ce privește adăugarea definiției pentru snowmobile de mare capacitate, s-ar permite utilizarea integrală a noilor inovații de trafic și a noilor posibilități pentru servicii de turism de iarnă. Astfel, reforma ar servi și la punerea în aplicare a proiectului principal al programului guvernamental de a integra prevederile legale.

Este posibil ca prin creșterea masei maxime permise pentru snowmobile să se înmulțească și numărul de sănii de mare capacitate destinate în principal unei utilizări profesionale doar cu puțin, probabil cu vreo sută sau cu maximum 2 000 sau 3 000. Estimarea se bazează pe prețul crescut al acestor sănii și pe faptul că în prezent masa unui număr foarte redus de sănii este apropiată de masa maximă permisă.

3.1 Impact asupra siguranței traficului

Nu se estimează că propunerea va crește traficul de snowmobile, cel puțin nu în măsura în care s-ar estima creșterea numărului de accidente în care sunt implicate snowmobile. Numărul limitat de sănii cu motor mai mari și utilizarea acestora estimată în special în expedițiile cu snowmobile, caz în care, având în vedere statisticile, mai puține accidente au loc în comparație cu performanța acestora, este favorabilă acestei evaluări. Creșterea masei fără încărcătură în definiția pentru snowmobile permite, de asemenea, folosirea de remorci mai grele și, astfel, transportul simultan al unui număr mai mare de persoane în remorca snowmobilului, ceea ce ar putea crește numărul persoanelor rănite și decedate în potențiale accidente.

Pe de altă parte, creșterea dimensiunii snowmobilelor poate reduce nevoia de șoferi neexperimentați, din moment ce este posibilă participarea la expediții fără a fi necesar condusul personal al unui snowmobil. Se poate estima că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra numărului de accidente în care sunt implicate snowmobile.

Snowmobilele mai largi ar putea crește numărul accidentelor de coliziune. Cu toate acestea, din cauza numărului limitat de vehicule, se estimează că riscul de accidente ar crește doar puțin. Pentru a minimiza riscul, dimensiunile mai mari ale unui snowmobil ar trebui luate în considerare pentru evaluarea caracterului adecvat al rutelor. În plus, trebuie luat în considerare că, având în vedere studiul realizat de Agenția Finlandeză pentru Siguranța Transportului privind accidentele rutiere off-road, accidentele de coliziune nu sunt un tip comun de accidente în care sunt implicate snowmobile.

Din moment ce snowmobilele mai grele și combinațiile de snowmobile și sănii pot sparge gheața mult mai ușor, numărul de cazuri de cădere în apă din cauza spargerii gheții poate crește. Potrivit unei formule indicând capacitatea portantă a stratului de gheață, un vehicul de 800 de kilograme necesită un strat de gheață mai gros cu 2 - 3 centimetri decât un vehicul de 500 de kilograme. Dacă un snowmobil cu o masă fără încărcătură de 800 de kilograme este folosit pentru a transporta patru persoane și a remorca o remorcă cu greutate maximă, combinația va cântări aproximativ 2 300 - 2 400 de kilograme sau echivalentul unei automobil mare. Pentru automobil, o astfel de combinație ar necesita gheață cu o grosime de cel puțin 20 de centimetri, în timp ce Institutul Metrologic Finlandez recomandă un strat de gheață de minimum 15 centimetri pentru snowmobile. Pe lângă grosimea și calitatea gheții, viteza vehiculului va avea, de asemenea, un efect asupra spargerii gheții. Pentru evaluarea rutelor adecvate pentru snowmobile de mare capacitate, greutatea vehiculului ar trebui, de asemenea, luată în considerare. În acest caz, riscul de a cădea în apă prin gheață ar putea fi limitat prin luarea în considerare a grosimii gheții pentru stabilirea rutelor pentru snowmobile care să permită traficul snowmobilelor de mare capacitate.

3.2 Impact asupra mediului

Se estimează că impactul total asupra mediului este minor, în special datorită numărului mic de vehicule. Efectele adverse ale snowmobilelor mai mari actuale asupra naturii și alte aspecte de mediu sunt minimizate doar prin permiterea traficului de sănii mai grele pe rute indicate separat care au fost considerate adecvate. Impactul asupra mediului va fi limitat datorită utilizării estimate de snowmobile de mare capacitate în special pentru turism, în general pe rute scurte în apropierea centrelor turistice. Efectele adverse asupra mediului ale traficului de snowmobile ar putea fi, de asemenea, limitat prin cerințe de emisii pentru snowmobilele de mare capacitate. În declarația din etapa inițială a proiectului de lege, Asociația Finlandeză pentru Conservarea Naturii a estimat că dacă se permite folosirea snowmobilelor de mare capacitate pe toate rutele pentru snowmobile, acest lucru ar avea ca rezultat transferul pe sol al rutelor stabilite în prezent pe gheață, ceea ce ar avea un efect negativ asupra naturii. Din moment ce proiectul de lege permite folosirea de snowmobile de mare capacitate numai pe rute adecvate acestora, se estimează că se reduce nevoia de a transfera rutele actuale.

3.3 Impact asupra societăților

Snowmobile mai mari ar putea fi folosite, de exemplu, pentru transportul mai multor persoane în expedițiile cu snowmobile, cu un număr mai mic de vehicule folosite și de șoferi. De exemplu, copiii sau șoferii neexperimentați ar beneficia de oportunități mai bune de a participa la plimbările cu snowmobile, iar propunerea ar avea astfel efecte indirecte asupra venitului și angajării forței de muncă în turism în Laponia.

Se estimează că modificarea propusă va crește doar puțin vânzarea de noi vehicule off-road. Vehiculele off-road care cântăresc peste 500 de kilograme și similare snowmobilelor sunt în prezent vândute. Prețul acestora poate fi de trei ori mai mare decât cel pentru snowmobile noi, motiv pentru care se consideră că numărul de vânzări se va reduce.

3.4 Impact asupra operatorilor de rute pentru snowmobile

Propunerea ar avea un efect asupra costurilor pentru operatorii de rute pentru snowmobile pentru că masa vehiculelor permise pe rute ar crește. Creșterea costurilor ar fi gestionată permițând operatorilor de rute să estimeze dacă utilizarea snowmobilelor de mare capacitate pe rute este permisă. În plus, numărul de sănii cu motor mai mari ar fi foarte limitat din cauza naturii restricționate a scopului acestora și a prețului mare de achiziție.

3.5 Impact asupra activităților autorităților

Modificarea clasificării snowmobilelor prin creșterea masei fără încărcătură maxime ar permite înregistrarea de vehicule off-road mai grele ca snowmobile de mare capacitate și traficul acestora pe rute pentru snowmobile indicate separat. Creșterea masei maxime permise a snowmobilelor ar permite, de asemenea, înregistrarea tractoarelor pentru toate terenurile cu masă fără încărcătură care depășește 500 de kilograme și care sunt echipate cu șine. În conformitate cu propunerea, obligația de înregistrare și obligația de informare nu se aplică în cazul vehiculelor off-road altele decât snowmobilele sau snowmobilele de mare capacitate care sunt folosite pe rute pentru snowmobile. Fără această restricție, majoritatea săniilor cu motor actuale ar fi considerate snowmobile care ar face, de asemenea, obiectul obligației de înregistrare și obligației de informare. Pentru a reduce sarcina administrativă, obligația de înregistrare se aplică numai snowmobilelor de mare capacitate folosite pe rutele pentru snowmobile.

Datorită modificării, sarcinile de omologare de tip și de înregistrare ale Agenției Finlandeze pentru Siguranța Transportului ar crește foarte puțin. Unde este necesar, agenția ar trebui să ia, de asemenea, în considerare modificările aduse regulamentelor privind cerințe tehnice mai detaliate pentru vehiculele off-road.

Datorită modificării, sarcinile autorităților de reglementare pot crește puțin dacă snowmobile de mare capacitate sunt conduse pe rute pe care accesul acestora nu este permis. Sarcinile de reglementare în creștere ar putea fi reduse prin indicarea corespunzătoare de rute adecvate pentru snowmobile de mare capacitate.

## 4 Activități de pregătire

## Proiectul de lege a fost pregătit de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor în cooperare cu Ministerul Mediului și Agenția Finlandeză pentru Siguranța Transportului. În etapele inițiale ale proiectului (LVM/2370/03/2017), un proiect de lege a fost pregătit. În conformitate cu proiectul de lege, definiția pentru snowmobile indicată în Legea privind vehiculele va fi modificată pentru a permite snowmobilelor mai mari pe toate rutele pentru snowmobile. În câteva declarații privind proiectul de lege, s-a estimat că permiterea folosirii de snowmobile mai mari pe toate rutele pentru snowmobile ar crește numărul de accidente în care sunt implicate snowmobile și ar reduce rezistența structurilor rutelor. S-a considerat că efecte adverse asupra naturii și alte probleme de mediu ar fi cauzate, de exemplu, de faptul că anumite rute care trec prin zone de apă ar fi transferate pe sol. În plus, există îngrijorarea dacă săniile largi încap pe rutele pentru snowmobile înguste și dacă numărul de accidente de coliziune ar crește. Potrivit observațiilor, rutele pentru snowmobile sunt foarte înguste în anumite locuri, ceea ce înseamnă că permiterea accesului săniilor mai largi ar necesita lărgirea rutelor pentru snowmobile. Într-o declarație a Departamentului de Poliție din Laponia, s-a propus ca lățimea snowmobilelor să fie limitată la 1,7 metri.

## Pe baza declarațiilor primite cu privire la proiectul de lege, s-a luat decizia de a continua pregătirile pentru ca snowmobile mai largi să fie autorizate să circule numai pe rute separate considerate adecvate pentru acestea și cu consimțământul operatorului de rute. Se va solicita ca părțile interesate să depună declarații privind proiectul de lege modificat. În același timp, propunerea a fost notificată Comisiei în temeiul Directivei (UE) 2015/1535. Potrivit directivei, statele membre trebuie să depună la Comisie propuneri pentru regulamente tehnice, iar statele membre trebuie să amâne aprobarea propunerilor de regulamente tehnice cu trei luni începând de la data notificării.

# ARGUMENTARE DETALIATĂ

## Argumentare pentru proiectul de lege

### Legea privind vehiculele

Articolul 16 Vehicule off-road. Se sugerează ca articolul 16 alineatul (2) să fie modificat prin adăugarea definiției pentru snowmobile de mare capacitate care ar acoperi săniile cu motor cu o masă fără încărcătură care depășește 0,5 tone și de maximum 0,8 tone și care pot transporta patru persoane în afară de șofer. Modificarea ar permite înregistrarea anumitor vehicule mai mari, care sunt în prezent considerate sănii cu motor, ca snowmobile de mare capacitate. De exemplu, vehiculele pentru toate terenurile date în exploatare ar putea fi, de asemenea, considerate snowmobile de mare capacitate în temeiul modificării legislative.

Articolul 64 a Scutiri de la obligația de înregistrare. În această secțiune sunt prevăzute scutirile de la obligația implicită de a înregistra vehiculele cu motor. În conformitate cu articolul 64a alineatul (1) în forma sa actuală, obligația de înregistrare și obligația de a furniza informații privind datele din registrul vehiculelor indicate la articolul 64 nu se aplică în cazul vehiculelor off-road altele decât snowmobilele. Paragraful ar fi modificat prin excluderea snowmobilelor de mare capacitate folosite pe rutele pentru snowmobile de la aplicarea scutirii de la obligația de înregistrare și obligația de a furniza informații privind datele din registru. În conformitate cu modificarea propusă în Legea privind traficul multinațional, snowmobilele de mare capacitate ar putea fi conduse pe rutele pentru snowmobile dacă operatorii de rute au estimat că ruta este adecvată pentru acestea și au indicat că ruta poate fi folosită de snowmobilele de mare capacitate. Astfel, este justificată stabilirea de cerințe pentru snowmobile de mare capacitate folosite pe rute pentru snowmobile care să fie echivalente cu obligațiile de înregistrare și de notificare a datelor din registru care se aplică snowmobilelor. Cu toate acestea, obligația de înregistrare nu ar fi stabilită pentru toate vehiculele off-road considerate snowmobile de mare capacitate după realizarea modificării, din moment ce nu s-a estimat că ar fi benefică înregistrarea de sănii cu motor care sunt folosite la intrarea în vigoare a legii și care nu vor fi folosite pe rutele pentru snowmobile permise pentru snowmobile de mare capacitate chiar și după realizarea modificării, având în vedere sarcina administrativă și costurile ocazionate.

### Legea privind permisele de conducere

Articolul 4 Categoriile de permis de conducere. Se sugerează modificarea articolului 4 alineatul (1) punctul (7) prin adăugarea snowmobilelor de mare capacitate în categoria de permis de conducere T. Cerințele pentru dreptul de a conduce snowmobile de mare capacitate ar corespunde astfel celor pentru echipamente cu motor și snowmobile, precum și tractoare de categoria T3, cu excepția cerinței pentru dreptul de a conduce tractoare cu viteza maximă structurală de 60 de kilometri pe oră. Vârsta minimă pentru permisul de conducere de categoria T este 15 ani. Astfel, permisul de conducere de categoria T ar putea fi folosit pentru a conduce snowmobile de mare capacitate și vehiculele tractabile atașate acestora. În conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Decretul privind utilizarea vehiculelor pe drumuri în forma sa actuală, o remorcă de snowmobil poate fi folosită pentru a transporta persoane pe o rută pentru snowmobile și, în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) din decret, o remorcă poate fi atașată vehiculelor off-road în cazul în care masa de cuplare a remorcii nu este mai mare de 1,5 ori decât masa fără încărcătură a vehiculului off-road de tractare. Astfel, permisul de conducere de categoria T ar putea fi folosit pentru a transporta, pe lângă șofer, aproximativ 8-19 pasageri cu un snowmobil de mare capacitate și o remorcă atașată acestuia.

### Legea privind traficul multinațional

Articolul 3 Definiții. Definiția unui vehicul cu motor din Legea privind traficul multinațional ar putea fi standardizată pentru a corespunde definiției unui vehicul cu motor din Legea privind vehiculele, făcându-se referire la articolul 3 alineatul (1) punctul (2) din Legea privind vehiculele (1090)2002) la articolul 3 paragraful 1 din Legea privind traficul multinațional. Modificarea ar exclude posibilitatea de interpretări neclare privind acest aspect. Definiția actuală din Legea privind traficul multinațional a condus la îndoieli potrivit cărora cerințele pentru vehicule cu motor sau vehicule nemotorizate ar trebui aplicate utilizării off-road a vehiculelor electrice ușoare indicate la articolul 19 a din Legea privind vehiculele, bicicletelor electrice indicate la articolul 19 alineatul (1) punctul (1) sau bicicletelor echipate cu motor electric indicate la articolul 11, subcategoria L1e-A. În conformitate cu Legea privind vehiculele și Legea privind traficul rutier, cerințele pentru vehicule nemotorizate se aplică utilizării acestor vehicule pe drumuri. În Legea privind traficul multinațional, vehiculele cu motor au fost definite ca vehicule acționate de motor folosite pe sol sau gheață sau penetrând solul sau mergând prin gheață care nu pot fi folosite pe șine. Definiția din Legea privind traficul multinațional corespundea definiției din Legea privind traficul rutier până în 2016, când definiția unui vehicul cu motor în Legea privind traficul rutier și Legea privind vehiculele era astfel formulată încât să excludă bicicletele de categoria L (categoria L1e-A) din grupul de vehicule incluse în definiție, deși sunt echipate cu motor, și vehiculele electrice ușoare echipate cu motor electric care dezvoltă o putere sub un kilowatt.

Articolul 13 Rută pentru snowmobile. Secțiunea privind rutele pentru snowmobile ar fi modificată datorită unei modificări a articolului 16 pentru adăugarea unui nou grup de vehicule, snowmobile de mare capacitate. Pe lângă snowmobilele indicate la articolul 16, snowmobilele de mare capacitate incluse în noul grup de vehicule propus pentru noua Lege privind vehiculele ar putea fi folosite pe rutele pentru snowmobile adecvate acestui scop. Dreptul de a conduce ar fi indicat printr-un semn suplimentar atașat semnului rutier indicând o rută pentru snowmobile (Decretul privind traficul rutier 182/1982, semn rutier numărul 426). O evaluare a caracterului adecvat al unei rute pentru snowmobile pentru traficul snowmobilelor de mare capacitate ar fi realizată de operatorul de rute indicat la articolul 14. Evaluarea va fi realizată din motive de siguranță a traficului și rezistență a structurilor de rută.

Când se evaluează caracterul adecvat din punct de vedere al siguranței traficului, factorii care afectează siguranța vehiculelor care se întâlnesc pe rute, precum lățimea rutei, diferențele de altitudine și vizibilitatea în pantele și curbele abrupte, sunt în mod special luate în considerare. Pe lângă înclinațiile benzii de-a lungul rutei, înclinațiile negative au în mod special un impact asupra siguranței traficului când se folosesc snowmobile de mare capacitate care pot avea un centru înalt de gravitație. În evaluarea caracterului adecvat al structurilor rutei pentru snowmobile de mare capacitate, capacitatea portantă, în special a podurilor și a diferitelor căi de trecere, va fi estimată.

### Legea privind traficul rutier

Articolul 89 Utilizarea de căști de protecție. În conformitate cu articolul 89 alineatul (1) punctul (4), șoferul și pasagerul trebuie să poarte căști de protecție omologate de tip când snowmobilul este în mișcare, exceptând cazul în care o boală sau o leziune sau alt motiv special îi împiedică să poarte căștile de protecție. Menționarea snowmobilelor de mare capacitate va fi adăugată la paragraf și, în domeniul de aplicare a Legii privind traficul rutier, prevederea se aplică utilizării de snowmobile de mare capacitate pe rutele pentru snowmobile.

Articolul 91 Utilizarea de vehicule off-road. În conformitate cu articolul 91 din Legea privind traficul rutier în vigoare, vehiculele off-road nu pot fi folosite pe drumuri. În conformitate cu secțiunea respectivă, utilizarea snowmobilelor pe rute pentru snowmobile este prevăzută separat. În plus, în secțiune se prevede ca autoritatea să emită un decret guvernamental pentru a include utilizarea neînsemnată a săniilor cu motor și a altor vehicule off-road echipate cu roți în zone altele decât rutele pentru snowmobile. Secțiunea va fi modificată prin adăugarea unei mențiuni privind snowmobilele de mare capacitate și s-ar clarifica faptul că Legea privind traficul multinațional include prevederi privind utilizarea snowmobilelor și a snowmobilelor de mare capacitate pe rutele pentru snowmobile.

- Prevederi mai detaliate și regulamente

Proiectul de lege nu propune o lege pentru prevederi de nivel mai redus, ci modificările sugerate necesită ca decretele și regulamentele emise de autorități pe baza autorității din legislația existentă să fie amendate.

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Legea privind vehiculele, unde este necesar, decretul guvernamental va include prevederi privind componentele și proprietățile pentru limitarea impactului asupra energiei și mediului al vehiculelor altele decât echipamentele cu motor, care sunt necesare pentru aprobarea vehiculelor respective în trafic și pentru alte elemente similare care fac obiectul aprobării. Limitele de zgomot și emisii aplicabile aprobării unor astfel de vehicule vor fi, de asemenea, reglementate de decretul guvernamental.

În temeiul articolului 27 a din Legea privind vehiculele în vigoare, Agenția Finlandeză pentru Siguranța Transportului ar putea furniza regulamente tehnice mai detaliate privind structura și echipamentul snowmobilelor.

În temeiul articolului 50 alineatul (1) din Legea privind traficul rutier, un semn suplimentar trebuie adăugat la semnele rutiere indicate în Legea privind traficul rutier, în imediata apropiere a semnului rutier care indică o rută pentru snowmobile.

- Intrarea în vigoare

Se recomandă ca aceste legi să intre în vigoare în sezonul de iarnă din perioada 2018–2019.

După intrarea în vigoare a legii, vehiculele off-road care sunt considerate în prezent sănii cu motor ar putea fi aprobate în registrul de trafic al vehiculelor dacă îndeplinesc cerințele pentru snowmobile de la articolul 16 alineatul (2) din noua Lege privind vehiculele, precum și cerințele tehnice pentru sănii cu motor care erau aplicabile în Finlanda pe parcursul sau după darea în exploatare inițială a vehiculului. Cu toate acestea, aceste sănii cu motor actuale ar fi scutite de la obligația de înregistrare indicată la articolul 8 din Legea privind vehiculele și obligația de informare indicată la articolul 64 dacă nu sunt folosite pe rutele pentru snowmobile.

- Legătura cu constituția și ordinea prevederilor

Proiectul de lege sugerează că operatorului de rute pentru snowmobile i se acordă dreptul de a permite folosirea de snowmobile de mare capacitate pe rutele acestuia pentru snowmobile fără consimțământul proprietarului de teren. Este posibil ca ruta pentru snowmobile să fi fost stabilită pe baza unui plan legal de rute fie de proceduri de stabilire de rute, fie prin intermediul unui acord scris încheiat între proprietarul de teren și operatorul de rute. În acest context, propunerea ar trebui analizată din punctul de vedere al articolului 15 alineatul (1), prevederea privind protecția proprietății, din constituție. În conformitate cu declarația de practică a Comitetului pentru Constituție (de exemplu, PeVL 38/1998 vp, PeVL 49/2002 vp, PeVL 6/2010 vp), protecția proprietății acoperă caracteristici precum libertatea fundamentală a proprietarilor de a-și folosi proprietatea. Cu toate acestea, drepturile proprietarului pot fi limitate în baza unei legi care îndeplinește cerințele pentru o lege care restricționează drepturile fundamentale, inclusiv cerința pentru proporționalitate. Articolul 15 alineatul (1) din Constituție nu dă naștere unei cerințe

de a compensa proprietarului orice restricție de utilizare sau orice cerință de a compensa pe deplin proprietarul atunci când compensații sunt acordate, dar compensarea unei restricții privind utilizarea proprietății este un factor parțial care afectează evaluarea totală care este luată în considerare când se analizează dacă restricția privind utilizarea proprietății este permisă în temeiul protecției proprietății prevăzute în constituție (a se vedea PeVL 38/1998 vp, p. 3).

Propunerea nu sugerează modificări pentru stabilirea rutelor pentru snowmobile și nu acordă operatorilor de rute autoritatea de a adapta rutele pentru snowmobile pentru nevoile snowmobilelor de mare capacitate. Traficul snowmobilelor de mare capacitate ar putea fi permis numai pe rute pentru care operatorul de rute a estimat că structurile sunt adecvate pentru snowmobilele de mare capacitate. Astfel, se prevede numai dreptul unui operator de rute de a estima caracterul adecvat al unei rute existente pentru traficul snowmobilelor de mare capacitate. În conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Legea privind traficul multinațional, operatorul de rute poate avea totuși dreptul de a îndepărta copaci, tufișuri și alte obstacole naturale minore care au efect advers asupra condusului pe ruta respectivă. Cu toate acestea, proprietarul de teren ar putea solicita editarea unei noi rute pentru a se i atribui proprietarului de teren o compensație suplimentară în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Legea privind recrearea în natură aplicat în temeiul articolului 17 alineatul (2) din Legea privind traficul multinațional. Din moment ce nu se estimează că permiterea unor snowmobile mai mari pe rutele pentru snowmobile va limita libertatea proprietarilor de terenuri de a-și utiliza proprietatea într-o măsură mai mare decât stabilirea de rute pentru snowmobile și din moment ce proprietarii de terenuri pot solicita compensații suplimentare dacă efectele adverse cauzate de utilizarea rutei cresc în mod considerabil decât ceea ce s-a estimat, pe baza datelor disponibile în versiunea rutei inițiale, s-a considerat pe parcursul pregătirilor că sugestia este conformă cu prevederea constituțională privind protecția proprietății.

În temeiul celor menționate anterior, următoarele proiecte de legi vor fi prezentate Parlamentului pentru aprobare:

# Proiecte de lege

1.

## Lege

## pentru a actualiza articolele 16 și 64 a din Legea privind vehiculele

În conformitate cu decizia Parlamentului,

articolul 16 alineatul (2) și articolul 64 a alineatul (1) din Legea privind vehiculele (1090/2002), astfel cum apar la articolul 64 a alineatul (1) din lege (1609/2015), vor fi modificate după cum urmează:

Articolul 16

Vehicule off-road

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —O sanie cu motor înseamnă un vehicul off-road echipat cu elemente de glisare sau șine. Un snowmobil este o sanie cu motor care este echipată cu șine, care are scaune pentru maximum două persoane în afară de șofer și a cărui masă fără încărcătură nu depășește 0,5 tone. Un snowmobil de mare capacitate este o sanie cu motor care este echipată cu șine, care are scaune pentru maximum patru persoane în afară de șofer și a cărui masă fără încărcătură depășește 0,5 tone dar nu mai mult de 0,8 tone.

Articolul 64 a

Scutiri de la obligația de înregistrare

Obligația de înregistrare indicată la articolul 8 de mai sus și obligația de notificare indicată la articolul 64 nu se aplică:

1) ) vehiculelor off-road altele decât snowmobilele sau snowmobilele de mare capacitate folosite pe rutele pentru snowmobile;

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———

Prezenta lege intră în vigoare la [ziua] [luna] 20.

—————

## 2.

## Lege

## de modificare a articolului 4 din Legea privind permisele de conducere

În conformitate cu decizia Parlamentului,

articolul 4 alineatul (1) punctul (7) din Legea privind permisul de conducere (386/2011), astfel cum apare în Legea 387/2018, va fi modificat după cum urmează:

Articolul 4

Categoriile de permis de conducere

Grupa 1 de categorii de permis de conducere este după cum urmează:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7) T, care include tractoare cu viteza structurală maximă de 60 de kilometri pe oră, echipamentele cu motor, snowmobilele și snowmobilele de mare capacitate, precum și vehiculele acestora remorcabile, cu excepția tractoarelor menționate la alineatul (1) litera (b).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———

Prezenta lege intră în vigoare la [ziua] [luna] 20.

—————

3.

## Lege

## pentru a actualiza articolele 3 și 13 din Legea privind traficul multinațional

În conformitate cu decizia Parlamentului,

articolul 3 alineatul (1) punctul (1) și articolul 13 alineatul (1) din Legea privind traficul multinațional (1710/1995), astfel cum apar parțial la articolul 13 din Legea 572/2014, vor fi modificate după cum urmează:

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei legi:

- un vehicul cu motor se referă la un vehicul indicat la articolul 3 alineatul (1) punctul (2) din Legea privind vehiculele (1090/2002); și

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Articolul 13

Rută pentru snowmobile

În conformitate cu prevederile acestei legi, un drept general de a conduce snowmobile off-road poate fi instituit astfel cum este stipulat în lege prin indicarea unei rute separate (rută pentru snowmobile) în cazul în care există un strat de zăpadă. Snowmobilele de mare capacitate indicate la articolul 16 alineatul (2) din Legea privind vehiculele (1090/2002) pot fi conduse numai pe rutele pentru snowmobile adecvate acestui scop. O evaluare a caracterului adecvat al unei rute pentru snowmobile pentru traficul snowmobilelor de mare capacitate va fi realizată de operatorul de rute indicat la articolul 14. Dreptul de a conduce snowmobile de mare capacitate pe rutele pentru snowmobile este indicat prin intermediul unui semn suplimentar atașat la semnul rutier pentru rutele pentru snowmobile.

Prezenta lege intră în vigoare la [ziua] [luna] 20.

—————

4.

## Lege

## pentru a actualiza articolele 89 și 91 din Legea privind traficul rutier

În conformitate cu decizia Parlamentului,

articolul 89 alineatul (1) punctul (4) și articolul 91 din Legea privind traficul rutier (267/1981) vor fi modificate după cum urmează:

Articolul 89

Utilizarea de căști de protecție

Șoferul și pasagerul trebuie să poarte căști de protecție omologate de tip, exceptând cazul în care o boală sau o leziune sau alt motiv special îi împiedică să poarte căștile de protecție când sunt conduse:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4) snowmobile și snowmobile de mare capacitate;

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Articolul 91

Utilizarea de vehicule off-road

Vehiculele off-road nu pot fi folosite pe drumuri. Legea privind traficul multinațional (1710/1995) include prevederi privind utilizarea snowmobilelor și a snowmobilelor de mare capacitate pe rutele pentru snowmobile. Un decret guvernamental poate prevedea utilizarea neînsemnată a săniilor cu motor și a altor vehicule off-road echipate cu roți în zone altele decât rutele pentru snowmobile.

———

Prezenta lege intră în vigoare la [ziua] [luna] 20.

—————

# Anexă
Texte paralele

## 1.

## Lege

## pentru a actualiza articolele 16 și 64 a din Legea privind vehiculele

În conformitate cu decizia Parlamentului,

articolul 16 alineatul (2) și articolul 64 a alineatul (1) din Legea privind vehiculele (1090/2002), astfel cum apar la articolul 64 a alineatul (1) din lege (1609/2015), vor fi modificate după cum urmează:

| Legea existentă | Propunerea |
| --- | --- |

| Articolul 16 Vehicule off-road — — — — — — — — — — — — — — O sanie cu motor înseamnă un vehicul off-road echipat cu elemente de glisare sau șine. Un snowmobil este o sanie cu motor care este echipată cu șine, care are scaune pentru maximum două persoane în afară de șofer și a cărui masă fără încărcătură nu depășește 0,5 tone. | Articolul 16 Vehicule off-road — — — — — — — — — — — — — — O sanie cu motor înseamnă un vehicul off-road echipat cu elemente de glisare sau șine. Un snowmobil este o sanie cu motor care este echipată cu șine, care are scaune pentru maximum două persoane în afară de șofer și a cărui masă fără încărcătură nu depășește 0,5 tone. Un snowmobil de mare capacitate este o sanie cu motor care este echipată cu șine, care are scaune pentru maximum patru persoane în afară de șofer și a cărui masă fără încărcătură depășește 0,5 tone dar nu mai mult de 0,8 tone. |
| --- | --- |
| Articolul 64 a Scutiri de la obligația de înregistrare Obligația de înregistrare indicată la articolul 8 de mai sus și obligația de notificare indicată la articolul 64 nu se aplică: 1) vehiculelor off-road altele decât snowmobilele; — — — — — — — — — — — — — | Articolul 64 a Scutiri de la obligația de înregistrare Obligația de înregistrare indicată la articolul 8 de mai sus și obligația de notificare indicată la articolul 64 nu se aplică: 1) ) vehiculelor off-road altele decât snowmobilele sau snowmobilele de mare capacitate folosite pe rutele pentru snowmobile; — — — — — — — — — — — — — |

## 2.

## Lege

## de modificare a articolului 4 din Legea privind permisul de conducere

În conformitate cu decizia Parlamentului,

articolul 4 alineatul (1) punctul (7) din Legea privind permisul de conducere (386/2011), astfel cum apare în Legea 387/2018, va fi modificat după cum urmează:

| Legea existentă | Propunerea |
| --- | --- |

| Articolul 4 Categoriile de permis de conducere Grupa 1 de categorii de permis de conducere sunt după cum urmează: — — — — — — — — — — — — — — 7) T, care include tractoare cu viteza structurală maximă de 60 de kilometri pe oră, echipamentele cu motor și snowmobilele de mare capacitate, precum și vehiculele acestora remorcabile, cu excepția tractoarelor menționate la alineatul 1 litera (b). — — — — — — — — — — — — — — | Articolul 4 Categoriile de permis de conducere Grupa 1 de categorii de permis de conducere este după cum urmează: — — — — — — — — — — — — — — 7) T, care include tractoare cu viteza structurală maximă de 60 de kilometri pe oră, echipamentele cu motor, snowmobilele și snowmobilele de mare capacitate, precum și vehiculele acestora remorcabile, cu excepția tractoarelor menționate la alineatul 1 litera (b). — — — — — — — — — — — — — — |
| --- | --- |

## 3.

## Lege

## pentru a actualiza articolele 3 și 13 din Legea privind traficul multinațional

În conformitate cu decizia Parlamentului,

articolul 3 alineatul (1) punctul (1) și articolul 13 alineatul (1) din Legea privind traficul multinațional (1710/1995), astfel cum apar parțial la articolul 13 din Legea 572/2014, vor fi modificate după cum urmează:

| Articolul 3 Definiții În sensul prezentei legi: 1) vehiculele cu motor se referă la vehicule acționate de motor folosite pe sol sau gheață sau penetrând solul sau mergând prin gheață care nu pot fi folosite pe șine; și — — — — — — — — — — — — — — | Articolul 3 Definiții În sensul prezentei legi: 1 ) un vehicul cu motor se referă la un vehicul indicat la articolul 3 alineatul (1) punctul (2) din Legea privind vehiculele (1090/2002); și — — — — — — — — — — — — — — |
| --- | --- |

| Articolul 13 Rută pentru snowmobile În conformitate cu prevederile acestei legi, un drept general de a conduce snowmobile off-road poate fi instituit astfel cum este stipulat în lege prin indicarea unei rute separate (rută pentru snowmobile) în cazul în care există un strat de zăpadă. — — — — — — — — — — — — — | Articolul 13 Rută pentru snowmobile În conformitate cu prevederile acestei legi, un drept general de a conduce snowmobile off-road poate fi instituit astfel cum este stipulat în lege prin indicarea unei rute separate (rută pentru snowmobile) în cazul în care există un strat de zăpadă. Snowmobilele de mare capacitate indicate la articolul 16 alineatul (2) din Legea privind vehiculele (1090/2002) pot fi conduse numai pe rutele pentru snowmobile adecvate acestui scop. O evaluare a caracterului adecvat al unei rute pentru snowmobile pentru traficul snowmobilelor de mare capacitate va fi realizată de operatorul de rute indicat la articolul 14. Dreptul de a conduce snowmobile de mare capacitate pe rutele pentru snowmobile este indicat prin intermediul unui semn suplimentar atașat la semnul rutier pentru rutele pentru snowmobile. — — — — — — — — — — — — — |
| --- | --- |

## 4.

## Lege

## pentru a actualiza articolele 89 și 91 din Legea privind traficul rutier

În conformitate cu decizia Parlamentului,

articolul 89 alineatul (1) punctul (4) și articolul 91 din Legea privind traficul rutier (267/1981) vor fi modificate după cum urmează:

| Articolul 89 Utilizarea de căști de protecție În sensul prezentei legi: 1) vehiculele cu motor se referă la vehicule acționate de motor folosite pe sol sau gheață sau penetrând solul sau mergând prin gheață care nu pot fi folosite pe șine; și — — — — — — — — — — — — — — | Articolul 89 Utilizarea de căști de protecție Șoferul și pasagerul trebuie să poarte căști de protecție omologate de tip, exceptând cazul în care o boală sau o leziune sau alt motiv special îi împiedică să poarte căștile de protecție când sunt conduse: — — — — — — — — — — — — — 4) snowmobile și snowmobile de mare capacitate; — — — — — — — — — — — — — |
| --- | --- |
| Articolul 91 Utilizarea de vehicule off-road Vehiculele off-road nu pot fi folosite pe drumuri. Utilizarea snowmobilelor pe rute pentru snowmobile este prevăzută separat. Un decret guvernamental poate prevedea utilizarea neînsemnată a săniilor cu motor și a altor vehicule off-road echipate cu roți în zone altele decât rutele pentru snowmobile. | Articolul 91 Utilizarea de vehicule off-road Vehiculele off-road nu pot fi folosite pe drumuri. Legea privind traficul multinațional (1710/1995) include prevederi privind utilizarea snowmobilelor și a snowmobilelor de mare capacitate pe rutele pentru snowmobile. Un decret guvernamental poate prevedea utilizarea neînsemnată a săniilor cu motor și a altor vehicule off-road echipate cu roți în zone altele decât rutele pentru snowmobile. |