FÖRORDNING OM KVALITETSKRAV FÖR FASTA BRÄNSLEN SOM ANVÄNDS FÖR UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER SAMT VILLKOREN, ORDNINGEN OCH FÖRFARANDET FÖR KONTROLLEN AV SÅDANA BRÄNSLEN

I kraft sedan den 22 mars 2020

Antaget genom ministerrådets dekret nr 22 av den 17 februari 2020

Offentliggjort SG nr 15 från den 21 februari 2020

Kapitel ett.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1. Genom denna förordning regleras

1. de tekniska kraven och gränsvärdena för den högsta tillåtna totala halten av svavel, aska och fukt, nedan kallade kvalitetskrav, som måste uppfyllas av kol och kolbriketter som används för uppvärmning av bostäder, vid tillämpning av denna förordning kallade fasta bränslen, som släpps ut och görs tillgängliga på marknaden, förpackas, märks och distribueras i Republiken Bulgarien,

2. förfarandet för bedömning och certifiering av de fasta bränslenas överensstämmelse med kvalitetskraven,

3. typen av förpackning och etikett,

4. villkoren, ordningen och förfarandet för kvalitetskontrollen av fasta bränslen vid den tidpunkt då de släpps ut och görs tillgängliga på marknaden och distribueras, inbegripet vid försäljningsställen för allmänheten,

5. villkoren och förfarandet för destruktion eller gratis tillhandahållande av referensprov av fasta bränslen eller fasta bränslen som beslagtagits för statens räkning.

Artikel 2. 1) Kraven i denna förordning ska tillämpas på kol och briketter som används för uppvärmning av bostäder och som är avsedda för förbränning i förbränningsanläggningar med en värmekraft som är lika med eller mindre än 0,5 MW.

2) Kraven i denna förordning ska inte tillämpas på fasta bränslen som är

1. föremål för behandling eller avsedda för behandling före deras slutliga distribution,

2. avsedda för vetenskaplig forskning eller provning,

3. avsedda för förbränning i industriella anläggningar och förbränningsanläggningar för vilka utsläppsgränsvärden har fastställts i enlighet med förordning nr 1 av den 27 juni 2005 om utsläppsgränsvärden för skadliga ämnen (föroreningar) som släpps ut i luften av anläggningar och verksamheter med stationära utsläppskällor (offentliggjord i Bulgariens officiella tidning nr 64 av den 5 augusti 2005), förordningen om begränsning av utsläppen av vissa föroreningar som släpps ut i luften av medelstora förbränningsanläggningar (offentliggjord i Bulgariens officiella tidning nr 63 av den 31 juli 2018) och förordningen om utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, kväveoxider och stoft som släpps ut i luften av stora förbränningsanläggningar (offentliggjord i Bulgariens officiella tidning nr 2 av den 8 januari 2013),

4. tillverkade i landet och avsedda för distribution utanför Republiken Bulgariens territorium.

Artikel 3. Fasta bränslen får endast släppas ut på marknaden, göras tillgängliga på marknaden och/eller distribueras om de uppfyller kvalitetskraven i denna förordning.

Artikel 4. 1) Fasta bränslen får endast göras tillgängliga på marknaden och/eller distribueras i en försluten förpackning med en vikt på 25 kg (upp till -1 %) som förhindrar spill och förändringar av bränslets kvalitet.

2) En etikett med text på bulgariska, som åtminstone innehåller de uppgifter som anges i bilaga 1, måste fästas på varje förpackning som innehåller fasta bränslen.

3) Texten på etiketten måste vara tryckt på ett sätt som gör att den inte går att radera, och den måste vara lätt att läsa och väl synlig när produkten görs tillgänglig.

Artikel 5. 1) Personer som släpper ut fasta bränslen på marknaden måste säkerställa, garantera och bedöma bränslenas överensstämmelse med kvalitetskraven.

2) Personer som släpper ut fasta bränslen på marknaden ska vara skyldiga att för varje parti lämna en försäkran om överensstämmelse med kvalitetskraven. Innehållet i försäkran om överensstämmelse anges i bilaga 2.

3) När fasta bränslen släpps ut på marknaden, görs tillgängliga på marknaden och/eller distribueras måste den försäkran om överensstämmelse som avses i punkt 2 bifogas som följedokument.

Artikel 6. Personer som distribuerar fasta bränslen på de ställen som avses i artikel 15 måste bedriva sådan verksamhet med användning av fasta bränslen som uppfyller kvalitets-, förpacknings- och märkningskraven, som åtföljs av en försäkran om överensstämmelse för varje parti och vars beteckningar och syfte uppfyller definitionen i 1.1–1.3 § i tilläggsbestämmelsen.

Kapitel två.
KVALITETSKRAV FÖR FASTA BRÄNSLEN. BEDÖMNING OCH CERTIFIERING AV FASTA BRÄNSLENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED KVALITETSKRAVEN

Artikel 7. Fasta bränslen måste uppfylla följande kvalitetskrav:

1. Kol – enligt bilaga 3.

2. Kolbriketter – enligt bilaga 4.

Artikel 8. Bedömningen av de fasta bränslenas överensstämmelse med kvalitetskraven måste utföras av de personer som släpper ut dem på marknaden.

Artikel 9. 1) Bedömningen av de fasta bränslenas överensstämmelse med kvalitetskraven måste utföras genom provning av ett representativt provuttag från varje parti av fast bränsle.

2) Provningarna av de provuttag som tagits av de fasta bränslena ska utföras av ett laboratorium som har ackrediterats av Bulgariens ackrediteringsorgan eller av ett utländskt ackrediteringsorgan som är part i ett avtal om ömsesidigt erkännande inom en organisation där Bulgariens ackrediteringsorgan också är medlem.

3) Provningsrapporten ska innehålla en hänvisning till ackrediteringen.

Artikel 10. På grundval av provningarna ska de personer som släpper ut fasta bränslen på marknaden lämna en försäkran om överensstämmelse för varje parti för att intyga att det fasta bränslet uppfyller de kvalitetskrav som avses i artikel 7 och de definitioner som avses i 1.2 § och 1.3 § i tilläggsbestämmelsen.

Artikel 11. Personer som släpper ut fasta bränslen på marknaden måste förvara försäkran om överensstämmelse och det ackrediterade laboratoriets provningsrapport under minst 2 år efter utfärdandet.

Artikel 12. 1) Personer som släpper ut fasta bränslen på marknaden måste lämna in en försäkran om överensstämmelse eller en bestyrkt kopia därav, såväl som en kopia av provningsrapporten för det relevanta partiet, till de personer som gör fasta bränslen tillgängliga på marknaden och/eller distribuerar fasta bränslen.

2) De personer som avses i punkt 1 ska vara skyldiga att ange nummer och datum för den försäkran om överensstämmelse som tillhör partiet av fast bränsle i alla andra dokument som medföljer försäkran om överensstämmelse.

3) Personer som distribuerar fasta bränslen på marknaden ska endast vara skyldiga att slutföra de relevanta åtgärderna om numret och datumet för försäkran om överensstämmelse och numret på det distribuerade partiet av fasta bränslen anges på förpackningens etikett.

Kapitel tre.
VILLKOR, ORDNING OCH FÖRFARANDE FÖR KVALITETSKONTROLL AV FASTA BRÄNSLEN

Artikel 13. 1) Kvalitetskontroll av fasta bränslen, nedan kallad kontroll, ska utföras för att säkerställa att de fasta bränslen som släpps ut på marknaden uppfyller kvalitetskraven och för att förhindra att de distribueras och saluförs till allmänheten om de inte uppfyller dessa krav.

2) Kvalitetskontrollen ska omfatta

1. kontroll av förpackningen och etiketten i enlighet med kraven i artikel 4,

2. kontroll av de handlingar som åtföljer de fasta bränslena,

3. provtagning och provning av de fasta bränslena,

4. granskning av provningsresultaten för att säkerställa att bränslena uppfyller kvalitetskraven.

3) Den kontroll som avses i punkt 2 ska utföras i enlighet med ett schema och om varningar från individer eller juridiska enheter har tagits emot.

Artikel 14. Kontrollen ska utföras av ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning eller en tjänsteman som bemyndigats av ordföranden, nedan kallade ”kontrollorgan”.

Artikel 15. 1) Kontrollorganen ska kontrollera

1. affärs-, tillverknings- och/eller lagerlokaler,

2. ställen där förpackning och/eller märkning av fasta bränslen utförs,

3. ställen där fasta bränslen erbjuds till försäljning till allmänheten.

2) Som ett resultat av den kontroll som utförts får kontrollorganen införa administrativa tvångsåtgärder, upprätta anmälningar om administrativa överträdelser, utfärda straffrättsliga beslut eller beordra att det fasta bränslet beslagtas för statens räkning.

Artikel 16. 1) I samband med kontrollverksamheten ska kontrollorganen ha rätt att

1. begära att den försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 10 och en kopia av provningsrapporten för det relevanta partiet lämnas in av den person som släpper ut fasta bränslen på marknaden, gör fasta bränslen tillgängliga på marknaden och/eller distribuerar fasta bränslen,

2. begära att bestyrkta kopior av de handlingar och de uppgifter som avses i artikel 30b.1.2–4 i lagen om ren omgivningsluft tillhandahålls, och att beslagta dem,

3. göra ett provuttag av det fasta bränslet utan kostnad,

4. upprätta en rapport, i tre kopior, över resultatet av kontrollen av handlingarna och provuttagen och bifoga de handlingar som avses i leden 1 och 2,

5. lämna in provuttag av fasta bränslen för provning vid ett ackrediterat laboratorium.

2) Den kontroll som avses i punkt 1 ska utföras i närvaro av ägaren, chefen eller en anställd på den kontrollerade anläggningen.

Artikel 17. 1) I samband med kvalitetskontrollen ska ett provuttag tas från två förpackningar av ett enskilt parti i enlighet med kraven i artikel 4.1.

2) Det provuttag som avses i punkt 1 ska tas i närvaro av någon av de personer som avses i artikel 16.2, och den närvarande personen ska ange sitt fullständiga namn, sin titel samt datum och underskrift i kontroll- och provningsrapporten, såväl som på de etiketter som avses i artikel 18.1.

Artikel 18. 1) Det provuttag som avses i artikel 17 ska delas upp i prov för kontroll respektive referens, vilka sedan ska placeras i engångsförpackningar och märkas.

2) Förpackningarna med prov för kontroll respektive referens ska förslutas på ett sätt som förhindrar spill eller obehörig åtkomst, och den tjänsteman som tog provet ska fästa en skyddande klisterdekal på förpackningarna.

Artikel 19. 1) De skyddande klisterdekaler som avses i artikel 18.2 ska åtminstone ha följande information:

1. En bokstavsbeteckning för den typ av prov som tagits enligt följande:

a) För referensprov – ”A”.

b) För kontrollprov – ”C” (”K” i den bulgariska versionen).

2. En nummerbeteckning med sex tecken på dekalen.

2) Om den skyddande klisterdekalen är skadad eller skadas under processen ska båda dekalerna för kontroll- och referensproven med det numret bortskaffas och förstöras.

Artikel 20. 1) De kontrollprov som har tagits ska provas vid ett ackrediterat laboratorium i enlighet med kraven i artikel 30a.1.2 i lagen om ren omgivningsluft.

2) Resultaten av den provning som avses i punkt 1 ska införas i en provningsrapport som ska utfärdas i 3 originalkopior – en till det ackrediterade laboratoriet och två till kontrollorganen.

3) Inom 3 arbetsdagar efter att ha mottagit provningsrapporterna från det ackrediterade laboratoriet, men inte senare än 15 arbetsdagar efter provtagningen, ska kontrollorganen utarbeta en rapport med slutsatser om det fasta bränslets överensstämmelse med kvalitetskraven.

4) En kopia av rapporten ska skickas tillsammans med ett original av provningsrapporten till den kontrollerade personen inom 3 arbetsdagar efter utarbetandet av rapporten.

5) Den kontrollerade personen ska ha rätt att bestrida resultaten av provningen inom 7 dagar efter mottagandet av de rapporter som avses i punkt 4 och på egen bekostnad begära att referensprovet ska provas vid ett annat laboratorium som ackrediterats av Bulgariens ackrediteringsorgan eller av ett utländskt ackrediteringsorgan som är part i ett avtal om ömsesidigt erkännande med en organisation där Bulgariens ackrediteringsorgan också är medlem.

6) Högst två datum för samma laboratorium eller för två olika laboratorier får väljas för referensprovningarna.

Artikel 21. 1) Kontrollorganen ska utfärda en obligatorisk instruktion om tillfälligt upphörande av utsläppandet eller tillgängliggörandet på marknaden och/eller distributionen av det fasta bränslet om

1. en försäkran om överensstämmelse inte har tillhandahållits,

2. innehållet i försäkran om överensstämmelse inte uppfyller kraven i bilaga 4.

2) De instruktioner som avses i punkt 1 ska även åläggas genom placering av certifieringsmärken på synliga platser på de ställen som avses i artikel 15. Typen av certifieringsmärken och det sätt på vilket de ska placeras ska specificeras genom ett beslut av ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning.

3) Om resultaten av de provningar som utförts vid ett ackrediterat laboratorium och den rapport som avses i artikel 20.3 visar att bränslet uppfyller kvalitetskraven ska de instruktioner som aves i punkt 1 återkallas.

Artikel 22. 1) Kontrollorganen ska utfärda en obligatorisk instruktion som förbjuder att fasta bränslen släpps ut eller görs tillgängliga på marknaden och/eller distribueras om det, på grundval av den provning som utförts vid ett ackrediterat laboratorium och slutsatsen i den rapport som avses i artikel 20.3, har fastställts att bränslet inte uppfyller minst ett av kvalitetskraven. En administrativ tvångsåtgärd ska införas även om provningsresultaten har bestridits.

2) Den administrativa tvångsåtgärd som avses i punkt 1 ska återkallas av de personer som införde den om det, som ett resultat av referensprovningen och utarbetandet av ett expertutlåtande, har fastställts att kvalitetskraven har uppfyllts.

Artikel 23. 1) Kontrollorganen ska utfärda en obligatorisk instruktion om återkallande av fasta bränslen från marknaden

1. om resultatet av en referensprovning till följd av ett bestridande enligt artikel 20.5 bekräftar att bränslena inte uppfyller kraven,

2. om provningsresultatet inte har bestridits inom den tidsfrist som avses i artikel 20.5, eller

3. om de fasta bränslena inte har förpackats i enlighet med kraven i artikel 4.

2) Inom 14 dagar efter utfärdandet av instruktionen ska den person som föreskriften utfärdades till vara skyldig att återkalla det fasta bränslet och skicka in handlingar som styrker återkallandet till den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning.

3) Återkallandet av bränslet från marknaden kan även slutföras innan någon av de åtgärder som avses i punkt 1 har vidtagits efter skriftlig begäran av den kontrollerade personen.

Artikel 24. Den kontrollerade personen ska underrättas om den administrativa tvångsåtgärden i enlighet med det förfarande som föreskrivs i lagen om administrativa förfaranden.

Artikel 25. 1) Alla utgifter i samband med uttag av prov och provning av fasta bränslen som saknar en försäkran om överensstämmelse ska betalas av den person som har släppt ut eller tillgängliggjort de fasta bränslena på marknaden, och/eller distribuerat dem, oavsett resultatet av provningen.

2) Alla utgifter i samband med provuttag och provning ska betalas av de personer som har släppt ut eller tillgängliggjort de fasta bränslena på marknaden, och/eller distribuerat dem, om de inte uppfyller kraven i förordningen. Om de fasta bränslena uppfyller kraven ska utgifterna betalas av den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning.

3) Om betalningen av utgifter i samband med uttag av prov och provning av fasta bränslen inte har erlagts frivilligt efter ikraftträdandet av den lag som fastställer denna skyldighet ska betalningen krävas in i enlighet med det förfarande som föreskrivs i lagen om förfaranden för skatt och socialförsäkring.

4) Kostnaden för det bränsle som tagits ut för provning ska betalas av de personer som har släppt ut eller tillgängliggjort och/eller distribuerat de fasta bränslena på marknaden.

Artikel 26. Kontrollorganen ska vara skyldiga att

1. inte lämna ut några uppgifter som utgör statliga hemligheter eller affärshemligheter, som framkommit i samband med utövandet av kontrollverksamheten, och inte använda uppgifterna utöver deras avsedda ändamål,

2. legitimera sig genom att visa upp ett officiellt identitetskort när de ska utföra kontrollen.

Kapitel fyra.
GRATIS TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTA BRÄNSLEN FRÅN REFERENSPROV ELLER BRÄNSLEN SOM BESLAGTAGITS FÖR STATENS RÄKNING

Artikel 27. Referensprov av fasta bränslen som inte har provats inom den tidsfrist som anges i artikel 20.5 får tillhandahållas utan kostnad till bemyndigade tjänstemän i statliga eller kommunala institutioner, skolor, förskolor, sjukhus eller andra sociala organisationer och kommuner om de, som ett resultat av provningen av de relevanta kontrollproven, har visat sig uppfylla kvalitetskraven.

Artikel 28. 1) Referensprov av fasta bränslen ska lagras i kontrollorganens lokaler för referensprovning inom sex månader från utgången av den period som avses i artikel 20.5.

2) Ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning ska fastställa förfarandet för lagring av referensprov av fasta bränslen.

3) När lagringsförfarandet har fastställts ska följande förteckningar upprättas av den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning:

1. En förteckning över numren på de referensprov som uppfyller kvalitetskraven enligt provningen av kontrollproven, och provens lagerplatser.

2. En förteckning över numren på de referensprov som inte uppfyller kvalitetskraven enligt provningen av kontrollproven, och provens lagerplatser.

4) Den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning ska upprätta en förteckning på sin webbplats som visar de tillgängliga kvantiteterna av referensprov av fasta bränslen och fasta bränslen som beslagtagits för statens räkning som uppfyller kvalitetskraven och som får tillhandahållas utan kostnad.

Artikel 29. 1) De personer som avses i artikel 27, som är intresserade av att ta emot fasta bränslen utan kostnad, måste lämna in en ansökan till den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning enligt en mall som ska godkännas av byråns ordförande.

2) Om en ansökan i enlighet med punkt 1 lämnas in måste personerna uppge vilket syfte de fasta bränslena ska användas till och om de kommer att användas i någon ekonomisk verksamhet. I sådana fall måste den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning erhålla ett förhandsgodkännande från ekonomiministeriet för att verifiera att lagen om statligt stöd efterlevs.

3) Om den ansökan som avses i punkt 1 lämnas in till förmån för personer som inte företräder en budgetorganisation ska en bedömning av efterlevnaden av lagen om statligt stöd utföras i enlighet med förfarandet i artikel 21 i lagen om offentliga finanser.

4) De fasta bränslen som avses i artikel 27 ska tillhandahållas utan kostnad på grundval av ett beslut av ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning, eftersom ansökningarna måste behandlas i ordningsföljd.

5) Det beslut som avses i punkt 4 ska omfatta

1. en beskrivning av de fasta bränslen som får tillhandahållas utan kostnad,

2. hur stor mängd av fasta bränslen som får tillhandahållas och för vilket ändamål bränslena ska användas,

3. nummer och datum för rapporten om provtagning och dokumentkontroll,

4. nummer och datum för rapporten med slutsatser om det fasta bränslets överensstämmelse med kvalitetskraven,

5. uppgifter om den kontrollerade personens överlämning av rapporten och provningsrapporten,

6. förvaringsplatsen för referensproven av fasta bränslen och deras mottagningsbevis,

7. namnet på den organisation och den person som lämnat in en ansökan om kostnadsfritt mottagande av fast bränsle,

8. tidsfristen för uttag av de fasta bränslena från respektive lager för förvaring av referensprov.

6) Överlämningen, mottagandet och transporten av de fasta bränslen som får tillhandahållas utan kostnad ska bekräftas genom ett intyg som har utfärdats och har godkänts av ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning samt undertecknats av den ekonomiskt ansvariga personen inom den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning och mottagarens bemyndigade tjänsteman. Intyget ska upprättas i två identiska kopior, en för varje part.

Artikel 30. 1) Fasta bränslen som har beslagtagits för statens räkning får tillhandahållas utan kostnad i enlighet med förfarandet i detta kapitel om det har fastställts, genom en provning vid ett ackrediterat laboratorium, att de uppfyller kvalitetskraven och om de har förts in i den förteckning som avses i artikel 28.4.

2) En tjänsteman som har utsetts genom ett beslut av ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning ska, inom en månad efter ikraftträdandet av ett straffrättsligt beslut om att fasta bränslen ska beslagtas för statens räkning, informera ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning om de fasta bränslenas kvantitet, deras förvaringsplats och behovet att föra in dem i den förteckning som avses i artikel 28.4.

Artikel 31. Transport och all annan verksamhet i samband med tillhandahållandet av fasta bränslen ska utföras av eller på bekostnad av mottagaren.

Kapitel fem.
DESTRUKTION AV FASTA BRÄNSLEN FRÅN REFERENSPROV ELLER BRÄNSLEN SOM BESLAGTAGITS FÖR STATENS RÄKNING

Artikel 32. Följande bränslen ska destrueras i enlighet med detta kapitel:

1. Fasta bränslen som har beslagtagits för statens räkning genom ett giltigt straffrättsligt beslut och som, enligt resultatet av en provning vid ett ackrediterat laboratorium, inte uppfyller kvalitetskraven.

2. Referensprov av fasta bränslen som inte har provats inom den tidsperiod som anges i artikel 20.5 och som enligt resultatet av provningen av det relevanta kontrollprovet inte uppfyller kvalitetskraven.

3. Fasta bränslen som inte har tillhandahållits utan kostnad i enlighet med kapitel 4 inom sex månader från det att de fördes in i den förteckning som avses i artikel 28.4.

Artikel 33. 1) Inom en månad efter ikraftträdandet av det straffrättsliga beslut som innebär att fasta bränslen som inte uppfyller kvalitetskraven ska beslagtas för statens räkning ska den person som avses i artikel 30.2 meddela ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning om de fasta bränslenas kvantitet, deras förvaringsplats och behovet att vidta åtgärder för deras destruktion.

2) Information om de referensprov som avses i artikel 32.2 vars lagringsperiod på sex månader har löpt ut ska ingå i det meddelande som avses i punkt 1.

3) Ett meddelande ska lämnas enligt punkt 1 om de villkor som avses i artikel 32.2 och 32.3 har uppfyllts, även om inga fasta bränslen har beslagtagits för statens räkning på grundval av ett straffrättsligt beslut.

4) Inom 14 dagar efter mottagandet av det meddelande som avses i punkt 1 ska ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning genom ett beslut utse en kommitté som ska förhandla med eventuella köpare av de fasta bränslen som avses i artikel 32.

5) Kommittén ska bestå av fem ledamöter, inklusive en ordförande, som är anställda av den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning. Ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning får fatta beslut om att en behörig jurist eller en revisor ska ingå i kommittén.

6) Kommittén ska fastställa ett utgångspris för de fasta bränslen som avses i artikel 32, vid behov efter samråd med specialister, experter eller licensierade värderare.

Artikel 34. 1) Vid utfärdande av ett beslut ska kommittén fastställa

1. vilka fasta bränslen som ska säljas och deras utgångspriser,

2. var, när och hur de fasta bränslena ska inspekteras,

3. inom vilken tidsperiod försäljningen måste ske,

4. inom vilka datum anbuden ska tas emot, och var och när anbuden ska lämnas in,

5. beloppet för en insättning för de potentiella köparnas deltagande i försäljningen och perioden för dess insättning,

6. vilket datum de utvalda köparna ska offentliggöras.

2) Det beslut som har fattats av kommittén enligt punkt 1 ska offentliggöras på en väl synlig plats i den byggnad som tillhör den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning, såväl som på byråns webbplats, och tillkännages på alla andra lämpliga sätt.

Artikel 35. 1) Eventuella köpare av de fasta bränslen som avses i artikel 32 kan vara personer som företräder

1. industriella anläggningar och förbränningsanläggningar vars utsläppsgränsvärden har fastställs i enlighet med förordning nr 1 av den 27 juni 2005 om utsläppsgränsvärden för skadliga ämnen (föroreningar) som släpps ut i luften av anläggningar och verksamheter med stationära utsläppskällor (offentliggjord i Bulgariens officiella tidning nr 64 av 2005), eller

2. anläggningar som omfattas av förordningen om begränsning av utsläppen av vissa föroreningar som släpps ut i luften av medelstora förbränningsanläggningar (offentliggjord i Bulgariens officiella tidning nr 63 av 2018) och förordningen om utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, kväveoxider och stoft som släpps ut i luften av stora förbränningsanläggningar (offentliggjord i Bulgariens officiella tidning nr 2 av 2013).

2) De personer som avses i punkt 1 ska skicka in en ansökan om deltagande i försäljningen enligt Art. 34, punkt 1.5 till registreringskontoret för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning, enligt en mall som godkänts av ordföranden, och bifoga ett förseglat kuvert med ett anbud som innehåller en beskrivning av den typ och mängd av fasta bränslen de vill köpa och vilket pris de erbjuder.

Artikel 36. Kommittén ska utvärdera anbuden i den ordning de tas emot och rangordna anbuden på grundval av det pris som erbjuds och den mängd av fasta bränslen som ska köpas.

Artikel 37. 1) Kommittén ska föra ett protokoll över resultatet av förhandlingarna med alla eventuella köpare och den godkända köparen.

2) Den godkända köparen måste betala det överenskomna priset inom 7 dagar från det datum då resultaten meddelades.

3) Om köparen inte betalar det överenskomna priset inom den tidsperiod som anges i punkt 2, ska kommittén, på grundval av de kriterier som anges i artikel 36, erbjuda de fasta bränslena till nästa deltagare i rangordningen.

Artikel 38. Om inga fasta bränslen har köpts enligt förfarandet i de föregående artiklarna på grund av att köpare saknas ska kommittén inom 14 dagar fatta beslut om att inleda nya förhandlingar om eventuell försäljning. I sådana fall ska utgångspriset vara det pris som fastställts i enlighet med artikel 33.6, minskat med 20 %.

Artikel 39. 1) Kommittén får godkänna en köpare utan att följa det förfarande som beskrivs i föregående artiklar om det gäller

1. fasta bränslen som fortfarande är osålda efter att ha erbjudits tre gånger i enlighet med det förfarande som beskrivs i detta kapitel, efter att köparen skriftligen har uppgivit sin önskan att köpa dem till ett pris som inte är lägre än 50 % av det utgångspris som fastställts enligt artikel 33.6,

2. fasta bränslen vars lagringskostnader avsevärt överstiger deras värde.

2) I de fall som avses i punkt 1 ska inget meddelande offentliggöras, och inga anbud ska godtas eller bedömas från det datum då skälen för bortskaffningen av de fasta bränslena uppstod.

3) För fasta bränslen som säljs i enlighet med förfarandet i punkt 1 ska kommittén utarbeta en rapport.

Artikel 40. Om inga fasta bränslen har köpts enligt förfarandet i de föregående artiklarna på grund av att köpare saknas ska kommittén inom 14 dagar fatta beslut om destruktion av bränslena.

Artikel 41. Fasta bränslen ska destrueras om någon av följande omständigheter föreligger:

1. De fasta bränslena har beslagtagits för statens räkning i enlighet med artikel 34.9 i lagen om ren omgivningsluft.

2. De fasta bränslena har inte kunnat säljas trots att ansökningsförfarandet för eventuella köpare har genomförts.

3. De fasta bränslena uppfyller inte kvalitetskraven.

4. De fasta bränslena har inte tillhandahållits utan kostnad i enlighet med förfarandet i kapitel fyra.

Artikel 42. 1) Destruktion av fasta bränslen ska utföras av en kommitté som ska utses genom ett beslut av ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning och som ska bestå av företrädare för byrån, miljö- och vattenministeriet samt tullmyndigheten.

2) Innan destruktionen verkställs ska ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning, inom 7 dagar efter antagandet av det beslut som avses i artikel 40, meddela det berörda departementet, som, inom 14 dagar efter mottagandet av meddelandet, ska utse sina företrädare som ska ingå i kommittén.

Artikel 43. 1) Destruktion av fasta bränslen ska utföras genom förbränning i de anläggningar som avses i artikel 35.1 enligt den ordning som definieras av ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning.

2) Ett intyg ska utfärdas för destruktionen och undertecknas av ledamöterna i kommittén och en företrädare för anläggningen.

3) Den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning ska förvara alla handlingar som rör destruktion av fasta bränslen under 2 år från datumet för destruktionen.

Artikel 44. Vid fastställande av överträdelser enligt artikel 34.3–9 och artikel 34b.3–5 i lagen om ren omgivningsluft (CAAA) ska de tjänstemän som avses i artikel 30b.1 i CAAA utfärda en anmälan om administrativ överträdelse till de skyldiga personerna, och, när meddelandet har delgivits i enlighet med förfarandet i lagen om administrativa överträdelser och påföljder eller artikel 43a.2 i CAAA, omedelbart skicka det till ordföranden för den statliga byrån för metrologisk och teknisk övervakning för utfärdande av ett straffrättsligt beslut.

Tilläggsbestämmelser

1 § I denna förordning avses med

1. fasta bränslen för uppvärmning av bostäder: kol och kolbriketter som är avsedda för förbränning i förbränningsanläggningar med en värmekraft som är lika med eller mindre än 0,5 MW,

2. kol: brännbara sedimentära bergarter som bildats av växtrester och kompakterats av lager som avsatts ovanpå dem,

3. kolbriketter: bränsle som tillverkas i stora block av en viss form genom pressning, utan bindemedel, av kol som malts och torkats till en viss storlek och fukthalt,

4. parti av fasta bränslen: en mängd av fasta bränslen för uppvärmning av bostäder med enhetliga indikatorer för typ, namn och kvalitet, som tillverkats under samma förhållanden och med samma teknik, och som åtföljs av ett enda provningsdokument,

5. representativt provuttag: ett uttag av prov med fysiska eller kemiska egenskaper som är identiska med de genomsnittliga egenskaperna hos hela den volym som ska provas,

6. kontrollprov: ett prov som skickas till ett ackrediterat laboratorium för provning i syfte att fastställa om det fasta bränslet uppfyller kvalitetskraven,

7. referensprov: ett prov som förvaras av kontrollmyndigheterna under 6 månader från provtagningsdatumet och som är avsett för referensprovning om resultaten bestrids,

8. förbränningsanläggning: alla tekniska installationer i vilka förbränningsprodukter oxideras i syfte att använda den värme som genereras på detta sätt,

9. utsläppande av fasta bränslen på marknaden: tillhandahållande av fasta bränslen i utbyte mot betalning eller utan kostnad för distribution och/eller slutanvändning, vilket även inbegriper import,

10. tillgängliggörande av fasta bränslen på marknaden: tillhandahållande av fasta bränslen för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden i samband med en kommersiell verksamhet, oavsett om det sker mot betalning eller utan kostnad,

11. importör av fasta bränslen: en juridisk enhet som importerar fasta bränslen från ett tredjeland till Republiken Bulgariens territorium i syfte att distribuera produkterna inom landets territorium,

12. införande av fasta bränslen: import till Republiken Bulgarien av fasta bränslen från en medlemsstat inom Europeiska unionen i syfte att distribuera produkterna inom landets territorium,

13. distribution av fasta bränslen: förflyttning av fasta bränslen längs kedjan från tillverkaren, via import respektive införande, till distributören,

14. distributör av fasta bränslen: en person som märker, förpackar, distribuerar eller säljer fasta bränslen för uppvärmning av bostäder,

15. destruktion av fasta bränslen: förbränning av fasta bränslen i en anläggning i enlighet med artikel 35.1,

16. försäljningsvikt: bränslets vikt när det erbjuds till försäljning.

SLUTBESTÄMMELSER

2 § Denna förordning antas i enlighet med artikel 8a.1 i lagen om ren omgivningsluft.

3 § Denna förordning träder i kraft en månad efter dess offentliggörande i Bulgariens officiella tidning.

Bilaga 1 till artikel 4.2

Innehåll på förpackningens etikett:

1. Typ av fast bränsle.

2. Nettovikt (kg).

3. Svavelhalt (%).

4. Askhalt (%).

5. Total fukthalt (%).

6. Namn på personen som har släppt ut produkten på marknaden.

7. Partinummer.

8. Utfärdandenummer och datum för försäkran om överensstämmelse

9. Namn på personen som har packat och märkt produkten (uppgifter om personen och dennes adress).

Etiketten måste ha en storlek på minst 200x200 mm.

Bilaga 2 till artikel 5.2

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AVSEENDE DET FASTA BRÄNSLETS KVALITET Nr ......... av ............. Tillverkare/importör .............................................................................................................. ..............................................................................................................................................., (företag, UIC- eller BULSTAT-kod) Företrädd av......................................................................................................................... ................................................................................................................................................ (namn, efternamn, titel) Säte och huvudsakligt verksamhetsställe för den juridiska enheten/egenföretagaren ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (adress, telefon, fax, e-post) Postadress: .............................................................................................. ................................................................................................................................................ (adress, telefon, fax, e-post) Jag försäkrar att: 1. Det fasta bränslet .......................................................................................................... ................................................................................................................................................ (bränsletyp enligt artikel 7 i förordningen om kvalitetskrav för fasta bränslen som används för uppvärmning av bostäder)* från parti ..................................................................................................................................... i en mängd av ......................................................................................... ton/kilogram uppfyller kraven i förordningen om kvalitetskrav för fasta bränslen som används för uppvärmning av bostäder. 2. Bränslets överensstämmelse med kraven har provats vid ............................................................................. ................................................................................................................................................ (det ackrediterade provningslaboratoriets namn och adress) (Rapport nr ........... av den .........) Jag försäkrar att jag är medveten om mitt ansvar enligt lagen om ren omgivningsluft. ................................................................... (tillverkarens eller importörens underskrift) *Typ av bränsle: 1. kol, 2. kolbriketter.

Bilaga 3 till artikel 7.1

| Kol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatorer | Måttenheter | Gränsvärden |  | Provningsmetoder (1)(3) |
|  |  | min. | max. |  |
| Total svavelhalt(2) | % | – | 1,3 | BDS ISO 19579 |
| Askhalt(2) | % | – | 15,0 | BDS ISO 1171 |
| Total fukthalt(2) | % | – | 20,0 | BDS ISO 5068-1 BDS ISO 589 |
| (1) Provningsmetoderna har en fastställd noggrannhet. (2) Fastställd baserat på bränslets försäljningsvikt. (3) De tillämpade provningsmetoderna måste stämma överens med den senaste offentliggjorda versionen av den relevanta standarden. |  |  |  |  |

Bilaga 4 till artikel 7.2

| Kolbriketter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatorer | Måttenheter | Gränsvärden |  | Provningsmetoder (1)(3) |
|  |  | min. | max. |  |
| Total svavelhalt(2) | % | – | 1,3 | BDS ISO 19579 |
| Askhalt(2) | % | – | 15,0 | BDS ISO 1171 |
| Total fukthalt(2) | % | – | 20,0 | BDS ISO 5068-1 BDS ISO 589 |
| (1) Provningsmetoderna har en fastställd noggrannhet. (2) Fastställd baserat på bränslets försäljningsvikt. (3) De tillämpade provningsmetoderna måste stämma överens med den senaste offentliggjorda versionen av den relevanta standarden. |  |  |  |  |