1. ------IND- 2018 0477 FIN HR- ------ 20191224 --- --- FINAL

FINSKI ZBORNIK ZAKONIKA

Mnrovvvvajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisestauu asia	Objavljeno u Helsinkiju 17. siječnja 2019.

31/2019

Uredba Vlade

# o izmjeni Uredbe o upotrebi vozila na cesti

Odlukom Vlade, čl. 2., 13., 17., 19.a, 19.b, 20., 21., 23., 23.a, 24., 26., 27., 32., 32.a, 33., 36., 45., 46., 51.b, 52. i 57., kako je čl. 2. u Uredbama 407/2013 i 570/2017, čl. 13., 19.a, 27., 32., 32.a i 52. u Uredbi 407/2013, čl. 17. djelomično u Uredbama 303/1996, 1227/2011 i 407/2013, čl. 19.b u Uredbi 1243/2002, čl. 20. u Uredbama 407/2013 i 123/2017, čl. 21. u Uredbama 407/2013, 47/2017 i 240/2017, čl 23. u Uredbi 47/2017, čl. 23.a u Uredbi 1062/2013, čl. 24. u Uredbama 407/2013, 240/2017 i 206/2018, čl. 26. u Uredbi 1227/2011, čl. 33. u Uredbi 487/2009, čl. 36. djelomično u Uredbi 531/1993, čl. 45. u Uredbi 1612/2015, čl. 46. u Uredbama 670/1997, 407/2013 i 240/2017, čl. 51.b u Uredbi 570/2017 i čl. 57. djelomično u Uredbama

1453/1992 i 47/2017, Uredbe o upotrebi vozila na cesti (1257/1992) mijenjaju se, čl. 22. stavljen izvan snage Uredbom 670/1997 zamijenjen je novim čl. 22., i umetnut je novi čl. 32., koji glasi kako slijedi:

Članak 2.

## Definicije

Odredbe Zakona o vozilima i uredbe donesene na temelju Zakona primjenjuju se na definiciju vozila, kategorija vozila i dimenzija i mase vozila. Nadalje, definicija dimenzija i mase vozila uređena je Uredbom Komisije (EU) br. 1230/2012 o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima homologacije za mase i dimenzije motornih vozila i njihovih prikolica te izmjenjuje Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Za potrebe ove Uredbe:

- povezana masa odnosi se na dopuštenu stvarnu masu priključenog vučenog vozila, bez mase na spojnici petog kotača ili vučnoj spojnici vozila za vuču poluprikolice, traktorske prikolice ili prikolice sa središnjom osovinom;

- nedjeljivi teret odnosi se na teret koji u svrhu prijevoza cestom ne može biti podijeljen u dva ili više dijela bez prevelikih troškova ili opasnosti od oštećenja i koji se zbog svoje mase ili dimenzija ne može prevoziti vozilom ili skupinom vozila koja svojim masama i dimenzijama nisu u skladu s najvećim dopuštenim masama i dimenzijama na cesti; nedjeljiv nedjeljivi teret također znači spremnik osmišljen za prijevoz morem koji se izvozi ili uvozi, prazan ili napunjen na mjestu odlaska, viši od 2,80 metra ili dulji od 12,30 metara; ako prijevoz navedenog spremnika zahtijeva premašivanje visine od 4,40 metra ili, u skladu s time, duljine od 23,00 metra ili općenito premašivanje dopuštenog ograničenja mase na cesti u zglobnom vozilu, spremnik se smatra neodvojivim proizvodom samo kada služi kao pakiranje nedjeljivog proizvoda ili kada se prevozi prazan;

Direktiva Vijeća 96/53/EZ; SL L 235, 17.9.1996., str. 59.

- Ministarstvo se odnosi na Ministarstvo prometa i komunikacija;

- radna oprema odnosi se na stroj koji se može pričvrstiti na vozilo, koji je u potpunosti podignut od tla tijekom cestovnog prijevoza i koji se ne može okretati oko svoje vertikalne osi u odnosu na vozilo tijekom cestovnog prijevoza;

- Direktiva o dimenzijama i masi odnosi se na Direktivu Vijeća 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila, kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2015/719 Europskog parlamenta i Vijeća;

- alternativna goriva odnose se na alternativna goriva iz članka 2. Direktive o dimenzijama i masi;

- upravljačka osovina: osovina čiji se kotači mogu izravno ili neizravno okretati u odnosu na uzdužnu osovinu vozila kako bi se utvrdio smjer kretanja vozila;

- upravljana osovina odnosi se na osovinu čiji se kut upravljanja kotača mijenja samo zbog međudjelovanja sila između kotača i površine ceste; međutim, osovina čiji se kut upravljanja neznatno mijenja zbog elastičnosti spojnice osovine ne smatra se upravljanom osovinom.

Članak 13.

## Upravljana osovina

Ako vozilo ili prikolica za koje nisu pruženi ili određeni tehnički zahtjevi za kontrolni uređaj ima upravljanu osovinu opremljenu uređajem koji se aktivira samo iz vozačevog sjedala ili automatskim uređajem koji izravno zaključava upravljanje, osovina mora ostati zaključana tijekom vožnje pri brzini koja prelazi 40 kilometara na sat.

Ako su sve osovine vozila upravljačke osovine, položaj kretanja vozila mora biti paralelan s kolnikom u uobičajenom prometu.

Članak 17.

## Upotreba uređaja protiv klizanja guma vozila i vučenih vozila koja su spojena na njih

Gume vozila i spojenog vučenog vozila mogu se opremiti čavlima, lancima za snijeg ili drugim napravama protiv klizanja koji bitno ne oštećuju površinu ceste. Gume s čavlima mogu se koristiti od 1. studenoga do 31. ožujka ili do prvog ponedjeljka nakon Uskrsnog ponedjeljka, ovisno o tome koji je datum kasniji. Izvan tog razdoblja gume s čavlima mogu se koristiti na vozilima za hitne slučajeve, terenskim vozilima i prikolicama kojima se koriste obrambene snage, vozilima i prikolicama za održavanje cesta te vozilima za cestovni prijevoz tereta. Gume s čavlima također se smiju upotrebljavati izvan prethodno navedenog razdoblja tijekom privremenih prijevoza u vezi s trgovinom, popravkom i pregledom tehničke ispravnosti vozila ili vučenih vozila te na svim vozilima i vučenim vozilima ako je to potrebno zbog vremenskih uvjeta ili uvjeta na cesti.

U slučaju prikolice čija ukupna masa premašuje 0,75 tona, ali ne 3,5 tona (kategorija O2), gume s čavlima upotrebljavaju se ako je vučeno vozilo opremljeno gumama s čavlima.

Kada se gume s čavlima koriste na osobnom automobilu, lakom gospodarskom vozilu (kategorija M1 i N1) ili na prikolici čija ukupna masa ne premašuje 3,5 tona (kategorija O1 i O2), moraju se postaviti na svaki kotač, osim na oba udvojena kotača. Broj čavala na različitim gumama vozila ne smije se razlikovati za više od 25 % od broja čavala na gumi s najvećim brojem čavala.

Kada se privremeno mora koristiti rezervna guma na vozilu ili vučenom vozilu priključenom na njega zbog nedostatka na gumi, odredbe iz ovog odjeljka ne primjenjuju se na nju. Vozilom se tada treba upravljati uz dodatni oprez.

Ako se rabljena guma s čavlima koristi na osobnom vozilu ili lakom kamionu, čavli ne smiju stršiti više od 2,0 milimetra. Čavli na gumama koje se koriste za kamione ne smiju stršiti više od 2,5 milimetara.

Finska agencija za sigurnost prometa može odobriti izuzeće pojedinačnom vozilu od odredbe stavka 1. o dopuštenom razdoblju uporabe guma s čavlima.

Ako je ukupna masa na pogonskoj osovini ili pogonskim osovinama manja od 18 % bruto zajedničke mase skupine vozila čija masa prelazi 44 tona ili čija je duljina veća od 18,75 metara, vučno vozilo tijekom razdoblja navedenog u članku 16. Stavku 2. mora biti opremljeno uređajem koji može poboljšati početno kretanje vozila na klizavim površinama cesta. Struktura koja utječe na djelovanje diferencijala pojedinačne pogonske osovine ne smatra se takvim uređajima.

Ako je ukupna masa na pogonskim osovinama skupine vozila čija duljina prelazi 28 metara manja od 25 % mase skupine vozila, tijekom razdoblja navedenog u članku 16. stavku 2. i u svrhu poboljšanja kapaciteta pokretanja skupine vozila na klizavoj površini ceste, vučno vozilo mora biti opremljeno raspršivačem pijeska ili automatskim lancima za snijeg kako bi se poboljšao vučni kapacitet barem jedne pogonske osovine ili osovine koja se koristi kao pogonska osovina pri maloj brzini.

Članak 19.a

## Najveće mase na osovinama ili okretnim postoljima vozila ili skupine vozila

Kada se vozilo ili skupina vozila vozi na cesti, masa osovine ili okretnog postolja ili ukupna masa vozila ne smije premašivati vrijednost unesenu u registar vozila. Ukupna masa skupine vozila ne smije premašivati iznos masa vučnog vozila i vučenog vozila u unesenih u registar ili je ukupna masa dopuštena za skupinu manja od prethodno navedenog iznosa.

Tijekom vožnje na klizavoj površini ceste masa na osovini ili okretnom postolju vozila prilikom uporabe naprave za podizanje osovine ili funkcije olakšavanja osovine može privremeno premašiti najveću dopuštenu masu osovine ili okretnog postolja na cesti ako je to potrebno kako bi se osigurala dovoljna vlačna sila i ako ne oštećuje cestu.

Masa na osovini i okretnom postolju vozila prilikom uporabe naprave za podizanje osovine ili funkcije olakšavanja osovine može privremeno premašiti najveću dopuštenu masu na cesti ako je potrebno kako bi se postigla dovoljna mogućnost upravljanja. U takvim okolnostima brzina ne smije premašivati 30 kilometara na sat, a masa osovine ne smije premašivati 12 tona. Skupina vozila ne mora zadovoljiti zahtjev o stabilnosti iz članka 32.b tijekom podizanja osovine pri brzini manjoj od 30 kilometara na sat.

Članak 19.b

## Upotreba vozila u Finskoj koje je registrirano ili pušteno u promet u državi EGP-a

Ako se vozilo koje je registrirano ili pušteno u promet u državi članici Europskog gospodarskog područja (dalje u tekstu: država EGP-a), upotrebljava u Finskoj, primjenjivat će se odredbe iz ovog poglavlja.

Ako općenito dopuštene mase vozila puštenog u promet 1993. ili nakon te godine premašuju najveće vrijednosti navedene u direktivi o dimenzijama i masi:

- najmanje jedna osovina okretnog postolja s tri ili više osovine mora biti upravljačka osovina; umjesto upravljačke osovine može se koristiti upravljana osovina blokirana u položaju koji izravno odgovara smjeru vožnje pri brzini od 30 kilometara na sat ili većoj;

- u slučaju vučenog vozila najmanje jedna od osovina okretnog postolja mora biti upravljana ili upravljačka osovina, ako je razmak između krajnjih vanjskih osovina okretnog postolja veći od

2,4 metra u okretnom postolju s dvije osovine ili 2,8 metara u postolju s tri ili više osovina;

- krajnje stražnja osovina u okretnom postolju prikolice s dvije osovine mora biti samo upravljana osovina ako je dokazano da vozilo ispunjava tehničke zahtjeve iz Pravilnika UNECE-a br. 79;

- poluprikolica priključena s pomoću potpornih kolica mora imati najmanje dvije neupravljane osovine.

Zbroj mase na neupravljanim osovinama okretnog postolja s tri ili više osovina u vozilu iz stavka 2. mora biti barem 1,6 puta veći od mase na upravljanim osovinama. Taj se zahtjev ne primjenjuje na vozila koja dokazano ispunjavaju tehničke zahtjeve iz Pravilnika UNECE-a br. 79.

Odredbe iz prethodnih stavaka 2. i 3. ne primjenjuju se na vozila s najvećom dopuštenom brzinom koja ne premašuje 40 kilometara na sat.

Članak 20.

## Mase na osovinama i okretnim postoljima

Kada se motorno vozilo ili prikolica vozi cestom, masa na njegovoj osovini ne smije premašivati sljedeće vrijednosti:

| 1. nepogonska osovina | 10 t |
| --- | --- |
| 2. pogonska osovina | 11,5 t |

Kada se motorno vozilo vozi cestom, masa na njegovom okretnom postolju ne smije premašivati sljedeće vrijednosti:

| 1. okretno postolje s tandem-osovinom kada je razmak između osovina manji od 1,0 metra | 11,5 t |  |
| --- | --- | --- |
| 2. okretno postolje s tandem-osovinom kada razmak između osovina nije manji od 1,0 metra, ali je manji od 1,3 metra | 16 t |  |
| 3. okretno postolje s tandem-osovinom kada razmak između osovina nije manji od 1,3 metra, ali je manji od 1,8 metra | 18 t |  |
| 4. okretno postolje s tandem-osovinom kada razmak između osovina nije manji od 1,3 metra, ali je manji od 1,8 metara i svaka pogonska osovina opremljena je s udvojenim kotačima, a masa na svakoj osovini ne prelazi 9,5 tona | 19 t |  |
| 5. okretno postolje s tandem-osovinom kada razmak između osovina nije manji od 1,3 metra, ali je manji od 1,8 metara, a pogonska osovina je opremljena s udvojenim kotačima i zračnim ovjesom ili ovjesom koji je prepoznat kao istovjetan zračnom ovjesu | 20 t |  |
| 6. okretno postolje s tandem-osovinom kada razmak između osovina nije manji od 1,3 metara, ali je manji od 1,8 metara, a pogonska osovina je opremljena s udvojenim kotačima i zračnim ovjesom ili ovjesom koji je prepoznat kao istovjetan zračnom ovjesu ili kada su obje osovine okretnog postolja opremljene udvojenim kotačima, a masa na pojedinačnoj osovini ne prelazi 10,5 tona | 21 t |  |
| 7. okretno postolje s tri osovine kada je razmak između njih manji od 1,3 metara | 21 t |  |
| 8. okretno postolje s tri osovine kada razmak između osovina iznosi najmanje 1,3 metara | 24 t |
| 9. okretno postolje s tri osovine kada razmak između uzastopnih osovina nije manji od 1,3 metara, a dvije osovine okretnog postolja opremljene su udvojenim kotačima | 27 t |

Kada se prikolica prevozi na cesti, masa okretnog postolja ne smije premašivati sljedeće vrijednosti:

| 1. okretno postolje s tandem-osovinom kada je razmak između osovina manji od 1,0 metra | 11 t |
| --- | --- |
| 2. okretno postolje s tandem-osovinom kada razmak između osovina nije manji od 1,0 metra, ali je manji od 1,3 metra | 16 t |
| 3. okretno postolje s tandem-osovinom kada razmak između osovina nije manji od 1,3 metra, ali je manji od 1,8 metra | 18 t |
| 4. okretno postolje s tandem-osovinom kada razmak između osovina nije manji od 1,8 metara | 20 t |
| 5. okretno postolje s tri osovine kada je razmak između njih manji od 1,3 metara | 21 t |
| 6. okretno postolje s tri osovine kada razmak između svake osovine nije manji od 1,3 metra | 24 t |
| 7. okretno postolje s najmanje četiri osovine | 24 t |
| 8. okretno postolje s najmanje četiri osovine kada razmak između svake osovine nije manji od 1,3 metra | 27 t |
| 9. okretno postolje s najmanje četiri osovine kada razmak između svake osovine nije manji od 1,3 metra, a razmak između krajnjih vanjskih osovina nije manji od 4,7 metara | 30 t |
| 10. okretno postolje s najmanje pet osovina kada razmak između svake osovine nije manji od 1,3 metra, a razmak između krajnjih vanjskih osovina nije manji od 6,7 metara | 36 t |

Masa na svakoj osovini okretnog postolja s tri osovine ili više njih ne smije premašivati najveću dopuštenu masu na okretnom postolju s odgovarajućim brojem osovina iz stavaka 2. ili 3. Masa osovina okretnog postolja ne smije premašivati najveću dopuštenu masu na osovini utvrđenu u stavku 1.

Članak 21.

## Masa vozila

Kada je vozilo na cesti, njegova masa ne smije premašivati sljedeće vrijednosti:

| 1. vozilo s tandem-osovinom, osim običnog ili putničkog autobusa | 18 t |
| --- | --- |
| 2. vozilo s tri osovine | 25 t |
| 3. vozilo s tri osovine, ako je pogonska osovina opremljena s dva para kotača i zračnim ovjesom ili ovjesom koji je priznat kao jednakovrijedan zračnom ili ako je svaka pogonska stražnja osovina opremljena s dva para kotača i ako masa po svakoj osovini ne premašuje 10,5 tona | 26 t |  |
| 4. vozilo s tri osovine s dvjema osovinama koje imaju udvojene kotače ili s jednom stražnjom osovinom koja je upravljačka ili upravljana osovina opremljena kotačima nazivne širine od najmanje 385 milimetara, a upravljačka osovina ima udvojene kotače i opremljena je zračnim ovjesom ili ovjesom koji je priznat kao jednakovrijedan zračnom | 28 t |  |
| 5. zglobni autobus s tri osovine | 28 t |  |
| 6. vozilo s četiri osovine | 31 t |  |
| 7. vozilo s četiri osovine ako je pogonska osovina opremljena udvojenim kotačima i zračnim ovjesom ili ovjesom koji je priznat kao jednakovrijedan zračnom ili ako je svaka pogonska stražnja osovina opremljena udvojenim kotačima i ako masa po svakoj osovini ne premašuje 10,5 tona | 35 t |  |
| 8. vozilo s pet osovina | 42 t |  |
| 9. obični ili putnički autobus s tandem-osovinom | 19,5 t |  |

Međutim, masa vozila ne smije premašivati masu dobivenu dodavanjem sljedećeg na 20 tona za svakih 0,10 metara za koliko udaljenost između krajnjih osovina vozila premašuje 1,80 metara:

1. 320 kilograma, ako vozilo ima četiri osovine;

2. 350 kilograma, ako vozilo ima pet osovina;

Najmanje 20 % mase vozila mora nositi upravljana osovina ili osovine. Za putnička vozila opterećena do dopuštene mase vozila kod registracije i u uporabi i čiju punu dopuštenu masu nosi stražnja osovina, najmanje 30 % bruto mase vozila mora nositi prednja osovina.

Najmanje 25 % mase vozila iz kategorije M2, M3 i N mora nositi pogonska osovina ili osovine.

Masa vozila za čiji se pogon koriste alternativna goriva smije premašivati najveći dopušteni iznos utvrđen u stavku 1. točkama 1. do 8., pod uvjetom da proizvođač može dokazati da je do povećanja mase došlo dodatne mase potrebne za alternativno gorivo. Dodana masa ne smije premašivati jednu tonu.

Članak 22.

## Masa prikolice

Masa pune prikolice ne smije premašivati vrijednost dobivenu dodavanjem 350 kilograma na 20 tona za svakih 0,10 metara za razmak između vanjskih osovina prikolice koji prelazi 1,80 metara.

Članak 23.

## Masa skupine vozila i prikolice

Masa skupine vozila koja se vozi na cesti ne smije premašivati sljedeće vrijednosti:

- skupina koja se sastoji od motornog vozila i prikolice sa središnjom osovinom	50 t

- skupina koja se sastoji od motornog vozila i poluprikolice, skupina koja se sastoji od motornog vozila i prikolice ili skupina koja se sastoji od motornog vozila i nekoliko prikolica:

| četiri osovine | 36 t |
| --- | --- |
| pet osovina | 44 t |
| šest osovina | 53 t |
| sedam osovina | 60 t |
| osam osovina | 64 t |
| osam osovina, ako najmanje 65 % mase prikolice ili ukupne mase prikolica nose osovine s udvojenim kotačima | 68 t |
| devet osovina | 69 t |
| najmanje devet osovina, ako najmanje 65 % mase prikolice ili ukupne mase prikolica nose osovine s udvojenim kotačima | 76 t |
| deset osovina | 74 t |
| najmanje jedanaest osovina | 76 t |

Kada se izračunava broj osovina navedenih u stavku 1., osovina na koju djeluje masa manja od pet tona ne smije se uzeti u obzir u skupinama sa šest osovina ili s više osovinama.

Zbroj masa na krajnjem stražnjem okretnom postolju vučnog vozila i prednjem okretnom postolju prikolice ne smije premašivati količinu dobivenu dodavanjem 350 kilograma 20 tona za svakih 0,10 metara za koje razmak između krajnjih vanjskih osovina okretnog postolja prelazi 1,80 metara.

Masa skupine vozila mase koja prelazi 44 tona ne smije premašiti vrijednost dobivenu dodavanjem 320 kilograma 20 tona za svakih 0,10 metara za koje razmak između krajnjih vanjskih osovina vozila ili skupine prelazi 1,80 metara. Odredbe utvrđene u prethodnom stavku također se primjenjuje na skupinu vozila koja se sastoji od vozila i poluprikolice koji su dio skupine navedene u stavku 1. točki 2., ako njezina masa prelazi 44 tone.

U skupini vozila mase veće od 40 tona udaljenost između krajnje stražnje osovine vozila i prednje osovine prikolice mase veće od 10 tona mora iznositi najmanje 3,00 metara.

Najmanje 15 % mase skupine vozila moraju nositi pogonske osovine skupine koja se sastoji od vozila i jedne ili više prikolica. Ako masa skupine vozila premašuje 68 tona, najmanje 20 % mase skupine vozila moraju nositi upravljačke osovine, a najmanje 9 % mase skupine vozila mora nositi upravljačka osovina vučnog vozila.

Snaga motora skupine vozila čija je masa veća od 44 tone mora iznositi najmanje 5 kilovata po toni mase skupine.

Masa skupine smije premašiti najveću dopuštenu količinu navedenu u stavku 1. ako su ispunjeni uvjeti iz prethodno navedenog članka 21. stavka 5., pod uvjetom da je motorno vozilo koje upotrebljava alternativna goriva navedeno u spomenutom stavku dio skupine.

Članak 23.a

Odstupanja za masu skupine vozila koja je uključena u prijevoz opasne robe

Odstupajući od članka 23. stavka 1. točke 2., ako je prijevoz podložan Zakonu o prijevozu opasne robe (719/1994), najveća dopuštena masa skupine vozila mora iznositi

- 60 tona ako broj osovina iznosi najmanje sedam;

- 64 tone u slučaju skupine vučnog vozila s najmanje tri osovine i poluprikolice s najmanje pet osovina;

- 68 tona, ako

- skupina vozila ima najmanje osam osovina i vučno vozilo skupine ima najmanje četiri osovine; ili

- ako vučno vozilo skupine vozila ima najmanje tri osovine, a skupina se sastoji od motornog vozila s najmanje osam osovina i dvije poluprikolice.

U skupinama vozila s najviše osam osovina i mase veće od 64 tone, najmanje 65 posto mase prikolice ili ukupne mase prikolica moraju nositi osovine s udvojenim kotačima. Međutim, taj se zahtjev ne primjenjuje na prijevoz opasnih tvari u cisternama ako količina opasnih tvari premašuje 5 tona.

Odredbe prethodnih stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prijevoz pakirane robe, ako količina opasnih tvari koje se prevoze ne prelazi ograničenja utvrđena ili propisana zakonom navedenim u stavku 1. koji se odnosi na izuzeća povezana s količinom koja se prevozi u prijevoznoj jedinici.

Članak 24.

## Duljina vozila, prikolice ili skupine istih

Duljina vozila ne smije premašivati sljedeće vrijednosti:

| - običan ili putnički autobus (kategorije M2 i M3) ali, s najmanje tri osovine ali, ako se radi o zglobnom vozilu ali, ako zglobno vozilo ima više od jednog zglobnog dijela - vozilo osim običnog ili putničkog vozila iz točke 1. Duljina prikolice ne smije premašivati sljedeće vrijednosti: | 13,50 m 15,00 m 18,75 m 25,25 m 13,00 m |  |
| --- | --- | --- |
| - udaljenost od vertikalne osi vučnog svornjaka poluprikolice do krajnje stražnje točke prikolice | 18,00m |  |
| - Ako se u skupini vozila duljoj od 22,00 metra koristi samostalna prikolica, udaljenost od okretišta prednjih osovina do krajnje stražnje točke prikolice - od vertikalne osi vučnog svornjaka ili okretišta prednjih osovina navedenih u stavku 1. i 2. do bilo koje točke na prednjem dijelu relevantne točke, osim vučne rude - bilo koja prikolica osim onih navedenih u stavku 1. ili 2., osim vučne rude Duljina skupine vozila ne smije premašivati sljedeće vrijednosti: | 16,00 m 2,04 m 12,50 m |
| 1. skupina sastavljena od osobnog automobila ili autobusa (kategorije M) i prikolice koja nije poluprikolica, kao i skupina sastavljena od kombija (kategorije N1) i prikolice koja nije poluprikolica | 18,75m |
| 2. skupina sastavljena od osobnog automobila (kategorije M1) ili kombija (kategorije N1) ili kamiona kategorije N2 i poluprikolice, kao i bilo kakva skupina osim onih navedenih u stavcima 1., 3., 4. ili 5. | 16,50 m |
| 3. skupina sastavljena od kamiona kategorije N3 i poluprikolice | 23,00 m |
| 4. skupina sastavljena od motornog vozila osim onog navedenog u točku 1. i prikolice sa središnjom osovinom | 20,75 m |
| 5. skupina sastavljena od kamiona (kategorije N2 i N3) osim onih iz točaka 2., 3. ili 4. i jedne ili više prikolica | 34,50 m |
| od koje zbroj unutarnje duljine prostora za utovar iza kabine u vučnom vozilu | 29,24 m |

Ako obični ili putnički autobus sadrži opremu koja se može odvojiti, poput kutije za skije, duljina autobusa i pričvršćene opreme ne smije premašiti dimenzije utvrđene u ovom odjeljku.

Vozila ili skupine vozila opremljene aerodinamičnom opremom iz članka 8.b Direktive o dimenzijama i masi mogu premašiti dimenzije utvrđene u ovom odjeljku, isključujući unutrašnje duljine prostora za utovar, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u Direktivi. Premašivanje dimenzija dopušteno je samo ako je potrebno za spajanje takve opreme na stražnji dio vozila ili skupine vozila, a to ne smije uzrokovati povećanje veličine prostora za utovar.

Vozila ili skupine vozila opremljene kabinama navedenima u članku 9.a Direktive o dimenzijama i masi mogu premašiti dimenzije utvrđene u ovom odjeljku, isključujući unutrašnje duljine prostora za utovar, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u Direktivi. Premašivanje dimenzija ne smije uzrokovati povećanje prostora za utovar.

Dimenzije utvrđene u ovom odjeljku smiju se premašiti za 15 cm prikolicom ili skupinom vozila koja se koristi za prijevoz spremnika dugog 45 stopa (13,7 m) ili izmjenjivog sanduka dugog 45 stopa (13,7 m) kao dio intermodalnog prijevoza iz članka 2. Direktive o dimenzijama i masi.

Vozila ili priključci korišteni za utovar mogu biti priključeni iza prostora za utovar vozila koja se koriste za prijevoz robe iako takvo vozilo ili skupina prelazi najveću dopuštenu duljinu u sljedećim slučajevima:

- ako se prostor za prijevoz robe ne poveća;

- ako se ne premaši nijedna druga općenito dopuštena dimenzija osim duljine;

- ako se ne premaši širina vozila za prijevoz robe;

- ako vozilo na koje je ovdje navedeno vozilo ili priključak priključen ispunjava utvrđene ili propisane zahtjeve za zaštitu od stražnjeg podlijetanja;

- ako vlastita svjetla i registarska pločica vozila ili dodatna svjetla i registarska pločica postavljena za tu svrhu ispunjavaju zahtjevi o vidljivosti i kutovima vidljivosti svjetala i stražnje registarske pločice; i

- ako vozilo ili priključak priključeni iza vozila ne predstavljaju opasnost.

Članak 26.

## Manevarske sposobnosti skupine vozila

Skupinom sastavljenom od vozila i poluprikolice koja ne prelazi 16,50 metara duljine, skupinom sastavljenom od prikolice ili prikolice sa središnjom osovinom koja ne prelazi 18,75 metara duljine i vozilo ili skupinom iz članka 24. stavaka 5. – 7., mora se moći upravljati kako bi s obje strane izvele punu kružnu putanju od 360° unutar područja definiranog dvjema koncentričnim kružnicama; vanjska kružnica mora imati polumjer od 12,50 metara, a unutrašnja polumjer od 5,30 metara. Skupina poluprikolice smatra se sukladnom sa zahtjevima ako razmak između vučnog svornjaka sedla i središnje linije neupravljane osovine okretnog postolja nije veći od

kada je L širi od prikolice.

Skupina sastavljena od vozila i jedne ili dvije prikolice koja premašuje 18,75 metara duljine mora se moći okrenuti unutar kružnog vijenca s vanjskim polumjerom od 12,50 metara i unutrašnjim polumjerom od 2,00 metra. U poluprikolici ili prikolici koja se koristi u takvoj skupini, razmak između vučnog svornjaka sedla ili okretišne točke prednje skupine osovina do stražnje osovine jednoosovinske prikolice ili do središnje linije neupravljane stražnje skupine osovina višeosovinske prikolice ne smije premašivati 8,15 metara. Ako su stražnje osovine prikolice upravljačke osovine ili ako su neke od osovina upravljane osovine, ili ako stražnje osovine vučnog svornjaka sedla postavljenog na vrhu mogu biti pomaknute unatrag u svrhu spajanja na drugu poluprikolicu, prethodno navedene dimenzije mogu premašivati dimenzije unutar opsega odredbe o manevarskim sposobnostima koje su utvrđene u ovom stavku.

Umjesto odredbe prethodno navedenog stavka 2., skupina sastavljena od motornog vozila i jedne ili dvije prikolice čija duljina prelazi 18,75 metara ili skupina sastavljena od motornog vozila i poluprikolice čija duljina prelazi 16,50 metara može se okrenuti tako da kada njegov vanjski rub napravi zaokret od 120° duž kruga s vanjskim polumjerom od 12,50 metara unutrašnji rub skupine napravi luk polumjera od najmanje 4,00 metra. Nijedan stražnji kut prikolice ne smije se pomaknuti više od 0,80 metara prema vanjskom luku kada se zaokret započne. Ako je bočno pomicanje prethodno navedene prikolice manje od 0,80 metara, unutrašnji rub skupine može napraviti luk čiji je polumjer manji od 4,00 metra razlikom za koju je bočni pomak stražnjeg ruba manji od 0,80 metara. Međutim, unutrašnji rub skupine mora napraviti luk s polumjerom od najmanje 3,7 metara. Tehničke informacije o vozilu i skupini potrebne za dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima manevarskih sposobnosti moraju biti dostupne tijekom prijevoza. Za se prijevoz provodi u skladu s ovim stavkom, prijevoznik i vozač moraju zajamčiti da je ruta koja se koristi za prijevoz moguća bez rizika od sudara sa strukturama koje se nalaze uzduž kolnika.

Dimenzije od 16,50 metara i 18,75 metara skupine iz prethodno navedenih stavaka 1. – 3. ne uzimaju u obzir premašivanje dimenzija navedenih u članku 24. stavcima 5. i 6.

Ako su jedna ili više neupravljačkih ili neupravljanih osovina okretnog postolja opremljene uređajem za podizanje osovine, položaj tih uređaja koji poboljšavaju polumjer okreta pri maloj brzini uzimaju se u obzir prilikom primjene zahtjeva navedenih u stavcima 1.–3.

Članak 27.

## Primjenjivost odredbi o masama i dimenzijama na druga vozila

Mase i glavne dimenzije vozila i skupina vozila osim onih iz članaka 20.–23., članka 2.a, članaka 24. i 25. , osim odstupanja utvrđenih člancima 27.a i 28.–30., podložne su odredbama članaka 19.a, 20.–23., 23.a, 24., 25. i 27.a koje se odnose na vozila sa strukturom s minimalnim odstupanjem. Međutim, člankom 27.a utvrđene su glavne dimenzije motocikla, mopeda, tricikla, četverocikla i lakih četverocikla. Međutim, članak 24. stavak 3. točke 1. i 3.–5. ne primjenjuju se na skupinu traktora i prikolice.

Najveća dopuštena masa vozila opremljenog metalnim gusjenicama iznosi 20 tona.

Članak 32.

## Vučena vozila koja će biti spojena na vozilo

Prikolica sa središnjom osovinom iz kategorije O1 ili O2, poluprikolica kategorije O2 ili prikolica kategorije O2 mogu se spojiti na osobni automobil i kombi (kategorije M1 i N1), kao i na vozilo za posebnu namjenu. Kočni sustav poluprikolice ili prikolice spojene na osobni automobil ili kombi mora biti prikladan za takav spoj i mora zadovoljiti tehničke zahtjeve na snazi u vrijeme kada je prikolica prvi put puštena u uporabu ili na kasniji datum. Poluprikolica ili prikolica spojena na osobni automobil ili kombi i puštena u uporabu prije 1. siječnja 2011. mora zadovoljiti tehničke zahtjeve za kočni sustav na snazi 1. siječnja 2011. ili na kasniji datum.

Prikolica sa središnjom osovinom ili prikolica s tandem-osovinom mogu se spojiti na obični ili putnički autobus (kategorije M2 i M3).

Na kamion se mogu spojiti sljedeća vozila (kategorije N2 i N3):

- poluprikolica;

- prikolica sa središnjom osovinom;

- prikolica;

- potporna kolica sa spojenom poluprikolicom;

- poluprikolica sa spojenom poluprikolicom;

- poluprikolica sa spojenom prikolicom sa središnjom osovinom;

- poluprikolica sa spojenom samostalnom prikolicom;

- poluprikolica sa spojenim potpornim kolicima koja je spojena na poluprikolicu;

- potporna kolica sa spojenom poluprikolicom na koju je spojena poluprikolica;

- prikolica sa spojenom poluprikolicom;

- poluprikolica sa spojenom poluprikolicom na koju je spojena prikolica;

Ako duljina neopterećene skupine vozila iz prethodno navedenog stavka 3. prelazi 22,00 metara, sva vozila u skupini moraju imati sustav protiv blokade kočnica.

Članak 32.a

## Masa spojnice vučenih vozila

Masa spojnice vučenih vozila osim onih navedenih u članku 34. ne smije premašivati najmanju od sljedećih masa:

- najveću tehnički dopuštenu vučenu masu na temelju konstrukcije i kapaciteta vozila i jačine spojnice;

- ako vučeno vozilo nije opremljeno kočnicama, polovicu mase vučnog vozila, koja ne premašuje 0.75 tona, ili, u slučaju vučenog vozila, najviše polovicu stvarne mase vučnog vozila kategorije N2 ili N3;

- ako je vučeno vozilo spaja s vozilom s najvećom dopuštenom masom kod registracije/u uporabi koja ne premašuje 3,5 tona opremljeno naletnim kočnicama, najveću dopuštenu mase kod registracije/u uporabu vučnog vozila; ili, ako je vučno vozilo vozilo kategorije M1G ili N1G, masu koja je 1,5 puta veća od najveće dopuštene mase kod registracije/u uporabu vučnog vozila, ali najviše 3,5 tona;

- ako je prikolica spaja s vozilom čija najveća dopuštena masa kod registracije/u uporabu premašuje 3,5 tona opremljena naletnim kočnicama, 3,5 tona;

- ako je vučeno vozilo spaja s vozilom koje nije poluprikolica ili jednakovrijedno vučeno vozilo opremljeno sustavom povezanog kočenja, masu koja je 1,7 puta veća od najveće dopuštene mase kod registracije/u uporabi vučnog vozila;

- ako se neutovarena prikolica (ili više njih) spaja s vozilom čija najveća dopuštena masa kod registracije/u uporabi premašuje 3,5 tona na način da će činiti skupinu vozila višu od 22,00 metara, masu koja je 2,5 puta veća od najveće dopuštene mase kod registracije/u uporabi vučnog vozila.

Masa na okretnom postolju poluprikolice ne smije premašivati 1,7 puta općenito dopuštenu masu vučnog vozila.

Članak 32.b

## Zahtjevi u pogledu stabilnosti za skupine vozila

Skupina vozila natovarena do najveće općenito dopuštene mase iz prethodnog članka 32. stavka 3. točaka 7. – 11. u smislu dimenzija mora biti jednakovrijedna skupini vozila koja ima najveću vrijednost povećanja od 1,90 za brzinu okomitog kutnog pomaka te najveću vrijednost povećanja od 4,00 za bočno ubrzanje na središtu mase opterećenja koje se nalazi 1,3 metra iznad površine prostora za utovar te pri brzini vožnje od 80 kilometara na sat u ispitima vožnje sukladnima s normom ISO 14791 ili u jednakovrijednim simulacijama.

Nužne tehničke specifikacije vozila moraju biti provedene tijekom prijevoza radi dokazivanja sukladnosti sa zahtjevom u pogledu stabilnosti utvrđenim u stavku 1.

Članak 33.

## Spajanje vozila i prikolica

Kada se prikolica spaja na vučno vozilo, mora biti osigurano sljedeće:

- strukture vučnog vozila i vučenog vozila nisu u međusobnom dodiru tijekom uobičajene vožnje;

- vozač ima jasno vidno polje s bočnih strana motornog vozila i prikolice(a) i ima pregled nad prometom iza vozila;

- kočnice i svjetla prikolice(a) rade u skladu s propisima;

- pneumatske kočnice motornog vozila i prikolice(a) postavljene su da budu međusobno kompatibilne u skladu s propisima.

Osim odredbe utvrđene u prethodnom stavku 1., skupina vozila i poluprikolice duljine koja premašuje 20,00 metara duljine i ostale skupine vozila koje premašuju 28,00 metara duljine moraju imati:

- uređaje za neizravno gledanje koji vozaču osiguravaju vidno polje na strane unutarnjeg kruga cijele skupine vozila i susjednog područja prilikom okretanja u oba smjera tijekom manevra navedenog u članku 26. stavcima 2. ili 3.;

- napredni sustav za kočenje u slučaju nužde i sustav za upozorenje kod nenamjernog napuštanja prometne trake u vučnom vozilu;

- elektronički sustavi za nadzor stabilnosti i električni kontrolor kočnice u svima skupinama vozila;

- vozač mora imati informacije o masi svake zasebne osovine i okretnog postolja; međutim, za prednju osovinu vučnog vozila, samu u slučaju sustava zračnog ovjesa za osovinu.

Međutim, motorna vozila s četiri ili više osovina, vozila kategorije N3G, i skupine kamiona i dviju poluprikolica ne moraju biti opremljeni naprednim sustavom za kočenje i sustavom za upozorenje kod nenamjernog napuštanja prometne trake iz prethodnog stavka 2. podstavka 2. ili elektroničkim sustavom za nadzor stabilnosti iz stavka 3.

Nužne tehničke specifikacije vozila moraju biti izvršene tijekom prijevoza radi dokazivanja sukladnosti sa zahtjevima utvrđenim u stavku 2.

Članak 36.

## Spajanje vučenih vozila na radne strojeve na motorni pogon i terenska vozila

Vučeno vozilo, karavan ili istovjetan vučeni uređaj mogu se spojiti na radni stroj na motorni pogon kada se vučeno vozilo koristi za prijevoz goriva i maziva za radni stroj i opremu i pribor povezanu s radom. Spojena masa vučenog vozila ne smije premašiti neopterećenu masu radnog stroja na motorni pogon.

Radni strojevi na motorni pogon koji se koriste kao traktori za vuču mogu biti spojeni na vučena vozila radi prijevoza neopterećenih ili opterećenih prikolica ili spremnika kada se koriste u lučkom i terminalnom području.

Prikolica se može spojiti na terensko vozilo ako spojena masa nije 1,5 puta veća od neopterećene mase terenskog vozila.

Članak 45.

## Prijevoz robe

Vozilo se ne smije opteretiti tako da se teret proteže bočno izvan nadogradnje ili prostora za utovar vozila. Ako vozilo nema nadogradnje, teret u prostoru za utovar smije premašiti širinu vozila mjereno na prednjoj osovini najviše za 0,35 metara. Međutim, ograničenje se ne primjenjuje na prijevoz čamca.

Prema ograničenjima za najveću dopuštenu duljinu za vozila i skupine vozila, teret se može protezati prema naprijed od prednje strane za najviše jedan metar te prema stražnjoj strani za najviše dva metra iza krajnje stražnje točke vozila. Ako skupina vozila ne ispunjava zahtjeve u pogledu manevarskih sposobnosti utvrđenih u članku 26. stavku 1. ili 2., teret se može protezati prema stražnjoj strani najviše jedan metar iza krajnje stražnje točke vozila. Međutim, teret na vozilu smije premašivati najveću dopuštenu duljinu na stražnjoj strani kada je prikolica spojena na vozilo. Nadalje, teret smije premašivati najveću dopuštenu duljinu za vučno vozilo tijekom kratkih prijevoza povezanih s utovarom i istovarom. Zahtjev za premašivanje najveće dopuštene duljine jest da postupak opterećivanja ne predstavlja rizik za teret koji se nalazi u vučnom vozilu koji udara prikolicu ili teret koji se nalazi u prikolici. U drugim pogledima postupak opterećivanja ne smije predstavljati rizik za sigurnost prometa.

Unutar ograničenja dopuštenih masa vozila, masa robe koja se prevozi na krovu osobnog automobila (kategorije M1) ne smije biti veća od 10 % neopterećene mase vozila.

Vozilo na dva kotača smije se upotrijebiti za prijevoz najviše 50 kg robe, a vozilo s najmanje tri kotača smije se upotrijebiti za prijevoz 100 kg robe. Međutim, za vozilo namijenjeno za prijevoz robe, zajednička masa osoba i robe, u skladu s ukupnom dopuštenom masom prema proizvođaču, ne smije prelaziti 250 kilograma, ako se mogućnost upravljanja vozilom namijenjenim za prijevoz robe i prikolice osigurava dodatnim kotačima ili kočnim uređajima ili drugim rješenjima proizvođača.

S iznimkom prijevoza prikolicom iz članka 36. stavka 1., radni stroj na motorni pogon ne smije se koristiti za bilo kakav prijevoz osim prijevoza koji se obavlja na lokaciji rada i koji je povezan sa stvarnom namijenjenom primjenom radnog stroja.

U slučaju lakog električnog vozila ukupna masa osoba i robe može biti u skladu s najvećom dopuštenom masom koju je prijavio proizvođač, odnosno ne smije premašivati 250 kilograma.

Zajednička masa osoba i robe ne smije premašivati najveću dopuštenu masu koju je prijavio proizvođač. Međutim, zajednička masa osoba i robe u vozilu namijenjenom za prijevoz robe ne smije premašivati:

1. 375 kilograma u slučaju mopeda na tri kotača predviđenog za gospodarske svrhe ili lakog vozila na četiri kotača za gospodarske svrhe; 2. 675 kilograma u slučaju lakog cestovnog četverocikla ili teškog terenskog četverocikla;

3. 1 075 kilograma u slučaju komercijalnog vozila na tri kotača ili teškog vozila na četiri kotača za gospodarske svrhe.

Članak 46.

## Položaj tereta

Teret mora biti dosljedna cjelina i mora biti smješten što je niže moguće. Središte tereta mora se nalaziti što je niže moguće i biti blizu uzdužne središnje linije vozila. U skupini vozila i nekoliko prikolica, teret mora biti položen što je bliže moguće prednjem dijelu, uzimajući u obzir cijelu skupinu. Vozilo ne smije biti opterećeno na način na koji je težište vozila više od onog koje je tehnički dozvoljeno za vozilo.

U mjeri u kojoj je to moguće, teret mora biti podržan za pristup prostoru za utovar sprijeda. Svi oštri dijelovi teretnih artikala moraju biti okrenuti unatrag.

Prikolica sa središnjom osovinom mora biti opterećena tako da djeluje silom u smjeru prema dolje na spojnicu vučnog vozila. Sila usmjerena prema dolje može iznositi najviše 10 posto dopuštene mase na osovinama prikolice ili sila istovjetna masi od 1000 kilograma, koja god sila je manja. Sila usmjerena prema dolje ne smije premašiti dopuštene sile za spojena vozila ili spojnice.

Članak 51.b

## Oznake za dugačke skupine vozila

Skupina vozila koja premašuje 15,5 metara duljine i koja se sastoji od kamiona i prikolice/a mora imati pločicu za označivanje koja je usporediva s izvornom inačicom Pravilnika UNECE-a br. 70 kako je izmijenjen zadnjim nizom izmjena. Kao druga mogućnost, pločica za označivanje mora biti pričvršćena na skupinu vozila. Dimenzije spomenute u pločicama za označivanje moraju biti najmanje 0,30 metara x 0,80 metara i moraju imati sliku s crnom skupinom vozila na žutoj retroreflektirajućoj podlozi i 25 milimetara široki crveni fluorescentni ili retroreflektirajući rub na kojem mora biti navedena duljina skupine.

Uz prethodno navedene odredbe koje su utvrđene u prethodnom stavku 1., skupina kamiona i poluprikolice koja premašuje 18,75 metara duljine i ostale skupine koje premašuju 25,25 metara duljine moraju imati retroreflektirajuće oznake obrisa na stranama vozila i opcionalna gabaritna svjetla navedena u stavku 6.13. Pravilnika UNECE-a br. 48, koja su pričvršćena na posljednju prikolicu.

Skupina vozila koja premašuje 25,25 metara duljine mora imati pločicu za označivanje od najmanje 0,45 metara2. Boja i retroreflektirajuća obilježja pločica moraju biti u skladu sa zahtjevima Pravilnika UNECE-a br. 70 i na pločici mora biti ispisana riječ „PITKÄ” ili odgovarajuću riječ na švedskom ili engleskom jeziku, napisana velikim tiskanim slovima od barem 200 mm visine. Osim toga, pločica može sadržavati prikaz skupine vozila u crnoj boji, uz naznaku duljine skupine vozila ispod nje. Pločica iz ovog stavka može biti zamijenjena pločicom iz stavka 1.

Članak 52.

Homologacija vozila i skupina vozila koja će biti puštena u promet odstupajući od odredbi o dimenzijama i masama

Finska agencija za sigurnost prometa može odobriti izuzeće od odredbi iz članaka 20., 21., 23., 23.a, 24. – 26., 31., 32., 32.a i 32.b za pojedinačno motorno vozilo ili skupinu vozila ako je to potrebno u svrhu ispitivanja nove tehnologije, razvoja proizvoda ili drugog posebnog razloga. Nadalje, izuzeće ne smije ugroziti cestovnu sigurnost i ne smije narušavati tržišno natjecanje. Izuzeće može biti odobreno za fiksno razdoblje i može podlijegati uvjetima.

Članak 57.

## Prijelazne odredbe

Zabrana rada u praznom hodu iz članka 5. Uredbe primjenjuje se na vozila za hitne slučajeve i motorna vozila koja se koriste u prijevozu sukladno odobrenju od 1. listopada 1993.

Vozilo s četiri osovine koje je prvi put pušteno u promet 1. siječnja 1994., kako je navedeno u članku 21. stavku 1. točki 6. Uredbe podliježe odredbama o masi vozila koje su se primjenjivale 31. prosinca 1993. Vozilo pušteno u promet prije prethodno navedenog datuma također mora ispunjavati zahtjeve odredbi o ukupnoj masi ovješenoj između krajnjih vanjskih osovina motornog vozila koje su bile na snazi 31. prosinca 1993.

Vozilo pušteno u promet ili, ako nije potreban zasebni prihvat, vozilo koje se koristi u prijevozu prije stupanja ove Uredbe na snagu smije se i dalje koristiti u prijevozu sukladno uvjetima utvrđenim u odredbama i propisima koji su bili na snazi u trenutku stupanja ove Uredbe na snagu ili koji su utvrđeni ovom Uredbom.

————

Ova Uredba stupa na snagu 21. siječnja 2019.

Ako je prikolica puštena u promet prije 1. siječnja 2019., od 1. siječnja 2024. primjenjuje se članak 22. ove Uredbe.

Ako je prikolica puštena u promet prije 1. siječnja 2019., zahtjev za elektronički sustav za nadzor stabilnosti utvrđen u članku 33. stavku 2. točki 3. Uredbe primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

Ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka 23. stavka 1. u pogledu skupine vozila i poluprikolice, odredbe koje se odnose na masu skupine vozila i poluprikolice i koje su na snazi u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe mogu se primjenjivati na skupinu vozila i poluprikolice do 31. prosinca 2023. ako je prikolica puštena u promet prije 1. siječnja 2019.

Ako je vučno vozilo pušteno u promet prije 1. travnja 2019., skupina vozila koja se sastoji od vozila i prikolice ili više prikolica mora ispunjavati zahtjeve za iznos mase koju nosi najudaljenije stražnje okretno postolje vučnog vozila i najudaljenije prednje okretno postolje prikolice utvrđeno u članku 23. stavku 3. od 1. siječnja 2024.

U Helsinkiju, 10. siječnja 2019.

Ministrica prometa i komunikacija Anne Berner

Stručnjak/inja: Aino Still

OBJAVLJUJE: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	ISSN 1455-8904