# Taisyklės, susijusios su universalia motorinių transporto priemonių, naudojamų licencijuotam transportui, konstrukcija ir t. t.

Siūlomi pakeitimai pažymėti raudona spalva.

1 straipsnis. Taikymo sritis

Šios taisyklės taikomos keleiviniam transportui, kuriam reikalinga licencija teikti reguliarias paslaugas, ir transportui, kuriam reikalinga licencija, kai motorinė transporto priemonė naudojama neįgaliesiems vežti (žr. Profesionalaus transporto įstatymo 4, 6 ir 9 straipsnius). Taisyklės netaikomos I klasės autobusams, išskyrus 4 straipsnio penktos pastraipos nuostatą.

2 straipsnis. Sąvokų apibrėžtys

Prireikus taikomos 2012 m. liepos 5 d. Taisyklėse Nr. 817 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų patvirtinimo, sąvokų apibrėžtys.

Kiru atveju šiose taisyklėse vartojamos toliau nurodytos sąvokų apibrėžtys.

| a) | Motorinė transporto priemonė neįgaliesiems vežti – licencijuota motorinė transporto priemonė, kuri specialiai sukurta arba pritaikyta neįgaliesiems vežti. |
| --- | --- |

| b) | Keleiviams skirta vieta – keleiviams vežti skirta erdvė. |
| --- | --- |

| c) | Sėdynė – sėdintiems keleiviams skirta vieta, esanti stacionariuose arba nuimamuose balduose. |
| --- | --- |

| d) | Neįgaliojo vežimėliui skirta vieta – vieta keleiviams, sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje. |
| --- | --- |

3 straipsnis. Patvirtinimas

Autobusai, kuriems taikomos šios taisyklės, turi būti patvirtinti Norvegijos viešųjų kelių administracijos pagal Taisyklėse dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų nustatytus reikalavimus bei 4 straipsnio reikalavimus. Patvirtinus turi būti pateikti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad yra laikomasi 4 straipsnio reikalavimų.

Keleivinius automobilius, kuriems taikomos šios taisyklės, turi patvirtinti Norvegijos viešųjų kelių administracija pagal Taisyklėse dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų nustatytus reikalavimus bei 6 straipsnio reikalavimus. Patvirtinus turi būti pateikti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad yra laikomasi 6 straipsnio reikalavimų.

Pirmoje ir antroje pastraipose nurodytus dokumentus išduoda kėbulo, važiuoklės, saugos įrangos arba sukomplektuotos motorinės transporto priemonės gamintojas arba kompetentinga nepriklausoma laboratorija.

4 straipsnis. Autobusams keliami reikalavimai

Autobusai, kuriems taikomos šios taisyklės, turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 107-05 8 priedo reikalavimus.

Be to, autobusuose, naudojamuose keleiviams vežti reguliariais reisais, kuriems reikalinga licencija, turi būti:

a) automatinis sustojimo pranešimas su balso pranešimais ir elektronine pranešimų lenta autobuso viduje, kad ją būtų galima aiškiai matyti iš rezervuotos vietos;

b) išorinė transliavimo sistema (garsinis švyturėlis) paskelbia, kuris autobusas atvyksta į stotį.

Renkantis įlaipinimo įrenginį, turi būti atsižvelgiama į autobuso konstrukciją. Kiekviename autobuse turi būti bent vienas neįgaliojo vežimėliui skirtas plotas.

II klasės autobusuose turi būti saugos diržai, atitinkantys JT EEK taisyklės Nr. 16-06 reikalavimus. Saugos diržų tvirtinimo vietos turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 14-07 reikalavimus.

I, II ir III klasių autobusai nuo 2023 m. sausio 1 d. turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 29 5 skirsnyje pateiktus priekinės apsaugos reikalavimus, kai susidūrimo bandymas atliekamas pagal 3 priedo A bandymą, kai smogtuvo smūgio vertė turi atitikti 5.5.2 skirsnį.

5 straipsnis. (Panaikintas)

6 straipsnis. Lengviesiems automobiliams keliami reikalavimai

Lengvieji automobiliai turi atitikti Direktyvos 2007/46/EB XI priedo 3 priedėlio „Vežimėliui neįgaliesiems pritaikyta transporto priemonė“ reikalavimus. Be to, taikomos toliau pateiktos nuostatos.

| a) | Neįgaliojo vežimėliams skirtos vietos turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 107-05 8 priedo 3.6.1 skirsnį. |
| --- | --- |

| b) | Neįgaliojo vežimėliams skirtos sėdynės turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 107-05 8 priedo 3.7 skirsnį. |
| --- | --- |

| c) | Apšvietimas turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 107-05 3 priedo 7.6.12 skirsnį. |
| --- | --- |

| d) | Keltuvai, pandusai ir pan. turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 107-05 8 priedo 3.11 skirsnį. |
| --- | --- |

| e) | Gesintuvams ir pirmosios pagalbos priemonėms skirta erdvė numatoma pagal JT EEK taisyklės Nr. 107-05 3 priedo 7.5.4 skirsnį. |
| --- | --- |

| f) | Darbo žibintai turi atitikti Taisyklių dėl transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų ir jų patvirtinimo 28-5 skirsnio 8 dalį. |
| --- | --- |

7 straipsnis. Vykdymas

Autobusai, kuriems taikomos šios taisyklės, vykdydami licencijuotą vežimą, visada turi atitikti 4 straipsnio reikalavimus (tačiau žr. 8 straipsnį).

Lengvieji automobiliai, kuriems taikomos šios taisyklės, vykdydami licencijuotą vežimą visada turi atitikti 6 straipsnio reikalavimus (žr. 8 straipsnį).

Norvegijos viešųjų kelių administracija ir policija atlieka patikrinimus, kad užtikrintų šių taisyklių vykdymą. Naudojant netinkamą įrangą ar medžiagas, kurios neatitinka taisyklių reikalavimų arba tinkamai neveikia, atitinkamai taikomi Profesionalaus transporto įstatymo 40 ir 41 straipsniai.

8 straipsnis. Išimtys

Norvegijos viešųjų kelių administracija transporto priemonėms, kurioms taikomos šios taisyklės, atskirais atvejais gali netaikyti vieno ar kelių 4 ir 6 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Negali būti daroma jokių išimčių dėl įlaipinimo priemonių, apsaugos sistemų (įtvirtinimo mechanizmų), skirtų neįgaliojo vežimėliui, saugos diržų, gaisro gesinimo įrangos, pirmosios pagalbos priemonių ir darbo žiburių. Vykdydama 4 straipsnio antros pastraipos reikalavimus, licencijas išduodanti institucija taip pat gali taikyti išimtis.

9 straipsnis. Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

Šios taisyklės įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

Po 2010 m. sausio 1 d. sudaryti susitarimai dėl naujų transporto priemonių įsigijimo turi atitikti šių taisyklių reikalavimus. Anksčiau patvirtintos ir pakeistos ar modifikuotos transporto priemonės gali būti patvirtintos pagal 3 straipsnį.

Transporto priemonės, patvirtintos pagal 1984 m. sausio 4 d. Taisykles Nr. 599 dėl licencijuoto transporto neįgaliesiems vežti – transporto priemonėms keliamus techninius reikalavimus, vis tiek bus laikomos patvirtintomis kaip licencijuotos neįgaliesiems vežti.

1984 m. sausio 4 d. Taisyklės Nr. 599 dėl licencijuoto transporto neįgaliesiems vežti – transporto priemonėms keliami techniniai reikalavimai, panaikinamos nuo 2010 m. sausio 1 d.