Regulamentação relativa aos sistemas de pesagem automática para utilização no desembarque do peixe

Criado pelo Serviço Norueguês de Metrologia [...] de acordo com a lei das unidades de medição, medição e tempo padrão, de 26 de janeiro de 2007, n.º 4 § 7 e § 10 e regulamento de 20 de dezembro de 2007 n.º 1723 sobre unidades de medição e medições § 4-5a.

Capítulo 1 – Disposições introdutórias

§ 1. Âmbito de aplicação

Estes regulamentos estabelecem requisitos para os sistemas de pesagem automática utilizados no desembarque do peixe.

Os requisitos aplicáveis ao sistema de pesagem automática a utilizar e os requisitos aplicáveis aos dados de pesagem e aos dados relativos a incidentes no sistema de pesagem a armazenar e a transferir para a Direção das Pescas decorrem da regulamentação de 6 de maio de 2014 n.º 607, relativa ao desembarque e ao fecho (regulamentos de desembarque).

Se tiver sido concedida uma dispensa com base na secção 6 alínea a) do Regulamento de desembarque, os requisitos das secções 5 a 7 do regulamento não se aplicam aqui.

§ 2. Definições

Por peixe entende-se os recursos marinhos selvagens e os seus produtos, com exceção dos salmonídeos anádromos.

Por desembarque entende-se todos os casos em que o pescado é descarregado de navios de pesca, incluindo o transbordo e a descarga de pescado de navios que transportam peixes transbordados, bem como o pescado da eclusa/gaiola/saco/. A evisceração imediata de peixes demersais é incluída como parte do desembarque.

Por sistema de pesagem automática entende-se um sistema constituído por uma ou mais balanças e outros componentes necessários para garantir que os dados de pesagem e os dados relativos aos acontecimentos do sistema de pesagem suscetíveis de afetar o resultado da pesagem sejam armazenados e transferidos automaticamente.

Por automático significa que o processo ocorre sem a intervenção de um operador.

§ 3. Quem é responsável

O utilizador de um sistema de pesagem automática é responsável por assegurar o cumprimento dos requisitos do capítulo 2 do presente regulamento. O utilizador é igualmente responsável por assegurar que a documentação técnica necessária para poder avaliar o cumprimento dos requisitos está disponível.

§ 4. Requisitos aplicáveis aos fabricantes, etc.

Qualquer pessoa que construa uma balança para uso quando se desembarca peixe disponível no mercado deve informar o Serviço de Metrologia Norueguês sobre quem é o comprador, bem como o tipo de balança, local de uso e finalidade de uso.

Capítulo 2 - Requisitos aplicáveis aos sistemas de pesagem automática

§ 5. Armazenamento e transferência de dados

O sistema de pesagem deve assegurar o armazenamento e a transmissão automáticos dos dados de pesagem, bem como o armazenamento e transmissão automáticos de dados sobre as ocorrências no sistema de pesagem que possam afetar o resultado da pesagem.

§ 6. Tratamento de erros

O sistema de pesagem deve ter funções de armazenamento e transmissão de informações sobre os erros que ocorrem ao utilizar a balança. O sistema de pesagem deve também ter uma função integrada para poder comunicar, corrigir e apresentar uma nova versão em caso de erros e omissões nos dados transferidos. Não deve ser possível alterar os dados já registados.

§ 7. Qualidade, integridade e disponibilidade dos dados

O sistema de pesagem deve garantir a elevada qualidade dos dados e a sua integridade. Os componentes e o software do sistema de pesagem que sejam cruciais para armazenar dados e eventos de pesagem no sistema de pesagem devem ser concebidos de modo a serem protegidos contra a manipulação abusiva e a utilização indevida não intencional. As medidas de segurança aplicadas devem permitir provar a existência de uma intervenção. Todos os incidentes e informações sobre as pesagens completas devem ser armazenados juntamente com um carimbo de tempo seguro.

Os dados de pesagem armazenados e os dados sobre eventos no peso devem ser protegidos para que os dados não sejam perdidos.

§ 8. Requisitos aplicáveis às balanças do sistema de pesagem

A balança utilizada para o desembarque dos peixes deve ter a unidade de visualização principal colocada de modo a que seja fisicamente possível fazê-lo, incluindo a quantidade pesada, etc., deve poder ser lida e operada de forma contínua e direta, ao mesmo tempo que a atividade sobre ou em torno do peso pode ser monitorizada.

A quantidade pesada de peixes desembarcados deve poder ser lida continuamente. De acordo com outras opções de menu, o utente deve retornar imediatamente a balança ao modo de leitura.

As balanças devem estar equipadas com mecanismos de fixação, conforme especificado no documento de ensaio tipo. Quando são utilizados selos físicos, estes devem ter uma marca de identidade única.

§ 9. Requisitos adicionais para balanças automáticas

Uma balança automática deve ter, pelo menos, uma unidade de visualização secundária que repete o ecrã do resultado da pesagem do ecrã principal. O ecrã secundário não deve ter funções que possam afetar o resultado da pesagem. O ecrã secundário deve ter a mesma resolução que o ecrã principal.

Uma balança automática deve ter mais do que um contador, um dos quais deve ser um contador total que funcione continuamente e que não possa ser reposto.

Uma balança automática deve ter funções que detetem erros detetáveis. Se esses erros forem detetados, a pesagem de peixe na balança deve cessar automaticamente.

Totalizadores contínuos devem ser reiniciados no arranque e pelo menos a cada 30 minutos. Se tal não for feito, a pesagem do peixe na balança deve cessar automaticamente.

Totalizadores contínuos e somando pesos do recipiente devem ter um interruptor que pode forçar o peso a executar a correia.

O interruptor acima mencionado e o caixa do sistema elétrico ligado a uma balança automática devem ser selados. Os selos devem ter uma marca de identidade única.

CAPÍTULO 3 - Disposições finais

§ 10. Sanção por infração

A violação destes regulamentos pode resultar em uma ordem para uma taxa de violação medida de acordo com as disposições dos regulamentos sobre unidades de medida e medição, Capítulo 7.

§ 11. Entrada em vigor Esta Lei entra em vigor [.....}