1. ------IND- 2019 0213 PL- BG- ------ 20190528 --- --- PROJET

Проект от 14 май 2019 г.

НАРЕДБА

НА МИНИСТЪРА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА)

от [дата] [месец] [година]

относно техническите и оперативните изисквания за цифровите приемници)

Съгласно член 132, параграф 3 от Закона за далекосъобщенията от 16 юли 2004 г. (Официален вестник за законите от 2018 г., поз. 1954, 2245 и 2354, и от 2019 г., поз. 643 и 730) се постановява, както следва:

Член 1. 1. С проекта на наредба се определят техническите и оперативните изисквания за цифрови приемници.

2. Изискванията, посочени в параграф 1, са определени в приложението към наредбата.

Член 2. Наредбата на министъра на администрацията и по въпросите на цифровизацията от 7 юли 2015 г. относно техническите и оперативните изисквания за цифрови приемници (Официален вестник на законите, 2017 г., поз. 1092) се отменя.

Член 3. Настоящата наредба влиза в сила на 1 декември 2019 г.

МИНИСТЪР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА

Приложение към наредбата на министъра по въпросите на цифровизацията от ............... (поз. ...)

ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИФРОВИ ПРИЕМНИЦИ

1. Общи разпоредби

С приложението се определят техническите и оперативните изисквания, на които трябва да отговарят цифровите приемници на сигнали, доставени от наземна разпределителна мрежа на базата на системи за DVB-T и DVB-T2, предназначени за предоставяне на аудио-визуално съдържание и други данни и допълнителни услуги.

Като база за DVB-T са използвани параметрите на цифровия телевизионен приемник, определени в ETSI TS 101 154 [15] като „25 Hz H.264/AVC HDTV видео, MPEG-2 слой II и E-AC-3 аудио, за базов вграден приемник/декодер (IRD) с възможност за декодиране на видеоизображения с презредова развивка с резолюция до 1920 x 1080 при честота 25 Hz или на видеоизображения с прогресивна развивка с резолюция до 1280 x 720, при честота 50 Hz“.

За DVB-T2 параметрите на цифровия телевизионен приемник са определени в ETSI TS 101 154 [15] за HDTV ниво 4.1: 50 Hz HEVC HDTV 8-битов IRD (1920x1080 p50, 1280x720 p50 разделителна способност), SDTV 8-битов, ниво 3.1 и MPEG-2 аудио слой II и E-AC-3 аудио са използвани като основа. В случай на телевизионен приемник, който може да показва изображения с ултрависока разделителна способност (UHDTV), DVB-T2 приемникът също е съвместим с формата, определен в ETSI TS 101 154 [15] ниво 5.14 като UHDTV IRD HEVC HDR Основен 10 профил, Основен ред и Висок ред, и ниво 5.1 за UHDTV с 3840x2160 разделителна способност, както и AC-4 аудио.

Спазването на изискванията, определени в настоящата наредба, не изключва добавянето на други функции към цифровите приемници, които биха подобрили тяхната функционалност и приложимост.

Техническите параметри, отбелязани с думите „където е налично“, не са задължителни, но ако ги има, те трябва да отговарят на определените изисквания.

2. Списък на посочените стандарти и документи

2.1.	Списък на стандарти и документи, цитирани в настоящото приложение:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 Изисквания за взаимно свързване на битови и подобни електронни съоръжения. Съединител „Peritelevision“

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова и подобна употреба: Линия за видео и звуков сигнал. Част 2-1: Сигнално качествено съгласуване и автоматичен избор на устройствата за източник на сигнал

[3]	PN-EN 50160:2010 Характеристики на напрежението на електрическата енергия, доставяна от обществените електрически мрежи

[4]	PN-EN 60038:2012 Стандартни напрежения на CENELEC

[5]	PN-EN 60958-1:2010 Цифров звуков интерфейс. Част 1: Общи положения

[6]	PN-EN 61169-2:2007 Радиочестотни съединители. Част 2: Групова спецификация. Радиочестотни коаксиални съединители от тип 9,52

[7]	PN-EN 62216:2011 Приемници за цифрова наземна телевизия — система DVB-T

[8]	PN-EN 62680-1:2016-03 USB интерфейси за данни и захранване. Част 2-1: Спецификация на USB, преработено издание 2.0 (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за служебна информация (SI) в DVB системи

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 Разширена спецификация на Teletext

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Системи за субтитри

[12]	PN-ETSI EN 300 744 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално кодиране и модулация за наземна цифрова телевизия

[13]	PN-ETSI EN 302 755 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура на канално кодиране и модулация за второ поколение цифрова наземна телевизионна разпръсквателна система (DVB-T2).

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Цифрово видеоразпръскване (DVB). Поддръжка за използване на DVB алгоритъм за кодиране, версия 3, в рамките на системи за цифрово видеоразпръскване

[15]	ETSI TS 101 154 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за използване на видео и аудио кодиране в приложения за видеоразпръскване на базата на транспортен поток MPEG-2

[16]	ETSI TS 102 006 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за актуализиране на системен софтуер в DVB системи

[17]	ETSI TS 102 366 Стандарт за цифрово звуково компресиране (формат AC-3, разширен формат AC-3)

[18]	ETSI TS 102 796 Хибридна широколентова телевизия

[19]	ETSI TS 103 190 Стандарт за цифрово звуково компресиране (формат AC-4). Част 2: Имерсионен и персонализиран звук

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 IT технология — 8-битови еднобайтово кодирани набори от графични знаци. Латиница № 2

[21]	IEC 61937-3:2017 Digital Audio – Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 3: Audio

[23]	ITU-T Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audio-visual services

[24]	ITU-T Recommendation H.265 High efficiency video coding

[25]	ITU-R BT.2020 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange

[26]	ITU-R BT.2100 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange

[27]	Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, DVB Document A038, Feb 2019

[28]	High-Bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.3, 21 December 2006, Digital Content Protection LLC

[29]	High-Bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2, 13 February 2013, Digital Content Protection LLC

[30]	High-Definition Multimedia Interface, Version 1.4a, March 2010, HDMI Licensing, LLC

[31]	High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1, November 2017, HDMI Licensing, LLC

[32]	NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks, Requirements ver. 3.1 (27 October 2018)

2.2. 	Ако в списъка, посочен в точка 2.1, се съдържа позоваване на определена версия на документ (определена чрез датата на издаване, номер на издаване, номер на версията и т.н.), не трябва да се използват последващи версии на същия документ.

2.3.	Ако в списъка, посочен в точка 2.1, не се съдържа позоваване на определена версия на документа, следва да се използва последната версия на същия документ.

2.4.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [14]—[19], могат да бъдат намерени на интернет страницата на Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) — www.etsi.org.

2.5.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [21]—[22], могат да бъдат намерени (срещу такса) на интернет страницата на Международната електротехническа комисия —www.iec.ch.

2.6.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [23]—[26], могат да бъдат намерени на интернет страницата на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) — www.itu.int.

2.7.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [30]-[31] са налични на: www.hdmi.org.

2.8.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [28]—[29] са налични на: www.digital-cp.com.

2.9.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [1]—[13] и [20], са налични безплатно в читалните на Полския комитет по стандартизация на: www.pkn.pl (срещу такса).

2.10. 	Документите, посочени в точка 2.1, раздел [32] са налични на: www.nordig.org.

2.11.	Документите, посочени в точка 2.1, раздел [27], са налични на: www.dvb.org.

3. Съкращения и акроними

Съкращенията и акронимите, използвани в настоящото приложение, означават:

AC-3	Система за звуково кодиране Dolby 3

AC-4	Система за звуково кодиране Dolby 4

API	Приложен програмен интерфейс

AVC	Усъвършенствано видеокодиране

DVB	Цифрово видеоразпръскване

DVB-Т	Наземно цифрово видеоразпръскване

DVB-T2	Цифрово видеоразпръскване — наземно, второ поколение

E-AC-3	Многоканална цифрова система за звуково кодиране, която е разширение на система за AC-3 (Разширено звуково кодиране 3)

eARC	Канал за обратна връзка в HDMI, който служи за аудиосистеми ново поколение (Разширено звуково кодиране за канал за обратна връзка)

FTA	Безплатни — некодирани програми с достъп за всички

HbbTV	Услуга за предоставяне на допълнително мултимедийно съдържание през интернет (хибридна телевизия за излъчване и широколентов достъп)

HDCP	Широколентова система за защита на цифрово съдържание

HDMI	Мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност

HDR	Изображения с висок динамичен обхват с параметри, определени в Препоръка ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	Телевизия с висока разделителна способност — 1280x720 и 1920x1080

HEVC	Високо ефективно видеокодиране

HFR	Висока честота на кадрите — предавателна техника с по-висока честота на кадрите в записания/възпроизвеждания видео материал (100/120 кадъра в секунда)

HLG10	HDR система, чиято спецификация е включена в Препоръка ITU-R BT.2100 [26], с разделна способност 10-битова наситеност на цвета в съответствие с Препоръка ITU-R BT.2020 [25] (Хибридна регистрационна гама 10)

iDTV	IRD, оборудван с монитор (телевизор)

IRD	Вграден приемник, оборудван с вграден декодер на изображение и звук (вграден приемник/декодер), в STB или iDTV версия

LCN	Логически номер на канала

MPEG	Експертна група по въпросите на подвижни изображения

MPEG-2 аудио слой II	MPEG-2 формат на звуково компресиране, определено в стандарт ISO/IEC 13818-3: 1998 [22]

NIT	Таблица с информация за мрежата

OFDM	ортогонална многочестотна модулация с честотно разделяне

OSD	Екранно меню

PLP	единичен поток на физичните данни със специфична модулация и кодиране (единичен канал на физическия слой)

PQ10	HDR система, отчитаща нелинейната функция на възприемане на виждане, която позволява постигането на много широк диапазон от нива на яркост, чиято спецификация се съдържа в Препоръка ITU-R BT.2100 [26], с разделна способност 10-битова наситеност на цвета в съответствие с Препоръка ITU-R BT.2020 [25] (перцептивно квантоващо устройство 10)

SDT	Таблица с описание на услугите

SDTV	Телевизия със стандартна разделителна способност

SI	Служебна информация

SISO	Техника на предаване на съдържание с използване само на една предавателна антена и получена с една приемна антена (единичен изход, единичен вход)

SSU	Актуализиране на системния софтуер

STB	Цифров приемник без монитор (сет топ модул)

TV	Телевизия

UHDTV	Телевизия с ултра висока разделителна способност (3840x2160)

UHF	Ултра висока честота (300-3 000 MHz), дециметрови вълни

USB	Универсална серийна шина

UTF-8	8-битов формат на трансформиране Unicode

VBI	Полукадрови гасящ интервал

VHF	Ултра висока честота (30—300 MHz), метрови вълни

4. Капацитет за приемане

Цифровият приемник разрешава приемането на цифрови сигнали от DVB-T и DVB-T2, съвместими с PN-ETSI EN 300 744 [12] и PN-ETSI EN 302 755[13], предавани в: VHF (174—230 MHz) за канали с честотна лента 7 MHz и UHF (470—790 MHz) за канали с честотна лента 8 MHz. Тунерът на цифровия приемник отговаря на изискванията, определени в стандарт PN-EN 62216: 2011 [7] и останалите изисквания за част от цифров приемник, определени в глава 3.4 на стандартните унифицирани изисквания на NorDig за вградени декодери на приемника за използване в кабелни, сателитни, наземни и управлявани IPTV базирани мрежи [32].

5. Начин на търсене на честотна лента

Цифровият приемник позволява автоматично търсене на наличния цялостен честотен диапазон и настройка на правилната рамкова структура, канално кодиране и модулация на DVB-T и DVB-T2, за да се осигури входящ транспортен поток към следващите модули. DVB-T2 приемникът позволява да се получава SISO предаване с OFDM техника с и без използване на обратни съзвездия. Цифровият приемник позволява приемането на DVB-T2 предаване, състоящо се от поне един PLP. Детайлите по настройката трябва да се съхраняват в списъка на услугите, за да се даде възможност за бърз избор на необходимия транспортен поток.

6. Достъп до услугите

Цифровият приемник осигурява най-малко следните възможности:

1)	да приема безплатни телевизионни програми (FTA);

2)	да избира съставна част на звуковата услуга в случай на предаване на много съставни звукови елементи в рамките на една услуга; дистанционното управление има бутон за избор на звук или друг механизъм, който позволява лесен избор на звукозаписа;

3)	да избира субтитри (телетекст или DVB) във формат UTF-8;

4)	да използва телетекст;

5)	да форматира изображението до съотношение ширина към височина 4:3 или 16:9;

6)	да прилага родителски контрол на достъп за избрани програми или аудио програми;

7)	да има достъп до менюто на полски език и задаване на полски език като национален език.

7. Навигатор за служебна информация

Цифровият приемник е оборудван с навигатор за служебна информация, който предоставя на потребителя достъп до основна информация относно услуги и събития, предоставена в таблици за служебна информация, определени в PN-ETSI 300 468 [9] и в Документ A038 [27] на DVB; това позволява на потребителя да контролира приемника. Навигаторът на служебна информация позволява правилно изобразяване на буквите от полската азбука, кодирани съгласно PN-ISO/IEC 8859-2 [20].

8. Автоматично инсталиране

Цифровият приемник използва задължителната информация от таблицата за мрежова информация (NIT) или таблицата с описание на услугите (SDT), определени в ETSI EN 300 468 [9] и Документ A038 [27] на DVB, за да генерира автоматично списък на услугите и да ги актуализира впоследствие. Приемникът работи на LCN. Всички намерени услуги, отбелязани като „видими“, се поставят в списъка на услугите в съответствие с дадения LCN номер. В случай на липса на номер или удвояване на номера, услугата се поставя в края на списъка. Потребителят има възможност да промени реда на услугите или да създаде свой собствен списък. Всички услуги, маркирани като „невидими”“, се запазват, но не се показват в списъка на наличните услуги.

9. Родителски контрол на достъпа

Цифровият приемник позволява блокиране на достъпа до цели програми или избрани категории програми, ако потокът съдържа „parental_rating_descriptor“, описан в PN-ETSI EN 300 468 [9].

10. Декодер на сигнала за изображение

Декодерът на сигнала за изображение декодира цифровите потоци на изображение в съответствие с:

1)	Препоръка ITU-T H.264 [23], с гранични стойности, определени в ETSI TS 101 154 [15], части 5.6 и 5.7, за приемник 25 Hz H.264/AVC, който може да декодира HP@L4 HDTV и MP@L3 SDTV потоци;

2)	Препоръка ITU-T H.265 [24], с гранични стойности, определени в ETSI TS 101 154 [15], част 5.14 (HDTV), за 8-битов приемник 50 Hz HEVC HDTV (1920x1080 p50, 1280x720 p50 разделителна способност);

3)	Препоръка ITU-T H.265 [24], с гранични стойности, определени в ETSI TS 101 154 [15], за 8-битов IRD видеоприемник 50 Hz HEVC HDTV, който може да декодира MP@L3.1, основен ред (определен в [24]) SDTV потоци.

В случая на вграден цифров телевизионен приемник (iDTV), способен да показва изображения с ултрависока разделителна способност (UHDTV), в съответствие с Препоръка ITU-T H.265 [24], декодиране на потоци по профили (определено в [24]) — Основен профил и Основен профил 10; изисква се основна редица и висока редица:

1)	HEVC UHDTV IRD с гранични стойности, определени в ETSI TS 101 154 [15], част 5.14.3;

2)	HEVC HDR UHDTV IRD, който използва HLG10 и HEVC HDR UHDTV IRD, който използва PQ10, с гранични стойности, определени в ETSI TS 101 154 [15], част 5.14.4.

11. Декодер на звуков сигнал

Декодерът на звуков сигнал декодира цифровите звукови потоци в съответствие с:

1)	MPEG-2 аудио слой II, с гранични стойности, определени в ETSI TS 101 154 [15], част 6.1.

2)	E-AC-3, в съответствие с ETSI TS 102 366 [17] и граничните стойности, посочени в ETSI TS 101 154, част 6.2 [15].

В случай на вграден цифров телевизионен приемник (iDTV), който може да показва изображения в ултрависока разделителна способност (UHDTV), се изисква съвместимост с AC-4, в съответствие с ETSI TS 103 190 [19] и граничните стойности, съдържащи се в ETSI TS 101 154 [15], части 6.6 и 6.7.

Декодерът на звуков сигнал използва метаданни, прехвърлени в поток E-AC-3 или АС-4 за стандартизиране на силата на гласа, конвертиране на пространствен звук до стереофоничен звук или смесване на основния звуков компонент с допълнителните компоненти, в съответствие с PN-ETSI EN 300 468 [9], приложение Й.

Приемникът позволява на потребителя да персонализира приемането на звук с дистанционното управление на приемника:

1)	Избор на звуков формат: 1.0, 2.0, 5.1, 5.1.2, 5.1.4;

2)	Подобрено разбиране на диалога;

3)	Смесване на допълнителен звук (например коментатор, аудио описание) с основния звук, предаван като обектен звук.

Независимо от системата за кодиране и броя на изпращаните звукови канали, декодерът на звуковия сигнал осигурява стереофоничен сигнал към звуковия аналогов изход на цифровия приемник (където има такъв), освен ако не се изпраща монофоничен сигнал или два сигнала. В този случай декодерът изпраща монофоничния сигнал, избран от потребителя, и на двата канала.

12. Телетекст и DVB субтитри

12,1.	Телетекст

По време на декодирането на потоците на звук, изображение и данни, цифровият приемник излъчва телетекст данни, които отговарят на изискванията на стандарт PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1 [10] за ниво 1.5, предавани под формата на пакети, съгласно стандарт PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11]. Телетекстът, излъчван в цифрови потоци се декодира в приемника по следния начин:

1)	от вътрешен декодер, показан като екранно меню (OSD) или

2)	в случай на STB с вграден аналогов изход — чрез поставяне на данни върху избрани редове, включени в периода на полукадровия гасящ импулс (VBI), съгласно изискванията на стандарт ETSI EN 300 706 V1.2.1 [10] за ниво 1.5.

12,2.	DVB субтитри

Цифровият приемник декодира и показва предаваните субтитри в съответствие със стандарт ETSI EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 [11].

Декодирането на телетекст и DVB субтитри, получавани по едно и също време, трябва да се контролира от потребителя.

13. HFR (ако се появи на приемника)

В случай на UHDTV приемник, който може да показва изображения чрез HFR технология, декодиране на потоци по профили (изложени в Препоръка ITU [24]) — Основен профил и Основен профил 10; основна редица и висока редица, е необходимо: HEVC HDR UHDTV IRD, който използва HLG10 и HEVC HDR UHDTV IRD, който използва PQ10, с гранични стойности, определени в ETSI TS 101 154 [15], част 5.14.5.

14. Хибридна телевизия за излъчване и широколентов достъп (HbbTV)

Ако приемникът има възможност да бъде свързан към интернет и има въведени интерактивни функции, това позволява използването на HbbTV и е съвместим поне с версията 2.0.2 на HbbTV, в съответствие със стандарт ETSI TS 102 796 [18], версия V1.5.1 (2018-09) или по-нова. HbbTV се активира автоматично при закупуването на цифров приемник, ако е оборудван с тази услуга. Необходимо е потребителят да може лесно да включва и изключва функцията HbbTV.

HbbTV приемникът правилно приема и изпълнява програмни приложения (API), съвместими с HbbTV, в съответствие със стандарт ETSI TS 102 796 [18], версия V1.5.1 (2018-09) или по-нова.

15. Дистанционно актуализиране на софтуер

Цифровите приемници позволяват актуализации на системния софтуер, използвани за поддържане или увеличаване на функционалността на софтуера на приемника след продажбата и актуализирането на версията HbbTV (където има такава). Методът за извършване на софтуерна актуализация зависи от производителя на получателя и може да бъде един от следните:

1)	устройство за съхранение, свързано към USB интерфейс;

2)	през интернет (в случай на интерактивни приемници, позволяващи използването на интерактивни телевизионни услуги през интернет);

3)	DVB-SSU в съответствие с ETSI TS 102 006 [16].

16. Интерфейси на цифровия приемник

16.1.	Интерфейс за високочестотен сигнал:

Цифровият приемник е оборудван с един IEC вход съгласно PN-EN 61169-2:2007 [6]. Входящият импеданс е 75 Ω.

16.2.	Цифров интерфейс

Цифровият приемник разполага с изход за HDMI тип А, съгласно Мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност [30], защитен с HDCP система, съгласно Широколентова система за защита на цифровото съдържание [28]. В случая на вграден цифров телевизионен приемник, който позволява показването на изображения с ултра висока разделителна способност (UHDTV), се изисква мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност, стандарт 2.1 [31], с HDR и eARC, както и съвместимост с HDCP 2.2. в съответствие със системата за защита на високоскоростното цифрово съдържание, картографиране на HDCP към HDMI, версия 2.2 [29]. Изискването за HDMI гнездо не се отнася за приемници с дисплей с диагонал от 30 cm или по-малко.

17. Захранване на цифровия приемник

1)	Напрежение: 230 V ±10 % съгласно PN-EN 60038:2012 [4];

2)	Честота: 47—53 Hz съгласно PN-EN 50160:2010 [3].

)	Министърът по въпросите на цифровизацията ръководи държавен административен отдел по компютъризация съгласно член 1, параграф 2 от Наредбата на министър-председателя от 20 април 2018 г. за специфичния обхват на дейностите на министъра по въпросите на цифровизацията (Официален вестник за законите, поз. 761).

)	Настоящата наредба е нотифицирана до Европейската комисия на …… под № …., съгласно член 4 от Наредбата на министерски съвет от 23 декември 2002 г. относно начина на функциониране на националната система за нотифициране на стандарти и законодателни актове (Официален вестник за законите, поз. 2039 и от 2004 г., поз. 597), с която се прилагат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (OВ на ЕС, серия L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).