1. ------IND- 2018 0649 FIN MT- ------ 20190107 --- --- PROJET

Digriet tal-Ministeru tal-Ambjent

dwar ir-rekwiżiti tekniċi essenzjali għall-attrezzaturi tal-plaming maħsuba għall-installazzjonijiet tal-provvista tal-ilma fil-bini

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Ministeru tal-Ambjent, dan li ġej huwa stabbilit skont l-§ 117 c(3) tal-Att dwar l-Użu tal-Art u l-Bini (132/1999), kif emendat mill-Att 958/2012:

§ 1

Kamp ta’ applikazzjoni tad-Digriet

Dan id-Digriet għandu japplika għar-rekwiżiti tekniċi essenzjali għall-attrezzaturi tal-plaming maħsuba għall-ġarr tal-ilma tax-xorb u l-ilma sħun domestiku li jinsab fil-bini u l-proprjetà.

§ 2

Definizzjonijiet

Attrezzaturi tal-plaming tfisser tipi differenti ta’ viti maħsuba għall-provvista tal-ilma. L-attrezzaturi tal-plaming jistgħu jinkludu vit tat-tip mixer li jkun konness mal-pajp tal-ilma kiesaħ u mal-pajp tal-ilma sħun jew vit tat-tip bibcock li jkun konness mal-pajp tal-ilma kiesaħ u mal-pajp tal-ilma sħun.

§ 3

L-adegwatezza għall-ġarr tal-ilma tax-xorb

L-attrezzaturi tal-plaming ma għandhomx iħallu ħruġ fl-ilma ta’ sustanzi perikolużi għas-saħħa tal-bniedem jew għall-kwalità tal-ilma. Materjali li jiġu f’kuntatt mal-ilma għandhom ikunu xierqa għall-ġarr tal-ilma tax-xorb.

Il-konċentrazzjoni ta’ ċomb lixxivjat mill-materjal tal-kostruzzjoni tal-attrezzaturi tal-plaming fl-ilma tat-test ma tistax teċċedi l-ħames mikrogrammi kull litru meta l-materjal jiġi ttestjat f’test ta’ lixxivjazzjoni ta’ 26 ġimgħa taħt il-kundizzjonijiet simili għall-kundizzjonijiet operattivi attwali. L-aċidità (il-valur tal-pH) tal-ilma tat-test għandha tkun bejn 6.7 u 8.4, il-valur tal-alkalinità bejn 0.5 u 1.3 millimole għal kull litru u l-valur tas-saturazzjoni tal-ossiġnu aktar minn 70 fil-mija. L-ilma tat-test għandu jitħalla qiegħed għal erba’ sigħat qabel ma jinġabar kampjun tal-ilma.

Ir-rekwiżit alternattiv relatat mal-prodott għall-kontenut massimu ta’ ċomb permissibbli lixxivjat mill-attrezzaturi tal-plaming fl-ilma ma għandux jeċċedi l-ħames mikrogrammi meta l-lixxivjazzjoni tkun ġiet ittestjata fuq perjodu ta’ test ta’ għaxart ijiem. Fit-test, il-kadmju maħlul fl-ilma ma għandux jeċċedi żewġ mikrogrammi. Bħala soluzzjoni ta’ test għandu jintuża ilma tax-xorb sintetiku sostitwibbli bil-valur ta’ aċidità ta’ 7.0±0.1.

§ 4

Reżistenza għall-korrużjoni tal-partijiet tal-metall

Il-partijiet tal-metall tal-attrezzaturi tal-plaming li jkunu f’kuntatt mal-ilma għandhom ikunu magħmula minn materjal reżistenti għall-korrużjoni. Il-partijiet tal-qafas tar-ram isfar taħt pressjoni tal-ilma għandhom ikunu magħmula minn ram isfar reżistenti għad-deżinċifikazzjoni.

Il-valur massimu tal-fond tad-deżinċifikazzjoni tal-valv li jirregola d-dħul tal-likwidu ma għandux jeċċedi l-200 mikrometru. Id-dimostrazzjoni tad-deżinċifikazzjoni mhix meħtieġa jekk il-kontenut taż-żingu fil-kompożizzjoni tal-attrezzatur tal-plaming ma jeċċedix il-15 fil-mija.

§ 5

Il-wiċċ ta’ barra u l-użu

Il-wiċċ ta’ barra tal-attrezzaturi tal-plaming għandu jkun lixx u bla difetti, u ma għandux ikollu trufijiet jaqtgħu.

L-attrezzaturi tal-plaming għandhom ikunu faċli biex jintużaw u jitnaddfu mingħajr kwalunkwe provvista speċjali.

Il-manifattur għandu jirrapporta t-temperatura tal-wiċċ tal-attwatur tal-attrezzatur tal-plambing wara li jinħareġ l-ilma għal minuta f’temperatura tal-ilma ġieri ta’ 65 grad Celsius.

§ 6

Karatteristiċi funzjonali

Fl-attrezzaturi tal-plaming, l-ilma kiesaħ għandu jkollu indikatur blu u l-ilma sħun indikatur aħmar. Ir-regolazzjoni tat-temperatura fil-vit termostatiku tista’ tiġi indikata wkoll bi skala jew simboli tat-temperatura.

Jekk l-attrezzaturi tal-plaming jinkludu valv tal-magna tal-ħasil, il-pożizzjonijiet ta’ ftuħ u għeluq tal-valv għandhom ikunu viżibbli b’mod ċar.

§ 7

Viti elettroniċi

Il-voltaġġ operattiv tal-vit elettroniku ma għandux jeċċedi 42 V AC jew 72 V DC. Is-sors tal-enerġija jista’ jkun transformer, batterija jew sors ieħor tal-enerġija konness mas-sistema tal-enerġija elettrika.

Il-grad ta’ protezzjoni għandu jkun indikat għall-unità elettronika tal-vit elettroniku. Il-grad ta’ protezzjoni għall-viti tas-sink u tal-kċina għandu jkun tal-anqas IP 44, għall-viti tad-doċċa IP 67.

Il-provvista tal-ilma fil-vit imħaddem bl-elettriku għandha tingħalaq fil-każ ta’ qtugħ tal-enerġija. Il-provvista tal-ilma fil-vit imħaddem bil-batterija ma għandhiex tinfetaħ jekk il-voltaġġ tal-batterija jaqa’ taħt il-limitu operattiv.

§ 8

Disinn u dimensjonijiet

Il-kostruzzjoni u d-dimensjonijiet tal-attrezzaturi tal-plaming għandhom ikunu tali li jkunu jistgħu jiġu mmuntati fl-ispazju mfassal għall-attrezzaturi tal-plaming skont l-użu maħsub. Id-dimensjonijiet ewlenin tal-attrezzaturi tal-plambing għandhom ikunu konformi mad-dimensjonijiet murija fit-Tabella 1. Għall-konnessjoni mal-pajp tal-ilma, il-fittings tal-plagg jew il-pajpijiet fl-attrezzaturi tal-plambing għandhom ikunu konnessi mal-pajp ta’ konnessjoni tal-pajp tal-ilma bl-elementi tal-fittings maħsuba għall-viti.

L-attrezzaturi tal-plaming maħsuba biex jiġu installati fil-ħajt għandu jkollhom komponent tal-wiċċ li jista’ jitneħħa sabiex il-vit ikun jista’ jiġi spezzjonat u msewwi.

L-angolu ta’ rotazzjoni taż-żennuna fil-vit tas-sink għandu jkun indikat. Żennuna li tinġibed ’il barra fil-vit tal-kċina għandu jkollha apparat awtomatiku għall-issettjar mill-ġdid tad-diverter.

Tabella 1 Id-dimensjonijiet ewlenin tal-attrezzatur tal-plaming.

| It-tip ta’ attrezzaturi tal-plaming u l-kwantità fiżika | Dimensjoni |
| --- | --- |
| Vit immuntat mal-ħajt |  |
| Konnessjonijiet tad-dħul, distanza bejn l-assi ċentrali | (150±1) mm |
| daqs tal-kamin | G ¾ |
| tul tal-kamin | ≥9 mm |
| Distanza bejn iċ-ċentru tal-bokka tal-iżbokk taż-żennuna u l-livell tal-ħajt | ≥115 mm |
| Bokka tal-iżbokk oħra, doċċa, eċċ., daqs tal-kamin | G ½ B |
| tul tal-kamin | ≥8 mm |
| Vit tas-sink (Vit tas-sink, vit tal-kċina) |  |
| L-għoli tal-iktar punt baxx tal-bokka tal-iżbokk taż-żennuna mil-livell tal-mejda | ≥25 mm |
| Tul tal-pajp ta’ konnessjoni | ≥350 mm |
| Pajpijiet ta’ konnessjoni tar-ram, dijametru estern | 10 mm |
| Pajpijiet ta’ konnessjoni flessibbli, kamin ta’ konnessjoni | G ⅜ |

§ 9

Rata tal-fluss standard

L-attrezzaturi tal-plaming għandu jkollhom rati tal-fluss standard għall-użu maħsub kif muri fit-Tabella 2.

Tabella 2 Rati tal-fluss standard skont l-użu maħsub tal-attrezzaturi tal-plaming taħt pressjoni ta’ 3.0+0.2/-0 bar.

| L-użu maħsub tal-attrezzaturi tal-plaming | Rata tal-fluss standard dm3/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rata tal-fluss | Valuri ta’ limitu |
| Vit tal-kċina | 0.2 | 0.07–0.30 |
| Valv tal-magna tal-ħasil tal-platti | 0.2 | 0.15–0.30 |
| Vit u doċċa tal-idejn tas-sink | 0.1 | 0.07–0.20 |
| Vit tad-doċċa | 0.2 | 0.15–0.30 |
| Vit tal-banju | 0.3 | ≥ 0.30 |
| vit tat-tip bibcock | 0.2 | 0.15–0.30 |
| Valv tal-ġnien DN 15 | 0.2 | 0.15–0.30 |
| Valv tal-ġnien DN 20 | 0.4 | 0.30–0.50 |
| Flush valve tal-awrinarju | 0.4 | min. 0.40 |

§ 10

Reżistenza

L-attrezzaturi tal-plaming għandhom jifilħu għal stress mekkaniku, kimiku u termali preżenti fl-installazzjonijiet tal-provvista tal-ilma sabiex l-attrezzaturi tal-plaming jibqgħu funzjonali u iġjeniċi matul il-ħajja operattiva ppjanata tal-attrezzatur tal-plumbing.

L-attrezzatura tal-plaming għandha tkun kapaċi tiflaħ għall-kundizzjonijiet operattivi murija fit-Tabella 3 waqt li tibqa’ ssikkata u affidabbli kontra t-tnixxija.

Tabella 3 Il-kundizzjonijiet operattivi tal-attrezzaturi tal-plaming.

| Sistema tal-ilma |  | Kundizzjoni operattiva |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valur estrem | Kundizzjonijiet operattivi normali |
| Pressjoni | Pressjoni tal-fluss, minima | 0.5 bar | (1.0–5,0) bar |
|  | Pressjoni statika, massima | 10 bar | (3.0–5,0) bar |
| Temperatura tal-ilma, massima |  | 90 °C 1) | 65 °C |
| - Viti elettroniċi: 75 °C |  |  |  |

§ 11

Gruppi tal-livell tal-ħoss

Il-grupp tal-livell tal-ħoss tal-attrezzaturi tal-plaming għandu jkun indikat. Dan għandu jiġi ddeterminat mill-ħoss ikkawżat mill-fluss tal-ilma fl-attrezzaturi tal-plaming bi pressjoni tal-ilma ta’ 0.3 megapascals imkejla taħt kundizzjonijiet tal-laboratorju. Hemm tliet gruppi tal-livell tal-ħoss u dawn għandhom jiġu ddeterminati abbażi tal-livelli tal-ħoss murija fit-Tabella 4.

Tabella 4 Il-grupp tal-livell tal-ħoss tal-attrezzaturi tal-plaming.

| Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 |
| --- | --- | --- |
| Lap ≤20 dB(A) | Lap ≤30 dB(A) | Lap >30 dB(A) |

§ 12

Il-prevenzjoni tal-fluss lura

L-attrezzaturi tal-plaming għandu jkollhom protezzjoni kontra fluss lura mis-sifun għall-prevenzjoni tal-fluss lura. Fil-viti termostatiċi, il-fluss trasversali ta’ ilma kiesaħ u sħun għandu jiġi evitat permezz tal-valvi li jirregolaw id-dħul tal-likwidu installati fil-konnessjonijiet fissi tad-dħul tal-vit. L-attrezzaturi tal-plaming tal-anqas għandu jkollhom protezzjoni kontra fluss lura mis-sifun kif muri fit-Tabella 5.

Tabella 5 Attrezzatur tal-plaming għall-protezzjoni kontra fluss mis-sifun.

| Unità taħt it-test | Potezzjoni kontra fluss mis-sifun |
| --- | --- |
| Żennuna | Vojt tal-arja ≥25 mm |
| Doċċa tal-idejn | Diverter awtomatiku, valv li joħloq vakwu, valv li jirregola d-dħul tal-likwidu |
| Vit termostatiku | Valvi li jirregolaw id-dħul tal-likwidu |
| Doċċa tal-idejn tal-bidet | Valvi li jirregolaw id-dħul tal-likwidu |

§ 13

Immarkar

L-attrezzaturi tal-plaming għandhom ikunu mmarkati sabiex l-immarkar tal-anqas juri l-identifikazzjoni tal-manifattur.

Il-konnessjonijiet tad-dħul tal-attrezzaturi tal-plaming għandhom ikunu mmarkati sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati. Fil-vit termostatiku, il-konnessjoni tad-dħul tal-ilma kiesaħ għandha tkun immarkata bil-kulur blu u l-konnessjoni tad-dħul tal-ilma sħun immarkata bl-aħmar.

§ 14

Id-determinazzjoni b’mod sperimentali tal-karatteristiċi tekniċi

Il-manifattur għandu jiddetermina l-karatteristiċi tekniċi permezz tal-ittestjar. Id-determinazzjoni b’mod sperimentali għandha titwettaq fil-Pajjiżi Membri taż-Żona Ekonomika Ewropea jew fit-Turkija bl-użu ta’ proċedura aċċettata b’mod ġenerali. Fuq talba, ir-rapport dwar il-metodi użati biex jiġu ddeterminati l-karatteristiċi tekniċi u r-riżultati tat-test għandhom jiġu pprovduti lil dawk li qed iwettqu proġett ta’ kostruzzjoni u lill-awtorità tal-kostruzzjoni u tas-sorveljanza tas-suq.

§ 15

Dħul fis-seħħ

Dan id-Digriet għandu jidħol fis-seħħ fi [data] [xahar] 20XX

Id-dispożizzjonijiet li jkunu fis-seħħ fil-ħin tad-dħul fis-seħħ ta’ dan id-Digriet għandhom jiġu applikati għall-proġetti pendenti.

Helsinki, [data] [xahar] 20XX

Ministru tal-Ambjent, tal-Enerġija u tad-Djar

Inġinier Superjuri