1. -----IND- 2018 0649 FIN HR- ------ 20200804 --- --- FINAL

Uredba Ministarstva zaštite okoliša

o osnovnim tehničkim zahtjevima za cijevnu armaturu namijenjenu za vodoopskrbne instalacije u zgradama

Odlukom Ministarstva okoliša, u skladu s člankom 117.c stavkom 3. Zakona o uporabi zemljišta i gradnji (132/1999), kako je izmijenjen Zakonom 958/2012, utvrđuje se sljedeće:

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na osnovne tehničke zahtjeve za cijevnu armaturu namijenjenu za prijenos pitke vode i tople vode za kućanstva koja se nalazi u zgradama i na posjedima.

Članak 2.

Definicije

Cijevna armatura znači različite vrste slavina namijenjenih za opskrbu vodom. Cijevna armatura može obuhvaćati slavinu tipa miješalica koja je priključena na cijev s hladnom vodom i cijev s vrućom vodom ili slavinu s jednom temperaturom vode koja je priključena na cijev s hladnom vodom ili cijev s vrućom vodom.

Članak 3.

Prikladnost za prijenos vode za piće

Cijevna armatura ne smije u vodu ispuštati tvari koje su štetne za zdravlje ili kvalitetu vode. Materijali koji dolaze u dodir s vodom moraju biti prikladni za prijenos vode za piće.

Koncentracija olova koje se izlužuje iz materijala od kojeg je izrađena cijevna armatura u ispitnu vodu ne smije premašivati pet mikrograma po litri ako je materijal ispitan u ispitivanju izluživanjem u trajanju od 26 tjedana u uvjetima koji su slični stvarnim radnim uvjetima. Kiselost (pH vrijednost) ispitne vode mora biti između 6,7 i 8,4, lužnatost između 0,5 i 1,3 milimola po litri, a vrijednost zasićenosti kisikom veća od 70 posto. Ispitna voda mora odstajati četiri sata prije uzimanja uzorka vode.

Alternativni zahtjev koji se odnosi na proizvod za najveći dopušteni sadržaj olova koje se izlužuje iz cijevne armature u vodu ne smije premašivati pet mikrograma kada je izluživanje ispitano tijekom ispitnog razdoblja od 10 dana. U ispitivanju, kadmij koji je otopljen u vodu ne smije premašivati dva mikrograma. Zamjenjiva sintetička voda za piće kiselosti (pH vrijednost) od 7,0 ± 0,1 upotrebljava se kao ispitna otopina.

Članak 4.

Otpornost metalnih dijelova na koroziju

Metalni dijelovi cijevne armature koji su u dodiru s vodom moraju biti izrađeni od materijala koji je otporan na koroziju. Mjedeni dijelovi sklopova koji su pod tlakom vode moraju biti izrađeni od mjedi koja je otporna na odcinčavanje.

Najveća vrijednost dubine odcinčavanja cijevne armature ne smije premašivati 200 mikrometara. Dokaz o odcinčavanju nije nužan ako sadržaj cinka u sastavu cijevne armature ne premašuje 15 posto.

Članak 5.

Vanjska površina i uporabljivost

Vanjska površina cijevne armature mora biti glatka i bez grešaka te ne smije imati oštre izbočene dijelove.

Cijevna armatura se mora moći lako upotrebljavati i čistiti bez posebnih potrepština.

Proizvođač mora navesti površinsku temperaturu pokretača cijevne armature nakon ispuštanja vode tijekom jedne minute pri temperaturi tekuće vode od 65 Celzijevih stupnjeva.

Članak 6.

Funkcionalne značajke

U cijevnoj armaturi hladna voda mora imati oznaku plave boje, a topla voda oznaku crvene boje. Regulacija temperature na termostatskoj slavini može se ujedno označiti temperaturnom ljestvicom ili simbolima.

Ako cijevna armatura obuhvaća ventil za perilicu za rublje, položaji otvoreno i zatvoreno moraju biti jasno vidljivi.

Članak 7.

Elektroničke slavine

Radni napon elektroničke slavine ne smije premašivati 42 V AC ili 72 V DC. Izvor električne energije može biti transformator, baterija ili drugi izvor električne energije priključen na sustav električnog napajanja.

Stupanj zaštite mora se navesti za elektroničku jedinicu elektroničke slavine. Stupanj zaštite za slavine sudopera i kuhinjske slavine mora biti najmanje IP 44 te za slavine tuša IP 67.

Dovod vode slavine s napajanjem na električnu energiju zatvara se u slučaju nestanka električne energije. Dovod vode slavine s napajanjem na bateriju ne smije biti otvoren ako napon baterije padne ispod granice za rad.

Članak 8.

Konstrukcija i dimenzije

Konstrukcija i dimenzije cijevne armature moraju biti takve da se cijevna armatura može ugraditi u prostor projektiran za cijevnu armaturu u skladu s namijenjenom uporabom. Glavne dimenzije cijevne armature moraju biti u skladu s dimenzijama prikazanim u tablici 1. Za priključivanje na vodenu cijev, armatura slavine ili cijevi u cijevnoj armaturi priključuju se na priključnu cijev vodene cijevi s elementima armature namijenjenim za slavine.

Cijevna armatura namijenjena za ugradnju u zid mora imati uklonjivu prednju komponentu kako bi se slavina mogla pregledati i popraviti.

Mora se navesti kut rotacije vrata slavine sudopera. Vrat kuhinjske slavine koji se izvlači mora imati automatsko postavljanje na početne postavke sustava za preusmjeravanje.

Tablica 1. Glavne dimenzije cijevne armature.

| Vrsta cijevne armature i fizička količina | Dimenzije |
| --- | --- |
| Slavina ugrađena u zid |  |
| Ulazni priključci, udaljenost između središnjih osovina | (150 ± 1) mm |
| veličina navoja | G ¾ |
| duljina navoja | ≥ 9 mm |
| Udaljenost između središta ispusnog priključka vrata slavine i razine zida | ≥ 115 mm |
| Drugi ispusni priključak, tuš itd., veličina navoja | G ½ B |
| duljina navoja | ≥ 8 mm |
| Slavina sudopera (kuhinjska slavina) |  |
| Visina najniže točke ispusnog priključka vrata slavine od razine stola | ≥ 25 mm |
| Duljina priključne cijevi | ≥ 350 mm |
| Bakrene priključne cijevi, vanjski promjer | 10 mm |
| Savitljive priključne cijevi, priključni navoj | G ⅜ |

Članak 9.

Standardna stopa protoka

Cijevna armatura mora imati standardne stope protoka za namijenjenu uporabu kako je prikazano tablicom 2.

Tablica 2. Standardne stope protoka u skladu s namijenjenom uporabom cijevne armature pod tlakom od 3,0 + 0,2/– 0 bar.

| Namijenjena uporaba cijevne armature | Standardna stopa protoka dm3/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stopa protoka | Granične vrijednosti |
| Kuhinjska slavina | 0,2 | 0,07-0,30 |
| Ventil perilice za posuđe | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Slavina sudopera i ručni tuš | 0,1 | 0,07-0,20 |
| Slavina tuša | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Slavina kade | 0,3 | ≥ 0,30 |
| Slavina s jednom temperaturom vode | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Vrtni ventil DN 15 | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Vrtni ventil DN 20 | 0,4 | 0,30-0,50 |

Članak 10.

Izdržljivost

Cijevna armatura mora izdržati mehanička, kemijska i toplinska naprezanja do kojih dolazi u vodoopskrbnim instalacijama kako bi cijevna armatura ostala u funkcionalnom i higijenski prihvatljivom stanju tijekom njezinog planiranog vijeka trajanja.

Cijevna armatura mora moći izdržati radne uvjete prikazane u tablici 3. i pritom ostati nepropusna na curenje i pouzdana.

Tablica 3. Radni uvjeti cijevne armature.

| Vodovodni sustav |  | Radni uvjet |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Granična vrijednost | Uobičajeni radni uvjeti |
| Tlak | Protočni pritisak, najmanje | 0,5 bar | (1,0–5,0) bar |
|  | Statički tlak, najviše | 10 bar | (3,0–5,0) bar |
| Temperatura vode, najviše |  | 90 °C1) | 65°C |
| - Elektroničke slavine: 75°C |  |  |  |

Članak 11.

Skupine razina buke

Mora se navesti skupina razine buke cijevne armature. Ovo se utvrđuje iz buke uzrokovane protokom vode u cijevnoj armaturi pri tlaku vode od 0,3 megapaskala izmjerenom u laboratorijskim uvjetima. Postoje tri skupine razine buke i one se utvrđuju na temelju razina buke prikazanih u tablici 4.

Tablica 4. Skupina razine buke cijevne armature.

| Skupina 1 | Skupina 2 | Skupina 3 |
| --- | --- | --- |
| Lap ≤ 20 dB(A) | Lap ≤ 30 dB(A) | Lap > 30 dB(A) |

Članak 12.

Sprečavanje povratnog protoka

Cijevna armatura mora imati zaštitu od povratnog usisa kako bi se spriječio povratni protok. U termostatskim slavinama se unakrsni protok hladne i vruće vode sprečava protupovratnim zapornim uređajima koji su ugrađeni u fiksne ulazne priključke slavine. Cijevna armatura mora imati barem zaštitu od povratnog usisa kako je prikazano tablicom 5.

Tablica 5. Zaštita od povratnog usisa cijevne armature.

| Jedinica koja se ispituje | Zaštita od povratnog usisa |
| --- | --- |
| Vrat slavine | Zračni prostor ≥ 25 mm |
| Ručni tuš | Automatski sustav za preusmjeravanje, vakuumski ventil, protupovratni zaporni uređaj |
| Termostatska slavina | Protupovratni zaporni uređaji |
| Ručni tuš za bide | Protupovratni zaporni uređaji |

Članak 13.

Označivanje

Cijevna armatura označuje se tako da se oznakom prikazuje barem identifikacija proizvođača.

Ulazni priključci cijevne armature moraju biti označeni tako da ih se može identificirati. U termostatskoj slavini se ulazni priključak za hladnu vodu označuje plavom bojom, a ulazni priključak za vruću vodu crvenom bojom.

Članak 14.

Empirijsko određivanje tehničkih značajki

Proizvođač mora odrediti tehničke značajke s pomoću ispitivanja. Empirijsko određivanje mora biti provedeno u državama članicama Europskog gospodarskog prostora ili u Turskoj korištenjem opće prihvaćenog postupka. Izvješće o metodama koje su upotrijebljene za utvrđivanje tehničkih značajki te rezultatima ispitivanja dostavlja se na zahtjev osobama koje provode projekt izgradnje te tijelu nadležnom za nadzor gradnje i tržišta.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Odredbe koje su na snazi u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe primjenjuju se na sve projekte u tijeku.

U Helsinkiju, 11. travnja 2019.

Ministar okoliša, energetike i stanovanja, Kimmo Tiilikainen

Viša inženjerka, Kaisa Kauko