1. -----IND- 2018 0649 FIN HU- ------ 20200804 --- --- FINAL

A Környezetvédelmi Minisztérium rendelete

az épületeken belüli, vízellátást biztosító berendezések vízszerelvényeire vonatkozó alapvető műszaki követelményekről

A Környezetvédelmi Minisztérium a 958/2012 számú törvénnyel módosított, a területhasználatról és építésről szóló (132/1999. sz.) törvény 117c. §-a (3) bekezdésének értelmében a következőket rendeli el:

1. §

Hatály

A rendelet az ivóvíz- és a háztartási melegvíz-ellátáshoz használt, épületekben és ingatlanokon található vízszerelvények alapvető műszaki követelményeit határozza meg.

2. §

Fogalommeghatározások

Vízszerelvények: vízellátásra szolgáló, különböző típusú vízcsapok. A vízszerelvények közé tartozik például a hidegvízcsőhöz és a melegvízcsőhöz csatlakoztatott keverőcsap, illetve a hidegvízcsőhöz vagy a melegvízcsőhöz csatlakoztatott falicsap.

3. §

Az ivóvíz továbbítására való alkalmasság

A vízszerelvények nem juttathatnak ki a vízbe az emberi egészségre vagy a vízminőségre nézve káros anyagokat. A vízzel érintkező anyagoknak alkalmasnak kell lenniük ivóvíz továbbítására.

A vízszerelvények gyártásához használt anyagból a vizsgálathoz használt vízbe szivárgó ólom koncentrációja literenként nem haladhatja meg az öt mikrogrammot az anyagnak 26 héten keresztül a valós üzemi feltételekhez hasonló feltételek mellett végzett szivárgási vizsgálata során. A vizsgálathoz használt víz savtartalmának (pH-értékének) 6,7 és 8,4 között, a lúgszámának 0,5–1,3 millimól/liter értékűnek, az oxigéntelítettségi értékének pedig 70% fölött kell lennie. A vizsgálati vizet négy órán keresztül állni kell hagyni a vízminta begyűjtését megelőzően.

Amennyiben a szivárgást tíznapos vizsgálati időszakban vizsgálják, a vízszerelvényekből a vízbe szivárgott ólom maximális megengedett mennyiségére vonatkozó, a termékkel kapcsolatos alternatív követelmény nem haladhatja meg az 5 mikrogrammot. A vizsgálat során a vízbe kioldódott kadmium mennyisége nem haladhatja meg a 2 mikrogrammot. Vizsgálati oldatként 7,0±0,1 savtartalmú (pH-értékű) cserélhető szintetikus ivóvizet kell használni.

4. §

A fém alkatrészek korrózióállósága

A vízszerelvények vízzel érintkező fém alkatrészeinek korrózióálló anyagból kell készülniük. A sárgarézből készült, víznyomásnak kitett alkatrészeknek cinkmentesítésnek ellenálló sárgarézből kell készülniük.

A vízszerelvények cinkmentesítési mélységének maximális értéke nem haladhatja meg a 200 mikrométert. A cinkmentesítés bizonyítása nem szükséges, ha a vízszerelvény összetételének cinktartalma nem haladja meg a 15 %-ot.

5. §

Külső felület és használhatóság

A vízszerelvények külső felületének simának és hibátlannak kell lennie, és azon nem lehetnek éles kiszögellések.

A vízszerelvényeknek könnyen használhatónak, és speciális felszerelések nélkül tisztíthatónak kell lenniük.

A víz 65 Celsius-fokos folyóvíz-hőmérsékleten, egy percen keresztül történő kiengedését követően a gyártónak rögzítenie kell a vízszerelvény működtető szerkezetének felületi hőmérsékletét.

6. §

Funkcionális jellemzők

A vízszerelvényeken a hidegvíz-ellátó szerelvényt kékkel, a melegvíz-ellátó szerelvényt pirossal kell jelölni. A hőszabályozó csapon a hőszabályozást hőmérsékleti skálával vagy szimbólumokkal kell jelölni.

Ha a vízszerelvények tartalmaznak mosógéptöltő szelepet is, a szelep nyitott és zárt állásának egyértelműen láthatónak kell lennie.

7. §

Elektromos csapok

Az elektromos csapok üzemi feszültsége nem haladhatja meg a 42 V-t váltóáram és a 72 V-t egyenáram esetében. Az áramforrás lehet transzformátor, akkumulátor, vagy a villamosenergia-hálózathoz csatlakoztatott egyéb áramforrás.

Az elektromos csap elektromos egységén fel kell tüntetni a védettségi fokozatot. A védettségi fokozat mosdó és konyhai csaptelepek esetében legalább IP 44, a zuhanycsapok esetén IP 67.

A villamosenergia-hálózatról üzemelő csapot áramszünet esetén el kell zárni. Az akkumulátorral működtetett csapok esetében a vízellátást el kell zárni, ha az akkumulátor feszültsége az üzemi határérték alá esik.

8. §

Szerkezet és méretek

A vízszerelvények szerkezetének és méreteinek lehetővé kell tenniük, hogy a vízszerelvényeket az erre a célra kialakított területen, a rendeltetésüknek megfelelően lehessen felszerelni. A vízszerelvények fő méreteinek meg kell felelniük az 1. táblázatban feltüntetett méreteknek. A vízcsőhöz történő csatlakoztatáshoz a vízszerelvények tokos csőösszekötő idomait vagy csöveit a vízcső csatlakozó csővezetékéhez kell csatlakoztatni a csapokhoz való csőösszekötő elemekkel.

A falba szerelt vízszerelvényeknek egy eltávolítható előlappal kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a csap megvizsgálását és javítását.

A mosdó csaptelep kifolyócsövének elfordulási szögét fel kell tüntetni. A konyhai csaptelepek kihúzható kifolyócsövének automatikus visszaállító funkcióval kell rendelkeznie.

1. táblázat A vízszerelvény fő méretei.

| A vízszerelvény típusa és fizikai mennyiség | Méret |
| --- | --- |
| Falra szerelt csap |  |
| Bemenőcső, a középponti tengelyek közötti távolság | (150±1) mm |
| csavarmenet mérete | G ¾ |
| csavarmenet hossza | ≥ 9 mm |
| A kifolyócső kimenetének középpontja és a fal szintje közötti távolság | ≥ 115 mm |
| Egyéb kimenet, zuhany stb. csavarmenetének mérete | G ½ B |
| csavarmenet hossza | ≥ 8 mm |
| Mosogató csaptelep (mosdó csaptelep, konyhai csaptelep) |  |
| A kifolyócső kimenete legalacsonyabb pontjának magassága a pult szintjétől mérve | ≥ 25 mm |
| Csatlakozócső hossza | ≥ 350 mm |
| Réz csatlakozócsövek, külső átmérő | 10 mm |
| Rugalmas csatlakozócsövek, csatlakozó csavarmenet | G ⅜ |

9. §

Szabványos átfolyási sebesség

A vízszerelvények szabványos átfolyási sebességének meg kell felelnie a 2. táblázatban a rendeltetés szerint feltüntetett értékeknek.

2. táblázat A 3,0+0,2/-0 bar nyomás alatt lévő vízszerelvények szabványos átfolyási sebessége a rendeltetés szerint

| A vízszerelvény rendeltetése | Szabványos átfolyási sebesség dm3/másodperc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Átfolyási sebesség | Határértékek |
| Konyhai csaptelep | 0,2 | 0,07–0,30 |
| Mosogatógép-szelep | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Mosdócsaptelep és kézizuhany | 0,1 | 0,07–0,20 |
| Zuhanycsap | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Fürdőkádtöltő csaptelep | 0,3 | ≥ 0,30 |
| Falicsap | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Kerti szelep DN 15 | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Kerti szelep DN 20 | 0,4 | 0,30–0,50 |

10. §

Tartósság

Annak érdekében, hogy a tervezett élettartamuk alatt működőképesek és higiénikusak maradjanak, a vízszerelvényeknek ellen kell állniuk a vízellátást biztosító berendezésekben jelen lévő mechanikai, vegyi és termikus hatásoknak.

A vízszerelvényeknek a szivárgásmentesség és a megbízhatóság fenntartása mellett ellen kell állniuk a 3. táblázatban feltüntetett működési körülményeknek.

3. táblázat A vízszerelvények működési körülményei.

| Vízrendszer. |  | Működési körülmény |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szélsőérték | Normális működési körülmények |
| Nyomás | Minimális átfolyási nyomás | 0,5 bar | (1,0–5,0) bar |
|  | Maximális statikus nyomás | 10 bar | (3,0–5,0) bar |
| Maximális vízhőmérséklet |  | 90°C 1) | 65°C |
| - Elektromos csapok: 75°C |  |  |  |

11. §

Zajszintcsoportok

A vízszerelvényen fel kell tüntetni a vízszerelvény zajszintcsoportját. Ezt a vízszerelvényekben lévő vízáramlás által 0,3 megapascal nyomáson okozott, laboratóriumi körülmények között mért zajból kell meghatározni. Három zajszintcsoport létezik, és ezeket a 4. táblázatban feltüntetett zajszintek alapján kell megállapítani.

4. táblázat A vízszerelvények zajszintcsoportjai.

| 1. csoport | 2. csoport | 3. csoport |
| --- | --- | --- |
| Lap ≤ 20 dB(A) | Lap ≤ 30 dB(A) | Lap > 30 dB(A) |

12. §

Visszafolyás megelőzése

A visszafolyás megelőzése érdekében a vízszerelvényeknek visszafolyásgátlóval kell rendelkezniük. A hőszabályozó csapok esetében a hideg és a meleg víz keresztáramlását a csap rögzített bemenőcsöveibe szerelt visszacsapószelepekkel kell megakadályozni. A vízszerelvények visszafolyásgátlóinak meg kell felelniük legalább az 5. táblázat szerinti követelményeknek.

5. táblázat Vízszerelvények visszafolyásgátlói.

| Vizsgált egység | Visszafolyásgátló |
| --- | --- |
| Kiömlőcső | Légrés ≥ 25 mm |
| Kézizuhany | Automatikus visszaállító, légszelep, visszacsapószelep |
| Hőszabályozó csap | Visszacsapó szelepek |
| Bidé kézizuhany | Visszacsapószelep |

13. §

Jelölés

A vízszerelvényeket olyan jelöléssel kell ellátni, amelyen legalább a gyártó azonosító adatai fel vannak tüntetve.

Az azonosíthatóság érdekében a vízszerelvények bemenőcsöveit meg kell jelölni. A hőszabályozó csapok esetében a hideg víz ellátására szolgáló bemeneti csövet kék színnel, a meleg víz ellátására szolgáló bemeneti csövet piros színnel kell jelölni.

14. §

A műszaki tulajdonságok tapasztalati úton történő megállapítása

A gyártó a műszaki tulajdonságokat vizsgálattal állapítja meg. A tapasztalati úton történő megállapítást az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vagy Törökországban, egy általánosan jóváhagyott módszerrel kell elvégezni. A műszaki tulajdonságok meghatározásához végzett vizsgálatok módszereit és a vizsgálat eredményeit tartalmazó nyilatkozatot kérésre be kell nyújtani az építési projektet kivitelezőknek, és az építés- és piacfelügyeleti hatóságoknak.

15. §

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Az e rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő projektekre az akkor hatályos rendelkezések vonatkoznak.

Helsinki, 2019. április 11.

Kimmo Tiilikainen, környezetvédelmi, energiaügyi és lakásügyi miniszter

Kaisa Kauko, vezető mérnök