1. ------IND- 2018 0650 FIN ET- ------ 20190107 --- --- PROJET

Keskkonnaministeeriumi määrus

hoonetes asuva veevarustussüsteemi jaoks ette nähtud sanitaartehniliste seadmete tüübikinnituse kohta

Teatavate ehitustoodete tüübikinnituse seaduse (954/2012) paragrahvi 6 lõike 3, paragrahvi 9 lõike 2 ja paragrahvi 10 lõike 3 alusel kehtestatakse keskkonnaministeeriumi otsusega alljärgnev.

§ 1

Määruse kohaldamisala

Käesolevat määrust kohaldatakse tüübikinnituse nõuetele, mis on seotud hoonetes ja ehitistes asuvate joogivee ja sooja olmevee juhtimiseks ettenähtud sanitaartehniliste seadmetega.

§ 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) sanitaartehnilise seadme reguleerklapp on kombinatsioon sulgemisseadmest, juhtimismehhanismist ja ajamist. Sulgemisseade võimaldab või takistab veevoolu läbi sanitaartehnilise seadme. Sulgemisseadet juhib ajam juhtimismehhanismi abil. Sulgemisseadet saab juhtida käsitsi või elektriliselt;

2) elektrooniline sanitaartehniline seade on segisti, millel on elektrooniliselt reguleeritav reguleerklapp.

§ 3

Vastavuse tõendamine

Tüübikinnitusega tõendatakse, et sanitaartehnilised seadmed vastavad maakasutus- ja ehitusseaduse (132/1999) paragrahvi 117 c kohastele kohaldatavatele olulistele tehnilistele nõuetele, mida on muudetud seadusega (958/2012), ja mis on sätestatud selle alusel.

§ 4

Sobivus joogivee juhtimiseks

Akrediteeritud katselabor kontrollib sanitaartehniliste seadmete materjali spetsifikatsioone.

Akrediteeritud katselabor kontrollib veevarustuse konstruktsioonimaterjalist katsevees leostunud pliisisaldust 26-nädalase leostumiskatse perioodi jooksul või plii ja kaadmiumi leostumist torustiku kinnitusvahenditest katsetatakse kümnepäevase katseperioodi jooksul 1. lisa kohaselt.

§ 5

Metallosade keemiline koostis ja korrosioonikindlus

Akrediteeritud katselabor analüüsib sanitaartehniliste seadmete keemilist koostist. Koostis peab vastama tootja esitatud koostisele.

Akrediteeritud katselabor mõõdab sanitaartehniliste seadmete vastupidavust tsingitustumisele, kui sanitaartehnilise seadme koosseisu tsingisisaldus on rohkem kui 15 protsenti.

§ 6

Välispind

Akrediteeritud katselabor kontrollib visuaalselt sanitaartehniliste seadmete välispinda.

Akrediteeritud katselabor kontrollib tootja poolt määratud sanitaartehnilise seadme reguleerklapi pinnatemperatuuri mõõtmistulemust.

§ 7

Paigaldamine ja toimimine

Akrediteeritud katselabor kontrollib sanitaartehniliste seadmete paigaldamist ja toimimist. Sanitaartehnilised seadmed tuleb paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile. Sanitaartehnilised seadmed peavad toimima vastavalt tootja juhistele. Elektroonilise segisti toimimist kontrollitakse vähemalt kaks korda.

§ 8

Elektroonilised segistid

Akrediteeritud katselabor kontrollib elektroonilise segisti elektroonilisi seadmeid. Elektroonilisel segistil kontrollitakse tootja poolt määratud elektroonilise seadme kaitseklassi.

Vooluvõrku ühendatud segistit kontrollitakse, et tagada veevarustuse sulgemine elektrikatkestuse korral.

Akutoitega segistit kontrollitakse, et tagada, et segisti jääb suletuks, kui aku pinge langeb allapoole tööpiiri. Katse tehakse aku reguleeritava väljundpingega toiteallikaga asendamise teel.

§ 9

Mõõtmed

Akrediteeritud katselabor kontrollib sanitaartehniliste seadmete struktuuri ja ühenduse mõõtmeid.

§ 10

Lekkekindlus

Akrediteeritud katselabor kontrollib sanitaartehniliste seadmete lekkeid. Lekkekindlust katsetatakse kasutades külma vett (25 ± 5) Celsiuse kraadides, nagu on näidatud tabelis 1. Katse ajal peavad sanitaartehnilised seadmed olema tihendatud. Diverter peab toimima vastavalt ettenähtud kasutusotstarbele ja kasutatav veetee ei tohi lekkida läbi teise voolutee. Sanitaartehnilised seadmed ei tohi olla ristvooluga.

Tabel 1. Sanitaartehniliste seadmete lekkekindluse katsed

| Katsetatav üksus |  | Sulgemisseade | Väljundava | Rõhk baar | Katse aeg s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reguleerklapp ja korpus | Voolutee kuni sulgemisseadmeni | Suletud | Avatud | 16 ± 0.5 | 60 ± 5 |
|  | Voolutee pärast sulgemisseadet | Avatud | Suletud | 4 ± 0,2 |  |
|  |  | Avatud | Suletud | 0,2 ± 0,02 |  |
| Diverter, käsitsi lähtestamine | Sulgemisseade avatud, diverter vanni asendis |  | A: suletud / S: avatud | 4 ± 0,2 0,2 ± 0,02 |  |
|  | Sulgemisseade avatud, diverter dušši asendis |  | S: suletud / A: avatud |  |  |
| Diverter, automaatne lähtestamine | Sulgemisseade avatud, diverter vanni asendis |  | Mõlemad avatud | 4 ± 0,2 |  |
|  | Sulgemisseade avatud, diverter dušši asendis |  |  | 4 ± 0,2 0,5 ± 0,02 |  |
|  | Sulgemisseade suletud |  |  |  |  |
|  | Sulgemisseade avatud, diverter vanni asendis |  |  | 0,5 ± 0,02 |  |
| Reguleerklapp | Ristvool sisendühenduste vahel | Suletud | Avatud | 4 ± 0,2 |  |

A = vann, S = dušš

§ 11

Survekindlus

Akrediteeritud katselabor kontrollib sanitaartehniliste seadmete survekindlust. Rõhukatse tehakse kasutades külma vett (25 ± 5) Celsiuse kraadides, nagu on näidatud tabelis 2. Katse käigus ei teki sanitaartehnilistel seadmetel püsivaid deformatsioone ega kahjustusi.

Tabel 2. Sanitaartehniliste seadmete rõhukatse.

| Katsetatav üksus | Sulgemisseade | Väljund | Rõhk baar | Katse aeg s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voolutee kuni sulgemisseadmeni | Suletud | Avatud | 25 ± 0,5 | 60 ± 5 |
| Voolutee pärast sulgemisseadet | Avatud | Avatud | 4 ± 0,2 | 60 ± 5 |

§ 12

Standardne vooluhulk

Akrediteeritud katselabor kontrollib standardset vooluhulka sanitaartehnilistes seadmetes. Standardset vooluhulka kontrollitakse kasutades katseseadet (3 0/+0,2) baarise veerõhu all. Katse ajal on sanitaartehniliste seadme reguleerklapp täielikult avatud. Segisti tüüpi sanitaartehnilise seadme puhul mõõdetakse standardset vooluhulka segatud vee temperatuuridel järgmiselt: külm vesi (10–15) Celsiuse kraadi, 34 Celsiuse kraadi, 38 Celsiuse kraadi, 44 Celsiuse kraadi ja kuum vesi (60–65) Celsiuse kraadi.

§ 13

Seadistused

Akrediteeritud katselabor kontrollib segisti-tüüpi sanitaartehniliste seadmete seadistusi. Katse tehakse sanitaartehniliste seadmete katseseadmete abil (3 0/+0,2) baarise veerõhu all. Katse ajal tehakse tabelis 3 kirjeldatud katsed.

Tabel 3. Sanitaartehniliste seadmete seadistuste katsetamine.

| Katse |  | Nõue |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kangsegisti |  | Dušisegistid, Gv | Muud segistid, Gv |
| Segatud vee temperatuur Ts kontrollitundlikkus (Tm - 4) ja (Tm + 4) vahel | r > 45 mm | ≥ 12 mm | ≥ 10 mm |
|  | r ≤ 45 mm | ≥ 12° või ≥ 12 mm | ≥ 10° või ≥ 10 mm |
| Termostaatiline segisti |  | Köögisegistid | Muud segistid |
| Kontrollitundlikkus 34 °C kuni 42 °C |  | Gt ≥ 10 mm | Gt ≥ 12 mm |
| Katsete alguses 1–3, Ts = (38 ± 1)°C |  |  |  |
| 1 Ohutus, kui külmaveevarustus on katkenud, vee kogus |  | 5 s: ≤ 200 ml, 30 s: ≤ 300 ml, |  |
| 2 Temperatuuri stabiilsus külma vee rõhu muutumise ajal Rõhu muutus: 3 baari -> 2 baari, 15 s -> 3 baari, 60 s -> 2 baari, 15 s -> 3 baari, 60 s |  | Ts maksimaalne kõrvalekalle 2 K 20 s ja pärast lähtestamist. Lisaks sellele, Ts maksimaalne kõrvalekalle pärast 3 K 1 s muul juhul kui vanni väljundi puhul. |  |
| 3 Temperatuuri stabiilsus kuuma vee rõhu muutumise ajal Temperatuuri muutus: kuum vesi +65 °C -> +55 °C, 30 s -> +65 °C, 40 s |  |  |  |
| Ts on segatud vee temperatuur Tm külma ja kuuma vee keskmine temperatuur Gv kangsegisti käepideme otsa nihutamine või pöördenurga muutmine r kaugus käepideme otsa ja kangsegisti kesktelje vahel |  |  |  |

§ 14

Vastupidavus

Akrediteeritud katselabor kontrollib sanitaartehnilise seadme kangsegisti vastupidavust. Katse tehakse katseseadme abil, kus veevool avatakse ja suletakse korduvalt klapi abil. Käsitsi reguleeritav klapp peab olema suletud nurkkiirusel (60 ± 5) kraadi sekundis. Suletud ja avatud asendeid hoitakse (5 ± 0,5) sekundit. Töötsüklite arv ja katsetingimused vastupidavuskatse ajal on esitatud tabelis 4.

Pärast vastupidavuskatset peavad sanitaartehnilised seadmed olema tihendatud, kui neid katsetatakse käesoleva määruse paragrahvi 10 kohaselt.

Tabel 4. Vastupidavuskatse ja töötsüklite arvu katsetingimused.

| Katsetatav üksus | Vee temperatuur, °C (külm/kuum) | Rõhk ja vooluhulk | Tsüklite arv |
| --- | --- | --- | --- |
| Reguleerklapp, keeratav | (≤ 30)/(65 ± 2) | (4 ± 0,5) baari (0,1 ± 0,02) dm3/s | 200 000 |
| Reguleerklapp, kangsegisti | (≤ 30)/(65 ± 2) |  | 70 000 a) |
| Reguleerklapp, termostaatiline segisti | (≤ 30)/(65 ± 2) |  | 50 000 |
| Diverter | (≤ 30)/(65 ± 2) |  | 30 000 |
| Tila, suunamuutus | ≤ 30 |  | 80 000 |
| Pesumasina klapp | ≤ 30 |  | 10 000 |
| Elektrooniline sanitaartehniline seade, jooksukraan | (≤ 30)/(65 ± 2) |  | 210 000 |
| Elektrooniline sanitaartehniline seade, segisti | (≤ 30)/(65 ± 2) |  | 70 000 |
| a) Kangsegistid: ristkülikukujuline või kolmnurkne trajektoor, sealhulgas kolm avatud / suletud tsüklit, voolu kestus (5 ± 0,5) s |  |  |  |

§ 15

Juhtimismehhanismi väände väsimustugevus

Akrediteeritud katselabor kontrollib sanitaartehnilise seadme juhtimismehhanismi väände väsimustugevus. Katse tehakse tabeli 5 kohaselt. Katse käigus ei teki sanitaartehnilistel seadmetel püsivaid deformatsioone ega kahjustusi. Pärast katset peavad sanitaartehnilised seadmed olema lekkekindlad. Termostaatilised segistid peavad vastama seadistuste nõuetele.

Tabel 5. Juhtimismehhanismi väände väsimustugevus.

| Katsetatav üksus | Pöördemoment | Katse aeg |
| --- | --- | --- |
| Reguleerklapp: suletud/avatud suunad | (6 ± 0,2) Nm | (300–315) s pöördemoment Kiirendusaeg (4–6) s |
| Termostaatilise segisti temperatuuri reguleerimise käepide | (3+0/-0,15) Nm |  |

§ 16

Tagasivoolu ennetamine

Akrediteeritud katselabor kontrollib sanitaartehniliste seadmete tagasivoolu klappi.

§ 17

Müratase

Akrediteeritud katselabor mõõdab sanitaartehniliste seadmete mürataset. Mürataseme mõõtmiseks võib sanitaartehnilise seadme asendatava seadme asendada voolutakistusega. Vooluhulk tuleb valida nii, et see vastaks asendatud seadmele, et see vastaks vooluhulga nõudele kooskõlas sanitaartehniliste seadmete kasutusotstarbega.

Sanitaartehniliste seadmete mürataset ja vastavat vooluhulka mõõdetakse vee rõhuga 0,1, 0,3 ja 0,5 megapaskalit. Segisti maksimaalse mürataseme leidmiseks käepidemete keeramisel kasutatakse mõõtmisel 0,3 megapaskali suurust rõhku, millega määratakse kindlaks sanitaartehnilise seadme mürataseme rühm. Mürataseme rühm määratakse kindlaks kolme proovi mõõtmiste põhjal.

§ 18

Märgistus

Akrediteeritud katselabor kontrollib sanitaartehniliste seadmete märgistusi.

§ 19

Tüübikatsetus

Akrediteeritud katselabor teeb sanitaartehniliste seadmete tüübikinnituseks tüübikatsetust kooskõlas tabelis 2.1 märgitud katse ulatusega.

Tüübikatsetuse jaoks esitab tootja lisaks proovidele ka toote joonised, sealhulgas osade loetelu ja tooraine spetsifikatsioonid, materjali spetsifikatsioonid ja sertifikaadid ning paigaldusjuhised.

§ 20

Tüübikinnitusega seotud kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli sertifitseerimisasutus tagab, et sanitaartehnilised seadmed vastavad tüübikinnituse nõuetele ja ka tüübikinnituse otsuses sätestatud tingimustele.

Kvaliteedi sertifitseerimisasutus teeb tootmisettevõtte esmase ülevaatuse, teeb pidevat järelevalvet asutusesisese kvaliteedikontrolli üle ja katsetab juhuslikke tooteproove vähemalt kord aastas või sagedamini, kui tooted ei vasta tüübikinnituse nõuetele. Juhuslike proovide katsete ulatus on märgitud 2. lisa tabelis 2.2.

Tootja tehtav asutusesisene tootmise kvaliteedikontroll hõlmab vähemalt 3. lisa tabelis 3.1 märgitud kontrolle ja katseid.

§ 21

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub [kuupäev] 20XX.

Helsingi, [kuupäev] 20XX

Keskkonna-, energeetika- ja elamumajandusminister

Vanemspetsialist

# 1. lisa

# Raskmetallide lahustumine – katsemeetod

Katsetatakse raskmetallide (kaadmiumi ja plii) lahustumist veega kokkupuutuvate sanitaartehniliste seadmete messingist osadel. Katse tehakse kasutamata sanitaartehniliste seadmetega 10-päevase katseperioodi jooksul.

Katselahus

Katselahus (sünteetiline joogivesi) valmistatakse, kaaludes 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 ja 50 mg CaCO3 (kõik p.a. tase) ühe liitri destilleeritud ja/või deioniseeritud vee kohta. Lahust segatakse ja mullitatakse CO2-ga läbi kuni kogu CaCO3 on lahustunud. Seejärel lisatakse lahusele õhumullid, samal ajal lahust segades, kuni pH väärtus suureneb kuni 7,0 ± 0,1. Kuna CaCO3 lahustub väga aeglaselt, tuleb tagada, et CaCO3 on lahustunud enne õhumullide lisamist; vastasel juhul lahus ei stabiliseeru.

Katselahust võib valmistada ka kaaludes 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 ja 37 mg Ca(OH)2 (kõik p.a. kvaliteet) ühe liitri destilleeritud ja/või deioniseeritud vee kohta. Lahust segatakse seni, kuni Ca(OH)2 on peaaegu lahustunud ja see on CO2-ga läbi mullitatud kuni pH väärtus on alla 5. Seejärel lisatakse lahusele õhumullid, samal ajal lahust segades, kuni pH väärtus suureneb kuni 7,0 ± 0,1. See valmistamismeetod muudab soolade lahustumise lihtsamaks.

Sünteetiline joogivesi valmistatakse kas vahetult enne iga vee vahetamist või tagatakse, et lahus on selge ja selle pH on 7,0 ± 0,1 vähemalt seoses vee asendamisega 4., 8. ja 9. päeval. Veevahetuse 8. ja 9. päeval võetakse lahusest tühiproov.

Analüüsiseadmed

Aatomabsorptsioonspektromeeter, mis on varustatud grafiitahju või muu piisavalt tundliku arvestiga. Mõõtmise avastamispiir peab olema vähemalt 0,1 g/l plii (Pb) ja 0,02 g/l kaadmiumi kohta (Cd).

Katsemeetod

Joogiveega kokkupuutuva proovi osad puhastatakse määrdeainest puhta etanooliga. Seejärel viiakse kraanivesi läbi proovi ühe tunni jooksul sanitaartehniliste seadmete standardse vooluhulga juures.

Proovi vooluavades kasutatakse värvitust polüetüleenist või polüetüleenkilega kaetud korke. Korgid võivad olla valmistatud teistest materjalidest, kui nad ei lahusta kaadmiumi ega pliid. Proov loputatakse koheselt sünteetilise joogiveega, täites selle pooleldi täis ja loksutades seda umbes pool minutit, seejärel valatakse vesi välja. Kohe pärast seda täidetakse proov sünteetilise joogiveega, nii et õhk ei jää sisse ja vooluavad oleksid suletud.

Sünteetiline joogivesi jääb proovi 1 päevaks, pärast mida see tühjendatakse, mõõdetakse vee maht ja proov täidetakse uuesti. Sünteetiline joogivesi asendatakse proovis pärast 1., 2., 3., 4., 7., 8. ja 9. päeva. Proovist väljavoolava vee kogust kontrollitakse, et tagada selle püsiv tase (± 10%).

Kaadmiumi ja pliid analüüsitakse pärast 8. ja 9. päeva asendatavast veeproovist (katseperiood 9 ja 10 päeva). Mõõdetud kontsentratsioonid, millest on lahutatud vastavad kontsentratsioonid tühiproovis, esitatakse tulemustes (g/l). Lisaks tuleb esitada kaadmiumi ja plii (g) kogusisaldus, mis on arvutatud proovi kontsentratsioonidest ja vee mahust ja vee mahust liitrites.

# 2. lisa

# Sanitaartehniliste seadmete tüübikinnituskatse ja väline kvaliteedikontroll

Tabel 2.1. Sanitaartehniliste seadmete tüübikinnituskatsetes katsetatavad omadused ja katse ulatus.

| Katsetatav omadus | Katse ulatus üksus/toode |
| --- | --- |
| Materjalid, omadused Raskemetallide lahustamine | üks kord / tooraine / segisti tüüp |
| Mõõtmed | 1 |
| Lekkekindlus | 1 |
| Survekindlus | 1 |
| Voolu tehnilised omadused | 1 |
| Käepidemete väände väsimustugevus | 1 |
| Vastupidavus kulumisele | 1 |
| Akustika | 3 |

Tabel 2.2. Välised kvaliteedikontrolli katsed ja ülevaatused ning nende minimaalne ulatus sanitaartehniliste seadmete jaoks.

| Katsetamine | Katse ulatus |
| --- | --- |
| Visuaalne ülevaatus | üks kord / toode |
| Lekkekindlus | üks kord / aasta / tooteperekond |
| Survekindlus | üks kord / aasta / tooteperekond |
| Akustika | üks kord / aasta |

3. lisa

# Tootja asutusesisese kvaliteedikontrolli katsed

Tabel 3.1. Asutusesisese kvaliteedikontrolli katsed ja ülevaatused ning sanitaartehniliste seadmete minimaalne ulatus.

| Katsetamine | Katse ulatus |
| --- | --- |
| Materjalide vastuvõtmise kontroll: toorained, tihendid, muud komponendid | Iga kinnitatud partii registreeritakse ja kinnitatud materjali sobivust kontrollitakse |
| Tootmisprotsess - Valamisprotsess - Seadistamine - Kroomimine - Monteerimine | - Temperatuuri pidev jälgimine ja visuaalne jälgimine - Kõige kriitilisemate mõõtmete kindlaks määramine ja mõõtmete stabiilsuse jälgimine - Visuaalne ülevaatus - Visuaalne ülevaatus |
| Funktsionaalsed omadused - Lekkekindlus | - Kõik tooted |
| Tööjuhised, protseduurid ja joonised | - Tootmisetappide suunised dokumenteeritakse. Dokumentide muudatused registreeritakse ja dateeritakse. |
| Kaebuste käsitlemine | - Kaebuste haldamiseks peab olema menetlus. |