1. ------IND- 2020 0471 F-- DA- ------ 20200729 --- --- PROJET

Den XXXX 2020

Bekendtgørelse af XXXX om kriterier, underkriterier og pointsystem til beregning og mærkning af reparerbarhedsindeks for bærbare computere

NOR: XXXXX

Ministeren for grøn omstilling og økonomi- og finansministeren udsteder følgende bekendtgørelse –

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013 af 26. juni 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af computere og computerservere

under henvisning til miljøloven, særlig artikel L.541-9-2

under henvisning til dekret nr. XXX af XXXX om regler for anvendelse af reparerbarhedsindeks for elektriske og elektroniske produkter og tilknyttede kriterier og beregningsmetoder

Artikel 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på computere, som er omfattet af anvendelsesområdet for ovennævnte forordning af 26. juni 2013 og er bærbare.

Artikel 2

Kriterierne, underkriterierne og pointsystemet for produkterne i artikel 1 til beregning af reparerbarhedsindekset er anført nedenfor:

KRITERIUM NR. 1 – DOKUMENTATION

Underkriterium 1.1. Forpligtelse til at sikre perioden for vederlagsfri adgang til teknisk dokumentation og vejledning om betjening og vedligeholdelse

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reparatører |  |  |  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover |
| Type dokumentation | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Entydig identifikation af produktet | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Demonteringsoversigt eller eksploderet tegning | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lednings- og forbindelsesdiagrammer | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagrammer over elektronikkort | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Liste over nødvendigt reparations- og prøvningsudstyr | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Teknisk manual med reparationsvejledning | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagnosefejlkoder | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Komponent- og diagnoseoplysninger | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Anvisninger om software (herunder nulstilling) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Adgang til rapporterede forstyrrelser på udstyret | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tekniske meddelelser | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Specifikke forskrifter for egen reparation (anbefalet arbejdsgang, sikkerheds- og reparationsanvisninger og eventuelle følgevirkninger for garantien) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Oplysninger om adgang til professionelle reparatører |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Konstatering af fejl og påkrævede handlinger (forbrugertilgang) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Vejledning om betjening og vedligeholdelse |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Det maksimale antal point er 259. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/259) x 10

KRITERIUM NR. 2 – DEMONTERINGSVENLIGHED OG ADGANG, VÆRKTØJ OG FASTGØRELSE

Underkriterium 2.1. Let demontering af dele (liste 2)

|  | Antal trin for adgang til den enkelte del |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) eller 11 og derover | 9 til 10 | 7 til 8 | 0 til 6 |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  |
| Masselagerkomponent (HDD – SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Strømforsyningsstik | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Oplader | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = kan ikke demonteres eller ikke adgang til enkelt del

Det maksimale antal point er 15. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/15) x 10

Underkriterium 2.2. Nødvendigt værktøj til demontering af dele (liste 2)

|  | Værktøjstype |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Proprietære værktøjer | Specifikt værktøj | Uden værktøj, gængs værktøj (2) |
| Dele på liste 2 | Antal point (3) |  |  |  |
| Masselagerkomponent (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Strømforsyningsstik | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Oplader | 0 | 1 | 2 | 4 |

- eller også værktøj, der leveres sammen med reservedelen

- brug det mest ugunstige pointtal, hvis der skal anvendes flere værktøjer

Det maksimale antal point er 20. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/20) x 10

Underkriterium 2.3. Fastgørelsens specifikationer (til samling af dele på liste 1 og 2)

|  | Fastgørelsesstype |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hverken aftagelig eller genanvendelig | Aftagelig, ikke genanvendelig | Aftagelig og genanvendelig (4) |
| Dele på liste 1 eller liste 2 | Antal point (5) |  |  |
| Bundkort | 0 | 1 | 2 |
| RAM | 0 | 1 | 2 |
| Ventilatorer, radiatorer | 0 | 1 | 2 |
| Tastatur | 0 | 1 | 2 |
| Porte, stikforbindelser (6) | 0 | 1 | 2 |
| Masselagerkomponent (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 |
| Batteri | 0 | 1 | 2 |
| Strømforsyningsstik | 0 | 1 | 2 |
| Oplader | 0 | 1 | 2 |

- eller også fastgørelse, der leveres sammen med reservedelen

- brug det mest ugunstige pointtal, hvis der er flere fastgørelser

- til at tilslutte eksternt udstyr (USB, HDMI, VGA)

Det maksimale antal point er 20. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/20) x 10

KRITERIUM NR. 3 – TILGÆNGELIGHED AF RESERVEDELE

Underkriterium 3.1. Producentens forpligtelse til at sikre tilgængelighedsperioden for dele på liste 2

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Masselagerkomponent (HDD – SDD) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Skærm | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Batteri | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Strømforsyningsstik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Oplader | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Det maksimale antal point er 140. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/140) x 10

Underkriterium 3.2. Producentens forpligtelse til at sikre tilgængelighedsperioden for dele på liste 1

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover |
| Dele på liste 1 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Bundkort | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| RAM | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ventilatorer, radiatorer | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tastatur | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Porte, stikforbindelser (1) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

- til at tilslutte eksternt udstyr (USB, HDMI, VGA)

Det maksimale antal point er 140. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/140) x 10

Underkriterium 3.3. Leveringsfrist for dele på liste 2

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  |
|  | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Masselagerkomponent (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Strømforsyningsstik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Oplader | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arbejdsdage fra bestilling

Det maksimale antal point er 60. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/60) x 10

Underkriterium 3.4. Leveringsfrist for dele på liste 1

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  |
|  | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 |
| Dele på liste 1 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Bundkort | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| RAM | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ventilatorer, radiatorer | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tastatur | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Porte, stikforbindelser (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arbejdsdage fra bestilling

- til at tilslutte eksternt udstyr (USB, HDMI, VGA)

Det maksimale antal point er 60. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/60) x 10

KRITERIUM NR. 4 – PRIS FOR RESERVEDELE

Underkriterium 4.1. Forhold mellem pris for reservedele på liste 2 og pris for nyt produkt

På grundlag af forholdet beskrevet i bekendtgørelsen af XXXX vedrørende regler om angivelse, mærkning og overordnede parametre for beregning af reparerbarhedsindeks bestemmes antallet af opnåede point for dette kriterium som følger:

– hvis resultatet af forholdsberegningen er over 0,3, er antallet af point 0

– hvis resultatet af forholdsberegningen er under 0,1, er antallet af point 100

– hvis resultatet af forholdsberegningen er mellem 0,1 og 0,3, bestemmes antallet af point efter følgende overensstemmelsestabel:

| Forhold | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Reglen for afrunding er som følger:

– Hvis cifferet i tredje decimal er under 5, afrundes anden decimal nedad.

– Hvis cifferet i tredje decimal er over eller lig med 5, afrundes anden decimal opad.

Det maksimale antal point er 100. Antal point for dette underkriterium = (opnået antal point/100) x 10

KRITERIUM NR. 5 – SPECIFIKT KRITERIUM

For produkter omfattet af denne bekendtgørelse fastlægges faktorerne for underkriterierne i kriterium 5 som følger:

| Kriterium | Underkriterium | Underkriteriets pointtal | Underkriteriets faktor | Kriteriets pointtal | Kriteriets faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifikt kriterium | 5.1. Informationer om type opdatering | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2 Gratis fjernassistance | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Mulighed for softwarenulstilling | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Underkriterium 5.1. Informationer om type opdatering

|  | Kolonne C Forbrugere |  |
| --- | --- | --- |
| Informationer om forskellig type opdateringer: patch (bug eller sikkerhedsfejl) eller udviklingsopdatering eller kombineret (1) | Situation |  |
|  | Information mangler | Information foreligger |
|  | Antal point |  |
|  | 0 | 1 |

- Informationen, som ledsager opdateringen, skal være enten "patch", eller "udviklingsopdatering" eller "kombineret opdatering"

Det maksimale antal point er 1. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/1) x 10

Underkriterium 5.2. Gratis fjernassistance

|  | Kolonne B Reparatører |  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type fjernassistance | Ingen | Opdaterede oplysninger på websted | Ingen | Oplysninger via telekommunikation | Diagnosehjælp via telekommunikation | Reparationshjælp via telekommunikation |
| Antal point | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Det maksimale antal point er 5. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/5) x 10

Underkriterium 5.3. Mulighed for softwarenulstilling

|  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulighed for gratis softwarenulstilling med ubegrænset adgang til disse tjenester | Ingen | Ved hjælp af indbygget modul i udstyret | Ved hjælp af CD-ROM eller andet nulstillingsmedium | Ved hjælp af fjernserver |
|  | Antal point |  |  |  |
| Softwarenulstilling, herunder operativsystem | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Nulstilling af firmware | 0 | 1 | 2 | 4 |

Det maksimale antal point er 8. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/8) x 10

For ministeren for grøn omstilling og efter bemyndigelse:

Generalkommissæren for bæredygtig udvikling

T. Lesueur

For økonomi- og finansministeren og efter bemyndigelse:

Generaldirektøren for konkurrence, forbrug og bekæmpelse af svig

V. Beaumeunier