1. ------IND- 2020 0473 F-- DA- ------ 20200729 --- --- PROJET

Den XXXX 2020

Bekendtgørelse af XXXX om kriterier, underkriterier og pointsystem til beregning og mærkning af reparerbarhedsindeks for fjernsynsapparater

NOR: XXXXX

Ministeren for grøn omstilling og økonomi- og finansministeren udsteder følgende bekendtgørelse –

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) 2019/2021 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elektroniske skærme i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009

under henvisning til miljøloven, særlig artikel L.541-9-2

under henvisning til dekret nr. XXX af XXXX om regler for anvendelse af reparerbarhedsindeks for elektriske og elektroniske produkter og tilknyttede kriterier og beregningsmetoder

Artikel 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på fjernsyn, som er omfattet af anvendelsesområdet for ovennævnte forordning af 1. oktober 2019.

Artikel 2

Kriterierne, underkriterierne og pointsystemet for produkterne i artikel 1 til beregning af reparerbarhedsindekset er anført nedenfor:

KRITERIUM NR. 1 – DOKUMENTATION

Underkriterium 1.1. Forpligtelse til at sikre perioden for vederlagsfri adgang til teknisk dokumentation og vejledning om betjening og vedligeholdelse

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reparatører |  |  |  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover |
| Type dokumentation | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Entydig identifikation af produktet | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Demonteringsoversigt eller eksploderet tegning | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Lednings- og forbindelsesdiagrammer | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Diagrammer over elektronikkort | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Liste over nødvendigt reparations- og prøvningsudstyr | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Teknisk manual med reparationsvejledning | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Diagnosefejlkoder | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Komponent- og diagnoseoplysninger | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Anvisninger om software (herunder nulstilling) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Adgang til rapporterede forstyrrelser på udstyret | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tekniske meddelelser | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Specifikke forskrifter for egen reparation (anbefalet arbejdsgang, sikkerheds- og reparationsanvisninger og eventuelle følgevirkninger for garantien) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Oplysninger om adgang til professionelle reparatører |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Konstatering af fejl og påkrævede handlinger (forbrugertilgang) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vejledning om betjening og vedligeholdelse |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Det maksimale antal point er 407. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/407) x 10

KRITERIUM NR. 2 – DEMONTERINGSVENLIGHED, ADGANG, VÆRKTØJ OG FASTGØRELSE

Underkriterium 2.1. Let demontering af dele (liste 2)

|  | Antal trin for adgang til den enkelte del |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) eller 4 og derover | 3 | 2 | 1 |
| Dele på liste 2 (eksterne dele) | Antal point |  |  |  |
| Fjernbetjening (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ekstern strømforsyning |  |  |  |  |

|  | Antal trin for adgang til den enkelte del |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) eller 12 og derover | 10 til 11 | 8 til 9 | 1 til 7 |
| Dele på liste 2 (interne dele) | Antal point |  |  |  |
| Indbygget strømforsyning (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hovedkort | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = kan ikke demonteres eller ikke adgang til enkelt del

- batterierne eller batteriet skal blot tages ud

- gråtones ved ekstern strømforsyning

Ved indbygget strømforsyning er det maksimale antal point 12. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/12) x 10

Ved ekstern strømforsyning er det maksimale antal point 9. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/9) x 10

Underkriterium 2.2. Nødvendigt værktøj til demontering af dele (liste 2)

|  | Værktøjstype |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Proprietære værktøjer | Specifikt værktøj | Uden værktøj, gængs værktøj (4) |
| Dele på liste 2 | Antal point (5) |  |  |  |
| Fjernbetjening | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ekstern strømforsyning |  |  |  |  |
| Indbygget strømforsyning (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hovedkort | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 4 |

- gråtones ved ekstern strømforsyning

- eller også værktøj, der leveres sammen med reservedelen eller produktet

- brug det mest ugunstige pointtal, hvis der skal anvendes flere værktøjer

Ved indbygget strømforsyning er det maksimale antal point 16. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/16) x 10

Ved ekstern strømforsyning er det maksimale antal point 12. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/12) x 10

Underkriterium 2.3. Fastgørelsens specifikationer (til samling af dele på liste 1 og 2)

|  | Fastgørelsesstype |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hverken aftagelig eller genanvendelig | Aftagelig, ikke genanvendelig | Aftagelig og genanvendelig (3) |
| Dele på liste 1 eller liste 2 | Antal point (4) |  |  |
| Bagplade | 0 | 1 | 2 |
| Wi-fi-modul (5) | 0 | 1 | 2 |
| Bluetooth modul (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infrarød modtager | 0 | 1 | 2 |
| Højtalere | 0 | 1 | 2 |
| Stikforbindelser (7) | 0 | 1 | 2 |
| Fjernbetjening | 0 | 1 | 2 |
| Indbygget strømforsyning (8) | 0 | 1 | 2 |
| Ekstern strømforsyning (9) | 0 | 1 | 2 |
| Hovedkort | 0 | 1 | 2 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 |

- eller også fastgørelse, der leveres sammen med reservedelen

- brug det mest ugunstige pointtal, hvis der er flere fastgørelser

- gråtones, hvis det ikke findes

- gråtones, hvis det ikke findes

- til at tilslutte eksternt udstyr (kabel, antenne, USB-DVS og Blue-Ray)

- gråtones ved ekstern strømforsyning

- gråtones ved indbygget strømforsyning

Det maksimale antal point er 20. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/20) x 10

KRITERIUM NR. 3 – TILGÆNGELIGHED AF RESERVEDELE

Underkriterium 3.1. Producentens forpligtelse til at sikre tilgængelighedsperioden for dele på liste 2

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Fjernbetjening | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Indbygget strømforsyning (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ekstern strømforsyning (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Hovedkort | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Skærm | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- gråtones ved ekstern strømforsyning

- gråtones ved indbygget strømforsyning

Det maksimale antal point er 176. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/176) x 10

Underkriterium 3.2. Producentens forpligtelse til at sikre tilgængelighedsperioden for dele på liste 1

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover | 0 til 6 | 7 til 8 | 9 til 10 | 11 og derover |
| Dele på liste 1 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Bagplade | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wi-fi-modul (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bluetooth modul (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infrarød modtager | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Højtalere | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Stikforbindelser (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- gråtones, hvis det ikke findes

- gråtones, hvis det ikke findes

- til at tilslutte eksternt udstyr (kabel, antenne, USB-DVS og Blue-Ray)

Det maksimale antal point er 264. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/264) x 10

Underkriterium 3.3. Leveringsfrist for dele på liste 2

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  |
|  | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Fjernbetjening | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Indbygget strømforsyning (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ekstern strømforsyning (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hovedkort | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arbejdsdage fra bestilling

- gråtones ved ekstern strømforsyning

- gråtones ved indbygget strømforsyning

Det maksimale antal point er 48. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/48) x 10

Underkriterium 3.4. Leveringsfrist for dele på liste 1

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  |
|  | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 |
| Dele på liste 1 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Bagplade | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wi-fi-modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bluetooth modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infrarød modtager | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Højtalere | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stikforbindelser (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arbejdsdage fra bestilling

- til at tilslutte eksternt udstyr (kabel, antenne, USB-DVS og Blue-Ray)

Det maksimale antal point er 72. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/72) x 10

KRITERIUM NR. 4 – PRIS FOR RESERVEDELE

Underkriterium 4.1. Forhold mellem pris for reservedele på liste 2 og pris for nyt produkt

På grundlag af forholdet beskrevet i bekendtgørelsen af XXXX vedrørende regler om angivelse, mærkning og overordnede parametre for beregning af reparerbarhedsindeks bestemmes antallet af opnåede point for dette kriterium som følger:

– hvis resultatet af forholdsberegningen er over 0,3, er antallet af point 0

– hvis resultatet af forholdsberegningen er under 0,1, er antallet af point 100

– hvis resultatet af forholdsberegningen er mellem 0,1 og 0,3, bestemmes antallet af point efter følgende overensstemmelsestabel:

| Forhold | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Reglen for afrunding er som følger:

– Hvis cifferet i tredje decimal er under 5, afrundes anden decimal nedad.

– Hvis cifferet i tredje decimal er over eller lig med 5, afrundes anden decimal opad.

Det maksimale antal point er 100. Antal point for dette underkriterium = (opnået antal point/100) x 10

KRITERIUM NR. 5 – SPECIFIKT KRITERIUM

For produkter omfattet af denne bekendtgørelse fastlægges faktorerne for underkriterierne i kriterium 5 som følger:

| Kriterium | Underkriterium | Underkriteriets pointtal | Underkriteriets faktor | Kriteriets pointtal | Kriteriets faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifikt kriterium | 5.1. Brugstællerens tilgængelighed | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Gratis fjernassistance | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Mulighed for softwarenulstilling | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Underkriterium 5.1. Brugstællerens tilgængelighed

En brugstæller er en visningsanordning til forbrugeren, som sammentæller og registrerer den sammenlagte anvendelse af produktet i antal enheder. Den anvendte enhed i denne bekendtgørelse er antallet af timer, hvor skærmen er tændt.

|  | Kolonne C Forbrugere |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brugstællerens tilgængelighed | Situation |  |  |
|  | Ingen | Vanskeligt tilgængelig (1) | Synlig eller let tilgængelig (2) |
|  | Antal point |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

- forbrugeren får vist værdien på brugstælleren med væsentlig mere end tre klik

- forbrugeren får vist værdien på brugstælleren med højst tre klik

Det maksimale antal point er 2. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/2) x 10

Underkriterium 5.2. Gratis fjernassistance

|  | Kolonne B Reparatører |  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type fjernassistance | Ingen | Opdaterede oplysninger på websted | Ingen | Oplysninger via telekommunikation | Diagnosehjælp via telekommunikation | Reparationshjælp via telekommunikation |
| Antal point | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Det maksimale antal point er 5. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/5) x 10

Underkriterium 5.3. Mulighed for softwarenulstilling

|  | Kolonne A Producent |  | Kolonne B Reparatører |  | Kolonne C Forbrugere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulighed for gratis softwarenulstilling med ubegrænset adgang til disse tjenester | Umulig | Mulig | Umulig | Mulig | Umulig | Mulig |
|  | Antal point |  | Antal point |  | Antal point |  |
| Nulstilling af operativsystem (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nulstilling af firmware (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Det maksimale antal point er 6. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/6) x 10

Ministeren for grøn og omstilling:

For ministeren og efter bemyndigelse: generalkommissæren for bæredygtig udvikling

T. Lesueur

Økonomi- og finansministeren:

For ministeren og efter bemyndigelse: generaldirektøren for konkurrence, forbrug og bekæmpelse af svig

V. Beaumeunier