1. ------IND- 2020 0473 F-- FI- ------ 20200729 --- --- PROJET

xx päivänä xkuuta 2020

Määräys, annettu xx päivänä xkuuta xxxx, televisioiden korjattavuusindeksin laskemista ja ilmoittamista koskevan luokituksen alaperusteista ja järjestelmästä

NOR: XXXXX

Ekologisen siirtymän ministeri ja talous- ja valtiovarainministeri

ottavat huomioon elektronisten näyttöjen ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla sekä komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 642/2009 kumoamisesta 1 päivänä lokakuuta 2019 annetun komission asetuksen (EU) 2019/2021,

ottavat huomioon ympäristölain ja erityisesti sen L. 541-9-2 §:n ja

ottavat huomioon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjattavuusindeksin soveltamisehdoista, sen perusteista ja sen laskemistavasta xx päivänä xkuuta xxxx annetun asetuksen nro xxx.

1 §

Tätä määräystä sovelletaan edellä mainitun 1 päivänä lokakuuta 2019 soveltamisalaan kuuluviin televisioihin.

2 §

Edellä 1 §:ssä määritettyihin tuotteisiin sovelletaan mallikohtaisen korjattavuusindeksin laskemiseksi seuraavia perusteita, alaperusteita ja luokitusjärjestelmää:

PERUSTE NRO 1 − ASIAKIRJAT

Alaperuste 1.1. Sitoumus antaa tekniset asiakirjat ja käyttö- ja huolto-ohjeisiin liittyvät asiakirjat saataville maksutta

|  | Sarake A Valmistaja |  |  |  | Sarake B Korjaajat |  |  |  | Sarake C Kuluttajat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saatavuus vuosina |  |  |  | Saatavuus vuosina |  |  |  | Saatavuus vuosina |  |  |  |
|  | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli |
| Asiakirjojen tyyppi | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  |
| Tuotteen yksiselitteinen määrittäminen | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Asennuskaava tai hajotuskuva | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Johdotus- ja liitoskaavat | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Piirikorttikaaviot | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Luettelo tarvittavista korjaus- ja testausmateriaaleista | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Korjaukseen liittyvät tekniset ohjekirjat | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Virhekoodit ja diagnostiikka | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Rakenneosia ja diagnostiikkaa koskevat tiedot | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ohjelmistoa koskevat ohjeet | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Pääsy laitteessa ilmoitettuihin ja rekisteröityihin häiriöihin | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tekniset selosteet | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Itse tehtävää korjausta koskevat erityisohjeet (suositellut toimet, turvallisuus- ja korjausohjeet, mahdolliset vaikutukset takuuseen) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tiedot ammattimaisten korjaajien saatavuudesta |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vikojen määrittäminen ja vaaditut toimet (suurta yleisöä koskeva toimintamalli) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Käyttö- ja huolto-ohjeet |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Enimmäispistemäärä on 407. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 407) x 10

PERUSTE NRO 2 – PURETTAVUUS JA PÄÄSY, TYÖKALUT, KIINNITYKSET

Alaperuste 2.1. Osien purkamisen helppous (luettelo 2)

|  | Yksittäistä pääsyä osaan koskevien vaiheiden määrä |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) tai vähintään 4 | 3 | 2 | 1 |
| Luettelon 2 osat (ulkoiset osat) | Pistemäärä |  |  |  |
| Kauko-ohjain (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ulkoiset syöttölähteet |  |  |  |  |

|  | Yksittäistä pääsyä osaan koskevien vaiheiden määrä |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) tai vähintään 12 | 10–11 | 8–9 | 1–7 |
| Luettelon 2 osat (sisäiset osat) | Pistemäärä |  |  |  |
| Sisäiset syöttölähteet (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Päälevy | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Laatta | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = ei purettavissa tai ei saavutettavissa yksistään

- Paristojen tai akun poistaminen riittää

- Merkittävä, jos kyse on ulkoisista syöttölähteistä

Jos kyse on sisäisistä syöttölähteistä, enimmäispistemäärä on 12. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 12) x 10

Jos kyse on ulkoisista syöttölähteistä, enimmäispistemäärä on 9. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 9) x 10

Alaperuste 2.2. Osien purkamiseen tarvittavat työkalut: (luettelo 2)

|  | Työkalujen tyypit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Omistusoikeudelliset työkalut | Erityistyökalut | Ei työkalua, yhteiset työkalut (4) |
| Luettelon 2 osat | Pistemäärä (5) |  |  |  |
| Kauko-ohjain | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ulkoiset syöttölähteet |  |  |  |  |
| Sisäiset syöttölähteet (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Päälevy | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Laatta | 0 | 1 | 2 | 4 |

- Merkittävä, jos kyse on ulkoisista syöttölähteistä

- tai vaihto-osan tai tuotteen kanssa toimitettu työkalu

- käytetään epäsuotuisinta luokitusta, jos mainitaan useita työkaluja

Jos kyse on sisäisistä syöttölähteistä, enimmäispistemäärä on 16. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 16) x 10

Jos kyse on ulkoisista syöttölähteistä, enimmäispistemäärä on 12. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 12) x 10

Alaperuste 2.3. Kiinnitysten ominaisuudet: (luettelon 1 ja 2 osien kokoonpanoa varten)

|  | Kiinnityksen tyyppi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Irrottamaton ja kertakäyttöinen | Irrotettava, kertakäyttöinen | Irrotettava ja uudelleenkäytettävä (3) |
| Luettelon 1 tai luettelon 2 osat | Pistemäärä (4) |  |  |
| Takasuojus | 0 | 1 | 2 |
| Langattoman verkon moduuli (5) | 0 | 1 | 2 |
| Bluetooth-moduuli (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infrapunavastaanotin | 0 | 1 | 2 |
| Kaiuttimet | 0 | 1 | 2 |
| Liittimet (7) | 0 | 1 | 2 |
| Kauko-ohjain | 0 | 1 | 2 |
| Sisäiset syöttölähteet (8) | 0 | 1 | 2 |
| Ulkoiset syöttölähteet (9) | 0 | 1 | 2 |
| Päälevy | 0 | 1 | 2 |
| Laatta | 0 | 1 | 2 |

- tai vaihto-osan kanssa toimitettu kiinnitys

- käytetään epäsuotuisinta luokitusta, jos mainitaan useita kiinnityksiä

- Merkittävä, jos ei ole

- Merkittävä, jos ei ole

- ulkoisiin laitteisiin (kaapeli, antenni, USB, DVD ja Blue Ray) yhdistämistä varten

- Merkittävä, jos kyse on ulkoisista syöttölähteistä

- Merkittävä, jos kyse on sisäisistä syöttölähteistä

Enimmäispistemäärä on 20. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 20) x 10

PERUSTE NRO 3 – VARAOSIEN SAATAVUUS

Alaperuste 3.1. Valmistajan sitoutuminen luettelossa 2 olevien osien saatavuuden kestoon

|  | Sarake A Valmistaja |  |  |  | Sarake B Varaosien jakelijat |  |  |  | Sarake C Korjaajat |  |  |  | Sarake D Kuluttajat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saatavuus vuosina |  |  |  | Saatavuus vuosina |  |  |  | Saatavuus vuosina |  |  |  | Saatavuus vuosina |  |  |  |
|  | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli |
| Luettelon 2 osat | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  |
| Kauko-ohjain | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Sisäiset syöttölähteet (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ulkoiset syöttölähteet (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Päälevy | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Laatta | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Merkittävä, jos kyse on ulkoisista syöttölähteistä

- Merkittävä, jos kyse on sisäisistä syöttölähteistä

Enimmäispistemäärä on 176. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 176) x 10

Alaperuste 3.2. Valmistajan sitoutuminen luettelossa 1 olevien osien saatavuuden kestoon

|  | Sarake A Valmistaja |  |  |  | Sarake B Varaosien jakelijat |  |  |  | Sarake C Korjaajat |  |  |  | Sarake D Kuluttajat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saatavuus vuosina |  |  |  | Saatavuus vuosina |  |  |  | Saatavuus vuosina |  |  |  | Saatavuus vuosina |  |  |  |
|  | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 ja yli |
| Luettelon 1 osat | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  |
| Takasuojus | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Langattoman verkon moduuli (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bluetooth-moduuli (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infrapunavastaanotin | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kaiuttimet | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Liittimet (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Merkittävä, jos ei ole

- Merkittävä, jos ei ole

- ulkoisiin laitteisiin (kaapeli, antenni, USB, DVD ja Blue Ray) yhdistämistä varten

Enimmäispistemäärä on 264. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 264) x 10

Alaperuste 3.3. Luettelossa 2 olevien osien toimitusaika

|  | Sarake A Valmistaja |  |  |  | Sarake B Varaosien jakelijat |  |  |  | Sarake C Korjaajat |  |  |  | Sarake D Kuluttajat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toimituspäivät (1) |  |  |  | Toimituspäivät (1) |  |  |  | Toimituspäivät (1) |  |  |  | Toimituspäivät (1) |  |  |  |
|  | 11 tai enemmän | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 tai enemmän | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 tai enemmän | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 tai enemmän | 6–10 | 4–5 | 1–3 |
| Luettelon 2 osat | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  |
| Kauko-ohjain | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sisäiset syöttölähteet (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ulkoiset syöttölähteet (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Päälevy | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Laatta | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arkipäivää alkaen tilauspäivästä

- Merkittävä, jos kyse on ulkoisista syöttölähteistä

- Merkittävä, jos kyse on sisäisistä syöttölähteistä

Enimmäispistemäärä on 48. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 48) x 10

Alaperuste 3.4. Luettelossa 1 olevien osien toimitusaika

|  | Sarake A Valmistaja |  |  |  | Sarake B Varaosien jakelijat |  |  |  | Sarake C Korjaajat |  |  |  | Sarake D Kuluttajat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toimituspäivät (1) |  |  |  | Toimituspäivät (1) |  |  |  | Toimituspäivät (1) |  |  |  | Toimituspäivät (1) |  |  |  |
|  | 11 tai enemmän | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 tai enemmän | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 tai enemmän | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 tai enemmän | 6–10 | 4–5 | 1–3 |
| Luettelon 1 osa | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  | Pistemäärä |  |  |  |
| Takasuojus | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Langattoman verkon moduuli | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bluetooth-moduuli | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infrapunavastaanotin | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kaiuttimet | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liittimet (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arkipäivää alkaen tilauspäivästä

- ulkoisiin laitteisiin (kaapeli, antenni, USB, DVD ja Blue Ray) yhdistämistä varten

Enimmäispistemäärä on 72. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 72) x 10

PERUSTE NRO 4 – VARAOSIEN HINTA

Alaperuste 4.1 Luettelossa 2 olevien osien hinnan ja uuden tuotteen hinnan erotus

Perustana käytetään korjattavuusindeksin esittämisehdoista, symboleista ja laskennan yleisistä muuttujista xx päivänä xkuuta xxxx annetussa määräyksessä kuvattua eroa, ja tästä perusteesta saatu pistemäärä määritetään seuraavasti:

− jos ero on yli 0,3, pistemäärä on 0;

− jos ero on alle 0,1, pistemäärä on 100;

− jos ero on 0,1−0,3, pistemäärä määritetään seuraavan taulukon mukaisesti:

| Ero | 0,1. | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pisteet | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Pyöristyssääntö on seuraava:

- Jos kolmannen desimaalin luku on alle 5, pyöristetään toiseen alempaan desimaaliin.

- Jos kolmannen desimaalin luku on vähintään 5, pyöristetään toiseen ylempään desimaaliin

Enimmäispistemäärä on 100. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 100) x 10

PERUSTE NRO 5 – ERITYISPERUSTE

Tämän määräyksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta perusteen 5 alaperusteiden kertoimet määritetään seuraavasti:

| Peruste | Alaperuste | Alaperusteen pisteet | Alaperusteen kerroin | Perusteen pisteet | Perusteen kerroin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Erityisperuste | 5.1. Käyttölaskimen saavutettavuus | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Maksuton etätuki | ▀▀/10 | 0,5. |  |  |
|  | 5.3. Mahdollisuus ohjelmiston uudelleenalustukseen | ▀▀/10 | 0,5. |  |  |

Alaperuste 5.1. Käyttölaskimen saavutettavuus

Käyttölaskin on kuluttajalle tarkoitettu ilmoituslaite, joka rekisteröi tuotteen käytön yhteenlasketusti yksiköiden määränä. Tässä määräyksessä huomioon otettava yksikkö on laitteiston toiminnan tuntimäärä

|  | Sarake C Kuluttajat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Käyttölaskimen saavutettavuus | Tilanne |  |  |
|  | Ei ole | Vaikeasti saavutettavissa (1) | Näkyvissä tai helposti saavutettavissa (2) |
|  | Pistemäärä |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

- Kuluttaja saa tietoonsa käyttölaskimessa ilmoitetun arvon napsauttamalla sitä yli kolme kertaa.

- Kuluttaja saa tietoonsa käyttölaskimessa ilmoitetun arvon napsauttamalla sitä enintään kolme kertaa.

Enimmäispistemäärä on 2. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 2) x 10

Alaperuste 5.2. Maksuton etätuki

|  | Sarake B Korjaajat |  | Sarake C Kuluttajat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etätuen tyyppi | Ei ole | Tiedot sivustolla ajan tasalla | Ei ole | Etätiedot | Diagnostiikan etätuki | Korjauksen etätuki |
| Pistemäärä | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Enimmäispistemäärä on 5. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 5) x 10

Alaperuste 5.3. Mahdollisuus ohjelmiston uudelleenalustukseen

|  | Sarake A Valmistaja |  | Sarake B Korjaajat |  | Sarake C Kuluttajat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mahdollisuus ohjelmiston uudelleenalustukseen maksutta ja rajoitukseton pääsy näihin palveluihin | Mahdoton | Mahdollinen | Mahdoton | Mahdollinen | Mahdoton | Mahdollinen |
|  | Pistemäärä |  | Pistemäärä |  | Pistemäärä |  |
| Käyttöjärjestelmän uudelleenalustus (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mikro-ohjelmistojen uudelleenalustus (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Enimmäispistemäärä on 6. Tämän alaperusteen luokitus = (saatu pistemäärä / 6) x 10

Ekologisen siirtymän ministeri:

ministerin puolesta ja valtuutuksella, kestävästä kehityksestä vastaava pääjohtaja

T. Lesueur

Talous- ja valtiovarainministeri

Ministerin puolesta ja valtuutettuna, kilpailusta, kuluttaja-asioista ja petosten torjunnasta vastaava pääjohtaja

V. Beaumeunier