1. ------IND- 2020 0473 F-- IT- ------ 20200729 --- --- PROJET

Il XXXX 2020

Decreto del XXXX relativo ai criteri, ai sottocriteri e al sistema di classificazione per il calcolo e l'indicazione dell'indice di riparabilità dei televisori.

NOR: XXXXX

La ministra della Transizione ecologica e il ministro dell'Economia e delle finanze

visto il regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione

visto il codice dell'ambiente, in particolare l'articolo L541-9-2 dello stesso;

visto il decreto n. XXX del XXXX relativo alle modalità di applicazione dell'indice di riparabilità per i prodotti elettrici ed elettronici, ai relativi criteri e al relativo metodo di calcolo;

Articolo 1

Il presente decreto si applica ai televisori che rientrano nel campo di applicazione del sopracitato regolamento del 1° ottobre 2019.

Articolo 2

I criteri, i sottocriteri e il sistema di classificazione applicabili ai prodotti definiti all'articolo 1 per calcolare l'indice di riparabilità sono specificati nel prosieguo:

CRITERIO N. 1 – DOCUMENTAZIONE

Sottocriterio 1.1. Impegno sulla durata della messa a disposizione gratuita della documentazione tecnica e relativa ai consigli per l'uso e la manutenzione

|  | Colonna A Produttore |  |  |  | Colonna B Riparatori |  |  |  | Colonna C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  |
|  | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre |
| Tipo di documentazione | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  |
| Identificazione inequivocabile del prodotto | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schema di smontaggio o vista esplosa | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schemi di cablaggio e di collegamento | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schemi delle schede elettroniche | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Elenco delle attrezzature necessarie per la riparazione e per la prova | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Manuale tecnico delle istruzioni relative alla riparazione | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Codici d'errore e di diagnosi | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informazioni sui componenti e la diagnosi | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Istruzioni del software (compreso il ripristino) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Accesso agli incidenti segnalati e registrati sull'apparecchiatura | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bollettini tecnici | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Supervisione specifica della riparazione autonoma (operazioni consigliate, istruzioni di sicurezza e di riparazione, eventuali ripercussioni sulla garanzia) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informazioni sull'accesso ai riparatori professionisti |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Rilevazione dei guasti e azioni necessarie (approccio per il pubblico in generale) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Consigli per l'uso e la manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Il numero massimo di punti è pari a 407. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/407) x 10

CRITERIO N. 2 – SMONTABILITÀ E ACCESSO, UTENSILI, ELEMENTI DI FISSAGGIO

Sottocriterio 2.1. Facilità di smontaggio delle parti (elenco n. 2)

|  | Numero di passaggi per l'accesso unitario alla parte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) o 4 od oltre | 3 | 2 | 1 |
| Parti dell'elenco n. 2 (parti esterne) | Numero di punti |  |  |  |
| Telecomando (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sorgenti di alimentazione esterne |  |  |  |  |

|  | Numero di passaggi per l'accesso unitario alla parte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) o 12 od oltre | Da 10 a 11 | D 8 a 9 | Da 1 a 7 |
| Parti dell'elenco n. 2 (parti interne) | Numero di punti |  |  |  |
| Fonti di alimentazione interne (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Scheda principale | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Componente piatto dello schermo con display a cristalli liquidi | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = non smontabile o non accessibile in modo unitario

- È sufficiente rimuovere le pile o la batteria

- Da oscurare di grigio in caso di sorgenti di alimentazione esterne

Nel caso delle sorgenti di alimentazione interne, il numero massimo di punti è pari a 12. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/12) x 10

Nel caso delle sorgenti di alimentazione esterne, il numero massimo di punti è pari a 9. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/9) x 10

Sottocriterio 2.2. Utensili necessari per lo smontaggio delle parti (elenco n. 2)

|  | Tipo di utensili |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Utensili proprietari | Utensili specifici | Senza utensile, utensili comuni (4) |
| Parti dell'elenco n. 2 | Numero di punti (5) |  |  |  |
| Telecomando | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Sorgenti di alimentazione esterne |  |  |  |  |
| Sorgenti di alimentazione interne (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Scheda principale | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Componente piatto dello schermo con display a cristalli liquidi | 0 | 1 | 2 | 4 |

- Da oscurare di grigio in caso di sorgenti di alimentazione esterne

- oppure l'utensile fornito con il pezzo di ricambio o con il prodotto

- qualora siano coinvolti più utensili, considerare il punteggio più sfavorevole

Nel caso delle sorgenti di alimentazione interne, il numero massimo di punti è pari a 16. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/16) x 10

Nel caso delle sorgenti di alimentazione esterne, il numero massimo di punti è pari a 12. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/12) x 10

Sottocriterio 2.3. Caratteristiche degli elementi di fissaggio (per l'assemblaggio delle parti degli elenchi n. 1 e n. 2)

|  | Tipo di elemento di fissaggio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Né rimovibile né riutilizzabile | Rimovibile, non riutilizzabile | Rimovibile e riutilizzabile (3) |
| Parti dell'elenco n. 1 o dell'elenco n. 2 | Numero di punti (4) |  |  |
| Pannello posteriore | 0 | 1 | 2 |
| Modulo Wifi (5) | 0 | 1 | 2 |
| Modulo Bluetooth (6) | 0 | 1 | 2 |
| Ricevitore a infrarossi | 0 | 1 | 2 |
| Altoparlanti | 0 | 1 | 2 |
| Connettori (7) | 0 | 1 | 2 |
| Telecomando | 0 | 1 | 2 |
| Sorgenti di alimentazione interne (8) | 0 | 1 | 2 |
| Sorgenti di alimentazione esterne (9) | 0 | 1 | 2 |
| Scheda principale | 0 | 1 | 2 |
| Componente piatto dello schermo con display a cristalli liquidi | 0 | 1 | 2 |

- oppure elemento di fissaggio fornito con il pezzo di ricambio

- qualora siano coinvolti più elementi di fissaggio, considerare il punteggio più sfavorevole

- Da oscurare di grigio in caso di assenza

- Da oscurare di grigio in caso di assenza

- per collegare le apparecchiature esterne (cavo, antenna, USB, DVD e Blue-Ray)

- Da oscurare di grigio in caso di sorgenti di alimentazione esterne

- Da oscurare di grigio in caso di sorgenti di alimentazione interne

Il numero massimo di punti è pari a 20. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/20) x 10

CRITERIO N. 3 – DISPONIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO

Sottocriterio 3.1. Impegno del produttore sulla durata della disponibilità delle parti dell'elenco n. 2

|  | Colonna A Produttore |  |  |  | Colonna B Distributori di pezzi di ricambio |  |  |  | Colonna C Riparatori |  |  |  | Colonna D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  |
|  | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre |
| Parti dell'elenco n. 2 | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  |
| Telecomando | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Sorgenti di alimentazione interne (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Sorgenti di alimentazione esterne (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Scheda principale | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Componente piatto dello schermo con display a cristalli liquidi | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Da oscurare di grigio in caso di sorgenti di alimentazione esterne

- Da oscurare di grigio in caso di sorgenti di alimentazione interne

Il numero massimo di punti è pari a 176. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/176) x 10

Sottocriterio 3.2. Impegno del produttore sulla durata della disponibilità delle parti dell'elenco n. 1

|  | Colonna A Produttore |  |  |  | Colonna B Distributori di pezzi di ricambio |  |  |  | Colonna C Riparatori |  |  |  | Colonna D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  |
|  | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre | Da 0 a 6 | Da 7 a 8 | Da 9 a 10 | 11 od oltre |
| Parti dell'elenco n. 1 | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  |
| Pannello posteriore | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modulo Wifi (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modulo Bluetooth (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ricevitore a infrarossi | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Altoparlanti | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Connettori (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Da oscurare di grigio in caso di assenza

- Da oscurare di grigio in caso di assenza

- per collegare le apparecchiature esterne (cavo, antenna, USB, DVD e Blue-Ray)

Il numero massimo di punti è pari a 264. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/264) x 10

Sottocriterio 3.3. Tempi di consegna delle parti dell'elenco n. 2

|  | Colonna A Produttore |  |  |  | Colonna B Distributori di pezzi di ricambio |  |  |  | Colonna C Riparatori |  |  |  | Colonna D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  |
|  | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 |
| Parti dell'elenco n. 2 | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  |
| Telecomando | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sorgenti di alimentazione interne (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sorgenti di alimentazione esterne (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Scheda principale | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Componente piatto dello schermo con display a cristalli liquidi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- giorni lavorativi a decorrere dal giorno dell'ordine

- Da oscurare di grigio in caso di sorgenti di alimentazione esterne

- Da oscurare di grigio in caso di sorgenti di alimentazione interne

Il numero massimo di punti è pari a 48. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/48) x 10

Sottocriterio 3.4. Tempi di consegna delle parti dell'elenco n. 1

|  | Colonna A Produttore |  |  |  | Colonna B Distributori di pezzi di ricambio |  |  |  | Colonna C Riparatori |  |  |  | Colonna D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  |
|  | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 |
| Parte dell'elenco n. 1 | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  |
| Pannello posteriore | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modulo Wifi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modulo Bluetooth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ricevitore a infrarossi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Altoparlanti | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Connettori (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- giorni lavorativi a decorrere dal giorno dell'ordine

- per collegare le apparecchiature esterne (cavo, antenna, USB, DVD e Blue-Ray)

Il numero massimo di punti è pari a 72. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/72) x 10

CRITERIO N. 4 – PREZZO DEI PEZZI DI RICAMBIO

Sottocriterio 4.1. Rapporto tra il prezzo delle parti dell'elenco n. 2 e il prezzo del prodotto nuovo

A partire dal rapporto descritto al decreto del XXXX relativo alle modalità di indicazione, all'etichettatura e ai parametri generali di calcolo dell'indice di riparabilità, il numero di punti ottenuti per questo criterio è determinato nel modo che segue:

- se il risultato del rapporto è superiore a 0,3, il numero di punti è pari a 0;

- se il risultato del rapporto è inferiore a 0,1, il numero di punti è pari a 100;

- se il risultato del rapporto è compreso tra 0,1 e 0,3, il numero di punti è determinato in base alla seguente tabella di corrispondenza:

| Rapporto | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punti | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

La regola di arrotondamento è la seguente:

- se la cifra del terzo decimale è inferiore a 5, l'arrotondamento interessa il secondo decimale inferiore.

- Se la cifra del terzo decimale è maggiore o uguale a 5, l'arrotondamento interessa il secondo decimale superiore

Il numero massimo di punti è pari a 100. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/100) x 10

CRITERIO N. 5 – CRITERIO SPECIFICO

Per i prodotti interessati dal presente decreto, i coefficienti dei sottocriteri del criterio 5 sono definiti nel modo che segue:

| Criterio | Sottocriterio | Punteggio del sottocriterio | Coefficiente del sottocriterio | Punteggio del criterio | Coefficiente del criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Criterio specifico | 5.1. Accessibilità del contatore di utilizzo | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Assistenza a distanza gratuita | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Possibilità di ripristinare il software | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Sottocriterio 5.1. Accessibilità del contatore di utilizzo

Un contatore di utilizzo è un dispositivo di visualizzazione, destinato al consumatore, che registra cumulativamente l'utilizzo del prodotto in numero di unità. L'unità considerata nel presente decreto è il numero di ore di funzionamento del componente piatto dello schermo con display a cristalli liquidi.

|  | Colonna C Consumatori |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accessibilità del contatore di utilizzo | Situazione |  |  |
|  | Assenza | Difficilmente accessibile (1) | Visibile o facilmente accessibile (2) |
|  | Numero di punti |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

- Il consumatore viene a conoscenza del valore indicato dal contatore di utilizzo effettuando rigorosamente più di tre clic.

- Il consumatore viene a conoscenza del valore indicato dal contatore di utilizzo effettuando tre clic o meno.

Il numero massimo di punti è pari a 2. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/2) x 10

Sottocriterio 5.2. Assistenza a distanza gratuita

|  | Colonna B Riparatori |  | Colonna C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo di assistenza a distanza | Nessuno | Informazioni aggiornate sul sito | Nessuno | Informazioni a distanza | Assistenza diagnostica a distanza | Assistenza per la riparazione a distanza |
| Numero di punti | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Il numero massimo di punti è pari a 5. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/5) x 10

Sottocriterio 5.3. Possibilità di ripristinare il software

|  | Colonna A Produttore |  | Colonna B Riparatori |  | Colonna C Consumatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Possibilità di ripristinare il software gratuitamente e senza limitazione dell'accesso a tali servizi | Impossibile | Possibile | Impossibile | Possibile | Impossibile | Possibile |
|  | Numero di punti |  | Numero di punti |  | Numero di punti |  |
| Ripristino del sistema operativo (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ripristino dei firmware (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Il numero massimo di punti è pari a 6. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/6) x 10

La ministra della Transizione ecologica:

Per la ministra e su delega, il commissario generale per lo sviluppo sostenibile,

T. Lesueur

Il ministro dell'Economia e delle finanze:

Per il ministro e su delega, la direttrice generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi

V. Beaumeunier