1. ------IND- 2020 0473 F-- NL- ------ 20200729 --- --- PROJET

XXXX 2020

Besluit van XXXX betreffende de criteria, de subcriteria en het beoordelingssysteem voor de berekening en weergave van de herstelbaarheidsindex van televisies.

NOR: XXXXX

De minister van Ecologische Transitie en de minister van Economie en Financiën

Gezien Verordening (EU) 2019/2021 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektronische beeldschermen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 642/2009 van de Commissie

Gezien het milieuwetboek, met name artikel L541-9-2;

Gezien decreet nr. XXX van XXXX betreffende de toepassingsvoorwaarden van de herstelbaarheidsindex voor elektrische en elektronische producten, de criteria en de berekeningsmethode ervan;

Artikel 1

Onderhavig besluit is van toepassing op televisies die vallen onder het toepassingsgebied van voornoemde verordening van 1 oktober 2019.

Artikel 2

De criteria, de subcriteria en het beoordelingssysteem die van toepassing zijn op de in artikel 1 gedefinieerde producten voor de berekening van de herstelbaarheidsindex worden hieronder uiteengezet:

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

Subcriterium 1.1. Verbintenis inzake de periode van gratis terbeschikkingstelling van de technische documentatie en de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen

|  | Kolom A Fabrikant |  |  |  | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  |
|  | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bekabelings- en aansluitingsschema | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schema's van de elektronische kaarten | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Lijst van het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Codes van fouten en diagnose | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informatie over componenten en diagnose | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Toegang tot incidenten die zijn weergegeven en geregistreerd in de apparatuur | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Technische verslagen | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Specifieke begeleiding bij zelfreparatie (aangeraden handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, eventuele gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Detectie van defecten en vereiste handelingen (aanpak grote publiek) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Het maximale aantal punten is 407. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/407) x 10

CRITERIUM NR. 2 – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAP, BEVESTIGINGEN

Subcriterium 2.1. Vlotheid van demontage van de onderdelen (lijst 2)

|  | Aantal fasen voor vlotte toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) of 4 of meer | 3 | 2 | 1 |
| Onderdelen van lijst 2 (externe onderdelen) | Aantal punten |  |  |  |
| Afstandsbediening (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Externe stroombronnen |  |  |  |  |

|  | Aantal fasen voor vlotte toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) of 12 of meer | 10 tot 11 | 8 tot 9 | 1 tot 7 |
| Onderdelen van lijst 2 (interne onderdelen) | Aantal punten |  |  |  |
| Interne stroombronnen (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hoofdkaart | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Scherm | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = niet demonteerbaar of niet vlot toegankelijk

- Het is voldoende om de batterijen of accu te verwijderen

- Grijs maken in het geval van externe stroombronnen

In het geval van interne stroombronnen, is het maximale aantal punten 12. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/12) x 10

In het geval van externe stroombronnen, is het maximale aantal punten 9. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/9) x 10

Subcriterium 2.2. Noodzakelijk gereedschap voor de demontage van de onderdelen (lijst 2)

|  | Gereedschapstype |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Door eigendomsrechten beschermd gereedschap | Specifiek gereedschap | Zonder gereedschap, veel voorkomend gereedschap (4) |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten (5) |  |  |  |
| Afstandsbediening | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Externe stroombronnen |  |  |  |  |
| Interne stroombronnen (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hoofdkaart | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Plaat | 0 | 1 | 2 | 4 |

- Grijs maken in het geval van externe stroombronnen

- of meegeleverd met het reserveonderdeel of het product

- kies de slechtste beoordeling indien verschillende gereedschap nodig is

In het geval van interne stroombronnen, is het maximale aantal punten 16. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/16) x 10

In het geval van externe stroombronnen is het maximale aantal punten 12. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/12) x 10

Subcriterium 2.3. Kenmerken van de bevestigingen (voor de montage van de onderdelen van lijsten 1 en 2)

|  | Bevestigingstype |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Noch verwijderbaar, noch herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (3) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (4) |  |  |
| Dekblad achterkant | 0 | 1 | 2 |
| Wifimodule (5) | 0 | 1 | 2 |
| Bluetoothmodule (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infraroodontvanger | 0 | 1 | 2 |
| Luidsprekers | 0 | 1 | 2 |
| Connectoren (7) | 0 | 1 | 2 |
| Afstandsbediening | 0 | 1 | 2 |
| Interne stroombronnen (8) | 0 | 1 | 2 |
| Externe stroombronnen (9) | 0 | 1 | 2 |
| Hoofdkaart | 0 | 1 | 2 |
| Scherm | 0 | 1 | 2 |

- of bevestiging meegeleverd met het reserveonderdeel

- kies de slechtste beoordeling indien verschillende bevestigingen nodig zijn

- Grijs maken indien niet van toepassing

- Grijs maken indien niet van toepassing

- om externe apparaten aan te sluiten (kabel, antenne, USB, dvd en blu-ray)

- Grijs maken in het geval van externe stroombronnen

- Grijs maken in het geval van interne stroombronnen

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/20) x 10

CRITERIUM NR. 3 - BESCHIKBAARHEID VAN ONDERDELEN

Subcriterium 3.1. Verbintenis van de fabrikant inzake de periode van beschikbaarheid van de onderdelen van lijst 2

|  | Kolom A Fabrikant |  |  |  | Kolom B Distributeurs van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  |
|  | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Afstandsbediening | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Interne stroombronnen (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Externe stroombronnen (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Hoofdkaart | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Scherm | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Grijs maken in het geval van externe stroombronnen

- Grijs maken in het geval van interne stroombronnen

Het maximale aantal punten is 176. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/176) x 10

Subcriterium 3.2. Verbintenis van de fabrikant inzake de periode van beschikbaarheid van de onderdelen van lijst 1

|  | Kolom A Fabrikant |  |  |  | Kolom B Distributeurs van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  |
|  | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Dekblad achterkant | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wifimodule (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bluetoothmodule (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infraroodontvanger | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Luidsprekers | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Connectoren (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Grijs maken indien niet van toepassing

- Grijs maken indien niet van toepassing

- om externe apparaten aan te sluiten (kabel, antenne, USB, dvd, en blue-ray)

Het maximale aantal punten is 264. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/264) x 10

Subcriterium 3.3. Leveringstermijn van de onderdelen van lijst 2

|  | Kolom A Fabrikant |  |  |  | Kolom B Distributeurs van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leveringsdagen (1) |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Afstandsbediening | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Interne stroombronnen (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Externe stroombronnen (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hoofdkaart | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Scherm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- werkdagen vanaf de dag van de bestelling

- Grijs maken in het geval van externe stroombronnen

- Grijs maken in het geval van interne stroombronnen

Het maximale aantal punten is 48. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/48) x 10

Subcriterium 3.4. Leveringstermijn van de onderdelen van lijst 1

|  | Kolom A Fabrikant |  |  |  | Kolom B Distributeurs van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leveringsdagen (1) |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdeel van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Dekblad achterkant | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wifimodule | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bluetoothmodule | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infraroodontvanger | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Luidsprekers | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Connectoren (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- werkdagen vanaf de dag van de bestelling

- om externe apparaten aan te sluiten (kabel, antenne, USB, dvd, en blue-ray)

Het maximale aantal punten is 72. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/72) x 10

CRITERIUM 4 – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

Subcriterium 4.1. Verhouding tussen de prijs van de onderdelen van lijst 2 en de prijs van het nieuwe product

Op basis van het verslag dat wordt omschreven in het besluit van XXXX betreffende de voorwaarden inzake weergave, de kenmerking en de algemene parameters voor de berekening van de herstelbaarheidsindex, wordt het aantal punten dat voor dit criterium wordt verkregen op de volgende manier bepaald:

- indien het resultaat van het verslag hoger is dan 0,3, is het aantal punten 0;

- indien het resultaat van het verslag lager is dan 0,1, is het aantal punten 100;

- indien het resultaat van het verslag tussen 0,1 en 0,3 ligt, wordt het aantal punten bepaald op basis van de volgende concordantietabel:

| Ratio | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De volgende afrondingsregel wordt toegepast:

- Indien het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, wordt de tweede decimaal naar onderen afgerond.

- Indien het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, wordt de tweede decimaal naar boven afgerond.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/100) x 10

CRITERIUM NR. 5 – SPECIFIEK CRITERIUM

Voor de producten die onder onderhavig besluit vallen, worden de coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium | Coëfficiënt van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.1. Toegankelijkheid van de gebruiksmeter | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Gratis bijstand op afstand | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Mogelijkheid tot softwarereset | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Subcriterium 5.1. Toegankelijkheid van de gebruiksmeter

Een gebruiksmeter is een beeldscherm voor de consument dat op cumulatieve wijze het gebruik van het product in aantal eenheden registreert. De eenheid die in onderhavig besluit in acht wordt genomen, is het aantal werkingsuren van het scherm.

|  | Kolom C Consumenten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toegankelijkheid van de gebruiksmeter | Situatie |  |  |
|  | Afwezig | Moeilijk toegankelijk (1) | Zichtbaar of vlot toegankelijk (2) |
|  | Aantal punten |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

- de consument kan de waarde die de gebruiksmeter weergeeft, bekijken door middel van meer dan drie kliks.

- de consument kan de waarde die de gebruiksmeter weergeeft, bekijken door middel van minder dan drie kliks.

Het maximale aantal punten is 2. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/2) x 10

Subcriterium 5.2. Gratis bijstand op afstand

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type bijstand op afstand | Geen | Up-to-date informatie op de website | Geen | Informatie op afstand | Hulp bij diagnose op afstand | Hulp bij reparatie op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Het maximale aantal punten is 5. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/5) x 10

Subcriterium 5.3. Mogelijkheid tot softwarereset

|  | Kolom A Fabrikant |  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mogelijkheid tot gratis firmwarereset zonder beperking van de toegang tot deze diensten | Onmogelijk | Mogelijk | Onmogelijk | Mogelijk | Onmogelijk | Mogelijk |
|  | Aantal punten |  | Aantal punten |  | Aantal punten |  |
| Reset van het besturingssysteem (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reset van firmware (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Het maximale aantal punten is 6. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/6) x 10

De minister van Ecologische Transitie:

Voor de minister en bij volmacht, de commissaris-generaal duurzame ontwikkeling,

T. Lesueur

De minister van Economie en Financiën:

Voor de minister en bij volmacht de directeur-generaal mededinging, consumptie en fraudebestrijding,

V. Beaumeunier