1. ------IND- 2020 0473 F-- SL- ------ 20200729 --- --- OSNUTEK

Dne XXXX 2020

Odredba z dne XXXX o merilih, podmerilih in sistemu ocenjevanja za izračun in prikaz indeksa popravljivosti televizorjev.

NOR: XXXXX

Ministrica za ekološko preoblikovanje ter minister za gospodarstvo in finance –

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) 2019/2021 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za elektronske prikazovalnike v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 642/2009;

ob upoštevanju Okoljskega zakonika, zlasti člena L. 541-9-2;

ob upoštevanju Uredbe št. XXX z dne XXXX o podrobnih pravilih za uporabo indeksa popravljivosti za električne in elektronske izdelke, njegovih merilih in načinu izračuna;

Člen 1

Ta odredba se uporablja za televizorje, ki spadajo v področje uporabe zgoraj navedene uredbe z dne 1. oktobra 2019.

Člen 2

Merila, podmerila in sistem ocenjevanja, ki se uporabljajo za izdelke, opredeljene v členu 1, za izračun indeksa popravljivosti, so podrobno navedeni spodaj:

MERILO ŠT. 1 – DOKUMENTACIJA

Podmerilo 1.1. Obveznost glede časa brezplačne razpoložljivosti tehnične dokumentacije o nasvetih za uporabo in vzdrževanje

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Serviserji |  |  |  | Stolpec C Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več |
| Vrsta dokumentacije | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Nedvoumna identifikacija izdelka | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Shema razstavljanja ali podroben prikaz | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Shema kablov in priključitve | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Shema elektronskih plošč | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Seznam opreme za popravilo in potrebne testne opreme | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tehnični priročnik z navodili za popravilo | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kode napak in diagnostične kode | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informacije o sestavnih delih in diagnostiki | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Računalniška navodila (vključno s ponastavitvijo) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Dostop do opozorjenih napak in zabeleženih v opremi | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tehnična poročila | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Poseben okvir za samopopravilo (priporočljivi postopki, varnostna navodila in navodila za popravilo, morebitni učinki na garancijo) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informacije o dostopu do strokovnih serviserjev |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Odkrivanje okvar in zahtevani ukrepi (z vidika širše javnosti) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Nasveti za uporabo in vzdrževanje |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Največje število točk je 407. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/407) x 10

MERILO ŠT. 2 – RAZSTAVLJIVOST IN DOSTOP, ORODJA, PRITRDILNI ELEMENTI

Podmerilo 2.1. Enostavnost razstavljanja delov (seznam 2)

|  | Število korakov za enkratni dostop do dela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ali 4 ali več | 3 | 2 | 1 |
| Deli s seznama 2 (zunanji deli) | Število točk |  |  |  |
| Daljinski upravljalnik (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zunanji viri napajanja |  |  |  |  |

|  | Število korakov za enkratni dostop do dela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ali 12 ali več | 10 do 11 | 8 do 9 | 1 do 7 |
| Deli s seznama 2 (notranji deli) | Število točk |  |  |  |
| Notranji viri napajanja (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Glavna plošča | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Plošča | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = enkratno razstavljanje ali dostop nista mogoča

- Odstranite baterije ali akumulator

- Obarvati sivo, če gre za zunanje vire napajanja

V primeru notranjih virov napajanja je največje število točk 12. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/12) x 10

V primeru zunanjih virov napajanja je največje število točk 9. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/9) x 10

Podmerilo 2.2. Orodja, potrebna za razstavljanje delov (seznam 2)

|  | Vrsta orodja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Lastniška orodja | Posebna orodja | Brez orodja, običajna orodja (4) |
| Deli s seznama 2 | Število točk (5) |  |  |  |
| Daljinski upravljalnik | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zunanji viri napajanja |  |  |  |  |
| Notranji viri napajanja (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Glavna plošča | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Plošča | 0 | 1 | 2 | 4 |

- Obarvati sivo, če gre za zunanje vire napajanja

- ali orodje, priloženo rezervnemu delu ali izdelku

- če se uporablja več orodij, upoštevajte najslabšo oceno

V primeru notranjih virov napajanja je največje število točk 16. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/16) x 10

V primeru zunanjih virov napajanja je največje število točk 12. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/12) x 10

Podmerilo 2.3. Značilnosti pritrdilnih elementov (za sestavljanje delov s seznama 1 in 2)

|  | Vrsta pritrdilnega elementa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niti odstranljiv niti ponovno uporabljiv | Odstranljiv, ni ponovno uporabljiv | Odstranljiv in ponovno uporabljiv (3) |
| Deli s seznama 1 ali 2 | Število točk (4) |  |  |
| Zadnji pokrov | 0 | 1 | 2 |
| Modul Wifi (5) | 0 | 1 | 2 |
| Modul Bluetooth (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infrardeči sprejemnik | 0 | 1 | 2 |
| Zvočniki | 0 | 1 | 2 |
| Konektorji (7) | 0 | 1 | 2 |
| Daljinski upravljalnik | 0 | 1 | 2 |
| Notranji viri napajanja (8) | 0 | 1 | 2 |
| Zunanji viri napajanja (9) | 0 | 1 | 2 |
| Glavna plošča | 0 | 1 | 2 |
| Plošča | 0 | 1 | 2 |

- ali pritrdilni element, priložen rezervnemu delu

- če se uporablja več pritrdilnih elementov, upoštevajte najslabšo oceno

- Obarvati sivo, če manjka

- Obarvati sivo, če manjka

- za priključitev zunanje opreme (kabel, antena, USB, DVD in Blue-Ray)

- Obarvati sivo, če gre za zunanje vire napajanja

- Obarvati sivo, če gre za notranje vire napajanja

Največje število točk je 20. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/20) x 10

MERILO ŠT. 3 – RAZPOLOŽLJIVOST REZERVNIH DELOV

Podmerilo 3.1. Obveznost proizvajalca glede časa razpoložljivosti delov s seznama 2

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Daljinski upravljalnik | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Notranji viri napajanja (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Zunanji viri napajanja (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Glavna plošča | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Plošča | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Obarvati sivo, če gre za zunanje vire napajanja

- Obarvati sivo, če gre za notranje vire napajanja

Največje število točk je 176. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/176) x 10

Podmerilo 3.2. Obveznost proizvajalca glede časa razpoložljivosti delov s seznama 1

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ali več |
| Deli s seznama 1 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Zadnji pokrov | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modul Wifi (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modul Bluetooth (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infrardeči sprejemnik | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Zvočniki | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Konektorji (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Obarvati sivo, če manjka

- Obarvati sivo, če manjka

- za priključitev zunanje opreme (kabel, antena, USB, DVD in Blue-Ray)

Največje število točk je 264. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/264) x 10

Podmerilo 3.3. Dobavni rok za dele s seznama 2

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  |
|  | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Daljinski upravljalnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Notranji viri napajanja (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zunanji viri napajanja (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Glavna plošča | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Plošča | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- delovnih dni od dneva naročila

- Obarvati sivo, če gre za zunanje vire napajanja

- Obarvati sivo, če gre za notranje vire napajanja

Največje število točk je 48. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/48) x 10

Podmerilo 3.4. Dobavni rok za dele s seznama 1

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  |
|  | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Del s seznama 1 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Zadnji pokrov | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modul Wifi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modul Bluetooth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infrardeči sprejemnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zvočniki | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Konektorji (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- delovnih dni od dneva naročila

- za priključitev zunanje opreme (kabel, antena, USB, DVD in Blue-Ray)

Največje število točk je 72. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/72) x 10

MERILO ŠT. 4 – CENA REZERVNIH DELOV

Podmerilo 4.1. Razmerje med ceno delov s seznama 2 in ceno novega izdelka

Na podlagi razmerja, opisanega v odredbi z dne XXXX o načinih prikaza, oznakah in splošnih parametrih za izračun indeksa popravljivosti, se dobljeno število točk za to merilo določi na naslednji način:

– če je rezultat razmerja večji od 0,3, je število točk 0;

– če je rezultat razmerja manjši od 0,1, je število točk 100;

– če je rezultat razmerja med 0,1 in 0,3, se število točk določi skladno z naslednjo primerjalno tabelo:

| Razmerje | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Točke | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Pravilo zaokroževanja je sledeče:

– Če je število tretje decimalke manjše od 5, se zaokroži na drugo manjšo decimalko.

– Če je število tretje decimalke večje ali enako 5, se zaokroži na drugo večjo decimalko.

Največje število točk je 100. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/100) x 10

MERILO ŠT. 5 – POSEBNO MERILO

Za izdelke iz te odredbe se koeficienti podmeril merila 5 opredelijo na naslednji način:

| Merilo | Podmerilo | Ocena podmerila | Koeficient podmerila | Ocena merila | Koeficient merila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Posebno merilo | 5.1. Dostopnost števca uporabe | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Brezplačna pomoč na daljavo | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5,3. Možnost ponastavitve programske opreme | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Podmerilo 5.1. Dostopnost števca uporabe

Števec uporabe je prikazovalna naprava, namenjena potrošniku, ki na kumulativni način beleži uporabo proizvoda v številu enot. Enota v tej odredbi pomeni število ur delovanja plošče.

|  | Stolpec C Potrošniki |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostopnost števca uporabe | Stanje |  |  |
|  | Odsotnost | Težko dostopen (1) | Viden ali lahko dostopen (2) |
|  | Število točk |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

- Potrošniku se prikaže vrednost na števcu uporabe, ko klikne natančno več kot trikrat.

- Potrošniku se prikaže vrednost na števcu uporabe, ko klikne trikrat ali manjkrat.

Največje število točk je 2. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/2) x 10

Podmerilo 5.2. Brezplačna pomoč na daljavo

|  | Stolpec B Serviserji |  | Stolpec C Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta pomoči na daljavo | Nobena | Posodobljene informacije na kraju samem | Nobena | Oddaljene informacije | Pomoč pri diagnosticiranju na daljavo | Pomoč pri popravilu na daljavo |
| Število točk | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Največje število točk je 5. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/5) x 10

Podmerilo 5.3. Možnost ponastavitve programske opreme

|  | Stolpec A Proizvajalec |  | Stolpec B Serviserji |  | Stolpec C Potrošniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Možnost brezplačne ponastavitve programske opreme in brez omejitve dostopa do teh storitev | Ni mogoče | Mogoče | Ni mogoče | Mogoče | Ni mogoče | Mogoče |
|  | Število točk |  | Število točk |  | Število točk |  |
| Ponastavitev operacijskega sistema (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ponastavitev mikro programske opreme (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Največje število točk je 6. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/6) x 10

Ministrica za ekološko preoblikovanje:

Za ministrico in s pooblastilom, generalni komisar za trajnostni razvoj,

T. Lesueur

Minister za gospodarstvo in finance:

Za ministra in s pooblastilom, generalna direktorica za konkurenco, potrošnjo in preprečevanje prevar

V. Beaumeunier