1. ------IND- 2020 0473 F-- SV- ------ 20200729 --- --- PROJET

Den XXXX 2020

Förordning av den XXXX om kriterier, underkriterier och klassificeringssystem avseende beräkning och visning av reparerbarhetsindexet för tv-mottagare.

NOR: XXXXX

Ministern för grön omställning och ekonomi- och finansministern har utfärdat denna förordning

med beaktande av kommissionens förordning (EU) 2019/2021 av den 1 oktober 2019 om fastställande av ekodesignkrav för elektroniska bildskärmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009,

med beaktande av miljölagen, särskilt dess artikel L541-9-2,

med beaktande av dekret nr XXX av den XXXX om tillämpningsföreskrifter för reparerbarhetsindex för elektriska och elektroniska produkter, samt dess kriterier och beräkningsmetod.

Artikel 1

Denna förordning gäller tv-mottagare som omfattas av ovan nämnda förordning av den 1 oktober 2019.

Artikel 2

De kriterier och underkriterier och det klassificeringssystem som är tillämpliga på de produkter som definieras i artikel 1 för att beräkna reparerbarhetsindex anges nedan:

KRITERIUM NR 1 – DOKUMENTATION

Underkriterium 1.1. Åtagande när det gäller den period som den tekniska dokumentationen är tillgänglig utan avgift samt råd för användning och underhåll.

|  | Kolumn A Producent |  |  |  | Kolumn B Reparatörer |  |  |  | Kolumn C Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  |
|  | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver |
| Typ av dokumentation | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Entydig identifiering av produkten | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Demonteringsritning eller sprängskiss | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kabel- och kopplingsscheman | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kretskortscheman | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Förteckning över nödvändig reparations- och provutrustning | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Teknisk manual med reparationsinstruktioner | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Felkoder och feldiagnostik | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Komponent- och diagnosinformation | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Instruktioner för fast programvara (inklusive återställningsprogram) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tillgång till rapporterade incidenter som finns sparade i utrustningen | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tekniska rapporter | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Specifika ramar för självreparation (rekommenderade åtgärder, säkerhets- och reparationsinstruktioner, eventuella konsekvenser för garantin) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Information om tillgång till professionella reparatörer |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Feldetektering och nödvändig åtgärd (riktad till den breda allmänheten) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Råd för användning och underhåll |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Det högsta antalet poäng är 407. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/407) x 10

KRITERIUM NR 2 – DEMONTERBARHET OCH ÅTKOMST, VERKTYG, FÄSTEN

Underkriterium 2.1. Möjlighet till demontering av delar (förteckning 2)

|  | Antal åtgärder som krävs för enskild tillgång till delen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingen uppgift (1) eller 4 eller däröver | 3 | 2 | 1 |
| Delar i förteckning 2 (externa delar) | Antal poäng |  |  |  |
| Fjärrkontroll (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Externa nätaggregat |  |  |  |  |

|  | Antal åtgärder som krävs för enskild tillgång till delen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingen uppgift (1) eller 12 eller däröver | 10 till 11 | 8 till 9 | 1 till 7 |
| Delar i förteckning 2 (interna delar) | Antal poäng |  |  |  |
| Interna nätaggregat (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Huvudkretskort | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Betongplatta | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Ingen uppgift = ej isärtagbar eller ej tillgänglig enskilt

- Avlägsna batterierna/batteriet

- Ska gråmarkeras om det finns externa nätaggregat

Om det finns interna nätaggregat är det högsta antalet poäng 12. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/12) x 10

Om det finns externa nätaggregat är det högsta antalet poäng 9. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/9) x 10

Underkriterium 2.2. Nödvändiga verktyg för demontering av delar (förteckning 2)

|  | Typ av verktyg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingen uppgift | Märkesskyddade verktyg | Särskilda verktyg | Utan verktyg, gemensamma verktyg (4) |
| Delar i förteckning 2 | Antal poäng (5) |  |  |  |
| Fjärrkontroll | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Externa nätaggregat |  |  |  |  |
| Interna nätaggregat (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Huvudkretskort | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Betongplatta | 0 | 1 | 2 | 4 |

- Ska gråmarkeras om det finns externa nätaggregat

- alternativt verktyg som tillhandahålls med reservdelen eller produkten

- välj den lägsta poängen om flera verktyg behövs

Om det finns interna nätaggregat är det högsta antalet poäng 16. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/16) x 10

Om det finns externa nätaggregat är det högsta antalet poäng 12. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/12) x 10

Underkriterium 2.3. Fästanordningarnas egenskaper (för montering av delarna i förteckningarna 1 och 2)

|  | Typ av fästanordning |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Varken avtagbar eller återanvändbar | Avtagbar, ej återanvändbar | Avtagbar och återanvändbar (3) |
| Delar i förteckning 1 eller förteckning 2 | Antal poäng (4) |  |  |
| Bakre hölje | 0 | 1 | 2 |
| Wifi-modul (5) | 0 | 1 | 2 |
| Bluetooth-modul (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infrarödmottagare | 0 | 1 | 2 |
| Högtalare | 0 | 1 | 2 |
| Anslutningsdon (7) | 0 | 1 | 2 |
| Fjärrkontroll | 0 | 1 | 2 |
| Interna nätaggregat (8) | 0 | 1 | 2 |
| Externa nätaggregat (9) | 0 | 1 | 2 |
| Huvudkretskort | 0 | 1 | 2 |
| Betongplatta | 0 | 1 | 2 |

- alternativt fästanordning som tillhandahålls med reservdelen

- välj det lägsta betyget om flera verktyg behövs

- Ska gråmarkeras om det saknas

- Ska gråmarkeras om det saknas

- för att ansluta extern utrustning (kabel, antenn, USB, DVD och Blue-Ray)

- Ska gråmarkeras om det finns externa nätaggregat

- Ska gråmarkeras om det finns interna nätaggregat

Det högsta antalet poäng är 20. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/20) x 10

KRITERIUM NR 3 – TILLGÅNG TILL RESERVDELAR

Underkriterium 3.1. Producentens åtagande är det gäller tillgänglighetsperioden för delarna i förteckning 2

|  | Kolumn A Producent |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  |
|  | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver |
| Delar i förteckning 2 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Fjärrkontroll | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Interna nätaggregat (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Externa nätaggregat (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Huvudkretskort | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Betongplatta | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Ska gråmarkeras om det finns externa nätaggregat

- Ska gråmarkeras om det finns interna nätaggregat

Det högsta antalet poäng är 176. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/176) x 10

Underkriterium 3.2. Producentens åtagande är det gäller tillgänglighetsperioden för delarna i förteckning 1

|  | Kolumn A Producent |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  |
|  | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver |
| Delar i förteckning 1 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Bakre hölje | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wifi-modul (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bluetooth-modul (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infrarödmottagare | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Högtalare | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Anslutningsdon (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Ska gråmarkeras om det saknas

- Ska gråmarkeras om det saknas

- för att ansluta extern utrustning (kabel, antenn, USB, DVD och Blue-Ray)

Det högsta antalet poäng är 264. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/264) x 10

Underkriterium 3.3. Leveranstid för delarna i förteckning 2

|  | Kolumn A Producent |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  |
|  | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 |
| Delar i förteckning 2 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Fjärrkontroll | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Interna nätaggregat (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Externa nätaggregat (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Huvudkretskort | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Betongplatta | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arbetsdagar från dagen för beställningen

- Ska gråmarkeras om det finns externa nätaggregat

- Ska gråmarkeras om det finns interna nätaggregat

Det högsta antalet poäng är 48. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/48) x 10

Underkriterium 3.4. Leveranstid för delarna i förteckning 1

|  | Kolumn A Producent |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  |
|  | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 |
| Del i förteckning 1 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Bakre hölje | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wifi-modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bluetooth-modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infrarödmottagare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Högtalare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Anslutningsdon (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arbetsdagar från dagen för beställningen

- för att ansluta extern utrustning (kabel, antenn, USB, DVD och Blue-Ray)

Det högsta antalet poäng är 72. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/72) x 10

KRITERIUM NR 4 – PRIS PÅ RESERVDELAR

Underkriterium 4.1. Förhållande mellan priset på delarna i förteckning 2 och priset på den nya produkten

På grundval av det förhållande som beskrivs i förordningen av den XXXX om villkor för presentation, märkning och allmänna parametrar för beräkningen av reparerbarhetsindex fastställs det antal poäng som erhålls för detta kriterium på följande sätt:

- om resultatet av förhållandet är högre än 0,3 ska antalet poäng vara 0,

- om resultatet av förhållandet är lägre än 0,1 ska antalet poäng vara 100,

- om resultatet av förhållandet ligger mellan 0,1 och 0,3 ska antalet poäng fastställas enligt följande jämförelsetabell:

| Förhållande | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poäng | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Avrundningsregeln är den följande:

- Om siffran i den tredje decimalen är lägre än 5 ska avrundning göras nedåt till två decimaler.

- Om siffran i den tredje decimalen är högre än eller lika med 5 ska avrundning göras uppåt till två decimaler.

Det högsta antalet poäng är 100. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/100) x 10

KRITERIUM NR 5 – SPECIFIKT KRITERIUM

För de produkter som berörs av denna förordning definieras koefficienterna för underkriterierna i kriterium 5 på följande sätt:

| Kriterium | Underkriterium | Underkriteriets betyg | Underkriteriets koefficient | Kriteriets betyg | Kriteriets koefficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifikt kriterium | 5.1. Användningsmätarens tillgänglighet | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Distanshjälp utan avgift | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Möjlighet till återställning av programvara | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Underkriterium 5.1. Användningsmätarens tillgänglighet

En användningsmätare är en displayanordning riktad till konsumenten som registrerar den sammantagna användningen av produkten i antal enheter. Den enhet som avses i denna förordning är antalet driftstimmar för skärmen.

|  | Kolumn C Konsumenter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Användningsmätarens tillgänglighet | Tillstånd |  |  |
|  | Avsaknad | Svårtillgänglig (1) | Synlig eller lättillgänglig (2) |
|  | Antal poäng |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

- konsumenten måste klicka mer än tre gånger för att se det värde som användningsmätaren visar.

- konsumenten måste klicka högst tre gånger för att se det värde som användningsmätaren visar.

Det högsta antalet poäng är 2. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/2) x 10

Underkriterium 5.2. Distanshjälp utan avgift

|  | Kolumn B Reparatörer |  | Kolumn C Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ av distanshjälp | ingen | Aktuell information på webbplats | ingen | Information på distans | Diagnostiskt stöd på distans | Hjälp med reparation på distans |
| Antal poäng | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Det högsta antalet poäng är 5. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/5) x 10

Underkriterium 5.3. Möjlighet till återställning av programvara

|  | Kolumn A Producent |  | Kolumn B Reparatörer |  | Kolumn C Konsumenter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Möjlighet till återställning av programvara utan avgift och utan begränsning av tillgången till dessa tjänster | Ej möjligt | Möjligt | Ej möjligt | Möjligt | Ej möjligt | Möjligt |
|  | Antal poäng |  | Antal poäng |  | Antal poäng |  |
| Återställning av operativsystemet (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Återställning av annan programvara (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Det högsta antalet poäng är 6. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/6) x 10

Ministern för grön omställning har antagit denna förordning:

För ministern och genom delegering, generalkommissionären för hållbar utveckling,

T. Lesueur

Ekonomi- och finansministern har antagit denna förordning:

För ministern och genom delegering, generaldirektören för konkurrens, konsumtion och bedrägeribekämpning,

V. Beaumeunier