1. ------IND- 2020 0473 F-- DE- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Erlass vom 29. Dezember 2020 über die Kriterien, die Unterkriterien und das Bewertungssystem zur Berechnung und Angabe des Reparierbarkeitsindex von Fernsehern

#### Erstfassung

Betroffene Zielgruppen: Hersteller, Importeure, Händler bzw. sonstige Inverkehrbringer von Fernsehern sowie Verkäufer dieser Geräte und Akteure, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit in Frankreich eine Website, eine Plattform oder einen anderen Online-Vertriebsweg nutzen.

Gegenstand: Kriterien, Unterkriterien und Bewertungssystem zur Berechnung und Angabe des Reparierbarkeitsindex von Fernsehern.

Inkrafttreten: Der Text tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Hinweis: Durch den vorliegenden Erlass wird das Bewertungssystem für den Reparierbarkeitsindex von Fernsehern festgelegt.

Verweise: Der vorliegende Erlass kann auf der Website von Légifrance abgerufen werden (https://www.legifrance.gouv.fr).

Die Ministerin für den ökologischen Wandel und der Minister für Wirtschaft, Finanzen und Aufschwung,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/2021 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an elektronische Displays gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 642/2009 der Kommission;

gestützt auf das Umweltgesetzbuch, insbesondere Artikel L. 541-9-2;

gestützt auf das Dekret Nr. 2020-1757 vom 29. Dezember 2020 über den Reparierbarkeitsindex von elektrischen und elektronischen Geräten,

erlassen Folgendes:

#### Artikel 1

Der vorliegende Erlass gilt für Fernseher, die in den Anwendungsbereich der oben genannten Verordnung vom 1. Oktober 2019 fallen.

#### Artikel 2

In Anwendung der Artikel R. 541-210 bis R. 541-214 des Umweltgesetzbuchs werden nachstehend die Kriterien, die Unterkriterien und das Bewertungssystem festgelegt, die für die in Artikel 1 festgelegten Produkte anzuwenden sind, um den Reparierbarkeitsindex zu berechnen:

KRITERIUM NR. 1 – DOKUMENTATION

UNTERKRITERIUM 1.1. – VERPFLICHTUNG IN BEZUG AUF DIE DAUER DER KOSTENLOSEN BEREITSTELLUNG DER TECHNISCHEN DOKUMENTATION UND DER DOKUMENTATION MIT NUTZUNGS- UND WARTUNGSHINWEISEN

|  |  | Spalte B Reparaturbetriebe |  |  |  | Spalte C Verbraucher |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jahre der Verfügbarkeit |  |  |  | Jahre der Verfügbarkeit |  |  |  |
|  | 0 bis 6 |  | 7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 oder mehr | 0 bis 6 | 7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 oder mehr |
| Art der Dokumentation | Punktzahl |  |  |  |  | Punktzahl |  |  |  |
| Eindeutige Produktidentifikation | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Demontageplan oder Explosionszeichnung | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Verdrahtungs- und Anschlusspläne | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Pläne der Elektronikkarten | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Liste der erforderlichen Reparatur- und Prüfausrüstung | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Technisches Handbuch mit Reparaturanweisungen | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Fehler- und Diagnosecodes | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informationen über Komponenten und Diagnose | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Softwareanleitung (einschließlich Reset) | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Zugriff auf Vorfälle, die vom Gerät gemeldet und aufgezeichnet wurden | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Technische Unterlagen | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Besondere Rahmenbedingungen für die Selbstreparatur (empfohlene Vorgehensweise, Sicherheits- und Reparaturanweisungen, mögliche Auswirkungen auf die Garantie) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informationen über den Zugang zu professionellen Reparaturbetrieben |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Fehlererkennung und erforderliche Maßnahmen (allgemeiner Ansatz) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Nutzungs- und Wartungshinweise |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Die maximale Punktzahl beträgt 286. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/286) × 10.

KRITERIUM NR. 2 – ZERLEGBARKEIT UND ZUGANG, WERKZEUGE, BEFESTIGUNGEN

UNTERKRITERIUM 2.1 – EINFACHE DEMONTAGE DER TEILE (LISTE 2)

|  | Anzahl der Schritte für den direkten Zugang zu dem Teil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) 4 oder mehr | 3 | 2 | 1 |
| Teile der Liste 2 (externe Teile) | Punktzahl |  |  |  |
| Fernbedienung (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Externe Netzteile |  |  |  |  |

|  | Anzahl der Schritte für den direkten Zugang zu dem Teil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) 12 oder mehr | 10 bis 11 | 8 bis 9 | 1 bis 7 |
| Teile der Liste 2 (interne Teile) | Punktzahl |  |  |  |
| Interne Netzteile (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hauptkarte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bildschirm | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NA = nicht demontierbar oder nicht einzeln zugänglich.

(2) Es reicht aus, wenn die Akkumulatoren oder die Batterie entfernt werden.

(3) Im Fall von externen Netzteilen auszugrauen.

Bei internen Netzteilen beträgt die maximale Punktzahl 12. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/12) × 10.

Bei externen Netzteilen beträgt die maximale Punktzahl 9. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/9) × 10.

UNTERKRITERIUM 2.2 – FÜR DEN AUSBAU DER TEILE BENÖTIGTE WERKZEUGE (LISTE 2)

|  | Art der Werkzeuge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Gerätespezifische Werkzeuge | Spezielle Werkzeuge | Ohne Werkzeug, allgemeine Werkzeuge (4) |
| Teile der Liste 2 | Punktzahl (5) |  |  |  |
| Fernbedienung | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Externe Netzteile |  |  |  |  |
| Interne Netzteile (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hauptkarte | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Bildschirm | 0 | 1 | 2 | 4 |

(3) Im Fall von externen Netzteilen auszugrauen.

(4) Oder Werkzeug wird mit dem Ersatzteil oder mit dem Produkt geliefert.

(5) Werden mehrere Werkzeuge benötigt, ist die schlechteste Bewertung zu berücksichtigen.

Bei internen Netzteilen beträgt die maximale Punktzahl 16. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/16) × 10.

Bei externen Netzteilen beträgt die maximale Punktzahl 12. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/12) × 10.

UNTERKRITERIUM 2.3 – EIGENSCHAFTEN DER BEFESTIGUNGEN (FÜR DEN ZUSAMMENBAU VON TEILEN DER LISTEN 1 UND 2)

|  | Befestigungstyp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Weder entfernbar noch wiederverwendbar | Entfernbar, nicht wiederverwendbar | Entfernbar und wiederverwendbar (3) |
| Teile der Liste 1 bzw. Liste 2 | Punktzahl (4) |  |  |
| Rückseitige Abdeckung | 0 | 1 | 2 |
| WLAN-Modul (5) | 0 | 1 | 2 |
| Bluetooth-Modul (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infrarotempfänger | 0 | 1 | 2 |
| Lautsprecher | 0 | 1 | 2 |
| Anschlüsse (7) | 0 | 1 | 2 |
| Fernbedienung | 0 | 1 | 2 |
| Interne Netzteile (8) | 0 | 1 | 2 |
| Externe Netzteile |  |  |  |
| Hauptkarte | 0 | 1 | 2 |
| Bildschirm | 0 | 1 | 2 |

(3) Oder Befestigung wird mit dem Ersatzteil geliefert.

(4) Werden mehrere Befestigungen benötigt, ist die schlechteste Bewertung zu berücksichtigen.

(5) Bei Fehlen auszugrauen.

(6) Bei Fehlen auszugrauen.

(7) Zum Anschließen externer Geräte (Kabel, Antenne, USB, DVD und Blu-ray).

(8) Im Fall von externen Netzteilen auszugrauen.

Bei internen Netzteilen beträgt die maximale Punktzahl 20. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/20) × 10.

Bei externen Netzteilen beträgt die maximale Punktzahl 18. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/18) × 10.

KRITERIUM NR. 3 – VERFÜGBARKEIT VON ERSATZTEILEN

UNTERKRITERIUM 3.1 – VERPFLICHTUNG DES HERSTELLERS IN BEZUG AUF DIE DAUER DER VERFÜGBARKEIT VON TEILEN DER LISTE 2

|  | Spalte A Hersteller |  |  |  | Spalte B Ersatzteilhändler |  |  |  | Spalte C Reparaturbetriebe |  |  |  | Spalte D Verbraucher |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jahre der Verfügbarkeit |  |  |  | Jahre der Verfügbarkeit |  |  |  | Jahre der Verfügbarkeit |  |  |  | Jahre der Verfügbarkeit |  |  |  |
|  | 0 bis 6 | 7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 oder mehr | 0 bis 6 | 7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 oder mehr | 0 bis 6 | 7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 oder mehr | 0 bis 6 | 7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 oder mehr |
| Teile der Liste 2 | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  |
| Fernbedienung | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Interne Netzteile (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Externe Netzteile (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Hauptkarte | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bildschirm | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(1) Im Fall von externen Netzteilen auszugrauen.

(2) Im Fall von internen Netzteilen auszugrauen.

Die maximale Punktzahl beträgt 176. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/176) × 10.

UNTERKRITERIUM 3.2 – VERPFLICHTUNG DES HERSTELLERS IN BEZUG AUF DIE DAUER DER VERFÜGBARKEIT VON TEILEN DER LISTE 1

|  | Spalte A Hersteller |  |  |  | Spalte B Ersatzteilhändler |  |  |  | Spalte C Reparaturbetriebe |  |  |  | Spalte D Verbraucher |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jahre der Verfügbarkeit |  |  |  | Jahre der Verfügbarkeit |  |  |  | Jahre der Verfügbarkeit |  |  |  | Jahre der Verfügbarkeit |  |  |  |
|  | 0 bis 6 | 7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 oder mehr | 0 bis 6 | 7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 oder mehr | 0 bis 6 | 7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 oder mehr | 0 bis 6 | 7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 oder mehr |
| Teile der Liste 1 | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  |
| Rückseitige Abdeckung | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| WLAN-Modul (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bluetooth-Modul (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infrarotempfänger | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Lautsprecher | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Anschlüsse (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(3) Bei Fehlen auszugrauen.

(4) Bei Fehlen auszugrauen.

(5) Zum Anschließen externer Geräte (Kabel, Antenne, USB, DVD und Blu-ray).

Die maximale Punktzahl beträgt 264. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/264) × 10.

UNTERKRITERIUM 3.3 – LIEFERZEIT FÜR TEILE DER LISTE 2

|  | Spalte A Hersteller |  |  |  | Spalte B Ersatzteilhändler |  |  |  | Spalte C Reparaturbetriebe |  |  |  | Spalte D Verbraucher |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liefertage (1) |  |  |  | Liefertage (1) |  |  |  | Liefertage (1) |  |  |  | Liefertage (1) |  |  |  |
|  | 11 und mehr | 6 bis 10 | 4 bis 5 | 1 bis 3 | 11 und mehr | 6 bis 10 | 4 bis 5 | 1 bis 3 | 11 und mehr | 6 bis 10 | 4 bis 5 | 1 bis 3 | 11 und mehr | 6 bis 10 | 4 bis 5 | 1 bis 3 |
| Teile der Liste 2 | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  |
| Fernbedienung | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Interne Netzteile (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Externe Netzteile (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hauptkarte | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bildschirm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Werktage ab dem Tag der Bestellung.

(2) Im Fall von externen Netzteilen auszugrauen.

(3) Im Fall von internen Netzteilen auszugrauen.

Diese Bestimmungen gelten unbeschadet der Bestimmungen von Artikel L. 441-4 des Verbraucherschutzgesetzes in Bezug auf das Verbot von Zugangsbeschränkungen zu Ersatzteilen für Reparaturbetriebe.

Die maximale Punktzahl beträgt 48. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/48) × 10.

UNTERKRITERIUM 3.4 – LIEFERZEIT FÜR TEILE DER LISTE 1

|  | Spalte A Hersteller |  |  |  | Spalte B Ersatzteilhändler |  |  |  | Spalte C Reparaturbetriebe |  |  |  | Spalte D Verbraucher |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liefertage (1) |  |  |  | Liefertage (1) |  |  |  | Liefertage (1) |  |  |  | Liefertage (1) |  |  |  |
|  | 11 und mehr | 6 bis 10 | 4 bis 5 | 1 bis 3 | 11 und mehr | 6 bis 10 | 4 bis 5 | 1 bis 3 | 11 und mehr | 6 bis 10 | 4 bis 5 | 1 bis 3 | 11 und mehr | 6 bis 10 | 4 bis 5 | 1 bis 3 |
| Teil der Liste 1 | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  | Punktzahl |  |  |  |
| Rückseitige Abdeckung | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| WLAN-Modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bluetooth-Modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infrarotempfänger | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lautsprecher | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Anschlüsse (4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Werktage ab dem Tag der Bestellung.

(4) Zum Anschließen externer Geräte (Kabel, Antenne, USB, DVD und Blu-ray).

Diese Bestimmungen gelten unbeschadet der Bestimmungen von Artikel L. 441-4 des Verbraucherschutzgesetzes in Bezug auf das Verbot von Zugangsbeschränkungen zu Ersatzteilen für Reparaturbetriebe.

Die maximale Punktzahl beträgt 72. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/72) × 10.

KRITERIUM NR. 4 – PREIS DER ERSATZTEILE

Unterkriterium 4.1 – Verhältnis des Preises von Teilen der Liste 2 im Vergleich zum Preis eines neuen Produkts

Anhand des in dem Erlass vom 29. Dezember 2020 über die Modalitäten der Angabe, die Kennzeichnung und die allgemeinen Parameter für die Berechnung des Reparierbarkeitsindex beschriebenen Verhältnisses wird die für dieses Kriterium erzielte Punktzahl wie folgt ermittelt:

– Ist das Ergebnis ein Verhältnis, das größer als 0,3 ist, beträgt die Punktzahl 0;

– ist das Ergebnis ein Verhältnis, das kleiner als 0,1 ist, beträgt die Punktzahl 100;

– ist das Ergebnis ein Verhältnis, das zwischen 0,1 und 0,3 liegt, wird die Punktzahl gemäß der folgenden Entsprechungstabelle ermittelt:

| Verhältnis | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkte | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Die Rundungsregel lautet wie folgt:

– Ist die Ziffer der dritten Dezimalstelle kleiner als 5, wird auf die zweite Dezimalstelle abgerundet.

– Ist die Ziffer der dritten Dezimalstelle gleich oder größer als 5, wird die zweite Dezimalstelle auf den nächsthöheren Wert aufgerundet.

Die maximale Punktzahl beträgt 100. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/100) × 10.

KRITERIUM NR. 5 – SPEZIFISCHES KRITERIUM

Für die unter den vorliegenden Erlass fallenden Produkte sind die Koeffizienten der Unterkriterien von Kriterium 5 wie folgt festgelegt:

| Kriterium | Unterkriterium | Punktzahl des Unterkriteriums | Koeffizient des Unterkriteriums | Punktzahl des Kriteriums | Koeffizient des Kriteriums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Spezifisches Kriterium | 5.1. Zugänglichkeit des Nutzungszählers | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Kostenlose Fernunterstützung | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Möglichkeit des Software-Resets | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

UNTERKRITERIUM 5.1 – ZUGÄNGLICHKEIT DES NUTZUNGSZÄHLERS

Ein Nutzungszähler ist eine für den Verbraucher bestimmte Anzeigevorrichtung, von der die Gerätenutzung kumulativ als Anzahl der Nutzungseinheiten aufgezeichnet wird. Die in dem vorliegenden Erlass zugrunde gelegte Einheit ist die Anzahl der Betriebsstunden des Bildschirms.

|  | Spalte C Verbraucher |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zugänglichkeit des Nutzungszählers | Situation |  |  |
|  | Fehlen | Schwer zugänglich (1) | Sichtbar oder leicht zugänglich (2) |
|  | Punktzahl |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

(1) Um den Anzeigewert des Nutzungszählers abzurufen, sind mehr als drei Klicks des Verbrauchers erforderlich.

(2) Um den Anzeigewert des Nutzungszählers abzurufen, sind höchstens drei Klicks des Verbrauchers erforderlich.

Die maximale Punktzahl beträgt 2. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/2) × 10.

UNTERKRITERIUM 5.2 – KOSTENLOSE FERNUNTERSTÜTZUNG

|  | Spalte B Reparaturbetriebe |  | Spalte C Verbraucher |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art der Fernunterstützung | Keine | Aktuelle Informationen vor Ort | Keine | Ferninformationen | Fernunterstützung bei Diagnosen | Fernunterstützung bei Reparaturen |
| Punktzahl | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Die maximale Punktzahl beträgt 5. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/5) × 10.

UNTERKRITERIUM 5.3 – MÖGLICHKEIT DES SOFTWARE-RESETS

|  | Spalte A Hersteller |  | Spalte B Reparaturbetriebe |  | Spalte C Verbraucher |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Möglichkeit eines kostenlosen Software-Resets ohne Zugangsbeschränkung zu diesen Diensten | Unmöglich | Möglich | Unmöglich | Möglich | Unmöglich | Möglich |
|  | Punktzahl |  | Punktzahl |  | Punktzahl |  |
| Reset des Betriebssystems (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reset der Firmware (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Die maximale Punktzahl beträgt 6. Punktzahl für dieses Unterkriterium = (Anzahl der erzielten Punkte/6) × 10.

#### Artikel 3

Die Bestimmungen des vorliegenden Erlasses treten am 1. Januar 2021 in Kraft.

#### Artikel 4

Der vorliegende Erlass wird im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht.

Geschehen am 29. Dezember 2020.

Die Ministerin für den ökologischen Wandel,

Im Auftrag der Ministerin:

Der Generalkommissar für nachhaltige Entwicklung,

T. Lesueur

Der Minister für Wirtschaft, Finanzen und Aufschwung,

Im Auftrag des Ministers:

Die Generaldirektorin für Wettbewerb, Verbraucherfragen und Betrugsbekämpfung,

V. Beaumeunier