1. ------IND- 2020 0473 F-- EL- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Απόφαση της 29ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τα κριτήρια, τα επιμέρους κριτήρια και το σύστημα βαθμολόγησης για τον υπολογισμό και την απεικόνιση του δείκτη επισκευασιμότητας των τηλεοράσεων

#### Αρχική έκδοση

Ενδιαφερόμενοι: οι παραγωγοί, εισαγωγείς, διανομείς ή άλλοι έμποροι τηλεοράσεων και οι πωλητές αυτού του ίδιου εξοπλισμού, καθώς και εκείνοι που χρησιμοποιούν ιστότοπο, πλατφόρμα ή οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό κανάλι διανομής ως μέρος της δραστηριότητάς τους στη Γαλλία.

Αντικείμενο: κριτήρια, επιμέρους κριτήρια και σύστημα βαθμολόγησης για τον υπολογισμό και την απεικόνιση του δείκτη επισκευασιμότητας των τηλεοράσεων.

Θέση σε ισχύ: το κείμενο τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σημείωση: η παρούσα απόφαση καθορίζει το σύστημα βαθμολόγησης για τον δείκτη επισκευασιμότητας των τηλεοράσεων.

Παραπομπές: η παρούσα απόφαση θα διατεθεί στον δικτυακό τόπο Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης και ο υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2021 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 642/2009 της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τον περιβαλλοντικό κώδικα, ιδίως το άρθρο του L. 541-9-2,

Έχοντας υπόψη το διάταγμα αριθ. 2020-1757 της 29ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τον δείκτη επισκευασιμότητας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,

Αποφασίζουν τα εξής:

#### Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις τηλεοράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω κανονισμού της 1ης Οκτωβρίου 2019.

#### Άρθρο 2

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων R. 541-210 έως R. 541-214 του περιβαλλοντικού κώδικα, προσδιορίζονται παρακάτω τα κριτήρια, τα επιμέρους κριτήρια και το σύστημα βαθμολόγησης που εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 για τον υπολογισμό του δείκτη επισκευασιμότητας:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘ. 1 - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1. - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

|  |  | Στήλη Β Επισκευαστές |  |  |  | Στήλη Γ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  |
|  | 0 ως 6 |  | 7 ως 8 | 9 ως 10 | 11 και άνω | 0 ως 6 | 7 ως 8 | 9 ως 10 | 11 και άνω |
| Τύπος τεκμηρίωσης | Αριθμός βαθμών |  |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Προσδιορισμός του προϊόντος χωρίς αμφιλογία | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Διάγραμμα αποσυναρμολόγησης ή ανάπτυγμα | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Διαγράμματα καλωδίωσης και σύνδεσης | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Διαγράμματα ηλεκτρονικών καρτών | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Κατάλογος υλικού επισκευής και απαραίτητης δοκιμής | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Τεχνικό εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Κωδικοί σφαλμάτων και διάγνωσης | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Πληροφορίες για διατάξεις και διάγνωση | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Οδηγίες λογισμικού (συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς) | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Πρόσβαση στα συμβάντα που επισημαίνονται και καταχωρίζονται στον εξοπλισμό | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Τεχνικά δελτία | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ειδικό πλαίσιο αυτόματης διόρθωσης (συνιστώμενες ενέργειες, οδηγίες ασφαλείας και επισκευής, πιθανές επιπτώσεις στην εγγύηση) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Πληροφορίες πρόσβασης για επαγγελματίες επισκευαστές |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ανίχνευση βλαβών και απαιτούμενες ενέργειες (για το ευρύ κοινό) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Συμβουλές χρήσης και συντήρησης |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 286. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/286) × 10.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘ. 2 - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1. - ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2)

|  | Αριθμός σταδίων για μοναδιαία προσβασιμότητα στο στοιχείο |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ή 4 και άνω | 3 | 2 | 1 |
| Στοιχεία του καταλόγου 2 (εξωτερικά στοιχεία) | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Τηλεχειρισμός (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας |  |  |  |  |

|  | Αριθμός σταδίων για μοναδιαία προσβασιμότητα στο στοιχείο |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ή 12 και άνω | 10 ως 11 | 8 ως 9 | 1 ως 7 |
| Στοιχεία του καταλόγου 2 (εσωτερικά στοιχεία) | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Εσωτερικές πηγές τροφοδοσίας (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Κεντρική κάρτα | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Πλάκα | 0 | 1 | 2 | 3 |

1) ND/NA = μη αποσυναρμολούμενο ή μη προσβάσιμο μοναδιαίως.

2) Αρκεί να αφαιρεθούν οι μπαταρίες ή ο συσσωρευτής.

3) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση εξωτερικών πηγών τροφοδοσίας.

Εάν υπάρχουν εσωτερικές πηγές τροφοδοσίας, ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 12. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/12) × 10.

Εάν υπάρχουν εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας, ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 9. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/9) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2. - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2)

|  | Τύπος εργαλείων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Ιδιόκτητα εργαλεία | Ειδικά εργαλεία | Χωρίς εργαλείο, κοινά εργαλεία (4) |
| Στοιχεία του καταλόγου 2 | Αριθμός βαθμών (5) |  |  |  |
| Τηλεχειρισμός | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας |  |  |  |  |
| Εσωτερικές πηγές τροφοδοσίας (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Κεντρική κάρτα | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Πλάκα | 0 | 1 | 2 | 4 |

3) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση εξωτερικών πηγών τροφοδοσίας.

4) Ή εργαλείο παρεχόμενο με το ανταλλακτικό ή με το προϊόν.

5) Να σημειώνεται η πιο δυσμενής βαθμολόγηση, εάν εμπλέκονται πολλά εργαλεία.

Εάν υπάρχουν εσωτερικές πηγές τροφοδοσίας, ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 16. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/16) × 10.

Εάν υπάρχουν εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας, ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 12. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/12) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3. - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 1 ΚΑΙ 2)

|  | Τύπος στηρίγματος |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μη αποσπώμενο, μη επαναχρησιμοποιούμενο | Αποσπώμενο, μη επαναχρησιμοποιούμενο | Αποσπώμενο και επαναχρησιμοποιούμενο (3) |
| Στοιχεία του καταλόγου 1 ή του καταλόγου 2 | Αριθμός βαθμών (4) |  |  |
| Οπίσθια κάρτα cache | 0 | 1 | 2 |
| Δομοστοιχείο Wifi (5) | 0 | 1 | 2 |
| Δομοστοιχείο Bluetooth (6) | 0 | 1 | 2 |
| Δέκτης υπερύθρων | 0 | 1 | 2 |
| Μεγάφωνα | 0 | 1 | 2 |
| Ζευκτήρες (7) | 0 | 1 | 2 |
| Τηλεχειρισμός | 0 | 1 | 2 |
| Εσωτερικές πηγές τροφοδοσίας (8) | 0 | 1 | 2 |
| Εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας |  |  |  |
| Κεντρική κάρτα | 0 | 1 | 2 |
| Πλάκα | 0 | 1 | 2 |

3) Ή στήριγμα παρεχόμενο με το ανταλλακτικό.

4) Να σημειώνεται η πιο δυσμενής βαθμολόγηση, εάν εμπλέκονται πολλά στηρίγματα.

5) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση απουσίας.

6) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση απουσίας.

7) Για σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού (καλωδιακή, κεραία, USB, DVD και Blue-Ray).

8) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση εξωτερικών πηγών τροφοδοσίας.

Εάν υπάρχουν εσωτερικές πηγές τροφοδοσίας, ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 20. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/20) × 10.

Εάν υπάρχουν εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας, ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 18. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/18) × 10.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘ. 3 - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1. - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2

|  | Στήλη Α Παραγωγός |  |  |  | Στήλη Β Διανομείς εξαρτημάτων |  |  |  | Στήλη Γ Επισκευαστές |  |  |  | Στήλη Δ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  |
|  | 0 ως 6 | 7 ως 8 | 9 ως 10 | 11 και άνω | 0 ως 6 | 7 ως 8 | 9 ως 10 | 11 και άνω | 0 ως 6 | 7 ως 8 | 9 ως 10 | 11 και άνω | 0 ως 6 | 7 ως 8 | 9 ως 10 | 11 και άνω |
| Στοιχεία του καταλόγου 2 | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Τηλεχειρισμός | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Εσωτερικές πηγές τροφοδοσίας (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Κεντρική κάρτα | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Πλάκα | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

1) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση εξωτερικών πηγών τροφοδοσίας.

2) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση εσωτερικών πηγών τροφοδοσίας.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 176. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/176) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2. - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 1

|  | Στήλη Α Παραγωγός |  |  |  | Στήλη Β Διανομείς εξαρτημάτων |  |  |  | Στήλη Γ Επισκευαστές |  |  |  | Στήλη Δ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  | Έτη διαθεσιμότητας |  |  |  |
|  | 0 ως 6 | 7 ως 8 | 9 ως 10 | 11 και άνω | 0 ως 6 | 7 ως 8 | 9 ως 10 | 11 και άνω | 0 ως 6 | 7 ως 8 | 9 ως 10 | 11 και άνω | 0 ως 6 | 7 ως 8 | 9 ως 10 | 11 και άνω |
| Στοιχεία του καταλόγου 1 | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Οπίσθια κάρτα cache | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Δομοστοιχείο Wifi (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Δομοστοιχείο Bluetooth (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Δέκτης υπερύθρων | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Μεγάφωνα | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ζευκτήρες (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

3) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση απουσίας.

4) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση απουσίας.

5) Για σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού (καλωδιακή, κεραία, USB, DVD και Blue-Ray).

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 264. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/264) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.3. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2

|  | Στήλη Α Παραγωγός |  |  |  | Στήλη Β Διανομείς εξαρτημάτων |  |  |  | Στήλη Γ Επισκευαστές |  |  |  | Στήλη Δ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  |
|  | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 |
| Στοιχεία του καταλόγου 2 | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Τηλεχειρισμός | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Εσωτερικές πηγές τροφοδοσίας (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Κεντρική κάρτα | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Πλάκα | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

1) Εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας.

2) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση εξωτερικών πηγών τροφοδοσίας.

3) Να απενεργοποιείται σε περίπτωση εσωτερικών πηγών τροφοδοσίας.

Οι παρούσες διατάξεις δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου L. 441-4 του καταναλωτικού κώδικα, όσον αφορά την απαγόρευση περιορισμού της πρόσβασης ενός επαγγελματία στην επισκευή εξαρτημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 48. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/48) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.4. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 1

|  | Στήλη Α Παραγωγός |  |  |  | Στήλη Β Διανομείς εξαρτημάτων |  |  |  | Στήλη Γ Επισκευαστές |  |  |  | Στήλη Δ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  | Ημέρες παράδοσης (1) |  |  |  |
|  | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 | 11 και άνω | 6 ως 10 | 4 ως 5 | 1 ως 3 |
| Στοιχείο του καταλόγου 1 | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  | Αριθμός βαθμών |  |  |  |
| Οπίσθια κάρτα cache | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Δομοστοιχείο Wifi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Δομοστοιχείο Bluetooth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Δέκτης υπερύθρων | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Μεγάφωνα | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ζευκτήρες (4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

1) Εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας.

4) Για σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού (καλωδιακή, κεραία, USB, DVD και Blue-Ray).

Οι παρούσες διατάξεις δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου L. 441-4 του καταναλωτικού κώδικα, όσον αφορά την απαγόρευση περιορισμού της πρόσβασης ενός επαγγελματία στην επισκευή εξαρτημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 72. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/72) × 10.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘ. 4 - ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Επιμέρους κριτήριο 4.1. - Σχέση τιμής των στοιχείων του καταλόγου 2 επί της τιμής του καινούριου προϊόντος

Βάσει της σχέσης που περιγράφεται στην απόφαση της 29ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τους όρους απεικόνισης, τη σήμανση και τις γενικές παραμέτρους υπολογισμού του δείκτη επισκευασιμότητας, ο αριθμός βαθμών που συγκεντρώνεται για αυτό το κριτήριο καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- εάν το αποτέλεσμα της σχέσης είναι μεγαλύτερο από 0,3, τότε ο αριθμός βαθμών είναι 0,

- εάν το αποτέλεσμα της σχέσης είναι μικρότερο από 0,1, τότε ο αριθμός βαθμών είναι 100,

- εάν το αποτέλεσμα της σχέσης είναι μεταξύ 0,1 και 0,3, τότε το σύνολο βαθμών καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα αντιστοίχισης:

| Αναλογία | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βαθμοί | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Ο κανόνας στρογγυλοποίησης είναι ο εξής:

- εάν το ψηφίο του τρίτου δεκαδικού είναι μικρότερο από 5, η στρογγυλοποίηση γίνεται στο αμέσως μικρότερο δεύτερο δεκαδικό,

- εάν το ψηφίο του τρίτου δεκαδικού είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 5, η στρογγυλοποίηση γίνεται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 100. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/100) × 10.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘ. 5 - ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, οι συντελεστές των επιμέρους κριτηρίων του κριτηρίου 5 ορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

| Κριτήριο | Επιμέρους κριτήριο | Σημείωση του επιμέρους κριτηρίου | Συντελεστής του επιμέρους κριτηρίου | Σημείωση του κριτηρίου | Συντελεστές του κριτηρίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Ειδικό κριτήριο | 5.1. Προσβασιμότητα του μετρητή χρήσης | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Παροχή συνδρομής εξ αποστάσεως χωρίς έξοδα | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5,3. Δυνατότητα επαναφοράς λογισμικού | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΧΡΗΣΗΣ

Ένας μετρητής χρήσης είναι μια διάταξη απεικόνισης που απευθύνεται στον καταναλωτή, η οποία καταγράφει σωρευτικά τη χρήση του προϊόντος σε πλήθος μονάδων. Η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα απόφαση είναι ο αριθμός ωρών λειτουργίας της πλάκας.

|  | Στήλη Γ Καταναλωτές |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσβασιμότητα του μετρητή χρήσης | Κατάσταση |  |  |
|  | Απουσία | Δύσκολα προσπελάσιμος (1) | Ορατός ή εύκολα προσπελάσιμος (2) |
|  | Αριθμός βαθμών |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

1) Ο καταναλωτής ενημερώνεται για την τιμή που απεικονίζει ο μετρητής χρήσης πραγματοποιώντας αυστηρά περισσότερα από τρία κλικ.

2) Ο καταναλωτής ενημερώνεται για την τιμή που απεικονίζει ο μετρητής χρήσης πραγματοποιώντας τρία κλικ ή λιγότερα.

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 2. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/2) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.2. - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

|  | Στήλη Β Επισκευαστές |  | Στήλη Γ Καταναλωτές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τύπος συνδρομής εξ αποστάσεως | Καμία | Πληροφορίες επικαιροποιημένες επιτόπου | Καμία | Πληροφορίες εξ αποστάσεως | Βοήθεια για διάγνωση εξ αποστάσεως | Βοήθεια για επισκευή εξ αποστάσεως |
| Αριθμός βαθμών | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 5. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/5) × 10.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.3. - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

|  | Στήλη Α Παραγωγός |  | Στήλη Β Επισκευαστές |  | Στήλη Γ Καταναλωτές |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δυνατότητα επαναφοράς λογισμικού χωρίς έξοδα και χωρίς περιορισμό πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες | Αδύνατη | Δυνατή | Αδύνατη | Δυνατή | Αδύνατη | Δυνατή |
|  | Αριθμός βαθμών |  | Αριθμός βαθμών |  | Αριθμός βαθμών |  |
| Επαναφορά λειτουργικού συστήματος (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Επαναφορά υλικολογισμικού (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 6. Σημείωση για αυτό το επιμέρους κριτήριο = (αριθμός βαθμών που συγκεντρώθηκαν/6) × 10.

#### Άρθρο 3

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

#### Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Συντάχθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2020.

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης,

Για την υπουργό και κατ’ εντολήν:

Ο γενικός επίτροπος για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

T. Lesueur

Ο υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης,

Για τον υπουργό και κατ’ εντολήν:

Η γενική διευθύντρια ανταγωνισμού, κατανάλωσης και καταπολέμησης της απάτης,

V. Beaumeunier