1. ------IND- 2020 0473 F-- SV- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Förordning av den 29 december 2020 om kriterier, underkriterier och klassificeringssystem avseende beräkning och visning av reparerbarhetsindexet för tv-mottagare

#### Första versionen

Berörda grupper: Tillverkare, importörer, distributörer eller andra som släpper ut tv-mottagare på marknaden samt försäljare av nämnda utrustning och de som använder en webbplats, en plattform eller andra nätbaserade distributionssätt inom ramen för sin kommersiella verksamhet i Frankrike.

Syfte: Införande av kriterier, underkriterier och klassificeringssystem avseende beräkning och visning av reparerbarhetsindexet för tv-mottagare.

Ikraftträdande: Texten träder i kraft den 1 januari 2021.

Anmärkning: I denna förordning fastställs klassificeringssystem för reparerbarhetsindexet för tv-mottagare.

Hänvisningar: Denna förordning kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ministern för grön omställning samt ministern för ekonomi, finanser och återhämtning har antagit denna förordning

med beaktande av kommissionens förordning (EU) 2019/2021 av 1 oktober 2019 om fastställande av ekodesignkrav för elektroniska bildskärmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009,

med beaktande av miljölagen, särskilt artikel L. 541-9-2, och

med beaktande av dekret nr 2020-1757 av den 29 december 2020 om reparerbarhetsindexet för elektrisk och elektronisk utrustning.

Härigenom föreskrivs följande.

#### Artikel 1

Denna förordning gäller för tv-mottagare som omfattas av ovannämnda förordning av den 1 oktober 2019.

#### Artikel 2

Genom tillämpning av artiklarna R. 541-210 till R. 541-214 i miljölagen är de kriterier och underkriterier och det klassificeringssystem som är tillämpliga på de produkter som definieras i artikel 1 för att beräkna reparerbarhetsindex följande:

KRITERIUM NR 1. – DOKUMENTATION

UNDERKRITERIUM 1.1. – ÅTAGANDE NÄR DET GÄLLER DEN PERIOD SOM DEN TEKNISKA DOKUMENTATIONEN SKA FINNAS TILLGÄNGLIG UTAN AVGIFT SAMT RÅD FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL.

|  |  | Kolumn B Reparatörer |  |  |  | Kolumn C Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  |
|  | 0 till 6 |  | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver |
| Typ av dokumentation | Antal poäng |  |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Entydig identifiering av produkten | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Demonteringsritning eller sprängskiss | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kabel- och kopplingsscheman | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kretskortscheman | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Förteckning över nödvändig reparations- och provutrustning | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Teknisk manual med reparationsinstruktioner | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Felkoder och feldiagnostik | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Komponent- och diagnosinformation | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Instruktioner för fast programvara (inklusive återställningsprogram) | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tillgång till rapporterade incidenter som finns sparade i utrustningen | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tekniska rapporter | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Specifika ramar för självreparation (rekommenderade åtgärder, säkerhets- och reparationsinstruktioner, eventuella konsekvenser för garantin) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Information om tillgång till professionella reparatörer |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Feldetektering och nödvändig åtgärd (riktad till den breda allmänheten) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Råd för användning och underhåll |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Det högsta antalet poäng är 286. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/286) x 10.

KRITERIUM NR 2. – DEMONTERBARHET OCH ÅTKOMST, VERKTYG OCH FÄSTANORDNINGAR

UNDERKRITERIUM 2.1. – MÖJLIGHET TILL DEMONTERING AV DELAR (FÖRTECKNING 2)

|  | Antal åtgärder som krävs för enskild tillgång till delen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingen uppgift (1) eller 4 eller däröver | 3 | 2 | 1 |
| Delar i förteckning 2 (yttre delar) | Antal poäng |  |  |  |
| Fjärrkontroll (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Externa strömkällor |  |  |  |  |

|  | Antal åtgärder som krävs för enskild tillgång till delen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingen uppgift (1) eller 12 eller däröver | 10 till 11 | 8 till 9 | 1 till 7 |
| Delar i förteckning 2 (inre delar) | Antal poäng |  |  |  |
| Inre strömkällor (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Moderkort | 0 | 1 | 2 | 3 |
| LCD-skärm | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Ingen uppgift = ej isärtagbar eller ej enskilt tillgänglig.

(2) Det räcker att plocka ut ackumulatorer eller batterier.

(3) Ska gråmarkeras om det finns externa strömkällor.

Om det finns inre strömkällor är det högsta antalet poäng 12. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/12) x 10.

Om det finns externa strömkällor är det högsta antalet poäng 9. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/9) x 10.

UNDERKRITERIUM 2.2. – NÖDVÄNDIGA VERKTYG FÖR DEMONTERING AV DELAR (FÖRTECKNING 2)

|  | Typ av verktyg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingen uppgift | Märkesskyddade verktyg | Särskilda verktyg | Utan verktyg, gemensamma verktyg (4) |
| Delar i förteckning 2 | Antal poäng (5) |  |  |  |
| Fjärrkontroll | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Externa strömkällor |  |  |  |  |
| Inre strömkällor (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Moderkort | 0 | 1 | 2 | 4 |
| LCD-skärm | 0 | 1 | 2 | 4 |

(3) Ska gråmarkeras om det finns externa strömkällor.

(4) Alternativt verktyg som tillhandahålls med reservdelen eller med produkten.

(5) Välj den lägsta poängen om flera verktyg behövs.

Om det finns inre strömkällor är det högsta antalet poäng 16. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/16) x 10.

Om det finns externa strömkällor är det högsta antalet poäng 12. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/12) x 10.

UNDERKRITERIUM 2.3. – FÄSTENAS EGENSKAPER (FÖR MONTERING AV DELARNA I FÖRTECKNINGARNA 1 OCH 2)

|  | Typ av fäste |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Varken avtagbar eller återanvändbar | Avtagbar, ej återanvändbar | Avtagbar och återanvändbar (3) |
| Delar i förteckning 1 eller förteckning 2 | Antal poäng (4) |  |  |
| Bakstycke | 0 | 1 | 2 |
| Wifi-modul (5) | 0 | 1 | 2 |
| Bluetooth-modul (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infrarödmottagare | 0 | 1 | 2 |
| Högtalare | 0 | 1 | 2 |
| Anslutningar (7) | 0 | 1 | 2 |
| Fjärrkontroll | 0 | 1 | 2 |
| Inre strömkällor (8) | 0 | 1 | 2 |
| Externa strömkällor |  |  |  |
| Moderkort | 0 | 1 | 2 |
| LCD-skärm | 0 | 1 | 2 |

(3) Alternativt fäste som tillhandahålls med reservdelen.

(4) Välj det lägsta betyget om flera fästen behövs.

(5) Ska gråmarkeras om det saknas.

(6) Ska gråmarkeras om det saknas.

(7) För anslutning av extern utrustning (kablar, antenn, USB, DVD- och Blu-ray-spelare).

(8) Ska gråmarkeras om det finns externa strömkällor.

Om det finns inre strömkällor är det högsta antalet poäng 20. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/20) x 10.

Om det finns externa strömkällor är det högsta antalet poäng 18. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/18) x 10.

KRITERIUM NR 3. – TILLGÅNG TILL RESERVDELAR

UNDERKRITERIUM 3.1. – TILLVERKARENS ÅTAGANDE ÄR DET GÄLLER TILLGÄNGLIGHETSPERIODEN FÖR DELARNA I FÖRTECKNING 2

|  | Kolumn A Tillverkare |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  |
|  | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver |
| Delar i förteckning 2 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Fjärrkontroll | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Inre strömkällor (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Externa strömkällor (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Moderkort | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| LCD-skärm | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(1) Ska gråmarkeras om det finns externa strömkällor.

(2) Ska gråmarkeras om det finns inre strömkällor.

Det högsta antalet poäng är 176. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/176) x 10.

UNDERKRITERIUM 3.2. – TILLVERKARENS ÅTAGANDE ÄR DET GÄLLER TILLGÄNGLIGHETSPERIODEN FÖR DELARNA I FÖRTECKNING 1

|  | Kolumn A Tillverkare |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  |
|  | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver | 0 till 6 | 7 till 8 | 9 till 10 | 11 och däröver |
| Delar i förteckning 1 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Bakstycke | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wifi-modul (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bluetooth-modul (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infrarödmottagare | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Högtalare | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Anslutningar (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(3) Ska gråmarkeras om det saknas.

(4) Ska gråmarkeras om det saknas.

(5) För anslutning av extern utrustning (kablar, antenn, USB, DVD- och Blu-ray-spelare).

Det högsta antalet poäng är 264. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/264) x 10.

UNDERKRITERIUM 3.3. – LEVERANSTID FÖR DELARNA I FÖRTECKNING 2

|  | Kolumn A Tillverkare |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  |
|  | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 |
| Delar i förteckning 2 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Fjärrkontroll | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Inre strömkällor (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Externa strömkällor (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Moderkort | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| LCD-skärm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Arbetsdagar från dagen för beställningen.

(2) Ska gråmarkeras om det finns externa strömkällor.

(3) Ska gråmarkeras om det finns inre strömkällor.

Dessa bestämmelser ska tillämpas utan att det påverkar bestämmelserna i artikel L. 441-4 i konsumentlagen med avseende på förbudet mot att begränsa yrkesverksamma reparatörers tillgång till reservdelar.

Det högsta antalet poäng är 48. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/48) x 10.

UNDERKRITERIUM 3.4. – LEVERANSTID FÖR DELARNA I FÖRTECKNING 1

|  | Kolumn A Tillverkare |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  |
|  | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 |
| Del i förteckning 1 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Bakstycke | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wifi-modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bluetooth-modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infrarödmottagare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Högtalare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Anslutningar (4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Arbetsdagar från dagen för beställningen.

(4) För anslutning av extern utrustning (kablar, antenn, USB, DVD- och Blu-ray-spelare).

Dessa bestämmelser ska tillämpas utan att det påverkar bestämmelserna i artikel L. 441-4 i konsumentlagen med avseende på förbudet mot att begränsa yrkesverksamma reparatörers tillgång till reservdelar.

Det högsta antalet poäng är 72. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/72) x 10.

KRITERIUM NR 4. – PRIS PÅ RESERVDELAR

Underkriterium 4.1. – Förhållande mellan priset på delarna i förteckning 2 och priset på den nya produkten

På grundval av det förhållande som beskrivs i förordningen av den 29 december 2020 om visning, märkning och allmänna parametrar för beräkning av reparerbarhetsindexet fastställs det antal poäng som erhålls för detta kriterium på följande sätt:

– Om resultatet av förhållandet är högre än 0,3 ska antalet poäng vara 0.

– Om resultatet av förhållandet är lägre än 0,1 ska antalet poäng vara 100.

– Om resultatet av förhållandet ligger mellan 0,1 och 0,3 ska antalet poäng fastställas enligt följande jämförelsetabell:

| Förhållande | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poäng | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Följande avrundningsregel gäller:

– Om siffran i den tredje decimalen är lägre än 5 ska avrundningen göras nedåt till två decimaler.

– Om siffran i den tredje decimalen är högre än eller lika med 5 ska avrundningen göras uppåt till två decimaler.

Det högsta antalet poäng är 100. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/100) x 10.

KRITERIUM NR 5. – SPECIFIKT KRITERIUM

För de produkter som berörs av denna förordning definieras koefficienterna för underkriterierna till kriterium 5 på följande sätt:

| Kriterium | Underkriterium | Underkriteriets betyg | Underkriteriets koefficient | Kriteriets betyg | Kriteriets koefficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifikt kriterium | 5.1. Tillgång till användningsräkneverk | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Distanshjälp utan avgift | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Möjlighet till återställning av fast programvara | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

UNDERKRITERIUM 5.1. – TILLGÅNG TILL ANVÄNDNINGSRÄKNEVERK

En användningsmätare är en displayanordning för konsumenten som registrerar den sammantagna användningen av produkten i antal enheter. I denna förordning avses med enhet det antal timmar som LCD-skärmen har varit i drift.

|  | Kolumn C Konsumenter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tillgång till användningsräkneverk | Tillstånd |  |  |
|  | Avsaknad | Svårtillgänglig (1) | Synlig eller lättillgänglig (2) |
|  | Antal poäng |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

(1) Det krävs fler än tre klick för konsumenten att ta del av det värde som användningsräkneverket visar.

(2) Det krävs inte fler än tre klick för konsumenten att ta del det värde som användningsräkneverket visar.

Det högsta antalet poäng är 2. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/2) x 10.

UNDERKRITERIUM 5.2. – DISTANSHJÄLP UTAN AVGIFT

|  | Kolumn B Reparatörer |  | Kolumn C Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ av distanshjälp | Ingen | Aktuell information på webbplats | Ingen | Aktuell information på distans | Diagnostiskt stöd på distans | Reparationsstöd på distans |
| Antal poäng | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Det högsta antalet poäng är 5. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/5) x 10.

UNDERKRITERIUM 5.3. – MÖJLIGHET TILL ÅTERSTÄLLNING AV FAST PROGRAMVARA

|  | Kolumn A Tillverkare |  | Kolumn B Reparatörer |  | Kolumn C Konsumenter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Möjlighet att återställa fast programvara utan avgift och utan att tillgången till tjänsten begränsas | Omöjligt | Möjligt | Omöjligt | Möjligt | Omöjligt | Möjligt |
|  | Antal poäng |  | Antal poäng |  | Antal poäng |  |
| Återställning av operativsystemet (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Återställning av programvaror (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Det högsta antalet poäng är 6. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/6) x 10.

#### Artikel 3

Bestämmelserna i denna förordning träder ikraft från och med den 1 januari 2021.

#### Artikel 4

Denna förordning kommer att offentliggöras i Republiken Frankrikes officiella tidning (Journal officiel).

Utfärdad den 29 december 2020.

Ministern för grön omställning,

För ministern och genom delegering:

Generalkommissionären för hållbar utveckling,

T. Lesueur

Ministern med ansvar för ekonomi, finanser och återhämtning,

För ministern och genom delegering:

Generaldirektören för konkurrens, konsumtion och bedrägeribekämpning,

V. Beaumeunier