1. ------IND- 2016 0401 P-- SL- ------ 20160815 --- --- PROJET
Predlog nacionalnih meril
za dodelitev prenehanja statusa odpadka (EOW)
gumijastemu materialu, pridobljenemu iz rabljenih pnevmatik
Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 1998 (okvirna direktiva o odpadkih (WFD)) in ustrezen prenos te direktive v portugalsko nacionalno zakonodajo prek trenutno veljavnega besedila Splošnega režima o ravnanju z odpadki (RGGR), odobrenega z Uredbo z zakonsko močjo št. 178/2006 z dne 5. septembra 2006, določata uporabo mehanizmov, ki omogočajo, da se določeni materiali v posebnih okoliščinah uporabijo kot proizvodi brez uporabe upravnih postopkov, povezanih z ravnanjem z odpadki. Ti mehanizmi vključujejo status prenehanja odpadka (EOW).
V skladu s členom 6(1) WFD in členom 44-B(1) Splošnega režima o ravnanju z odpadki (RGGR) se lahko EOW uporablja za določene odpadke, ko so predelani, vključno z recikliranjem, in če so zagotovljena dokazila, da izpolnjujejo prej določena merila, ki so v nadaljevanju navedena kot merila EOW.
V skladu s členom 6(4) omenjene WFD se lahko merila EOW določijo na ravni Skupnosti, če teh ni, pa na ravni države članice.
V tem kontekstu in ob upoštevanju neobstoja določitve prej omenjenih meril na ravni Skupnosti se s to ministrsko izvedbeno odredbo določajo merila za dodelitev EOW gumijastemu materialu, pridobljenemu iz rabljenih pnevmatik, zlasti gumijastemu prahu, gumijastemu granulatu, odkruškom, koščkom in odrezkom, kot določa člen 44-B(2) Splošnega režima o ravnanju z odpadki (RGGR).
Priglasitev je bila izvedena v fazi osnutka v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.
Zato:
V skladu in v namene člena 44-B(2) Splošnega režima o ravnanju z odpadki Vlada prek ministra za okolje odreja naslednje:
Člen 1
Predmet
Ta ministrska izvedbena odredba določa merila za dodelitev statusa prenehanja odpadka (EOW) gumijastemu materialu, pridobljenemu iz rabljenih pnevmatik, zlasti gumijastemu prahu, gumijastemu granulatu, odkruškom, koščkom in odrezkom.
Člen 2
Opredelitve pojmov
1. Za namene te ministrske izvedbene odredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
a) „gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik“, pomeni gumo, ki nastane z rezanjem, lomljenjem ali granulacijo rabljenih pnevmatik, namenjeno za uporabo v vezanih in nevezanih materialih;
b) „vezan material“ pomeni gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik, ki se poveže z uporabo drugega materiala (veziva), na primer smole;
c) „nevezan material“ pomeni gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik, ki se uporabi v razsutem stanju brez veziva;
d) „gumijast prah“ pomeni gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik v predelavi gume, s katero se pridobi fino razpršene delce, manjše od 0,8 mm;
e) „gumijast granulat“ pomeni gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik v predelavi gume, s katero se pridobi fino razpršene delce, velike med 0,8 mm in 20 mm;
f) „odlomki“, ki se imenujejo tudi „odkruški“, pomeni gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik v mehanskih postopkih, s katerimi se rabljene pnevmatike zdrobijo, razrežejo ali natrgajo na kose nepravilnih oblik velikosti med 10 mm in 50 mm;
g) „koščki“ pomeni gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik v mehanskih postopkih, s katerimi se rabljene pnevmatike zdrobijo, razrežejo ali natrgajo na kose nepravilnih oblik velikosti med 50 mm in 300 mm;
h) „odrezki“ pomeni gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik v mehanskih postopkih, s katerimi se rabljene pnevmatike zdrobijo, razrežejo ali natrgajo na kose nepravilnih oblik, večje od 300 mm;
i) „imetnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima v lasti gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik;
j) „proizvajalec gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik“ ali „proizvajalec“ pomeni imetnika, ki prenese na drugega imetnika gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik, ki prvič preneha biti odpadek;
k) „trgovec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki nastopa kot glavna stranka pri nakupu in nadaljnji prodaji gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, vključno s trgovci, ki tega materiala fizično ne prevzamejo;
l) „vizualni pregled“ pomeni pregled celotne pošiljke gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, z uporabo človeških čutil (vida) ali katere koli nespecializirane opreme;
m) „organ za ocenjevanje skladnosti“ pomeni organ, ki izvaja dejavnosti ocenjevanja skladnosti, vključno z umerjanjem, preizkušanjem, certificiranjem in pregledi, v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, akreditiran v skladu z navedeno uredbo;
n) „pošiljka“ pomeni količino gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, organiziranega v sklop, namenjen za dostavo s strani proizvajalca drugemu imetniku, v eni ali več transportnih enotah, na primer zabojnikih.
Glede drugih konceptov se uporabljajo opredelitve pojmov, navedene v trenutno veljavni Uredbi z zakonsko močjo št. 178/2006 z dne 5. septembra 2006 in Uredbi z zakonsko močjo št. 111/2001 z dne 6. aprila 2001.
Člen 3
Merila, ki se uporabljajo za gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik
1. Gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik, preneha biti odpadek v trenutku prenosa s proizvajalca na imetnika, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) material, ki nastane v postopku predelave, izpolnjuje merila, določena v točki 1 Priloge I k tej ministrski izvedbeni odredbi, ki je njen sestavni del;
b) odpadki, uporabljeni za surovino v postopku predelave, izpolnjujejo merila, določena v točki 2 Priloge I;
c) odpadki, uporabljeni za surovino v postopku predelave, so bili predhodno obdelani v skladu z merili, določenimi v točki 3 Priloge I;
d) proizvajalec izpolnjuje zahteve, določene v členih od 4 do 7;
e) gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik, ni namenjen za naslednjo uporabo:
i. sežiganje, s pridobivanjem energije ali brez;
ii. piroliza, plazmoliza, uplinjanje in sorodne tehnologije;
iii. odlaganje na odlagališčih ali druge vrste odlaganja; in
iv. opustitev.
Člen 4
Izjava o skladnosti
1. Proizvajalec/oseba, odgovorna za dajanje na nacionalno ozemlje, mora za vsako pošiljko gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, izdati izjavo o skladnosti v skladu z vzorcem v Prilogi II k tej ministrski izvedbeni odredbi, ki je njen sestavni del.
2. Izjava o skladnosti mora spremljati prevoz celotne pošiljke gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik. Če se prevoz pošiljke izvaja v ločenih transportnih enotah, mora biti k vsaki enoti priložena kopija izjave o skladnosti.
3. Proizvajalec ali oseba, odgovorna za dajanje na nacionalno ozemlje, in/ali trgovec prenese izjavo o skladnosti, ki se nanaša na pošiljko gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik.
4. Proizvajalec ali oseba, odgovorna za dajanje na nacionalno ozemlje, in/ali trgovec hrani kopijo izjave o skladnosti najmanj pet let od datuma izdaje izjave in jo na zahtevo dostavi pristojnemu organu v roku, ki ga določi ta organ.
5. Izjava o skladnosti se lahko pripravi v elektronski obliki.
Člen 5
Označevanje proizvoda in tehnična dokumentacija
1. Gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik v postopku predelave, izvedenem v skladu z določbami te odredbe, se označi v skladu z določbami zakonodaje, ki se uporablja za te izdelke.
2. Proizvajalec mora za vsako pošiljko gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, izdati relevantno tehnično dokumentacijo proizvoda, ki se lahko naslednjemu imetniku pošlje ali da na voljo v elektronski obliki.
3. Proizvajalec, oseba, odgovorna za dajanje na nacionalno ozemlje, trgovec ali kateri koli drug imetnik pošlje ali zagotovi v elektronski obliki tehnično dokumentacijo naslednjemu imetniku pošiljke gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik.
Člen 6
Sistem vodenja
1. Proizvajalec uporablja sistem vodenja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje meril, navedenih v členu 3.
2. Sistem vodenja vključuje podroben opis celotnega postopka predelave pnevmatik (Priročnik o postopkih) in vsebuje naslednje informacije:
(a) nadzor kakovosti gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, ki izhaja iz postopka predelave, v skladu s točko 1 Priloge I. Priročnik o postopkih vsebuje tudi uporabljeno metodo vzorčenja, fizikalne in kemične analize, izvedene na vzorcih, merila za ocenjevanje skladnosti v skladu s tehničnimi zahtevami, specifikacije tehničnih zahtev in ustreznih osnovnih standardov, opis postopka pakiranja in skladiščenja proizvodov, označevanje ter tehnično dokumentacijo;
(b) preverjanje za namene sprejemljivosti odpadkov, uporabljenih kot surovina v postopku predelave, v skladu s točko 2 Priloge I. Priročnik o postopkih vsebuje tudi merila za sprejemljivost in zavrnitev rabljenih pnevmatik, oblike nadzora in evidenc ter opis celotnega postopka, skozi katerega gredo pnevmatike od vstopa do vključitve v postopek obdelave, vključno s skladiščenjem;
(c) nadzor postopkov obdelave in tehnike, opisane v točki 3 Priloge I. Priročnik o postopkih vsebuje tudi podroben opis procesa z navedbo in opisom vseh njegovih operativnih enot;
(d) opis namembnega kraja odpadkov, ki nastanejo v procesu proizvodnje gumijastega materiala, proizvedenega iz rabljenih pnevmatik;
(e) opis namembnega kraja proizvedenega gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik;
(f) opis metodologije ocenjevanja zadovoljstva strank, vključno s skladnostjo kakovosti gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik;
(g) vodenje evidenc o rezultatih nadzora, izvedenega v skladu s pododstavki od (a) do (c);
(h) pregled in izboljšanje sistema vodenja;
(i) usposabljanje osebja;
(j) v Priročniku o postopkih morajo biti navedene tudi osebe, ki so odgovorne za posamezno fazo postopka, in vzorci tehnične dokumentacije, oznak ter izjave o skladnosti.
3. V sistemu vodenja morajo biti opredeljene tudi posebne zahteve glede samonadzora, ki so za posamezno merilo navedene v Prilogi I.
4. Vse evidence, kot so dovoljenje, priloženo odpadkom (GAR), poročila o analizah, količina proizvedenih odpadkov in njihov namembni kraj, količina proizvedenih proizvodov in njihov namembni kraj, evidence o udeležbi osebja na usposabljanjih, evidence o presojah strank in vse druge evidence, navedene v Priročniku o postopkih, je treba hraniti vsaj pet let.
5. Oseba, odgovorna za dajanje gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, na nacionalno ozemlje, mora od svojih dobaviteljev zahtevati, da izvajajo sistem vodenja v skladu z zahtevami iz prejšnjih odstavkov.
6. Organ za ocenjevanje skladnosti je odgovoren za preverjanje, ali sistem vodenja izpolnjuje zahteve, določene v tem členu.
7. Preverjanje iz prejšnjega odstavka se izvede vsaka tri leta in ob vseh večjih spremembah proizvodnega procesa gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik.
8. Proizvajalec/oseba, odgovorna za dajanje na nacionalno ozemlje, pristojnemu organu na zahtevo zagotovi dostop do sistema vodenja.
Člen 7
Poročilo s podatki EOW
Glede na to, da s pomočjo povezanega sistema za elektronsko beleženje odpadkov (SIRER) ni možno ugotoviti posameznih podatkov, povezanih z materiali, ko so dosegli status prenehanja odpadka, mora proizvajalec ali oseba, odgovorna za njihovo dajanje na nacionalno ozemlje, organu Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., vsako leto do 31. marca sporočiti podatke v zvezi z gumijastim materialom, pridobljenim iz rabljenih pnevmatik, ki je prenehal biti odpadek v preteklem letu, predvsem o proizvedeni količini, namembnem kraju in uporabi.
Člen 8
Začetek veljavnosti
Ta ministrska izvedbena odredba stopi v veljavo na dan po njeni objavi.
Dne ****.
Minister za okolje, João Pedro Matos Fernandes.
	Priloga I
Merila, ki se uporabljajo za gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik


	Merila
	Merila samonadzora

	1. Kakovost gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik v postopku predelave.
1.1. Gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik, mora izpolnjevati zahteve, določene v tehničnih podatkih in posebnih tehničnih standardih, da bi se lahko uporabljal neposredno za predvideni namen, dodatno pa mora izpolnjevati tudi zahteve strank.
1.2. Gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik, ne sme imeti nobenih nevarnih lastnosti, navedenih v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES, in ne sme presegati omejitev koncentracije, navedenih v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 850/2004.
1.3. Gumijast material, pridobljen iz rabljenih pnevmatik, mora izpolnjevati določbe iz omejitve 50, navedene v Prilogi XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 (REACH).
1.4. Na njem ne sme biti vidnega olja in masti.
1.5. Ločevanje in določanje količine se izvede v skladu s tipologijo/velikostjo.
1.6. Biti mora v skladu s tehničnimi podatki in zakonodajo o proizvodih/materialih.
	Količino proizvoda se oceni na naslednji način:
· Vizualni pregled
· Fizikalno in kemično določanje: izvedba laboratorijskih preizkusov, navedenih v DNP CEN/TS 14243 in drugih tehničnih podatkih ter posebnih tehničnih standardih za predvideni namen gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik. Morda je potrebno izvesti tudi druge laboratorijske preizkuse v skladu z dodatnimi tehničnimi podatki stranke. Po potrebi se izvedejo tudi laboratorijski preizkusi v skladu z veljavno zakonodajo za določanje značilnosti nevarnosti odpadkov. Izvedejo se tudi laboratorijski preizkusi, ki zagotavljajo skladnost z določbami v omejitvi 50 Priloge XVII k REACH.
V ustreznih časovnih razmikih se izvede analiza reprezentativnih vzorcev vsake vrste gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik.
Reprezentativni vzorci se pridobijo v skladu s postopki vzorčenja, opisanimi v Priročniku o postopkih, in morajo biti čim podrobnejši (uporabljena metodologija vzorčenja, pogostost, velikost, tipologija in število vzorcev, statistična obdelava itd.).
Fizikalni in kemični parametri se pridobijo v laboratoriju, akreditiranem v skladu z NP EN ISO/IEC 17025.

	2. Odpadki, uporabljeni kot surovina v postopku predelave
2.1. Uporabijo se lahko le vrste pnevmatik, navedene v odstavku 6 Dodatka k Odredbi št. 31203/2008 z dne 4. decembra 2008 (šifra LER 16 01 03).
2.2. Pnevmatik, onesnaženih z nevarnimi snovmi, se ne sme uporabiti.
	Merila sprejemljivosti surovin se določijo v Priročniku o postopkih.
Količino surovin se oceni z vizualnih pregledom.
Voditi je treba evidence o količini prejetih, zavrnjenih in predelanih pnevmatik.

	3. Procesi in tehnike obdelave
3.1. Predhodno odstranjevanje materiala, ki spremlja rabljene pnevmatike, kot so kamenčki, kovinski delci, razni odpadki ali druga onesnaževala.
3.2. Rabljene pnevmatike se predela z uporabo metod ali procesov, ki najverjetneje ne povzročijo škodljivih učinkov na okolje.
3.3. Upošteva se zakonodaja, ki se uporablja za odpadke.
	Pnevmatike se lahko čistijo mehansko ali ročno.


Priloga II
Izjava o skladnosti z merili prenehanja odpadka, navedenimi v členu 4.
	1.
	Proizvajalec/oseba, odgovorna za dajanje gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, na nacionalno ozemlje:

	
	Ime:

	
	Naslov:

	
	Kontaktna oseba:

	
	Telefon:

	
	Faks:

	
	E-poštni naslov:

	2.
	(a) Tehnični standardi in/ali tehnične specifikacije v okviru materialov, s katerimi so skladni gumijasti materiali, pridobljeni iz dobavljenih rabljenih pnevmatik:

	
	(b) Kjer je primerno, glavne tehnične določbe tehničnih podatkov stranke (sestava, dimenzije, vrsta, lastnosti itd.):

	3.
	Pošiljka gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, je v skladu s standardom ali tehničnimi podatki, navedenimi v točki 2.

	4.
	Količina pošiljke v kg:

	5.
	Proizvajalec/uvoznik gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, uporablja sistem vodenja v skladu s členom 7 Ministrske izvedbene odredbe ...., kar je preveril akreditiran organ v skladu z istim členom.

	6.
	Pošiljka gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, izpolnjuje merila, navedena v členu 3 Ministrske izvedbene odredbe ....

	7.
	Material, prisoten v pošiljki, je namenjen izključno za neposredno uporabo v .... (navedite predviden namen)

	8.
	Izjava proizvajalca/osebe, odgovorne za dajanje gumijastega materiala, pridobljenega iz rabljenih pnevmatik, na nacionalno ozemlje:

	
	Potrjujem, da so zgoraj navedene informacije po moji najboljši vednosti popolne in točne:

	
	Ime:

	
	Datum:

	
	Podpis:


1

