| Datum vydání: XX.XX.202X | Datum vstupu v platnost XX.XX.202X | V platnosti: do odvolání |
| --- | --- | --- |
| Právní základ: Zákon o vozidlech (82/2021) oddíl 13 pododdíl 3; oddíl 16; oddíl 29a; oddíl 49; oddíl 139 pododdíl 5; oddíl 144 pododdíl 2. Zákon o dopravních službách (320/2017), oddíl 221 |  |  |
| Sankce za nedodržení tohoto nařízení jsou stanoveny v: zákoně o vozidlech (82/2021), kapitola 10 |  |  |
| Právní předpisy EU, které budou provedeny: |  |  |
| Informace o změnách: Zrušuje nařízení Agentury pro dopravu a komunikace ze dne 1. března 2021 o konstrukci a vybavení dvoukolových nebo tříkolových vozidel, čtyřkolek, jejich přípojných vozidel a lehkých elektrických vozidel (TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020) |  |  |

Konstrukce a vybavení dvoukolových nebo tříkolových vozidel, čtyřkolek, lehkých elektrických vozidel, jejich přípojných vozidel a lehkých autonomních nákladních vozidel

Obsah

1	Obecné		2

1.1	Účel nařízení	2

1.2	Oblast působnosti	3

1.3	Definice	3

2	POŽADAVKY V SOULADU SE SMĚRNICEMI, NAŘÍZENÍMI ES A EU A PŘEDPISY EHK	3

3	VNITROSTÁTNÍ POŽADAVKY NA VOZIDLA KATEGORIE L	3

3.1	Výstražný trojúhelník	3

3.2	Symbol pomalu se pohybujícího vozidla	4

3.3	Ochranná přilba	4

3.4	Střešní svítilna vozidla taxislužby	4

3.5	Ukazatel jízdného (taxametr)	4

4	JÍZDNÍ KOLO	4

4.1	Základní bezpečnostní požadavky	4

4.2	Odrazky	4

4.3	Světla	5

4.4	Jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie L1e-A	5

5	PŘÍPOJNÁ VOZIDLA ZA VOZIDLA KATEGORIE L A ZA JÍZDNÍ KOLA	5

5.1	Pneumatiky	5

5.2	Spojovací zařízení	6

5.3	Světla a odrazky	6

5.3.1	Směrové svítilny	6

5.3.2	Brzdové svítilny	6

5.3.3	Zadní světla	6

5.3.4	Odrazky	7

5.4	Symbol pomalu se pohybujícího vozidla	7

5.5	Blatníky	7

6	LEHKÉ ELEKTRICKÉ VOZIDLO	7

7	LEHKÉ AUTONOMNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO	8

7.1	Rozměry a hmotnosti	8

7.2	Provozní brzdy	8

7.3	Světla	8

7.4	Odrazky	9

7.5	Zvukové výstražné zařízení	9

8	MEZNÍ HODNOTY HLUKU A EMISÍ PRO SCHVALOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL, LEHKÝCH AUTONOMNÍCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL, LEHKÝCH ELEKTRICKÝCH VOZIDEL A NA ZAKÁZKU VYRÁBĚNÝCH MOTOKOL	9

9	SHODA STĚHOVACÍCH VOZIDEL A NĚKTERÝCH DALŠÍCH VOZIDEL	9

Příloha 1	Vnitrostátní výjimky v případě vozidel kategorie L	11

# Obecné

## Účel nařízení

Tímto nařízením Finská agentura pro bezpečnost dopravy vydává podle zákona o vozidlech (dokument 82/2021):

- ustanovení uvedená v oddílu 13 pododdílu 3 týkající se požadavků na konstrukci, vlastnosti, ovládací zařízení a vybavení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, čtyřkolek, jejich přípojných vozidel a lehkých elektrických vozidel, požadavků na identifikační číslo vozidla a štítek výrobce a systémy, konstrukční části, samostatné technické celky, části a zařízení;

- další ustanovení uvedená v oddílu 16 týkající se technických požadavků na konstrukční části a vlastnosti v souvislosti s omezením dopadu vozidel kategorie L na energii a životní prostředí;

- další předpisy uvedené v oddílu 49 týkající se praktického provádění postupů, které mají být dodrženy při prokazování shody v rámci vnitrostátních schválení typu vozidel kategorie L v malých sériích;

- další ustanovení uvedená v oddílu 139 pododdílu 5 týkající se praktického provádění prokázání shody vozidla kategorie L v rámci kontroly při registraci;

- další ustanovení uvedená v oddílu 144 pododdílu 2 týkající se praktického provádění prokázání shody vozidla kategorie L v rámci kontrol při úpravě;

- další ustanovení uvedená v oddílu 29 pododdílu 2 týkající se rozměrů, hmotností, světel, odrazek, zvukového výstražného zařízení a brzd lehkého autonomního nákladního vozidla.

## Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na vozidla kategorie L a jízdní kola, jejich přípojná vozidla, lehká elektrická vozidla a lehká autonomní nákladní vozidla.

Toto nařízení se nevztahuje na technické požadavky a požadavky na montáž signálních a výstražných světel, pracovních nebo pomocných světel, zvukových signalizačních zařízení zásahových vozidel nebo odrazek nebo reflexního označení nebo určitých typů vozidel. Toto nařízení se rovněž nevztahuje na pneumatiky s hroty a kombinace pneumatik s hroty pro přípojná vozidla kategorie L.

## Definice

Kromě definic obsažených v oddílu 2 zákona o vozidlech se v tomto nařízení používají tyto definice:

- plánovaným provozním prostorem se rozumí provozní podmínky, kdy je lehké autonomní nákladní vozidlo speciálně konstruované pro provoz, mimo jiné včetně environmentálních, zeměpisných a časových omezení a/nebo vyžadujících nebo vylučujících určité dopravní nebo silniční podmínky.

- jednotlivě vyrobeným vozidlem ve smyslu oddílu 45 zákona o vozidlech se rozumí jednotlivě vyrobené vozidlo nebo vozidlo dovezené jako takové pro silniční dopravu.

# POŽADAVKY V SOULADU SE SMĚRNICEMI, NAŘÍZENÍMI ES A EU A PŘEDPISY EHK

Při schvalování typu a při prvním uvedení do provozu musí vozidla kategorie L a jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a požadavky nařízení Komise vydaných na základě tohoto nařízení.

Pokud směrnice, nařízení ES, nařízení EU nebo předpisy EHK týkající se vozidel kategorie L umožňují orgánu pro schválení typu udělit výjimky z požadavků, mohou být stejné výjimky uplatněny i v případě kontrol při registraci nebo v rámci kontrol při úpravě.

# VNITROSTÁTNÍ POŽADAVKY NA VOZIDLA KATEGORIE L

## Výstražný trojúhelník

Výstražný trojúhelník musí splňovat požadavky původní verze nebo novější série změn předpisu EHK č. 27.

Shodu výstražného trojúhelníku lze prokázat v souladu s metodou indikace E uvedenou v příloze č. 1.

## Symbol pomalu se pohybujícího vozidla

Symbol pomalu se pohybujícího vozidla ve smyslu oddílu 103 zákona o silničním provozu (729/2018) musí být umístěn uprostřed nebo nalevo od podélné středové osy zadní části vozidla a musí být orientován směrem dozadu s odchylkou nejvýše 10°. Jeden bod symbolu musí směřovat vzhůru a být ve výšce nejméně 0,25 metru od spodního okraje a nejvýše 1,50 metru od země. Symbol nesmí ve vodorovném ani svislém směru zasahovat nad vnější rozměry vozidla, ani nesmí, byť jen částečně, zakrývat povinné světlo, odrazku nebo poznávací značku. Symbol musí splňovat požadavky série změn 01 nebo novější série změn předpisu EHK č. 69.

Shodu výstražného trojúhelníku lze prokázat v souladu s metodou indikace E uvedenou v příloze č. 1.

## Ochranná přilba

Schválené typy ochranných přileb podle oddílu 92 zákona o silničním provozu (729/2018) jsou přilby schválené podle série změn 04 nebo novější série změn předpisu EHK č. 22, jakož i přilby, které splňují požadavky normy FMVSS 218.

## Střešní svítilna vozidla taxislužby

Ustanovení o střechách taxislužby kategorie M a N stanovená v zákoně o vozidlech se vztahují na střešní svítilny vozidel taxislužby.

## Ukazatel jízdného (taxametr)

Ustanovení o taxametrech vozidel kategorie M a N stanovená v zákoně o vozidlech se vztahují na taxametry.

# JÍZDNÍ KOLO

## Základní bezpečnostní požadavky

Ve smyslu požadavků uvedených v oddílu 13 pododdílu 1 zákona o vozidlech (82/2021) musí jízdní kolo s výškou sedadla 0,635 metru, jiné než jízdní kolo na zakázku nebo individuálně dovezené, splňovat požadavky evropské normy pro výrobky navržené na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků.

Výjimkou z výše uvedených norem však je, že jednorychlostní jízdní kolo, které není určeno k přepravě cestujících nebo k tažení přípojného vozidla, nemusí být vybaveno více než jedním brzdovým zařízením.

## Odrazky

Jízdní kolo musí být osazeno přední a zadní odrazkou a bočními odrazkami. Boční odrazky musí být osazeny po obou stranách přední i zadní části jízdního kola.

Přední odrazky musí být bílé, zadní odrazka červená a boční odrazky musí být bílé nebo oranžové.

Přední a zadní odrazka musí být ve výšce nejméně 0,30 metru a nejvýše 1,20 metru od silnice.

Přední, boční a zadní odrazky musí splňovat požadavky buď směrnice 76/757/EHS ve znění směrnice 97/29/ES pro třídu IA, IB nebo IV A, požadavky série změn 02 nebo novější série změn předpisu EHK č. 3 nebo požadavky normy SFS ISO 6742-2 nebo její pozdější verze platné v době vstupu tohoto nařízení v platnost.

Boční odrazkou může být i retroreflexní pneumatika barvy a odrazivosti, které splňují požadavky předpisu EHK č. 88, nebo namontovanou odrazkou typu 3 v souladu s normou SFS-EN 13356:2001. Jízdní kolo může být vybaveno oranžovými pedálovými odrazkami.

Jízdní kolo může být vybaveno i dalšími odrazkami a reflexními materiály, pokud tyto neoslabují účinnost povinných světel a signálních světel.

Pokud jde o odrazky jízdního kola a jejich osazení, mohou být alternativně použity požadavky na moped nebo motokolo kategorie L1e-A.

## Světla

Jízdní kolo může být vybaveno dopředu směřujícím světlem vyzařujícím bílé nebo světle žluté světlo. Může být použito několik takových světel.

Jízdní kolo může být vybaveno jedním nebo několika zadními světly, která vydávají červené světlo. Umístění těchto světel se může v bočním směru odchylovat od středové osy jízdního kola.

Jízdní kolo může být vybaveno dvojicí signálních světel, která vydávají žluté nebo oranžové světlo. Tato svítilna musí být typu, který bliká, a musí být instalována symetricky vzhledem k podélné ose jízdního kola. Jízdní kolo může být dále osazeno dvojicí postranních světel, která vydávají žluté nebo oranžové světlo.

Tato světla je možné nahradit světly s odpovídajícími vlastnostmi, která má na sobě připevněna cyklista.

Pokud jde o světla jízdního kola a jejich montáž, mohou být alternativně použity požadavky na moped nebo motokolo kategorie L1e-A.

## Jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie L1e-A

Při zavádění motorizovaného elektronického individuálního jízdního kola třídy L1e-A nebo při přestavbě jiného vozidla na vozidlo třídy L1e-A je povolena varianta vozidla splňujícího požadavky na jízdní kola. Výjimkou z požadavků na jízdní kola však je, že vozidlo kategorie L1e-A musí mít vždy nejméně dvě brzdová zařízení, celkový trvalý jmenovitý výkon elektromotorů nesmí překročit 1 kW a elektromotory mohou pracovat i tehdy, když se nešlape do pedálů. Elektromotory se musí vypnout nejpozději při dosažení rychlosti 25 km/h.

# PŘÍPOJNÁ VOZIDLA ZA VOZIDLA KATEGORIE L A ZA JÍZDNÍ KOLA

## Pneumatiky

Pneumatiky motocyklů a tříkolek a přípojných vozidel čtyřkolek, s výjimkou protektorovaných pneumatik a pneumatik s hroty, musí mít schválení typu podle směrnice 92/23/EHS, řady změn 02 nebo novější řady změn předpisu EHK č. 30 nebo původní verze nebo novější řady změn předpisu EHK č. 75, nebo splňovat požadavky normy FMVSS č. 109.

## Spojovací zařízení

Spojovací zařízení pro přípojná vozidla za vozidla kategorie L a přípojná vozidla za jízdní kola musí být odolná a vhodná. Připojení by mělo být zajištěno zařízením, které zabrání náhodnému rozpojení.

## Světla a odrazky

Přípojné vozidlo za vozidlo kategorie L nebo jízdní kolo by mělo být vybaveno předními, bočními a zadními odrazkami. Kromě toho musí být přípojné vozidlo motocyklu, tříkolky, čtyřkolky nebo lehké čtyřkolky osazeno směrovými světly, zadními světly a brzdovými světly. Pokud šířka přípojného vozidla za jízdní kolo nepřesahuje 0,50 m, nemusí mít kolo přední odrazku.

Přední odrazky musí být bílé, zadní odrazka červená a boční odrazky musí být bílé nebo oranžové.

Přípojné vozidlo za vozidlo kategorie L a jízdní kolo mohou být vybaveny předními, brzdovými, směrovými, zadními a bočními světly.

Světla a odrazky musí být osazeny po dvou a symetricky vzhledem k podélné ose přípojného vozidla. U přípojných vozidel o šířce nejvýše 0,8 metru se však vyžaduje pouze jedno brzdové světlo, zadní světlo a zadní odrazka.

Přípojná vozidla za vozidla kategorie L a jízdní kola musí být osazena reflektory a světly mířícími směrem dopředu nebo dozadu, pokud se vyskytují ve dvojicích, a to ve vzdálenosti maximálně 0,15 metru od boku přípojného vozidla a ve výšce nejméně 0,25 metru. Světla mohou být osazena ve výšce maximálně 1,20 metru a přední a zadní odrazky ve výšce maximálně 0,90 metru.

Přípojné vozidlo jízdního kola může být vybaveno i dalšími odrazkami a reflexními materiály, pokud tyto neoslabují účinnost povinných světel a signálních světel.

Požadavky na světla a odrazky přípojných vozidel kategorie O lze použít jako alternativu, pokud jde o světla a odrazky přípojných a jízdních kol kategorie L a jejich montáž.

### Směrové svítilny

Směrová světla musí vydávat blikající oranžové světlo.

Povinná směrová svítilna musí být od sebe vzdálena nejméně 150 mm po stranách vozidla.  Povinná směrová světla nesmí být umístěna v podélné vzdálenosti větší než 0,30 metru od zadní části přípojného vozidla.

### Brzdové svítilny

Brzdová světla v případě přípojného vozidla za motocykl, tříkolku, čtyřkolku nebo lehkou čtyřkolku musí vydávat červené světlo směřující směrem dozadu. Světlo musí zafungovat při použití jedné z provozních brzd vozidla. Svítivost brzdového světla musí být podstatně vyšší než svítivost zadního světla.

Brzdová světla se nesmí nacházet ve vzdálenosti v podélném směru větší než 1,0 metru od zadní části přípojného vozidla.

### Zadní světla

Zadní světla v případě přípojného vozidla za motocyklem, tříkolkou, čtyřkolkou nebo lehkou čtyřkolkou musí vydávat červené světlo směřující směrem dozadu. Zadní poziční světla musí být připojena tak, aby byla činná současně s předními pozičními světly, potkávacími světlomety a dálkovými světlomety tažného vozidla.

Zadní světla nesmí být umístěna v podélné vzdálenosti větší než 1,0 metru od zadní části přípojného vozidla.

### Odrazky

Přední odrazky v případě přípojného vozidla za vozidlo kategorie L a jízdní kolo musí být bílá, zadní odrazky musí být červená a boční odrazky musí být oranžová nebo bílá. Zadní odrazky na přípojném vozidle kategorie L musí být trojúhelníkové a namontovány tak, aby jedna špička trojúhelníku směřovala nahoru. Na tvar zadních odrazek pro přípojné vozidlo jízdního kola nejsou stanoveny žádné požadavky. Ostatní odrazky nesmí být trojúhelníkového tvaru.

Přední a zadní odrazky musí být osazeny s odchylkou maximálně 10° a směřovat přímo dopředu nebo přímo dozadu. Pokud konstrukce přípojného vozidla o šířce menší než 0,80 m neumožňuje montáž výše popsané přední odrazky, nesmí vodorovná odchylka překročit 30° směrem ven od vozidla a svislá odchylka nesmí být větší než 30° směrem nahoru. Zadní odrazky se nesmějí nacházet ve vzdálenosti v podélném směru větší než 1,0 m od zadní části přípojného vozidla. Boční odrazky musí být orientovány do stran.

Odrazky musí splňovat požadavky směrnice 76/757/EHS ve znění směrnice 97/29/ES nebo změn řady 02 nebo novější řady změn předpisu EHK č. 3. Zadní odrazka přípojného vozidla jízdního kola může být rovněž vyrobena z reflexního materiálu třídy C, který splňuje předpis EHK č. 104. Plocha odrazného materiálu musí být nejméně 0,25 cm2.

Odrazky, které splňují požadavky předpisu EHK č. 88 a montované odrazky typu 3 v souladu s normou SFS-EN 13356:2001, jsou rovněž přijímány jako boční odrazky pro přípojné vozidlo za jízdním kolem.

## Symbol pomalu se pohybujícího vozidla

Symbol pomalu se pohybujícího vozidla ve smyslu oddílu 103 zákona o dopravním provozu (729/2018) musí být umístěn uprostřed nebo na levé straně středové linie přípojného vozidla za tříkolovým mopedem nebo lehkou čtyřkolkou a směřovat dozadu s odchylkou maximálně 10°. Jeden bod symbolu musí směřovat vzhůru a být ve výšce nejméně 0,25 metru od spodního okraje a nejvýše 1,50 metru od země. Symbol nesmí ve vodorovném ani svislém směru přesahovat vnější rozměry přípojného vozidla, a nesmí ani částečně zakrývat povinné světlo nebo odrazku. Symbol musí splňovat požadavky série změn 01 nebo novější série změn předpisu EHK č. 69.

## Blatníky

Pokud jde o jejich požadovanou délku, musí být délka blatníků přípojného vozidla pro motocykl, tříkolku, čtyřkolku nebo lehkou čtyřkolku alespoň rovná šířce pneumatik a musí zasahovat nejméně 60° směrem do přední části svislé roviny procházející osou kola a nejméně 90° směrem k její zadní části, pokud je přípojné vozidlo nenaložené. Blatník může být částečně nebo zcela zakryt zbytkem konstrukce vozidla za předpokladu, že je kolo zakryto podle výše uvedených požadavků.

# LEHKÉ ELEKTRICKÉ VOZIDLO

Lehké elektrické vozidlo určené k jízdě za podmínek uvedených v oddílu 49 pododdílu 2 zákona o silničním provozu (729/2018) musí být vpředu vybaveno bílým nebo světle žlutým světlem a vzadu červeným světlem a viditelnou odrazkou. Na osazení světla se vztahují požadavky na jízdní kolo uvedené v oddílu 4.3 výše. Odrazka může být rovněž připevněna k řidiči lehkého elektrického vozidla.

Lehké elektrické vozidlo může být také osazeno dalšími světly nebo odrazkami, které jsou přípustné na jízdních kolech nebo na vozidlech kategorie L.

Pro přípojná vozidla lehkých elektrických vozidel platí ustanovení výše uvedené kapitoly 5 týkající se osvětlení a odrazek pro přípojná vozidla jízdních kol.

# LEHKÉ AUTONOMNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

## Rozměry a hmotnosti

Maximální přípustná šířka naloženého vozidla je 80,0 cm, maximální povolená výška při naložení je 80,0 cm a maximální přípustná délka naloženého vozidla je 100,0 cm.

Lehké autonomní nákladní vozidlo může mít pružnou nebo kloubovou svislou tyč pro instalaci světel, reflektorů a bezpečnostního praporku o šířce nejvýše 3,0 cm. Tyč a k ní připevněná světla, odrazky a/nebo bezpečnostní praporek se při určování maximální výšky nezapočítávají. Maximální výška horní části tyče měřená nad zemí je však menší než 150,0 cm a maximální plocha bezpečnostního praporku je 375,0 cm².

Maximální hmotnost naloženého lehkého autonomního nákladního vozidla s konstrukční rychlostí nejvýše 6 km/h je 200,0 kg.

Maximální přípustná hmotnost naloženého lehkého autonomního nákladního vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 6 km/h je 50,0 kg.

## Provozní brzdy

Elektromotor navržený tak, aby zajistil dostatečné zpomalení a stabilitu vozidla, je rovněž přijat jako provozní brzda lehkého autonomního nákladního vozidla.

Lehké autonomní nákladní vozidlo pohybující se bez řidiče musí být vybaveno zařízením, které mu umožní automaticky a okamžitě zastavit a zůstat na místě:

- pokud lehké autonomní nákladní vozidlo není v zamýšlené oblasti provozu;

- je-li zjištěna porucha nebo chybná funkce související s bezpečností řídicího systému;

- pokud je dán signál k zastavení.

Lehké autonomní nákladní vozidlo s konstrukční rychlostí vyšší než 6 km/h musí mít záložní brzdový systém pro zpomalení, zastavení a parkování, který zajistí bezpečný provoz v případě selhání provozní brzdy nebo selhání jejího napájení.

Provozní brzda nebo systém nouzového brzdění nesmí působit pouze na kola nebo kladky v zadní části příčné osy vozidla.

## Světla

Lehké vozidlo autonomní nákladní dopravy musí být vpředu vybaveno světlem vyzařujícím bílé nebo světle žluté světlo a jedním červeně svítícím světlem vzadu. Může být použito několik takových světel. Světla musí vydávat nepřetržité světlo.

Lehké autonomní nákladní vozidlo může být vybaveno světlometem.

Přední a zadní obrysová světla musí být namontována ve výšce nejméně 0,15 m nad zemí.

Lehké autonomní nákladní vozidlo musí mít sudý počet žlutých nebo oranžových směrových světel. Tato směrová světla musí být blikajícího typu a musí být namontována symetricky vzhledem k podélné ose lehkého autonomního nákladního vozidla.

Lehké autonomní nákladní vozidlo může být vybaveno sudým počtem jiných bočních žlutých nebo oranžových svítilen.

## Odrazky

Lehké autonomní nákladní vozidlo musí mít přední, boční a zadní odrazku. Přední a boční odrazky mohou být bílé nebo oranžové. Zadní odrazka může být hnědožlutá nebo červená. Zadní odrazka nesmí mít tvar trojúhelníku.

Odrazky musí být namontovány ve výšce nejméně 0,15 m nad zemí.

Lehké autonomní nákladní vozidlo může mít i jiné odrazky a reflexní materiál za předpokladu, že nenaruší účinnost povinných světelných a signalizačních zařízení.

## Zvukové výstražné zařízení

Lehké autonomní nákladní vozidlo může být vybaveno zvukovým výstražným zařízením. Maximální hladina zvuku zvukového výstražného zařízení ve vzdálenosti 2,0 m a 1,0 m nad vozidlem při použití rychlé časové konstanty nesmí překročit 75 dB(A).

# MEZNÍ HODNOTY HLUKU A EMISÍ PRO SCHVALOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL, LEHKÝCH AUTONOMNÍCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL, LEHKÝCH ELEKTRICKÝCH VOZIDEL A NA ZAKÁZKU VYRÁBĚNÝCH MOTOKOL

Jízdní kola, na zakázku vyráběná motokola, lehká autonomní nákladní vozidla a lehká elektrická vozidla nebo jejich zařízení pro ukládání energie nesmí způsobovat emise ze spalování nebo vypařování za provozu nebo hluk výrazně vyšší než hluk jedoucích pneumatik.

# SHODA STĚHOVACÍCH VOZIDEL A NĚKTERÝCH DALŠÍCH VOZIDEL

Světla vozidel kategorie L dovezených jako majetek při stěhování, která jsou nebo v minulosti byla majetkem člena zahraničního zastupitelského úřadu nebo diplomatického sboru a která byla získána ze zahraničí jako dědictví nebo prostřednictvím vypořádání poslední vůle, nebo která byla získána v celní aukci pořádané finským celním úřadem či v jiné aukci pořádané státem, nemusí splňovat požadavky uvedené v kapitole 2. Počet světel, barva světla vyzařovaného těmito světly a směr potkávacích světlometů musí splňovat požadavky platné ve Finsku v době, kdy zde bylo vozidlo poprvé uvedeno do provozu, nebo později. Zadní směrová světla ale mohou vydávat i blikající červené světlo.

Vozidlo kategorie L vyrobené ve velkých sériích pro trhy v zemích EHP a strukturálně neupravené, které bylo dovezeno jako ojeté vozidlo a které v době, kdy bylo poprvé použito, nepodléhalo požadavku na ES nebo EU schválení typu, nemusí splňovat požadavky uvedené v kapitole 2 výše, pokud vozidlo splňuje povinné vybavení a provozní požadavky uvedené v oddílu 12 zákona o vozidlech (82/2021).

Kirsi Karlamaa

generální ředitelka

Kati Heikkinen

zástupkyně generální ředitelky

- Příloha 1	Vnitrostátní výjimky v případě vozidel kategorie L

Shodu jednotlivého vozidla vyrobeného v malé sérii, se schválením typu a upraveného podle přání zákazníka nebo dovezeného vozidla a jednotlivě vyrobeného vozidla kategorií L3e, L4e a L5e lze prokázat v rámci kontroly při registraci a kontroly při úpravě podle tabulky 1. Tabulka se vztahuje také na vnitrostátní schválení typu malých sérií. Požadavky směrnic a nařízení EU uvedené v tabulce platí, protože jsou v platnosti v době, kdy je vozidlo poprvé uvedeno do provozu nebo později, není-li v tabulce uvedeno jinak. Metody pro prokázání shody ve vysvětlující části této tabulky mohou být rovněž použity v případě, že se požadavky směrnic a nařízení EU uplatňují v rámci kontroly při úpravě nebo kontroly při registraci vozidla s ES nebo EU schválením typu, není-li v ustanovení o úpravě konstrukce kategorie L stanoveno jinak.

Výjimky z technického provádění prokazování shody uvedené v tabulce 1 mohou být uplatněny při vnitrostátních schváleních typu v malých sériích, v rámci kontrol při úpravě, kontrol při registraci vozidel jiných než vozidel s ES nebo EU schválením typu, která jsou uvedena do provozu poprvé, a v rámci kontrol při registraci vozidel jiných než vozidel s ES nebo EU schválením typu.

Tabulka 1

| Bod | Předmět | Číslo směrnice nebo nařízení EU | Schválení typu u malých sérií | Kontrola při registraci a kontrola při úpravě vozidel z malých sérií se schválením typu a jednotlivě vyráběných nebo dovezených vozidel na zakázku | Kontrola při registraci a kontrola při úpravě individuálně vyrobeného vozidla kategorie L3e, L4e a L5e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Maximální točivý moment a maximální čistý výkon motoru | 95/1/ES (EU) č. 134/2014 | C | E | Exx |
| 19 | Zamezení tuningových úprav mopedů a motocyklů | 97/24/ES KAPITOLA 7 (EU) č. 44/2014 | A | H (mopedy) C (motocykly) | C |
| 20 | Palivová nádrž | 97/24/ES KAPITOLA 6 (EU) č. 44/2014 | B | B/I/E | Bi/I/Eii |
| 25 | Maximální konstrukční rychlost | 95/1/ES (EU) č. 3/2014 | A omezená rychlost C rychlost není omezena | H omezená rychlost neuplatňuje se, pokud není omezena rychlost | nehodí se |
| 26 | Hmotnosti a rozměry | 93/93/EHS (EU) č. 44/2014 | C | C | Ciii |
| 27 | Spojovací a přídavná zařízení | 97/24/ES KAPITOLA 10 (EU) č. 44/2014 | B | B/I | C |
| 28 | Opatření proti znečišťování ovzduší | 97/24/ES KAPITOLA 5 - 2002/51/ES - 2003/77/ES - 2005/30/ES4a - 2006/120/ES4a - 2009/108/ES (EU) č. 134/2014 | A | H/E/I/B X | Eiv, |
| 29 | Pneumatiky | 97/24/ES KAPITOLA 1 (EU) č. 3/2014 | B instalace X konstrukční části | E instalace X konstrukční části | E instalace X konstrukční části |
| 31 | Brzdový systém | 93/14/EHS (EU) č. 3/2014 | A | H/I | Hviii |
| 32 | Instalace světel a signálních světel na vozidlo | 2009/67/ES (EU) č. 3/2014 | B instalace X konstrukční části | E/I instalace X/I konstrukční části | E instalace X/I konstrukční části |
| 34 | Zvukové výstražné zařízení | 93/30/EHS (EU) č. 3/2014 | E | E | E |
| 35 | Umístění zadní poznávací značky a její prostor | 2009/62/ES (EU) č. 44/2014 | E | E | E |
| 36 | Elektromagnetická kompatibilita | 97/24/ES KAPITOLA 8 (EU) č. 44/2014 | A elektronické podsestavy C vozidlo | B elektronické podsestavy C/I vozidlo | B elektronické podsestavy C/I vozidloxii |
| 37 | Hladina hluku a výfukový systém | 97/24/ES KAPITOLA 9 (EU) č. 134/2014 | A | H/I/Bv/E X | Evii |
| 38 | Zpětná zrcátka a viditelnost dozadu | 97/24/ES KAPITOLA 4 (EU) č. 3/2014 | B instalace X konstrukční části | E instalace X/I konstrukční části | E instalace X/I konstrukční části |
| 39 | Vnější výčnělky | 97/24/ES KAPITOLA 3 (EU) č. 44/2014 | E | E | E |
| 40 | Stojan | 2009/78/ES (EU) č. 44/2014 | B | E | E |
| 41 | Zařízení bránící neoprávněnému použití | 93/33/EHS (EU) č. 44/2014 | B | E | E |
| 42 | Okna, stěrače a ostřikovače čelního skla, jakož i odmrazovače a odmlžovače vozidel s karoserií | 97/24/ES KAPITOLA 12 (EU) č. 3/2014 | E | E | E |
| 43 | Madla a opěry nohou cestujících | 2009/79/ES (EU) č. 44/2014 | B | E | E opěrky nohou neplatí pro madla |
| 44 | Bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty ve vozidlech s karoserií | 97/24/ES KAPITOLA 11 (EU) č. 3/2014 | B | H/I | H bezpečnostní pásy C kotevní úchyty bezpečnostních pásů |
| 45 | Rychloměrné zařízení | 2000/7/ES (EU) č. 3/2014 | B | E | E |
| 46 | Uznávání ovladačů, detektorů a ukazatelů | 2009/80/ES (EU) č. 3/2014 | E | E | nehodí se |
| 47 | Zákonem stanovená označení | 2009/139/EHS (EU) č. 901/2014 | E | E | E |
| 48 | Elektrická bezpečnost hybridních a elektrických vozidel | (EU) č. 3/2014 | H | H/I | H |
| 49 | Prohlášení výrobce o zkoušce odolnosti systémů, konstrukčních částí a zařízení s kritickým dopadem na funkční bezpečnost | (EU) č. 3/2014 | B | nehodí se | nehodí se |
| 50 | Přední a zadní ochranné konstrukce | (EU) č. 3/2014 | C | E | E |
| 51 | Ochranná konstrukce chránící při převrácení (ROPS) v případě vozidel kategorie L7e–B2 | (EU) č. 3/2014 | A | H | nehodí se |
| 52 | Místa k sezení (sedla a sedadla) | (EU) č. 3/2014 | C | E/I | E/I |
| 53 | Ovladatelnost, vlastnosti v zatáčkách a schopnost zatáčení | (EU) č. 3/2014 | C | C | E |
| 54 | Tabulka s omezením maximální rychlosti vozidla | (EU) č. 3/2014 | E | E | nehodí se |
| 55 | Ochrana cestujících vozidla, včetně vnitřní výbavy a dveří vozidla | (EU) č. 3/2014 | C | E | E |
| 56 | Integrita konstrukce vozidla | (EU) č. 3/2014 | B | C | C |
| 57 | Nákladní plošiny | (EU) č. 44/2014 | C | C | E |
| 58 | Palubní diagnostické systémy | (EU) č. 44/2014 | B | C/I | nehodí se |
| 59 | Přístup k informacím o opravách a údržbě | (EU) č. 44/2014 | nehodí se | nehodí se | nehodí se |

X: Osvědčením o ES nebo EU schválením typu uděleným schvalovacím orgánem v zemi EHP nebo provincie Åland, které předkládá žadatel o schválení, osvědčením o schválení typu EHK uděleným schvalovacím orgánem státu, který uplatňuje příslušný předpis EHK, nebo potvrzením prokazujícím schválení v souladu s těmito osvědčeními.

A: Prostřednictvím zprávy určené technické zkušebny nebo jiného členského státu EHP v souladu s rozsahem akreditace.

H: Prostřednictvím zprávy schváleného odborníka v souladu s rozsahem akreditace.

B: Osvědčením vydaným výrobcem nebo jeho zástupcem, které vychází ze zkoušek, výpočtů a měření. v osvědčení musí být uveden podrobný doklad prokazující shodu a v případě potřeby musí být předložen na požádání osobě provádějící schválení nebo kontrolu.

C: Žadatel musí inspektorovi provádějícímu schválení typu nebo kontrolu dostatečně prokázat, že byly splněny základní požadavky stanovené nebo zakotvené v nařízení.

E: Při kontrole vozidla v souvislosti se schválením nebo kontrolou.

I: V případě vozidel vyráběných ve velkých sériích pro americký, japonský, jihokorejský a kanadský trh se k ověření shody s požadavky při individuální kontrole při schvalování nebo registraci použije zpráva od výrobce nebo příslušného orgánu o tom, že vozidlo splňuje požadavky dané země s ohledem na rok modelu nebo schvalovací značku, která to uvádí. Tento způsob prokazování může být použit i pro neupravené konstrukční části, systémy a samostatné technické celky upravených vozidel.

Alternativně k úrovni požadavků uvedených v tabulce je také přijímána metoda prokazování na vyšší úrovni v následujícím pořadí: X, A, H, B, C, E. Metoda prokázání I platí pouze pro vozidla splňující danou definici.

V rámci kontroly při registraci a kontroly při úpravě vozidla jiného než vozidla s ES nebo EU schválením typu a vozidla upraveného z vozidla s ES nebo EU schválením typu lze k prokázání shody použít mezní hodnoty stanovené ve směrnici nebo v nařízení EU a použitelné při kontrole shody výroby.

Body 20, 28 a 37 se nevztahují na elektrická vozidla bez spalovacího motoru. Výjimky stanovené ve směrnicích v bodech 18, 19, 29, 32 až 34, 41, 43 a 46 se vztahují na lehké mopedy.

U palivové nádrže, která není vyrobena z kovu nebo je určena pro jiné palivo než benzin, musí být prokázána shoda s požadavky směrnice nebo nařízení EU.

U kovové palivové nádrže určené pro benzin kontroluje inspektor pevnost upevnění a utěsnění spojů.

Maximální technicky přípustná hmotnost se zapisuje do registru na základě zprávy o nosnosti vydané výrobcem.

Shodu výfukových emisí lze technicky prokázat měřením v provozu v souladu s mezními hodnotami stanovenými v nařízení Finské agentury pro dopravu a spoje TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019. Shodu výfukových emisí v případě jednotlivě vyrobených vozidel lze technicky prokázat měřením v provozu tak, že hodnota CO ve výfukových emisích nepřesahuje 3,5 % a hodnota HC je 600 ppm.

Pokud bylo vozidlo upraveno tak, aby bylo ekvivalentním s vozidlem s EU nebo ES schválením typu.

Náhradní katalyzátor vozidla s ES nebo EU schválením typu.

Hladina hluku nesmí překročit váženou hladinu hluku A: a) 96 dB, pokud objem motoru nepřesahuje 80 cm³; b) 99 decibelů, je-li objem válců větší než 80 cm³, avšak nejvýše 175 cm³; nebo c) 103 decibelů, je-li objem válců větší než 175 cm³. Metodou měření je metoda měření podle přílohy 3 nařízení Finské agentury pro dopravu a spoje o úpravách konstrukce vozidel kategorie L (TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019).

Zkoušku slábnutí brzdného účinku není nutné provádět, pokud oprávněný odborník na základě předchozích zkoušek ověří, zda vozidlo osazené zkoušenými částmi použitými v brzdovém systému splňuje požadavky na zkoušku slábnutí brzdného účinku. Splnění požadavků uvedených v příloze 2 nařízení TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019 lze rovněž uznat v rámci kontroly při registraci vozidla dovezeného nebo vyrobeného jako individuální vozidlo na zakázku a individuálně vyrobené vozidlo.  Brzdy s ochranou proti blokování se nevyžadují.

Tuto metodu prokázání lze použít u jiných vozidel než u na zakázku upravených individuálních vozidel. Brzdy s ochranou proti blokování jsou však povinné, pokud by byly požadovány v případě daného vozidla podle nařízení (EU) č. 168/2013 a nařízení (EU) č. 3/2014.

Vzhledem k tomu, že instalace světel je povinná, je nutné dodržet požadavky příslušného státu. Montáž jakéhokoli dalšího světla může být provedena buď podle požadavků daného státu, nebo podle požadavků EU, s uvedením shody při posouzení vozidla prováděného ve spojitosti s jeho schválením nebo technickou prohlídkou.

Výjimky z požadavků na osazení světel mohou být povoleny za předpokladu, že jsou osazena povinná světla a jejich elektrické připojení splňuje požadavky. Kromě toho musí osazení světla splňovat požadavky na geometrickou viditelnost a barva světla musí být v souladu s požadavky. Alternativně mohou být dodržena ustanovení nařízení Finské agentury pro dopravu a spoje TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019 o osvětlovacích zařízeních pro motocykly a mopedy a jejich montáži.

Při změně systému nabíjení nebo zapalování vozidla se zážehovým motorem, který nemá žádné elektronické systémy, které přímo ovlivňují ovládání vozidla, jako jsou elektronické brzdy, se má za to, že vozidlo splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu, pokud jsou zařízení systému nabíjení nebo zapalování chráněna kovovými kryty a dráty zapalovací svíčky a jejich konektory (svorky) z hlediska úprav systému nabíjení nebo zapalování.

Požadovány jsou zkoušky za jízdy a stacionární zkouška. Požadavky přílohy VII směrnice nebo nařízení EU týkajícího se povrchu zkušební dráhy nemusí být použity, pokud povrch netlumí hluk ve srovnání s povrchem, který je v souladu s touto směrnicí. Pokud se při zkoušce hluku vyprodukovaného projíždějícím vozidlem použije jiné zkušební lože než to, které vyhovuje směrnici nebo nařízení EU, od výsledku měření se odečte 1 dB(A). Při kontrole při registraci nebo úpravě ojetého vozidla se k toleranci pro zabezpečení jakosti výroby přičte tolerance 2 dB(A) v souladu se směrnicí nebo nařízením EU pro použití v případě hluku vyprodukovaného projíždějícím vozidlem. Inspektor uvede výsledek stacionární zkoušky do registračních údajů.

V rámci kontroly při registraci lze prokázat shodu vozidla dovezeného nebo vyrobeného jako individuální vozidlo na zakázku v souladu s nařízením Finské agentury pro dopravu a spoje TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019. Metoda měření je stanovena v příloze 3 uvedeného nařízení (TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019).

Náhradní tlumič vozidla s ES nebo EU schválením typu. Značka schválení typu se však nevyžaduje v případě tlumičů, pro které bylo vydáno schválení typu před 1. červencem 2007, které nahrazují původní součást coby samostatný celek.

Systém nabíjení vozidla může být upraven tak, aby vozidlo bylo kompatibilní s nabíjecími systémy běžně používanými ve Finsku. Shodu upraveného systému nabíjení z hlediska elektrické bezpečnosti lze prokázat pomocí metod prokazování A, H nebo B. Není nutné stanovit emise vodíku.

Není nutné stanovit emise vodíku.

Sedla jsou však akceptována jako místa k sezení v případě vozidel kategorie L5e s karoserií.

Shodnost lze prokázat v souladu s přílohou 1 dokumentu TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019 Finské agentury pro dopravu a spoje.

xx Musí být k dispozici zpráva o výkonu motoru. U motorů vyráběných ve velkých sériích lze jako zprávu o výkonu motoru použít osvědčení výrobce o maximálním netto výkonu. V osvědčení musí být uveden motor, na který se vztahuje.  Osvědčení o výkonu motoru vozidla vyrobeného jako individuální vozidlo nebo motor upravený z motoru vyrobeného ve velké sérii musí být založeno na měření výkonu vozidla vybaveného konkrétním motorem. Osvědčení o měření výkonu musí být protokol o měření vypracovaný měřicím zařízením s grafickým diagramem výkonu motoru, který uvádí hodnoty výkonu, točivého momentu a plnicího tlaku a otáčky naměřené měřicím zařízením. Osvědčení musí rovněž obsahovat VIN měřeného vozidla. Osvědčení měření výkonu vyhotoví strana, která měření provedla. Zprávy o výkonu motorů s turbodmychadlem musí uvádět plnicí tlak naměřený u měření výkonu při otáčkách za maximálního výkonu a také nejvyšší naměřený plnicí tlak;