| IAPR Niezależny Urząd Podatkowy REPUBLIKA GRECKA |  | ### Ateny, 17 października 2022 r. ### Protokół nr: 30/010/000/30/2022 |
| --- | --- | --- |
| NAJWYŻSZA RADA CHEMICZNA Adres do korespondencji: 16, Tsocha Street, Ateny |  | ### DO: Państwowe Ogólne Laboratorium Chemiczne Dyrekcja ds. Energii, Produktów Przemysłowych i Chemicznych Sekcja A |
| Kod pocztowy: 115 21 |  |  |
| Informacje: E. Bania-Georgopoulou Tel.: 210–6479244,230 Adres e-mail: axs@aade.gr |  |  |
|  | . |  |

TEMAT:  Decyzja NRC (Najwyższej Rady Chemicznej) 30/2022

W odpowiedzi na pismo nr 30/004/000/1249/23-9-2022, w którym przekazano nam wniosek dotyczący przyjęcia decyzji NRC zatytułowanej: „Transpozycja do prawa krajowego decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/197 z 17.1.2022 ustanawiającej ACCUTRACETM PLUS jako wspólny znacznik skarbowy oleju opałowego, paliwa żeglugowego MGO i paliwa żeglugowego MDO, a także krajowej nafty (nafty grzewczej) oraz metody badawcze służące do jego oznaczania i powiązane wymagania techniczne”, informujemy, że Najwyższa Rada Chemiczna, której przewodniczymy, po zbadaniu sprawy na posiedzeniu z 29 września 2022 r., w sposób przewidziany prawem rozpatrzyła przedmiotowy wniosek i jednogłośnie

zarządziła, co następuje:

„Transpozycja do prawa krajowego decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/197 z dnia 17.1.2022 ustanawiającej ACCUTRACETM PLUS jako wspólny znacznik skarbowy oleju opałowego, paliwa żeglugowego MGO i paliwa żeglugowego MDO, a także krajowej nafty (nafty grzewczej) oraz metody badawcze służące do jego oznaczania i powiązane wymagania techniczne”

Artykuł 1

Cel i zakres

Celem niniejszej decyzji jest ustanowienie wspólnego europejskiego znacznika skarbowego przewidzianego w dyrektywie 95/60/WE w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty.

Niniejsza decyzja reguluje następujące kwestie:

1) Nazwa chemiczna cząsteczki znacznika zgodnie z IUPAC.

2) Procent dodawany do produktów energetycznych.

3) Zwalidowana metoda laboratoryjna i sprzęt do ilościowego oznaczania znacznika w produktach energetycznych.

4) Cechy jakościowe tej metody.

5) Metoda i wyposażenie stosowane w kontrolach na miejscu do oznaczania znacznika.

Artykuł 2

Oznaczanie znacznika

Substancja ACCUTRACETM PLUS, z butoksybenzenem jako składnikiem aktywnym (numer rejestru CAS 1126-79-0), jest dodawana do oleju opałowego, paliwa żeglugowego MGO, paliwa żeglugowego MDO, a także krajowej nafty (nafty grzewczej) jako wspólny znacznik skarbowy przewidziany w dyrektywie 95/60/WE w sprawie znakowania wszystkich produktów ropopochodnych objętych kodami CN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 i 2710 20 19, jak również krajowej nafty (nafty grzewczej) objętej kodem CN 2710 19 25.

Poziom znakowania ACCUTRACETM PLUS ustala się na 12,5 miligramów na litr produktu energetycznego. Odpowiada to poziomowi znakowania co najmniej 9,5 miligrama butoksybenzenu na litr produktu energetycznego.

Artykuł 3

Metoda badania laboratoryjnego

Do oznaczania butoksybenzenu – aktywnego składnika ACCUTRACETM PLUS, w oleju opałowym, paliwie żeglugowym MGO i paliwie żeglugowym MDO, a także w krajowej nafcie (nafcie grzewczej) w stężeniu  9,5 miligramów butoksybenzenu na litr produktu energetycznego stosuje się dwuwymiarowy chromatograf gazowy z detektorem spektrometrii masowej (GC – MS). Metoda ta opiera się na raporcie badawczym Dow zatytułowanym „Walidacja dwuwymiarowej metody chromatografii gazowej do oznaczania śladowego eteru fenylowo butylowego (BPE) w oleju napędowym”, o którym Komisja Europejska powiadomiła państwa członkowskie.

Należy zauważyć, że związek eteru fenylowo butylowego jest identyczny ze związkiem o nazwie chemicznej IUPAC butoksybenzen.

Rozpoczęcie

Próbkę produktu energetycznego analizuje się metodą dwuwymiarowej chromatografii gazowej, z zastosowaniem kolumn kapilarnych i odpowiedniego rozkładu temperatur oraz detektorów płomieniowo-jonizacyjnych (FID) i masowych (MS).  Stosuje się sprzęgło Deansa i 3 kolumny o różnej polarności.

Oznaczanie ilościowe butoksybenzenu przeprowadza się za pomocą spektrometru masowego, wykorzystując jonizację elektronową i monitorowanie wybranych jonów (SIM), a konkretnie jonu o m/z 94 (jon ilościowy) i jonu o m/z 150 (jon potwierdzający).

Działanie chromatografu i obliczanie wyników są regulowane przez odpowiednie oprogramowanie.

Odczynniki i inne materiały

1. Ogólne

— Gaz obojętny helu o czystości chromatograficznej

— Nieoznaczony olej opałowy, paliwo żeglugowe MGO i paliwo żeglugowe MDO, a także krajowa nafta (nafta grzewcza), do przygotowania norm kalibracji.

– Odpowiednie rozpuszczalniki do czyszczenia automatycznego przyrządu do pobierania próbek.

2. Wzorce kalibracyjne

Roztwory standardowe butoksybenzenu są przygotowywane z certyfikowanego materiału wzorcowego (CRM) lub roztworu podstawowego o znanym stężeniu.

Do tworzenia krzywej kalibracji stosuje się nieoznaczony olej opałowy, paliwo żeglugowe MGO i paliwo żeglugowe MDO, a także krajową naftę (naftę grzewczą;) oraz 7 standardowych roztworów butoksybenzenu w zakresie stężeń 0,095–11,875 mg.L,-1 butoksybenzenu w produkcie energetycznym.

Wyposażenie

1. Chromatograf gazowy wyposażony w elektroniczny system kontroli ciśnienia i dozownik z podziałem/bez podziału.

2.  Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID).

3. Spektrometr masowy wykorzystujący technikę jonizacji wiązką elektronów, połączony z chromatografem za pomocą linii przesyłowej.

4. Trzy (3) kolumny kapilarne o różnej polarności: pierwsza, typu 50 % fenylowego (15x0,25x0,15) łączy dozownik ze sprzęgłem Deansa, druga, typu woskowego (30x0,25x1,00) łączy sprzęgło Deansa z MSD, a trzecia to kolumna ze stopionej krzemionki (0,64x0,1), która łączy sprzęgło Deansa z FID.

5. Automatyczny przyrząd do pobierania próbek ze strzykawką precyzyjnie odmierzającą objętość 5 μl.

6. Komputer z odpowiednim oprogramowaniem, które pobiera i przetwarza dane.

Procedura

Na początku tworzona jest krzywa kalibracyjna z użyciem wyżej wymienionych norm kalibracji.

Do wykrywania znacznika stosuje się technikę jonizacji wiązką elektronów i

SIM: jon o m/z 94 (jon ilościowy) i jon o m/z 150 (jon potwierdzający).

Jako optymalne parametry operacyjne GC – MS zalecane są następujące parametry:

– Temperatura kolumny (pieca)

Zgodnie z harmonogramem temperaturowym pieca, temperatura początkowa 100 ºC jest utrzymywana przez 0,5 minuty i wzrasta w tempie 10 °C.min-1 do 180°C, gdzie jest stabilizowana przez 0,0 minuty, a następnie wzrasta w tempie 30°C.min-1 do 260°C, gdzie jest stabilizowana przez 4,0 minuty.

– Dozownik (z podziałem/bez podziału)

Temperatura dozownika z podziałem/bez podziału, przy współczynniku podziału 100:1, wynosi 250 °C, a objętość dozowanej próbki wynosi 1 μl. Przepływ gazu nośnego (helu) w kolumnach wynosi: W przypadku pierwszej kolumny: 1,0 mL.min-1 dla 5,0 min, zmiana przy 99 mL.min-1, stabilizacja dla 10,1 min (etap mycia).  W przypadku drugiej kolumny: 2,5 mL.min-1 stałego przepływu.

– Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID)

Stosuje się detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), działający w temperaturze 260 °C.

– Detektor masowy (MS Detector)

W przypadku jonizacji wiązką elektronów i monitorowania wybranych jonów (SIM) stosuje się detektor masowy (MS Detector), który działa w następujących warunkach:
Temperatura źródła jonów wynosi 250 °C.  Temperatura kwadrupolu (MS Quad) wynosi 200 °C. Temperatura linii przesyłowej wynosi 260 °C. Czas opóźnienia rozpuszczalnika wynosi 3,00 min. m/z: 94 stosuje się jako jon ilościowy, a m/z: 150 jako jon potwierdzający.  Czas oddziaływania wynosi 100 ms.

W celu zapewnienia jakości wyników zaleca się stosowanie wewnętrznego systemu kontroli jakości z regularną analizą próbki kontrolnej.

Do wspólnego oznaczania ACCUTRACETM PLUS i znaczników krajowej technologii molekularnej FT36 i FT39 można stosować alternatywną metodę chromatografii gazowej z odpowiednimi kolumnami i detektorami, jeżeli można wykazać, że zapewnia ona co najmniej taką samą dokładność i co najmniej taki sam poziom precyzji jak metoda analityczna, którą zastępuje.

Artykuł 4

Cechy jakościowe metody badawczej

Charakterystykę działania metody ustala się po jej walidacji zgodnie z wymogami normy ELOT EN ISO IEC 17025.

W przypadku wątpliwości co do wyników badań należy je ocenić i interpretować zgodnie z normą ELOT EN ISO 4259:2018.

Artykuł 5

Metoda badania do celów kontroli w terenie

W przypadku orientacyjnych badań kontrolnych w terenie, próbkę produktu energetycznego, bez uprzedniej obróbki, poddaje się analizie za pomocą odpowiedniego urządzenia do chromatografii gazowej, kolumn kapilarnych i odpowiedniego rozkładu temperatur, przy użyciu odpowiednich detektorów (FID i/lub MS).

Artykuł 6

Uchylane przepisy

Z chwilą wejścia w życie niniejszej decyzji uchyla się, co następuje:

(1) Art. 3 ust. 3 pkt 2 decyzji NRC nr 53/2015, „Paliwa do zaopatrzenia statków — Wymagania, metody badań i procedury dotyczące barwienia i oznaczania paliwa żeglugowego MGO”. (Dziennik Urzędowy B’ nr 987/2015/16)

(2) Art. 2 ust. 2 decyzji NRC nr 468/2002 (Dziennik Urzędowy B’ nr 1273/05.09.2003), „Procedury barwienia i oznaczania oleju opałowego” (Dziennik Urzędowy B’ nr 1273/2002/03)

(3) Art. 2 ust. 1 decyzji NRC nr 469/2002 (Dziennik Urzędowy B’ nr 1273/2003), „Szczegóły i metody badania nafty grzewczej”. (Dziennik Urzędowy B’ nr 1273/2002/03)

| PRZEWODNICZĄCY EVANGELOS BAKEAS |  |  | SEKRETARZ ELENI BANIA-GEORGOPOULOU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |