# Sbírka předpisů švédské rady pro akreditaci a posuzování shody

ISSN 1400-4682

Vydal(a): Anette Arveståhl

STAFS 2022:2

Zveřejněno
dne 14. června 2022

STAFS 2022:2

Zveřejněno
dne 14. června 2022

Předpisy a obecná doporučení švédské rady pro akreditaci a posuzování shody o příslušenství pro taxametry

Přijato 8. června 2022

Švédská rada pro akreditaci a posuzování shody (SWEDAC) stanoví na základě kapitoly 8 § 1 nařízení o provozu taxislužeb (2012:238) a § 3 nařízení o akreditaci a posuzování shody (2011:811) následující a přijímá následující obecná doporučení.

Oblast působnosti

§ 1	Tyto předpisy obsahují ustanovení o požadavcích na příslušenství připojené k taxametru a jeho posouzení.

Definice

§ 2	Pro účely těchto předpisů se slova a pojmy používají ve smyslu § 2 předpisů STAFS 2022:1 o taxametrech. Kromě toho se pro účely těchto předpisů rozumí:

1. způsobem platby: forma platby, bez ohledu na to, zda byla provedena elektronicky, ve fyzické podobě, poskytnutím úvěru nebo jakýmikoli jinými prostředky;

2. úkolem jízdy: objednaná přeprava prostřednictvím taxislužby, která začíná, když se taxametr přepne z polohy „Volný“ na „Obsazeno“ a končí, když se taxametr přepne z polohy „Jízdné“ do polohy „Volný“ a

3.přezkoušením typu: postup posuzování shody, kterým akreditovaný subjekt přezkoumá technický návrh příslušenství a zajistí a prohlašuje, že splňuje požadavky těchto předpisů.

Požadavky na příslušenství

§ 3	Příslušenství musí splňovat požadavky uvedené v příloze těchto předpisů.

Požadavky na výrobce příslušenství

§ 4	Výrobce příslušenství zajistí, aby tato zařízení byla navržena a vyrobena v souladu s požadavky stanovenými v příloze těchto předpisů.

§ 5	Výrobce musí mít zdokumentovaný systém řízení s postupy a pokyny, aby bylo zajištěno, že sériově vyráběné příslušenství splňuje požadavky těchto předpisů.

Obecná doporučení

Systém řízení výrobce musí splňovat požadavky normy SS-EN ISO 9001 (Systémy managementu kvality – Požadavky), pokud jde o části související se sériovou výrobou příslušenství.

§ 6	Aby bylo zajištěno, že příslušenství splňuje požadavky těchto předpisů, předloží výrobce příslušenství k posouzení shody prostřednictvím:

1. přezkoušení typu; a

2. posouzení systémů řízení pro sériovou výrobu příslušenství.

§ 7	Pokud postup posuzování shody prokázal, že příslušenství splňuje požadavky těchto předpisů, výrobce na jeho krytu uvede:

1. jméno výrobce;

2. sériové číslo příslušenství nebo jeho různých jednotek;

3. číslo certifikátu a

4. označení „STAFS 2022:2“.

Označení musí být umístěna na místě vhodném pro kontrolu ze strany orgánů a musí být jasné, nesmazatelné a jednoznačné.

§ 8	Výrobce musí uchovávat kopii certifikátu příslušenství a jeho přílohy spolu s technickou dokumentací po dobu nejméně deseti let od výroby posledního kusu příslušenství.

§ 9	Výrobce zajistí, aby byl k příslušenství přiložen návod k použití. Návod k použití musí být snadno srozumitelný a musí obsahovat alespoň popis způsobu získání všech předepsaných výstupů v papírové nebo elektronické podobě v souladu s těmito předpisy, jakož i rozsah teplot a rozsah napětí, ve kterém příslušenství pracuje.

Posuzování shody

Certifikační orgán

§ 10	Posuzování shody provádí certifikační orgán pro výrobky akreditované pro daný úkon podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

Žádost o přezkoušení typu a posouzení systému řízení

§ 11	Žádost o přezkoušení typu a posouzení systémů řízení pro sériovou výrobu příslušenství se podává certifikačnímu orgánu uvedenému v § 10. Tato žádost musí obsahovat příslušnou technickou dokumentaci. Na základě dokumentace musí být možné posoudit, zda příslušenství splňuje požadavky těchto předpisů. Technická dokumentace musí obsahovat:

1.	obecný popis zařízení, který zahrnuje klimatické, mechanické a elektromagnetické prostředí, v nichž se má příslušenství používat, napájecí zdroj a další ovlivňující veličiny, které jsou nezbytné k tomu, aby příslušenství fungovalo předepsaným způsobem;

2.	celkový koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav a obvodů;

3.	popis elektronických částí příslušenství s výkresy, schématy, vývojovými diagramy logických obvodů a obecnými informacemi vysvětlujícími vlastnosti a fungování jednotlivých částí, včetně popisu plomb a vlastností požadovaných v bodě 6 přílohy těchto předpisů;

4.	popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení dokumentace uvedené v bodech 2, 3 a 12, včetně funkce zařízení;

5.	výsledky konstrukčních výpočtů a provedených kontrol;

6.	v případě potřeby výsledky odpovídajících zkoušek prokazující, že zařízení splňuje požadavky těchto předpisů za deklarovaných stanovených pracovních podmínek a za stanovených rušení pocházejících z okolního prostředí;

7.	certifikát EU přezkoušení typu nebo certifikát EU přezkoumání návrhu pro taxametry, které obsahují části shodné s částmi, které jsou použity v návrhu;

8.	podmínky kompatibility mezi příslušenstvím a taxametrem;

9.	návod k použití v souladu s § 9;

10.	návod k instalaci;

11.	údaj o místě výroby; a

12.	dokumentace systému řízení s popisem výrobních postupů a vlastní kontroly výrobce.

Postup pro přezkoušení typu a posuzování systémů řízení

§ 12	Při přezkoušení typu musí certifikační orgán na žádost výrobce posoudit, zda příslušenství představující očekávanou výrobu splňuje požadavky uvedené v příloze těchto předpisů.

Certifikační orgán rovněž provede posouzení systému řízení, pokud jde o výrobní postupy a vlastní kontrolu výrobce, jakož i audit na místě v prostorách výrobce, s cílem zajistit, že výrobce je schopen vyrábět výrobky, které splňují požadavky stanovené v příloze těchto předpisů.

Certifikáty

§ 13	Pokud přezkoušení typu a posouzení systému řízení prokázalo, že příslušenství splňuje požadavky, může certifikační orgán vydat certifikát.

§ 14	Certifikát a veškeré jeho přílohy musí obsahovat informace nezbytné k posouzení shody vyráběných výrobků s přezkoumaným příslušenstvím a k provádění instalace a kontroly používaného zařízení. V každém případě tyto informace musí zahrnovat:

1.	podmínky kompatibility mezi taxametrem a příslušenstvím;

2.	opatření nezbytná k zajištění neporušenosti zařízení, pokud jde o plombu a software;

3.	údaje nezbytné k identifikaci zařízení nebo jeho konstrukčních jednotek a informace nezbytné k ověření, zda zařízení prokazuje(-í) shodu s příslušenstvím;

4.	v případě potřeby konkrétní informace nezbytné k ověření vlastností vyráběných zařízení;

5.	jméno a adresu výrobce a případně jméno a adresu jeho zplnomocněného zástupce;

6.	závěry přezkoušení a

7.	veškeré podmínky platnosti certifikátu.

§ 15	Certifikát má platnost deset let ode dne vydání a může být obnovován vždy o dalších deset let.

Před obnovením certifikátu vezme certifikační orgán v úvahu výsledky namátkových kontrol podle § 17, jakož i další informace obdržené certifikačním orgánem, a rozhodne o nezbytných zkouškách nebo přezkoušení.

§ 16	Certifikát podle těchto předpisů nesmí být součástí certifikátu EU přezkoušení typu uvedeného v předpisech STAFS 2016:1 o měřidlech.

Požadavky na certifikační orgán po vydání certifikátu

§ 17	Certifikační orgán musí každoročně monitorovat vlastní kontrolu výrobce a provádět příslušný namátkový odběr vzorků výroby.

§ 18	Pokud výrobce oznámí změny příslušenství, které mohou ovlivnit jeho soulad s požadavky těchto předpisů, certifikační orgán schválení znovu posoudí. Pokud po posouzení příslušenství stále splňuje požadavky, certifikační orgán vydá nový certifikát.

§ 19	Certifikační orgán certifikát zruší, pokud zjistí, že jím certifikované příslušenství nesplňuje požadavky těchto platných předpisů.

§ 20	Certifikační orgán neprodleně předloží radě SWEDAC vydané certifikáty a jejich přílohy. Certifikační orgán rovněž oznámí radě SWEDAC odebrání certifikátu.

§ 21	Certifikační orgán musí uchovávat technickou dokumentaci, včetně dokumentace předložené výrobcem, až do konce platnosti certifikátu.

Ostatní

§ 22	Rada SWEDAC může v jednotlivých případech a pokud k tomu existují zvláštní důvody, udělit výjimky z uplatňování těchto předpisů.

__________

- Tento předpis nabývá účinnosti dne 1. října 2022.

- Tímto předpisem se zrušují předpisy a obecná doporučení rady (STAFS 2012:5) o příslušenství pro taxametry.

- Certifikační orgány akreditované k provádění posuzování shody podle předpisů STAFS 2012:5 na příslušenství pro taxametry se považují za akreditované k provádění posuzování shody podle nového předpisu.

- Předchozí předpis se může nadále používat, pokud certifikační orgán obdržel žádost o přezkoušení typu před 1. říjnem 2023. Certifikáty vydané na základě takové žádosti se však neobnoví.

Jménem rady SWEDAC

Ulf Hammarström

Mikael Schmidt

Příloha

Požadavky na příslušenství

1.	Příslušenství musí být navrženo pro podmínky teploty a vlhkosti, v nichž je určeno k použití. Minimální požadavek je, aby bylo navrženo pro vlhkost vzduchu s kondenzací a odolávalo horní teplotní mezi 55 °C a dolní teplotní mezi -25 °C.

2. 	Příslušenství musí splňovat třídu mechanického prostředí M3 v souladu s bodem 1.3.2 přílohy 1 předpisů STAFS 2016:1 o měřidlech.

3. 	Příslušenství nesmí mít žádné vlastnosti, které by mohly usnadňovat úmyslné podvodné zneužití.

4. 	Příslušenství musí být dostatečně robustní a materiály, ze kterých je zkonstruováno, musí odpovídat podmínkám, ve kterých se má používat. Musí být navrženo tak, aby zbytečně nezvyšovalo riziko zranění osob při nehodě.

5. 	Předepsané vlastnosti příslušenství nesmí být nepřijatelným způsobem ovlivněny připojením jakéhokoli jiného zařízení k příslušenství, žádnou vlastností připojeného zařízení samotného nebo jakýmkoli dálkovým zařízením, které komunikuje s příslušenstvím.

6. 	Musí být možné fyzicky a elektronicky zapečetit příslušenství tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti při používání taxametru. Součásti příslušenství, které jsou zásadní pro předepsané vlastnosti, musí být chráněny před vnějším a vnitřním vlivem. Jakýkoli zásah na příslušenství a plombách musí být snadno viditelný.

7. 	Ty části funkcí příslušenství, které jsou regulovány podle těchto předpisů a jsou určeny softwarem, musí být chráněny proti náhodným nebo úmyslným změnám následovně:

1.	Kód musí být uložen v paměti, jejíž obsah nemůže uživatel ovlivnit.

2.	Obsah paměti programových kódů se kontroluje automaticky, pokud je příslušenství připojeno k napětí.

3.	Příslušenství nesmí být schopné ovlivnit funkci nebo obsah součtového zařízení.

8. 	Software, který je zásadní pro předepsané vlastnosti, musí mít jedinečné označení verze softwaru a kontrolní součet a musí být zajištěn před vlivy jinými než těmi, které jsou předepsány. Známky zásahu musí být viditelné po přiměřeně dlouhou dobu.

9. 	Údaje, které mají být vystaveny v tištěné nebo v elektronické podobě, nebo jak je zobrazuje příslušenství, a software nezbytný pro předepsané vlastnosti, které jsou uloženy nebo přenášeny, musí být odpovídajícím způsobem chráněny proti náhodnému nebo úmyslnému poškození.

10.	Příslušenství musí být navrženo tak, aby zařízení taxametru v instalovaném stavu mohlo vykonávat všechny předepsané funkce, aniž by došlo k přerušení nebo změně spojení zařízení.

První odstavec se nevztahuje na funkce určené výhradně k použití během instalace nebo při ověřování akreditovaným kontrolním subjektem.

11. 	Pokud má příslušenství související software, který rovněž poskytuje jiné funkce než ty, které jsou předepsány, musí být software pro předepsané vlastnosti identifikovatelný a nesmí být žádným jiným softwarem nepřijatelným způsobem ovlivněn.

12.	 Při přepnutí taxametru z pracovní polohy „Jízdné“ do polohy „Volný“ musí příslušenství předložit doklad. Vždy musí být schopno vystavit stvrzenku v tištěné podobě a může být schopno vystavit stvrzenku také výhradně v elektronické podobě. Příslušenství může být schopno vystavit několik stvrzenek za částečnou úhradu úkolu jízdy. Pokud má být částka nebo částky fakturovány, totéž platí pro doklady. Každá předložená stvrzenka a doklad musí obsahovat alespoň tyto údaje:

1.	údaj o tom, zda se jedná o stvrzenku nebo doklad s označením „elektronická stvrzenka“ nebo „elektronický doklad“, pokud je dokument vyhotoven v elektronické podobě;

2.	pořadové číslo stvrzenky nebo dokladu s nejméně šesti číslicemi v téže nepřerušené a vzestupné řadě pořadových čísel, přičemž každé pořadové číslo odpovídá určitému úkolu jízdy, a pokud je příslušenství schopno vystavit stvrzenku pro částečnou platbu, pořadové číslo následované pomlčkou a pořadové číslo aktuální částky, která má být částečně zaplacena, přičemž pořadové číslo první splátky úkolu jízdy je „001“;

3.	aktuální datum (rr.mm.dd),

4.	název taxislužby a osobní identifikační číslo, koordinační číslo nebo identifikační číslo společnosti;

5.	poštovní adresa taxislužby;

6.	kód řidiče nebo rozlišovací číslo řidiče taxislužby;

7.	registrační číslo vozidla taxislužby;

8.	čas zahájení úkolu jízdy (hh.mm);

9. 	čas uskutečnění částečné platby (hh.mm);

10. čas dokončení úkolu jízdy (hh.mm);

11. vzdálenost ujetá během úkolu jízdy (0,00 km),

12. sazby použité při úkolu jízdy s odděleným uvedením druhu sazby a hodnot sazeb;

13.	 úplný popis toho, jak a do jaké míry byly pro výpočet ceny úkonů jízdy použity sazby a příslušné hodnoty sazeb, a to takovým způsobem, aby vztah mezi účtovanou cenou a plněním, včetně případných poplatků, byl jasný a mohl být následně ověřen; a

14. částka, která má být zaplacena, s odděleným uvedením použité metody nebo způsobů platby, částka zaplacená podle jednotlivých způsobů platby, jakož i sazba DPH a DPH zahrnutá v celkové částce;

Příslušenství musí být navrženo tak, aby kopie šesti posledních stvrzenek nebo dokladů mohly být vytištěny v papírové podobě. Kopie stvrzenky nebo dokladu musí obsahovat slovo „KOPIE“ na stejném řádku jako pořadové číslo.

13.	Příslušenství musí být navrženo tak, aby na konci doby jízdy bylo možné v papírové podobě vytisknout zprávu o době jízdy obsahující následující obsah a popis:

1.	„KÖRPASSRAPPORT“ (ZPRÁVA O DOBĚ JÍZDY),

2.	pořadové číslo s nejméně šesti číslicemi,

3.	název taxislužby a osobní identifikační číslo, koordinační číslo nebo identifikační číslo společnosti;

4.	registrační číslo vozidla taxislužby;

5.	kód řidiče nebo rozlišovací číslo řidiče taxislužby;

6.	číslo certifikátu a sériové číslo taxametru a příslušenství, jakož i sériové číslo každé jednotky, pokud se příslušenství skládá z několika jednotek;

7.	údaje o verzi softwaru a kontrolní součty pro software zahrnutý do taxametru a příslušenství,

8.	konstanta taxametru (Tk),

9.	datum posledního umístění plomby (rr.mm.dd);

10.	datum a čas začátku doby jízdy (rr.mm.dd, hh.mm);

11.	datum a čas konce doby jízdy (rrrr.mm.dd, hh.mm),

12.	vzdálenost ujetá během doby jízdy (0,00 km),

13.	vzdálenost ujetá během doby jízdy v pracovním nastavení „Obsazeno“ a „Jízdné“ (0,00 km);

14.	počet úkolů jízdy registrovaných během doby jízdy se samostatným uvedením pořadových čísel prvního a posledního úkolu jízdy;

15.	následující součtové hodnoty na konci doby jízdy, vyjádřené devíti číslicemi bez mezilehlých znaků, přičemž každá číslice je zpočátku nula a postupně se nahrazuje dalšími číslicemi spolu s tím, jak se zvyšují součty:

a) celková vzdálenost ujetá vozidlem taxislužby;

b) celková vzdálenost ujetá vozidlem taxislužby v pracovní poloze „Obsazeno“;

c) celkový počet úkolů jízdy;

d) celková částka účtovaná jako dodatečné poplatky; a

e) celková částka účtovaná jako jízdné;

16.	částka vybraná během doby jízdy pro každý způsob platby, jakož i DPH a sazba DPH zahrnutá v celkové částce;

17.	prostor pro upřesnění údajů týkajících se doby jízdy; a

18.	údaje o všech jízdách zaznamenaných během doby jízdy v pořadí podle pořadových čísel, s následnými pořadovými čísly pro příslušnou částku, která má být částečně zaplacena, pokud je příslušenství schopno předložit stvrzenky k částečné platbě, a se samostatným uvedením informací uvedených v bodech 12.1, 12.2, 12.8 až 12.12 a 12.14 této přílohy;

Příslušenství musí být navrženo tak, aby kopie zpráv o době jízdy ze dvou posledních dnů provozu zařízení taxametru a v každém případě z deseti posledních dob jízdy mohly být vytištěny v papírové podobě.

Kopie zprávy o době jízdy musí obsahovat na řádku 2 slovo „KOPIA“ (KOPIE).

14.	Informace o všech úkolech jízdy v souladu s bodem 12 této přílohy v pořadí podle pořadových čísel a o všech dobách jízdy v souladu s bodem 13 této přílohy v pořadí podle pořadových čísel musí být možné digitálně a bezdrátově přenést do střediska pro podávání zpráv, jak je stanoveno v zákoně (2014:1020) o střediscích pro podávání zpráv a rezervačních střediscích pro provoz vozidel taxislužby.

15.	Příslušenství musí být navrženo tak, aby zpráva o kontrole taxametru mohla být vytištěna v papírové podobě bez ohledu na pracovní polohu taxametru. Obsah a struktura zprávy jsou následující:

1.	„TAXAMETERKONTROLL“ (KONTROLA TAXAMETRU).

2.	pořadové číslo s nejméně čtyřmi číslicemi;

3.	údaje orgánu nebo orgánů, které provedly posouzení shody taxametru a příslušenství;

4.	číslo certifikátu a sériové číslo taxametru a příslušenství, jakož i sériové číslo každé jednotky, pokud se příslušenství skládá z několika jednotek;

5.	údaje o verzi softwaru a kontrolní součty pro software zahrnutý do taxametru a příslušenství,

6.	název taxislužby a osobní identifikační číslo, koordinační číslo nebo identifikační číslo společnosti;

7.	poštovní adresa taxislužby;

8.	registrační číslo vozidla taxislužby;

9.	kód řidiče nebo rozlišovací číslo řidiče taxislužby;

10.	následující součtové hodnoty, vyjádřené devíti číslicemi bez mezilehlých znaků, přičemž každá číslice je zpočátku nula a postupně se nahrazuje dalšími číslicemi spolu s tím, jak se zvyšují součty:

a) celková vzdálenost ujetá vozidlem taxislužby;

b) celková vzdálenost ujetá vozidlem taxislužby v pracovní poloze „Obsazeno“;

c) celkový počet úkolů jízdy;

d) celková částka účtovaná jako dodatečné poplatky; a

e) celková částka účtovaná jako jízdné;

11.	konstanta taxametru (Tk),

12.	datum poslední prohlídky a umístění plomby (rr.mm.dd).

13.	název a poštovní adresa subjektu pověřeného prohlídkami;

14.	identifikační číslo subjektu pověřeného prohlídkami;

15.	akreditační číslo subjektu pověřeného prohlídkami,

16.	pořadové číslo kontrolních zpráv pro prohlídku zařízení taxametru;

17.	údaje o všech sazbách používaných v taxametru s uvedením druhu sazby a hodnot sazeb;

18.	datum a čas začátku doby jízdy (rr.mm.dd, hh.mm);

19.	čas zahájení úkolu jízdy a vzdálenost ujetá během úkolu jízdy (hh.mm, 0,00 km);

20.	datum a čas vystavení (rr.mm.dd, hh.mm);

21.	místo pro razítko a úřední podpis kontrolního orgánu; a

22.	prostor pro podpis řidiče taxislužby nebo jiného zástupce taxislužby.

16.	Příslušenství musí být navrženo tak, aby bylo možné provést kontrolu přizpůsobení zařízení taxametru vozidlu taxislužby následujícím způsobem. Příslušenství při kontrole na měřené vzdálenosti vypočítá vztah mezi nastavenou konstantou taxametru a ujetou vzdáleností naměřenou během kontroly, a následně se vytiskne zpráva v papírové podobě. Obsah a struktura zprávy jsou následující:

1.	„ANPASSNINGSKONTROLL“ (KONTROLA PŘIZPŮSOBENÍ).

2.	pořadové číslo s nejméně čtyřmi číslicemi;

3.	údaje orgánu nebo orgánů, které provedly posouzení shody taxametru a příslušenství;

4.	číslo certifikátu a sériové číslo taxametru a příslušenství, jakož i sériové číslo každé jednotky, pokud se příslušenství skládá z několika jednotek;

5.	údaje o verzi softwaru a kontrolní součty pro software zahrnutý do taxametru a příslušenství,

6.	registrační číslo vozidla taxislužby;

7.	kód řidiče nebo rozlišovací číslo řidiče taxislužby;

8.	nastavená konstanta taxametru (Tk),

9.	naměřená ujetá vzdálenost (D).

10.	Tk děleno Vt, vyjádřeno v procentech.

11.	datum a čas vystavení (rr.mm.dd, hh.mm);

12.	místo pro razítko a úřední podpis kontrolního orgánu; a

13.	prostor pro podpis řidiče taxislužby nebo jiného zástupce taxislužby.

17.	Pro vystavení údajů v tištěné nebo elektronické podobě se pro ujetou vzdálenost a uplynulou dobu použijí tyto jednotky měření:

1.	ujetá vzdálenost: kilometry a

2.	uplynulá doba: sekundy, minuty nebo hodiny, které mohou být vhodné pro zohlednění požadovaného rozlišení a potřeby zabránit nedorozuměním.

18.	Údaje vystavené v tištěné nebo v elektronické podobě musí být případně v souladu se součtovými zařízeními taxametru nebo s hodnotami přidanými k součtovým zařízením taxametru, jakož i jinými údaji uloženými v taxametru.

19.	Pokud je odpojen napájecí zdroj příslušenství, musí být údaje, které mají být vystaveny v tištěné nebo elektronické podobě, uloženy po dobu nejméně dvou let.

Viz směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Předpisy rady pro akreditaci a posuzování shody (STAFS 2022:1) o taxametrech.

Předpisy švédské rady pro akreditaci a posuzování shody (SWEDAC) (STAFS 2016:1) o měřidlech.