7 януари 2020 г.                                                                          Наредба № 18

Рига                                                                               (Протокол № 1, член 4)

Наредба относно безопасността на детските площадки и зоните за отдих

Издадена съгласно

Раздел 7, параграф 2 от

Закона за оценка на съответствието и

Раздел 8.1

на закона за безопасността на стоките и услугите

I. Общи положения

1. С наредбата се определят:

1.1 Специалните изисквания за обществените детски площадки и зони за отдих (наричани оттук-нататък “обществените детски площадки и зони за отдих”), оборудването за игри или други дейности, монтирано на тях и мерките, които трябва да се вземат за намаляване или предотвратяване на потенциалните рискове.

1.2. Процедура за предлагане за ползване на обществени детски площадки и зони за отдих, както и на съоръжения, и оборудване за игра или други дейности, инсталирани в тях.

1.3. Процедура и агенции, отговарящи за наблюдението и контрола на обществените детски площадки и местата за отдих, както и съоръженията, и оборудването за игра или други дейности, инсталирани в тях.

2. Наредбата се прилага за обществени детски площадки и зони за отдих, които са:

2.1. изцяло оборудвани за игри и други дейности и чиято помощна конструкция остава неподвижна по време на ползването им и които са предназначени за следните дейности: изкачване, скачане, люлеене, пързаляне, въртене, пълзене, плъзгане или някаква комбинация от тези дейности, или за развлечение, или за подобряване на физическите или интелектуалните възможности на потребителя (оттук-нататък наричани “оборудване за игри и други дейности”);

2.2. построени на обществени открити пространства;

2.3. монтирани на закрито и независимо от действителната употреба или собственост, служат за общи нужди и интереси на широката общественост и са достъпни, независимо дали срещу заплащане или безплатно за всеки потребител на оборудване за игри или други дейности, различен от собственика, юридическия оператор, притежателя, наетия персонал или друго лице на съответното място, което присъства там като част от изпълнение на служебните си задължения.

3. По смисъла на настоящата наредба монтирането на обществени детски площадки и зони за отдих или оборудване за игри или други дейности се счита за монтиране както на закрито, така и на обществено открито пространство, и изискванията на настоящата наредба трябва да бъдат приложими също и за изграждането на такива.

4. Наредбата не се прилага за:

4.1. Оборудване, предназначено за използване в дома;

4.2. Надуваеми съоръжения за игра;

4.3. Оборудване за приключенски парк с въжета;

4.4. Обществено развлекателно оборудване;

4.5. Водно развлекателно оборудване;

4.6. оборудване, което изисква надзор от компетентно лице.

5. Изискванията на тази Наредба за провеждане и регистрация на проверка след монтаж са приложими за обществени детски площадки и зони за отдих, които отговарят на една или повече от следните характеристики:

5.1. Оборудването за игри и други дейности е предназначено за изпълнение на повече от две дейности, посочени в параграф 2.1 от настоящата Наредба;

5.2. На едно място са монтирани повече от четири уреда за игра или други дейности.

6. Обществените детски площадки и зони за отдих могат да бъдат установени и да са достъпни или срещу заплащане или безплатно, в случай че следните условия са изпълнени:

6.1. Обществените детски площадки и зоните за отдих и оборудването за игри или други дейности, монтирано на тях,  отговарят на съществените изисквания за безопасност, определени в глава II от настоящата Наредба;

6.2. Монтирането на оборудването за игри или други дейности е завършено и където е необходимо е предоставена подходяща настилка на повърхността;

6.3. зоната е подложена на следмонтажна проверка, ако се изисква по настоящата Наредба;

6.4. регистрирана е, ако се изисква по настоящата Наредба.

7. Обществените детски площадки и зоните за отдих и всяко оборудване за игри или други дейности, монтирано на тях, което отговаря на изискванията от приложимия стандарт или на част от тях (по-нататък приложим стандарт) следва да се считат за отговарящи на изискванията за безопасност, споменати в настоящата наредба, които са обхванати от тези стандарти.

8. По искане на министъра на икономиката националната организация по стандартизация ще публикува на интернет страницата си списък на приложимите стандарти, които могат да се прилагат, с цел да отговарят на изискванията на настоящата наредба.

II. Специални изисквания за безопасност на обществени детски площадки и зони за отдих, оборудване за игри или други дейности и мерки, които трябва да се вземат за намаляване на рисковете, свързани с тяхната употреба

9. Обществените детски площадки и зони за отдих и оборудването за игри или други дейности, монтирано на тях, не трябва да застрашават здравето и безопасността на потребителите и на трети страни, когато се използват по предвиден или очакван начин, като се вземе под внимание очакваното поведение на потребителя.

10. Следната информация трябва да се постави на видно място на обществената детска площадка и зоната за отдих или — в случай на отделен уред от оборудване за игри или други дейности — директно върху уреда:

10.1. Телефонен номер при спешен случай;

10.2. Името на лицето, което отговаря за поддръжката (управлението) на детската площадка или оборудването за игри или други дейности, и телефонен номер за контакти с персонала по поддръжката.

10.3. Адрес на съответната детска площадка или оборудване.

10.4. Ако е уместно, да се обърне внимание на потенциалните опасности и рискове от нараняване при използване на оборудването за игри или други дейности и мерките за намаляването им.

11. Обществените детски площадки и зони за отдих и оборудването за игри или други дейности, монтирано на тях, трябва да отговарят на следните специални изисквания за безопасност:

11.1. Оборудването, предназначено за игри и други дейности, трябва да бъде механично здраво и устойчиво да издържи на предназначеното натоварване (без да се чупи или деформира), без да представлява риск от физическо нараняване, като се отчита, че ще се използва от едно или повече деца или възрастни.

11.2. Ръбовете, издатините, шнуровете, въжетата и закопчалките на оборудването за игри или други дейности трябва да бъдат проектирани, произведени и монтирани по такъв начин, че да се намали до минимум рискът от физическо нараняване при контакт с тях.

11.3. оборудването за игри или други дейности или части от тях) не трябва да представляват риск от удушаване и задушаване;

11.4. Оборудването за игри или други дейности, в което може да се влиза и образува затворено пространство, трябва да има изход, който за позволява излизането и който може лесно да се отваря отвътре от предвидения потребител.

11.5. При производството на оборудване за игри или други дейности не трябва да се използват материали със запалима повърхност.

11.6. оборудването за игри или други дейности трябва да се проектират, произвеждат и монтират по такъв начин, че:

11.6.1. Да представляват минимален присъщ риск, породен от движението на частите им.

11.6.2. Максималните и минимални температури на всяка достъпна повърхност (включително топлината, генерирана от слънцето) не предизвикват нараняване при допир.

11.6.3. Не създава опасност за здравето или риск от нараняване на очите или кожата чрез използването на лазери, светодиоди или други форми на лъчение.

11.6.4. Достъпността му не представлява риск за дете на определена възраст, като застрашава здравето му и отчита специфичното поведение на детето.

11.6.5. не създава електрическа опасност за човешкото здраве;

11.6.6. не представлява риск за здравето на човека поради радиоактивност и хидравлични или пневматични механизми;

11.6.7. не застрашава човешкото здраве поради хигиенните и санитарни условия;

11.7. Оборудването за игри или други дейности и детската площадка и нейната повърхност трябва да се проектират, произвеждат, монтират и разполагат по такъв начин, че:

11.7.1. да се намалява до минимум рискът от счупване или заклещване на части от тялото или рискът от захващане на дрехи и части от тях, както и рискът от падане и понасяне на удар;

11.7.2. да няма риск за здравето на човека от контакт с химически вещества или смеси, които се използват при направата на или които се съдържат в оборудването или повърхността на детската площадка, когато то се използва по предназначение или по очакван начин, като се вземе предвид обичайното поведение на потребителя;

11.7.3. зоните за безопасност се спазват и рисковете за околната среда се предотвратяват или намаляват, като има достъп до спешна медицинска помощ, детегледачки и други възрастни;

11.8. Обществената детска площадка и зоната за отдих се поддържат подредени и чисти, а отпадъците се събират.

12. Счита се, че оборудването за игра или друго оборудване за извършване на дейност, което се предлага законно на пазара в друга държава – членка на Европейския съюз, или в Турция, или което е с произход от държава от Европейската асоциация за свободна търговия, която е страна по Договора за ЕИП, се предполага, че е в съответствие съгласно изискванията за взаимно признаване на стоки на пряко приложимите законови и подзаконови актове на Европейския съюз.

III. Задължения на  производителя, вносителя, дистрибутора на оборудване за игри или други дейности, и собственика или законния оператор на дадена обществена детска площадка и зона за отдих, както и изискванията за монтиране, проверка и поддръжка на оборудването за обществена детска площадка и зона за отдих и оборудването за игри и други дейности

13. Производителят на оборудване за игри или други дейности следва да гарантира следното:

13.1. оборудването е проектирано и произведено по такъв начин, че да отговаря на изискванията за безопасност, установени в настоящата наредба, за да се гарантира, че оборудването не представлява риск за безопасността и здравето, когато се поддържа и използва в съответствие с инструкциите на производителя, и че оборудването не представлява риск за безопасността и здравето през планирания период на неговата употреба, като се има предвид, че може да се използва извън предвидения начин;

13.2. техническата му документация е съставена на един от официалните езици на държавите — членки на Европейския съюз и съдържа всички подробности или справки за средствата, използвани от производителя за гарантиране на спазването на изискванията за безопасност, включително:

13.2.1. подробно описание на процеса на проектиране и производство на оборудването за игри или други дейности, включително чертежи и диаграми, информация за използваните в подобно оборудване компоненти и материали, както и информационните листове за безопасност от доставчиците на използваните химични вещества;

13.2.2. оценка на оборудването за опасностите, посочени в параграф 11 от настоящата Наредба, и потенциалното излагане на тези опасности;

13.2.3. доклади от изпитвания и описание на средствата, с които производителят гарантира, че оборудването спазва приложимите стандарти или други технически спецификации;

13.2.4. инструкции за монтиране, използване и поддръжка на оборудването на официалния език, които вземат под внимание вероятното поведение на потребителя.

13.3. техническата документация се съхранява за срок от 10 години след пускането на пазара на оборудването за игри или други дейности, така че да може да бъде предоставена на Центъра за защита на правата на потребителите (оттук-нататък наричан “Центърът”);

13.4.Следната информация е показана на оборудването за игра или други дейности в лесно видима, четлива и незаличима форма:

13.4.1. името на производителя (фирмата) или регистрираната търговска марка и адрес;

13.4.2. референтен номер на оборудването или други средства за идентификация и годината на производство;

13.4.3. маркировка на нивото на земята.

14. Вносителят на оборудването за игри или други дейности следва да пуска на пазара само оборудване, което отговаря на изискванията на настоящата Наредба и да гарантира, че производителят е изпълнил задълженията си по настоящата Наредба преди да пусне оборудването на пазара съгласно параграф 13 от настоящата Наредба, и прилага документите, посочени в параграф 13.2.4 от Наредбата, на официалния език. Вносителят на оборудването за игри или други дейности следва да съхранява техническата документация на оборудването за срок от 10 години след пускането на пазара на оборудването, така че да може да бъде предоставена по искане на центъра.

15. Преди пускането на пазара на оборудването за игри или други дейности, дистрибуторът гарантира, че производителят е спазил изискванията на параграф 13.4 от настоящата Наредба и разполага с документи на официалния език, приложено, както е посочено в параграф 13.2.4 от настоящата Наредба.

16. Когато се предлага оборудване за игри или други дейности, производителят, вносителят и дистрибуторът имат следните задължения:

16.1. да предоставя по искане на клиента документацията, посочена в параграф 13.2.3 от настоящата Наредба;

16.2. ако вярват или има основание да смятат, че предлаганото оборудване за игри или други дейности не отговаря на изискванията на настоящата Наредба, те незабавно предприемат необходимите коригиращи действия за привеждане на оборудването за игри или други дейности в съответствие, и ако е необходимо — премахват оборудването за игри или други дейности от пазара или информират съответния собственик или законен оператор и гарантира, че са предприети коригиращи действия. Ако оборудването за игри или други дейности представлява риск, незабавно уведомява центъра, като предоставя подробности за несъответствието и всички стъпки, предприети за отстраняване на несъответствието;

16.3. при мотивирано искане на центъра предоставя цялата необходима информация и документация на центъра на официалния или на друг приемлив език, необходима на центъра за доказване на съответствието на оборудването за игри или други дейности;

16.4. по искане на центъра си сътрудничи с него при предприемане на мерки за елиминиране на риска, който представлява оборудването за игри или други дейности.

17. Собственикът или законният оператор на обществената детска площадка и зоната за отдих (по-нататък операторът) има следните задължения:

17.1. в обществените детски площадки и зони за отдих да монтира само оборудване за игри или други дейности, което отговаря на изискванията на настоящата Наредба;

17.2. да монтира в обществени детски площадки и зони за отдих оборудване за игри или други дейности в съответствие с изискванията на настоящата Наредба и инструкциите на производителя;

17.3. да извърши проверка след монтаж на нова детска площадка и зона за отдих или оборудване за игри или други дейности, или да предостави оценка на риска, ако не е необходима проверка след монтаж;

17.4. да осигурява редовна проверка и поддръжка на оборудването за игри или други дейности и подходящи хигиенни и санитарни условия в детската площадка и зоната за отдих в съответствие с изискванията на настоящата Наредба и инструкциите на производителя, ако производителят е включил такава в документацията на оборудването;

17.5. да осигури следните проверки на оборудването за игри или други дейности, техните части и повърхността на обществената детска площадка и зона за отдих:

17.5.1. редовна визуална проверка в зависимост от степента на заетост, естеството и потенциалните рискове, за да се провери общото състояние на оборудването за игри или други дейности, частите и качеството на повърхността на детската площадка, и да се идентифицират всички дефекти и очевидни опасности (ако има такива), причинени от повреда или използване на собствеността или от елементите;

17.5.2. проверка по време на експлоатация, която следва да се провежда най-малко четири пъти годишно, за да се проучат по-подробно дефектите, експлоатационните характеристики, различните видове износване и устойчивост поради прекомерно движение;

17.5.3. основна годишна проверка, която се провежда най-малко веднъж годишно, за да се определи общото ниво на безопасност на оборудването детската площадка (чрез проверка на цялото ниво на безопасност на оборудването, основите и настилката), да се провери функционалността и стабилността на оборудването (по-специално при повреди и дефекти, които са открити в резултат на повреда на собствеността, различните видове износване, дългосрочни проблеми в конструкцията, промени в нивото на безопасност на оборудването), и се провежда оценка на риска;

17.6. ако операторът счита или има основание да счита, че оборудването за игри или други дейности не отговаря на изискванията за безопасност, гарантира, че са предприети необходимите и практически коригиращи действия за привеждане на оборудването за игри или други дейности или повърхността на детската площадка по стандарта и осигурява забрана за достъп до обществената детска площадка или съответното оборудване за игри или други дейности, докато бъдат предприети коригиращи действия;

17.7. по искане на центъра си сътрудничи с него при предприемането на каквито и да е мерки за елиминиране на рисковете, свързани с монтирането на оборудването за игри или други дейности, включително предоставя цялата изискана и налична информация и документация на центъра за доказване на съответствието на оборудването за игри или други дейности;

17.8. по искане на центъра забранява използването на обществената детска площадка и зоната за отдих или съответното оборудването за игри или други дейности до елиминирането на свързаните с него рискове.

18. Всички резултати от изпитванията, посочени в параграф 17.5 от тази Наредба, се записват в писмена форма и се предприемат стъпки за отстраняване на идентифицираните щети възможно най-скоро.

19. Операторът на обществената детска площадка и зоната за отдих регистрира известните произшествия на детската площадка, провежда оценка на риска и докладва на центъра сериозните инциденти, които изискват спешна медицинска помощ, и извършва последваща проверка на обществената детска площадка и зоната за отдих след произшествието. Операторът може да включи инспектора, посочен в параграф 21 от настоящата Наредба, в проверката след произшествие.

IV. Проверка след монтаж

20. Проверката след монтаж се извършва преди пускането в експлоатация на обществената детска площадка или преди да бъде отворена за обществено ползване, ако няма изискване за въвеждане в експлоатация. Проверката след монтаж се извършва и в случаите, когато оборудването за игри или други дейности е заменено в резултат на основно препроектиране или изграждане на обществената детска площадка и зоната за отдих, която отговаря на критериите, посочени в параграф 5 от настоящата Наредба. Преди да се извърши проверка след монтаж, операторът на обществената детска площадка и зоната за отдих следва да гарантира, че детската площадка или съответното оборудване за игри и други дейности не са достъпни за ползване.

21. Проверката след монтаж на обществените детски площадки и зоните за отдих и оборудването за игри и други дейности, монтирано на тях, следва да се изпълни от независим инспектор (по-нататък инспектор), различен от оператора, производителя, вносителя, дистрибутора на проверяваната детска площадка и зона за отдих или оборудване за игри или други дейности, монтирано на тях, или друго лице, включено по друг начин в тяхното проектиране, разработване, производство, доставка, монтаж, поддръжка, и което отговаря на едно от следните:

21.1. Акредитирано от националния орган по акредитация или в друга държава — членка на Европейския съюз в съответствие с правилата и наредбите за оценка на съответствието, акредитацията и надзора на органите за оценка на съответствието, или

21.2. сертифицирано от националния орган по акредитация или сертифициращ орган на друга държава-членка на Европейския съюз, който може да издава, подновява и отнема сертификат на инспектора и упражнява надзор над инспектора по следния начин:

21.2.1. издава сертификат след успешно извършена проверка за спазване на приложимите изисквания на настоящата Наредба и други приложими правила и разпоредби на Република Латвия и приложимите стандарти;

21.2.2. подновява сертификата най-малко веднъж на всеки три години след успешно приключване на проверката, посочена в параграф 21.2.1 от настоящата Наредба;

21.2.3. отнема сертификата, ако инспекторът в рамките на една година многократно не е предприел корективни действия за отстраняване на констатираните недостатъци, ако има открити такива при изпълнение на работата му;

21.2.4. поне веднъж годишно провежда полево оценяване за това как инспекторът извършва проверка след монтаж;

21.2.5. ако по време на проверката, посочена в параграф 21.2.4 от настоящата Наредба, се установят дефекти и недостатъци, или ако са подадени оплаквания или друга информация, инструктира инспектора да предприеме подходящи коригиращи действия за отстраняване на такива дефекти.

22. По време на проверката след монтаж инспекторът трябва:

22.1. да провери техническата документация на оборудването за игри или други дейности в съответствие с параграф 13.2.3 от настоящата Наредба и инструкциите за монтаж;

22.2. да се увери, че оборудването за игри или други дейности е произведено и монтирано в съответствие с техническата документация и инструкциите за монтаж;

22.3. да направи оценка на оборудването за игри или други дейности и обществената детска площадка и зоната за отдих за съответствие с изискванията за безопасност и, ако е необходимо, да извърши оценка на повърхността за смекчаване на удара;

22.4. след проверката да състави и подпише доклад за проверка след монтаж, съдържащ най-малко следното:

22.4.1. име и адрес на инспектора, отговорното лице, времето за проверка;

22.4.2. идентификация на доклада (сериен номер и дата на изготвяне);

22.4.3. име и адрес на проверената обществена детска площадка и зона за отдих, име и адрес на нейния оператор;

22.4.4. производител, идентификация и снимка на всяко изследвано устройство за игра или друго оборудване за осъществяване на дейност;

22.4.5. използван(и) метод(и);

22.4.6. подробен отчет за проверките на оборудването за игри или други дейности и резултатите от тях.

V. Регистрация на обществени детски площадки и зони за отдих и актуализиране на данните

23. Операторът на дадена обществена детска площадка и зона за отдих следва да регистрира обществената детска площадка и зона за отдих, ако те подлежат на следмонтажна проверка съгласно настоящата Наредба, или да актуализира регистъра, ако е преработена така, че да се изисква проверка след монтажа, съгласно параграфи 31 и 32 от настоящата Наредба. Регистрацията се извършва преди обществената детска площадка и зоната за отдих или нейната преработена версия да бъде отворена за обществеността, но в случай на демонтаж — в рамките на един месец чрез подаване на заявление за регистрация до центъра (по-нататък заявление за регистрация), в съответствие с Приложението към настоящата Наредба.

24. Заявлението за регистрация трябва да съдържа най-малко следните данни:

24.1. името на дружеството и декларирания или регистриран адрес на оператора на обществената детска площадка и зоната за отдих;

24.2. наименование на обществената детска площадка и зоната за отдих (ако има такова) и адрес;

24.3. имена и идентификация на оборудването за игри или други дейности, монтирано или демонтирано;

24.4. Бележка относно изпълнението или неизпълнението на проверката след монтажа. Ако има извършена проверка след монтажа, следва да бъде приложен доклад от изпитване.

25. В рамките на пет работни дни след получаване на заявлението за регистрация центърът следва да регистрира или актуализира (или заличава от регистъра) данните на обществената детска площадка и зоната за отдих в регистъра на обществените детски площадки и зони за отдих, и публикува съответната информация на своя уебсайт. Центърът може да поиска информацията, предоставена в заявлението за регистрация, да бъде изяснена или допълнена, ако е непълна.

26. Когато центърът идентифицира дадена обществена детска площадка и зона за отдих, която не е регистрирана или актуализирана в регистъра, той я вписва в регистъра, като използва наличните данни и изисква от оператора да представи заявление за регистрация.

VI. Надзор на пазара

27. Освен ако не е посочено друго в настоящата Наредба, центърът осъществява надзор върху обществените детски площадки и зони за отдих и оборудването за игри или други дейности, монтирано на тях, в съответствие с правилата и наредбите за регламентиране на безопасността на стоките и услугите.

28. Ако центърът има разумни основания да смята, че дадена обществена детска площадка или зона за отдих, или монтирано в нея оборудване за игри или други дейности, предмет на настоящата Наредба, застрашава здравето или безопасността на човека, той има право да инструктира оператора да извърши цялостна оценка на безопасността, която обхваща всички изисквания, определени в настоящата Наредба.

29. Ако е необходимо, центърът изисква от производителя или вносителя на оборудване за игри или други дейности да предоставят превод на техническата документация или части от нея на официалния език, и определя срок от 30 дни за това. Когато бъде установен сериозен и непосредствен риск, центърът може да наложи по-кратък срок.

30. Центърът насърчава изпълнение на изискванията на настоящата Наредба, като разработва, наред с други неща, подходящи насоки за безопасност на услугите или други насоки за производителите, вносителите и дистрибуторите на оборудване за игри или други дейности и операторите на обществени детски площадки и зони за отдих.

VII. Заключителни разпоредби

31. Обществените детски площадки и зони за отдих, които са били отворени за ползване преди влизането в сила на настоящата Наредба и отговарят на критериите, определени в параграф 5 от настоящата Наредба, както и всяко оборудване за игри или други дейности, монтирано на тях, могат да бъдат предлагани за употреба, при условие че отговарят на изискванията от Закона за безопасността на стоките и услугите и настоящата Наредба, и ако операторът е извършил оценка на риска на обществената детска площадка и зона за отдих, в която операторът може да включи инспектор, и ако обществената детска площадка и зона за отдих е регистрирана.

32. Изискванията на параграф 31 се прилагат също и за нови обществени детски площадки и зони за отдих, или за ново оборудване за игри и други дейности, чието монтиране е завършено в рамките на 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата Наредба.

33. Оценката на риска и регистрацията в случая, посочен в параграф 31 от настоящата Наредба, се извършва в рамките на 18 месеца от ефективната дата на влизане в сила на настоящата Наредба или преди това в случая, посочен в параграф 32 от настоящата Наредба, преди обществената детска площадка и зона за отдих или игра и друго оборудване да са предложени за употреба.

34. Изискванията на глава IV от Наредбата относно проверката след монтажа са приложими на доброволна основа през първите 18 месеца след влизането в сила на настоящата Наредба, но след изтичането на този период тези изисквания стават задължителни.

Министър-председател	A. K. Kariņš

Министър на икономиката                                      R. Nemiro

Приложение 1 
към Наредба № 18
на Министерски съвет

от 07 януари 2020 г.

Заявление за регистрация на обществена детска площадка и зона за отдих

|  |  | (място) |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  |  |  |

В съответствие с параграф 24 от Наредба № 18 на Министерски съвет „Изисквания за безопасност на детските площадки и зони за отдих“, операторът на обществена детска площадка и зона за отдих

(име на дружеството/трите имена на лицето, деклариран адрес/номер на регистрация и седалище) следва да:

декларира, че са отворили за ползване или са демонтирали обществена детска площадка или зона за отдих, или оборудване за игри или други дейности и предоставя следната информация:

1. Вид уведомление (отбележете с √):

заявление за регистрация на обществена детска площадка и зона за отдих

актуализация на заявлението за регистрация

2. Наименование на обществената детска площадка и зона за отдих (ако има такова), и адрес;

3. Данни за контакти:

(име, презиме, телефон, електронна поща на отговорното лице)

4. Вид (отбелязано с √) и идентификация на оборудването за игра или други дейности, монтирано или демонтирано на детската площадка и зоната за отдих:

| Вид | Идентификация | Количество | Дата на монтиране/демонтиране | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пясъчник |  |  |  |  |
| Пързалка |  |  |  |  |
| Люлки |  |  |  |  |
| Въртележка |  |  |  |  |
| Уреди за люлеене (пружинни клатушки, клатушки тип везна и др.) |  |  |  |  |
| Мрежени съоръжения |  |  |  |  |
| Въжена железница |  |  |  |  |
| Изцяло заградени съоръжения за игра |  |  |  |  |
| Комплексни съоръжения за игра |  |  |  |  |
| Катерушки |  |  |  |  |
| Батут |  |  |  |  |
| Съоръжения за паркур |  |  |  |  |
| Гимнастически съоръжения |  |  |  |  |
| Уреди за тренировка |  |  |  |  |
| Съоръжение за скейтборд |  |  |  |  |
| Изкуствено съоръжение за катерене |  |  |  |  |
| Спортни съоръжения със свободен достъп (спортни уреди: бадминтон, баскетбол, футбол и др.) |  |  |  |  |
| Друго |  |  |  |  |

5. Данни относно проверката след монтаж или оценка на риска:

| Проверка след монтаж* | проведена |  |
| --- | --- | --- |
|  | непроведена | дата на проверката, проведена на |

| Оценка на риска** | проведена |  |
| --- | --- | --- |
|  | непроведена | дата на оценката, проведена на |

Собственик/подписващо лице или упълномощено лице на обществената детска площадка и зона за отдих

(длъжност) (собствено име, фамилно име) (подпис)

Бележки

1. * Доклад от проверката след монтажа, който трябва да бъде приложен към това заявление като приложение.

2. ** Оценката на риска се извършва, ако изискването за извършване на проверка след монтажа не е приложимо.

Министър на икономиката R. Nemiro