1. ------IND- 2017 0446 FIN HU- ------ 20200831 --- --- FINAL

A Környezetvédelmi Minisztérium rendelete

az épületek víz- és csatornarendszereiről

A Környezetvédelmi Minisztérium határozata értelmében a 132/1999. számú földhasználati és építési törvény 117 c. §-ának 3. alszakasza, 117 d. §-ának 2. alszakasza, 117 f. §-ának 3. alszakasza, 117 g. §-ának 4. alszakasza, 117 i. § -ának 4. alszakasza, 122 a. § -ának 3. alszakasza és 150 f. §-ának 4. alszakasza (a 958/2012. számú törvény 117 c. §-ának 3. alszakaszában, 117 d. §-ának 2. alszakaszában, 117 f. §-ának 3. alszakaszában, és 117 i. §-ának 4. alszakaszában, az 1151/2016. számú törvény 117 g. §-ának 4. alszakaszában, valamint a 41/2014. számú törvény 122 a. §-ának 3. alszakaszában és 150 f. §-ának 4. alszakaszában foglalt módosítások szerint) a minisztérium a következőket rendeli el:

1. fejezet

Általános rész

1. §

Hatály

E rendelet az új épületek víz- és csatornarendszereinek, valamint az ingatlanokon található ilyen rendszereknek a tervezésére és építésére alkalmazandó. A rendelet ezenkívül az épületek bővítményeire, a kiszámított alapterület növelésére, a javításokra és a felújításokra, valamint az épület rendeltetésszerű használatában bekövetkezett változásokra is alkalmazandó.

2. §

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

- speciális vízrendszer: háztartási ivóvíz továbbítására szolgáló berendezésektől eltérő berendezések,

- esővíz: a földfelszínről, épületek tetejéről vagy más hasonló felületekről elvezetendő esővíz vagy olvadékvíz,

- légrés: a fürdőszobai szerelvények tápvezetékének alsó széle (vagy azzal azonos pont) és az alatta lévő tartály lehető legmagasabb vízszintje (vagy azzal azonos szint) közötti szabad függőleges távolság,

- bekötővezeték: két vagy több vízvételi pontot kiszolgáló vízvezeték,

- szennyvíz: általában a vegyileg, mikrobiológiailag, fizikailag vagy más módon szennyezett, a csatornarendszeren keresztül elvezetendő víz,

- alátámasztás: olyan tartó, amely csövet vagy csatornát támaszt alá,

- szabályozó szelep: a vízáram beállítására használt eszköz,

- rögzített pont: vízvezeték vagy csatorna azon rögzítési pontja, amely megakadályozza a vezetéknek az alátámasztási helyéről való kimozdulását,

- gyűjtőcsatorna: olyan csatorna, amelyhez két vagy több elvezetési pont csatlakozik,

- csatlakozócső: olyan vízvezeték, amellyel a fürdőszobai szerelvények a bekötővezetékhez csatlakoznak,

- csatlakozócsatorna: olyan csatorna, amellyel az elvezetési pont a gyűjtőcsatornához csatlakozik,

- csatlakozási pont: az a pont, ahol az épület víz- és csatornarendszere csatlakozik a lakossági víz- és csatornarendszer hálózatához,

- melegvíz-ellátás: a háztartási víz melegítésével előállított víz,

- tervezési csapadék: a tíz percen belül lehulló maximális csapadék,

- tervezési áramlás: a vízvezetékek vagy csatornák tervezéséhez használt alapáramlási érték,

- standard áramlás: vagy egy vízvételi ponttól nyerhető, vagy egy elvezetési ponthoz továbbítandó alapáramlási érték,

- duzzasztott víz magassága: az a jóváhagyott maximális szint, ameddig a víz egy csatornában az épületbe való becsatlakozás pontjánál emelkedhet,

- visszacsapó szelep: olyan szelep, amely csak egy irányban teszi lehetővé a szennyvíz áramlását,

- nyomásos elvezetőrendszer: olyan csatornarendszer, amelyben a szennyvíz, az esővíz vagy az alapzattól elvezetett víz eltávolítása szivattyúzással történik,

- alapzattól elvezetett víz: a talajba beszivárgott és egy csatornához vagy más elvezetési ponthoz adott épület alapjának és alapzatának kiszárítása érdekében elvezetett víz,

- függőleges (felszálló) csatorna: olyan csatorna, amelynek a függőleges síkkal bezárt szöge kisebb 45°-nál,

- tűzvédelmi vízrendszer: tűzoltásra szánt berendezések,

- zárószelep: vízáramlás megnyitására vagy elzárására szolgáló eszköz,

- háztartási (ivó)vízzel való ellátás: olyan víz, amelyet ivóvízként, ételkészítéshez vagy más háztartási célokra, valamint élelmiszerek elkészítésére, feldolgozására, tárolására és forgalomba hozatalára használnak az egészségvédelmi törvény (763/1994) háztartási (ivó)vízről szóló 16. §-ának rendelkezéseivel összhangban,

- leágazó vízvezeték: olyan vízvezeték, amely adott épület vízrendszerét köti össze több épület közös vízvezetékével,

- leágazó csatorna: olyan csatorna, amely adott épület csatornáját köti össze több épület közös csatornájával,

- szellőzőcsatorna: valamely csatorna szellőztetésére és a csatornában fellépő nyomásingadozások kiegyenlítésére szolgáló csővezeték,

- nyomáskiegyenlítő szelep: olyan készülék, amely abban az esetben, ha adott vezetékben vagy készülékben a nyomás elér egy meghatározott negatív értéket, összeköttetést létesít a környezeti levegővel, és ezáltal megakadályozza a szifonhatás bekövetkezését, amely visszaszívó hatást okoz,

- vízszintes csatorna: olyan csatorna, amelynek a függőleges síkkal bezárt szöge legalább 45°,

- cserélhető vízvezeték: olyan vezeték, amely többletmunka vagy bármely műtárgy rongálódása nélkül cserélhető vagy javítható,

- vízvezeték vagy csatorna épületen belüli elhelyezése: az épület alapzati panelén belül vagy a felett elhelyezett vízvezeték vagy csatorna,

- vízvezeték vagy csatorna talajban történő elhelyezése: az épület alapzati panele alatt vagy kőalapzatán kívül a talajban elhelyezett vízvezeték vagy csatorna,

- fürdőszobai szerelvények: vízvételezésre szolgáló eszközök, mint például csapok, keverők és hasonlók,

- vízrendszer: ivóvíz és meleg háztartási víz továbbítására szolgáló rendszer,

- vízzár: olyan eszköz, amely megakadályozza a csatornagáz szivárgását adott csatornából,

- vízvételi pont: vízvételezésre szolgáló és fürdőszobai szerelvényekkel felszerelt pont,

- elvezető berendezések: csatornahálózathoz szánt eszközök, mint például lefolyók, padlóösszefolyók, wc-csészék és hasonlók,

- csatornarendszer: a szennyvíz, esővíz vagy az alapzattól elvezetett víz eltávolítására szolgáló rendszer,

- elvezetési pont: elvezető berendezésekkel felszerelt elvezetési hely,

- gravitációs csatorna: olyan csatornarendszer, amelyben a szennyvíz, esővíz vagy az alapzattól elvezetett víz eltávolítása gravitációs erő hatása alatt történik,

- minimális lejtés: adott gravitációs csatorna lejtésének azon legkisebb megengedett mértéke, amely mellett a csatorna öntisztító módon működik,

- visszacsapó szelep: olyan szelep, amely csak egy irányban teszi lehetővé a víz áramlását egy vízvezetékben,

- túlfolyócső: olyan cső, amely megakadályozza a túltöltődést.

3. §

Épületek víz- és csatornarendszerének tervezése

Az épületek tervezésekor a főtervező, a szakági tervező és az építési tervező (mindegyikük a vonatkozó feladataikkal összhangban) biztosítja, hogy az épület megfeleljen a víz- és csatornarendszer biztonságossági, egészségügyi, működési megbízhatósági, tartóssági és energiahatékonysági követelményeinek az épület rendeltetés szerinti használatának megfelelően. A tervnek tartalmaznia kell a víz- és szennyvízrendszerhez használt alkatrészeket, termékeket és anyagokat.

2. fejezet

Az épület vízrendszere

4. §

Vízminőség

A szakági tervezőnek ismernie kell az épület vízrendszerében továbbítandó víz minőségét a rendszer műszaki kialakítása céljából és a korrózió elkerülése érdekében. Kizárólag a háztartási vízre meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő vizet lehet továbbítani a vízrendszerbe.

A vízrendszerből vételezett víz nem veszélyeztetheti az egészséget, és a víz nem lehet kellemetlen ízű vagy szagú.

5. §

Védelem egészségügyi kockázatok és egyéb problémák ellen

A lakossági víz- és csatornahálózathoz csatlakoztatott vízrendszerek nem lehetnek közvetlen összeköttetésben egyetlen olyan vízrendszerrel, csatornahálózattal vagy speciális vízrendszerrel sem, amely a vízét más vízforrásból nyeri.

A vízrendszerben használandó termékeknek alkalmasaknak kell lenniük a háztartási víz továbbítására.

A vízrendszert úgy kell kialakítani, hogy a kialakítás megakadályozza a víz visszaszívását és a folyadékok és gázok behatolása által okozott szennyezés kockázatát. Amennyiben a vízcső szennyezett talajban helyezkedik el, vagy fennáll a szennyezés kockázata, diffúziómentes csőanyagot kell használni.

6. §

Vízhőmérséklet

A hidegvíz-vezetéket úgy kell megtervezni és felszerelni, hogy a hidegvíz-rendszer vízhőmérséklete ne haladja meg a 20 °C-ot. Legalább nyolc óra inaktivitás után a víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 24 °C-ot.

A melegvíz-rendszerben a víz hőmérséklete legalább 55 °C legyen, amely hőmérsékletet a meleg vizet szolgáltató fürdőszobai szerelvények megnyitását követő 20 másodpercen belül el kell érni. A melegvíz-rendszerből származó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 65 °C-ot.

A vízrendszert úgy kell kialakítani, hogy a kialakítás megakadályozza a víznek a melegvíz-vezetékből a hidegvíz-vezetékbe történő kedvezőtlen keresztáramlását.

7. §

A vízrendszer kialakítása

A vízrendszernek legalább 1 000 kPa belső túlnyomásnak ellenállónak kell lennie.

A fürdőszobai szerelvényeknek a rendeltetés szempontjából állandó áramlást kell biztosítaniuk, zavaró zajok vagy kedvezőtlen lökéshullámok nélkül.

8. §

Melegvíz-körvezeték

Az új épületek melegvíz-körvezetéke nem tartalmazhat hőleadókat vagy padlófűtést.

A melegvíz-körvezetékhez a javítási és átalakítási munkálatok során csatlakoztatott bármely hőleadót ki lehet cserélni, amennyiben a beépítendő hőleadók hőkibocsátási teljesítménye nem haladja meg a 200 wattot helyiségenként. A melegvíz-ellátás azonban nem használható padlófűtés céljára.

9. §

Fürdőszobai szerelvények

A fürdőszobai szerelvényeknek alkalmasnak kell lenniük a rendeltetésszerű használatra. A vízmennyiség és -hőmérséklet szabályozására szolgáló szerelvények működésének és mozgásirányainak biztonságosaknak kell lenniük. A fürdőszobai szerelvények vezérlésére szolgáló szerelvényeket úgy kell kialakítani, hogy felületi hőmérsékletük ne emelkedhessen 40 °C fölé.

10. §

Vízmérők

Az épület vízmérőjét olyan helyen kell elhelyezni, ahol egyszerűen telepíthető, leolvasható és karbantartható, illetve ahol nem fagy el.

Az épület valamennyi lakásának külön, a lakásba belépő hideg- és melegvíz mérésére szolgáló vízmérővel kell rendelkeznie, hogy a mérőórák által mutatott vízfogyasztást fel lehessen használni a számlázás alapjául. Az egyes lakások vízmérőjét olyan helyen kell elhelyezni, ahol egyszerűen telepíthető, leolvasható és karbantartható.

11. §

Tűzvédelmi vízrendszer csatlakoztatása az épület vízrendszeréhez

Tűzvédelmi vízrendszert a lakossági víz- és csatornahálózat engedélyével lehet adott épület vízrendszeréhez csatlakoztatni.

A tűzvédelmi vízrendszer nem okozhat egészséggel összefüggő vagy más kárt az épület vízrendszerében vagy annak működésében. Az olyan tűzvédelmi vízrendszereket, amelyekben az egészségre káros anyagokat használnak, tilos csatlakoztatni a vízrendszerhez.

A tűzvédelmi vízrendszer nem okozhat az épület vízrendszerébe történő visszaáramlást.

12. §

Speciális vízrendszer telepítése

Speciális vízrendszerekben a háztartási ivóvíztől eltérő, technikai felhasználásra szánt víz csak akkor továbbítható, ha a berendezést légrés különíti el a háztartási víz továbbítására szolgáló rendszertől.

A speciális vízrendszer valamennyi vízvételi pontját és hálózati alkatrészét jól látható és tartós címkével kell ellátni, amelyen szerepel a víz minősége és rendeltetése.

3. fejezet

A vízrendszer működési megbízhatósága

13. §

Szivárgások felderíthetősége

A szakági tervezőnek az épületben telepítendő vízvezetékeket és az azokhoz csatlakoztatott berendezéseket úgy kell kialakítania, hogy bármilyen vízszivárgás könnyen felderíthető legyen és a vízvezetékek és a berendezések könnyen ellenőrizhetők, javíthatók és cserélhetők legyenek. A falszerkezetek csatlakozócsövei nem tartalmazhatnak csatlakozásokat. A vízcsövek átvezetésére szolgáló lyukakat tilos mellékhelyiségek padlóján kialakítani.

A vízszivárgás észlelése céljából ki kell használni az olyan strukturális megoldásokat, amelyek a szivárgó vizet olyan helyre vezetik, ahol látható. A függőleges bekötővezetékeknek mechanikus vagy strukturális szivárgásdetektorral kell rendelkezniük az épület valamennyi szintjén, kivéve, ha a bekötővezetékek láthatóak.

14. §

A vízrendszer sértetlensége

A vízrendszernek szivárgásmentesnek kell lennie. A vízrendszer sértetlenségét olyan termékek, alkatrészek és anyagok felhasználásával kell biztosítani, amelyek kompatibilisek egymással.

15. §

Fagyás megelőzése

A vízrendszerben a víz nem fagyhat el. A hideg területen elhelyezkedő vízvezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni. A talajban elhelyezkedő vízvezetékeknek a fagy behatolási zónája alatt kell elhelyezkedniük, kivéve akkor, ha a vízvezetékek fagyásának megelőzéséről más módon gondoskodnak.

16. §

Alátámasztások és rögzítők

A vízvezetékek alátámasztásainak és csatlakoztatási pontjainak olyanoknak kell lenniük, hogy sem a hő terjedése, sem a vízáramlás által generált erők nem okozhatják a vezetékek elmozdulását, kilazulását, törését, illetve nem kelthetnek zavaró zajokat. Az alátámasztásokban és rögzítőkben használt termékeknek a felhasználási környezetükben a korróziónak ellenállóaknak kell lenniük.

17. §

Vízrendszer: záró- és biztonsági berendezések

A vízrendszert zárási lehetőségekkel kell ellátni a berendezés könnyű használatának, karbantartásának és javításának biztosítása céljából.

Zárószelepeket kell elhelyezni:

- minden egyes lakóépületnél,

- minden egyes lakásnál,

- a függőleges bekötővezetékeknél,

- a bekötővezetékekben telepített berendezések mindkét oldalán,

- a valamely csatlakozócsőhöz csatlakoztatott berendezések vagy szerelvények előtt,

- a vízmérők mindkét oldalán.

A meleg háztartási vizet biztosító berendezéseket biztonsági berendezéssel kell ellátni a túlnyomás megelőzése érdekében.

18. §

Vízrendszer: mérő- és szabályozó berendezések

A vízrendszert mérési és szabályozási lehetőséggel kell ellátni a fő működtető szelepek vezérlése céljából. A vízrendszernek tartalmaznia kell:

- egy nyomásmérőt,

- hőmérőket, a vízmelegítőtől a vegyes háztartásimelegvíz-vezetékhez és a melegvíz-körvezetékekhez áramló elhasznált víz hőmérsékletének mérésére,

- szabályozó szelepeket.

19. §

A vízvezeték nyomásának megváltoztatása

A szakági tervezőnek vízveszteség-számítást kell készítenie a vízrendszerre vonatkozóan.

Amennyiben a bekötővezetékben a víznyomás meghaladja az 500 kPa-t, nyomásszabályozó szelepet kell használni a nyomásnak a vízrendszer kialakítása által megkövetelt szintre történő csökkentéséhez.

Amennyiben a nyomásszint annyira alacsony, hogy nem biztosítja a kialakítás által megkövetelt kiáramlást, nyomásfokozó berendezést kell használni. A nyomásfokozó szivattyúrendszert a kilépő nyomás szabályozására szolgáló szabályozó berendezésekkel kell felszerelni oly módon, hogy ne keletkezzenek zavaró nyomásfluktuációk vagy zajok, továbbá biztonsági alkatrészekkel a rendkívül magas túlnyomás megelőzése céljából.

4. fejezet

A vízrendszer üzembe helyezésével kapcsolatos mérések

20. §

A vízrendszer sértetlenségének megállapítása

A szakági ellenőrnek gondoskodnia kell arról, hogy az épület üzembe helyezése előtt a vízrendszer sértetlensége ellenőrzésre kerüljön. A vízrendszer sértetlenségét víznyomásvizsgálattal kell biztosítani. A vizsgálatot oly módon kell elvégezni, hogy a vízvezetékek és csatlakozásaik szigetelésmentesek és láthatóak legyenek.

Az építési szakaszért felelős személynek bejegyzést kell készítenie az építési munka ellenőrzési jegyzőkönyvébe a vízellátó rendszer sértetlenségének megállapításáról.

21. §

A vízrendszer átmosása

A szakági ellenőrnek gondoskodnia kell arról, hogy a vízvezeték-berendezést üzembe helyezés előtt átmossák. Az átmosást háztartási ivóvízzel kell végezni avégett, hogy a vezetékhálózatból valamennyi szennyeződés és törmelék eltávolításra kerüljön.

Az építési szakaszért felelős személynek bejegyzést kell készítenie az építési munka ellenőrzési jegyzőkönyvébe az átmosásról.

22. §

A vízrendszer tisztítása és fertőtlenítése

Amennyiben okkal gyanítható, hogy a vízrendszert patogén mikroorganizmusok vagy az egészségre veszélyes vagy káros más anyagok hatásának tették ki, a szakági ellenőrnek gondoskodnia kell a rendszer üzembe helyezés előtti tisztításáról és fertőtlenítéséről.

Az építési szakaszért felelős személynek meg kell tennie a szükséges bejegyzéseket az építési munka ellenőrzési jegyzőkönyvébe a tisztítási intézkedésekről.

23. §

A vízrendszer nyomásának és a fürdőszobai szerelvényekből származó áramlásnak a mérése és szabályozása

A szakági ellenőrnek gondoskodnia kell arról, hogy a vízrendszer nyomását és a fürdőszobai szerelvényekből származó áramlást az üzembe helyezés előtt megmérjék, szabályozzák és azok megfeleljenek a tervezett értékeknek.

Az építési szakaszért felelős személynek bejegyzést kell tennie az építési munka ellenőrzési jegyzőkönyvébe arról, hogy a mérési és szabályozási munkát a terveknek megfelelően elvégezték.

24. §

Az áramlás szabályozása a háztartásimelegvíz-körvezetékben

A szakági ellenőrnek gondoskodnia kell arról, hogy a körvezetékben az áramlást az üzembe helyezés előtt megmérjék és szabályozzák.

Az építési szakaszért felelős személynek bejegyzést kell tennie az építési munka ellenőrzési jegyzőkönyvébe az áramlás szabályozásáról.

5. fejezet

Épületek szennyvízrendszere

25. §

A szennyvíz eltávolítása

Az épület szennyvízrendszere nem okozhat egészségügyi veszélyeket, kellemetlen szagokat, szennyvíztúlfolyást, zajt vagy kárt a környezetben.

A szennyvizet a lakossági vízellátó és csatornahálózat csatornáiba, vagy tisztítás céljára külön épületszintre, vagy emésztőbe kell továbbítani.

A csatornacső mérete nem csökkenhet az áramlás irányában.

26. §

Az elvezetés elrendezése

A vízvételi pontoknál az elvezető berendezéseken keresztül csatornához csatlakoztatott elvezetési pontnak kell elhelyezkednie. Nem szükséges elvezető pont az öntözőállványok, tűzcsapok, vészhelyzeti vízpermettel oltó berendezések vagy különálló hűtő- és italgépek esetében.

Egy padlóösszefolyóhoz legfeljebb kettő talajvíz(szint-)süllyesztő kút csatlakoztatható.; ezek legfeljebb három méterre helyezhetők el a padlóösszefolyótól. Új épület építésekor, valamint olyan javítási vagy átalakítási munkák végzése esetén, amelyek egyenértékűek egy új épület építésével, a következő területeket kell ellátni padlóösszefolyóval:

- zuhanyzók területe és fürdőszobák, valamint szaunás zuhanykabinok,

- mosodák,

- a központi fűtés elosztóhelyiségei,

- szellőzőgépházak,

- általános használatra rendelt mosdóhelyiségek,

- géptermek és közszolgáltatói termek, ahol lehetséges a vízkár előfordulása,

- járműmosó pontok,

- vízöblítéssel tisztított speciális területek.

27. §

Szennyvízszivattyú-állomás

Amennyiben a szennyvíz az épület elvezetési pontjától gravitációs csatornán keresztül a gravitáció hatására nem távolítható el, a szennyvizet szivattyúzni kell. A szivattyúállomásnak vízállónak és a földnyomásnak ellenállónak kell lennie, és nem okozhat kellemetlen szagokat. A szennyvízszivattyú-állomásokat szellőztetni kell.

A szivattyúállomásnak működési rendellenességet felderítő eszközzel ellátottnak kell lennie. A szivattyúállomásnak olyan helyen kell elhelyezkednie, ahol könnyen ellenőrizhető és karbantartható. A szennyvíz nem áramolhat vissza a szivattyúállomáshoz.

Amennyiben valamely elvezetési pont a duzzasztott víz magassága alatt helyezkedik el, a szennyvizet szivattyúzni kell. Javítási vagy változtatási munka esetén a duzzasztott víz magassága alatt elhelyezkedő egyedi elvezetési pont felszerelhető visszacsapó szeleppel szivattyúállomás helyett, a wc-ből származó víz kivételével.

28. §

A csatornaszagok terjedésének megelőzése

A csatornarendszer nem okozhat kellemetlen szagokat.

Az elvezetési pontoknak tisztítható vízzárral kell rendelkezniük.

A csatornákat az épület tetőszerkezetén túlnyúló szellőzőcsatornához kell csatlakoztatni. A szellőzőcsatornákat a hideg területeken hőszigetelni kell.

29. §

A túlfolyó és lefolyóvíz elvezetése

A túlfolyó és lefolyóvíz víztartályokból történő elvezetése és a mosógépekből és mosogatógépekből lefolyó víz nem folyhat vissza a csövekből a készülékekbe.

6. fejezet

A szennyvízrendszer működési megbízhatósága

30. §

A csatornák alátámasztása és építményekhez történő rögzítése

A csatornákat alá kell támasztani és építményekhez kell rögzíteni oly módon, hogy a mechanikus erők és a hőterjedés ne okozzon horpadásokat vagy káros változásokat a csatornákban. A csatornákat rögzíteni kell, amennyiben a szennyvíz áramlása által okozott erők olyan nagymértékűek, hogy a csatorna egyébként nem maradna problémamentesen a helyén. Az alátámasztásokban és rögzítőkben használt termékeknek korrózióállónak kell lenniük a felhasználási környezetükben.

A burkolással vagy béleléssel a helyszínen kikeményedő csatornák alátámasztásainak ellenállóaknak kell lenniük a javított csatorna használata által generált erőhatásoknak.

31. §

A körülmények figyelembevétele a csatorna helyszínén

A talajban telepített csatornának ellen kell állnia a talaj által kiváltott terhelésnek, a talaj által kiváltott korróziónak és a talajsüppedésnek. A talajvizes területeken elhelyezkedő nyomócsatornák szivárgásának felderíthetőnek kell lennie.

A talajban elhelyezett vízvezetékeknek és csatornáknak azonosíthatóaknak kell lenniük és egymástól elkülönítve kell elhelyezkedniük.

A szennyvízrendszerben a szennyvíz nem fagyhat el.

32. §

A szennyvízrendszer sértetlensége

A szennyvízrendszernek szivárgásmentesnek kell lennie. Az anyagoknak és csatlakozásoknak egymással kompatibiliseknek kell lenniük.

Az építési szakaszért felelős személynek bejegyzést kell készítenie az építési munka ellenőrzési jegyzőkönyvébe a szennyvízrendszer sértetlenségének megállapításáról.

33. §

Szennyvízrendszer: szeparátorok

Amennyiben a szennyvízrendszerbe/-hálózatba vagy a környezetbe homok, iszap, kenőanyag, benzin, olaj vagy más káros fizikai vagy vegyi anyagok juthatnak, a szennyvízrendszernek szeparátort vagy kezelőberendezést kell magában foglalnia.

A szeparátorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok egyszerűen és problémamentesen karbantarthatók és üríthetők legyenek.

Az olaj- és kenőanyag-szeparátoroknak jelzővel ellátottaknak kell lenniük, amely jelez, amikor a szeparátor megtelt. A szeparátor mögött elhelyezkedő csatornacsövekhez mintavételi helyet kell biztosítani.

34. §

Szennyvízcsatornák: tisztítóajtók

A szennyvízrendszernek könnyen kezelhető és zárható tisztítóajtókkal ellátottaknak kell lenniük; ez a függőleges és vízszintes csatornákra egyaránt érvényes. A tisztítóajtókat úgy kell elhelyezni, hogy a csőrendszer egésze tisztítható legyen.

7. fejezet

Esővíz-elvezető rendszer

35. §

Az esővíz-elvezető rendszer kialakítása

A főtervezőnek és a szakági tervezőnek saját feladatkörének megfelelően úgy kell kialakítania az esővíz-elvezető rendszert, hogy az esővíz eltávolítására szolgáló elsődleges megoldás annak az épület határain belüli feltartása és beszivárgása. Amennyiben az esővíz beszivárgása a talaj jellemzői miatt nem lehetséges, az épületnek olyan esővíz-elvezető rendszerrel kell rendelkeznie, amelyen keresztül az esővíz egy árokba, víztestbe vagy a települési esővíz-elvezető rendszerbe áramlik bele. Tilos szennyvizet továbbítani az esővíz-elvezető rendszeren keresztül.

Az esővíz-elvezető rendszert úgy kell kialakítani, hogy a csatorna által elvezetendő tervezési csapadékkal egyenértékű áramlás ne okozza a csatorna túlfolyását.

36. §

Az esővíz-elvezető rendszer elhelyezése

Az épületeken belül elhelyezkedő esővízcsatornák nem okozhatnak zajt. A talajban telepített esővízcsatornáknak ellenállóaknak kell lenniük a talajnyomásnak, igénybevételnek és talaj által okozott korróziónak, valamint a helyi süppedésnek anélkül, hogy károsodnának vagy bármely funkciójukat elvesztenék. Az esővíz-elvezető rendszernek tisztítókamrákon vagy tisztítóberendezéseken keresztül tisztíthatóaknak kell lenniük.

Az esővíz-elvezető rendszer nem fagyhat el.

37. §

Az épületen belüli esővízcsatornák sértetlensége és működési megbízhatósága

A szakfelügyelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a belső esővízcsatornák sértetlenségét ellenőrizzék. Az esővízcsatornát építményekhez kell rögzíteni annak biztosítása érdekében, hogy ne keletkezzenek káros horpadások, a hőtágulás ne járjon problémákkal és az esővíz áramlása által generált erők ne eredményezzenek problémás elmozdulást. Az épületeken belüli esővízcsatornáknak kondenzációs szigetelést kell magukban foglalniuk.

Az építési szakaszért felelős személynek bejegyzést kell készítenie az építési munka ellenőrzési jegyzőkönyvébe a belső esővíz-elvezető rendszer sértetlenségének megállapításáról.

38. §

Az épület alapzatától elvezetett víz eltávolítása

A vízelvezető csöveknek az alapzatokból a vizet víznyelő kúton keresztül alapzatvíz-gyűjtő kúthoz kell vezetniük. Az alapzattól elvezetett víznek oly módon kell elfolynia az épülettől, hogy az ne okozzon problémát a szennyvíz- és esővíz-elvezető rendszerek szempontjából. A terület csatornarendszerétől függően az épület alapzatától elvezetett víz árokba, víztestbe vagy települési esővízcsatornába folyhat, vagy beszivároghat a talajba. Szennyvizet és esővizet tilos az épületek alapzatából származó víz elvezetésére szolgáló csatornában elvezetni.

8. fejezet

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

- 39. §

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Az e rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő projektekre az akkor hatályos rendelkezések vonatkoznak.

Helsinki, 2017. december 22.

Kimmo Tiilikainen környezetvédelmi, energiaügyi és lakásügyi miniszter

Kaisa Kauko, vezető mérnök