1. ------IND- 2020 0068 B-- LT- ------ 20200225 --- --- PROJET

## BELGIJOS KARALYSTĖ

FEDERALINĖ EKONOMIKOS, MAŽŲJŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ, SMULKIOJO VERSLO IR ENERGETIKOS TARNYBA

Karališkasis dekretas dėl jūrinio gazolio ir likutinio jūrinio kuro pavadinimų ir savybių

FILIPAS, BELGŲ KARALIUS,

sveikina visus, esančius ir ateisiančius.

Atsižvelgdami į Ekonominės teisės kodekso VI.9 straipsnį, 1 straipsnio 2 dalį ir XV.3 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdami į 1998 m. gruodžio 21 d. Įstatymo dėl produktų standartų tvariai gamybai ir vartojimo modeliams skatinti bei aplinkai, visuomenės sveikatai ir darbuotojams apsaugoti su pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 27 d. įstatymu, 5 straipsnį, 1 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktus,

atsižvelgdami į 2007 m. balandžio 27 d. Karališkąjį dekretą dėl apsaugos nuo laivų sukeliamos oro taršos ir sieros kiekio sumažinimo tam tikrame jūriniame kure,

atsižvelgdami į 2015 m. lapkričio 30 d. Karališkąjį dekretą dėl jūrinio gazolio pavadinimo, savybių ir sieros kiekio,

atsižvelgdami į finansų inspektoriaus nuomonę, paskelbtą 2019 m. liepos 23 d.,

atsižvelgdami į Savarankiškai dirbančių asmenų bei mažųjų ir vidutinių įmonių aukščiausiosios tarybos nuomonę, paskelbtą 2019 m. lapkričio 19 d.,

atsižvelgdami į Vyriausiosios sveikatos tarybos nuomonę, paskelbtą 2019 m. gruodžio 3 d.,

atsižvelgdami į Centrinės ekonomikos tarybos nuomonę, paskelbtą 2020 m. vasario 7 d.,

atsižvelgdami į Federalinės darnaus vystymosi tarybos nuomonę, paskelbtą 2020 m. vasario 7 d.,

atsižvelgdami į Specialiosios patariamosios vartotojų reikalų tarybos nuomonę, paskelbtą 2020 m. vasario 7 d.,

atsižvelgdami į ... d. Europos Komisijai išsiųstą pranešimą pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka, 5 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į ... Tarpministerinėje konferencijoje aplinkos klausimais priimtą sprendimą,

atsižvelgdami į Valstybės tarybos nuomonę Nr. xx.xxx/x, paskelbtą ... d., vadovaujantis Valstybės tarybos teisės aktų, koordinuotų 1973 m. sausio 12 d., 84 straipsnio 1 skirsnio 1 dalies 2 punktu,

atsižvelgdami į energetikos ministro, smulkiojo verslo ministro ir ekonomikos ministro rekomendaciją,

NUTARĖME IR SKELBIAME:

1 straipsnis. Ši dekretas skirtas jūrinio gazolio ir likutinio jūrinio kuro kokybei, išskyrus sieros kiekį, kontroliuoti.

2 straipsnis. Šis dekretas taikomas tik jūrų laivybai skirtam jūriniam gazoliui ir likutiniam jūriniam kurui, visai tiekimo grandinei iki pristatymo viename iš Belgijos uostų esantiems laivams.

3 straipsnis. Šiame dekrete vartojamos sąvokos apibrėžiamos taip: 1) „jūrinis gazolis“ – skystasis kuras, kaip apibrėžta naujausioje NBN T52-703 redakcijoje; 2) „likutinis jūrinis kuras“ – naftinės kilmės jūrų laivybai skirtas skystasis kuras, kuriame yra naftos apdorojimo likučių. Likutinis jūrinis kuras apima šias kategorijas: RMA10–RMK700; 4 straipsnis. 1 dalis. Jūrinis gazolis turi atitikti naujausią standarto NBN T 52-703 redakciją, išskyrus tai, kas susiję su sieros kiekiu. 2 dalis. Likutinis jūrinis kuras turi atitikti savybes, nurodytas priedo lentelėje. 3 dalis. Jūrinio gazolio ir likutinio jūrinio kuro sieros kiekis turi atitikti 2007 m. balandžio 27 d. Karališkojo dekreto dėl apsaugos nuo laivų sukeliamos oro taršos ir sieros kiekio sumažinimo tam tikrame jūriniame kure nuostatas. 4 dalis. Jūrinio gazolio ir likutinio jūrinio kuro sudėtyje negali būti priedų ar cheminių medžiagų, kurių koncentracija: 1) keltų pavojų laivo saugumui arba sumažintų įrenginių veiksmingumą, arba 2) yra kenksminga personalui, arba 3) smarkiai prisideda didinant aplinkos taršą.

5 straipsnis. 1 dalis. Draudžiama pateikti rinkai produktą pavadinimu „jūrinis gazolis“, jeigu jam nebūdingos 4 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytos savybės. 2 dalis. Leidžiama pateikti rinkai produktą, kuriam nebūdingos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos savybės, pavadinimu „likutinis jūrinis kuras“, tik jeigu atitinkamos šios sąlygos: 1) prieš tai yra sudarytas tiekėjo ir pirkėjo susitarimas ir išdėstytas neginčytiname dokumente; 2) nuo priedo lentelėje nurodytų reikalavimų nukrypstantys parametrai yra nurodyti pardavimo ir pristatymo dokumentuose; 3) priedo lentelėje nurodytiems pliūpsnio temperatūros, vandenilio sulfido ar naudotų tepamųjų alyvų parametrams ši nuokrypio galimybė netaikoma. 3 dalis. Jeigu 2 dalies sąlygų neatitinkama, draudžiama pateikti rinkai produktą pavadinimu „likutinis jūrinis kuras“, jeigu jam nebūdingos 4 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytos savybės.

6 straipsnis. Nedarant poveikio galimam konkuruojančių prekių ženklų ar bet kurių kitų komercinių pavadinimų naudojimui, jūrinio gazolio kategorijų pavadinimai, remiantis 4 straipsnio 1 dalyje nurodytu standartu, turi būti nurodomi pardavimo ir pristatymo dokumentuose. Nedarant poveikio galimam konkuruojančių prekių ženklų ar bet kurių kitų komercinių pavadinimų naudojimui, likutinio jūrinio kuro kategorijų pavadinimai, remiantis 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta lentele, turi būti nurodomi pardavimo ir pristatymo dokumentuose, kartu nurodant bet kuriuos nuo normos nukrypstančius parametrus pagal 5 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

7 straipsnis. 1 dalis. Kontroliuoti jūrinio gazolio ir likutinio jūrinio kuro, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kokybę visoje tiekimo grandinėje iki pristatymo viename iš Belgijos uostų esantiems laivams pavedama Belgijos naftos produktų analizės fondui (Fapetro). Fapetro yra prižiūrimas Generalinio energetikos direktorato prie Federalinės ekonomikos, mažųjų ir vidutinių įmonių, smulkiojo verslo ir energetikos tarnybos. 2 dalis. Federalinės ekonomikos, mažųjų ir vidutinių įmonių, smulkiojo verslo ir energetikos tarnybos Ekonomikos inspekcijos generalinio direktorato ir Federalinės mobilumo ir transporto tarnybos Jūrų laivybos generalinio direktorato pareigūnams pavedama, bendradarbiaujant su Fapetro, tikrinti atitiktį šiam dekretui.

8 straipsnis. 2015 m. lapkričio 30 d. Karališkasis dekretas dėl jūrinio gazolio pavadinimo, savybių ir sieros kiekio yra panaikinamas.

9 straipsnis. Šis dekretas įsigalioja 2020 xx xx.

10 straipsnis. Už energetiką atsakingam ministrui, už smulkųjį verslą atsakingam ministrui ir už ekonomiką atsakingam ministrui pavedama įgyvendinti dekretą atitinkamai pagal savo įgaliojimus.

Priėmė

Jo Didenybės vardu

Energetikos ministrė

Marie Christine Marghem

Smulkiojo verslo ministras

Denis Ducarme

Ekonomikos ministrė

Nathalie Muylle

PRIEDAS

Likutinio jūrinio kuro (RMA10–RMK700) fizinės ir cheminės savybės ir taikomi bandymo metodai

| Charakteristika |  | Vienetas | Riba | ISO F kategorijos reikalavimai(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bandymo metodas (-ai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RMA | RMB | RMD | RME | RMG |  |  |  | RMK |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 30 | 80 | 180 | 180 | 380 | 500 | 700 | 380 | 500 | 700 |  |
| Kinematinė klampa esant 50 °C |  | mm2/s | maks. | 10,00 | 30,00 | 80,00 | 180,0 | 180,0 | 380,0 | 500,0 | TOO/) | 380,0 | 500,0 | 700,0 | NBN EN ISO 3104 |
| Masės tankis esant 15 °C |  | kg/m3 | maks. | 920,0 | 960,0 | 975,0 | 991,0 | 991,0 |  |  |  | 1010,0 |  |  | NBN EN ISO 3675 arba NBN EN ISO 12185 |
| Skaičiuotinis anglies aromatiškumo indeksas |  | - | maks. | 850 | 860 | 860 | 880 | 870 |  |  |  | 870 |  |  | ISO 8217 6.2 straipsnis |
| Pliūpsnio temperatūra |  | °C | min. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | NBN EN ISO 2719 |
| Vandenilio sulfidas |  | mg/kg | maks. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  | 2/)0 |  |  | IP 570 |
| Rūgščių skaičius |  | mg KOH/g | maks. | 2,5 | 25 | 2,5 | 2,5 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | ASTM D664 |
| Bendrasis nusėdimas po sendinimo |  | masės procentai | maks. | 0,10 | 0,10 | 040 | 040 | 0,10 |  |  |  | 040 |  |  | ISO 10307-2 |
| Anglies likutis. Mikrometodas |  | masės procentai | maks. | 2,50 | 10,00 | 14,00 | 15,00 | 18,00 |  |  |  | 20,00 |  |  | NBN EN ISO 10370 |
| Takumo temperatūra (aukščiausia) | žieminė | °C | maks. | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | NBN ISO 3016 |
|  | vasarinė | °C | maks. | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Vanduo |  | masės procentai | maks. | 0,30 | 0,50 | 050 | 050 | 0,50 |  |  |  | 050 |  |  | NBN ISO 3733 |
| Pelenai |  | masės procentai | maks. | 0,040 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,100 |  |  |  | 0,150 |  |  | NBN EN ISO 6245 |
| Vanadis |  | mg/kg | maks. | 50 | 150 | 150 | 150 | 350 |  |  |  | 450 |  |  | IP 501, IP 470 arba ISO 14597 |
| Natris |  | mg/kg | maks. | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | IP 501, IP 470 |
| Aliuminis ir silicis |  | mg/kg | maks. | 25 | 40 | 40 | 50 | 60 |  |  |  | 60 |  |  | IP 501, IP 470 arba ISO 10478 |
| Naudota tepamoji alyva(2) kalcis ir cinkas arba kalcis ir fosforas |  | mg/kg | Kalcis > 30 ir cinkas > 15 arba Kalcis > 30 ir fosforas > 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP 501 arba IP 470, IP 500 |

(1)	NBN EN ISO 4259-2 taikytinas atliekant bandymo rezultatų statistinį vertinimą ir tikrinant, kad rezultatai atitiktų lentelės reikalavimus.

(2)	Kuro sudėtyje negali būti jokios naudotos tepamosios alyvos. Laikoma, kad kuro sudėtyje yra naudotos tepamosios alyvos, jeigu kalcio ir cinko derinio kiekis arba kalcio ir fosforo derinio kiekis yra didesnis nei nurodytos ribos.

Pridedamas kaip Dekreto 
dėl jūrinio gazolio ir likutinio jūrinio kuro pavadinimų, savybių ir sieros kiekio priedas.

Jo Didenybės vardu Energetikos ministrė

Marie Christine Marghem

Smulkiojo verslo ministras

Denis Ducarme

Ekonomikos ministrė

Nathalie Muylle