Odredba o nekaterih industrijskih toplogrednih plinih1)

V skladu z oddelkom 30, oddelkom 45(1) in oddelkom 59(4) Zakona o kemikalijah glej prečiščeno besedilo zakona št. 115 z dne 26. januarja 2017, kakor je bil spremenjen z Zakonom št. 2214 z dne 29. decembra 2020:

Področje uporabe odredbe

Oddelek 1. Odredba zajema perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6) ter hidrofluoroogljikovodike (HFC), razen hidrofluoroolefinov (HFO), in sicer tako posamične snovi kot zmesi, ki vsebujejo eno ali več teh snovi.

Odstavek 2. Odredba ne zajema industrijske uporabe toplogrednih plinov iz odstavka 1, razen v primeru uporabe plina kot zaščitnega plina v livarnah lahkih kovin in za proizvodnjo prožne penaste plastike. „Industrijska uporaba“ v tej odredbi pomeni uporabo pri proizvodnji izdelkov, ki v končni obliki ne vsebujejo toplogrednih plinov.

Odstavek 3. Uredba EU o fluoriranih toplogrednih plinih, ki velja kadar koli, določa najnižjo raven regulacije toplogrednih plinov iz pododdelka 1.

Omejitve uporabe ipd.

Oddelek 2. Uvoz, prodaja in uporaba novih izdelkov, ki vsebujejo toplogredne pline iz oddelka 1(1), so prepovedani.

Odstavek 2. Ne glede na odstavek 1 so uvoz, prodaja in uporaba novih izdelkov, navedenih v Prilogi 1, dovoljeni v zvezi s toplogrednimi plini iz iste priloge.

Oddelek 3. Uvoz, prodaja in uporaba novih ali predelanih toplogrednih plinov, ki so navedeni v oddelku 1(1), so prepovedani.

Odstavek 2. Ne glede na odstavek 1 so uvoz, prodaja in uporaba, navedeni v Prilogi 2, dovoljeni v zvezi s toplogrednimi plini iz iste priloge.

Upravne določbe

Oddelek 4. Nadzor in spremljanje skladnosti s pravili obveščanja v skladu z določbami izvaja Agencija za varstvo okolja.

Odstavek 2. Danska agencija za varstvo okolja lahko v posebnih okoliščinah dovoli odstopanje od pravil Odredbe.

Odstavek 3. Pritožb na odločitve Danske agencije za varstvo okolja v skladu z odstavkom 2 ni mogoče vložiti pri drugem upravnem organu.

Kazni, začetek veljavnosti in prehodna pravila

Oddelek 5. Razen če so z drugo zakonodajo predvidene višje kazni, se globe naložijo tistim, ki:

1) uvažajo, prodajajo ali uporabljajo nove izdelke, ki vsebujejo toplogredne pline, v nasprotju z določbami oddelka 2 ali

2) uvažajo, prodajajo ali uporabljajo toplogredne pline v nasprotju z določbami oddelka 3.

Odstavek 2. Kazen se lahko poveča na zaporno kazen do dveh let, če je bila kršitev storjena namerno ali iz hude malomarnosti in če je kršitev povzročila finančno korist ali je bila storjena z namenom pridobitve finančne koristi, vključno s prihranki, za samega storilca ali druge.

Odstavek 3. Subjekti ipd. (pravne osebe) so lahko kazensko odgovorni v skladu z določbami poglavja 5 Kazenskega zakonika [Straffeloven].

Oddelek 6. Ta odredba začne veljati 1. julija 2021.

Odstavek 2. Za toplotne črpalke s polnitvami med 0,15 kg in 10 kg se do zdaj veljavna pravila uporabljajo do 1. januarja 2022.

Odstavek 3. Odredba št. 1326 z dne 19. novembra 2018 o nekaterih industrijskih toplogrednih plinih se razveljavi.

Ministrstvo za okolje, 13. maj 2021

Lea Wermelin

/Henrik Søren Larsen

Priloga 1

Spodnji izdelki z navedenimi toplogrednimi plini so izvzeti iz prepovedi iz oddelka 2

Izdelek; Toplogredni plin. 1.; Visokonapetostna stikalna naprava (napetosti, ki presegajo 1 kV); SF6. 2.; Toplotne črpalke s polnilom do 50 kg, ki so bile v celoti tovarniško sestavljene kot kompaktne enote in v glavnem sestavljene z varjenjem ali spajkanjem; HFC. 3.; Hladilni sistemi za toplotne črpalke s polnilom do 50 kg, ki so bile v celoti tovarniško sestavljene kot kompaktne enote in v glavnem sestavljene z varjenjem ali spajkanjem; HFC. 4.; Toplotne črpalke, ki niso zajete v odstavku (2), hladilna oprema, klimatski sistemi (komfortno hlajenje) in razvlaževalniki s polnilom do 5 ton ekvivalenta CO2 2).; HFC. 5.; Hladilni sistemi, ki niso zajeti v točki 4, za toplotne črpalke s polnilom med 0,15 kg in 10 kg, ki so bile v celoti tovarniško sestavljene kot kompaktne enote in v glavnem sestavljene z varjenjem ali spajkanjem; HFC. 6.; Ohlajevalniki cepiva; HFC. 7.; Mobilna hladilna oprema; HFC. 8.; Klimatske naprave v vozilih in zrakoplovih; HFC. 9.; Zamrzovalne naprave z nizko temperaturo (temperature pod –50 °C); HFC. 10.; Medicinski aerosoli; HFC. 11.; Laboratorijska oprema; Vsi. 12.; Preskusne naprave za preskušanje hladilne opreme; HFC. 13.; Avtomatske kontrolne naprave (termostati, ventili itd.); Vsi. 14.; Izdelki za vojaško uporabo; Vsi. 15.; Izdelki za uporabo na ladjah; Vsi.

2) Količina in CO 2 ekvivalent se določita v skladu s pravili, ki se uporabljajo za označevanje v skladu s členom 12(3)(c) Uredbe (ES) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006.

Priloga 2

Spodnje vrste uporabe navedenih toplogrednih plinov so izvzete iz prepovedi iz oddelka 3

Uporaba; Toplogredni plin. 1.; Servisiranje hladilne opreme, klimatskih naprav, toplotnih črpalk in sušilcev zraka; HFC. 2.; Servisiranje klimatskih naprav v vozilih ali zrakoplovih; HFC. 3.; Servisiranje visokonapetostnih stikalnih naprav (napetosti, ki presegajo 1 kV); SF6. 4.; Servisiranje laboratorijske opreme; Vsi. 5.; Uporaba za vojaške namene; Vsi. 6.; Sežiganje na ladji; Vsi.

Uradne opombe

1) Osnutek te odredbe je bil priglašen v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (kodificirano besedilo).