1. ------IND- 2020 0472 F-- ET- ------ 20200729 --- --- PROJET

XXXX 2020

[kuupäev] määrus nutitelefonide remonditavusindeksi arvutamise ja märgistamise kriteeriumite, alakriteeriumite ja reitingusüsteemi kohta

NOR: XXXXX

Ökoloogilise ülemineku ministeerium ja majandus- ja rahandusministeerium,

võttes arvesse keskkonnaseadustikku, eelkõige selle artiklit L541-9-2,

võttes arvesse [kuupäev] dekreeti nr XXXX, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete remonditavusindeksi kohaldamise korda, selle kriteeriumeid ja arvutusmeetodit,

Artikkel 1

Käesolevat määrust kohaldatakse nutitelefonide suhtes. Nutitelefoni all mõistetakse elektroonikaseadet, mida kasutatakse pikamaaside jaoks tugijaamade kärgvõrgus. Sellel on sarnased funktsioonid juhtmeta sülearvutiga, mis on mõeldud peamiselt töötama akurežiimil ja millel on puutetundlik liides.

Artikkel 2

Artiklis 1 määratletud toodete suhtes kohaldatavad kriteeriumid, alakriteeriumid ja reitingusüsteem remonditavusindeksi arvutamiseks mudeli lõikes on täpsustatud allpool:

KRITEERIUM NR 1 – DOKUMENTATSIOON

Alakriteerium 1.1. Tootja kohustus tehnilise ning nõuandeid käsitleva dokumentatsiooni tasuta kättesaadavaks tegemise ajal

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Remonditöökojad |  |  |  | Veerg C Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  |
|  | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam |
| Dokumendi liik | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Toote üheseltmõistetav määratlemine | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Demonteerimisskeem või koostejoonis | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kaabeldus- ja ühendusskeemid | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Elektroonikaplaatide skeemid | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Vajaliku remondi- ja katsematerjali loend | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Remondijuhiste tehniline käsiraamat | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Vea- ja diagnostikakoodid | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Teave komponentide ja diagnostika kohta | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tarkvarajuhised (sealhulgas lähtestamisjuhised) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Juurdepääs seadmetes teatatud ja salvestatud juhtumitele | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tehnilised bülletäänid | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Iseparandamise eriraamistik (soovitatavad toimingud, ohutus- ja remondijuhised, võimalikud tagajärjed garantiile) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Teave kutselistele remonditöökodadele juurdepääsu kohta |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Rikete tuvastamine ja nõutavad toimingud (laiemat üldsust kaasav lähenemisviis) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kasutamis- ja hooldusnõuanded |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Maksimaalne punktide arv on 259. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 259) x 10

KRITEERIUM NR 2 – DEMONTEERITAVUS JA JUURDEPÄÄS, TÖÖRIISTAD JA KINNITUSDETAILID

Alakriteerium 2.1. Loendi 2 osade demonteerimise lihtsus

|  | Osale ühtse juurdepääsu saavutamiseks vajalike etappide arv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PL/PJ (1) või 16 ja enam | 11 kuni 15 | 6 kuni 10 | 1 kuni 5 |
| Loendi 2 osad | Punktide arv |  |  |  |
| Aku | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kuvamisseade | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tagakaamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Esikaamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Laadija |  |  |  |  |

- PL/PJ = pole lahtivõetav või pole ühtselt juurdepääsetav

Maksimaalne punktide arv on 12. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 12) x 10

Alakriteerium 2.2. Osade lahtivõtmiseks vajalikud tööriistad (loend 2)

|  | Tööriistade liik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PL/PJ | Omandiõigusega kaitstud tööriistad | Spetsiifilised tööriistad | Ilma tööriistadeta, tavapärased tööriistad (2) |
| Loendi 2 osad | Punktide arv (3) |  |  |  |
| Aku | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kuvamisseade | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Esikaamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Tagakaamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Laadija |  |  |  |  |

- või koos varuosaga tarnitud tööriist

- võtke kõige ebasoodsam reiting, kui hõlmatud on mitu tööriista

Maksimaalne punktide arv on 16. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 16) x 10

Alakriteerium 2.3. Kinnitusdetailide omadused (loetelude 1 ja 2 osade kokkupanekuks)

|  | Kinnitusdetaili tüüp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ei ole eemaldatav ega korduvkasutatav | Eemaldatav, ühekordselt kasutatav | Eemaldatav ja korduvkasutatav (4) |
| Loendi 1 või loendi 2 osad | Punktide arv (5) |  |  |
| Laadimispistmik | 0 | 1 | 2 |
| Liitmikud | 0 | 1 | 2 |
| Emaplaat | 0 | 1 | 2 |
| Nupud | 0 | 1 | 2 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 |
| Valjuhääldi | 0 | 1 | 2 |
| Aku | 0 | 1 | 2 |
| Kuvamisseade | 0 | 1 | 2 |
| Esikaamera | 0 | 1 | 2 |
| Tagakaamera | 0 | 1 | 2 |
| Laadija |  |  |  |

- või koos varuosaga tarnitud kinnitusdetail

- võtke kõige ebasoodsam reiting, kui hõlmatud on mitu kinnitusdetaili

Maksimaalne punktide arv on 20. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 20) x 10

KRITEERIUM NR 3 – VARUOSADE KÄTTESAADAVUS

Alakriteerium 3.1. Tootja kohustus loendi 2 osade kättesaadavuse perioodil

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  |
|  | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam |
| Loendi 2 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Aku | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kuvamisseade | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Esikaamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tagakaamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Laadija | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Maksimaalne punktide arv on 140. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 140) x 10

Alakriteerium 3.2. Tootja kohustus loendi 1 osade kättesaadavuse perioodil

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  |
|  | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam |
| Loendi 1 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Laadimispistmik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Liitmikud | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Emaplaat | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Nupud | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Mikrofon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Valjuhääldi | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Maksimaalne punktide arv on 168. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 168) x 10

Alakriteerium 3.3. Loendi 2 osade kättetoimetamise tähtaeg

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  |
|  | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 |
| Loendi 2 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Aku | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kuvamisseade | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Esikaamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tagakaamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Laadija | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- tööpäevad alates tellimuse vormistamise päevast

Maksimaalne punktide arv on 60. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 60) x 10

Alakriteerium 3.4 Loendi 1 osade kättetoimetamise tähtaeg

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  |
|  | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 |
| Loendi 1 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Laadimispistmik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liitmikud | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Emaplaat | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Nupud | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Valjuhääldi | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |

- tööpäevad alates tellimuse vormistamise päevast

Maksimaalne punktide arv on 72. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 72) x 10

KRITEERIUM NR 4 – VARUOSADE HIND

Alakriteerium 4.1. Loendi 2 osade ja uue toote hinna suhe

[kuupäev] määruses, milles käsitletakse remonditavusindeksi esitamise korda, märgistust ja selle arvutamise üldparameetreid, kirjeldatud aruande alusel määratakse selle kriteeriumi jaoks saadud punktide arv kindlaks järgmiselt:

– kui aruande tulemus on suurem kui 0,3, on punktide arv 0;

– kui aruande tulemus on väiksem kui 0,1, on punktide arv 100;

– kui aruande tulemus jääb vahemikku 0,1–0,3, määratakse punktide arv järgmise vastavustabeli kohaselt:

| Suhe | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punktid | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Ümardamisreegel on järgmine:

– Kui kolmanda kümnendkoha arv on väiksem kui 5, ümardatakse see allapoole teise kümnendkohani.

– Kui kolmanda kümnendkoha arv on suurem kui 5 või sellega võrdne, ümardatakse see ülespoole teise kümnendkohani.

Maksimaalne punktide arv on 100. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 100) x 10

KRITEERIUM NR 5 – ERIKRITEERIUM

Käesoleva määrusega hõlmatud toodete jaoks on 5. kriteeriumi alakriteeriumide koefitsiendid määratletud järgmiselt:

| Kriteerium | Alakriteeriumid | Ala-kriteeriumi tulemus | Ala-kriteeriumi koefitsient | Kriteeriumi tulemus | Kriteeriumi koefitsient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Erikriteerium | 5.1. Teave värskendamise olemuse kohta | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Tasuta kaugtoe teenus | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Tarkvaralise lähtestamise võimalus | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Alakriteerium 5.1. Teave värskendamise olemuse kohta

|  | Veerg C Tarbijad |  |
| --- | --- | --- |
| Teave värskenduste diferentseeritud olemuse kohta: parandavad, ülendavad või segatüüpi (1) | Olukord |  |
|  | Teabe puudumine | Teabe olemasolu |
|  | Punktide arv |  |
|  | 0 | 1. |

- Värskendusega kaasnev teave peab olema: kas „parandav värskendus“ või „ülendav värskendus“ või „segatüüpi värskendus“.

Maksimaalne punktide arv on 1. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 1) x 10

Alakriteerium 5.2. Tasuta kaugtoe teenus

|  | Veerg B Remonditöökojad |  | Veerg C Tarbijad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaugtoe tüüp | Puudub | Ajakohastatud kohapealne teave | Puudub | Kaugteave | Diagnostikaalane kaugtugi | Remondialane kaugtugi |
| Punktide arv | 0 | 1. | 0 | 1. | 2 | 4 |

Maksimaalne punktide arv on 5. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 5) x 10

Alakriteerium 5.3. Tarkvaralise lähtestamise võimalus

|  | Veerg A Tootja |  | Veerg B Remonditöökojad |  | Veerg C Tarbijad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasuta tarkvaralise lähtestamise võimalus nendele teenustele juurdepääsu piiramata | Ei ole võimalik | Võimalik | Ei ole võimalik | Võimalik | Ei ole võimalik | Võimalik |
|  | Punktide arv |  | Punktide arv |  | Punktide arv |  |
| Operatsioonisüsteemi lähtestamine (2) | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. |
| Püsivara lähtestamine (2) | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. |

- sealhulgas lähtestamine välistelt nuppudelt

Maksimaalne punktide arv on 6. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 6) x 10

Ökoloogilise ülemineku ministri nimel ja volitusel,

kestliku arengu peakomissar

T. Lesueur

Majandus- ja rahandusministri nimel ja volitusel,

konkurentsi, tarbimise ja pettuste vältimise peadirektoraadi peadirektor

V. Beaumeunier